建设项目环境影响报告表

项目名称：             滦县文化广场项目

建设单位（盖章）：  滦县恒信基础设施投资有限公司

编制日期：2018年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县文化广场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县恒信基础设施投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 聂建林 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张雪峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 滦县新城滦河西道28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15354155540 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 滦县新城惠民道南侧，安康路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滦县发展改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 2018-130223-87-03-000064 |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 新建√ |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  |  |  | 8890 其他文化艺术业 |  |  |  |  |  |
| 占 地 面 积 （平方米） |  | 39855.75 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  | 5737.01 |  |  |
| 总 投 资 （万 元） |  | 27970 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 环保投资占 - 总投资比例 |  |  | 0.52% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦县隶属河北省唐山市，位于滦河下游。滦县历史悠久，文化底蕴深厚，境内有着丰富的旅游资源，是滦河之畔一颗璀璨的明珠。滦县文化广场立意于滦河文化中的“滦水龙翔、关西明珠”，呈盘旋腾飞之势，起伏转折、延绵线条勾勒出的自然造型，恢弘大气，浑然天成，体现“明礼、兼容、创新、图强”的滦县人文精神与敢为人先、开拓进取的风貌。 滦县恒信基础设施投资有限公司拟投资27970万元建设滦县文化广场项目，与现有规划展览馆及周边文化公园、时代广场等共同打造为一个充满活力的城市会客厅，塑造滦县文化事业蓬勃发展的新形象，打造滦县文化艺术新地标。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。滦县恒信基础设施投资有限公司于2018年3月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2工程概况 ⑴项目名称：滦县文化广场项目 ⑵建设单位：滦县恒信基础设施投资有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设内容及规模：本项目占地39855.75m2（折合59.78亩）， 总建筑面积44350m2，基台上建筑面积30350m2（其中剧院7600 m2、影院3800 m2、文化馆7300 m2、图书馆7700 m2、档案馆5750 m2、科技馆3800 m2、青少年活动中心6150 m2、配套商业2250 m2），基台下建筑面积14000m2。本项目建筑采用钢筋混凝土框架结构，楼（屋）面板均采用现浇钢筋混凝土梁板结构，其中剧院采用网架结构。主要经济技术指标见表1。 表1 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 39855.75; 折合59.78亩. 2; 总建筑面积; m2; 44350. 2.1; 台基上建筑面积; m2; 30350. 其中; 剧院; m2; 7600. 影院; m2; 3800. 文化馆; m2; 7300. 图书馆; m2; 7700. 档案馆; m2; 5750. 科技馆; m2; 3800. 青少年活动中心; m2; 6150. 配套商业; m2; 2250. 2.2; 台基下建筑面积; m2; 14000. 3; 道路及地面硬化面积; m2; 14698.44. 4; 容积率; /; 1.11. 5; 建筑密度; %; 48.73. 6; 绿化率; /; 14.39 %. 7; 地上停车位; 辆; 52. 地下停车位; 辆; 240. 注：配套商业全部对外出租，投入运营前需另行办理环保手续。本项目为文化艺术集中地，不涉及餐饮。 表2 工程建设内容组成一览表 工程组成; 工程名称; 建筑面积 （m2）; 建设内容. 主 体 工 程; 剧院; 7600; 剧院、影院和文化馆和建融为一体，内含800座多功能剧场、民俗文化馆及其他配套附属用房。剧院、文化馆建筑台基层高5.4m，四层，2~4层层高为均5.1m，建筑高度控制在24m以内。. 影院; 3800. 文化馆; 7300. 图书馆; 7700; 图书馆、档案馆独立设置，整体建筑东南部1~3层图书馆，对应台基层为图书库房，建筑中部为档案馆，主要公众用房设置在地上，书库及档案库房设置在地下。建筑台基层高5.4m，三层，2~3层层高为均5.1m。. 档案馆; 5750. 科技馆; 3800; 科技馆采用圆球形外形，内含科普展厅、儿童科技园、5D环幕影院等功能。三层，1层层高5.1m，2~3层层高为均5.1m。. 青少年 活动中心; 6150; 青少年活动中心包含各类活动用房，丰富青少年课余生活。台基层高5.4m，三层，2~3层高为均5.1m。. 配套商业; 2250; 商业在建筑首层沿半围合式设置，形成室内商业一条街2069m2，丰富文化广场配套功能，下沉广场营业网点227m2.. 辅助 工程; 地下设备用房; 1812.33; 位于地下一层，放置风机、水箱等设备。. 机动车停车位; 292辆; 其中地上停车位52辆，地下停车位240辆。. 公 用 工 程; 供水; 市政自来水，由市政供水管网提供。. 供电; 由市政电网引入两路独立10KV高压供电方式。. 空气调节系统; 剧院、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆等通风系统采用中央空调系统，夏季冷源采用水系统中央空调，冬季采暖采用市政热源。. 排水; 雨水排放; 雨水集中汇集后排入市政雨水管道。. 污水排放; 场馆生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道。. 环 保 工 程; 废水; 设置化粪池对生活污水进行预处理后排入市政污水管网。. 固废; 在公共区域摆放垃圾分类收集桶若干。. 噪声; 采取了隔声、减振、消声、吸声的降噪措施。. 废气; 设置地下车库抽排放系统，排放口设于绿化带内。. 绿化; 绿化面积为5737.01m2，绿化率14.39%。. ⑸总体布局：延续城市规划展览馆基地处理手法，主体建筑物在台座之上，根据动静分区原则，将相对喧闹的剧院、文化馆和相对安静的图书馆、档案馆分设两端，科技馆及青少年活动中心居中。 ⑹工程投资：项目总投资27970万元，其中环保投资145万元，占总投资的0.52％。 ⑺建设地点：本项目位于滦县新城南部，中心坐标39°43'51"N、118°41'50"E。南临绿化用地，北临惠民道，西临安康路，东侧为规划馆，项目最近环境敏感点为西侧120m的东双山村。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。（项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2）。 ⑻结构选择及抗震设计：本项目结构安全等级为二级；建筑抗震设防类别：乙类；框架结构抗震等级为一级。 ⑼施工进度：项目设计2018年8月开始施工，2020年7月竣工，施工期24个月。 3 公用工程及主要能源消耗 ⑴供电：项目用电引入两路10KV独立高压电源，电缆埋地进入，一用一备。用电缆引至箱式变压器，为项目供电，可满足项目用电需求。 本项目主要为各场馆、商业等配套服务设施及室外照明灯用电，总的用电量为351.6万kwh/年。低压供电线路均采用电缆穿管埋地敷设。对建筑用电的计量实行高供高量，同时在建筑内部实行分项计量，对空调、动力、照明及其它用电分别计量。 ⑵空气调节系统：剧院、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆等通风系统采用中央空调系统，中央空调主机设置在二层、三层图书馆东侧空调机房。冬季采暖采用市政热源，由项目区东侧的规划展览馆换热站引入；夏季冷源采用水系统中央空调，配套商业采用变制冷剂流量空调系统。 表3 空气调节系统冷热负荷表 序号; 单位; 总冷负荷（KW）; 总热负荷（KW）. 1; 剧院、文化馆、图书馆、档案馆、科技馆; 6800; 4400. 2; 配套商业; 300; 180. 3; 合计; 7100; 4580. ⑶给排水：项目用水由市政给水管网统一供给。 项目用水量根据河北省《用水定额 第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016）城镇生活用水的标准并结合本地区实际进行统计。本项目排水系统实行雨污分流制。雨水收集后排入雨水管网；产生的污水主要为观众、外来人员、员工用水，产生的污水量（用水的80％转化率计）为24.4t/d，排入市政污水管网，最终入滦县污水处理厂统一处理。项目给排水平衡见表4及图1。 表4 项目用水量一览表 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量; 排水量; 备注. t/d; t/a; t/d; t/a. 观众用水; 4700; 3.0L/人·d; 14.1; 5146.5; 11.28; 4117.2. 员工生活用水; 110; 40.0L/人·d; 4.4; 1606; 3.52; 1284.8. 流动人员用水; 2400; 5.0L/m2·d; 12; 4380; 9.6; 3504. 绿化用水; 5737.01; 1.0L/m2·d; 5.74; 2095.1; /; /. 道路广场用水; 4254.64; 2.0L/m2·d; 8.51; 3106.15; /; /. 空调用水; /; /; 15; 2737.5; /; /; 夏、冬季使用. 未预见及漏损; /; /; 7.19; 2624.35; /; /. 合计; /; /; 64.08; 23389.2; 24.4; 8906. 室内消防用水; /; 30L/s; /; 324; /; /; 按3小时计. 室外消防用水; /; 30L/s; /; 324; /; /; 按3小时计. 14.1 2.82 观众用水 11.28 4.4 3.52 24.4 24.4 0.88 员工生活用水 化粪池 市政管网 2.4 流动人员用水 12 9.6 滦县污水处理厂 5.74 绿化用水 新水 道路广场用水 8.51 64.08 损失 11.48 未预见及漏损 15 空调用水 图1 项目水量平衡图 单位m3/d ⑷消防系统：本项目从相邻两条路各引入一根DN200给水管，在项目区域内均以DN200成环布置。室外埋地消防栓直接市政水压供水；室内采用临时高压消火栓灭火给水系统 。 ⑻绿化及硬化：根据“企业全面达标建设”要求，全面实现绿化和硬化。 4 相关政策符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，但符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，建设项目符合国家相关产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，选址为闲置空地，无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量 根据2017年4月15日~21日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表5。 表5 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子; 标准值; 浓度范围; 超标率; 最大超标 倍数; 标准指数 Pi范围. SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.016～0.09; 0; －; 0.0034～0.15. CO; 1小时浓度; 10; 0.744～3.501; 0; －; 0.08～0.40. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.007～0.112; 0; －; 0.06～0.40. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.012～0.123; 0; －; 0.045～0.56. 8小时浓度; 0.16; 0.005～0.087; 0; －; 0.044～0.58. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.213～0.233; 68%; 1.05; 0.65～2.05. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.059～0.135; 63%; 0.77; 0.39～1.77. 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 - 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。评价范围内环境保护目标见表6。 表6 环境保护目标一览表 阶段; 保护目标; 相对于项目方位; 户数; 项目红线距敏 感点最近距离（m）; 施工点距敏 感点最近距离(m); 功能; 保护级别. 施工 期; 东双山村; NW; 500; 200; 220; 居住; 环境空气：二级 声环境：2、4a类. 营运期; 东双山村; NW; 500; 200; 220; 居住.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准： PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2、4a类标准，其中临惠民道、安康路一侧执行4a类，其余执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 4a类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，其中临惠民道、安康路一侧执行4类，其余执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 4类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）； 2、营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-2012）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准： COD：500mg/L；SS：400mg/L；BOD5：300mg/ L； # 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级氨氮：45mg/L； 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| 总量 控 制 指 标 | 废气排放主要为汽车尾气，产生的污染物不计入总量；废水为生活废水，排入滦县污水处理厂处理。 总量建议指标为： ⑴废水：COD 0.445t/a、氨氮 0.045t/a，全部为生活污水，排入污水处理厂处理。 ⑵废气：SO2 0t/a、NOx 0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： ⑴施工期： 项目施工期答题分为五步进行：场地平整、土石方开挖、主体建筑及配套设施建筑、室内外装修及绿化。施工期各阶段产污环节见图2. 废水、废气、噪声、固废 废水、废气、噪声、固废 废水、废气、噪声、固废 废水、废气、噪声、固废 生态 场地平整 土石方开挖 主体建筑及配套设施建筑 室内外装修 绿化 图2 施工期流程及排污节点图 ⑵营运期： 本项目为文化广场项目，运营期污染物来源主要为生活污水、生活垃圾、汽车尾气、噪声等。项目运营期产污环节见图3. 运营期 废气、废水、噪声、固废 图3 运营期主要污染物排放节点图

主要污染工序： 项目施工期主要污染工序： ⑴废水：主要是混凝土养护废水、车辆冲洗废水及施工生活污水。 ⑵废气：主要是土建施工、材料堆存、汽车运输等产生的扬尘及机械尾气。 ⑶噪声：施工机械设备产生的噪声，噪声级一般在70～100dB(A)。 ⑷固废：主要来自于建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。 项目营运期主要污染工序： ⑴废水：主要为各场馆产生的生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD5等。 ⑵废气：主要来源于停车位的汽车尾气。 ⑶噪声：主要为调压站、供水加压泵房、地下车库风机等产生的噪声，源强为75~80dB(A)。 ⑷固废：主要为各场馆、配套商业服务等排放的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) |  | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | CO、NOX 及HC | 产生量很小 |  | 产生量很小 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 8906万m3/a | 8906万m3/a |  |
|  |  | COD | 350mg/L 3.12t/a | 300mg/L 2.67t/a |  |
|  |  | BOD5 | 250mg/L 2.22t/a | 220mg/L 1.96t/a |  |
|  |  | SS | 260mg/L 2.32t/a | 180mg/L 1.6t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.22t/a | 20mg/L 0.178t/a |  |
| 固 体 废 物 | 各场馆及配套商业 | 生活垃圾 | 392.375t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 施工期噪声：施工机械设备运转噪声，噪声级在70～100dB(A)。 营运期噪声；主要噪声源为影剧院音响设备、供水加压泵房、地下车库风机等，噪声强度为75～85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 施工期的土石方等弃土及建筑垃圾。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设施工过程会破坏地表，造成一定程度的水土流失。项目建成后，采取地面硬化措施，可起到防治水土流失和地面防渗保护地下水环境的作用；采取合理的绿化措施，将会对周围生态环境建设方面有一定的补偿作用。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期对周围环境产生的影响主要为：施工扬尘、噪声、废水及固废的影响。 1噪声影响分析 ⑴噪声源强 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～100dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无环境敏感点。施工噪声对周围环境影响较小。 2 扬尘影响分析 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，河北省住房和城乡建设厅发布的《河北省建筑施工扬尘防治措施18条》，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴强化施工扬尘监管：加强施工扬尘环境监理和执法检查。在项目开工前，向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案，并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。将扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，定期公布，作为招投标的重要依据。另外，在重污染天气积极配合应急响应预案，按规定采取相应措施。 ⑵工程施工前，施工现场全封闭设置2.5m高硬质围挡墙，严禁围挡不严或敞开式施工；施工出入口及现场道路、作业区采用混凝土地面硬化。雨天土方运输时，应加强车辆冲洗，严禁车体带泥上路。建立洒水清扫制度，配备洒水车一辆，并由专人负责。 ⑶施工现场出入口设置长5m宽3m的洗车平台，场地中间低，四周高，车辆冲洗水经管道引流至3m×3m×2m的沉淀池，经沉淀后用于场地抑尘。 ⑷施工现场开挖土方集中堆放，集中堆放的土方以及闲置场地需采用毡布覆盖。遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填。 ⑸全部使用预拌混凝土和预拌砂浆；施工现场堆放其他易起尘颗粒物料时，应采取不低于50cm高围挡，并采用毡布遮盖。 ⑹施工现场的垃圾、渣土、沙石等应集中堆存于现场的专用建筑垃圾存放点，并及时清运，严禁随意丢弃，运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。 ⑺在工程主体外侧使用密闭式的抑尘网，并随主体建筑一同建设，中途不得拆除，直至结构施工阶段结束进入装修阶段尚可拆除，以减少扬尘扩散。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 3废水影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有混凝土养护废水和车辆冲洗废水，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员排放的生活污水，其水质与城市生活污水差别不大。 ⑴项目采用商品混凝土，现场不设搅拌站。封闭混凝土中水分不再蒸发外溢，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，可以不需专门处理。 施工现场出入口配备车辆冲洗设施，冲洗水汇入防渗沉淀池内，废水经沉淀后用于场内抑尘。 ⑵施工人员均为附近村民，不在施工营地内食宿，故施工营地内不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，附近有公厕，仅设办公区及钢筋加工场所等。 采取上述措施后废水不会对周围环境产生影响。 4 固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要来自于建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 ⑴施工期建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解，不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ①清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ②施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ③施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放并用毡布覆盖，定时清运到城市建设监管部门指定地点。 ⑵在施工场地设置若干垃圾箱，生活垃圾定期由环卫部门清运统一处理。 为减小施工期对环境的影响，施工期环境监理管理一览表见表14。 表14 施工期环境监理内容一览表 污染物; 防治或控制措施; 环境管理; 环境监理. 施工 扬尘; 1施工现场须采用硬质围挡，高度不低于2.5米。 2施工出入口及现场道路、作业区采用混凝土地面硬化。 3施工现场出入口设置长5m宽3m的冲洗平台，车辆冲洗水经管道引流至长3m宽3m深2m的沉淀池。建立洒水清扫制度，配备洒水车一辆，并由专人负责。 4施工现场开挖土方集中堆放，集中堆放的土方以及闲置场地需采用毡布覆盖。 5遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 6控制施工现场二次扬尘：必须使用商品砼。厂区定期洒水用以减少扬尘的影响。 7全部使用预拌混凝土和预拌砂浆；施工现场堆放其他颗粒易起尘物料时，应采取不低于50cm高围挡，并采用毡布遮盖。 8施工现场的垃圾、渣土、沙石等应集中堆存于现场的专用建筑垃圾存放点，并及时清运。 9运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作; 建筑行政管理部门及环境管理部门进行定期检查. 施工 废水; 车辆冲洗水汇入防渗沉淀池内，废水经沉淀后用于场内抑尘。施工营地埋设污水管道与附近污水管网相连，污水排入污水处理厂集中处理。尽量采用地上管网，采用PVC管材，熔接要严格按照相关规范要求施工。. 建筑 垃圾; 建筑垃圾多余弃土及时清运，不得长期堆存，作到随有随清，车辆用毡布遮盖，防止撒落。; 渣土清运至指定地点填埋. 防渗 工程; 污水管网地下部分的基础采用15~20cm厚的粘土基础，使其渗透系数≤10-7cm/s。污水管道采用HDPE双壁波纹管，污水井采用砼结构，抗渗标号P6；井底采用100 mm C15混凝土底板；壁面采用1:2.5水泥砂浆加5％防水剂抹面，厚度20mm。化粪池采用抗渗混凝土池，内壁涂覆防腐材料，底部施工混凝土垫层。; 监理 单位. 续表14 施工期环境监理内容一览表 污染物; 防治或控制措施; 环境管理; 环境监理. 施工 噪声; 1.选用液压施工机械，并对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械。以减少机械运行振动噪声。 2 在施工场界处应设置2.5米高标准围挡。 3 各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4 文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，严禁抛掷物件，减少碰撞噪音；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 5 施工期间要注意合理安排施工时间，中午（12∶00-14∶00）及夜间（22∶00-6∶00）禁止施工。如有些施工必须在夜间进行的，建设单位必须与周围的居民进行协商，征求居民意见，取得他们的谅解，以免发生纠纷，并贴出施工时段通知，同时上报主管环保局备案。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，作好施工场地环境管理和保洁工作; 环境监理部门对夜间施工噪声进行监督检查.

- 营运期环境影响分析： - 本项目只是对主体工程的建设，竣工后商业将整体对外招租，不自行经营。商户承租后需根据相关规定另行办理环保手续。因此，本次评价不再分析商铺具体经营活动对周围环境造成的影响情况。 1废气影响分析 本项目废气污染源主要为汽车尾气、异味。 ⑴汽车尾气 项目设有停车场，地上停车位52个，地下停车位240个。地下车库一般大部分车辆集中在早7：00－9：00、晚18：00－21：00时段外出。根据项目车库的特点，北京市环境保护科学研究院曾作过相应的监测研究，监测结果为：车库中CO、NOx、THC浓度早晨（7：00－9：00）分别为15.1mg/m3、0.457mg/m3、4.0mg/m3，晚上（18：00－21：00）分别为7.1mg/m3、0.120mg/m3、3.1mg/m3。 为保证车库内空气质量，地下车库设机械供排风系统，设计资料显示车库的换气次数6次/h，在上下班繁忙时段车库的使用高峰期内应保持不间断通风，地下车库设置通风口。环评要求通风口设置绿化带位置，地下车库废气对周围影响较小。 ⑵异味 项目在图书馆东侧设置一座化粪池，运营过程中会产生一定的异味气体。项目内分散设置垃圾桶，不单独设置垃圾房，通过对垃圾进行集中收集 。垃圾在储存、清运过程中会产生少量异味气体，呈无组织排放。上述异味气体产生情况与运营管理方式有关，一般情况影响范围10m以内。 2 废水影响分析 ⑴本项目废水主要为场馆日常经营、商业服务产生的生活污水，产生量为24.4m3/d（8906m3/a）。类比同类资料，废水中各污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：260mg/L、氨氮：25mg/L，经化粪池处理后各污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：220mg/L、SS：180mg/L、氨氮：20mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中氨氮：45mg/L要求，经小区污水管网排入市政污水管网，最终入滦县污水处理厂统一处理。 本项目年排放废水2.45万m3/a，外排污染物的量分别为：COD：2.67t/a，BOD5：1.96t/a，SS：1.6t/a，氨氮：0.18t/a。 项目生活污水污染源强统计及污染源评价见表15。 表15 生活污水污染源强及评价 污染源; 污水量 (m3/a); 污染因子; 排放浓度 (mg/L); 标准浓度 (mg/L); 达标 情况; 排放量 (t/a). 生活 污水; 8906; COD; 300; 500; 达标; 2.67. BOD5; 220; 300; 达标; 1.96. SS; 180; 400; 达标; 1.6. 氨氮; 20; 45; 达标; 0.18. 滦县污水处理厂一期已经建成并投入运营，设计处理能力4万m3/d。主要收集滦县新城城区生活污水和东部台商工业区内生产污水。处理工艺采用CASS工艺。进水水质要求COD500mg/L、SS400mg/L、BOD5300mg/L。目前处理量约3万m3/d未达到满负荷，可以继续接纳收水范围内产生的生活污水。本项目废水排放量24.4m3/d，满足污水厂进水水质水量要求，排入其是可行的。 - ⑵本项目内部污水管网地下部分的基础应做防渗处理，采用15~20cm厚的粘土基础，使其渗透系数≤10-7cm/s。污水管道采用HDPE双波纹管，污水井采用砼结构，抗渗标号P6；井底采用100mmC15混凝土底板；壁面采用1:2.5水泥砂浆加5％防水剂抹面，厚度20mm，使其能充分有效的渗透到混凝土毛细孔内，从而与原混凝土颗粒形成坚固的整体。《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）中明确规定了污水管道的施工方法以及管道渗漏试验的试验检测方法，项目管道施工严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的要求施工，避免污水的渗漏影响地下水环境。 - 3 噪声影响分析 电影院音响设备和娱乐音响设备、供水加压泵、空调机组、冷却塔、地下车库风机等设备噪声，噪声源强为65～85dB（A）。各噪声源及其源强见表16。 表16 噪声源及其源强 dB(A) 噪声源; 数量台; 源强dB(A); 运行规律; 运行时数; 声源种类. 供水加压泵; 4台; 80; 连续; 24h/d; 室内声源. 空调机组; 2套; 80; 连续; 24h/d; 室内声源. 地下车库风机; 8台; 85; 间断; 8h/d; 室内声源. 音响设备; －; 85; 间断; 12h/d; 室内声源. 冷却塔; 2套; 65; 连续; 24h/d; 室外声源. 表17 产噪设备位置及治理措施一览表 序号; 设备名称; 位置; 治理措施. 1; 供水加压泵; 台基层设备间; 设备间内，加减振基础，降噪35dB(A)。. 2; 空调机组; 2、3层空调机房; 设备间内，加减振基础，降噪35dB(A)。. 3; 地下车库风机; 地下1层设备间; 设备间内，加减振基础，降噪35dB(A)。. 4; 音响设备; 剧院、影院; 墙体采用隔声、吸声材料，隔声门、隔声吸声吊顶，降噪35 dB(A)。. 5; 冷却塔; 东侧3层楼顶; 选用超低噪声冷却塔。. 供水加压泵布置在台基层设备间内，地下车库风机设置在地下1层设备间内，空调主机设置在2、3层最东侧空调机房内，音响设备布置在室内。采取隔声降噪措施后，室外噪声值可低于50dB(A)。室外噪声源冷却塔位于东侧3层楼顶，至项目各边界噪声贡献值为23.5～38.4dB(A)，西、北场界满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类区限值要求，其余场界满足2类区限值要求。 4 固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾和化粪池污泥。 ⑴生活垃圾 项目区预计外来人员平均人数为5000人/d，一般生活垃圾产生量约为为0.2kg/人·d,则外来人员生活垃圾产生量为1.0t/d（365t/a）。预计项目内员工150人，生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d，则员工生活垃圾产生量为0.075t/d（27.375t/a）。 项目内生活垃圾产生总量为1.075t/d(392.375t/a)，分类收集、袋装后放入垃圾桶内，委托环卫部门处置（每天清运一次）。 ⑵化粪池污泥 项目内产生的生活污水进入化粪池处理。化粪池委托环卫部门定期用吸粪车清掏后处置。 综上所述，固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 5总量控制分析 按照国家和地方关于实行污染物排放总量控制的对象、要求及本工程实际情况，确定本项目实施排放总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目废气排放主要为汽车尾气无组织排放，产生的污染物不计入总量；项目废水主要为生活废水，COD、氨氮排放量分别为2.67t/a 和0.18t/a，全部排入滦县污水处理厂处理。 - 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污 - 染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： - ⑴ 计算依据 COD、氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准：COD 50mg/L、氨氮 5mg/ L。 ⑵计算过程 本项目生活污水排放量为8906m3/a，计算过程如下： COD 排放总量=50mg/L×8906m3/a×10-6 =0.445t/a 氨氮 排放总量=5mg/L×8906m3/a×10-6=0.045t/a 因此总量建议指标为： ⑴废水：COD 0.445t/a、氨氮 0.045t/a，全部为生活污水，排入污水处理厂处理。 ⑵废气：SO2 0t/a、NOx 0t/a。 目前，所有商铺均无具体使用方向，投入运营时需另行办理环保手续。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 汽车尾气 | HC、CO、NOX等 | 机械排风 自然通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS 氨氮等 | 化粪池处理后经市政污水管网排入污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 场馆及配套商业 | 生活垃圾 | 分类处理 由环卫部门定期清运 | 不外排 |
| 噪 声 | 供水加压泵产噪设备安装台基层设备间内，设置减震基础；地下车库风机采用低噪声风机，并安装在地下一层设备间内，音响设备均在室内并设置隔音措施。各噪声源采取隔声降噪措施后，可使设备间外声级值小于50dB(A)；加强控制机动车辆管理等。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类区排放限值要求。对环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 它 | 施工期的土石方等弃土及建筑垃圾运到有关部门指定地点。 |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 项目建成后，在区域内合理绿化，绿化面积5737.01m2，绿化14.39%，可有效改善周围生态景观，对生态环境有一定的补偿作用。 |  |  |  |  |

“三同时”环保设施验收一览表 项目; 治理 措施; 治理 对象; 数量; 处理 能力; 处理 效率%; 验收标准; 投资 万元. 废水; 生活 污水; 化粪池处理后经市政污水管网排入滦县污水处理厂; COD、BOD5、SS、 氨氮等; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关标准限值要求; -. 防渗 （污水井及 污水管网）; - 污水管道采用HDPE双波纹管，污水井采用砼结构、抗渗标号P6；井底采用100mmC15混凝土底板；壁面采用1:2.5水泥砂浆加5％防水剂抹面，厚度20mm。化粪池采用抗渗混凝土池，内壁涂覆防腐材料，底部施工混凝土垫层。; 监理单位提供的施工期环境监理报告; 100. 噪声; 供水加压泵房; 置于封闭设备间内，产噪设备设置减振基础; 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008） 2、4类区标准要求; 10. 音响设备; 影院、剧院墙体采用隔声、吸声材料，隔声门、隔声吸声吊顶. 地下车 库风机; 风机在地下车库风机间内运行. 固废; 生活 垃圾; 项目内设垃圾收集箱，实行袋装化、集中收集，定期由环卫部门情缘集中处理。; --. 污泥; 化粪池污泥委托环卫部门定期用吸粪车清掏。. 绿化; 绿化带，种植花草、树木，绿化面积5737.01m2; 35. 总计; 占总投资的0.52%; 145.

结论与建议

一 结论 1 产业政策及城市规划的符合性结论 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，项目建成后提高了土地利用率，因此符合国家产业政策。 2 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于滦县新城南部，滦县新城南部，北临惠民道，西临安康路，东侧为展览馆，南侧为绿化用地。根据滦县国土资源局出具的用地预审意见（滦国土资函[2018]10号），项目选址符合用地总体规划及用地性质要求。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3 环保措施可行性分析结论 ⑴施工期 ①扬尘：施工现场设置围挡，出入口及现场道路、作业区地面硬化。建立洒水清扫制度。设置洗车平台。开挖土方集中堆放，采用毡布覆盖。全部使用预拌混凝土和预拌砂浆；运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖。严禁凌空抛掷物体。工程主体外侧使用密闭式的抑尘网。 ②噪声：选用液压施工机械，加强设备检查、维护和保养。中午及夜间禁止施工。车辆出入现场时应低速、禁鸣。文明施工，遵守作业规定，严禁抛掷物件，减少碰撞噪音。 ③废水：混凝土养护废水水量较小，无需专门处理。车辆冲洗废水汇入防渗沉淀池内，沉淀后用于场内抑尘。施工营地埋设污水管道与附近污水管网相连，污水排入污水处理厂集中处理。采用管材，熔接要严格按照相关规范要求施工，管道施工完成后应在全管段做闭水试验，避免污水渗漏对地下水环境的影响。 ④固废：生活垃圾分类收集，由环卫部门统一处理。建筑垃圾可回收的回收利用，不可回收的运至建设部门指定地点。 ⑵营运期 ①废水：项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网最终入滦县污水处理厂集中处理，各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级氨氮要求，同时满足污水厂进水水质要求，措施可行。 项目污水检查井、内部的污水管网地下部分的基础应做防渗处理，化粪池做混凝土垫层，采取措施后，运营期废水不会对水环境产生影响。 ②废气： 地下车库设通风系统，在使用高峰期内保持不间断通风，对环境空气影响较小。 ③噪声： 供水加压泵房产噪设备安装在封闭设备间内，设置减震基础；地下车库风机采用低噪声风机，并安装在风机间内；冷却塔设置在3层楼顶，采用超低噪声设备；安装音响设备的影剧院墙体采用隔声、吸声材料，隔声门、隔声吸声吊顶；各噪声源采取隔声降噪措施后，可使设备间外声级值小于50dB(A)；加强控制机动车辆管理等。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类区排放限值要求。 ③固体废物： 本项目固体废物主要为生活垃圾。实行袋装化，设置垃圾收集箱，集中收集，由环卫部门清运至城市垃圾处理厂集中处理；化粪池污泥定期由环卫部门吸粪车吸走。措施可行。 4总量控制结论 本项目总量建议指标为： ⑴废水：COD 0.445t/a、氨氮 0.045t/a，全部为生活污水，排入污水处理厂处理。 ⑵废气：SO2 0t/a、NOx 0t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

- 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。