《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 废钢、废铁破碎项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县鹏鹞再生资源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张东宝 |  |  |  | 联系人 | 张东宝 |  |
| 通讯地址 | 唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13930592379 |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  | 滦发改备字（2018）53号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C42 废弃资源综合 利用业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 30000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9000 | 环保投资 （万元） |  | 120 |  | 环保投资占 总投资比例 | 1.33% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年6月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 废钢铁就是使用钢铁材料制成的各种机械设备、交通工具、农用机械、机具、建筑零料、军事用品、生活用品等经过一定使用年限后的报废品或者是在生产这些产品当中产生的废品、边角余料及含铁废弃物。其范围之广、数量之大不胜枚举。为响应我国将加快产业结构调整、改变发展方式、发展低碳经济、循环经济。建设“资源节约型，环境友好型”社会。发展废钢铁，提高废钢利用率，滦县鹏鹞再生资源有限公司拟投资9000万元，在滦县杨柳庄镇吉庄子村，建设废钢、废铁破碎项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。滦县鹏鹞再生资源有限公司于2018年3月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 ⑴项目名称：废钢、废铁破碎项目 ⑵建设单位：滦县鹏鹞再生资源有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷法人代表：张东宝 ⑸项目投资：本项目总投资9000万元，环保投资120万元，占总投资1.33% ⑹建设内容：项目购买滦县宏烨建材有限公司的土地建设本项目，占地30000平方米，改造原有办公用房以及生产车间，建设本项目，项目作业场地建筑面积15020m2，厂区建构筑物总建筑面积15180平方米；建设2条废钢破碎生产线及其配套工程。 ⑺产品方案：项目建成后，年破碎废钢、废铁30万吨。加工后的成品满足《废钢铁》（GB4223-2004）中熔炼用废钢和废铁的相关要求。 表1 产品方案一览表 原料; 破碎量 （万t/a）; 性状; 规格标准. 废旧钢铁; 30; 块状散料，粒径8cm左右; 表面无油漆、油污、泥沙、水泥等附着物，不混有非金属杂质和有色金属，满足《废钢铁》（GB4223-2004）. 建设内容一览表见表2。 表2 建设内容一览表 项目类别; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地3000m2，钢结构，改造现有厂房；H=8m; 原料库、生产车间、废料库、成品库相连，物料不露天转运. 原料库; 占地7000m2，钢结构，改造现有厂房；H=8m. 废料库; 占地1000m2，钢结构，改造现有厂房；H=8m. 成品库; 占地4000m2，钢结构，改造现有厂房；H=8m. 辅助工程; 供水系统; 本项目用水引自自来水管网，年用水量180m3. 供电系统; 本项目用电引自国家电网，年用电量700万kwh. 采暖系统; 本项目生产无需用热，冬季取暖采用空调. 环保工程; 废气处理; 集气罩或集尘管道+脉冲布袋除尘器+15m排气筒排放. 废水处理; 本项目工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕。项目生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排. 固废处理; 一般固废，暂存于库房，收集后外售，生活垃圾由环卫部门统一处理；危废暂存于危废间，委托有资质单位处理. 危废暂存间; 占地面积5m2，2.5m×2m×3m，危废暂存间按照有关规定规范设置. 公用工程; 办公室; 利用现有办公室进行简单装修. 主要生产设备一览表见下表。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号. 1; 上料机; 2; 链条式. 2; 破碎机; 2. 3; 磁滚; 2. 4; 皮带输送机; 6. 5; 辐射性检测仪; 1. 6; 装载机; 2. 本项目构建筑一览表见表4。 表4 项目构建筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 规格尺寸; 备注. 1; 原料库房; 7000; 7000; 100m×70m×8m; 改造，彩钢结构. 2; 成品库房; 4000; 4000; 80m×50m×8m; 改造，彩钢结构. 3; 生产车间; 3000; 3000; 30m×100m×8m; 改造，彩钢结构. 4; 废料库; 1000; 1000; 20m×50m×8m. 5; 地磅房; 20; 20; 5m×4m; 新建，砖混结构. 6; 作业场地合计; 15020; 15020. 7; 办公用房; 160; 160; 8m×20m；砖混; 简单装修现有办公室. 合计; 15180; 15180; ---; ---. 项目原材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 用量; 备注. 1; 水; 180m3/a; 自来水管网. 2; 电; 700万kWh/a; 国家电网. 3; 废旧钢铁; 30万t/a; 轧钢、钢材加工企业轻薄边角料，不收购社会生活产生的废旧钢铁，因此，物料中不含沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品的金属容器，不含喷漆的轻薄料，且不含废五金. 4; 润滑油; 0.5t/a; 外购. ⑻劳动定员与工作制度：拟建项目劳动定员60人，年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 ⑼项目地理位置、厂区平面布置及周边关系 地理位置：本项目位于滦县杨柳庄镇吉庄子村，地理位置见附图1。中心坐标为北纬 39°53'43.99"，东经118°22'10.78"。 平面布置：拟建项目厂区西侧从北至南依次为原料库房、生产车间、成品库房，东侧为办公室，大门位于东厂界。 周边关系：本项目北侧为砖厂，南侧为乡村路，隔乡村路为吉庄子村，西侧为空地，东侧为迁曹公路，隔迁曹公路为供电站。项目平面布置及周边关系见附图2。 3、公用工程 ⑴供电 拟建项目生产用电引自国家电网，年用电量700万kwh。 ⑵供热 拟建项目冬季取暖采用空调，生产过程不用热。 ⑶给、排水 拟建项目用水来自自来水管网。项目用水主要为生活用水，无生产用水。项目员工均为附近村庄居民，厂区不设食堂、宿舍、淋浴等设施，设防渗旱厕以及简单休息室。用水主要为盥洗、饮用水，按10L/人·d计，则用水量为0.6m3/d（180m3/a）。废水主要为职工盥洗废水，产生量按用水量的80%计，为0.48m3/d（144m3/a），水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。 4、产业符合性 该项目属于“三废”综合利用及治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目属于鼓励类建设项目，并已经由滦县发展改革局出示备案信息，备案文号：滦发改备字（2018）53号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 管网工业园区供0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 合性改善环境0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 本项目利用原有闲置厂房，经现场勘查，厂房内已空置，多余厂房均已经拆除，无与本项目有关的环保问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2. 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3. 水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4. 区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5. 气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6.区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

- 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，共设置一个监测点即滦县第一中学，监测7天，为2018年3月12日至3月18日。 表6 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位; 监测因子; 标准值; 浓度范围; 超标率; 最大超标倍数. 滦县第一中学; SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.026—0.1; 0; －. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.057—0.146; 0; －. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.008—0.144; 0; －. 8小时浓度; 0.16; 0.01—0.099; 0; －. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.078—0.459; 28.57%; 2.06. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.02—0.309; 28.57%; 3.12. CO; 1小时浓度; 10; 1.011—7.516; 0; －. 由上表可知，该地区各监测因子数据中PM10、PM2.5存在超标现象，其余因子数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。主要是由于汽车尾气、冬季供暖等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染及冬季供暖结束，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 该区域内无常规声环境监测。 3、地表水质量 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河监测断面为沙河桥，全年监测9次( 1月冰冻，2、3月断流)，监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；滦河潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，均优于环境功能区划要求；陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 - 4、生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标为项目厂区南侧7m、生产车间南侧100m处的吉庄子村居民区。具体情况见下表。 表7 环境保护对象及其保护目标一览表 保护 目标; 相对于本项目方位; 距本项目厂界距离（米）; 距本项目车间距离（米）; 功能区; 规划级别. 吉庄子村居民区; S; 7; 100; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | ⑴环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表8 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准限值; 单位. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75. SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. ⑵项目北厂界、南厂界以及西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）； 项目保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ⑴项目北厂界、南厂界以及西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 ⑵废气中颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物特别排放限值（颗粒物15mg/m3），排气筒高度不低于15m的要求；无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界颗粒物无组织排放浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 ⑶工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）； 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环保规定中污染物总量控制目标，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。 废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a；废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a。 特征污染物：颗粒物：（50000×2）m3/h×7200h/a×15mg/h3×10-9=10.8t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺简述： 本项目原料为废旧钢铁（以轧钢、钢材加工企业轻薄边角料为主，不含沾有油类及盛装过有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品的金属容器，不含喷漆的轻薄料，且不含废五金），废钢由汽车运至厂区，采用门式辐射性检测仪对入厂的原料进行检测，检出含有放射性物料，严禁入厂并立即上报环保局，由环保局处置。 经检测合格的物料送至全封闭的原料仓库内堆存。生产时由装载机将原料运至生产车间（全封闭）生产线附近堆放。 原料为废钢铁剪切料，无需在厂区内剪切，物料由装载机经链条式上料机送至破碎机上料口，经上料口进入破碎机进行破碎，破碎机为全封闭式。废钢铁破碎成3~10cm左右的块状或团状，然后由落料口下落至全封闭的皮带输送机内，经皮带输送机输送至磁滚，物料经磁滚磁选出钢铁及非钢铁物质，磁选出的非钢铁物质经皮带输送机送至废料库；磁选出的钢铁经皮带输送机输送至成品仓库储存，待售。 主要工艺流程及排污节点见下图。 图1 生产工艺流程图及排污节点

主要污染工序： ⑴废气污染源 本项目废气污染源为主要为物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物，链条式上料机上料以及输送过程产生的废气，破碎机上料以及破碎过程产生的废气，破碎机落料口产生的废气，磁选产生的废气，磁选后非钢铁物质落料产生的颗粒物，磁选后钢铁物质落料产生的颗粒物。 ⑵废水污染源 项目废水为职工盥洗废水。 ⑶噪声污染源 拟建项目主要噪声源为链条式上料机、破碎机、皮带输送机以及风机等设备产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间。 ⑷固废污染源 本项目产生的固体废物主要为磁选出的非钢铁物质，废钢铁转移过程车间内散落的铁屑、铁块，设备检修产生的废润滑油以及润滑油桶，除尘器收集的除尘灰，职工生活产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸、堆存、转运 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 链条式上料机上料以及输送过程，破碎机上料以及破碎过程，破碎机落料口，磁选工序，磁选后非钢铁物质落料工序，磁选后钢铁物质落料工序 | 颗粒物 | 1250mg/m3 125kg/h | 12.5mg/m3 1.25kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS | 少量 | 水质简单，泼洒厂区抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 磁选 | 非钢铁物质 | 300t/a | 集中收集后，交由环卫部门处理 |
|  | 废钢铁转移过程 | 铁屑、铁块 | 100t/a | 集中收集后外售 |
|  | 设备检修 | 废润滑油桶 | 10个/a | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | 设备检修 | 废润滑油 | 0.15t/a |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 891t/a | 集中收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 10.8t/a | 集中收集后，交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备为链条式上料机、破碎机、皮带输送机以及风机等设备，声级值在70～85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目主要对原有厂房以及办公室进行改造，土建施工量少，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目主要对原有厂房以及办公室进行装修，施工期主要为设备的安装以及厂房建设。本项目施工期很短，且随着施工完毕，影响随之消失，因此，本次评价不做详细分析。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目废气污染源为主要为物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物，链条式上料机上料以及输送过程产生的废气，破碎机上料以及破碎过程产生的废气，破碎机落料口产生的废气，磁选产生的废气，磁选后非钢铁物质落料产生的颗粒物，磁选后钢铁物质落料产生的颗粒物。 ⑴链条式上料机以及输送过程产生的废气，破碎机上料以及破碎过程产生的废气，破碎机落料口产生的废气，磁选产生的废气，磁选后非钢铁物质落料产生的颗粒物，磁选后钢铁物质落料产生的颗粒物。 本项目共设置2条破碎生产线。 本项目在链条式上料机的上料口处，破碎机上料口处、磁滚上方、磁选后非钢铁物质落料点上方（皮带输送机向废料库落料的落料点）以及磁选后钢铁物质落料点上方（皮带输送机向成品库落料的落料点）分别设置集气罩，集气罩面积大于产尘点2.5倍；破碎机落料口与皮带输送机封闭式连接，落料口上方设置引风管。将上述废气通过管道输送至1台脉冲布袋除尘器处理，经处理后的废气通过一根15m高的排气筒排放，风机风量为50000m3/h。项目2条破碎共设置2台脉冲布袋除尘器对产生的废气进行处理。 项目生产过程中皮带输送机全部设置可满足日常检修要求的全封闭皮带通廊。 本项目年加工废旧钢铁30万吨，则单一生产线年加工废旧钢铁15万吨。上述工序颗粒物产生量以废旧钢铁加工量的3‰计，年生产时间为7200h，则单一生产线颗粒物产生速率为62.5kg/h，本项目采用的脉冲布袋除尘器滤袋材质为覆膜针刺毡，覆膜针刺毡是一种复合型过滤材料，有着机械强度高、除尘效率高、运行阻力低、风机能耗低、清灰效果好等特点，适用于钢渣的收集。布袋除尘器处理效率为99%，配套风机风量为50000m3/h，则颗粒物排放速率为0.625kg/h，排放浓度为12.5mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他设施特别排放限值（15mg/m3），排气筒高度不低于15m的要求。 ⑵物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物 物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物在封闭的库房及生产车间内无组织排放，类比同类企业，无组织颗粒物排放速率为0.15kg/h，采用估算模式Screen3进行预测，项目厂界处颗粒物贡献浓度最大为0.01569mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界颗粒物无组织排放浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 综上，本项目废气排放满足标准要求，不会对周围大气环境产生较大影响。 2、水环境影响分析 ⑴地表水 本项目废水为职工盥洗废水。 本项目工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕。项目生活污水主要为职工盥洗废水，为0.48m3/d（144m3/a），水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。 ⑵地下水 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“C、制造业”中“42、废弃资源综合利用业”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目仅对防渗措施进行分析： - ①本项目对生产车间、仓库、办公区、厂区道路进行一般地面硬化。 ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行设置。危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志；地面和裙角需做防渗处理，渗透系数不大于1×10-10cm/s。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。本项目对区域地下水影响较小。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目产生噪声的设备为链条式上料机、破碎机、皮带输送机以及风机等设备，声级值在70～85dB（A）之间，采取的治理措施为采用厂房隔声，设备基础减振，风机加装消音器，噪声治理措施见下表。 表9 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 台套数 （台）; 降噪措施; 降噪效果 dB（A）; 叠加后车间外噪声贡献值; 噪声叠加值. 1; 链条式上料机; 70; 2; 车间内布置，基础减振，风机加装消声器; 30; 43; 60. 2; 破碎机; 85; 2; 30; 58. 3; 皮带输送机; 70; 6; 30; 48. 4; 风机; 80; 2; 30; 53. 厂界噪声影响预测及达标分析 Ⅰ、预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 ①噪声传播衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0） 式中： LA（r）――距声源r米处的A声级； LA（r0）――参考位置r0 米处的A声级； r --预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 ②声压级合成模式： Ln=10lgi=1n100.1LAi 式中： Ln――n个声压级的合成声压级，dB（A）； Li――各声源的A声级，dB（A）。 Ⅱ、预测结果分析 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声预测结果见下表。 表10 噪声源距各厂界距离及各厂界的噪声值预测值表 单位：dB(A) 噪声源; 源强dB(A); 厂界; 距离（米）; 噪声贡献值dB(A). 生产车间; 60; 东厂界; 6; 44. 南厂界; 93; 21. 西厂界; 4; 48. 北厂界; 72; 23. 由上表可见，本项目北厂界、南厂界以及西厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 本项目的环境保护目标为项目厂区南侧7m、生产车间南侧100m处的吉庄子村居民区，经过距离衰减，敏感点处噪声贡献值为20dB（A），运营过程产生的噪声不对其产生影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为磁选出的非钢铁物质，废钢铁转移过程车间内散落的铁屑、铁块，设备检修产生的废润滑油以及润滑油桶，除尘器收集的除尘灰，职工生活产生的生活垃圾。 （1）一般固废处置措施 本项目磁选出的非钢铁物质主要为渣土等，产生量为300t/a，集中收集后，交由环卫部门处理；废钢铁转移过程车间内散落的铁屑、铁块产生量为100t/a，集中收集后外售；除尘器收集的除尘灰，产生量为891t/a，集中收集后外售；本项目劳动定员为60人，生活垃圾按0.6kg/人·d计算，则产生的生活垃圾总量为10.8t/a，在生活办公区内设置一定数量的垃圾箱，集中收集后交当地环卫部门统一处理。 - （2）危险固废处置措施 - 按照《国家危险固废名录》规定，本项目产生的危险废物主要包括废润滑油以及废润滑油桶。其中废润滑油产生量为0.15t/a，属于HW08（900-249-08）类危险废物；废润滑油桶产生量为10个/a，属于HW49（900-041-49）类危险废物。危险废物需分别储存于专用的容器中，专用容器必须贴有危废标签，注明废物种类、数量，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生，并对车间地面进行硬化，起到防渗作用。根据《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单中相关要求可知，本项目的危险废物用专用的容器暂时储存后，暂存于危废暂存间，定期送有危废处理资质的单位集中处置，不外排。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： - ⑴盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签，将危险废物分别装于塑料桶中。 - ⑵装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 - ⑶盛装危险废物的容器要带盖。 - ⑷危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 - ⑸危废储存间基础必须防渗，防渗层为至少200mm厚防渗混凝土，地面及裙角采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - ⑹危废储存间要防风、防雨、防晒。 - ⑺危废储存间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 - 同时，必须按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的各项规定执行。定期送有资质单位统一处理，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。采取以上措施后，危险废物处理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求，对环境影响很小。 - 结合本项目实际情况可知，本项目在生产车间东北角设置危废储存间（建筑面积5平方米）。危废储存间做好防渗措施，确保渗透系数小于10-10cm/s。项目危险废物在厂内存储期间严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 5、卫生防护距离 本项目为废钢破碎、加工项目，卫生防护距离的设置可参照《以噪声为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）执行。 本项目实际生产过程中，设备运行噪声在70~85dB（A）之间，按照企业的生产规模、噪声源强度以及噪声治理措施的效果，类比同类企业的卫生防护距离，本项目的卫生防护距离为100m。通过现场踏勘，本项目距离生产车间最近的敏感点为项目南侧100m处的吉庄子村居民区，因此本项目建设满足卫生防护距离的要求。 - 环境风险分析 本项目经辐射性检测仪检测出的含放射性物料属于环境危险物质，若不妥当处置则会对周围环境造成影响。本项目经放射性检测仪检测出含放射性物料，立即上报环保局，并由环保局专人处置，严禁入厂。 经上述措施后可减缓危险物质对环境造成的影响。为了在重大事故发生后能够及时予以控制，防止事故蔓延扩大，有效的组织抢险和救助， 企业应按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，编制突发环境应急预案，并报主管部门备案。 - 与《废钢铁加工行业准入条件》符合性分析 本项目与《废钢铁加工行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部，【2016】第74号）文件相符性分析见下表。 表11 与《废钢铁加工行业准入条件》相符性分析 废钢铁加工行业准入条件; 建设项目情况; 符合性. 废钢铁加工配送企业应符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划; 本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修订版）》鼓励类“第三十八环境保护与资源节约综合利用”中15条“三废”综合利用及治理工程，符合国家有关法律、法规和政策规定；根据杨柳庄镇人民政府出具的证明可知，本项目为工业用地，符合杨柳庄镇工业规划; 符合. 新建普碳废钢铁加工配送企业年钢铁加工配送能力必须在15万吨以上; 本项目为新建项目，加工能力为30万吨/年; 符合. 新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米。土地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于15年）; 本项目占地面积30000m2，作业场地硬化面积15020m2，使用土地为全额购买; 符合. 废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁; 本项目加工生产系统综合电耗为23.33千瓦时/吨废钢铁，新水消耗低于0.0006吨/吨废钢铁; 符合.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料装卸、堆存、转运 | 颗粒物 | 原料仓库、生产车间、成品库房、废料库相连，并全封闭 | 达标排放 |
|  | 链条式上料机上料以及输送过程，破碎机上料以及破碎过程，破碎机落料口，磁选工序，磁选后非钢铁物质落料工序，磁选后钢铁物质落料工序 | 颗粒物 | 集气罩或集尘管道+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS | 水量较小，且水质简单，泼洒厂区抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 磁选 | 非钢铁物质 | 集中收集后，交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 废钢铁转移过程 | 铁屑、铁块 | 集中收集后外售 |  |
|  | 设备检修 | 废润滑油桶 | 危废间暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备为链条式上料机、破碎机、皮带输送机以及风机等设备，声级值在70～85dB（A）之间。采取的治理措施为采用厂房隔声，设备基础减振，风机加装消音器等措施，噪声值可降低30dB。经距离衰减后，项目北厂界、南厂界以及西厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）；东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面道路进行硬化处理，可有效减少扬尘及水土流失，同时在厂区在进行绿化，植树种草，增加生物质量，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 表12 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 数量; 要求及效果; 预期效果; 环保投资 （万元）. 废气; 物料装卸、堆存、转运过程; 无组织 颗粒物; 原料仓库、生产车间、成品库房、废料库相连，并全封闭，物料不露天转运; /; 颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界颗粒物无组织排放限值; /. 链条式上料机上料以及输送过程，破碎机上料以及破碎过程，破碎机落料口，磁选工序，磁选后非钢铁物质落料工序，磁选后钢铁物质落料工序; 颗粒物; 集气罩或集尘管道+脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 2套; 颗粒物排放浓度≤15mg/m3; 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物特别排放限值，排气筒高度不低于15m的要求; 50. 噪声; 产噪设备; 噪声; 厂房隔声，设备基础减振，风机加装消音器; /; 达标排放; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准; 10. 废水; 生活污水; COD、SS; 项目生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排; /; /; 不外排; /. 固废; 磁选; 非钢铁物质; 集中收集后，交由环卫部门处理; /; /; 妥善处置; /. 废钢铁转移过程; 铁屑、铁块; 集中收集后外售; /; /. 设备检修; 废润滑油桶; 危废间暂存，委托有资质单位处理; /; /. 废润滑油; /; /. 除尘器; 除尘灰; 集中收集后外售; /; /. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集后，交由环卫部门处理; /; /. 防渗; 本项目对生产车间、原料库房、成品库房及厂区道路进行一般地面硬化；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行设置。危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志；地面和裙角需做防渗处理，渗透系数不大于1×10-10cm/s；各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。; 10. 风险; 购置放射性检测仪1台; 10. 其他; 非硬即绿; 40. 合计; 占总投资的1.33%; 120. |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况： ⑴项目名称：废钢、废铁破碎项目 ⑵建设单位：滦县鹏鹞再生资源有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年破碎废钢、废铁30万吨 ⑸建设地点：滦县杨柳庄镇吉庄子村 2、产业政策 该项目属于“三废”综合利用及治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目属于鼓励类建设项目，并已经取得滦县发展改革局的备案信息，滦发改备字（2018）53号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 - 3、选址合理性 本项目位于滦县杨柳庄镇吉庄子村，根据杨柳庄镇人民政府出具的证明可知，本项目用地为工业用地，符合杨柳庄镇工业规划。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4类区标准，符合环境功能区划要求。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。项目最近的环境敏感点为项目厂区南侧7m、生产车间南侧100m处的吉庄子村居民区，满足卫生防护距离要求。因此，本项目选址合理。 4、环境影响结论 （1）大气环境影响分析 ①链条式上料机以及输送过程产生的废气，破碎机上料以及破碎过程产生的废气，破碎机落料口产生的废气，磁选产生的废气，磁选后非钢铁物质落料产生的颗粒物，磁选后钢铁物质落料产生的颗粒物。 本项目共设置2条破碎生产线。 本项目在链条式上料机的上料口处，破碎机上料口处、磁滚上方、磁选后非钢铁物质落料点上方（皮带输送机向废料库落料的落料点）以及磁选后钢铁物质落料点上方（皮带输送机向成品库落料的落料点）分别设置集气罩，集气罩面积大于产尘点2.5倍；破碎机落料口与皮带输送机封闭式连接，落料口上方设置引风管。将上述废气通过管道输送至1台脉冲布袋除尘器处理，经处理后的废气通过一根15m高的排气筒排放，风机风量为50000m3/h。项目2条破碎共设置2台脉冲布袋除尘器对产生的废气进行处理。经处理后的废气满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他设施特别排放限值（15mg/m3），排气筒高度不低于15m的要求。 ②物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物 物料装卸、堆存、转运过程产生的颗粒物在封闭的库房及生产车间内无组织排放，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界颗粒物无组织排放浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 综上，本项目废气排放满足标准要求，不会对周围大气环境产生较大影响。 （2）水环境影响分析 ⑴地表水 本项目废水为职工盥洗废水。 本项目工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕。项目生活污水，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。 ⑵地下水 本项目防渗措施如下： - ①本项目对生产车间、仓库、办公区、厂区道路进行一般地面硬化。 ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行设置。危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志；地面和裙角需做防渗处理，渗透系数不大于1×10-10cm/s。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。本项目对区域地下水影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目产生噪声的设备为链条式上料机、破碎机、皮带输送机以及风机等设备，声级值在70～85dB（A）之间。采取的治理措施为采用厂房隔声，设备基础减振，风机加装消音器等措施，噪声值可降低30dB。经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 综上所述，不会对周围环境造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 ①一般固废处置措施 本项目磁选出的非钢铁物质主要为渣土等，集中收集后，交由环卫部门处理；废钢铁转移过程车间内散落的铁屑、铁块，集中收集后外售；除尘器收集的除尘灰，集中收集后外售；在生活办公区内设置一定数量的垃圾箱，将职工生活垃圾，集中收集后交当地环卫部门统一处理。 - ②危险固废处置措施 - 废润滑油以及废润滑油桶，暂存于危废暂存间，定期送有危废处理资质的单位集中处置，不外排。 5、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： COD：0t/a、氨氮：0 t/a； SO2：0t/a、NOx：0t/a。 特征污染物：颗粒物：10.8t/a。 评价结论： 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 ## 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日