目录

1.前言	1

2.总论	2

2.1 编制目的	2

2.2 环境影响评价依据	2

2.3 环境影响评价执行标准	4

2.4 主要环境保护目标	5

3.变更前项目基本情况	7

3.1变更前项目概况	7

3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗	7

3.3变更前项目生产设备和设施	7

3.4变更前项目公用及辅助工程	8

3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点	8

3.6变更前项目主要污染物及治理措施	9

3.7变更前主要环境问题	11

4.变更后项目情况	12

4.1变更后项目概况	12

4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗	13

4.3变更后项目生产设备和设施	13

4.4变更后项目公用及辅助工程	14

4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点	14

4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析	15

5变更后产业政策符合性及总量控制指标分析	24

5.1变更后产业政策符合性分析	24

5.2变更后总量控制指标分析	24

6 变更后 “三同时”验收一览表	25

7.结论	26

7.1变更内容	26

7.2变更后污染物治理措施可行性论证	26

7.3 总量控制	27

7.4 结论	27

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件

附件1 营业执照

附件2 滦县雷庄镇人民政府出具的用地证明

附件3 原环评审批意见

附件4 原环评验收意见

附件5 建设项目环境影响登记表

# 1.前言

滦县雷庄铁存铁选厂项目位于滦县雷庄镇杨各庄村北，中心坐标为北纬39.813020°，东经118.585862°。

2002年11月，滦县雷庄铁存铁选厂委托秦皇岛冶金设计研究总院能源环保所编制了《滦县雷庄铁存铁选厂环境影响报告表》（以下简称“原环评报告”），并于2002年11月30日取得唐山市环境保护局滦县分局的审批意见（详见附件）。原批复的环评报告中其生产规模为年产5万吨铁精粉。

滦县雷庄铁存铁选厂原法人代表赵铁存，2008年7月更改为刘云山。

现根据企业生产情况，增设一台破碎机、1套尾矿干排设备、2套布袋除尘器、1台315KVA变压器，新建原料库、生产车间、成品库、办公室，并取消了尾矿库。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和唐山市环境保护局滦县分局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。滦县雷庄铁存铁选厂委托河北博鳌项目管理有限公司编制该变更分析报告。接到委托后，我公司立即组织技术人员开展工作，进行了实地考察，听取了建设单位对本次变化情况的详细介绍，对变更之处进行了认真核对，根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市环境保护局滦县分局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《滦县雷庄铁存铁选厂项目环境影响变更分析报告》。

在本次环境评价工作中，得到了唐山市环境保护局滦县分局、建设单位等相关单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

# 2.总论

## 2.1 编制目的

变更分析报告的目的在于对发生变动的工程内容进行环境影响评价，提出相应的缓减不利环境影响的对策措施和建议，对工程内容变动是否会改变原环境影响报告表的评价结论做出评价。

## 2.2 环境影响评价依据

2.2.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年5月修订)；

（4）《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日)；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1)；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)。

2.2.2环境保护法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令(98)253号）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】]39号）；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[【2011]35号）；

（4）《国家环境保护“十三五”规划纲要》；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）；

（6）《产业结构调整目录(2011年本)》（2013年修正），国家发改委令2016年第9号令；

（7）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发【2013】104号)；

（8）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发【2014】197号）；

（9）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号）；

（10）《河北省环境保护条例》（河北省十届人大常委会第十四次会议），2005年3月；

（11）《河北省人民政府关于贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定的实施意见》（冀政【2006】65号）；

（12）《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政【2009】89号）；

（13）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（冀发【2013】23号），河北省委、省政府；

（14）《河北省大气污染专项治理十条措施》（2013年9月4日河北省直单位教育实践活动交流推进会）；

（15）《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》（冀环办发【2007】65号）；

（16）《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》（冀环办发【2007】163号）；

（17）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发【2008】23号）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发【2014】165号）；

（19）河北省大气污染防治工作领导小组办公室 关于印发《河北省大气污染深入治理三年（2015-2017）行动方案》的通知（冀气领办【2015】35号）；

（20）《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号），河北省人民政府办公厅；

（21）关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发【2013】14号）；

（22）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（中华人民共和国国务院令第682号）。

2.2.3相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则•总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则•地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)。

（6）《环境影响评价技术导则•生态影响》(HJ19-2011)；

2.2.4其他技术文件

（1）滦县雷庄铁存铁选厂环境影响报告表及批复；

（2）建设单位提供的其它资料。

## 2.3 环境影响评价执行标准

- 2.3.1 环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

表2-1     环境空气质量标准

| 环境 要素 | 污染物 名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 1小时平均500 | μg/Nm³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均60 |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日平均80 |  |  |
|  |  | 年平均40 |  |  |
|  | NOx | 1小时平均250 |  |  |
|  |  | 日平均100 |  |  |
|  |  | 年平均50 |  |  |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均75 |  |  |
|  |  | 年平均35 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 1小时平均10 | mg/Nm³ |  |
|  |  | 日平均4 |  |  |
| 声环境 | 昼间噪声 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
|  | 夜间噪声 | 50 | dB（A） |  |

- 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

颗粒物有组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表6选矿厂破碎工序颗粒物特别排放限值，排放浓度为10mg/m3，排气筒高度应不低于15m。颗粒物无组织排放执行表7颗粒物无组织排放限值：1.0mg/m3。

（2）噪声：

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值：昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A）

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号）。

## 2.4 主要环境保护目标

本项目附近无自然风景保护区、文物古迹及珍稀濒危野生动植物等环境敏感点。项目变更完成后，保护目标及保护级别不发生变化。主要保护目标及保护级别详见表2-2。

表2-2    保护目标及保护级别一览表

| 保护目标 | 相对于本项目方位 | 相对于本项目的距离(m) | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董庄子村 | NW | 383 | 居住区 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
| 杨各庄村 | S | 490 |  |  |
| 黄庄子村 | N | 816 |  |  |
| 解各庄村 | SW | 881 |  |  |

# 3.变更前项目基本情况

## 3.1变更前项目概况

⑴项目名称：滦县雷庄铁存铁选厂。

⑵建设地点：滦县雷庄镇杨各庄村北。

⑶建设性质：新建。

⑷建设内容及规模：厂区总占地10000㎡，其中选厂占地3330㎡，尾矿库占地66701㎡。项目总建筑面积700m2，主要建设料场、破碎车间、磨矿车间、磁选车间、尾矿库、精矿堆场及办公室。

⑸生产规模：年处理铁矿石15万吨，年生产铁精粉5万吨。

⑹劳动制度及定员：项目建成后年工作300天，每天3班，每班8小时；劳动定员 23人。

⑺工程投资：项目总投资为100万元。

## 3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗

主要原材料用量、能耗见表3-2。

表3-2    主要原材料、能源消耗一览表

| 序 号 | 名 称 | 耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁矿石 | 15 | 万t/a | 外购，汽运 |
| 2 | 新水 | 160220 | t/a | 自备水井 |
| 3 | 电 | 130 | 万kwh/a | 本地电网 |

## 3.3变更前项目生产设备和设施

主要生产设备、设施见表3-3。

表3-3    主要生产设备、设施表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1台 | 颚式，250×500型 |
| 2 | 原料库 | 1座 | 4m×6m×6m |
| 3 | 球磨机 | 2台 | 1657 |
| 4 | 磁选机 | 1台 | φ1m×2.2m |
| 5 | 高频细筛 | 1台 | 3m×4m |
| 6 | 磁选机 | 2台 | 185型 |
| 7 | 精矿泵 | 1台 |  |
| 8 | 清水泵 | 3台 |  |
| 9 | 尾矿库 | 1座 | 2.6万m³ |
| 10 | 精矿堆场 | 1座 |  |

## 3.4变更前项目公用及辅助工程

①给排水

项目用水由自备水井供给，生产总用水量为105万 m³/a，其中新水用量为16万 m³/a，生产废水随尾矿排入尾矿库，澄清水返回生产循环使用。循环水量为89万m³/a，循环水利用率为85%。项目无生产废水外排。

生活用水主要为员工日常饮用及盥洗用水，年用水量为70 m³/a，无生活废水产生。厂区绿化用水量为150m³/a。

②供电

项目用电由雷庄镇电网供应。

## 3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点

- 3.5.1工艺流程

本项目生产工艺流程如下。

铁矿石进厂后，采用颚式破碎机将其破碎，得到50mm以下的矿石。将破碎后的矿石块用皮带机输送到球磨机，得到90目以下的矿粉。

矿粉经磁选机一段磁选后进入精矿池，由精矿泵打入高频细筛进行筛分，筛上部分返回球磨机重新磨矿，筛下物进入二、三段磁选，铁精粉进入精矿仓，得到成品。

尾矿浆自流入尾矿库，澄清水用泵送回磨选工艺循环使用，尾矿砂部分人工清运用于填坑，部分储存在尾矿库中。

生产工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1    变更前生产工艺流程及排污节点

- 3.5.2产污节点

（1） 大气污染物

主要为破碎过程产生的粉尘、原料和产品运输、装卸、堆存过程中产生的粉尘、尾矿库干坡段在大风天气产生扬尘。

（2）污水

主要为球磨废水及职工生活污水，无废水外排。

（3）噪声

主要为破碎机、球磨机、磁选机、筛分机等运行过程产生的噪声。

（4）固体废物

主要为尾矿砂、职工生活垃圾。

## 3.6变更前项目主要污染物及治理措施

- 3.6.1废气

大气污染物主要为破碎工序产生的粉尘和尾矿库干坡段的风力扬尘，采取的措施为：

（1）颚式破碎机半地下布置，并分别加设隔声棚遮盖，设置喷水设施，采取湿式作业，使其无组织排放粉尘浓度厂界达标。

（2）为控制尾矿库扬尘，尽量保持尾矿库内尾矿砂的湿度，减少干坡段裸露。

- 3.6.2废水

生产废水中污染物主要为SS，无其他有害物质，少量废水随精矿带走，大部分随尾矿排入尾矿库，部分蒸发，部分下渗；澄清水返回磨矿工序循环使用。正常工序下，除尾矿库蒸发、渗滤外，基本做到循环使用，无废水外排。

尾矿库采用砌块石筑坝，内衬土工布防渗。同时要求生产中尾矿库水位距坝顶不得小于1.0m，当尾矿库填满后，必须选择新的尾矿库址，严禁尾矿废水排入天然河道。

- 3.6.3噪声

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、磁选机、筛分机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为80~95dB（A）。强颚式破碎机置于半地下，地上设置隔声棚。球磨机、磁选机、筛分机等置于车间内，并在其基础设置减震垫。采取上述措施后可综合降噪25dB（A），再经过距离衰减后，各噪声源到达各厂界外1米处的噪声贡献值低于50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

- 3.6.4固体废物

固体废物为贮存在尾矿库中的尾矿砂和职工生活垃圾。尾矿砂的产生量为10万t/a，生产过程中尾矿砂全部外运，用于填坑。待尾矿库服务期满后，应予覆土还草还林，既可保持水土，保护生态环境，又可抑尘，保护环境空气质量。职工生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。

- 3.6.5污染物排放总量

变更前污染物排放总量如下表：

表3-4    变更前污染物排放总量

| 类别 | 污染因子 | 排污总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（粉尘） | 0 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

## 3.7变更前主要环境问题

破碎工序产生的粉尘无治理措施。

项目变更后，增设布袋除尘装置，治理破碎工序产生的粉尘。

# 4.变更后项目情况

## 4.1变更后项目概况

⑴建设地点：滦县雷庄镇杨各庄村北。

⑵项目组成：项目利用原有生产设备，增设一台破碎机、1套尾矿干排设备、2套布袋除尘器、1台315KVA变压器，新建原料库、生产车间、成品库、办公室。项目新增建筑面积2150㎡，其中：原料库1560㎡、生产车间200㎡、成品库300㎡、办公室90㎡。项目主要建设内容详见建构筑物一览表。

表4-1  建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积（㎡） | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 1560 | 26m×60m×9m | 1.5m钢筋混凝土墙体+7.5m彩钢板 |
| 2 | 生产车间 | 200 | 10m×20m×9m | 1.5m钢筋混凝土墙体+7.5m彩钢板 |
| 3 | 成品库 | 300 | 15m×20m×9m | 1.5m钢筋混凝土墙体+7.5m彩钢板 |
| 4 | 办公室 | 90 | 5m×18m×3m | 砖混结构 |
| 5 | 合计 | 2150 |  |  |

⑶产品及生产规模：项目主要产品为铁精粉，年产5万吨。

⑷工作制度及定员：项目建成后年工作300天，每天3班，每班8小时；劳动定员23人。不新增工作人员。

⑸工程投资：变更后项目总投资为100万元，其中环保投资15万元，占总投资的15%。

⑹项目占地面积：项目总占地面积为10000㎡。

⑺项目的地理位置、平面布置与周边关系：

地理位置：项目位于滦县雷庄镇杨各庄村北，中心坐标为北纬39.813020°，东经118.585862°。地理位置图详见附图1。

周边关系：项目南侧、北侧均为空地，西侧隔乡村路为耕地地，东侧为村民挖沙废坑。西北侧距董庄子村383m，南侧距杨各庄村490m，北侧距黄庄子村816m，西南侧距解各庄村881m。周边关系图详见附图2。

平面布置：厂区南侧为原有办公室，中部为原料库，北部为铸造车间。大门位于厂区南侧。平面布置图详见附图3。

项目评价范围内无重点文物区、风景名胜区及水源保护地。项目周边最近环境敏感点为西北侧383m处的董庄子村。

⑻建设周期

项目建设周期3个月，预计2018年6月底投入使用。

## 4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗

主要能源、原材料消耗见表4-2。

表4-2  主要能源、原材料消耗

| 序 号 | 名 称 | 耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁矿石 | 15 | 万t/a | 外购，汽运 |
| 2 | 新水 | 3069 | t/a | 原有自备水井 |
| 3 | 电 | 200 | 万kwh/a | 本地电网 |

## 4.3变更后项目生产设备和设施

变更后项目生产设备和设施见表4-3。

表4-3      主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格、型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1台 | 颚式，250×500型 | 利旧 |
| 2 | 原料库 | 1座 | 4m×6m×6m | 利旧 |
| 3 | 球磨机 | 2台 | 1657 | 利旧 |
| 4 | 磁选机 | 1台 | φ1m×2.2m | 利旧 |
| 5 | 高频细筛 | 1台 | 3m×4m | 利旧 |
| 6 | 磁选机 | 2台 | 185型 | 利旧 |
| 7 | 破碎机 | 1台 | 颚式，400×600型 | 新增 |
| 8 | 尾矿干排机 | 1套 |  | 新增 |
| 9 | 布袋除尘器 | 2套 | 风量3000m³/h | 新增 |
| 10 | 变压器 | 1台 | 315KVA | 新增 |
| 11 | 变压器 | 1台 | 250KVA | 利旧 |
| 12 | 精矿泵 | 1台 | / | 利旧 |
| 13 | 清水泵 | 3台 | / | 利旧 |

## 4.4变更后项目公用及辅助工程

（1）给排水

本项目用水取自厂区自备水井，能满足用水需求。

本项目用水主要包括生产用水和生活用水，总用水量为200.23t/d（150069t/a），新水量10.23t/d（3069t/a）。其中，生产用水主要为球磨工序用水，用水量500t/d（15万t/a），其中，循环水量为490t/d（14.7万t/a)，新水量为10t/d（3000t/a）。经成品池自然沉淀后，澄清水流入清水池返回生产工序循环使用，循环水利用率98%，无生产废水外排；厂区内不设食堂、宿舍及洗浴设施等，厕所为旱厕，故生活用水主要为职工盥洗及饮用水，用水量为0.23t/d（69t/a），污水产生量少，可用于厂区泼洒地面抑尘。

（2）供电

项目用电由雷庄镇电网供应，厂区新增1台315KVA的变压器，可满足项目用电需求。

（3）采暖

项目生产车间不需要取暖，办公室采用空调取暖。

## 4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点

- 4.5.1工艺流程

本项目主要是对矿石进行破碎、球磨、磁选，具体生产工艺流程如下：

将原料矿石（7~8cm）运至厂区原料库房。由装载机将其送入破碎机入料口，经破碎机破碎后，由密闭式皮带机输送至球磨机，球磨机内加水后对破碎料进行细磨，渣粉经磁选机进行一次磁选，磁选后的物料经过高频筛筛分，筛上部分返回球磨机重新进行细磨，筛下部分则进行二次、三次磁选。最终磁选后产品通过干排机对产品和尾矿进行分离，产品落入成品池，沉淀脱水后即为成品铁精粉，运至成品库，待售；排出的干尾矿随时清运不在厂区堆存。

生产工艺流程及排污节点见图4-1。

图4-1   变更后生产工艺流程及排污节点

- 4.5.2产污节点

（1） 大气污染物

主要为破碎过程及皮带输送过程产生的粉尘、原料和产品运输、装卸、堆存过程中产生的粉尘。

（2）污水

主要为球磨废水及职工生活污水。

（3）噪声

主要为破碎机、球磨机、磁选机、筛分机等运行过程产生的噪声。

（4）固体废物

主要为生产过程产生的除尘器除尘灰、干尾矿和职工生活垃圾。

## 4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析

- 4.6.1大气污染物治理措施及影响分析

（1）破碎粉尘

本项目破碎机位于封闭的破碎间内，矿石通过装载机向破碎机入料口上料，破碎工序产生的废气采用“集气罩+离线脉冲布袋除尘设备+15m排气筒”处理并排放。项目在破碎机入料口设置喷淋装置，对破碎机出料口设置集气罩，通过管道由风机引入1套离线脉冲式布袋除尘器集中处理。除尘器滤袋材质采用覆膜针刺毡，过滤风速为0.6m/min，布袋除尘器除尘效率以99.9%计，风量3000m3/h。

本项目共设两条破碎生产线，每条破碎生产线各配备一套离线脉冲式布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率以99.9%计，风量3000m3/h。单条破碎生产线破碎矿石约7.5万吨，生产过程产尘量按产尘系数按“2kg/t-原料”计，则单条生产线粉尘产生量为150t/a，经环保设施处理后粉尘排放量为0.15t/a，排放浓度为6.94mg/m3，通过15m高排气筒排放。本项目总的排放量为0.3t/a，各排气筒排放浓度均能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表6选矿厂破碎工序颗粒物特别排放限值：10 mg/m3的要求。

（2）物料装卸及储存粉尘

本项目原料、成品运输过程会产生少量的粉尘。原料直接运至原料库进行堆存，项目皮带输送机采用全封闭式，原料和成品运输车辆应加盖苫布。

本项目原料及成品采用封闭式存储管理模式，设置封闭式原料及成品库房，车辆装载物料进场后，在封闭式原料库房内进行装卸，防止扬尘，且进行地面硬化，能够有效减少粉尘无组织排放量80%以上。

类比同类企业并结合厂区环保措施实际情况，物料装卸及储存粉尘产生量按原料的0.03‰计，约为4.5t/a，采取上述措施后，排放量约为0.9t/a。采用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对本项目污染源进行估算，正常排放情况下，颗粒物无组织排放下风向最大地面浓度为0.03807mg/m³，占标准限值的4.23%。粉尘无组织厂界浓度能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表7颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3的要求。

综上所述，本项目废气不会对区域大气环境产生明显影响。

（3）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

计算结果可知，本项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。

根据本项目面源排放情况，计算参数及结果见下表。

表4-4    卫生防护距离计算参数

| 车间 | 污染物 | S （m2） | A | B | C | D | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 颗粒物 | 26m*60m | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 6.476 | 50 |

本项目原料库无组织排放的颗粒物的卫生防护距离计算值为6.476 m，则卫生防护距离设定为50m。

根据现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为西北侧383m的董庄子村，满足卫生防护距离要求。

- 4.6.2废水治理措施及影响分析

本项目主要废水污染源为球磨废水及职工生活污水。

本项目生产中球磨过程总用水量500t/d（15万t/a），该过程将产生大量废水（污染物主要为SS，无其它有毒有害物质），废水随产品排入成品池中进行自然沉淀，沉淀澄清后流入清水池，抽回生产工序循环使用，循环水量为490t/d（14.7万t/a)，补充的新水量为10t/d（3000t/a）。

厂区内不设食堂、宿舍及洗浴设施等，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常盥洗及饮用水，用水量为0.23t/d（69t/a），污水产生量少，用于泼洒地面抑尘。

综上所述，项目废水基本对环境无影响。

- 4.6.3地下水环境影响分析

1、评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别属于III类项目。项目选址不属于集中式饮用水水源准保护区及其它特殊地下水资源保护区，不涉及分散式饮用水水源地。项目区敏感程度属于不敏感。地下水评价等级判定见表4-5。

表4-5   地下水评价等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

对照上表，确定本项目地下水评价工作等级为三级。

2、评价区水文地质条件

根据地貌及含水层的富水特性，将区域水文地质分区划分为两个大区，即低山丘陵水文地质区（Ⅰ）和滦河冲洪积平原水位地质区（II）。

（1）低山丘陵水文地质区（Ⅰ）

呈串珠状及零星的主要分布在残山区地带，含水层岩性以太古界变质岩及长城系、蓟县系石英砂岩、白云岩等为主，近地表岩石风化裂隙发育，向下逐渐减弱，地下水主要补给来源为大气降水，除少量人工开采外，多以地下水径流方式补给第四系含水层中，局部地段含构造裂隙水，主要分布于北部马鞍山、榆山等残丘露头区一带。

（2）滦河冲洪积平原水文地质区（II）

①滦河一级阶地极富水水文地质亚区（II1）

成带状或片状分布于滦河的河漫滩及一级阶地，含水层岩性为中粗砂及砂卵砾石，厚度 10-40m，透水性、富水性极强，地下水水位埋深2-6m为潜水，单位涌水量大于50m3/h•m，最大可达360m3/h•m，为强富水区，水化学类型是为 HCO3-Ca型水，该区内含水层主要接受大气降水和滦河渗漏补给，与滦河水存在明显互补关系，季节变化明显。主要分布在以榆山—紫金山—教场村—冯坎村西—西三里庄村一线以东的滦河一级阶地及漫滩区内，该区内地下水利用程度较高，机井密度在15-20眼/km2，一般井深在8-20m，耕地多为菜园及水浇地。

②滦河二级阶地中等富水水文地质亚区（II2）

主要分布在后明碑村—张坎村一带的滦河西岸的二级阶地内，含水层岩性主要为细砂、粗砂、砂砾石为主，该区有两个含水层，上部为潜水含水层，底板埋深30-40m，含水层单层厚度3-5m；下部为承压含水层，底板埋深在70m左右，单层厚度5-10m，总厚度10-30m，单位涌水量10-50m3/h•m，水化学类型为HCO3-Ca•Mg型水，矿化度170-430mg/L，地下水主要接受侧向径流补给和大气降水补给，排泄方式除人工开采外，主要为侧向径流排泄于滦河河漫滩及一级阶地含水层中，地下水水位埋深大于5m。该水文地质分区主要分布在调查的中部，呈扇状分布，主要分布在冯家坎—张家坎—后明碑村一带，项目场地选址既位于该水文地质亚区内。

③滦河二级阶地弱富水水文地质亚区（II3）

主要分布在滦河二级阶地的近山地带，含水层岩性主要为细砂、中粗砂，并夹有砾石层，该区近山处多为孔隙潜水，远离山体为两层含水层，上部为潜水，下部为承压水。含水层单层厚度1-13m，总厚度5-20m，单位涌水量小于10m3/h•m，水化学类型为HCO3-Ca•Mg、 HCO3•SO4-Ca•Mg型水，地下水主要接受大气降水入渗及基岩裂隙补给为主，排泄方式以人工开采和侧向径流排泄为主，地下水主要受大气降水影响，随季节变化，地下水埋深一般大于5m。

3、项目区水文地质条件

（1）地层岩性特征

项目所在地地层为第四系冲洪积地层。地层自上而下可分为9层，分别为①填土层；②粉土层；③粉细砂层；④粉质粘土层；⑤粉细砂层；⑥粉土层；⑦粉细砂层；⑧粘土层；⑨细砂层。

（2）场址地下水类型及赋存特征

场地地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。依据场地地下水埋藏特征，松散岩类孔隙潜水本次评价的主要评价层位，其潜水地下水赋存特征叙述如下：潜水含水层为单层结构，主要含水层岩性为细砂，含水层厚度在10-14m之间，平均厚度为12.7m，根据工勘资料，根据对周边的潜水井进行的抽水试验可知，项目内潜水含水层单位涌水量2.58～3.20m3/h•m之间，平均为2.87m3/h•m。潜水层的隔水底板埋深在36.3m—38.4m之间，隔水底板厚度在10.1-12.3m之间，平均厚度10.8m，分布连续稳定，隔水层岩性为粉质粘土，为单层结构，岩性单一。

（3）地下水补径排

场地地下水类型为第四系孔隙潜水，赋存于第四系松散细砂地层中，大气降水及上游含水层侧向流量为其主要补给来源， 地下水流向由西北向东南，与地形基本一致，水力坡度小，平均水力坡度为 2.5‰。潜水主要消耗于人工开采（农灌用水）、向下游侧向流出。

（4）场地包气带特征

项目场地第四系包气带厚度11.51m之间，其中粉土厚度在 0.4-2.5m左右，粉细砂厚度为9.01-11.11m左右。其包气带主要岩性为粉土及粉细砂为主，该场地包气带垂向渗透系数平均为0.701m/d（8.12×10-4cm/s），其中粉土垂向渗透系数平均为0.41m/d（4.69×10-5cm/s）、粉砂垂向渗透系数平均为1.142m/d（1.32×10-3cm/s）。

4、地下水环境影响评价

（1）废水污染源及污染途径

本项目生产用水主要为球磨用水，此部分水经成品池沉淀后，上层清水回用于生产，项目的生产用水均重复利用不外排。

（2）地下水污染防治措施

企业对需要做防渗处理：成品池、清水池以及厂房等为简单防渗区。防渗要求K≤1×10-7cm/s。其他区域做好一般地面硬化措施。本项目采取上述的防渗措施后，通过加强管理，不会对地下水环境产生影响。

（3）跟踪监测计划

及时准确的掌握工程区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。

①在地下水下游设污染扩散井1眼

②监测层位及频率

监测项目： pH、氨氮、高锰酸盐指数等。

监测频率：每年枯水期采样一次。

③监测管理： 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向企业环保管理部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及采取应急措施。

- 4.6.4噪声治理措施及影响分析

本项目主要噪声源为主要为破碎机、球磨机、高频筛、磁选机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)。设备在安装时采取基础减振，厂房隔声的措施，各噪声源强、设备数量及噪声防治措施见下表。

表4-6  设备噪声源强及拟采取的防治措施  单位：dB(A)

| 位置 | 噪声源 | 数量 （台/套） | 噪声源强 | 防治措施 | 降噪效果 | 采取措施后噪声 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 球磨机 | 1 | 85 | 设备置于封闭车间内，基础安装减振垫 | 25 | 64.7 |
|  | 高频筛 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | 磁选机 | 3 | 80 |  |  |  |
| 二车间 | 球磨机 | 1 | 85 |  |  | 66.19 |
|  | 破碎机 | 1 | 90 |  |  |  |
| 破碎车间 | 破碎机 | 1 | 90 |  |  | 65 |

（1）噪声叠加模式

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声距离衰减模式

式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lr—噪声源的声压级，dB(A)；

r—声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，取1m；R—厂房墙体隔声值；

α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表。

表4-7   本项目车间距各厂界距离       单位：m

| 噪声源 | 距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 一车间 | 22 | 5 | 15 | 112 |
| 二车间 | 5 | 95 | 35 | 5 |
| 破碎车间 | 6 | 29 | 35 | 84 |

表4-8   本项目厂界噪声贡献值       单位：dB（A）

| 噪声源 | 贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 一车间 | 37.85 | 49.13 | 40.61 | 23.71 |
| 二车间 | 50.62 | 26.63 | 35.30 | 50.62 |
| 破碎车间 | 48.10 | 35.45 | 34.11 | 26.51 |
| 合计 | 52.7 | 49.34 | 42.42 | 50.65 |

由上表可知，噪声经距离衰减后，南厂界和西厂界可噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。东厂界和北厂界昼间噪声可达标，夜间有所超标，但经距离衰减后，不会影响项目西北侧383m处的董庄子村居民区声环境质量。

- 4.6.5固体废物影响分析

本项目主要固体废物为除尘器除尘灰、尾矿砂、及职工生活垃圾。

（1）	除尘器除尘灰

除尘器收集的除尘灰299.7t/a，直接回用于生产。

（2）干尾矿

根据《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，环评要求采取以下防治措施：

经干排机分离的干尾矿，产生量为10万t/a，根据一般固体废物分类，干尾矿属于Ⅰ类固体废物。产生的干尾矿随时外运不在厂区储存，由附近砖厂进行处理利用。

（3）职工日常生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，每人每天按0.25kg/d计，则年产生量1.73t/a，实行袋装化，集中收集，定期运送至当地有关部门指定地点进行统一处理。

采取以上措施后，可使固废得到较好地综合利用和合理处置。

- 4.6.6污染物排放情况汇总

变更前后主要污染物排放量变化情况见表4-9。

表4-9      变更前后主要污染物排放量变化情况表    单位t/a

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0.3 | +0.3 |
| 固废 | 除尘灰 | 0 | 299.7 | +299.7 |
|  | 职工生活垃圾 | 1.73 | 1.73 | 0 |
|  | 干尾矿 | 10 | 10 | 0 |

# 5变更后产业政策符合性及总量控制指标分析

## 5.1变更后产业政策符合性分析

本项目工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合产业政策；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。

## 5.2变更后总量控制指标分析

国家环境保护 “十二五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、工业固体废物、NOX。其中COD、SO2、氨氮和NOX四项为考核指标。

项目无废水外排，故COD 、氨氮总量控制指标为零。

根据项目污染物排放特点，确定本项目变更后的总量控制指标为：

SO2：0/a、NOx：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：4.32t/a。

颗粒物排放限值总量控制指标=3000m3/h×7200h×10mg/m3×10-9×2=4.32t/a。

本项目总量控制指标变化情况见表5-1。

表5-1    污染物排放总量控制指标变化情况   单位：t/a

| 类型 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 4.32 | +4.32 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |

# 6 变更后 “三同时”验收一览表

项目环境保护设施竣工“三同时”验收一览表见下表。

表6-1     环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 |  | 治理措施 | 治理 对象 | 数 量 | 处理效率 | 处理能力 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 破碎工序 | 破碎机入料口设置喷淋设施，出料口设置集气罩对废气进行收集后，经3000m3/h处理风量的离线脉冲布袋除尘器进行处理后15米高排气筒排放 | 颗粒物 | 2套（每台破碎机各一套） | 99.9% | 3000m3/h | 6.94mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表6选矿厂破碎工序颗粒物特别排放限值：排放浓度10mg/ m3。 | 8 |
|  |  | 原料和产品运输、装卸、堆存 | 设置成品库及原料库；皮带输送机全封闭式 | 颗粒物 | / | / | / | <1.0 mg/m3 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表7颗粒物无组织排放浓度限值 |  |
| 2 | 噪声 | 生产设备 | 设备置于车间内，设备基础安装减振垫 | 噪声 | / | / | / | 综合降噪25dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 1.0 |
| 3 | 废水 | 球磨工序 | 在成品池内沉淀，澄清水全部回用于生产 | 废水 |  |  |  | 不外排 | 合理处置 | / |
|  |  | 员工 | 用于厂区泼洒抑尘 | 生活废水 |  |  |  | 不外排 |  |  |
| 4 | 固废 | 除尘器 | 集中收集，回用于生产 | 除尘灰 |  |  |  | 不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) | / |
|  |  | 磁选工序 | 随时清运，不在厂区储存，由附近砖厂进行处理利用 | 干尾矿 |  |  |  | 综合利用 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 送环卫部门指定地点统一处理 | 生活垃圾 |  |  |  | 合理处置 |  |  |
| 5 | 防渗 |  | 成品池、清水池钢筋混凝土整体浇筑，确保渗透系数小于10-7cm/s；车间地面硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | 绿化硬化 |  | 厂区合理硬化、绿化，做到“非硬即绿” |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | 合计 |  | 环保投资共计15万元，环保投资占总投资的15% |  |  |  |  |  |  | 15 |

# 7.结论

## 7.1变更内容

增设一台破碎机、1套尾矿干排设备、2套布袋除尘器、1台315KVA变压器，新建原料库、生产车间、成品库、办公室，并取消了尾矿库。

## 7.2变更后污染物治理措施可行性论证

### 7.2.1变更后废气污染物及治理措施

（1）破碎粉尘

本项目破碎工序产生的废气采用“集气罩+离线脉冲布袋除尘设备+15m排气筒”处理并排放。项目在破碎机入料口设置喷淋装置，对破碎机出料口设置集气罩，通过管道由风机引入1套离线脉冲式布袋除尘器集中处理。

本项目共设两条破碎生产线，每条破碎生产线各配备一套离线脉冲式布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率以99.9%计，风量3000m3/h。经环保设施处理后粉尘排放浓度为6.94mg/m3，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表6选矿厂破碎工序颗粒物特别排放限值：10 mg/m3的要求。

（2）物料装卸及储存粉尘

原料直接运至原料库进行堆存，项目皮带输送机采用全封闭式，原料和成品运输车辆应加盖苫布。

本项目原料及成品采用封闭式存储管理模式，设置封闭式原料及成品库房，车辆装载物料进场后，在封闭式原料库房内进行装卸，防止扬尘，且进行地面硬化，能够有效减少粉尘无组织排放量80%以上。

采用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对本项目污染源进行估算，正常排放情况下，颗粒物无组织排放下风向最大地面浓度为0.03807mg/m³，占标准限值的4.23%。粉尘无组织厂界浓度能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB 28661-2012）中表7颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3的要求。

### 7.2.2变更后废水污染物及治理措施

生产用水为球磨过程用水，循环使用不外排，无生产废水外排；项目不设置食堂、洗浴、厕所为防渗旱厕，生活用水主要为日常饮用及盥洗用水，生活用水量少，无生活废水产生。

因此 ，本项目无废水排放。

### 7.2.3变更后噪声污染源及治理措施

本项目主要噪声源为破碎机、球磨机、筛分机、磁选机运行过程产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)。设备在安装时采取基础减振，厂房隔声。噪声经距离衰减后，南厂界和西厂界可噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。东厂界和北厂界昼间噪声可达标，夜间有所超标，但经距离衰减后，不会影响项目西北侧383m处的董庄子村居民区声环境质量。

### 7.2.4变更后固体废物污染源及治理措施

主要为除尘器除尘灰，干尾矿，职工生活垃圾。均属于一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求进行处理。

除尘器除尘灰集中收集后，回用于生产；职工生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理；干尾矿随时外运不在厂区储存，由附近砖厂进行处理利用。

## 7.3 总量控制

根据项目污染物排放特点，确定本项目变更后的总量控制指标为：

SO2：0/a、NOx：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：4.32t/a。

## 7.4 结论

项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”， 从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。