《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山市东森装饰材料有限公司年产2900万张浸渍纸项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山市东森装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王伟 |  |  |  | 联系人 | 王伟 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市东森装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15030670788 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |  |
| 建设地点 | 河北经济开发区装备制造园区迁曹路东，恒利路南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滦县发展改革局 |  |  | 批准文号 | 滦发改备字 [ 2018 ]23号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | C223 纸制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 10000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 19 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.19% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：唐山市东森装饰材料有限公司年产2900万张浸渍纸项目。 ⑵建设单位：唐山市东森装饰材料有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：河北经济开发区装备制造园区迁曹路东，恒利路南。 ⑸产品及生产规模：本项目产品主要为浸渍纸，用于橱柜、衣柜、地板等贴面装饰，投产后年产2900万张浸渍纸。 ⑹项目组成：本项目租赁唐山开远科技有限公司现有厂区进行生产经营，主体工程为生产车间、辅助工程为锅炉房、办公楼、职工餐厅、宿舍（位于办公楼3层）、保卫室，总建筑面积3357m2；配套工程为供水、供电等设施。 表1 主要建构筑物一览表 序号; 项目; 占地面积（㎡）; 建筑面积（㎡）; 备注. 1; 生产车间; 2250; 2250; 1层，框架结构. 2; 锅炉房; 230; 230; 1层，钢结构. 3; 办公楼; 200; 600; 3层，宿舍位于办公楼三层. 4; 职工餐厅; 229; 229; 1层，彩钢结构. 5; 保卫室; 48; 48; 1层，砖混结构. 合计; 2957; 3357. ⑺工作制度及定员：本项目年工作300天，每天2班，每班12h。劳动定员12人。 ⑻工程投资：本项目总投资10000万元，其中环保投资19万元，占总投资的0.19%。 ⑼项目占地面积：本项目占地面积为10000m2。 ⑽主要能源消耗（见表2）及主要生产设备及设施（见表4）。 表2 主要能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 原纸; t/a; 3.4; 外购. 2; 三聚氰胺胶; t/a; 3000; 2t/桶，外购. 3; 导热油; t/a; 10; 循环使用，不外排. 4; 生物质; t/a; 1500; 外购. 5; NaOH; t/a; 3.75; 附近购进，袋装，置于厂区锅炉房内. 6; 石灰粉; t/a; 15; 附近购进，袋装，置于厂区锅炉房内. 7; 液化石油气; t/a; 210; 外购，罐装，食堂使用. 8; 新水; m3/a; 288; 市政供水管网. 9; 电; 万kwh/a; 30; 市政电网. 三聚氰胺水性胶：由三聚氰胺和甲醛缩聚而成，化学活性高，热稳定性好，耐沸水性，耐化学药品性和电绝缘性好，耐热性和耐水性优于酚醛树脂皎和脲阱树脂胶，被广泛应用于木质建筑模板的制造和加工中。可用于模板表面的防水和木芯板的粘连，增加模板的重复使用次数。熔点(℃)：>300（升华），相对密度（水=1）：1.573316，饱和蒸气压(kPa)：6.66，水中溶解度(20℃)：0.33g。不可燃，在常温下性质稳定。水溶液呈弱碱性（pH值=8）。根据建设单位介绍，项目生产所用三聚氰胺甲醛树脂类胶水属水溶胶水，使用过程中较为环保。 生物质成型燃料成分见下表。 表3 生物质成型燃料成分分析表 项目; 氢; 硫; 灰分; 水份; 挥发份; 固定碳; 焦渣特征; 高位发热量; 低位发热量; 备注. 生物质成型燃料; 5.01%; 0.02%; 0.79%; 7.8%; 76.26%; 15.15%; 2; 18.85MJ/kg; 17.64MJ/kg; 各值均为收到基成分. 表4 主要生产设备及设施表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 全自动烘干机; 4套; 每套设备包括2个浸胶槽、7节烘箱、1个切刀、胶纸自动输送设备等. 2; 空压机; 2台; 为输送滚轴提供动力. 3; 叉车; 2台. 4; 生物质导热油炉; 1台; 4t/h，用于烘干供热. ⑾给排水及供暖： ①给排水：本项目生产过程无需用水；用水主要为生活用水，由市政供水管网供给，可满足全厂生活用水要求。 本项目设有职工食堂、宿舍，不设洗浴，厕所为水厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗、食堂和冲厕用水，用水量按80L/人·天计，即用水量为0.96m3/d（288m3/a）。 生活污水主要为职工盥洗、冲厕及食堂废水，产生量为0.768m3/d（230.4m3/a）。项目食堂废水经油水分离器处理后与其他污水一起排入园区污水管网，最终进入东海特钢综合污水处理厂进行处理。 ②取暖：本项目冬季车间不设取暖设施，办公楼及宿舍采用园区集中供暖。 ⑿项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：本项目位于河北经济开发区装备制造园区迁曹路东，恒利路南（39.603961°N；117.482773°E）。项目地理位置图见附图1。 平面布置：本项目厂区内自北向南依次为办公楼、食堂、生产车间，正门位于北厂界，保卫室位于正门南侧。 周边关系：本项目东侧、南侧为闲置厂房；西侧为唐山恒立机械有限公司、北侧隔园区路为唐山利澳管业有限公司。项目平面布置及周边关系见附图2。 项目周围无重点文物、风景名胜等。项目环境保护目标为项目东侧230m处的茨榆坨中街村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁闲置厂区进行生产经营，即不存在与项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2. 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3. 水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4. 区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5. 气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6.区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。 11.河北滦县经济开发区 项目位于原滦县装备制造产业园区，2014年滦县人民政府将重化工园区和装备制造园区合并为“河北滦县司家营经济开发区”，2016年8月15日河北滦县司家营经济开发区与河北滦县经济开发区合并，实行“一区两园”，整合后名称为河北滦县经济开发区。园区重点发展精细化工、精品钢材、装备制造等产业。 装备制造产业园区占地面积11.67km2。其相关公共辅助设施规划如下： （1）给水工程规划 唐山东海钢铁集团有限公司厂区北侧，岳家河东侧建设一座供水厂，供水能力为9.5万m3/d，并依托西区污水处理厂建设再生水装置，设计规模为4万m3/d。 （2）排水工程规划 迁曹线东侧化工产业园区中部建设一座污水处理厂，处理规模7万m3/d，位于园区中西南部，进水水质要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准，出水经再生处理后全部回用，不外排。目前，污水处理厂未建设。目前项目所在园区企业生活污水排入东海特钢综合污水处理厂进行处理，待园区污水处理厂建成投产后，排入园区污水处理厂处理。 （3）热力工程规划 利用河北东海特钢集团有限公司和滦县国创炼焦制气有限公司余热，供热形式采用高温两级供热，从热电站至用汽企业和换热站为蒸汽管网，用换热站至采暖用户为低温循环水供热管网。 （4）燃气工程规划 规划气源为焦炉煤气、高炉煤气和转炉煤气，在规划的园区污水处理厂东侧设置一座燃气站。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，共设置一个监测点即滦县第一中学，监测7天，为2018年4月3日至4月9日。 表5 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位; 监测因子; 标准值; 浓度范围; 最大超标倍数. 滦县第一中学; SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.007—0.023; －. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.014—0.046; －. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.057—0.088; －. 8小时浓度; 0.16; 0.013—0.085; －. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.035—0.086; －. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.021—0.044; －. CO; 1小时浓度; 10; 0.6—0.954; －. 由上表可知，该地区各监测因子数据均低于标准值，即项目所在区域环境空气质量较好。 2、声环境质量 该区域内无常规声环境监测。 3、地表水质量 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河监测断面为沙河桥，全年监测9次（1月冰冻，2、3月断流），监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求； 滦河共设4个监测断面，分别为潘家口水库出口、大黑汀水库中心、滦县大桥和姜各庄断面。其中潘家口水库出口断面全年监测5次（8月开始按照河北省要求进行监测）；大黑汀水库中心和滦县大桥断面全年监测10次（1、2月冰冻）；姜各庄断面全年监测8次（1、2月冰冻，6、7月断流）。其中潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，由于环境功能区划要求； 陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 - 4、地下水环境质量 地下水水质环境质量现状评价引用《唐山宝乐智能科技有限公司机械式立体停车设备及停车管理设施制造项目环境影响报告书》中河北德禹检测技术有限公司于2017年9月17日对该项目区地下水进行的监测数据，监测点位前茨榆坨、唐山宝乐智能科技有限公司厂址（以下简称“该项目厂址”）、武庄户村，监测点位均位于本项目2500m范围内。 监测项目为pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、铁、锰、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、石油类、总大肠菌群、细菌总数等及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等。监测数据见下表。 表6 八大离子测定结果一览表 单位：mg/L 监测因子; 潜水含水层. 前茨榆坨; 该项目厂址; 武庄户村. K+; 1.3; 0.83; 1.31. Na+; 7.6; 5.58; 3.46. Ca2+; 33.1; 38.2; 41.2. Mg2+; 41.8; 44.4; 33.6. CO32-; 0; 0; 0. HCO3-; 3.74; 3.96; 3.83. Cl-; 14.1; 16.2; 15.2. SO42-; 44.6; 45.6; 44. 表7 深层地下水监测结果统计表 序号; 监测因子; 监测单位; 监测值; 标准值. 前茨榆坨; 该项目厂址; 武庄户村. 1; pH值; 无量纲; 7.99; 8.06; 7.97; 6.5~8.5. 2; 总硬度; mg/L; 225; 143; 241; ≤450. 3; 溶解性总固体; mg/L; 306; 196; 382; ≤1000. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.85; 0.39; 0.68; ≤3.0. 5; 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.002. 6; 氨氮; mg/L; 0.163; 0.055; 0.145; ≤0.2. 7; 硝酸盐; mg/L; 1.58; 2.03; 1.36; ≤20. 8; 亚硝酸盐; mg/L; 0.002; 0.003; ND; ≤0.02. 9; 硫酸盐; mg/L; 44.6; 45.6; 44; ≤250. 10; 氯化物; mg/L; 14.1; 16.2; 15.2; ≤250. 11; 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 12; 氟化物; mg/L; 0.72; 0.131; 0.107; ≤1.0. 13; 铁; mg/L; ND; ND; ND; ND. 14; 锰; mg/L; ND; 0.04; ND; ≤0.1. 15; 铅; mg/L; 0.0053; 0.006; 0.0057; ≤0.05. 16; 镉; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.01. 17; 铬（Ⅵ）; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 18; 汞; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.001. 19; 砷; mg/L; ND; 0.011; ND; ≤0.05. 20; 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 21; 总大肠菌群; 个/L; ND; ND; ND; ≤3.0. 22; 细菌总数; 个/L; ND; ND; 51; ≤100. 由上表可知，各地下水监测点的各项监测因子数值均低于标准值，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 - 5、生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标为项目东侧约230m处的茨榆坨中街村居民区。 表8 环境保护目标 保护目标; 相对于本项目的方位; 相对于本项目的距离(米); 功能; 保护级别. 茨榆坨中街村居民区; E; 230; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）。甲醛参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。 表9 环境空气质量标准 单位mg/ m3 污染物; 浓 度 限 值（μg/Nm3）; 执行标准. １小时平均; 日平均; 年平均. PM2.5; ——; 75; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. PM10; ——; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. O3; 200; 160（8小时平均）. CO; 10000; 4000. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）. 甲醛; 一次浓度0.05mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度. ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、3类区标准： 项目保护目标执行2类区标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 项目本身执行3类区标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中大气污染物排放限值：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，甲醛参照执行木材加工业最高允许排放浓度5mg/m3，排气筒高度不低于15m。表2中其他企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3，甲醛参照木材加工类企业0.5mg/m3。表3中生产车间大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3，甲醛参照木材加工类企业浓度限值0.8mg/m3。 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的表3燃煤锅炉标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：200mg/m3，排气筒高度不低于35米。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）：小型标准：油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3，净化效率不小于60%； - ⑵废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准，NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N：45mg/L限值要求。 表10 生活污水排放标准一览表 单位：mg/L 项目; 因子; 标准值; 标准名称. 生 活 污 水; pH; 6.0～9.0; 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准. BOD5; 300. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. - ⑶噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）； ⑷危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（[2014]197号）相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据和计算结果如下： 项目冬季车间不取暖，办公楼及宿舍采用园区集中供暖；项目生产用热由生物质导热油炉提供，燃烧生物质会产生颗粒物、SO2、NOX。SO2、NOX总量由排放标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的表3燃煤锅炉标准：SO2：200mg/m3，NOX：200mg/m3及烟气量核算，即： SO2的总量为：936万m3200mg/Nm3×10-9=1.872t/a。 NOx的总量为：936万m3200mg/Nm3×10-9=1.872t/a。 项目食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入东海特钢综合污水处理厂进行处理，污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准：COD：50mg/L，氨氮：5mg/L。 COD总量为：230.4m3/a50mg/L×10-6=0.012t/a。 氨氮总量为：230.4m3/a5mg/L×10-6=0.001t/a。 结合项目排污特点，确定项目特征污染物为非甲烷总烃、甲醛。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： SO2：1.872t/a、NOX：1.872t/a、COD：0.012t/a、氨氮：0.001t/a。 特征污染物：非甲烷总烃：8.933t/a，甲醛：0.893t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目以原纸和胶为原料生产浸渍纸，项目投产后年产浸渍纸2900万张。主要生产工艺如下： （1）浸胶、烘干：项目浸胶干燥生产线采用自动流水线生产方式进行生产，原纸在浸胶池内浸胶，浸胶后通过辊轮（空压机提供动力）进入一体化设备烘干机内进行烘干处理（管道间接加热），烘干过程用生物质导热油炉进行供热，烘干温度控制在180-190℃范围内，项目烘干机内部共分为三部分，原纸第一次浸胶后进入两节烘箱内进行烘干加热，烘干后进入第二个浸胶槽进行二次浸胶，二次浸胶后进入后五节烘箱内进行二次烘干加热。 （2）分切：烘干后用生产线自带的切刀切成1880×960mm规格一张的贴纸，最后入库待售。 本项目生产工艺流程及排污节点图见图1。 图1 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气：主要为浸胶及烘干过程中产生的部分甲醛和其他有机废气（以非甲烷总烃计），生物质导热油炉废气，食堂油烟。 ⑵废水：主要为职工日常生活污水。 ⑶噪声：主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。 ⑷固废：主要为分切过程产生的边角料，导热油炉炉灰，布袋除尘器收集的除尘灰，脱硫沉淀池池底泥浆，废胶桶，废UV管，职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸胶及烘干过程 | 甲醛 | 有组织 | 2.977t/a | 6.20mg/m3，0.893t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.023t/a | 0.023t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 29.775t/a | 62.03mg/m3，8.933t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.225t/a | 0.225t/a |
|  | 生物质导热油炉废气 | 颗粒物 | 80.13mg/m3,0.75t/a |  | 0.85mg/m3,0.008t/a |
|  |  | SO2 | 54.49mg/m3,0.51t/a |  | 16.35mg/m3,0.153t/a |
|  |  | NOX | 163.46mg/m3,1.53t/a |  | 163.46mg/m3,1.53t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.686mg/m3，1.012kg/a |  | 0.674mg/m3，0.405kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L；0.081t/a |  | 350mg/L；0.081t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.046t/a |  | 200mg/L；0.046t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.046t/a |  | 200mg/L；0.046t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.006t/a |  | 25mg/L；0.006t/a |
|  |  | 动植物油 | 12mg/L；0.003t/a |  | 12mg/L；0.003t/a |
| 固 体 废 物 | 分切过程 | 边角料 | 0.003t/a |  | 集中收集后外售 |
|  | 导热油炉 | 炉灰 | 11.85t/a |  | 集中收集 外运作为农肥 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.742t/a |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  | 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 |
|  | 脱硫沉淀池 | 泥浆 | 0.7t/a |  | 压滤后外售作为建筑材料 |
|  | 浸胶 | 废胶桶 | 3t/a |  | 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |
|  | 光氧催化氧化装置 | 废UV管 | 4个/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声，设备主要包括烘干机、空压机、叉车和风机等，源强75～90dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目租赁现有厂房进行生产经营，无土建施工，即无生态影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁厂区现有建筑进行生产经营，施工期主要为设备的安装调试，无土建施工， 项目设备安装、调试的持续时间较短，不会对周边环境产生明显的不良影响，因此本次评价不再赘述。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目废气主要为浸胶及烘干过程中产生的部分甲醛和其他有机废气（以非甲烷总烃计），生物质导热油炉废气，食堂油烟。 ⑴浸胶及烘干过程废气 本项目在浸胶、烘干的过程中使用三聚氰胺胶会产生少量的有机废气，根据查阅相关资料，三聚氰胺甲醛树脂类胶水是三聚氰胺与甲醛反应所得到的聚合物，含有一定量的游离甲醛和其他挥发性有机化合物，在浸胶和烘干的过程会有部分甲醛和其他有机废气（以非甲烷总烃计）产生。本项目三聚氰胺胶使用量为3000t/a，其中游离甲醛占0.1%左右，其他挥发性有机化合物（非甲烷总烃）占1%左右，浸胶过程按30%挥发计，烘干过程按70%挥发计，则有机废气中甲醛的产生量为3.0t/a，非甲烷总烃的产生量为30t/a。 表11 项目喷漆烘干工序污染物产生量 工序; 工作时间 h/a; 污染物产生情况. 甲醛; 非甲烷总烃. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 浸胶; 7200; 0.9; 0.125; 9; 1.25. 烘干; 7200; 2.1; 0.292; 21; 2.917. 项目浸胶在生产线的浸胶槽内进行，其中二次浸胶位于烘干机内，烘干过程在烘干机内进行，一次浸胶槽与烘干机相连，设计在一次浸胶槽的上方设置集气罩，每台烘干机设有四个排气孔，排气孔连接管道，烘干机内为微负压状态，烘干机的进出纸口基本无废气外排，经集气罩收集的有机废气与经排气孔排放的有机废气通过风量为20000m3/h的风机引入光氧催化氧化装置内进行处理，然后经15m高排气筒排放。项目共设四条生产线，产生的废气全部引至一套光氧催化氧化装置进行处理。 集气罩的捕集效率约为95%，光氧催化氧化装置处理效果可达到70%以上。废气产排放情况见下表。 表12 有机废气排放情况一览表 污染物; 产生量; 风量; 处理效率; 排放量. t/a; m3/h; %; mg/m3; t/a. 甲醛; 3.0; 进入处理系统; 2.977; 20000; 70; 6.20; 0.893. 未进入处理系统; 0.023; ——; ——; ——; 0.023. 非甲烷总烃; 30; 进入处理系统; 29.775; 20000; 70; 62.03; 8.933. 未进入集尘系统; 0.225; ——; ——; ——; 0.225. 由上表可知，经处理后甲醛废气排放量为0.893t/a，排放浓度为6.20mg/m3；非甲烷总烃废气排放量为8.933t/a，排放浓度为62.03mg/m3。废气排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中大气污染物排放限值：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，甲醛满足参照的木材加工业最高允许排放浓度5mg/m3，排气筒高度不低于15m。 表13 无组织面源参数表 污染源; 污染 因子; 海拔 高度m; 面源 长度m; 面源 宽度m; 面源初始排放高度m; 年排放小时数h; 排放源 强（kg/h）. 生产车间; 甲醛; 0; 90; 25; 8; 7200; 0.003. 非甲烷总烃; 0.031. 预测结果及分析：本项目各产污环节均有完善的环保设施，产生的大气污染物主要为甲醛、非甲烷总烃，根据估算模式SCREEN3预测的污染物到厂界扩散结果见下表。 表14 厂界无组织扩散浓度一览表 污染物; 厂界; 车间距厂界的距离（米）; 到各厂界的排放浓度（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）. 甲醛; 东厂界; 48.7; 0.0008393; 0.5. 西厂界; 1; 0.0002953. 南厂界; 65.01; 0.001003. 北厂界; 80.6; 0.001166. 非甲烷总烃; 东厂界; 48.7; 0.008673; 2.0. 西厂界; 1; 0.003052. 南厂界; 65.01; 0.01037. 北厂界; 80.6; 0.01205. 由上表可知，非甲烷总烃的厂界无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3，甲醛的厂界无组织排放浓度满足参照的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中木材加工类企业浓度限值0.8mg/m3。 卫生防护距离 由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目卫生防护距离进行计算。 工业企业卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc------ 污染物无组织排放量，kg/h； Cm------ 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)一次浓度限值，mg/m3； L------ 卫生防护距离，m； r------ 污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------ 计算系数，从GB/T13201-91中查找。 根据卫生防护距离计算系数表查询，项目所在地区近五年来平均风速为2.6m/s，工业企业大气污染物源构成类别为II类，当L≤1000m时，A、B、C、D计算系数分别为470、0.021、1.85、0.84，详见表15。 表15 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注: 1) 工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类: 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 预测参数取值及预测结果见表16。 表16 参数取值 污染源; 名称; 排放速率; 质量标准; 面积; A; B; C; D; 计算值. 生产 车间; 甲醛; 0.003kg/h; 0.5mg/m3; 2250; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.157. 非甲烷总烃; 0.031kg/h; 2.0mg/m3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.485. 经计算，生产车间所需防护距离值小于50m，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此生产车间需设50m卫生防护距离；生产车间同时排放甲醛和非甲烷总烃，需在50m卫生防护距离基础上再提高一个级别，最终确定生产车间卫生防护距离为100m。上述卫生防护距离范围内现状无大气敏感目标，周边均为工业企业。 ⑵生物质导热油炉废气 本项目生产用热由生物质导热油炉提供，项目年燃烧生物质总量为1500t，根据建设单位提供资料，项目外购的生物质成型燃料属于锯末型生物质成型燃料。 本项目生物质成型燃料用量为1500t/a，该导热油炉年运行7200小时（每年运行300d，每天运行24h），类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）（下册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中-生物质工业锅炉：废气量产生量为6240.28Nm3/t-原料，SO2产生量为17Skg/t-原料（S表示生物质收到基硫分含量（S％）），烟尘产生量为0.5kg/t-原料，NOx产生量为1.02kg/t-原料，则本项目烟气产生量为936万m3/a，SO2产生量为0.51t/a，烟尘产生量为0.75t/a，NOx产生量为1.53t/a。烟气中各污染物的产生浓度分别为SO2：54.49mg/m3，烟尘：80.13mg/m3，NOx：163.46mg/m3。 根据建设单位设计，项目导热油炉废气采用引风机引入一套双碱[Na2CO3+Ca(OH)2]脱硫除尘器+布袋除尘器进行处理，经一根35m高排气筒排放。 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，双碱法脱硫工艺主要包括4个部分：(1)吸收剂制备与补充；(2)吸收剂浆液喷淋；(3)塔内雾滴与烟气接触混合；(4)再生池浆液还原钠基碱。 导热油炉的烟气从脱硫塔塔底进入脱硫塔内，脱硫装置启动时用氢氧化钠作为吸收剂，氢氧化钠干粉料加入碱液罐中，加水配制成氢氧化钠碱液，碱液被打入返料水池中，由泵打入脱硫塔内进行脱硫，为了将用钠基脱硫剂脱硫后的脱硫产物进行再生还原，需用一个制浆罐。制浆罐中加入的是石灰粉，加水后配成石灰浆液，将石灰浆液打到沉淀池内，与亚硫酸钠、硫酸钠发生反应，还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。吸收塔底层采用可靠的喷淋设计，底层气液接触区为顺向喷淋层。采用螺旋式大流量实心锥喷嘴布置，其中120°喷嘴布置在喷淋层内圈，90°喷嘴布置在喷淋层外圈。如此布置可对整个塔体有效横截面（烟气分布横截面）进行充分合理的覆盖，覆盖率达到300%以上。横截面喷淋量均匀，气液接触面积与接触几率大，有效提高了脱硫效率。在整个运行过程中，脱硫产生的CaSO3固体残渣等沉积在沉淀池底部，经压滤后外售作为建筑材料。 双碱法烟气脱硫工艺发生的主要反应为： 一、脱硫反应： 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 二、氧化过程(副反应) Na2SO3 + 1/2O2 → Na2SO4 NaHSO3 + 1/2O2 → NaHSO4 三、再生过程 Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3 Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +3/2H2O 四、氧化过程 CaSO3 + 1/2O2 → CaSO4 钠钙双碱法脱硫工艺是在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠。钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下运行。 该工艺设计脱硫效率可达到70%以上，颗粒物处理效率约为99%，经脱硫除尘处理后颗粒物排放量为0.008t/a，SO2为0.153t/a，NOx为1.53t/a，经除尘器处理后的废气由一根35米高的排气筒排放。 烟气中各污染物的排放浓度分别为SO2：16.35mg/m3，烟尘：0.85mg/m3，NOx：163.46mg/m3。排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准：颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3 ，NOx：200mg/m3，排气筒高度35m限值要求，对周围大气环境影响较小。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： SO2的总量为：936万m3200mg/Nm3×10-9=1.872t/a。 NOx的总量为：936万m3200mg/Nm3×10-9=1.872t/a。 ⑶食堂油烟 本项目建成后，设有食堂，预计12人左右就餐。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中第5.2条“饮食业单位燃料宜为天然气、液化石油气、人工煤气或其他清洁燃料”，项目食堂炉灶燃用液化石油气，属清洁燃料，符合规范中总体要求相应规定。燃烧液化石油气后产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低，对周围环境影响不大，可直接排放。 食堂油烟主要成分为动植物油烟雾，项目设有一个食堂，共1个燃煤灶头，属小型规模，食堂食用油消耗量按每人每餐消耗食用油10g，用餐人数12人，每餐炊事时间为1h，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.81%，则食堂油烟产生量为3.372g/h，浓度为1.686mg/m3（风量为2000m3/h）。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的有关规定，建设单位安装处理效率不小于60%的油烟净化器对油烟进行处理，排气筒出口朝向应避免易受影响的建筑物。本项目食堂采用1套油烟净化器，其油烟净化率可达60%以上。食堂油烟经净化装置处理后，油烟排放浓度为0.674mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3要求，油烟净化器处理效率不小于60%，对周围环境空气影响小。 2、废水治理措施及影响分析 2.1废水污染源及治理措施 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目设有职工食堂、宿舍，不设洗浴，厕所为水厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗、食堂和冲厕用水，用水量按80L/人·天计，即用水量为0.96m3/d（288m3/a）。生活污水主要为职工盥洗、冲厕及食堂废水，产生量为0.768m3/d（230.4m3/a）。 参考河北省《建设项目环境保护管理文件选编》废水中主要污染物排放浓度为COD≤350mg/L、SS≤200mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤25mg/L、动植物油≤12mg/L，则各污染物产生量分别为：COD 0.081t/a、SS 0.046t/a、BOD5 0.046t/a、氨氮0.006t/a、动植物油0.003t/a。 项目食堂废水经油水分离器处理后与其他污水共同经厂区总排水口排入园区污水管网，最终进入东海特钢综合污水处理厂进行处理，各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100 mg/L，氨氮满足参考的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）45mg/L浓度限值。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： COD总量为：230.4m3/a50mg/L×10-6=0.012t/a。 氨氮总量为：230.4m3/a5mg/L×10-6=0.001t/a。 2.2工程项目地下水环境影响评价 2.2.1地下水环境影响评价工作等级 （1）建设项目项目所属的地下水环境影响评价项目类别 依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，本项目行业类别113纸制品，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目地下水环境敏感程度 建设项目地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 表17 地下水敏感程度分级 分级; 项目场地的地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源 (包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源 (包括已建的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区. 项目场地及附近地区无生活供水水源地准保护区、除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、也无生活供水水源地准保护区以外的补给径流区、特殊地下水资源保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它环境敏感区。 因此建设项目场地地下水环境不敏感。 （3）建设项目地下水环境影响评价工作等级 表18 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目为Ⅲ类项目，环境敏感程度为不敏感，故确定地下水环境影响评价等级为三级。 2.2.2评价范围 以地下水流向为轴向（由北向南），轴向长约3km，两侧向各宽1km的范围，即6 km2。 2.2.3环境保护目标 以厂址区域地下水作为地下水环境保护目标；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅴ类标准。 2.2.4地下水环境影响评价 2.2.4.1评价区水文地质条件 （1）含水层组分 第四系含水层的划分，根据《冀东平原农田供水水文地质勘察报告》及《唐山供水水文地质勘察报告》，以地层形成年代为划分原则，以勘察为基准自上而下划分为四个含水组，第Ⅰ含水组在本区缺失，第Ⅱ含水组相当于第四系上更新统上部，第Ⅲ、Ⅳ含水组分别相当于中更新统下部和下更新统。 第Ⅱ含水组：本组位于上更新统上部，广布调查区内的平原上，建设项目场地内该含水组底板埋深约42.0m。含水层岩性为细砂、中细砂及粉砂土，含水层厚度为31.0m，没有稳定的隔水层，地下水以潜水形式存在，易于接受大气降水和西北部地表水体入渗，单位涌水量1.51-12.33m3/h·m，富水性中等。地下水埋深15-20m，水化学类型HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg型，矿化度小于0.258g/L。 第Ⅲ含水组：相当于上更新统下部，富水性较强，渗透系数10.91m/d，含水层岩性以中细砂、中粗砂、粗砂为主，厚32.0m。底板埋深81m，顶板为粉质粘土，含水层及其顶板厚度分布较稳定，水位埋深东北部10-15m，南部5-10m。地下水以承压水形式存在。水化学类型HCO3-Ca，矿化度小于0.5g/L。 第Ⅳ含水组：相当于上更新统，广泛分布于冲洪积层底部，岩性为砂砾、砂砾卵石，下部含粘土较多呈半胶结状。在调查区南部粘土夹层较多，含水层底板埋深约125m，含水层顶板为亚粘土，层厚10-30m，分布稳定。含水层底部局部有含卵砾石的薄层亚粘土覆盖于基岩顶面以上。含水层厚20-30m，水位埋深21.2-32.93m，钻孔单位涌水量9.12-12m3/h·m，富水性强，渗透系数40-50m/d，水化学类型HCO3-Ca·Mg型，矿化度小于0.5g/L。 （2）补给、径流、排泄条件 第四系地下水主要接受大气降水入渗、地表水体渗漏、农灌回渗补给外，还接受周围第四系地下水的侧向径流补给。根据区域地下水等水位线图，评价区地下水总的流向是从东北流向南和西南方向，由于唐山东海特钢集团有限公司现状生产及生活开采地下水，地下水由周边向漏斗中心汇流。工、农业开采是本区地下水的主要排泄方式，主要开采第Ⅱ、Ⅲ含水组。 （3）地下水水位动态 潜水水位在雨季6/7/8/9月份随着降雨而上升，而后随着蒸发越流补给下层地下水、农业开采而下降，于翌年5-6月出现最低水位，年变幅1.67-2.68m，多年来该层水位下降缓慢，以小马庄观测孔为例，2010年末水位埋深10.42m，2012年末水位埋深12.45m，5年水位下降了2.03m，平均年下降速率0.41m。 第Ⅳ含水组地下水动态：本组地下水水位高峰出现在8-9月间，滞后雨季1-2个月，北部地区水位高峰比中部地区提前，水位变幅1.5-3m，最低水位出现在5月底6月初，多年平均下降速度0.8-1.2m。 项目所在地地下水埋深6.9-20.1m。 2.2.4.1项目区水文地质条件 （1）地层岩性特征 场地地层岩性参考项目北侧《唐山京达装备用型材有限公司岩土工程勘察报告》（唐山市新地工程勘察设计有限公司，2014.6），该报告显示：钻探揭露深度20m范围内，底层为第四系冲洪积地层。地层自上而下可分为5层，分别为①素填土层；②细砂层；③细砂层；④粉质粘土层；⑤细砂层。 现按揭露的岩土层自上而下描述如下表。 表19 工程地质层统计表 底层编号; 底层名称; 土层厚度; 层底高程（米）; 地层描述. ①; 素填土; 0.30-1.40; -0.088-2.42; 黄褐色，松散状态，稍湿，以粉细砂为主，含少量植物根系. ②; 细砂; 2.50-6.20; -9.16--5.75; 浅黄色，中密状态，湿；矿物成分以石英和长石为主，砂质较纯，砂颗粒以亚园状为主，级配较好. ③; 细砂; 4.70-8.30; -14.52--12.96; 浅黄色，密实，湿饱和状态；矿物成分以石英和长石为主，砂颗粒以园状为主，级配良好. ④; 粉质粘土; 0.30-3.30; -14.142--17.19; 黄褐色，可塑状态；以粘土矿物颗粒为主，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽，无摇震反应. ⑤; 细砂; 最大揭露厚度6.60m; /; 浅黄色，密实，饱和状态，矿物成分以石英和长石为主，砂颗粒以亚园状为主，级配良好. （2）场址地下水类型及赋存特征 场地地下水类型为第四系松散盐类孔隙水。一句场地地下水埋藏特征，松散岩类空隙潜水本次评价的主要评价层位，稳定地下水埋深10.503-12m，地下水位高程为-14.23--12.83m。 （3）地下水补径排 场地地下水类型为第四系孔隙潜水，赋存于第四系松散细砂地层中，第四系地下水主要接收大气降水入渗、地表水体渗透、农灌回渗补给外，还接受周围第四系地下水的侧向径流补给。工农业用水开采地下水是地下水的主要排泄方式。 2.2.4.3地下水环境保护措施与对策 废水对地下水的影响主要取决于项目的污染物性质、防渗措施及该区域水位地质条件。本工程采取完善的防渗措施，强化场地防渗性能，拟采取的防腐、防渗措施如下： ⑴雨、污水管网及污水检查井做好防渗措施，按照“冀建材〔2015〕5号”中的相关要求，本项目给排水管网工程应优先使用新型塑料管道和塑料检查井。 ⑵脱硫沉淀池整体浇注，渗透系数小于10-7cm/s。 ⑶危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面进行耐腐蚀处理，且表面无裂隙，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等。 采取以上措施后，可有效阻止污染物下渗，污染物渗入地下的量很小，对区域地下水环境造成影响的可能性很小，不会对区域地下水环境造成不良影响。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。 设备主要包括烘干机、空压机、叉车、风机等，源强75～90dB(A)。采取降噪措施为将设备置于生产车间内，基础加装减震垫，风机加装消声器。 表20 产噪设备及降噪措施一览表 序号; 名称; 源强 dB（A）; 数量 （台）; 叠加噪声dB（A）; 治理 措施; 降噪 dB（A）; 车间外噪声贡献值dB（A）. 1; 烘干机; 80; 4; 86.02; 将设备置于生产车间内，基础加装减振垫; 30; 63.61. 2; 空压机; 85; 2; 88.01. 3; 叉车; 70; 2; 73.01; 在车间内运行; 15. 4; 风机; 85; 2; 88.01; 加装消声器; 30. - 噪声叠加公式：Leq［T］＝10lg〔100.1Leqh1+100.1Leqh2〕 （1）噪声预测：预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 （2）预测结果 项目生产车间与西厂界相连，但产噪设备均与厂界距离大于3m，经上式计算，当r=3m时，生产车间到西厂界噪声贡献值为54.07dB(A)，按照以上预测模式，经过距离衰减，预测计算项目产生的噪声对各厂界的贡献值，预测结果见下表。 表21 设备距各厂界距离及各厂界的噪声贡献值 噪声源; 源强dB(A); 厂界; 距离（米）; 噪声贡献值dB(A). 生产车间; 63.61; 东厂界; 48.7; 29.86. 西厂界; 3; 54.07. 南厂界; 65.01; 27.35. 北厂界; 80.6; 25.48. 表22 各厂界的噪声值预测值达标情况一览表 项目 厂界; 噪声贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 29.86; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 54.07; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 27.35; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 25.48; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目各厂界噪声昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A）。对项目周围声环境无影响。 项目的环境保护目标为东侧230米处的茨榆坨中街村居民区，到达敏感点处的噪声值很小，因此对敏感点处的声环境基本不产生影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物可分为一般固废和危险废物。 一般固废主要为分切过程产生的边角料，导热油炉炉灰，布袋除尘器收集的除尘灰，脱硫沉淀池池底泥浆，职工生活垃圾。 分切过程中产生的边角料主要为纸片、纸屑等，产生量为0.03t/a，集中收集后外售。 导热油炉炉灰产生量为11.85t/a，布袋除尘器除尘灰产生量为0.742t/a，集中收集，外运作为农肥； 脱硫沉淀池池底会沉积泥浆，产生量为0.7t/a，经压滤后外售作为建筑材料。 职工生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，根据类比项目调查的情况，职工产生的垃圾按0.5kg/人•天计，垃圾产生量为6kg/d（员工12人），年产生量为1.8t，对生活垃圾实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 危险废物为废胶桶，废UV管。 项目生产过程中产生少量的废胶桶属于《国家危险废物名录》规定中的危险废物，年产生量为3t/a，编号为HW49（900-041-49），废UV管属于《国家危险废物名录》规定中的危险废物，年产生量4个/a，危废编号为HW29（900-023-29），危险废物分别储存在特定容器中，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。 其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ①危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ②危险废物的处理 危险废物委托有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 危险废物设立1间危废间，面积10m2。危废间位于生产车间一东南角，地面及裙角作防渗防腐处理，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理。 5、排污口规范化 根据国家环保总局环发[1999]24号文件《关于开展排放口规范化整治工作的通知》，为进一步加强排放口规范化工作，排污口应规范： （1）废气：废气排放口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。采样口无法满足规范要求时，其位置由当地环保监测部门确认。 （2）废水：排污单位总排放口要按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。 （3）标志牌：按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）中规定，设置排放口标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸胶及烘干过程 | 甲醛、非甲烷总烃 | 经集气罩收集的有机废气与经排气孔排放的有机废气通过风机引入光氧催化氧化装置内进行处理，然后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 生物质导热油炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 双碱脱硫除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 处理效率不低于60%的油烟净化器处理 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理后与其他污水共同排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 分切过程 | 边角料 | 集中收集后外售 | 不外排 |
|  | 导热油炉 | 炉灰 | 集中收集外运作为农肥 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 脱硫沉淀池 | 泥浆 | 压滤后外售作为建筑材料 |  |
|  | 浸胶 | 废胶桶 | 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |  |
|  | 光氧催化氧化装置 | 废UV管 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声，设备主要包括烘干机、空压机、叉车、风机等，源强75～90dB(A)。将设备置于生产车间内，基础加装减震垫，风机加装消声器，采取上述措施后，经过距离衰减，到达厂界外1m处噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁现有厂房进行生产经营，无土建施工，即无生态影响。 |  |  |  |  |
| 表23 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 治理措施; 治理 对象; 数 量; 处理能力; 处理效率; 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 1; 废气; 浸胶及烘干过程; 经集气罩收集的有机废气与经排气孔排放的有机废气通过风机引入光氧催化氧化装置内进行处理，然后经15m高排气筒排放; 甲醛、非甲烷总烃; 1套; 20000 m3/h; 70%; 达标排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 15. 生物质导热油炉; 双碱脱硫除尘器+布袋除尘器+35m高排气筒; 颗粒物; 1个; 936万m3/a; 99%; 达标排放; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. SO2; 70%. NOX; /. 食堂; 油烟净化器处理; 油烟; 1套; 2000m3/h; 60%; 达标排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 2; 废水; 生活污水; 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活共同排入市政污水管网; COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、 动植物油; /; /; /; 达标排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; /. 3; 噪声; 烘干机、空压机、叉车、风机等设备噪声; 将设备置于生产车间内，基础加装减震垫，风机加装消声器; 噪声; /; /; /; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 2.0. 4; 固废; 分切过程; 集中收集 后外售; 边角料; /; /; /; 不外排; /; /. 导热油炉; 集中收集，外运作为农肥; 炉灰. 布袋除尘器; 除尘灰. 职工生活; 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 生活 垃圾. 脱硫沉淀池; 压滤后外售作为建筑材料; 泥浆. 浸胶; 集中收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理; 废胶桶; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 光氧催化氧化装置; 废UV管. 5; 防渗; ⑴雨、污水管网及污水检查井做好防渗措施，按照“冀建材〔2015〕5号”中的相关要求，本项目给排水管网工程应优先使用新型塑料管道和塑料检查井。 ⑵脱硫沉淀池整体浇注，渗透系数小于10-7cm/s。 ⑶危废间地面及裙角作防渗防腐处理，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，防渗系数≤10-10cm/s; 2.0. 6; 项目环保投资为19万元，占总投资的0.19%; 19. |

结论与建议

| 1、结论 1.1产业政策的符合性及选址合理性 唐山市东森装饰材料有限公司在河北经济开发区装备制造园区迁曹路东，恒利路南新建的年产2900万张浸渍纸项目，由滦县发展改革局出具了企业投资项目备案信息，备案编号：滦发改备字[2018]23号。项目不在《产业结构调整指定目录》（2011年本）（2013年修正）限制类、淘汰类名录中，属允许类，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）之列。因此项目建设符合产业政策。 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，符合当地环境功能区划。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，环境敏感点为项目东侧约230m处的茨榆坨中街村居民区，项目运营过程产生的废气及噪声对居民不产生影响，因此，本项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 ⑴废气 本项目废气主要为项目在浸胶及烘干过程中产生的部分甲醛和其他有机废气（以非甲烷总烃计），生物质导热油炉废气，食堂油烟。 ⑴浸胶及烘干过程废气 本项目在浸胶、烘干的过程中使用三聚氰胺胶会产生少量的有机废气，设计在一次浸胶槽的上方设置集气罩，每台烘干机设有四个排气孔，排气孔连接管道，烘干机内为微负压状态，烘干机的进出纸口基本无废气外排，经集气罩收集的有机废气与经排气孔排放的有机废气通过风机引入光氧催化氧化装置内进行处理，然后经15m高排气筒排放，处理后甲醛废气和非甲烷总烃废气排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中大气污染物排放限值：其他行业有机废气排放口非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，甲醛满足参照的木材加工业最高允许排放浓度5mg/m3，排气筒高度不低于15m。非甲烷总烃的厂界无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3，甲醛的厂界无组织排放浓度满足参照的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中木材加工类企业浓度限值0.8mg/m3。 ⑵生物质导热油炉废气 本项目生产用热由生物质导热油炉提供，导热油炉废气采用引风机引入一套双碱脱硫除尘器+布袋除尘器进行处理，经一根35m高的排气筒排放。项目燃烧生物质废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉标准：颗粒物：20mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：200mg/m3，排气筒高度不低于35米。 ⑶食堂油烟 本项目食堂采用液化石油气作为燃料，液化石油气属于清洁能源，其产生的污染物浓度很低，可直接排放。 食堂油烟安装处理效率不低于60%的油烟净化器对进行处理，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模中的油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，油烟净化器处理效率不小于60%的要求。 措施可行。 ⑵废水 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水共同排入市政污水管网，最终进入东海特钢综合污水处理厂进行处理，各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准COD：500mg/L，BOD5：300 mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100 mg/L，氨氮满足参考的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）45mg/L。 措施可行。 ⑶噪声 本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声，设备主要包括烘干机、空压机、叉车和风机等运行产生的噪声，源强75～90dB(A)。 将设备至于生产车间内，基础加装减震垫，风机加装消声器。采取上述措施后，经过距离衰减，到达厂界外1m处噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 措施可行。 ⑷固体废物 本项目固体废物主要为分切过程产生的边角料，导热油炉炉灰，布袋除尘器收集的除尘灰，脱硫沉淀池池底泥浆，废胶桶，废UV管，职工生活垃圾。 分切过程中产生的边角料集中收集后外售；导热油炉炉灰及布袋除尘器收集的除尘灰集中收集，外运作为农肥；脱硫沉淀池池底的泥浆经压滤后外售作为建筑材料；职工生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，实行袋装化、集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 项目生产过程中产生少量的废胶桶、废UV管。环评要求：在生产车间内建设危废间一座，地面及裙角作防渗防腐处理，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物分别储存在特定容器中，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理。 措施可行。 综合结论： 综上所述，唐山市东森装饰材料有限公司在河北经济开发区装备制造园区迁曹路东，恒利路南投资10000万元新建的年产2900万张浸渍纸项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 2、建议 各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |