- 1 概述

滦县鸿旺商贸有限公司于2017年投资300万元在滦县榛子镇杜庄村东建设了“年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂项目”。该项目主要建设一座生产厂房，年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂。

2017年5月，由唐山德安科技有限公司编制完成了《年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂项目环境影响报告表》，2017年9月12日通过了滦县环境保护局的审批（滦环表【2017】111号）。

在项目的建设过程中，由于设计变更，需新增设备，导致项目建设情况发生了变化，主要体现在项目占地、生产设备、部分工艺和平面布置的变更。与项目原环评内容相比具体体现在以下几点：

⑴项目占地

原环评中占地面积为1050m2（合1.575亩），变更后新增9.924亩，总占地为7665.86m2（合11.499亩）。

⑵生产设备

原环评中主要设备为1台鄂式破碎机、1台锤式破碎机、2台振动筛、1台雷蒙磨等；变更后：新增1台锤式破碎机、1台振动筛，另外原有鄂式破碎机、振动筛规格发生变化，其他设备不变。

⑶工艺

原环评生产工艺为：原料两级破碎、两级筛分及雷蒙磨。变更后新增三级筛分，其它工艺不变。

⑷建构筑物及平面布置

变更后主要建筑物为一座生产厂房，厂区平面布置发生变化。

经分析，以上变化内容会引起建设项目运营期废气、噪声、固废等要素的环境影响发生变化。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和唐山市环境保护局滦县分局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。滦县鸿旺商贸有限公司委托唐山德安科技有限公司编制该变更补充评价。评价单位接受委托后，对项目建设场地进行了实地考察。根据《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定及相关导则要求，在对该项目认真分析的基础上，编制了《年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂项目变更环境影响补充报告》。

- 2 建设项目变更情况

- 2.1 变更前工程概况

滦县鸿旺商贸有限公司位于滦县榛子镇杜庄村东，厂区南侧为道路，其他三侧均为空地。最近敏感点为西侧900m处的杜庄村。项目位于陡河准保护区范围内。占地属建设用地。

项目总投资300万元，其中环保投资56万元，占总投资的18.7%。项目占地面积1050m2，主要建设一座生产厂房，主要设备有鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、雷蒙磨机、给料机、传送带等。年产白云石粉农业土壤改良剂3万吨。

- 2.2 相关变更情况

变更内容为：新增三级筛分工序，相对应生产设备、生产工艺、环保措施、建构筑物等均发生变化。

2.2.1产品及配套设施变化

变更前后原辅料用量发生变化，主要生产设备发生变化，产品产量及种类不发生变化，相关变化情况见表2-1、表2-2。

表2-1            变更前后主要原辅材料变化情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 |  | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变更前 | 变更后 |  |  |
| 1 | 白云石 | t/a | 3.025万 | 3.053万 | +2800 | 规格10～50cm |
| 2 | 水 | t/a | 7569 | 7569 | 0 | 自备水井 |
| 3 | 电 | 万kwh/a | 47.8 | 47.8 | 0 | 当地电网 |

表2-2              变更前后主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 变更前 |  | 变更后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量（台/套） | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| 1 | 振动给料机 |  | 1 |  | 1 | 不变 |
| 2 | 鄂式破碎机 | PE600×900 | 1 | PE750×1060 | 1 | 规格发生变化 |
| 3 | 锤式破碎机 | 1800型 | 1 | 1800型 | 2 | 新增1台 |
| 4 | 振动筛 | 2000×6500 | 2 | 2400×7000 | 2 | 规格发生变化，新增1台 |
|  |  |  |  | 1800×4500 | 1 |  |
| 5 | 皮带机 |  | 10 |  | 12 | 新增2条 |
| 6 | 装载机 | -- | 2 | -- | 2 | 不变 |
| 7 | 斗式提升机 | -- | 4 | -- | 4 | 不变 |
| 8 | 雷蒙磨机 | 5R4119 | 1 | 5R4119 | 1 | 不变 |
| 9 | 旋风收集器 |  | 1 |  | 1 | 不变 |
| 10 | 鼓风机 |  | 1 |  | 1 | 不变 |

续表2-2              变更前后主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 变更前 |  | 变更后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量（台/套） | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| 11 | 受料斗 | 50m3 | 1 | 50m3 | 1 | 不变 |
| 12 | 雷蒙磨受料仓 | 20m3 | 1 |  | 1 | 不变 |
| 13 | 脉冲布袋除尘器 |  | 2 |  | 2 | 处理能力发生变化 |
| 14 | 地磅 |  | 2 |  | 2 | 不变 |
| 15 | 洗车装置 | 400m3(10m×20m×2m) | 1 | 0.25m3(1m×0.5m×0.5m) | 1 | 容积发生变化 |

2.2.2生产工艺变化

变更前生产工艺：原料→鄂破→锤破→两级筛分→雷蒙磨→成品。

变更内容：增加三级筛分工序。

变更后生产工艺：

原料→鄂破→锤破→三级筛分→雷蒙磨→成品。

2.2.3 环保设施变化

变更后新增筛分机入料及落料粉尘，与破碎、其他筛分工序共用一套脉冲布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放。

2.2.4项目主要建构筑物

项目变更前后厂区建构筑物发生变化。变更后厂区建构筑物见表2-3。

表2-3  　 　　　　   变更后厂区建构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 结构形式 | 平面尺寸 | 数量 | 建筑面积(m2) | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂房 | 彩钢结构 | （95m×43m+32m×16m）×17m | 1座 | 4597 | 1层 | 原料随运随生产，增加3547m2 |
| 1.1 | 生产区 | -- | 95m×8m+32m×16m | -- | 1272 | -- |  |
| 1.2 | 成品区 | -- | 95m×35m | -- | 3325 | -- |  |

- 3 评价执行标准

- 3.1环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（G3095-2012）二级标准；

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-1            环境质量标准一览表

| 项目 | 评估因子 | 标准值 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM1024小时浓度 | 150μg/m3 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | TSP24小时浓度 | 300μg/m3 |  |  |
|  | SO224小时浓度 | 150μg/m3 |  |  |
|  | SO2小时浓度 | 500μg/m3 |  |  |
|  | NO224小时均浓度 | 80μg/m3 |  |  |
|  | NO2小时浓度 | 200μg/m3 |  |  |
|  | CO24小时浓度 | 4mg/m3 |  |  |
|  | CO小时浓度 | 10mg/m3 |  |  |
|  | O38小时均浓度 | 160μg/m3 |  |  |
|  | O3小时浓度 | 200μg/m3 |  |  |
| 声环境 | LAeq | 昼间 | 60dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 夜间 | 50dB(A) |  |

- 3.2污染物排放标准

⑴废气：

①颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2矿山开采：破碎机、筛分机等生产设备：颗粒物 30mg/m3；表3 作业场所颗粒物无组织排放监控点（厂界外10m处）浓度限值：1.0（扣除参考值）mg/Nm3。

⑵厂界噪声：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-2          污染物排放标准一览表

| 项目 | 评估因子 | 标准值 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 （破碎、筛分等） | 30mg/m3 |  | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012） 表2及表3 |
|  | 无组织颗粒物 | 1.0mg/m3 |  |  |
| 厂界噪声 | 等效声级 | 昼间 | 60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  |  | 夜间 | 50 dB(A) |  |

- 3.3其他标准

固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

- 4项目变更前工程介绍

- 4.1工程内容及规模

项目总投资300万元，其中环保投资56万元，占总投资的18.7%。项目占地面积1050m2。主要建设一座生产厂房。项目概况见表4-1。

表4-1                  项目概况一览表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂项目 |
| 2 | 建设地点 |  | 滦县榛子镇杜庄村东 |
| 3 | 建设单位 |  | 滦县鸿旺商贸有限公司 |
| 4 | 行业类别 |  | 其他非金属矿物制品制造 |
| 5 | 建设性质 |  | 新建 |
| 6 | 建设周期 |  | 建设周期为14个月，2017年10月～2018年12月 |
| 7 | 项目投资 |  | 总投资300万元，其中环保投资56万元，占总投资的18.7% |
| 8 | 建设内容 | 主体工程 | 建设一座生产厂房 |
|  |  | 公辅设施 | 供配电系统 |
| 9 | 产品方案 |  | 年产白云石粉农业土壤改良剂3万吨 |
| 10 | 平面布置 |  | 设一座生产厂房，大门位于南侧 |
| 11 | 占地面积 |  | 占地面积1050m2 |
| 12 | 劳动定员 |  | 20人 |
| 13 | 工作制度 |  | 一班工作制度，每班工作8h，夜间不生产 |
| 14 | 工作时间 |  | 300天 |

- 4.2变更前工艺流程及环境保护措施

4.2.1工艺流程及排污节点

⑴原料储存、转运

原料白云石（10cm~50cm）进场后由汽车直接卸料至受料斗，由给料机、皮带输送机运至鄂式破碎机进行破碎。原料不在厂区储存。

本工序产污节点：储存、转运、入料等粉尘。

⑵两级破碎

原料经鄂式破碎机（利用两鄂办对物料的挤压和弯曲作用，从而达到破碎石料的目的）进行一级破碎至10cm以下，再通过溜槽输送至锤式破碎机（石料在破碎腔内受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎）进行二级破碎至30mm以下。

本工序产污节点：破碎粉尘；破碎机运行噪声。

⑶两级筛分

破碎好的石料通过皮带机进入振动筛（两层筛）进行两级筛分，一级振筛筛网规格分别为30mm、20mm，二级振筛筛网规格分别为10mm、5mm。其中：

5～10mm、10～20mm、20～30mm的石料分别通过皮带机进入成品区储存待售；

小于5mm石料通过皮带一部分进入成品区储存，一部分进入雷蒙磨受料仓。

大于30mm石渣通过皮带返回至鄂破机重新破碎。

本工序产污节点：筛分粉尘、成品皮带落料粉尘，筛分机运行噪声。

⑷雷蒙磨

小于5mm石料通过皮带机、斗提机输送至雷蒙磨受料仓暂存，之后进入雷蒙磨主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉末被风机气流带走。经分析机（雷蒙磨自带）进行分级，符合细度（80目）的粉末随气流经管道进入旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出即为合格石粉。气流则由旋风收集器上端回风管吸入鼓风机，整个气流系统是密闭循环的。

在磨室内因被磨物料有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为此通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡，并将多余的气体导入自带脉冲布袋收尘器内，把余气带入的细粉末收集下来，使排空气体净化。

该工序产污节点：雷蒙磨料仓粉尘及多余气流，雷蒙磨、风机等噪声。

⑸成品储存

将雷蒙磨收集的石粉由输送带送至成品区中储存待售。

该工序产污节点：成品皮带落料粉尘。

车辆清洗：车辆出厂前需清洗轮胎，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。

工艺流程及排污节点见图2，污染物排放节点治理措施一览表见表6。

原料

自卸汽车卸料

受料斗

废气

给料机、皮带机

一级鄂破

）

废气、噪声、固废

＜10cm

溜槽

二级锤破

废气、噪声、固废

＜30mm

皮带机

皮带机

一级筛分

废气、噪声、固废

＞30mm

＜20mm

皮带机

皮带机

皮带机

废气、噪声、固废

二级筛分

皮带机

皮带机

＜5mm

雷蒙磨料仓

废气

雷蒙磨

废气、噪声、固废

皮带机

20～30mm

10～20mm

5～10mm

﹤5mm

0.178mm

成品：

废气

图4-1    工艺流程及污染物排放节点图

变更前主要污染情况有废气、废水、噪声、固废。

⑴废气：入料、破碎、筛分、成品皮带落料等产生的粉尘。

⑵废水：主要为车辆出厂时产生的洗车废水。

⑶噪声：本项目产生的噪声按其声源性质的不同可划分成两类：①空气动力性噪声：除尘风机等，其源强为90dB(A)；②机械性噪声：破碎机、筛分机等设备运行过程中产生的机械噪声，其源强为80～85dB(A)。

⑷固废：主要为除尘器收集的除尘灰、沉淀池收集的污泥以及职工生活垃圾。

4.2.2 治理措施

4.2.2.1 废气污染治理措施

⑴废气污染源统计及治理措施见表4-2。

表4-2                废气污染源统计及治理措施一览表

| 污染源 |  | 环保治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料入料 |  | 雾化喷淋装置 | 受料斗上方设4个伞状雾化喷头 |
| 成品皮带落料 |  |  | 皮带最终下料端设15个伞状雾化喷头 |
| 一级破碎 | 入料 |  | 一级破碎入料口设4个伞状雾化喷头 |
|  | 落料 | 除尘设备 | 各产尘点分别设集气罩，通过除尘管道经引风机引至一套脉冲布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放。 |
| 二级破碎 | 入料 |  |  |
|  | 落料 |  |  |
| 两级筛分 | 入料 |  |  |
|  | 落料 |  |  |
| 雷蒙磨料仓入料及落料 |  |  | 配套脉冲布袋除尘器 |
| 雷蒙磨多余气流 |  |  |  |
| 转运皮带 |  | 封闭车间内，封闭钢结构 |  |

⑵环保治理措施及效果分析：

①无组织废气（封闭式厂房及雾化喷淋装置）

项目设计在受料斗上方设4个伞状雾化喷头，一级破碎入料口设4个伞状雾化喷头，产品皮带下料终端设15个伞状雾化喷头。总共设23个雾化喷头（电伴热），各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。厂区内配置专用供水井，安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。同时不存在物料露天装卸、转运情况；受料位于全封闭厂房内；物料转运均位于封闭厂房内；成品装车亦在封闭厂房内。项目无组织粉尘产生量约占产品的0.3‰，合计约9t/a，采取上述措施后，可减少粉尘无组织排放95%以上，无组织粉尘排放量约为0.45t/a。根据估算模式SCREEN3预测可知，颗粒物最大落地浓度为0.006168mg/m3，外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。

②有组织废气（除尘设施）

项目设封闭式厂房，破碎机、筛分机等设备均位于封闭厂房内，整体封闭，并配套除尘设施。

a. 破碎、筛分废气

破碎：设计将一级鄂破落料口、二级锤破入料及落料口分别设置集气罩（集气罩投影面积大于产尘点面积2.5倍以上），集气罩四周采用皮带板与破碎机或下料皮带弹性软封闭处理，有效减少风量损失，设计风量分别为7000m3/h、13000m3/h。

筛分：设计将筛分机（两台）筛体采用钢板全封闭（预留进、落料口），筛面设置集气罩，出料口设封闭导料槽，与皮带受料点连接处设密闭集气罩，通过除尘管路并入除尘系统。设计风量分别为13000m3/h。

上述破碎、筛分产尘点产生的颗粒物均由引风机引至一台脉冲布袋除尘器处理。除尘器处理风量为59000m3/h（14160万m3/a），除尘效率为99%。

根据原环评可知，颗粒物排放浓度为8.54mg/m3，排放量为1.21t/a，排放速率为0.46kg/h，经引风机引至15m高排气筒外排，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。

b. 雷蒙磨料仓及雷蒙磨废气

项目采用的雷蒙磨工作系统为密闭循环气流系统，只是由于磨室内气体蒸发及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入而改变了气流量，为保持气流的平衡，需要将多余的气体导出，设有配套的脉冲布袋收尘器处理该部分气体。

项目设计在雷蒙磨料仓入料及落料处分别设集气罩或收尘管道，将废气引至雷蒙磨配套除尘器处理。配套脉冲布袋收尘器处理风量为22000m3/h（5280万m3/a），除尘效率为99%。

根据原环评可知，颗粒物排放浓度为25mg/m3，排放量为1.32t/a，由15m高排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。

③其它废气

除尘器卸灰：脉冲布袋除尘器储灰斗安装卸灰阀，螺旋出灰机出料，袋装收集，做为副产品出售。

综上，废气对环境影响较小。

4.2.2.2 噪声源强及治理措施

变更前产噪设备主要为破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘风机等，噪声源强为80～90dB(A)。项目将设备均置于封闭车间内，车间为钢混基础墙+彩钢结构，可降噪20 dB(A)，振动设备加装减震基础，可降噪5dB(A)。项目主要噪声源及治理措施见表4-3，噪声源距厂界距离见表4-4。

表4-3                噪声源参数一览表

| 噪声源 | 数量 台(套) | 源强 dB(A) | 发声 特性 | 每天运 行时间 | 治 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 2 | 85 | 连续 | 8h | 封闭车间内，底部加装减震基础，降噪25dB(A) |
| 筛分机 | 2 | 80 | 连续 | 8h | 封闭车间内，底部加装减震基础，降噪25dB(A) |
| 雷蒙磨机 | 1 | 85 | 连续 | 8h | 封闭车间内，底部加装减震基础，降噪25dB(A) |
| 除尘风机 | 2 | 90 | 连续 | 8h | 闭车间内，底部加装减震基础，降噪25dB(A) |

表4-4                噪声源距各厂界距离一览表

| 噪 声 源 | 东厂界（m） | 南厂界（m） | 西厂界（m） | 北厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 40 | 10 | 10 | 11 |
| 筛分机 | 20 | 12 | 30 | 9 |
| 雷蒙磨机 | 16 | 10 | 35 | 11 |
| 除尘风机 | 15 | 10 | 35 | 11 |

经原环评预测可知，各厂界噪声贡献值为44.4～50.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008) 2类区昼间标准限值要求，夜间不生产。评价范围内无环境敏感点，噪声对周围环境影响较小。

4.2.2.3 废水治理措施

变更前项目生产用水为雾化喷淋水，全部蒸发，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；厂区不设食堂、宿舍、洗浴等生活设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏。因此无废水产生及排放。

4.2.2.4 固体废物治理措施

变更前固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、沉淀池收集的污泥以及职工生活垃圾。

脉冲布袋除尘器收集的除尘灰为250.47t/a，袋装收集作为副产品外售；

沉淀池中的污泥，产生量为0.3t/a，定期清理外售制砖；

职工日常生活产生的生活垃圾为1.8t/a，集中收集，由环卫部门定期清运。

综上，固体废物均得到妥善处理，不会对环境产生影响。

4.2.3总量控制指标

根据原环评可知，变更前项目主要污染物总量控制指标为COD 0t/a，NH3-N 0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a。

颗粒物总量控制指标为5.83t/a。

- 4.3变更前环保措施验收内容

项目总投资300万元，其中环保投资56万元，占总投资的9.2%。根据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，为便于主管部门对本项目的环保设施进行竣工验收，提出环保设施“三同时”验收一览表，见表4-5。

表4-5                环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理措施 | 治理对象 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构筑物 | 新建封闭厂房，混凝土地面，钢混基础墙+彩钢结构 |  |  | 1座 | 1050m2 | -- | -- | 20 |
| 废 气 | 一级 鄂破 | 设集气罩，共用一套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物 | 1 | 59000m3/h | 99% | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中颗粒物≤30mg/m3的要求。 | 22 |
|  | 二级 锤破 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 筛分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雷蒙磨 | 筒仓入料、落料口设集气罩或收尘管道，引至雷蒙磨自带脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物 | 1 | 22000m3/h | 99% |  | 1 |
|  | 雷蒙磨料仓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受料斗 | 设雾化喷淋装置，安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。 | 颗粒物 | 1 | - | 95% | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值要求（1.0 mg/m3） | 7 |
|  | 一级破碎入料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品皮带落料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转运 皮带 | 封闭厂房内 | 颗粒物 | -- | -- | -- |  | -- |

续表4-5                环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 |  |  | 治理措施 | 治理对象 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构筑物 | 新建封闭厂房，混凝土地面，钢混基础墙+彩钢结构 |  |  |  | 1座 | 1050m2 | -- | -- | 20 |
| 废水 |  | 运输车辆清洗废水 | 沉淀池 | SS COD | 1 | -- |  | 循环使用，不外排 | 5 |
| 固废 | 一般 固废 |  | 脉冲布袋除尘器收集的除尘灰作为副产品外售； 沉淀池收集的污泥外售制砖。 |  |  |  |  | 不外排 | -- |
|  | 生活 垃圾 |  | 生活垃圾由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理。 |  |  |  |  |  | -- |
| 噪声 |  |  | 生产设备安装在封闭厂房内，振动设备底部加装减震基础。 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 | 1 |
| 总计 |  |  | 占总投资的18.7% |  |  |  |  |  | 56 |

- 4.4 工程“三同时”制度执行情况

⑴废气

设两套脉冲布袋除尘器处理破碎、筛分、雷蒙磨粉尘，废气经处理后各通过一根不低于15m高排气筒排放；设一套雾化喷淋装置。

⑵噪声

主要产噪设备均置于封闭厂房内，选用低噪声设备，振动设备基础加减震垫等。

⑶固废

除尘灰集中收集外售；污泥外售制砖；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

⑷废水

无废水排放。

- 5变更后工艺流程及环境保护措施

- 5.1变更后工艺流程

⑴原料储存、转运

原料白云石（10cm~50cm）进场后由汽车直接卸料至受料斗，由给料机、皮带输送机运至鄂式破碎机进行破碎。原料不在厂区储存。

本工序产污节点：储存、转运、入料等粉尘。

⑵两级破碎

原料经鄂式破碎机（利用两鄂办对物料的挤压和弯曲作用，从而达到破碎石料的目的）进行一级破碎至10cm以下，再通过皮带机输送至锤式破碎机（石料在破碎腔内受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎）进行二级破碎至30mm以下，设两台锤式破碎机，同时运行。

本工序产污节点：破碎粉尘；破碎机运行噪声；除尘灰。

⑶三级筛分

破碎好的石料通过皮带机进入三台振动筛进行三级筛分，一级振筛筛网规格分别为30mm、20mm，二级振筛筛网规格分别为10mm、5mm，三级振筛筛网规格为5mm，其中：

5～10mm、10～20mm、20～30mm的石料分别通过皮带机进入成品区储存待售；

小于5mm石料通过皮带机一部分进入成品区储存，其余进入雷蒙磨受料仓。

大于30mm石渣通过皮带返回至鄂破机重新破碎。

本工序产污节点：筛分粉尘、成品皮带落料粉尘，筛分机运行噪声。

⑷雷蒙磨

小于5mm石料通过皮带机、斗提机输送至雷蒙磨受料仓暂存，之后进入雷蒙磨主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉末被风机气流带走。经分析机（雷蒙磨自带）进行分级，符合细度（80目）的粉末随气流经管道进入旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出即为合格石粉。气流则由旋风收集器上端回风管吸入鼓风机，整个气流系统是密闭循环的。

在磨室内因被磨物料有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为此通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡，并将多余的气体导入自带脉冲布袋收尘器内，把余气带入的细粉末收集下来，使排空气体净化。

该工序产污节点：雷蒙磨料仓粉尘及多余气流，雷蒙磨、风机等噪声。

⑸成品储存

将雷蒙磨收集的石粉由输送带送至成品区储存待售。

该工序产污节点：成品皮带落料粉尘。

车辆清洗：车辆出厂前需清洗轮胎，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。

工艺流程及排污节点见图5-1，污染物排放节点治理措施一览表见表5-1。

原料

自卸汽车卸料

受料斗

废气

给料机、皮带机

一级鄂破

）

废气、噪声、固废

＜10cm

皮带机

二级锤破

废气、噪声、固废

＜30mm

二级锤破

皮带机

皮带机

一级筛分

废气、噪声、固废

＞30mm

皮带机

皮带机

皮带机

废气、噪声、固废

二级筛分

皮带机

废气、噪声、固废

三级筛分

皮带机

皮带机

皮带机、斗提机

＜5mm

雷蒙磨

废气、噪声、固废

雷蒙磨料仓

废气

皮带机

20～30mm

10～20mm

5～10mm

﹤5mm

0.178mm

成品：

废气

图5-1    变更后工艺流程及污染物排放节点图

表5-1        变更后污染物排放节点及治理措施一览表

| 类别 | 序 号 | 污染源 |  | 主要污染因子 | 产生特征 | 排放去向 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 原料入料 |  | 颗粒物 | 连续 | 排入空气 | 受料斗位于封闭厂房内，设雾化喷淋装置 |
|  | 2 | 产品皮带最终落料端 |  | 颗粒物 | 连续 |  | 成品堆存位于封闭厂房内，落料终端设雾化喷淋装置 |
|  | 3 | 一破 | 入料 | 颗粒物 | 连续 |  | 设雾化喷淋装置 |
|  |  |  | 落料 | 颗粒物 | 连续 |  | 设一套脉冲布袋除尘器 |
|  | 4 | 二破入料及落料 |  | 颗粒物 | 连续 |  |  |
|  | 5 | 一筛入料及落料 |  | 颗粒物 | 连续 |  |  |
|  | 6 | 二筛入料及落料 |  | 颗粒物 | 连续 |  |  |
|  | 7 | 三筛入料及落料 |  | 颗粒物 | 连续 |  |  |
|  | 8 | 雷蒙磨料仓入料及落料 |  | 颗粒物 | 连续 |  | 配套脉冲布袋除尘器 |
|  | 9 | 雷蒙磨多余气流 |  | 颗粒物 | 连续 |  |  |
|  | 10 | 物料转运 |  | 颗粒物 | 连续 |  | 厂房内，封闭结构 |
| 废水 | 1 | 出厂车辆清洗废水 |  | SS等 | 连续 | 不外排 | 沉淀池处理后循环使用 |
| 噪声 | 1 | 破碎机 |  | 噪声 | 连续 | 排入环境 | 厂房隔声、基础减震 |
|  | 2 | 筛分机 |  | 噪声 | 连续 |  | 厂房隔声、基础减震 |
|  | 3 | 雷蒙磨 |  | 噪声 | 连续 |  | 厂房隔声、基础减震 |
|  | 4 | 风机 |  | 噪声 | 连续 |  | 基础减震 |
| 固废 | 1 | 脉冲布袋除尘器 |  | 除尘灰 | 连续 | 不外排 | 收集作为副产品出售 |
|  | 2 | 沉淀池 |  | 污泥 | 间断 |  | 定期清理外售制砖 |
|  | 3 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 间断 |  | 环卫部门定期清运 |

- 5.2废气影响变化情况

变更后废气影响主要增加锤破入料及落料粉尘，筛分入料及落料粉尘，废气变化部分主要为破碎、筛分工序，其他无变化，不再赘述。

废气变化部分影响分析：

设计将3台破碎机均置于封闭厂房内，一级鄂破（1台）经振动给料机给料，入料口设喷淋，落料口设集气罩，二级锤破（2台）入料口、落料口均加装集气罩（集气罩投影面积大于产尘点面积2.5倍以上），集气罩四周采用皮带板与破碎机或下料皮带弹性软封闭处理，有效减少风量损失，将破碎阶段各节点产生的含尘废气通过除尘管道引至脉冲布袋除尘装置处理。

设计将3台筛分机均置于封闭厂房内，筛分机主体封闭，入料口设置集气罩，出料口设封闭导料槽，与皮带受料点连接处设密闭集气罩，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理，有效减少风量损失，废气通过除尘管路并入除尘系统。

上述破碎、筛分产尘点产生的颗粒物均由引风机引至一台脉冲布袋除尘器处理。除尘器处理风量为72000m3/h（17280万m3/a），除尘效率为99%。脉冲布袋除尘器正常运行时，各分室均处于正常工作状态，同时向外抽风。清灰时，各室自动顺序离线并处于反吸负压状态，脉冲阀在负压诱导作用下依次喷吹清灰。整个过程控制由PLC自控完成。

根据唐山兴业农业开发有限公司固体排放物再利用项目：原料为废石，通过破碎、筛分工序生产石渣，而本项目原料、生产工艺及产品均与该项目相似，因此具有可类比性。根据该项目竣工环境保护验收申请报告可知，脉冲布袋除尘器排气筒外排废气中颗粒物排放浓度为23.4mg/m3。因此经类比，本项目颗粒物排放浓度约23.4mg/m3。则颗粒物产生浓度约2340mg/m3，产生量为404.35t/a，处理后颗粒物排放浓度为23.4mg/m3，排放量为4.04t/a，经引风机引至15m高排气筒外排，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。

- 5.2噪声影响变化情况

变更后主要噪声源为破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘风机等，噪声源强为80～90dB(A)。项目将设备均置于封闭生产车间内，车间为彩钢结构，可降噪15dB(A)，振动设备加装减震基础，可降噪5dB(A)。主要噪声源及治理措施见表5-2，各噪声源距厂界距离见表5-3。

表5-2                噪声源参数一览表

| 噪声源 | 数量 台(套) | 源强 dB(A) | 发声 特性 | 每天运 行时间 | 治 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 3 | 85 | 连续 | 8h | 封闭厂房内，底部加装减震基础，降噪20dB(A) |
| 筛分机 | 3 | 80 | 连续 | 8h | 封闭厂房内，底部加装减震基础，降噪20dB(A) |
| 雷蒙磨机 | 1 | 85 | 连续 | 8h | 封闭厂房内，底部加装减震基础，降噪20dB(A) |
| 除尘风机 | 2 | 90 | 连续 | 8h | 底部加装减震基础，风机出口安装消声器，降噪10dB(A) |

表5-3               噪声污染源距各厂界距离一览表

| 噪 声 源 | 东墙（m） | 南墙（m） | 西墙（m） | 北墙（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 81 | 60 | 29 | 25 |
| 筛分机 | 57 | 35 | 53 | 50 |
| 雷蒙磨机 | 40 | 38 | 70 | 50 |
| 除尘风机 | 55 | 50 | 55 | 45 |

5.1.1 噪声预测

预测计算只考虑项目声源所在车间围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。本项目工业声源位于室内，可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

⑴室内声源等效室外声源计算

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

LP1=LW+10lgQ4πr2+4R

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1ij

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

LW=LP2(T)+10lgS

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

⑵噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）]

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；N—室外声源个数。

M—等效室外声源个数。

5.1.2预测结果及分析

按照以上预测模式及源强参数，预测计算噪声对四周厂界评价点的噪声预测结果见表5-4。

表5-4             噪声预测结果一览表                单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 48.2 | 0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 49.1 | 0 |  |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 48.4 | 0 |  |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 50.1 | 0 |  |  | 达标 | 达标 |

由表5-4分析可知，变更后项目各厂界噪声贡献值为48.2～50.1dB(A)，各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008) 2类区昼间标准限值要求，夜间不生产。评价范围内无环境敏感点。噪声对周围环境影响较小。

- 5.3 废水影响变化情况

变更前后均无废水排放。

- 5.4 固废影响变化情况

变更后变化部分的固废主要为除尘器收集的除尘灰。

脉冲布袋除尘器产生的除尘灰量约为400.31t/a，采用机械振动清灰，袋装收集暂存在成品区，作副产品外售。

综上，变更部分固废均得到妥善处置，对环境影响较小。

变更后固废产生量为：

除尘灰：530.99t/a；沉淀污泥：0.3t/a；生活垃圾：1.8t/a。

- 6变更前后污染物变化情况

- 6.1变更前后污染物变化情况

变更前后污染物变化情况及见表6-1。

表6-1            变更前后污染物排放情况

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、筛分 | 有组织颗粒物 | 1.21t/a | 5.36t/a | +4.15t/a |
|  | 雷蒙磨料仓、雷蒙磨 | 有组织颗粒物 | 1.32t/a | 1.32t/a | 0 |
|  | 物料转运、储存 | 无组织颗粒物 | 0.45t/a | 0.45t/a | 0 |
| 固废 | 除尘器 | 除尘灰 | 250.47t/a | 530.99t/a | +280.52t/a |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 1.8t/a | 0 |

- 6.2 总量控制指标

根据原环评可知，变更前项目主要污染物总量控制指标为项目污染物排放量：COD 0t/a，NH3-N 0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物2.53t/a。

本项目变更后，排放的主要污染物有为颗粒物，有组织排放量为6.68t/a。根据项目排放的污染物种类和特点，确定本项目的总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx及颗粒物。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，

总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下：

⑴ 计算依据
    颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物30mg/Nm3要求。

⑵计算过程
    变更后项目废气量为22560万m3/a，计算过程如下

颗粒物 总量控制指标=30mg/m3×22560万m3/a×10-9 =6.77t/a
    因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物6.77t/a。

- 7 变更后验收内容

变更后环保设施“三同时”验收一览表见表7-1。

表7-1                变更后环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 |  |  | 治理措施 | 治理对象 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构筑物 | 一座封闭厂房，混凝土地面 |  |  |  | 1座 | 4597m2 | -- | -- | 34 |
| 废 气 | 一级 鄂破 |  | 设集气罩，共用一套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物 | 1 | 72000m3/h | 99% | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中颗粒物≤30mg/m3的要求。 | 22 |
|  | 二级 锤破 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三级 筛分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雷蒙磨 |  | 料仓入料、落料口设集气罩或收尘管道，引至雷蒙磨自带脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物 | 1 | 22000m3/h | 99% |  | 1 |
|  | 雷蒙磨料仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受料斗 |  | 设雾化喷淋装置，安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。 | 颗粒物 | 1 | - | 95% | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值要求（1.0 mg/m3） | 7 |
|  | 一级破碎入料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品皮带落料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转运 皮带 |  | 封闭厂房内 | 颗粒物 | -- | -- | -- |  | -- |
| 废水 |  | 运输车辆清洗废水 | 沉淀池 | SS | 1 | 0.25m3 |  | 全部回收利用，不外排 | 0.5 |
| 固废 | 一般 固废 |  | 脉冲布袋除尘器收集的除尘灰作为副产品外售； 沉淀池收集的污泥外售制砖。 |  |  |  |  | 不外排 | -- |
|  | 生活 垃圾 |  | 生活垃圾由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理。 |  |  |  |  |  | -- |
| 噪声 |  |  | 生产设备安装在封闭厂房内，振动设备底部加装减震基础。 |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 | 1.5 |
| 总计 |  |  | 占总投资的22% |  |  |  |  |  | 66 |

- 8 结论

- 8.1 变更内容总结

在项目建设过程中，由于设计变更，需新增设备，导致项目建设情况发生了变化，主要体现在：

⑴项目占地

原环评中占地面积为1050m2（合1.575亩），变更后新增9.924亩，总占地为7665.86m2（合11.499亩）。

⑵生产设备

原环评中主要设备为1台鄂式破碎机、1台锤式破碎机、2台振动筛、1台雷蒙磨等；变更后：新增1台锤式破碎机、1台振动筛，另外鄂式破碎机、振动筛规格发生变化，其他设备不变。

⑶工艺

原环评生产工艺为：原料两级破碎、两级筛分及雷蒙磨。变更后新增三级筛分，其它工艺不变。

⑷建构筑物及平面布置

变更后主要建筑物为一座生产厂房，厂区平面布置发生变化。

- 8.2 营运期环境治理措施和影响分析结论

①变更产污环节

经分析，项目变更部分的废气污染源主要为破碎粉尘、筛分粉尘；噪声污染源主要新增破碎机、筛分机运行噪声；固体废物主要为除尘器收集的除尘灰。

①废气

设计在一级鄂破落料口、二级锤破入料及落料口、筛分筛面及落料口分别设集气罩管，废气经引风机引至一套脉冲布袋除尘器处理，处理后颗粒物经15m高排气筒排放，外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。措施可行。

②噪声

将破碎机、筛分机等设备置于封闭结构厂房内，振动设备基础减震。采取措施后，经预测，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中）2类标准昼间限值要求，夜间不生产。评价范围内无环境敏感点。噪声对周围环境影响较小。

③废水

无废水排放。

④固废

项目变更后，新增固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，袋装收集做为副产品外售。措施可行。

- 8.3 变更后的总量控制指标

总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物6.77t/a。

- 8.4 结论

综上所述，项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”， 从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。

目  录

1 概述	1

2 建设项目变更情况	2

2.1 变更前工程概况	2

2.2 相关变更情况	2

3 评价执行标准	4

3.1环境质量标准	4

3.2污染物排放标准	4

3.3其他标准	5

4项目变更前工程介绍	6

4.1工程内容及规模	6

4.2变更前工艺流程及环境保护措施	6

4.3变更前环保措施验收内容	12

4.4 工程“三同时”制度执行情况	13

5变更后工艺流程及环境保护措施	14

5.1变更后工艺流程	14

5.2废气影响变化情况	16

5.2噪声影响变化情况	17

5.3 废水影响变化情况	20

5.4 固废影响变化情况	20

6变更前后污染物变化情况	21

6.1变更前后污染物变化情况	21

6.2 总量控制指标	21

7 变更后验收内容	22

8 结论	23

8.1 变更内容总结	23

8.2 营运期环境治理措施和影响分析结论	23

8.3 变更后的总量控制指标	24

8.4 结论	24

滦县鸿旺商贸有限公司

年产3万吨白云石粉农业土壤改良剂项目

变更环境影响补充报告

建设单位：滦县鸿旺商贸有限公司

编制单位：唐山德安科技有限公司

编制时间：2018年4月