《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 1-4#烧结机脱硝加消白、竖炉消白项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余建铭 |  |  | 联 系 人 | 刘强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18603256500 |  | 传 真 |  | 邮政 编码 |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滦县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  | 滦发改备字 [2018]108号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□√□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7722 大气污染治理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 8200 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 61500 | 其中：环保投资(万元) |  | 61500 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 目前东海钢铁烧结机机头烟气均分别采用静电除尘器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘器处理设施；球团焙烧烟气均分别采用静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器净水逆向喷淋净化处理设施，外排烟气中污染物能够满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求。但是现有处理工艺中无脱硝、脱二噁英设施，随着当前环保要求的不断提高，根据《唐山市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》、环境保护部《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)修改单(征求意见稿)及河北省环境保护厅《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（征求意见稿），唐山东海钢铁集团有限公司现有污染治理设施已不能满足即将执行的相关标准要求，为进一步降低烧结机、竖炉废气中污染物浓度，时期能够稳定达标排放，唐山东海钢铁集团有限公司决定投资61500万元建设1-4#烧结机脱硝加消白、1-2#竖炉消白项目。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此唐山东海钢铁集团有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：1-4#烧结机脱硝加消白、1-2#竖炉消白项目 ②建设单位：唐山东海钢铁集团有限公司 ③建设性质：技改 ④建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 ⑤项目占地面积：8200m2 ⑥项目投资：总投资61500万元，其中环保投资61500万元，占总投资的比例为100%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模为：新建1-4#烧结机活性焦（炭）干法脱硫脱硝+袋式除尘器超低排放烟气处理设施4套。对竖炉安装脱硫除尘加消白设施。项目采用活性炭-烟气逆流集成净化（CCMB）技术，该技术利用活性炭同时脱硫脱硝的工程处理技术，处理过程在一个反应器内进行，能够实现脱硫脱硝的处理效果，该工艺可以同时脱除烟气中SO2、NOX，并可以附带脱除二噁英、重金属、尘等其他多种污染物。脱硫是利用活性炭的吸附特性，脱硝是利用活性炭作催化剂，通过氨、NO/NO2发生催化还原反应除去NOX。该技术在脱硫、脱硝的同时可对烟气中的汞、砷、氟化氢、氯化氢、二噁英等有害物质一并脱除。系统同时增加袋式除尘器，实现SO2、NOX、颗粒物等超低排放。竖炉采用脱硫除尘加消白处理工艺。主要消耗能源：电。脱硫脱硝装置占地面积8000平方米，竖炉消白设施占地面积200平方米，总建筑面积7150平方米。 技改项目主要建设内容见表1。 表1 技改项目主要建设内容一览表 序号; 项目; 拆除工程内容; 依托工程内容; 新增工程内容. 1; 1#96m2烧结机机头; 石灰石膏脱硫系统+湿式电除尘器; 保留原三电场静电除尘器; 在原静电除尘器后新增1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1#-4#烧结共用1套副产品制备系统. 2; 2#112m2烧结机机头; 石灰石膏脱硫系统+湿式电除尘器; 保留原四电场静电除尘器; 在原静电除尘器后新增1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 3; 3#210m2烧结机机头; 石灰石膏脱硫系统+湿式电除尘器; 保留原四电场静电除尘器; 在原静电除尘器后新增1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 4; 3#210m2烧结机机头; 石灰石膏脱硫系统+湿式电除尘器; 保留原四电场静电除尘器; 在原静电除尘器后新增1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 5; 1#12m2竖炉焙烧; --; 保留原四电场静电除尘器+石灰石膏脱硫系统; 在原脱硫塔上部增设加热装置，并更换原有脱硫塔塔顶除雾器. 6; 2#12m2竖炉焙烧; --; 保留原四电场静电除尘器+石灰石膏脱硫系统; 更换原有脱硫塔塔顶除雾器，并将烟气引至下方，新建消白装置塔. (3)建设地点及周边关系 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′52.64〞、东经118°37′39.92〞，项目北侧为205国道、西侧为炼铁厂、南侧为炼钢区、东侧为料场。距离项目最近的敏感点为东约490m的后周庄村，其他较近的敏感点为北侧740m处的史家洼村、西1030m处的前何寨村、1300m处的纪庄子村；西南侧1490m处的曹各庄村。拟建项目地理位置见附图1，周边关系见附图2，项目在厂区中的位置见附图3。 (4)劳动定员及工作制度 技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 3.主要生产设备及设施 拟建项目主要生产设备及设施见表2。 表2 拟建项目主要设备及设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 98m2+112m2烧结脱硫脱硝装置. 1; 引风机; 48万m3/h，100℃-130℃，6400Pa，1120KW; 台; 1. 2; 引风机; 72万m3/h，100℃-130℃，6300Pa，1800KW; 台; 1. 3; 电动闸阀; 2米×2.8米; 套; 2. 4; 电动闸阀; 2米×1.8米; 套; 2. 5; 电动蝶阀; DN1800; 台; 1. 6; 电动蝶阀; DN1000; 台; 1. 7; 烟气调温系统; 98和112共用1套; 套; 1. 8; 净化塔本体; 总处理烟气量120万m3/h; 套; 7. 9; 净化塔附属设备; 含长轴卸料器、铸造双阀芯卸料器; 套; 7. 10; 净化塔辅件; 含膨胀节、布料格栅、支座; 套; 7. 11; 稀释风机; 8300m3/h，10000Pa，37KW，一用一备; 台; 2. 12; 电加热器; 150KW; 套; 1. 13; 再生塔本体; 与净化塔匹配; 台; 1. 14; 再生塔附属设备; 长轴卸料器、铸造双阀芯卸料器、膨胀节; 套; 1. 15; 低温换热风机; 57000m3/h，6600Pa，160KW; 台; 1. 16; 高温换热风机; 59000m3/h，8400Pa，200KW; 台; 1. 17; 助燃风机; 4400m3/h，8000Pa，15KW; 台; 2. 18; 热风炉（包括燃气管路及仪表）; 提供热量3400KW; 套; 1. 19; 1#LD链斗机; 37KW，净化塔去再生塔; 台; 1. 20; 2#LD链斗机; 45KW，再生塔去净化塔; 台; 1. 21; 加料斗提机; NE15; 台; 1. 22; 塔顶给料机; PZS800; 套; 2. 23; 振动筛; SFP1041; 台; 1. 24; 卸料器; XG3030; 台; 1. 25; 储料仓; 150m3; 台; 1. 26; 灰罐; 1m3; 台; 1. 27; 气力输灰系统; 仓泵0.5 m3，包括储气罐气力输送控制系统等; 套; 1. 28; 卸灰阀; XG2020; 台; 1. 29; 电动葫芦; CD1 2吨; 台; 2. 30; 再生气净化系统; 含纯二氧化硫295kg/h; 套; 1. 210m2烧结脱硫脱硝装置. 1; 引风机; 165万m3/h，100℃-130℃，7400Pa，4500KW; 台; 2. 2; 电动闸阀; 4米×3.2米; 套; 4. 3; 净化塔本体; 总处理烟气量140万m3/h; 套; 16. 4; 净化塔附属设备; 含长轴卸料器、铸造双阀芯卸料器; 套; 16. 续表2 拟建项目主要设备及设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 5; 净化塔辅件; 含膨胀节、布料格栅、支座; 套; 16. 6; 稀释风机; 11300m3/h，10000Pa，37KW; 台; 4. 7; 电加热器; 210KW; 套; 2. 8; 再生塔本体; 与净化塔匹配; 台; 4. 9; 再生塔附属设备; 长轴卸料器、铸造双阀芯卸料器、膨胀节; 套; 4. 10; 低温换热风机; 91300m3/h，7100Pa，250KW; 台; 2. 11; 高温换热风机; 106200m3/h，7400Pa，315KW; 台; 2. 12; 助燃风机; 6000m3/h，8000Pa，18.5KW; 台; 4. 13; 热风炉（包括燃气管路及仪表）; 提供热量4700KW; 套; 2. 14; 1#LD链斗机; 37KW，净化塔去再生塔; 台; 2. 15; 2#LD链斗机; 45KW，再生塔去净化塔; 台; 2. 16; 加料斗提机; NE15; 台; 2. 17; 塔顶给料机; PZS800; 套; 4. 18; 振动筛; SFP1556; 台; 2. 19; 卸料器; XG3030; 台; 2. 20; 储料仓; 150m3; 台; 2. 21; 灰罐; 1m3; 台; 2. 22; 气力输灰系统; 仓泵0.5 m³，包括储气罐气力输送控制系统等; 套; 2. 23; 卸灰阀; XG2020; 台; 2. 24; 电动葫芦; CD1 2吨; 台; 4. 25; 再生气净化系统; 含纯二氧化硫405kg/h; 套; 2. 脱硫脱硝装置共用设施. 1; 副产物制备系统; 折合SO2年产量14080吨; 套; 1. 2; 液氨蒸发器; 氨气最大产量665kg/h; 套; 2. 3; 烟气调温系统; 2套210共用1套; 套; 1. 竖炉脱白设施. 1; 1#脱硫塔顶部除雾器; 更换原有两层除雾器; 套; 1. 2; 2#脱硫塔顶部除雾器; 更换原有两层除雾器; 套; 1. 3; 2#烟道及支撑; 碳钢衬玻璃鳞片; 套; 1. 4; 2#消白装置塔及直排烟囱; φ5.3m，t=16~8mm，一层喷淋层FRP材质，两层除雾器PP材质，塔壳体碳钢衬玻璃鳞片（2~4mm）; 套; 1. 5; 喷淋循环泵; 900m3/h， 2205材质，一用一备; 台; 2. 6; 蒸汽加热器; 换热管304，冷端2205材质; 台; 2. 7; 冷却塔; 循环水流900m3/h,FRP; 套; 1. 续表2 拟建项目主要设备及设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 8; 碱液池; 20m3，碳钢材质; 台; 1. 9; 碱液池搅拌器; 碳钢材质; 台; 1. 10; 碱液泵; 碳钢材质，一用一备; 台; 2. 4.主要技术指标 主要技术经济指标见表3。 表3 主要技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 61500. 2; 环保投资; 万元; 61500. 3; 占地面积; m2; 8200. 4; 建筑面积; m2; 7150. 5; 组织定员; 人; --; 不新增，现有职工内部调剂. 6; 年操作时间; 小时; 7920. 7; 出口SO2浓度; mg/Nm3; ≤35. 8; 出口NOX浓度; mg/Nm3; ≤50. 9; 出口粉尘浓度; mg/Nm3; ≤5; 布袋除尘器前≤20mg/Nm3. 5.主要原辅料和能源消耗 根据项目性质，项目原辅材料及能源消耗为活性炭、电、水、高炉煤气、压缩空气、蒸汽、氮气、纯碱及液氨，副产品为炭粉、焦亚硫酸钠。原辅材料及能源消耗情况见表4，副产品情况见表5。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 消耗量; - 备注. - 1; 活性炭; t; 3168; 外购. - 2; 液氨; t; 2059; 外购. - 3; 高炉煤气; 万m3/a; 6827.04; 由厂区现有管网提供. - 4; 压缩空气; 万m3/a; 320.55; 由厂区压缩空气管网供给. - 5; 氮气; 万m3/a; 1267.2; 由厂区现有管网提供. - 6; 电; 万kWh/a; 6440.544; 引自现有电网提供. - 7; 蒸汽; t; 59148; 由厂区蒸汽管网供给. - 8; 纯碱; t; 26466; 外购. - 9; - 水; - t; - 87120; - 自备水井. 表5 副产品情况一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 产量. 1; 炭粉; 粒度≤1.2mm，含水量≤5%; t/a; 1694.88. 2; 焦亚硫酸钠; --; t/a; 31204.8. - 6.给排水 （1）给水 本项目用水由厂区现有供水管网提供。新水用量为264m3/d，生产用水主要为设备间接冷却系统补水及副产品制备系统补充水。 项目循环水量为1200m3/d，主要为设备冷却用水。 （2）排水 本项目产生的废水为副产品制备系统含酸废水，产生量为15m3/d，经中和处理后，用于炼铁冲渣系统补充用水。因此，本项目无废水外排环境。 7.公用辅助设施 (1)供配电系统 技改项目用电引自公司现有供电系统。 (2)压缩空气供应 技改项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 (3)高炉煤气供应 技改项目高炉煤气接自厂区原有高炉煤气管网。 (4)氮气供应 技改项目氮气接自厂区原有氮气管网。 (5)蒸汽供应 技改项目蒸汽接自厂区原有蒸汽管网。 8.选址合理性分析 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内，占地面积为：8200m2，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2013）第019号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 9.平面布局合理性分析 技改项目在唐山东海钢铁集团有限公司烧结、球团厂区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 10.产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第八款“钢铁”第11条“烧结烟气脱硫、脱硝、脱二噁英等多功能干法脱除”和第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】108号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.企业概况 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 东海钢铁于2017年9月2日取得了唐山市环境保护局颁发《排污许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 2.原有污染源及治理措施 目前东海钢铁烧结机机头烟气均分别采用静电除尘器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘器处理设施；球团焙烧烟气均分别采用静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器净水逆向喷淋净化处理设施，外排烟气中污染物能够满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求，但是现有处理工艺中无脱硝、脱二噁英设施。 （1）废气 ①烧结机机头烟气 治理措施：1#98m2烧结机机头烟气经烧结机抽风机抽出后送一套双室三电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘进行净化，风量为480000m3/h；2#112m2烧结机机头烟气经烧结机抽风机抽出后送一套双室四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘进行净化，风量为720000m3/h；3#和4#210m2烧结机机头烟气经烧结机抽风机抽出后分别送入一套双室四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+湿式电除尘，风量均为1650000m3/h。 ②焙烧烟气 治理措施：1#、2#12m2竖炉焙烧烟气收集后分别送一套双室四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器净水逆向喷淋净化处理，除尘器风量均为312000m3/h。 根据唐山东海钢铁集团有限公司自动在线监测设备数据2017年污染物排放平均值（此数据为原有除尘、脱硫设施后的排放在线数据）及唐山海之润环境检测有限公司出具的监测报告（海环检综合字（2017）212号），现有污染源排放情况见表6。 表6 现有废气污染源排放情况一览表 序号; 污染源名称; 污染物种类; 治理措施; 外排浓度mg/m3; 执行标准mg/m3; 达标情况. 1; 1#烧结机机头; 烟尘; 三电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫+湿式静电除尘器; 38.3; 40; 达标. SO2; 103.62; 180. NOx; 167.16; 300. 氟化物; 1.74; 4. 铅; 0.09; 0.9. 二恶英类; 0.19; 0.5. 2; 2#烧结机机头; 烟尘; 四电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫+湿式静电除尘器; 37.2; 40; 达标. SO2; 158; 180. NOx; 192.13; 300. 氟化物; 1.93; 4. 铅; 0.08; 0.9. 二恶英类; 0.064; 0.5. 3; 3#烧结机机头; 烟尘; 四电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫+湿式静电除尘器; 37.9; 40; 达标. SO2; 126.11; 180. NOx; 180.22; 300. 氟化物; 1.97; 4. 铅; 0.08; 0.9. 二恶英类; 0.048; 0.5. 4; 4#烧结机机头; 烟尘; 四电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫+湿式静电除尘器; 39.02; 40; 达标. SO2; 124.7; 180. NOx; 176.3; 300. 氟化物; 1.97; 4. 铅; 0.113; 0.9. 二恶英类; 0.010; 0.5. 续表6 现有废气污染源排放情况一览表 序号; 污染源名称; 污染物种类; 治理措施; 外排浓度mg/m3; 执行标准mg/m3; 达标情况. 5; 1#竖炉焙烧; 烟尘; 四电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫; 36.3; 40; 达标. SO2; 24.18; 180. NOx; 8.13; 300. 氟化物; 1.83; 4. 铅; 0.104; 0.9. 二恶英类; 0.019; 0.5. 6; 2#竖炉焙烧; 烟尘; 四电场静电除尘器+石灰-石膏脱硫; 35.2; 40; 达标. SO2; 20.94; 180. NOx; 11.09; 300. 氟化物; 1.60; 4. 铅; 0.119; 0.9. 二恶英类; 0.054; 0.5. 由上表可以看出，现有烧结机头烟气、球团焙烧烟气满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表3特别排放限值要求。 （2）废水 烧结、球团工序生产废水经冷却后循环使用，部分循环系统排污水用于烧结原料混合加湿及造球加湿用水；脱硫系统产生的排污水，经絮凝沉淀处理后，排入公司污水处理站；生活污水经化粪池处理后排入公司污水处理站。 （3）噪声 烧结、球团工序产噪设备采取隔声、基础减振、消声等降噪措施，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准要求。 （4）固废 生产过程中的产生的除尘灰、返矿返回烧结工序配料系统参与配料，脱硫石膏作为建材原料外售，废油送东海钢铁危险废物暂存间，再送有资质单位处理。 3.依托工程 本项目液氨储罐依托唐山荣威管业有限公司液氨站。唐山荣威管业有限公司现有40m3液氨储罐2座，液氨储罐材质为钢，外敷玻璃钢防渗，并建有半径为4m，内高为0.3m，外高为1.2m的地上式围堰。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47 公里，距离天津港136 公里，距离秦皇岛82 公里，距离津唐港76 公里，距离北京260 公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9 公里，南北宽43.8 公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54 万人，土地面积为1028 平方公里。 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′52.64〞、东经118°37′39.92〞，项目北侧为205国道、西侧为炼铁厂、南侧为炼钢区、东侧为料场。距离项目最近的敏感点为东约490m的后周庄村，其他较近的敏感点为北侧740m处的史家洼村、西1030m处的前何寨村、1300m处的纪庄子村；西南侧1490m处的曹各庄村。 - 2.地形地貌 - 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 - 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 - 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 - 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 - 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 - 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 - 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 - 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 - 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。 5.气候气象 - 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表7。 表7气候气象参数一览表 项 目; 单位; 统计结果; 项 目; 单位; 统计结果. 年平均气温; ℃; 11.5; 自计最大风速/风向; m/s/--; 24.0/WNW. 年平均降雨量; mm; 663.9; 定时最大风速/风向; m/s/--; 20.0/W. 年最大降雨量; mm; 879.4; 年平均相对湿度; %; 61. 月最大降雨量; mm; 355.3; 年极端最高温度; ℃; 39.6. 日最大降雨量; mm; 180.0; 年极端最低温度; ℃; -24.6. 年平均风速; m/s; 2.2; 年平均日照时数; h; 2507.3. 6.生物、生态环境 - 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 - 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 - 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境概况 - 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 - 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 - 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 - 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 - 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 - 根据唐山市环境功能区划，技改项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a类区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 根据滦县2016年1-3月份自动站环境空气质量监测结果，SO2日平均浓度为65ug/m3，PM10日平均浓度为126ug/m3，NO2日平均浓度为58ug/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2.地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。且距离项目最近的村庄为项目东约490米处的后周庄村。根据拟建项目性质及周围环境特点，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表8。 表8 环境保护对象及保护目标 环境对象; 保护目标; 相对厂址 方位; 距离 (m); 功能要求; 保护级别. 环境空气; 后周庄村; E; 490; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 史家洼村; N; 740; 居民. 前何寨村; W; 1030; 居民. 纪庄子村; W; 1300; 居民. 曹各庄村; SW; 1490; 居民. 地下水; 项目所在区域; --; --; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848－1993)Ⅲ类标准要求. 声环境; 厂界; --; --; --; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类、4a类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848－1993)Ⅲ类标准。 3.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a标准。 以上标准值见表9。 表9 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 年平均60; ug/Nm3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准. NO2; 年平均50. PM10; 年平均70. 地下水 环境; PH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848－1993)Ⅲ类标准. 总硬度; 450; mg/L. 氯化物; 250. 氟化物; 1.0. 硫酸盐; 250. 声环境; 昼间; 60/70; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类/4a类标准. 夜间; 50/55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：技改工程废气执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》。 2.厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准。施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)（修改单）。 污染物排放标准见表10。建筑施工场界噪声限值见表11。 表10 污染物排放标准及限值 类别; 污染源; 污染物; 单位; 标准值; 备注. 废气; 烧结机头、球团焙烧设备; 颗粒物; mg/m3; 40; 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值. 二氧化硫; mg/m3; 180. 氮氧化物; mg/m3; 300. 政府要求; 颗粒物; mg/m3; 10; 唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》. 二氧化硫; mg/m3; 35. 氮氧化物; mg/m3; 50. 执行标准; 颗粒物; mg/m3; 10; 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》. 二氧化硫; mg/m3; 35. 氮氧化物; mg/m3; 50. 噪声; 等效声级; 昼间：60/70dB(A) 夜间：50/55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准. 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目为脱硫脱硝脱白环保项目，项目建成后，项目颗粒物、SO2、NOx较技改前会有较大幅度的削减。 项目技改前后主要污染物变化情况见表12。 表12 技改工程实施前后排放污染物变化情况一览表 单位 ：t/a 类别; 污染物; 技改前 排放量; 技改后 排放量; 增减量. 废气; 颗粒物; 580.32; 179.83; -400.49. SO2; 1587.28; 559.48; -1027.80. NOx; 2122.41; 712.52; -1409.89. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 固废; 0; 0; 0. 由表12可知，技改工程完成后，本项目颗粒物将减排400.49t/a、SO2减排1027.80t/a，NOx减排1409.89t/a。由此可以看出，技改项目实施后，有利于当地环境空气质量的改善。 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保工程，不新增污染物，无需申请新增排放总量指标。因此本技改项目实施后东海钢铁总量控制指标仍为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.烧结机活性焦脱硝工艺流程简述： 本项目烧结机采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝+袋式除尘器超低排放烟气处理设施。 项目采用活性炭-烟气逆流集成净化（CCMB）技术，该技术利用活性炭同时脱硫脱硝的工程处理技术，处理过程在一个反应器内进行，能够实现脱硫脱硝的处理效果，该工艺可以同时脱除烟气中SO2、NOX，并可以附带脱除二噁英、重金属、尘等其他多种污染物。 活性炭-烟气逆流集成净化（CCMB）系统组成主要包括烟气系统、净化系统、解析系统、活性炭输送系统、液氨蒸发系统、副产物制备系统、供电系统、自动控制与监测系统等。 活性炭脱硫脱硝工艺流程图如下： 图1 活性焦（炭）干法脱硫脱硝工艺流程图 该脱硝技术的工艺流程为：烟气进入吸收塔后与喷入的氨气进行反应，在活性焦的催化作用下氨气将NOX还原为氮气和水，实现脱硝目的，净化后的烟气由增压引风机提供动力排入大气。系统也具有二次脱硫作用，烟气中的SO2被活性焦吸附，吸附饱和的活性焦进入再生塔内加热进行再生，释放出的高浓度SO2混合气体被送入副产品制备系统制成焦亚硫酸钠出售。 活性焦脱硝工艺技术特点： （1）只需要一个系统就可以同时高效除去NOx、SOx、重金属（如Hg、Pb等）和二恶英等，实现了脱除NOx、SOx、重金属、二恶英和粉尘的一体化。能去除湿法难以除去的SO3。 （2）工艺简单、流程流畅、布局紧凑； （3）干式处理工艺，可节省大量水资源，烟囱无明显水汽外排。 （4）活性焦解析热能可利用厂区内高炉煤气燃烧产生的热气； （5）产出的副产品为焦亚硫酸钠，是有效的循环经济方式。 （6）基本无废水的产生，无自产固体废物，因而无二次污染； （7）烟气工艺处理前后无需加热，整体能耗较低，是良好的节能系统； （8）设备腐蚀性弱，设备维护费用较低，运行维护方便，维护成本低。 2.竖炉消白工艺流程简述： 1#竖炉脱硫塔消白烟装置布置在原脱硫塔顶部，2#竖炉脱硫塔消白烟装置从原脱硫塔顶部将烟气引入新建消白装置，在冷凝段内，上行烟气与向下喷淋的循环液液滴逆流接触，进行热交换，烟气得到冷却，冷却至43℃，之后进入加热段，加热温度>78℃，最后通过直排烟囱排放。该工艺极大降低了水汽在烟气中的饱和度，此时的烟气为不饱和高温干态烟气，最终达到白色烟羽完全消除目的。 产污环节： （1）废水：技改工程产生的废水主要为副产品制备系统含酸废水和消白系统冷凝水排污水。 （2）废气：烧结脱硝、竖炉消白处理后的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫； （3）噪声：技改工程产噪声设备主要为风机、泵类、振动筛等，； （4）固废：无项目固废产生。

主要污染工序： 施工期、营运期主要污染工序见表13。 表13项目主要污染工序一览表 建设时期; 污染类别; 污染源; 污染因子; 处理措施及排放去向. 施工期; 废气; 施工场地; 颗粒物; 无组织排放. 废水; 施工人员生活; COD、SS; 利用现有办公区生活设施，不外排. 固废; 建筑施工; 建筑挖方; 土地平整及筑路填方. 施工人员生活; 生活垃圾; 收集送环卫部门处理. 噪声; 施工设备、运输车辆; 噪声; 选用低噪设备、合理安排施工时间. 1#烧结机头; SO2、NOX、颗粒物; 三电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 1#烧结活性炭筛分、转运; 送1#烧结机头布袋除尘器. 2#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 2#烧结活性炭筛分、转运; 送2#烧结机头布袋除尘器. 营运期; 废气; 3#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器. 3#烧结活性炭筛分、转运; 送3#烧结机头布袋除尘器. 4#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置. 4#烧结活性炭筛分、转运; 送4#烧结机头布袋除尘器. 副产品再生尾气; SO2、SO3; 引入3#烧结活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置. 1#球团焙烧; SO2、NOX、颗粒物; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置. 2#球团焙烧; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置. 噪声; 风机、泵类、振动筛; A声级; 厂房隔声、基础减震、风机加装消音器. 废水; 副产品制备系统含酸废水; PH、COD、SS、硫酸盐; 经中和处理后，用于炼铁冲渣.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 38.3mg/m3，47.28t/a 103.62mg/m3，127.93t/a 167.16mg/m3，206.37t/a | 10mg/m3 14.38t/a 35mg/m3 50.33t/a 50mg/m3 71.90t/a |
|  | 1#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送1#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 2#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 37.2mg/m3，82.94t/a 158mg/m3，352.28t/a 192.13mg/m3，428.38t/a | 10mg/m3 25.97t/a 35mg/m3 90.89t/a 50mg/m3 129.84t/a |
|  | 2#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送2#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 3#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 37.9mg/m3，156.42t/a 126.11mg/m3，520.49t/a 180.22mg/m3，743.82t/a | 10mg/m3 48.07t/a 35mg/m3 168.25t/a 50mg/m3 240.35t/a |
|  | 3#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送3#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 4#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 39.02mg/m3，156.46t/a 124.7mg/m3，500.02t/a 176.3mg/m3，706.92t/a | 10mg/m3 46.70t/a 35mg/m3 163.46t/a 50mg/m3 233.51t/a |
|  | 4#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送4#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 副产品再生废气 | SO2 SO3 | 全部返回至3#烧结机头烟气处理系统 |  |
|  | 1#球团焙烧 | 颗粒物 SO2 NOX | 36.3mg/m3，69.22t/a 24.184mg/m3，46.11t/a 8.13mg/m3，15.5t/a | 10mg/m3，22.21t/a 24.184mg/m3，46.11t/a 8.13mg/m3，15.5t/a |
|  | 2#球团焙烧 | 颗粒物 SO2 NOX | 35.2mg/m3，67.996t/a 20.94mg/m3，40.45t/a 11.09mg/m3，21.42t/a | 10mg/m3，22.50t/a 20.94mg/m3，40.45t/a 11.09mg/m3，21.42t/a |
| 水污 染物 | 副产品制备系统含酸废水(15m3/d) | PH SS COD | 1-2 200mg/L 60mg/L | 中和处理后，用于炼铁冲渣补充用水 |
| 固体 废物 | -- | -- | -- | -- |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类、振动筛等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，可确保厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。车辆运输过程中扬尘的大小与路面的清洁程度呈反比、与形式速度成正比。因此，项目施工场地、运输道路应定期清理，保证路面清洁，并洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度（不超过20km/h），规定运输车辆运行轨迹等均可有效控制运输扬尘。另外，粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粒径的大小与沉降速度成平方关系，项目施工期粉尘产生量很少，不会对周边村庄大气环境造成明显影响。为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理15条措施>的通知》（冀建安[2013]23号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》（2013-2017 年），本项目施工期采取如下防治措施： (1)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于 1.8米。 (2)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 (3)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 (4)遇有4级以上大风或重度污染天气时，应停止施工作业。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。 在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。技改项目所需施工人员较少，生活污水产生量较小，利用厂区内现有办公区及厕所，因此施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械的运转噪声和材料等运输交通噪声。施工机械噪声源强在80～90dB(A)之间，交通运输噪声源强在75～80dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间； (3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用； (4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； (5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。 5.拆除工程影响分析 依据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》，本项目拆除工程采取如下防治措施： (1)制定拆除活动污染防治方案； (2)拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。 (3)物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。 (4)对拆除活动产生的建筑垃圾由环卫部门定期清运，统一处置，贮存区域应当采取必要的防渗漏等措施。 (5)防止遗留物料、残留污染物污染土壤。 (6)在拆迁物周围设置围挡，同时采取物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、喷洒抑尘措施。 本项目拆除工程是短暂的，随着拆除工程的结束，拆除工程对环境的影响也将随之消失。 5.施工期环境管理 ①环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。 ②主要职责 (1)贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。 (2)对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。 (3)推广应用施工环境保护先进技术。 (4)组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。 (5)听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 1#烧结机头烟气：1#烧结机机头拟拆除湿法脱硫装置及湿式电除尘器后新建1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+布袋除尘器后，经高烟囱排入大气。 根据技改工程设计参数：1#烧结机头烟气量为：480000m3/h，静电除尘器出口颗粒物浓度极值为80mg/m3，SO2浓度极值为1200mg/m3，NOx浓度极值为370mg/m3，本项目在原有静电除尘器后采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器，设计脱硫效率大于98%，脱硝效率大于85%，布袋除尘器处理效率为99%，并且属于《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则 烧结球团工艺》（征求意见稿）中最佳可行性技术。 本项目烧结机机头采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度小于10mg/m3、SO2排放浓度小于35mg/m3、NOx排放浓度小于50mg/m3。颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》，处理后废气通过62m高烟囱排放。 1#烧结活性炭筛分、转运废气：1#烧结活性炭筛分、转运产生的废气在产尘点设集尘罩，收集后送1#烧结机头布袋除尘器处理。 2#烧结机头烟气：2#烧结机机头拟拆除湿法脱硫装置及湿式电除尘器后新建1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+布袋除尘器后，经高烟囱排入大气。 根据技改工程设计参数：2#烧结机头烟气量为：720000m3/h，静电除尘器出口颗粒物浓度极值为80mg/m3，SO2浓度极值为1200mg/m3，NOx浓度极值为370mg/m3，本项目在原有静电除尘器后采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器，设计脱硫效率大于98%，脱硝效率大于85%，布袋除尘器处理效率为99%，并且属于《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则 烧结球团工艺》（征求意见稿）中最佳可行性技术。 本项目烧结机机头采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度小于10mg/m3、SO2排放浓度小于35mg/m3、NOx排放浓度小于50mg/m3。颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》，处理后废气通过62m高烟囱排放。 2#烧结活性炭筛分、转运废气：2#烧结活性炭筛分、转运产生的废气在产尘点设集尘罩，收集后送2#烧结机头布袋除尘器处理。 3#烧结机头烟气：3#烧结机机头拟拆除湿法脱硫装置及湿式电除尘器后新建1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+布袋除尘器后，经高烟囱排入大气。 根据技改工程设计参数：3#烧结机头烟气量为：1650000m3/h，静电除尘器出口颗粒物浓度极值为80mg/m3，SO2浓度极值为1200mg/m3，NOx浓度极值为370mg/m3，本项目在原有静电除尘器后采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器，设计脱硫效率大于98%，脱硝效率大于85%，布袋除尘器处理效率为99%，并且属于《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则 烧结球团工艺》（征求意见稿）中最佳可行性技术。 本项目烧结机机头采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度小于10mg/m3、SO2排放浓度小于35mg/m3、NOx排放浓度小于50mg/m3。颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》，处理后废气通过65m高烟囱排放。 3#烧结活性炭筛分、转运废气：3#烧结活性炭筛分、转运产生的废气在产尘点设集尘罩，收集后送3#烧结机头布袋除尘器处理。 4#烧结机头烟气：4#烧结机机头拟拆除湿法脱硫装置及湿式电除尘器后新建1套活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+布袋除尘器后，经高烟囱排入大气。 根据技改工程设计参数：4#烧结机头烟气量为：1650000m3/h，静电除尘器出口颗粒物浓度极值为80mg/m3，SO2浓度极值为1200mg/m3，NOx浓度极值为370mg/m3，本项目在原有静电除尘器后采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器，设计脱硫效率大于98%，脱硝效率大于85%，布袋除尘器处理效率为99%，并且属于《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则 烧结球团工艺》（征求意见稿）中最佳可行性技术。 本项目烧结机机头采用活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度小于10mg/m3、SO2排放浓度小于35mg/m3、NOx排放浓度小于50mg/m3。颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》，处理后废气通过66.5m高烟囱排放。 4#烧结活性炭筛分、转运废气：4#烧结活性炭筛分、转运产生的废气在产尘点设集尘罩，收集后送4#烧结机头布袋除尘器处理。 副产品再生尾气：副产品系统产生的尾气全部返回至3#烧结机头烟气净化处理系统进行处理，因此副产品再生尾气外排。 1#竖炉焙烧烟气：1#竖炉焙烧烟气采用四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置处理后经高烟囱排放。 根据在线监测数据（此数据为原有除尘、脱硫、除雾设施后的排放在线数据）：1#竖炉颗粒物浓度为36.3mg/m3，SO2浓度为24.18mg/m3，NOx浓度为8.13mg/m3，本项目在更换除雾器并新增消白设施后，颗粒物去除效率大于80%，外排废气中污染物浓度颗粒物小于 10mg/m3，SO2 及NOX 排放浓度不变。 技改完成后，颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》。 2#竖炉焙烧烟气：2#竖炉焙烧烟气采用四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置处理后经高烟囱排放。 根据在线监测数据（此数据为原有除尘、脱硫、除雾设施后的排放在线数据）：1#竖炉颗粒物浓度为35.2mg/m3，SO2浓度为20.94mg/m3，NOx浓度为11.09mg/m3，本项目在更换除雾器并新增消白设施后，颗粒物去除效率大于80%，外排废气中污染物浓度颗粒物小于 10mg/m3，SO2 及NOX 排放浓度不变。 技改完成后，颗粒物、SO2和NOx排放均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》。 技改工程实施前后污染物变化情况：根据唐山东海钢铁集团有限公司自动在线监测设备数据2017年污染物排放平均值（此数据为原有除尘、脱硫设施后的排放在线数据）可知，本项目烧结车间排放污染物清单： 表14 原有除尘、脱硫设施后烧结、竖炉的排放污染物清单 污染源名称（m3/h）; 烟气量(m3/h); 颗粒物; SO2; NOX. 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 1#烧结机机头; 181554.6; 38.3; 47.28; 103.619; 127.93; 167.16; 206.37. 2#烧结机机头; 327887.9; 37.2; 82.94; 158; 352.28; 192.13; 428.38. 3#烧结机机头; 606953.17; 37.9; 156.42; 126.11; 520.49; 180.22; 743.82. 4#烧结机机头; 589672; 39.02; 156.46; 124.7; 500.02; 176.3; 706.92. 1#竖炉; 280443.5; 36.3; 69.22; 24.18; 46.11; 8.13; 15.5. 2#竖炉; 284074.2; 35.2; 67.996; 20.94; 40.45; 11.09; 21.42. 根据上表可知项目的污染物排放情况可知，本项目的废气排放量如下表。 表15 本项目废气排放量一栏表 烟气量（m3/h）; 污染源; 颗粒物; SO2; NOx. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 181554.6; 1#烧结机 机头; 10; 14.38; 35; 50.33; 50; 71.90. 327887.9; 2#烧结机 机头; 10; 25.97; 35; 90.89; 50; 129.84. 606953.17; 3#烧结机 机头; 10; 48.07; 35; 168.25; 50; 240.35. 589672; 4#烧结机 机头; 10; 46.70; 35; 163.46; 50; 233.51. 280443.5; 1#竖炉; 10; 22.21; 24.18; 46.11; 8.13; 15.5. 284074.2; 2#竖炉; 10; 22.50; 20.94; 40.45; 11.09; 21.42. 经计算，本项目颗粒物、SO2、NOX预测排放量分别为：179.83t/a、559.48t/a、712.52t/a。本项目经脱硝、消白工序后颗粒物、SO2、NOX减排量分别为400.94t/a、1027.80t/a、1409.89t/a。技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 2.声环境影响分析 技改项目产噪设备主要为风机、泵类、振动筛等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 3.水环境影响分析 技改项目产生的废水主要为副产品制备系统含酸废水，产生量为15m3/d，含酸废水经中和处理后用于炼铁冲渣补充用水，不外排。技改项目无废水外排环境。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 4.固体废物 本项目脱硝处理设备运行过程中不产生固体废弃物。 5.总量控制 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保工程，不新增污染物，无需申请新增排放总量指标。因此本技改项目实施后东海钢铁总量控制指标仍为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 技改工程完成后，本项目颗粒物、SO2、NOX减排量分别为400.94t/a、1027.80t/a、1409.89t/a。 6.环境管理及监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理工作由安全环保部门负责，主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、平面图和给排水管网图等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c监测点位、监测项目、监测频次见表16。 表16 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 项目; 监测频次. 有组织废气; 处理设施排气筒; 颗粒物、SO2、NO2; 4次/年. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 等效连续A声级; 4次/年. 7.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 8.污染物排放清单 项目污染物排放清单见表17。 表17 污染物排放清单 污染源; 污染物; 环保措施; 排污口信息; 执行标准. 环保设施; 数量; 排放参数; 排气筒编号; 排气筒高度（m）; 内径（m）. 废气; 1#烧结机机头烟气; 颗粒物SO2 NOX; 三电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1; 48 万m3/h; 1#; 62; 3; 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》. 2#烧结机机头烟气; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1; 72 万m3/h; 2#; 62; 3.8. 3#烧结机机头烟气; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1; 165 万m3/h; 3#; 65; 5.6. 4#烧结机机头烟气; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1; 165 万m3/h; 4#; 66.5; 6.5. 1#球团焙烧; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置; 1; 31.2 万m3/h; 5#; 48; 3. 2#球团焙烧; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置; 1; 31.2 万m3/h; 6#; 51; 2.8. 噪声; 厂界噪声; Leq; 工程选取低噪声设备，并采用基础减震，厂房隔声措施，风机加装消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 2类、4类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 三电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》 |
|  | 1#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送1#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 2#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器 |  |
|  | 2#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送2#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 3#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器 |  |
|  | 3#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送3#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 4#烧结机头 | 颗粒物 SO2 NOX | 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置 |  |
|  | 4#烧结活性炭筛分、转运 | 颗粒物 | 送4#烧结机头布袋除尘器 |  |
|  | 副产品再生废气 | SO2 SO3 | 引入3#烧结活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置 |  |
|  | 1#球团焙烧 | 颗粒物 SO2 NOX | 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置 |  |
|  | 2#球团焙烧 | 颗粒物 SO2 NOX | 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置 |  |
| 水污 染物 | 副产品制备系统含酸废水(15m3/d) | PH SS COD | 中和 | 用于炼铁冲渣 |
| 固体 废物 | -- | -- | -- | -- |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类、振动筛等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：1-4#烧结机脱硝加消白、1-2#竖炉消白项目 建设性质：技改 建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 项目占地面积：8200m2 劳动定员及工作制度：技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 项目投资和环保投资：总投资61500万元，其中环保投资61500万元，占总投资的比例为100%。 (2)项目选址 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。拟建项目中心地理坐标为北纬39°44′52.64〞、东经118°37′39.92〞，项目北侧为205国道、西侧为炼铁厂、南侧为炼钢区、东侧为料场。距离项目最近的敏感点为东约490m的后周庄村，其他较近的敏感点为北侧740m处的史家洼村、西1030m处的前何寨村、1300m处的纪庄子村；西南侧1490m处的曹各庄村。 (3)建设内容 项目主要建设内容为：新建1-4#烧结机活性焦（炭）干法脱硫脱硝+袋式除尘器超低排放烟气处理设施4套。对竖炉安装脱硫除尘加消白设施。项目采用活性炭-烟气逆流集成净化（CCMB）技术，该技术利用活性炭同时脱硫脱硝的工程处理技术，处理过程在一个反应器内进行，能够实现脱硫脱硝的处理效果，该工艺可以同时脱除烟气中SO2、NOX，并可以附带脱除二噁英、重金属、尘等其他多种污染物。脱硫是利用活性炭的吸附特性，脱硝是利用活性炭作催化剂，通过氨、NO/NO2发生催化还原反应除去NOX。该技术在脱硫、脱硝的同时可对烟气中的汞、砷、氟化氢、氯化氢、二噁英等有害物质一并脱除。系统同时增加袋式除尘器，实现SO2、NOX、颗粒物等超低排放。竖炉采用脱硫除尘加消白处理工艺。主要消耗能源：电。脱硫脱硝装置占地面积8000平方米，竖炉消白设施占地面积200平方米，总建筑面积7150平方米。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据滦县2016年1-3月份自动站环境空气质量监测结果，SO2日平均浓度为65ug/m3，PM10日平均浓度为126ug/m3，NO2日平均浓度为58ug/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 (2)地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3选址可行性分析 拟建项目位于唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司已取得土地使用证。根据土地使用证，项目用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 1.4环境影响评价结论 (1)大气环境 本项目1#烧结机机头、2#烧结机机头、3#烧结机机头、4#烧结机机头、1#竖炉、2#竖炉的颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》。不会对周围环境造成明显影响。 (2)水环境 本项目产生的酸性废水经中和处理后，用于炼铁冲渣补充用水，无废水外排环境。因此，不会对水环境质量产生影响。 (3)声环境 技改项目产噪设备主要为风机、泵类、振动筛等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目200m范围内无声环境敏感点，项目噪声对周围声环境影响不大。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第八款“钢铁”第11条“烧结烟气脱硫、脱硝、脱二噁英等多功能干法脱除”和第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2018】108号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 由于本项目为环保工程，不新增污染物，无需申请新增排放总量指标。因此本技改项目实施后东海钢铁总量控制指标仍为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 技改工程完成后，本项目颗粒物、SO2、NOX减排量分别为400.94t/a、1027.80t/a、1409.89t/a。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；技改项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物; 环保设施/措施; 数量 （台/套）; 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 1; 1#烧结机头; 颗粒物 SO2 NOX; 三电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1; 10mg/m3 35mg/m3 50mg/m3; 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表3中大气污染物特别排放限值和唐山市人民政府《2018年重点企业大气污染治理任务有关工作要求》; 61500. 2; 2#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1. 3; 3#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1. 4; 4#烧结机头; 四电场静电除尘器+活性焦(炭)干法脱硫脱硝装置+袋式除尘器; 1. 5; 1#球团焙烧; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置; 1. 6; 2#球团焙烧; 四电场静电除尘器+石灰石膏法脱硫+除雾器+消白装置; 1. 噪声; 7; 风机、泵类、振动筛; 噪声; 采取选用低噪声设备，风机加装消声器，振动设备加装减震措施等隔声降噪措施; --; 昼间：60/70dB (A) 夜间：50/55dB(A); GB12348-2008 2类、4类标准. 废水; 8; 酸性废水; PH、COD、 SS; 中和处理后，用于炼铁冲渣补充用水; 不外排. 合计; --; --; --; --; --; --; 61500.

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日