建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项 目 名 称：      年产10万根电杆项目

建设单位(盖章):      滦县滦丰电力器材有限公司

编制日期： 2018 年6月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万根电杆项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县滦丰电力器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵铁江 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 姜学忠 |  |  |
| 通讯地址 | 滦县古城办事处建国东路76号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13933435918 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 滦县古城办事处建国东路76号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 补办 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13772.79 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中:环保投资 (万元) |  |  | 5 |  | 环保投资 占总投资比例% |  |  |  | 5 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1项目背景 随着我国国民经济快速持续发展，尤其是随着农村电网改造升级工程的实施，市场上对水泥电杆的需求量不断增加，水泥混凝土电杆即用混凝土与钢筋或钢丝制成的电杆，有普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆两种，广泛被应用于电力行业。发展前景良好，市场潜力巨大。 2004年6月16日赵铁江与滦县滦州镇政府签署《滦县滦州镇电杆厂资产买卖合同》，取得了滦县滦州镇电杆厂的所有权。于2008年注册滦县滦丰电力器材有限公司，法定代表人为赵铁江。因原滦县滦州镇电杆厂未履行环保手续，现补办环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县滦丰电力器材有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1基本情况 项目名称：年产10万根电杆项目 建设单位：滦县滦丰电力器材有限公司 建设性质：补办 工程投资：总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资比例5%。 建设地点：滦县古城办事处建国东路76号 劳动定员：定员13人，每天1班，每班8小时，年工作时间300天。 2.2建设内容及规模 建设内容及规模主要为：总占地面积13772.79m2，总建筑面积1300m2，其中包括全封闭厂房、原料库房、办公用房等，主要生产设备有1台搅拌机、配料斗、离心机、水泥罐等设备，配套建设环保设施、地面硬化及供水、供电等设施，年生产电杆10万根。 2.3建设地点及周边关系 本项目位于滦县古城办事处建国东路76号，中心坐标为118°45'7.0416"E，39°45'18.27"N。本项目东侧和西侧为破产企业，南侧为耕地，北侧为179乡道。距本项目厂界最近的村庄为项目东侧210m处的老站村，西侧220m的东风村，东北侧300m的郑家场村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2.4土地利用及平面布置 ①土地利用 本项目位于滦县古城办事处建国东路76号，总占地面积13772.79m2，依据滦县国土资源局颁发的土地使用证（见附件），本项目用地为工业用地，依据滦县古城街道办事处出具的证明，本项目符合发展规划（见附件）。 ②平面布置 本项目平面布置为：办公区位于厂区北部，生产车间及料库位于厂区西南部。厂区平面布置见附图2。 2.5产品方案 主要产品方案见表1。 表1 主要产品方案表 产品; 规格; 单位; 规模; 备注. 电杆; 长7.5-18m，稍径150-190cm; 根; 10万; 根据客户要求调整尺寸. 2.6原辅材料及能源 本项目主要原辅材料及能源使用情况见表2。 表2 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水泥; t/a; 5000; 罐装、外购. 2; 石料; t/a; 60000; 外购. 3; 沙子; t/a; 30000; 外购. 4; 钢筋; t/a; 10000; 外购. 5; 电; 万kwh/a; 12; 当地电网. 6; 水; 万t/a; 10; 自备水井. 2.7主要生产设备 及建构筑物 本项目主要设备见表3，主要建构筑物见表4。 表3 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号、类型; 单位; 数量. 1; 配料斗; 台; 1. 2; 搅拌机; JZC350; 台; 1. 3; 水泥筒仓; 容量为100吨; 个; 1. 4; 离心机; 台; 1. 5; 天车; 台; 2. 6; 小推车; 辆; 4. 7; 电杆模具; 7.5m; 套; 12. 8; 电杆模具; 8m; 套; 4. 9; 电杆模具; 12m; 套; 4. 10; 电杆模具; 15m; 套; 2. 11; 电杆模具; 18m; 套; 1. 12; 电杆模具; 大10m; 套; 6. 13; 电杆模具; 小10m; 套; 10. 14; 布袋除尘器; 5000m3/h; 台; 1. 表4 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积; 结构. 1; 生产车间; 850m2; 砖混+钢结构+彩钢. 2; 原料库; 450m2; 砖混+钢结构+彩钢. 3; 办公楼; 600m2; 砖混+钢结构结构. 2.8供电、供热 (1)供配电系统 本项目用电接自当地电网，年耗电量约12万kwh/a。 (2)采暖系统 本项目生产车间不设采暖设备，办公室冬季采暖采用空调和电暖气。 2.9给排水 本项目总用水量107.86t/d，其中新水用量106.26t/d，回用水量为1.6t/d。 （1）给水 生产用水：项目生产用水主要为原料搅拌用水和产品养护用水，其中原料搅拌用水量为84.6t/d（25380t/a），其中新水用量为83t/d，沉淀池回用水量为1.6t/d。产品养护用水量为21t/d（6300t/a），原料搅拌用水全部进入产品后蒸发，产品养护用水全部自然蒸发。 搅拌罐清洗用水：项目设有一台搅拌罐用于混凝土充分搅拌，其在暂时停止生产是必须冲洗干净。搅拌罐平均每2天冲洗一次，每次冲洗水按2t/d计，搅拌罐冲洗水使用量为600t/a。 生活用水：本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗化粪池，职工生活用水参照《河北省用水定额（DB13/T1611-2016）》计算，按每人每天20L/人·天计，本项目员工13人，则日用水量为0.26t/d（78t/a）。 - 排水 本项目搅拌罐冲洗废水排放系数按0.8计算，其废水排放量为1.6t/d，废水经砂水分离器+沉淀池处理后回用，无生产废水外排；少量职工生活废水排放系数按0.8计算，废水排放量为0.208t/d，进入化粪池，定期清掏肥田。 项目水平衡图见图1。 搅拌罐冲洗 新水106.26 2 职工盥洗 损耗0.4 0.26 损耗0.052 化粪池 0.208 原料养护 损耗21 21 原料搅拌 损耗84.6 83 沉淀池 1.6 图1 水平衡图 单位：t/d 2.9本项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目不存在原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 本项目位于滦县古城办事处建国东路76号，中心坐标为118°45'7.04"E，39°45'18.27"N，项目东侧和西侧为破产企业，南侧为耕地，北侧为179乡道。距本项目厂界最近的村庄为项目西侧220m的东风村，东北侧300m的郑家场村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 (2)水文地质 项目区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 4气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表5。 表5 气候气象参数一览表 项 目; 单位; 统计结果; 项 目; 单位; 统计结果. 年平均气温; ℃; 11.5; 自计最大风速/风向; m/s/--; 24.0/WNW. 年平均降雨量; mm; 663.9; 定时最大风速/风向; m/s/--; 20.0/W. 年最大降雨量; mm; 879.4; 年平均相对湿度; %; 61. 月最大降雨量; mm; 355.3; 年极端最高温度; ℃; 39.6. 日最大降雨量; mm; 180.0; 年极端最低温度; ℃; -24.6. 年平均风速; m/s; 2.2; 年平均日照时数; h; 2507.3. 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会经济概况 滦县处于华北与东北连接地带，为交通要地。全县面积1026.35km2，辖12个乡镇，22个居民委员会，504个村民委员会。2007年总人口54.74万人。 同时，滦县是冀东地区重要经济活动中心。近年来的经济发展势头强劲，已形成以水泥、化工、建材、食品、包装为主要门类的工业体系。全县现有耕地面积104.63万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。且常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。 滦县具有悠久的文化历史，早在辽代就建有寺庙、古塔，如夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，是京东一带有名的名胜风景区。 滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 2007年全县生产总值为148.49亿元，人均总产值达到27214元，工农业生产总值完成99.85亿元，其中，工业生产总值完成78.01亿元，农业生产总值完成21.84亿元。 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7 所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 - 2.环境功能区划 - 根据唐山市环境功能区域，本项目厂址所在区域环境空气质量功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，执行GB3095-2012二级标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类、4a类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2.地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。 3.声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界及周边村庄为声环境保护目标，确定环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 保护目标; 相对厂址方位; 到厂界距离*(m); 功能要求; 保护级别. 环境 空气; 老站村; E; 210; 居住区; 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 东风村; W; 220; 办公区. 郑家场村; NE; 300; 居住区. 地下水; 项目所在区域; —; —; —; 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; —; —; —; 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类、4a类标准. 备注：*为距保护对象的最近距离

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 3.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行2类、4a类标准。 以上标准值见表7。 表7 环境质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 24小时平均：150; µg/Nm3; 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准. 1小时平均：500. NO2; 24小时平均：80. 1小时平均：200. PM10; 年平均：70. 24小时平均：150. PM2.5; 年平均：35. 24小时平均：75. TSP; 年平均：200. 24小时平均：300. 地下水; pH; 6.5-8.5; --; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; ≤3.0; mg/L. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氨氮; ≤0.2. 声环境; 昼间/夜间; 60/50 70/55; dB(A); 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类、4a类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值；无组织排放的粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物的排放限值要求。 2.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类、4类标准（昼间），夜间不生产。 3.固体废物处置：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中贮存和处置规范的要求。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表8。施工场界环境噪声排放限值见表9。 表8 污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 水泥仓、搅拌机; 颗粒物; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值. 无组织排放; 颗粒物; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值. 噪声; 等效声级; 昼间：60/70; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），东、西、南厂界执行2类，北厂界执行4类. 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产不涉及废水排放，COD、氨氮、总氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx、挥发性有机物的产生及排放。 颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 则颗粒物排放总量：2400h×5000m³/h×10mg/m3×10-9=0.12t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、SO2 0/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物 0.12t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1营运期 营运期电杆生产工艺流程及排污节点见图1。 水泥罐车 石料、沙子 水泥筒仓 封闭料库 螺旋输送机 电杆模具 编笼 离心机 脱模 噪声 废气、噪声 钢筋 粉尘、噪声、固废 搅拌机 噪声 水 配料斗 自然养护 待售 张拉 噪声 图1 电杆生产工艺流程及排污节点图 电杆生产工序流程简介： - 原料贮存 - 外购石料、砂子由汽车运输入厂，卸于封闭原料库房内分区存放。水泥由水泥罐车运输进厂，通过气力输送至水泥仓贮存。 - 搅拌 - 将外购水泥通过螺旋输送机输送至地泵上的配料斗内，石料，砂子（细骨料：质地坚硬的中粗砂，其细度模数宜为2.3~3.2，含泥量不得大于2%；粗骨料：卵石或碎石，含泥量小于1%，石子最大粒径不大于1/2壁厚或钢筋最小间距的3/4）按一定比例人工铲入配料斗。 - 将配料斗内的原料加入混凝土搅拌机内，按一定比例加入水，对混凝土进行充分均匀的搅拌，掺和料添加完后，搅拌时间应该延长至少35秒左右 。预应力混凝土电杆的混凝土强度等级不宜低于C50。 - 编笼 - 项目所用钢筋为外购成品，钢筋笼主筋接头要错开，每一截面上接头数量不超过50%，按设计要求的钢筋位置布置好箍筋，箍筋与主筋连接缠绕紧密。加强筋设于主筋内侧，第一道加强筋布置在桩顶处，最下一道设于钢筋底面以上10cm，中间部分自上而下每2m设一道，零数可在最下二段平均分配，但不得大于2.5m。 - 张拉 - 当电杆受力弯曲时，杆柱的截面一侧受压另一侧受拉，虽然拉力主要由钢筋承受，混凝土同钢筋一起伸长，但混凝土因受拉而可能出现裂缝，裂缝较宽时会进水而使钢筋锈蚀，防止裂缝的最好的方法是在杆柱浇注前将钢筋预拉，使混凝土在承载前就承受‘预压应力’，当电杆承受拉时受拉区的混凝土由于有‘预压应力’而不致裂缝，这种电杆称为预应力钢筋混凝土电杆。 - 这样的电杆比普通钢筋混凝土电杆可节约钢材40%左右，同时水泥用量也减少，电杆质量减轻，壁厚也相应减少，抗裂性能好，能延长电杆的使用寿命。 - 项目利用张拉千斤顶对钢筋进行张拉。张拉机头中心应对准钢模轴心后才能开始张拉，最大张拉控制力值不应大于GB50010的要求。张拉值与设计张拉值的偏差应在1%~4%之间。张拉后，张拉盘，挂筋板，法兰盘的倾斜不应超过2毫米，张拉盘的描固点不应少于俩处，张拉后不应出现断筋现象。 （4）装模 1、水泥电杆的钢模在使用前，应对其进行充分的清理，合口螺栓及定位销应齐全且完整。 2、装模时，钢筋骨架应轻轻放入模具，钢筋骨架应放置在设计的位置，不应有扭曲，对与主筋、螺旋筋、架立圈等位置进行检查并矫正。 3、装模完成后，需要往模具中灌入配料，此时的模具温度不应超过46度，布料应连续，不要间断，否则会影响整根电杆的质量，对等径电杆，在距两端0.5米内应适当减少布料或者不灌入混凝土。 4、布料完成后，应对上下钢模合缝处进行清理，并加上防漏浆垫条方可进行合模，在确认无封口时，方可加紧紧固合口螺栓。 （5）离心 将达到强度要求的混凝土注入装有钢筋笼的水泥干模具中，利用天车吊送至离心成型机离心。离心转速分慢、中、快三级。具体的慢、中、快速离心时间可根据离心机的速度、混凝土分布均匀程度和脱水密实情况，通过理论计算与实际试验而确定。 - （6）脱模 - 离心合格后，将电杆在模具中静置16-24h，然后脱模，清模。脱模后找出预埋件，打通预留孔。项目使用的模具为成品钢模，脱模后可直接用于下一批次产品生产。 - （7）自然养护 - 脱模后的电杆在生产车间内堆放，每天定时洒水养护，养护7天左右可外售。 - （8）出厂销售 - 对电杆进行合格检验，合格产品出厂销售。

运营期主要污染工序： ⑴ 废水 项目原料搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部自然蒸发，搅拌罐产生的冲洗废水经砂水分离器和沉淀池处理后废水回用，项目无生产废水外排。 少量职工生活污水排入化粪池，定期清掏肥田。 ⑵ 废气 本项目水泥仓顶呼吸孔、配料斗配料、搅拌机入料搅拌生产过程中产生颗粒物，采取在产尘点设集气罩将废气收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 本项目的原料（除水泥外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于封闭厂房内存放，原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内。 ⑶ 噪声 本项目的噪声源主要为搅拌机、离心机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 ⑷ 固废 搅拌机每天停工时排放的混合料、除尘器的除尘灰，全部作为原料回用；淘汰的残次产品敲碎后返回工序利用；职工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库房 | 颗粒物 | 0.02kg/h 0.072t/a | 0.02kg/h 0.072t/a |
|  | 水泥仓顶呼吸孔、配料斗配料、搅拌机入料搅拌，1#排气筒 (1200万m3/a) | 颗粒物 | 4500mg/m3 162t/a | 4.5mg/m3 0.162t/a |
| 水污染物 | 职工生活废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | -- | 化粪池，定期清掏 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 53.946t/a | 回用生产 |
|  | 搅拌 | 混合料 | 6t/a | 回用生产 |
|  | 检验 | 残次品 | 5t/a | 回收利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.95t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、离心机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 |  |  |  |
| 其他 | 对化粪池进行防渗处理。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 ①有组织排放粉尘 本项目水泥仓顶呼吸孔、配料斗配料、搅拌机入料搅拌生产过程中产生颗粒物，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送1#脉冲布袋除尘器进行处理，处理风量5000m3/h，处理后废气通过15m高排气筒排放。水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门。类比同类项目可知，脉冲布袋除尘器除尘效率99.9%，处理前废气中颗粒物浓度为4500mg/m3，则处理后废气中粉尘浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.045kg/h，达标排放。 ②无组织排放粉尘 本项目的原料（除水泥外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于封闭厂房内存放，原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内进行。采取以上措施后，根据储料量，经估算，料库颗粒物无组织排放量为0.02kg/h，产生量较小，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ③大气环境防护距离估算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2－2008)中对大气环境防护距离的定义，通过采用推荐模式中大气环境防护距离估算模式进行计算，可知，无组织排放源未出现超标点，不需设置大气环境防护距离。 ④卫生防护距离计算 卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的的计算模式进行计算，具体如下： QcCm=1A(BLc+0.258r2)0.50LD 式中：Cm──Cm为GB3095规定的二级标准小时平均浓度限值，该标准只规定日平均容许浓度限值的大气污染物，一般可取其日平均容许浓度限值的三倍； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T13201-91的表5中选取； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算结果见表10。 表10卫生防护距离计算结果一览表 面源参数; 标准（mg/m3）; 源强（t/a）; 排放面积（m2）; 平均风速（m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算值（m）. A; B; C; D. 原料库; 0.9; 0.02; 450; 2.2; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.365. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的有关规定，卫生防护距离不足100m时级差按50m计算，因此确定本项目卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离内无环境保护目标。 因此，本项目的实施不会对周围环境空气质量产生明显影响。 2 水环境影响分析 本项目搅拌罐冲洗废水经砂水分离器+沉淀池处理后循环使用，不外排；职工生活污水进入化粪池，定期清掏肥田。采用防渗化粪池，基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 因此，本项目的实施不会对水环境产生明显影响。 3 噪声影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 计算总声压级 ①计算拟建工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 建立坐标系，确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。拟建工程对预测点T时段内噪声贡献值LAeq贡(等效连续A声级)： ②预测点的噪声预测值 (2)噪声源参数的确定 项目噪声源主要有搅拌机、风机、离心机等产噪设备，噪声值在65～85dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围声环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表11，主要生产设备到各厂界的距离见表12。 表11 项目噪声源源强及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 声级 （dB(A)）; 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 搅拌机; 1; 85; 厂房隔声+基础减振; 降噪20dB(A). 2; 离心机; 1; 85; 厂房隔声+基础减振; 降噪20dB(A). 3; 风机; 1; 65; 厂房隔声+基础减振; 降噪20dB(A). 表12 主要生产设备到各厂界的距离 位置; 到厂界的最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 搅拌机; 95; 59; 73; 36. 离心机; 128; 70; 48; 25. 风机; 93; 56; 75; 38. (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表13。 表13 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 49.58; 54.08; 54.02; 59.86. 标准值; 东、西、南厂界2类昼间60dB(A)， 北厂界4类昼间70dB(A). 达标情况; 达标. 预测结果表明，噪声源对东、西、南厂界的噪声贡献值在49.58～54.08dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对北厂界的噪声贡献值为59.86dB(A)，满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产，因此，不会对周围声环境产生明显影响。 4固废环境影响分析 本项目搅拌机每天停工时排放的混合料为6t/a，收集后回用生产；除尘器收集的除尘灰53.946t/a，收集后回用生产；成型检验工序产生的不合格品直接回用于生产，养护工序产生的残次品约为5t/a，残次品敲碎后返回工序利用；本项目劳动定员为13人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以300天计算，则垃圾产生量为1.95t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综合所述，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置置，不会对周边环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 达标排放 |
|  | 水泥仓顶、配配料斗配料、搅拌机入料搅拌 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 职工生活废水 | SS COD BOD5 NH3-N | 进入化粪池 | 不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 回收利用 | 全部综合利用或妥善处置，不外排环境 |
|  | 搅拌 | 混合料 | 回收利用 |  |
|  | 检验 | 残次产品 | 回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 对产噪设备采取基础减震、将设备布置在厂房内等降噪措施，预测结果表明，项目噪声源对东、西、南厂界的噪声贡献值在49.58～54.08dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对北厂界的噪声贡献值为59.86dB(A)，满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产，因此，不会对周围声环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 对化粪池进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

结论与建议

1.结论 (1)项目概况 本项目为滦县滦丰电力器材有限公司年产10万根电杆项目，项目占地面积13772.79m2，总建筑面积1300m2，其中包括全封闭厂房、原料库房、办公用房等，建设电杆生产项目，主要生产设备有1台搅拌机、配料斗、离心机、水泥罐等设备，配套建设环保设施、地面硬化及供水、供电等设施。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）和《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中限制类、淘汰类，符合国家和地方产业政策要求。 (2)项目选址 本项目位于滦县古城办事处建国东路76号，总占地面积13772.79m2，依据滦县国土资源局颁发的土地使用证，本项目用地为工业用地，依据滦县古城街道办事处出具的证明，本项目符合发展规划。由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (3)环境质量现状和区域主要环境问题 依据唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测的监测数据，监测期间PM10、PM2.524小时平均浓度、O3 8小时平均浓度及SO2、NO2、CO1小时平均浓度监测值，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，环境空气质量较好。 本项目区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，所在区域噪声满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类、4a类区标准要求。 (4)环境保护目标 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界及周边村庄为声环境保护目标。 (5)污染防治措施 本项目营运期产生的废气、噪声采取适当措施后达标排放，废水不外排，固废全部妥善处置。 ①废气 本项目配料斗出料、搅拌机入料搅拌、水泥仓顶呼吸孔生产过程中产生颗粒物，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送1#脉冲布袋除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒排放。水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门；原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内进行。以上措施为目前较常采用的控制措施，效果较好，可有效控制颗粒物排放量，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段中“散装水泥中转站及水泥制品生产”大气污染物排放限值和表2中颗粒物的无组织排放限值要求。 经预测，无组织排放源未出现超标点，不需设置大气环境防护距离；卫生防护距离内无保护目标。 因此，本项目不会对周围环境空气产生明显影响，措施可行。 ②废水 本项目生产废水为搅拌罐冲洗废水，经沉淀池+砂水分离器处理后回用于生产不外排；少量职工生活污水进入化粪池，化粪池采取防渗措施。 因此，本项目的实施不会对周围水环境产生影响，措施可行。 ③噪声 本项目产噪设备主要为搅拌机、离心机、风机等，采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施，降噪声值可达20 dB（A）以上。以上为较常采用的措施，降噪效果好。 经预测，本项目建成后，产噪设备对东、西、南厂界的噪声贡献值在49.58～54.08dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对北厂界的噪声贡献值为59.86dB(A)，满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产。 因此，不会对周围声环境产生明显影响，措施可行。 ④固体废物 本项目搅拌机每天停工时排放的混合料、除尘器的除尘灰，全部作为原料回用；淘汰的残次产品敲碎后返回工序利用；职工生活垃圾交由环卫部门处理。 本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响，措施可行。 (6)总量控制 本项目不涉及SO2、NOx和挥发性有机物的产生和排放，颗粒物可实现达标排放；无废水外排；固体废物全部妥善处置。因此，建议本项目总量控制指标：颗粒物0.12 t/a、SO2为0t/a、NOx为0t/a、VOCs 0t/a ；COD为0t/a、NH3-N为0t/a、TN 0t/a。 (7)工程可行性结论 综合以上分析，滦县滦丰电力器材有限公司年产10万根电杆项目符合国家产政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格控制产品养护用水量，节约水资源的同时保护环境。 (2)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (3)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物; 主要设施; 数量 (台/套); 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 1; 原料堆存及装卸; 颗粒物; 封闭厂房; 1; 厂界 ≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值; --. 2; 水泥仓仓顶、配料斗配料、搅拌机入料搅拌; 颗粒物; 集尘罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 1; ≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值; 2. 废水; 3; 搅拌罐; SS; 沉淀池+砂水分离器; 1; 回用于生产; 不外排; 1. 4; 生活废水; SS、COD BOD5 NH3-N; —; —; 化粪池定期清掏; 不外排; —. 噪声; 5; 搅拌机、离心机、风机等; 噪声; 厂房隔声、振动设备加减振装置; —; 东、西、南厂界昼间60dB(A)、北厂界昼间70dB(A)，夜间不生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准; 1.5. 固体 废物; 6; 除尘器; 除尘灰; 收集装置; —; 回收利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准; -. 7; 搅拌; 混合料; 收集装置; —; 回收利用. 8; 检验; 残次产品; 原料库存放; —; 回收利用. 9; 职工生活; 生活 垃圾; 收集装置; —; 环卫部门处理. 防渗; 化粪池防渗：基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。; 0.5. 合计; --; 5.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日