建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称: | 滦县天星夷齐加油站（普通合伙）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）: | 滦县天星夷齐加油站（普通合伙） |

编制日期：2018年05月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县天星夷齐加油站（普通合伙）项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县天星夷齐加油站（普通合伙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董涛 |  |  | 联系人 |  | 董涛 |  |  |
| 通信地址 | 河北省唐山市滦县油榨镇小张庄村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18733311133 | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 063700 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县油榨镇小张庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | F5265 机动车燃油零售 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2266.78 |  |  | 绿化面积（平方米） | 100 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 |  | 其中环保投资（万元） | 10.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10.5% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 滦县天星夷齐加油站（普通合伙）原名为中国石油天然气股份有限公司第六十八加油站，由于中石油于2017年10月份租赁该加油站到期，不再续租，进行法人和单位名称的更换，为此更名为滦县天星夷齐加油站（普通合伙）。该加油站位于滦县油榨镇小张庄村北（中心坐标N39°51'58.94″、E118°46′12.82″）。 ，年销售成品油150吨(其中汽油50吨，柴油100吨)。 由于建站时间较早，油罐及管线不符合目前国家规范要求，同时根据唐山市环保局等五部门联合下发的《关于做好加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（唐环函【2017】49号）、滦县环保局等五部门联合制定的《滦县加油站地下油罐更新改造实施方案》的相关要求，为此建设单位于2017年11月对加油站内现有油罐以及管线进行改建，将油罐更换为双层罐，付油管线改为双层复合管线。项目改建完成后，储量及规模未发生改变。该企业建设前未履行环保审批手续，因此此次为补办环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的有关规定：该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十 社会事业与服务业：124、加油、加气站”，应编制环境影响报告表。滦县天星夷齐加油站（普通合伙）于2018年3月委托内蒙古中环佳洁环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，环评单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 二、工程概况 1、建设地点及周边关系 建设地点：项目位于滦县油榨镇小张庄村北（中心坐标N39°51'58.94″、E118°46′12.82″）。 周边关系：项目北侧隔乡村路为新范庄村，西侧为鼎新洗浴中心，东侧为范庄村，南侧为102国道。环境敏感点为项目北侧25米、东侧20米处的新范庄村，南侧74米处的小张庄村。 2、建设内容及规模 项目占地面积2266.78m2，总建筑面积937.4m2，建设内容包括加油罩棚、站房、埋地油罐区，罐区安装25m3汽油储罐2具，1具40m3柴油储罐和2具25m3柴油储罐；加油罩棚内设4个加油岛，加油机4台（柴油加油机各两台，均为一台双枪，一台单枪。年销售成品油150吨(其中汽油50吨，柴油100吨) 。 加油站基本情况见表1。 表1 加油站基本情况一览表 项目; 建设内容及规模. 占地面积m2; 2266.78. 总建筑面积 m2; 937.4. 站房建筑面积m2; 104. 罩棚建筑面积m2; 653.4. 储罐区占地面积m2; 180. 油罐形式及数量; 更换为SF双层油罐，双层油罐6具，其中3具20m3汽油储罐，3具20m3柴油储罐. 加油机数量; 4台4枪，汽油、柴油各2台，均为一台单枪，一台双枪. 年加油量; 汽油50吨、柴油100吨. 油气回收系统; 设卸油、加油油气二次回收系统. 付油管线; KPS双层复合管. 3、平面布置 加油站位于102国道北侧，用地形状为长方形，加油区位于加油站用地南侧，紧邻102国道，加油机在罩棚内自东向西布置两排，每排2台加油机；站房位于加油站用地北侧；油品罐区位于加油站用地东侧；加油区采用不发火花水泥路面，车辆出入口分开设置。本项目布局合理，有利于车辆进出加油。 项目平面布置情况及周边关系见附图2。 4、工程投资 项目总投资为100万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的10.5%。 5、劳动定员及生产制度 项目劳动定员4人，站区内不设职工宿舍、食堂及洗浴设施，厕所为防渗旱厕。 全年工作日365天，三班制工作制度。 6、主要原辅材料用量及来源 本项目主要原材料为汽油和柴油，由罐车运输入厂。 各原材料具体用量见表2。 表2 主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 年销售量; 规格; 产地. 1; 汽油; t; 50; 92#、95#; 由开滦油库提供. 2; 柴油; t; 100; 0#、-10#. 3; 水; m3/a; 29.2; 自备水井. 4; 电; kwh/a; 2.5万; 由当地电网提供. 7、主要生产设备 本项目主要设备情况见表3。 表3 主要设备情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量. 1; 埋地SF双层柴油储罐; 40m3; 1个. 25 m3; 2个. 2; 埋地SF双层汽油储罐; 25m3; 2个. 3; 加油机; 4台（汽油、柴油各2台）. 4; 机械呼吸阀; DN50; 5个. 5; 防雨阻火通气帽; DN50; 2个. 6; 液位仪; 5个. 7; 静电接地报警器; SA-MF; 1个. 8; 卸油油气回收系统; 1套. 9; 加油油气回收系统; 1套. 三、公用工程 ①供电：本项目用电由当地电网供给，能够满足正常用电需求，预计年用电量为2.5万kwh。 ②供热：本项目站房冬季采暖、夏季制冷均采用空调。 ③给水：本项目运营期用水由自备水井提供，用水包括职工和加油人员生活用水，总用水量为0.08m3/d（29.2m3/a），水质、水量能满足要求。 项目职工人数4人，均不在营业场所居住，厕所为防渗旱厕，人均新鲜水需求量为10L/d，由此计算职工生活新鲜水需求量为0.04m3/d（14.6m3/a）。 加油人员按每天20人计，每人盥洗用水量按2.0L/人·次计算，因此加油人员用水量为0.04m3/d（14.6m3/a）。 ④排水：生活污水（23.36m3/a）排入防渗化粪池内，定期清掏，外运做农肥。 ⑤消防设施 根据项目的储罐总容积计算，项目属于二级加油站，站区内消防设施均采用干粉灭火器，灭火器布设见表4。 表4 灭火器配置一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 位置. 1; 手提式干粉灭火器; MF/ ABC 28; 4个; 加油区. 2; 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; MFT/ABC35; 2个; 罐区. 3; 灭火毯; 4块; 加油区. 1块; 罐区. 4; 手提式灭火器; 2个; 站房. 5; 消防沙; 2m3; 罐区. 6; 消防桶; 3个; 罐区. 7; 消防锹; 3个; 罐区. 四、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目之列；项目未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录》（2015年版）限制淘汰类目录；其使用的工艺设备和产品也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中规定的淘汰落后生产工艺装备和产品。 因此，该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 五、厂址选择可行性分析 （1）规划符合性 根据项目出具的建设用地规划许可证可知，项目用地符合土地利用性质要求。 （2）环境功能区符合性 根据滦县环境功能区划，本项目所在区域大气环境属于二类功能区，地下水属于Ⅲ类区，声环境属于2类区声功能区，本项目建设符合当地环境功能区划要求。 （3）环境相容性 本项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、水源保护区、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。本项目选址周围无公园、学校、风景名胜等，与周围环境协调一致。 项目目周边分布有村庄、道路等，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的说明：加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的安全间距详见表5~表6。 表5 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 表6 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、 通气管管口. 一级站; 二级站; 三级站. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6; 6; 6. 二类保护物; 6; 6; 6; 6. 三类保护物; 6; 6; 6; 6. 城市 道路; 快速路、主干路; 3; 3; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3; 3; 3. 表7 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 一级站; 二级站; 三级站; 加油机、通气管管口. 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 20; 20; 17.5; 20; 16; 14; 16; 13; 11; 16; 13; 11. 二类保护物; 20; 16; 14; 16; 13; 11; 12; 9.5; 8.5; 12; 9.5; 8.5. 三类保护物; 16; 13; 11; 12; 9.5; 8.5; 10; 8; 7; 10; 8; 7. 城市道路; 快速路、主干路; 10; 8; 7; 8; 6.5; 5.5; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5. 次干路、支路; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5; 6; 5; 5; 5; 5; 5. 本项目加油站属于二级加油站，设有卸油油气回收系统和加油油气回收系统。项目南侧为102国道，环境敏感点为北侧和东侧新范庄村，建筑面积超过5000m2，为一类民用建筑，项目加油站的设计与站外建（构）筑物符合性分析详见表8。 表8 项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》符合性分析一览表 项目 类别; 距离; 《汽车加油加气站设计与施工规范》要求（m）; 符合性分析. 埋地汽（柴）油罐; 与102国道距离约11m; 柴油：3; 符合. 汽油：5.5. 与最近居民点距离约18m; 柴油：6; 符合. 汽油：14. 通气管 管口; 与102国道距离约32.5m; 柴油：3; 符合. 汽油：5. 与最近居民点距离约36m; 柴油：6; 符合. 汽油：11. 加油机; 与102国道距离约10m; 柴油：3; 符合. 汽油：5. 与最近居民点距离约34m; 柴油：6; 符合. 汽油：11. 根据表8，项目加油站油罐、通气管管口、加油机与周边民宅、道路距离符合要求，因此项目与周边环境是可以相容的。 （4）污染源方面 从污染源方面分析，项目生活污水排放入防渗化粪池，定期清掏外运做农肥；项目废气经治理后对周围大气环境的影响较小；项目产生的噪声经隔声降噪措施治理后对周围环境的影响较小；项目固体废物及时清理，妥善处理，实现废物减量化、资源化和无害化，则对周围环境基本无影响。因此本项目建设对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目从规划符合性、功能区符合性、环境相容性、污染源分析、其他条件合理性分析，本项目选址是可行的。但是，项目不得随意改变生产工艺和扩大生产规模，若需扩大规模或改变生产工艺，则必须按规定另外进行环境影响评价。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，项目最易污染的区域为储油罐区，因此于原储油罐区下方和站区内空地各选取一个点，进行包气带监测，监测结果见下表。 表9 包气带污染现状调查一览表 包气带土壤检测结果. 检测项目; 单位; 地表以下（2018.03.18）. T1储罐区池底下; T2厂区内空地处. pH; ——; 7.42; 7.38. 六价铬; mg/L; 0.27; 0.25. 汞; μg/L; ND; ND. 砷; μg/L; 0.5; ND. 镍; mg/L; 0.09; 0.07. 铜; mg/L; 0.13; 0.13. 锌; mg/L; 0.05; 0.05. 铅; mg/L; ND; ND. 镉; mg/L; ND; ND. 石油类; mg/L; 0.30; 0.28. 由上表对比可知，原储油罐下方与厂区空地土样监测结果基本一致。同时建设项目场地土样各项监测指标均能够达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准和《展览会用地土壤环境质量评价标准》中A级标准。由此可见，加油站项目运行至今未对周边包气带环境造成污染影响。 |

- 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 项目位于滦县油榨镇小张庄村北（中心坐标N39°51'58.94″、E118°46′12.82″）。 项目北侧隔乡村路为新范庄村，西侧为鼎新洗浴中心，东侧为范庄村，南侧为102国道。环境敏感点为项目北侧25米、东侧20米处的新范庄村，南侧74米处的小张庄村。 项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2。 2 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较平坦，西南部低洼。境内地貌类型复杂，根据地貌特征可分为低山丘陵、倾斜岗坡、洪冲积平原、冲积平原和河漫滩五种类型。 3 地层地质 滦县大地构造位置为华北地台东南部，遵化—山海关隆起Ⅳ级构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹皱束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。滦县附近主要断裂带有四条：滦县—乐亭断裂(含榛子镇断裂)、滦县—卢龙断裂、宁河—唐山断裂(含唐山—古冶断裂、唐山—巍山—长山南坡断裂、陡河断裂、蓟运河断裂)、宁河—昌黎断裂。这几条断裂带第四纪以来具有一定活动性。 项目所在区域大部分上覆第四系松散沉积物地层，东北侧有丘陵残丘出露，出露地层有长城系、蓟县系、青白口系、太古界、闪长岩等，各地层描述如下： 寒武-奥陶系(∈-O)：寒武-奥陶系主要岩性以灰岩、白云岩为主，夹薄层页岩、砂岩。 新生界第四系(Q)： 下更新统(Q1)：厚约140m，底界埋深约500m，主要岩性为粘土、细砂、中砂互层。 中更新统(Q2)：厚约240m，底界埋深约360m，主要岩性为粘土、细砂、中砂、中粗砂互层。 上更新统(Q3)：厚约100m，底界埋深约120m，主要岩性为粘土、细砂、中砂、粗砂互层。 全新统(Q4)：厚约20m，底界埋深约20m，主要岩性为粉土、粉质粘土及细砂。 4水文地质 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸；岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1含水组上段，第Ⅱ2含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1含水组底板埋深为15m～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2含水组覆于第Ⅱ1含水组之下，底板埋深40m～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70m～200m左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰富。 该项目所在区域地下水主要补给来源为大气降水、侧向径流和河道渗漏补给，主要排泄方式为人工开采、大气蒸发及缓径流。区域地下水流向与地形变化一致，从西北流向东南方向。 5 气候与气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状采用唐山市环保局网站上空气质量自动发布系统AQI实时报数据（滦县），时间为2018年1月20日～25日，数据见下表： 表10 环境空气质量现状 监测因子; 标准值(μg/m3); 浓度范围(μg/m3); 标准指数. SO2; 1小时浓度; 500; 30 ~200; 0.06 ~0.4. CO; 1小时浓度; 10000; 1356~1786; 0.14~0.18. NO2; 1小时浓度; 200; 20 ~25; 0.1~0.125. O3; 1小时浓度; 200; 125 ~173; 0.625~0.865. 8小时浓度; 160; 44 ~150; 0.275~0.94. PM10; 24小时浓度; 150; 130~141; 0.87~0.94. PM2.5; 24小时浓度; 75; 45 ~58; 0.6~0.77. 由上表可知，项目所在区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 2、声环境质量现状 本项目按《声环境质量标准》(GB3096—2008)2、4a类区标准适用区评价，目前项目所在地声环境质量可满足相应标准限值的要求。 3、地下水环境质量现状 （1）地下水环境质量现状监测 本次环评对评价范围地下水环境质量现状进行了监测，监测情况如下： ①监测点 监测布点设置依据地下水流向，并考虑环境敏感分布情况，本次评价潜水含水层布设5个监测点位，承压水含水层布设3个监测点。 ②监测项目 监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，同时记录井深、水位。由于K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42没有现行的质量标准，仅列出监测浓度作为环境本底值。 ③监测日期与频率 2018年03月18日，监测1天，每天采样1次。 ④监测分析方法 地下水监测方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）要求进行。 ⑤水质监测结果 A.地下水中八大离子监测结果 表11 地下水检测分析因子分析结果一览表 单位：mg/L 监测因子; 潜水含水层; 承压水含水层. 新范庄; 厂址处; 小张庄村; 厂址西侧200m; 厂址东侧130m; 新范庄; 厂址处; 小张庄村. K+（mg/L）; 3.12; 3.49; 3.2; 3.09; 3.14; 2.13; 2.28; 2.02. Na+（mg/L）; 123.6; 128.2; 119.2; 110.4; 108.1; 70.2; 72.4; 68.4. Ca2+（mg/L）; 53.2; 56.2; 53.8; 48.6; 43.7; 22.9; 26.1; 23.1. Mg2+（mg/L）; 23.9; 25.1; 22.7; 20.3; 24.8; 15.2; 16.3; 15.8. CO32-（mg/L）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. HCO32-（mg/L）; 176; 184; 173; 153; 161; 97; 89; 94. Cl-（mg/L）; 153; 174; 161; 158; 164; 102; 102; 94. SO42-（mg/L）; 162; 166; 158; 163; 166; 108; 112; 106. 由于K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42没有现行的质量标准，仅列出以上监测浓度作为环境本底值。 B.地下水水质监测与评价结果 地下水水质现状监测数据统计结果见下表。 表12 地下水监测及评价结果一览表（浅水） 单位：mg/L，pH（无量纲） 监测点; 潜水含水层. 监测因子; 标准值; 监测数据; 新范庄; 厂址处; 小张庄村; 厂址西侧200m; 厂址东侧130m. pH; 6.5～8.5; 监测值; 7.54; 7.63; 7.51; 7.49; 7.53. 标准指数; 0.27; 0.315; 0.205; 0.245; 0.265. 氟化物; ≤1; 监测值; 1.16; 1.28; 1.19; 1.10; 1.13. 标准指数; 1.16; 1.28; 1.19; 1.10; 1.13. 高锰酸盐指数; ≤3; 监测值; 1.55; 1.64; 1.58; 1.49; 1.51. 标准指数; 0.52; 0.55; 0.53; 0.50; 0.50. 溶解性总固体; ≤1000; 监测值; 732; 794; 754; 739; 741. 标准指数; 0.732; 0.794; 0.7545; 0.739; 0.741. 总硬度; ≤450; 监测值; 536; 548; 531; 528; 519. 标准指数; 1.19; 1.22; 1.18; 1.17; 1.15. 氨氮; ≤0.5; 监测值; 0.29; 0.31; 0.26; 0.23; 0.22. 标准指数; 0.58; 0.62; 0.52; 0.46; 0.44. 硝酸盐（以N计）; ≤20; 监测值; 4.46; 4.48; 4.03; 4.189; 4.26. 标准指数; 0.223; 0.224; 0.20; 0.21; 0.213. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 挥发性酚类; ≤0.002; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 氰化物; ≤0.05; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 六价铬; ≤0.05; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 氯化物; ≤250; 监测值; 158; 169; 163; 158; 164. 标准指数; 0.632; 0.676; 0.652; 0.632; 0.652. 硫酸盐; ≤250; 监测值; 166; 168; 159; 164; 157. 标准指数; 0.664; 0.676; 0.636; 0.652; 0.628. 砷; ≤10μg/L; 监测值; 0.5; 0.5; 0.4; ND; 0.3. 标准指数; 0.05; 0.05; 0.04; ---; 0.03. 汞; ≤ 1μg/L; 监测值; ND; 0.05; 0.05; ND; 0.05. 标准指数; ---; 0.05; 0.05; ---; 0.05. 铁; ≤0.3; 监测值; 0.23; 0.21; 0.24; 0.20; 0.18. 标准指数; 0.77; 0.7; 0.8; 0.67; 0.6. 锰; ≤0.1; 监测值; 0.10; 0.11; 0.08; 0.10; 0.07. 标准指数; 1; 1.1; 0.8; 1; 0.7. 镉; ≤5μg/L; 监测值; 0.05; 0.06; 0.05; 0.05; 0.05. 标准指数; 0.01; 0.012; 0.01; 0.01; 0.01. 铅; ≤10μg/L; 监测值; 2.8; 3.0; 2.5; ND; ND. 标准指数; 0.28; 0.3; 0.25; ---; ---. 总大肠菌群; ≤3个/L; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 细菌总数; ≤100个/mL; 监测值; 36; 32; 33; 34; 31. 标准指数; 0.36; 0.32; 0.33; 0.34; 0.31. 石油类; 0.3; 监测值; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---; ---; ---. 表13 地下水监测及评价结果一览表（承压水） 单位：mg/L，pH（无量纲） 监测点; 承压水含水层. 监测因子; 标准值; 监测数据; 新范庄; 厂址处; 小张庄村. pH; 6.5～8.5; 监测值; 7.44; 7.41; 7.38. 标准指数; 0.22; 0.205; 0.19. 氟化物; ≤1; 监测值; 0.69; 0.72; 0.71. 标准指数; 0.69; 0.72; 0.71. 高锰酸盐指数; ≤3; 监测值; 1.02; 1.01; 1.03. 标准指数; 0.34; 0.34; 0.34. 溶解性总固体; ≤1000; 监测值; 431; 406; 398. 标准指数; 0.431; 0.406; 0.398. 总硬度; ≤450; 监测值; 331; 343; 322. 标准指数; 0.74; 0.76; 0.72. 氨氮; ≤0.5; 监测值; 0.11; 0.13; 0.12. 标准指数; 0.22; 0.26; 0.24. 硝酸盐（以N计）; ≤20; 监测值; 2.29; 2.24; 2.20. 标准指数; 0.11; 0.11; 0.11. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.0; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 挥发酚; ≤0.002; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 氰化物; ≤0.05; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 六价铬; ≤0.05; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 氯化物; ≤250; 监测值; 111; 103; 102. 标准指数; 0.44; 0.41; 0.41. 硫酸盐; ≤250; 监测值; 107; 110; 106. 标准指数; 0.428; 0.44; 0.424. 砷; ≤10 μg/L; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 汞; ≤0.001; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 铁; ≤0.3; 监测值; 0.07; 0.08; 0.06. 标准指数; 0.233; 0.27; 0.2. 锰; ≤0.1; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 镉; ≤0.005; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 铅; ≤0.01; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 总大肠菌群; ≤3 个/L; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 细菌总数; ≤100 个/mL; 监测值; 22; 18; 17. 标准指数; 0.22; 0.18; 0.17. 石油类; 0.3; 监测值; ND; ND; ND. 标准指数; ---; ---; ---. 由表14、表15地下水各监测点监测结果可知，浅层地下水中监测因子氟化物、总硬度、锰均存在不同程度超标现象，不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），其余监测因此均满足相应标准要求；区域承压水中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。 （2）地下水水位现状调查与评价 为了解评价区内地下水埋深、水位、流向、水力坡度等，野外工作在2018年3月10日对评价区进行了水位统测，并绘制了地下水位标高等值线图。 图1 2018年03月10日评价区等水位线图

主要环境保护目标： 本项目厂址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表14。 表14 环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护 对象; 相对于项目方位; 相对于项目距离（m）; 人口数; 保护级别. 大气环境; 新范庄村; N; 25; 1200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. E; 20. 小张庄村; S; 74; 1300. 地下水; 评价范围内地下水及分散式饮用水井; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，具体见表15。 表15 环境空气质量标准一览表 类别; 污染物名称; 标准限值; 单位; 标准来源. 环 境 空 气; SO2; 年平均浓度; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均浓度; 150. 1小时平均浓度; 500. NO2; 年平均浓度; 40. 24小时平均浓度; 80. 1小时平均浓度; 200. PM10; 年平均浓度; 70. 24小时平均浓度; 150. PM2.5; 年平均浓度; 35. 24小时平均浓度; 75. O3; 8小时平均浓度; 160. 1小时平均浓度; 200. CO; 24小时平均浓度; 4; mg/m3. 1小时平均浓度; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 表1二级标准. 2、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体见表16。 表16 声环境质量标准 类别; 污染物名称; 标准限值; 单位; 标准来源. 声 环 境; LeqdB（A）; 昼间 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 夜间 50. |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 3、地下水环境 本项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006），具体见表17。 表17 地下水环境质量标准 类别; 污染物名称; 标准限值; 单位; 标准来源. 地 下 水; pH值; 6.5~8.5; 无量纲; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 耗氧量; ≤3.0. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤1.0. 氨氮; ≤0.5. 氟化物; ≤1.0. 挥发酚; ≤0.002. 氰化物; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 锰; ≤0.1. 镉; ≤0.01. 铁; ≤0.3. 六价铬; ≤0.05. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 总大肠菌群数; ≤3.0; 个/L. 细菌总数; ≤100; 个/mL. 石油类; 0.3; mg/L; 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）. |
| 污染 物 排 放 标 准 | 1、废气 油气排放处理装置油气（非甲烷总烃）排放执行《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）标准要求； 站区非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。 2、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准。 危险废物贮存参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 具体污染物排放标准见表18. 表18 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 油气排放处理装置; 油气（非甲烷总烃）; 排放口距地面不低于4m；排放浓度不高于25g/m3; 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）. 油罐车卸油、储油过程及加油过程废气; 厂界浓度2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 噪声; 等效A声级; 2类; 昼间60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间50dB（A）. 固体废物; 生活垃圾; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 罐底油泥; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量控制目标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。 该项目不设燃煤锅炉等辅助设施，不涉及SO2、NOX排放；生活污水排入防渗化粪池，定期清掏做农肥，不涉及COD、NH3-N排放。 本项目为加油站项目，涉及特征因子非甲烷总烃，建议非甲烷总烃总量控制指标为0.037t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目运营期间主要经营零售成品油，包括成品油运输进站，给外来车辆加油两个工序，其工艺流程图为： 油罐车 地下储罐 卸油 加油机 车辆 一次油气回收 二油气回收 非甲烷总烃 加油 非甲烷总烃 图2 加油工艺流程及排污节点图 成品油由罐车运至加油站。卸油过程采用油泵将槽罐车内的汽油注入埋地的储油罐内，此过程停留在储油罐内的烃类气体被液体置换，经过进油口的油气回收装置从储油罐进入槽车。加油过程通过站内的加油机把油类充入机动车油箱内，实现机动车加油，此过程油箱内的大部分非甲烷总烃进入加油枪的油气回收装置回收进储油罐内，少部分烃类气体会被液体置换排入大气。 油气回收工艺流程及简述 （1）一次油气回收 即卸油油气回收系统，油罐汽车采取密闭卸油工艺，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。卸油时控制卸油速度，卸油完成后按规定顺序卸除输油管线以及油气回收管线。卸油过程中采用油气回收技术，地埋储罐排出的油气经回气管引至油罐车。 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发出的油气收集到油罐车内。待卸油结束，地下油罐与储罐车内的压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 图3 一次油气回收系统原理图 （2）二次油气回收 即加油油气回收系统。利用加油枪上的特殊装置，将原本由汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收至地下储油罐内。其工作原理是将回收的油气储存在油罐内不作排放，要达到这个效果，其汽油与油气相互交换比例应接近于1：1的比率。理论上在加油时，每加出1升的油，油罐液位会相应下降，但同时经油气回收枪回收相当于1升体积的油气送回油罐内填补该空间，从而达到平衡。 图4 二次油气回收系统原理图

主要污染工序： 1、施工期污染源分析 环评介入阶段，双层油罐、复合管线改造已按唐山市环保局等五部门联合下发的《关于做好加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（唐环函【2017】49号）、滦县环保局等五部门联合制定的《滦县加油站地下油罐更新改造实施方案》的相关要求，改造完成。故不再分析施工期对环境影响。 2、营运期污染源分析 （1）废气 本项目油品在卸油、加油以及储存过程中因为油罐内油品液位变化而造成油品蒸发损失（大、小呼吸），同时因操作不当或设备阀件连接不紧密会产生少量的废气，均以非甲烷总烃计。各工序产生情况如下： ①储油罐大呼吸损失：是指油罐进、出油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。 ②储油罐小呼吸损失：油罐在正常储油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐液面的下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 ④加油作业损失是车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体油气经回气管和加油机自带真空泵吸至埋地油罐内。将回收的气体储存在油罐内饱压，不排放。回收的饱和油气补入油罐也可以减少油罐内气体的挥发，当油罐内压力过大时，油罐通过气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气管排出过压的气体，或者在下次卸油时经卸车气相管回收至罐车内。 ⑤油品溅出损失：溅出损失来自加油枪加油前后油品滴落、加油时汽车油箱滤抽管回溅等，一般平均损失量为0.08kg/m3通过量。 本项目年汽油销售量50吨（约67m3/a）、柴油销售量100吨（约122m3/a），油罐总容积95m3。项目非甲烷总烃排放量见下表： 表19 本项目油气（非甲烷总烃）排放量汇总表 排放方式; 污染源; 排放系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; 污染物产生量（kg/a）; 油气设施回收率; 污染物排放量（kg/a）. 呼吸 损失; 汽油油罐呼吸损失; 0.05; 67; 3.35; /; 3.35. 柴油油罐呼吸损失; 0.01; 122; 1.22; /; 1.22. 卸油 损失; 汽油油罐车卸油损失; 0.2; 67; 13.4; 95%; 0.67. 柴油油罐车卸油损失; 0.05; 122; 6.1; /; 6.1. 加油作业损失; 汽油加油作业损失; 0.29; 67; 19.43; 95%; 0.97. 柴油加油作业损失; 0.08; 122; 9.76; /; 9.76. 跑、冒、滴、漏; 加油作业油品溅出损失; 0.08; 189; 15.12; /; 15.12. 合计; 68.38; 37.19. 由上表可知，项目非甲烷总烃排放量为37.19kg/a，其中经油气回收系统处理后有组织排放量为1.64kg/a，项目年工作365天，加油作业按每天24h计，则非甲烷总烃有组织排放速率为0.0002kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为35.55kg/a。 （2）废水 本项目运营期间废水来自职工的日常生活污水，污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮，各污染物浓度分别为250mg/L、200mg/L、200mg/L、28mg/L，排入防渗化粪池定期清掏外运做农肥。 （3）噪声 本项目运营期间噪声主要来自进出加油站的机动车及加油机等设备，噪声强度在60~80dB（A）。 表20 本项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值. 1; 加油机; 4; 60~65dB（A）. 2; 车辆; --; 65~70dB（A）. 3; 泵类; 2; 75~80dB（A）. （4）固体废物 项目运营期间产生的固体废物包括生活垃圾和定期清理的罐底油泥。其中： 本项目产生的生活垃圾来源主要为站内职工以及加油人员，生活垃圾产生量0.2t/a，收集后由环卫部门定期清运。 加油站储存的油品品质好，罐底油泥清理周期长，每5年清理一次，罐底油泥产生量0.02t/次，属于危险废物（HW08）。油泥清出后委托具有危险废物处理资质的单位清运处置，不在项目厂区内贮存。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油罐车卸油、储油过程及加油过程废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 32.8kg/a | 油气排放处理装置浓度＜25g/m3 排放量1.64kg/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 35.55kg/a | 厂界浓度＜2.0mg/m3 排放量35.55kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 23.36 m3/a |  | COD | 250mg/L 0.0058t/a | 排入防渗化粪池外运清掏做农肥 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L 0.005t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L 0.005t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 28mg/L 0.0007t/a |  |
| 固 体 废 物 | 储油罐 |  | 罐底油泥 | 0.02t/次 | 每5年清理一次，委托有危废处置资质单位清运处置 |
|  | 站内人员及加油人员 |  | 生活垃圾 | 0.2 t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于加油机的设备噪声及车辆的进出噪声等，噪声值在60~80dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 环境风险：本项目为加油站，储存的汽油、柴油均属于易燃易爆物 品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 防腐防渗：项目采用双层油罐，付油管线采用KPS双层复合管；地下罐池为钢筋混凝土罐池，罐池内壁设置玻璃钢耐油防渗层。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目施工期主要内容是更换油罐、付油管线，在现有占地范围内进行，项目占地范围内及周边无生态环境敏感物种和景观，不会对周围生态环境造成影响。随着本项目绿化工作的落实，可在一定程度上提高所在区域的绿化面积，有利于改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期内容包括：更换油罐，敷设付油管线；环评介入阶段施工期已结束，故不进行施工期影响分析。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目油品在卸油、加油以及储存过程中因油罐内油品液位变化而造成油品蒸发损失（大、小呼吸），同时因操作不当或设备阀件连接不紧密会产生少量的废气，均以非甲烷总烃计。 为减少油气挥发损失对大气环境的影响，本项目采取如下措施： ①本项目采用密闭卸油系统，卸料时采用油气回收将油罐内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失。 ②项目所用的加油枪都具有一定的自封功能，并设置油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体回吸入储油罐内，管路直接通入油罐底部，可使一部分油气转化为油，减少加油作业损失。 ③采用平衡浸没式液下自流口自流卸料，使成品油自流到油罐内，可减少卸油时对成品油的扰动作用，降低储罐装料时的蒸发量，减少储罐装料损失。 ④本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ⑤规范管理及操作水平，降低作用跑冒滴漏损失。 由计算可知，汽油、柴油等烃类经过油气回收系统回收处理后非甲烷总烃排放量为1.64kg/a，项目年工作365天，加油作业按每天24h计，则非甲烷总烃排放速率为0.0002kg/h，排放口距地面4米，排放浓度小于25g/m3，满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）。 无组织非甲烷总烃排放量为35.55kg/a（0.004kg/h），经大气稀释扩散后，站区厂界非甲烷总烃无组织排放厂界浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。 为进一步减少挥发性有机污染物的排放，改善加油站周围的空气环境质量，建议加油站对油罐储存过程中油罐内油气在达到一定压力时排放的油气进行处理回收，安装三次油气回收装置。 因此，本项目对环境空气的影响较小。 二、水环境影响分析 站区不设食堂、洗浴、、宿舍等设施，厕所为防渗旱厕，设置工作人员5人，加油人员数量按30人计，用水包括职工和加油人员生活饮用、盥洗用水，总用水量为0.08m3/d（29.2m3/a），生活污水产生量为23.36m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，污染物产生浓度为COD250mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N 28mg/L，生活污水排入防渗化粪池内，定期清掏外运做农肥。 三、地下水环境影响分析 1、评价等级及评价范围 本项目为加油站项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“V社会事业与服务业：182、加油、加气站”类，属于II类项目，建设项目所在地环境敏感程度为较敏感，故地下水评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610-2016）中查表法的要求同时考虑本区地质及水文地质条件和项目区对地下水环境影响范围及影响程度，以能满足环境影响预测和分析的要求为原则，本次评价范围确定为：包含项目区在内，东西长3.0km，南北宽3.2km，模拟区总面积为9.9km2。 2 -区域水文地质条件 2.1 评价区水文地质条件 滦县分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地，平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。无水山区没有含水层，只有个别断层破碎带有泉水出露。山间谷地含水层为碎石层和砂层，砂层厚度一般在0.7米左右，4至5层，水量小于每小时10吨；山间盆地地下含水层为砂层及碎石层，厚度2-10米左右，水量一般为每小时10吨，盆心地带，含水层主要是砂和卵石，厚度10米，水量一般为每小时10-30吨，山间平原地下含水层一般为砂和卵石，水量一般为每小时10-60吨；山间河流平地地下含水层岩性一般为砂和卵石，厚度大约15米，水量每小时大于60吨。开阔平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1含水组上段，第Ⅱ2含水组下段和第Ⅲ含水组，第Ⅱ1含水组底板埋深北部为15-20米，南部20-30米，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小。第Ⅱ2含水组覆于第Ⅱ1含水组之下，底板埋深北部为40～80米，南部为60-80米，其岩性，有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂．中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱。最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深北部为70-120米，南部为200米左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。但由于埋藏较深，不宜开采。河岸平地为滦河一级阶地，第四系含水层上部为第I含水组，底板埋深北部为10米左右，南部30米左右，含水层厚一般为10～20米，主要岩性为砂、砾、卵石，富水性极强。该项目所在区域地下水主要补给来源为大气降水、侧向径流和河道渗漏补给，主要排泄方式为人工开采、大气蒸发及缓径流。区域地下水流向与地形变化一致，从西北流向东南方向。 2.1.1 水文地质单元分区 1、低山丘陵水文地质区（Ⅰ） 主要分布于调查评价区内呈串珠状及零星分布的残山区地带，含水层岩性以太古界变质岩及长城系、蓟县系石英砂岩、白云岩等为主，近地表岩石风化裂隙发育，向下逐渐减弱，地下水主要补给来源为大气降水，除少量人工开采外，多以地下水径流方式补给第四系含水层中，局部地段含构造裂隙水，主要分布于调查评价区的北部马鞍山、榆山等残丘露头区一带。由区域地质图可知，调查评价区基底地层大部分为太古界片麻岩变质岩系。 加油站ZHAN 图 5 滦县水文地质图 2、滦河冲洪积平原水文地质区（II） （1）滦河一级阶地极富水水文地质亚区（II1） 成带状或片状分布于滦河的河漫滩及一级阶地，含水层岩性为中粗砂及砂卵砾石，厚度10-40m，透水性、富水性极强，地下水水位埋深2-6m为潜水，单位涌水量大于50m3/h·m，最大可达360m3/h·m，为强富水区，水化学类型是为HCO3-Ca型水，该区内含水层主要接受大气降水和滦河渗漏补给，与滦河水存在明显互补关系，季节变化明显。 （2）滦河二级阶地中等富水水文地质亚区（II2） 主要分布在后明碑村—张坎村一带的滦河西岸的二级阶地内，含水层岩性主要为细砂、粗砂、砂砾石为主，该区有两个含水层，上部为潜水含水层，底板埋深30-40m，含水层单层厚度3-5m；下部为承压含水层，底板埋深在70m左右，单层厚度5-10m，总厚度10-30m，单位涌水量10-50 m3/h·m，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度170-430mg/L，地下水主要接受侧向径流补给和大气降水补给，排泄方式除人工开采外，主要为侧向径流排泄于滦河河漫滩及一级阶地含水层中，地下水水位埋深大于5m。 （3）滦河二级阶地弱富水水文地质亚区（II3） 主要分布在滦河二级阶地的近山地带，含水层岩性主要为细砂、中粗砂，并夹有砾石层，该区近山处多为孔隙潜水，远离山体为两层含水层，上部为潜水，下部为承压水。含水层单层厚度1-13m，总厚度5-20m，单位涌水量小于10 m3/h·m，水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3·SO4-Ca·Mg型水，地下水主要接受大气降水入渗及基岩裂隙补给为主，排泄方式以人工开采和侧向径流排泄为主，地下水主要受大气降水影响，随季节变化，地下水埋深一般大于5m。该亚区主要分布于调查评价区的西部、西南部。 - 2.2含水岩组分布及特征 2.2.1基岩裂隙含水岩组特征 根据区内地层岩性特征、调查评价区内地下水可分为第四系松散岩类孔隙水及变质岩、碎屑岩类基岩裂隙水。地下水接受大气降水补给，多以人工凿井的形式排泄。在岩层破碎和裂隙发育地段富水性较好，单位涌水量10～80m3/h·m，其它地段富水性较差。其他地方地层均被第四系地层所覆盖，调查区附近该含水组开发利用程度较低。 2.2.2、第四系松散岩类孔隙水含水组 一、第Ⅰ含水组（Q4） 第Ⅰ含水组分布于滦河一级阶地极富水水文地质亚区（II1）内，分布于滦河河漫滩及一级阶地上，属滦河全新世冲洪积扇顶部，含水层底板埋深25-35m，含水层岩性主要为中粗砂、砂砾卵石，含水层厚度20-28m，水位埋深2-6m，主要为潜水，单位涌水量46.34-360m³/h.m，水量极丰富，水质为HCO3-Ca.Mg型水，矿化度220-380mg/L。 二、第Ⅱ含水组（Q3） 第Ⅱ含水组滦河二级阶地水文地质亚区（II2- II3）内，主要赋存在滦河二级阶地的冲洪积层中，主要是滦河二级阶地上部和一级阶地底部，底板埋深西部70-100m，东部为15-30m，含水层岩性为粗砂、中砂及少量砾石，含水层厚度10-20m，垂向上可分为两个含水段，现两含水组之间沟通密切，水位为同一水位，对两个含水段分别进行介绍。 （1）上段（Ⅱ1） 分布在滦河西岸二级阶地上，为潜水含水层，大部分出露地表，上部Ⅱ1含水组底板埋深20-30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂、中细砂，砂粒度细而不匀，含水弱而不均，厚度15-20m，除北部残山周边外，厚度稳定，含中等孔隙水，单井单位涌水量q=1.99-8.95m3/h.m，矿化度小于0.35g/L，靠大气降水补给，流向南东补给滦河漫滩及一级阶地的第Ⅰ含水组。 （2）下段（Ⅱ2） 下覆第Ⅱ2承压含水亚组，分布广泛，囊括全区，但无出露地表，其底板埋深北部40-80m，岩性为含砾中粗砂、含砾中细砂、砂砾石，厚30m，单井单位涌水量2.01-21.8 m3/h.m，地下水埋深大于5m，渗透系数47-178m/d，给水度0.2-0.24，水质为重碳酸钙镁型水。 由水文地质图可知，上段（Ⅱ1）含水组在第Ⅱ含水组滦河二级阶地水文地质亚区（II2- II3）内均有分布，其中滦河二级阶地中等富水水文地质亚区上段与下段含水组之间无稳定连续的隔水层相连，因此各含水层之间的水力联系密切。 三、 第Ⅲ含水组（Q2） 第Ⅲ含水亚组由一层沉积韵律不明显的洪冲积物和坡洪积物组成，水文地质特征既有平面上分区性又有垂向上分带性，底板埋深北部70-120米，南部280米，岩性以砂砾卵石为主，受原始地形控制，含水层起伏较大，厚度北部0-30米，南部90米，区域抽水资料单位涌水量q=19.0-80.21 m3/h.m，地下水位埋深3.9-13.66米，水位标高12.1-32.64米，承压水头高处顶板隔层60米左右，水量充沛，为重碳酸钙镁型水。 2.2.3地下水化学特征 - 通过资料分析，水化学特征反映出古滦河冲洪积扇与现代滦河冲洪积扇水化学类型的差异，全区地下水阴离子以HCO3为主导，SO42-及Cl含量很少，滦河一级阶地地下水化学类型一般为HCO3-Ca.Mg型水，矿化度220-380mg/L；滦河二级阶地地下水化学类型一般为HCO3-Ca型水，局部HCO3。SO4-Ca型水，矿化度170-430mg/L。由于滦河现代冲洪积扇的含水介质所决定，本区地下水中铁锰含量背景值较高，部分出现超过生活饮用水标准的情况。 - 2.2.4地下水补径排条件 该区地下水类型可分为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水，滦县分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括山间谷地、山间盆地。 区内地下水流向与地形地貌紧密相关，由北向南，东南方向流。在西部丘陵区，地下水赋存于山间地形低洼处，地下水由四周向中心流，然后再折向南部。 在水系发育的东部、南部地区，地下水埋深小于10m的区域占60％，其余是埋深大于20m的区域，由于超采地下水形成漏斗区，漏斗区分布在塔坨-小马庄及雷庄一带。 地下水多年平均补给量为10380万m³，主要是大气降水补给、过境河补给及径流侧向补给。排泄方式山区以天然排泄为主，平原区主要为人工开采。 - 2.2.5现场水文地质试验 此次野外工作利用现有机民井，进行了抽水试验，以获取含水层渗透系数。抽水试验具体要求参照《供水水文地质勘察规范》（GB 50027-2001）进行。 同时，通过双环渗水试验测试了包气带渗透性能，综合分析包气带的天然防污性能，为项目区地下水污染防治措施的设计提供科学依据。抽水实验及渗水试验位置示意情况见下图。 图 6 实际材料图 - 2.2.6抽水试验与参数计算 为获取评价区含水层的渗透系数等水文地质参数，在评价区内利用当地现有机民井共进行了2组单孔稳定流抽水试验。 单孔稳定流抽水试验，利用稳定流试算法进行水文地质参数计算，计算公式为： 式中：Q—抽水流量（m3/d）； R—抽水影响半径（m）； k—含水层渗透系数（m/d）； H0—地下水初始水位（m）； rw—抽水井半径（m）； Sw—抽水孔水位降深（m）。 抽水试验期间电压水量平稳，观测频率先密后疏，取得了可靠的观测资料，利用潜水稳定流求参公式，分别求得影响半径R和含水层渗透系数K。抽水试验求参结果见表21。 表21 抽水试验求参成果表 序号; 位置; 井径 （mm）; 含水层 厚度H（m）; 井深 （m）; 单位涌水量m3/h; 降深 （m）; 渗透系数 K（m/d）; 影响半径. CH1; 油榨村南; 360; 18.2; 100; 14; 3.6; 5.4; 71.5. CH2; 肖庄村北; 360; 14.1; 150; 24; 4.5; 11.1; 112.4. - 2.2.7渗水试验与参数计算 为查明评价区包气带的防污性能，为地下水污染防治措施的设计提供科学依据，本次在加油站项目区附近共完成了3处渗水试验，通过野外现场测定了包气带地层的垂向渗透系数。 2.2.7.1渗水实验求参原理 试验选用双环渗水试验法，原因在于排除了侧向渗透的影响，提高了实验结果的精度。双环渗水试验法具体试验步骤为： 先除去表土，然后在地表嵌入铁环，且铁环须压入土层 5cm 以上；如果沿铁环底部向外漏水，但是土质过于坚硬，而不易继续压入铁环时，需在铁环底部外沿做止水处理。为减小侧向渗透对试验结果的影响，以同心轴的方式埋置一大环于小环外，而且要确保大环高度与小环高度相同。注水水源以秒表计时，人工量筒定量加注的方式。定水头注水时，控制环底水面高度，一般控制在 10cm以内，实际试验中环底水面高度为8～10cm，水面高度包括环底铺砾厚度在内，并且保证大环和小环水面高度相同。 - 图7 渗水试验示意图 2.2.7.2渗水实验求参结果 双环渗水试验的计算结果参见表22。 表22 评价区渗水试验渗透系数结果统计表 实验点 编号; 试验点坐标; 相对位置; 水头高度 （cm）; 渗透系数K （cm/s）. X; Y. SH-1; 137944; 4423259; 加油站西侧; 10; 1.25×10-5. SH-2; 138040; 4423299; 加油站北侧; 10; 2.34×10-4. SH-3; 138139; 4423199; 加油站东南; 10; 9.81×10-5. - 2.3地下水水位现状调查与评价 为了解评价区内地下水的埋深、水位、流向、水力坡度等，野外工作在2018年3月10日对评价区进行了水位统测，并绘制了地下水位标高等值线图 。 场地地下水类型为第四系孔隙潜水，赋存于第四系松散细砂地层中，大气降水及上游含水层侧向流量为其主要补给来源，地下水流向由西北向东南，与地形基本一致。评价区2018年03月地下水位标高为25.7 ~30.5m，平均28.1m，水力坡度0.98‰；水位埋深21.5-26.3m，平均23.9m。潜水主要消耗于人工开采（农灌用水）、向下游侧向流出。 图8 2018年03月10日评价区等水位线图 2.3地下水环境影响评价 2.3.1水文地质概念模型 水文地质概念模型（Conceptual hydrogeological model）是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件概化为便于进行数学与物理模拟的基本模式。建立评价区的水文地质概念模型是进行预测评价的第一步。 （1）计算区范围 本次评价范围确定为：包含项目区在内，东西长3.0km，南北宽3.2km，模拟区总面积为9.9km2 图9 评价区范围示意图 （2）边界条件 由于模拟范围不是一个完整的水文地质单元，区内的含水岩组在水平方向上与区外含水层存在着密切水力联系，故将模型四周处理成流量边界。各断面流入、流出量，根据断面处含水层渗透系数、断面处水力坡度、和断面面积，由Darcy定律求出。 （3）水力特征概化 调查评价区内孔隙水含水层，具有统一的径流场，地下水运动以水平方式为主，主要接受大气降雨入渗补给，排泄去向主要为人工开采，动态特征为典型的降水—人工开采型。地下水流随着不同时间的降水而变化，是时间的函数，因此可以概化为非稳定流。 综上所述，模拟区地下水系统的概念模型可概化成非均质各向同性非稳定流地下水系统。 - 2.3.2地下水流数学模型 综上所述，根据模拟计算区的水文地质特征，可将计算区含水层概化为非均质各向同性、具有流量边界的平面二维非稳定地下水水流模型。其数学模型为： 式中： Ω－渗流区域； H－地下水水位标高（m）； K－含水层在水平方向上的渗透系数（m/d）； ε－含水层的源汇项（m/d）； H0－初始流场（m）； Γ2—渗流区域的二类边界； n－边界面的法线方向； ∂H∂n—H沿外法线方向n的导数（无量纲）； q－Γ2边界上的单宽流量（m2/d），流入为正，流出为负； Z(x,y) —含水层底板高程。 - 2.3.3地下水流数值模型的建立 （1）软件选择 本次工作，选用通用的地下水模型软件VM 建立评价区的地下水流模型，该软件是基于美国地质调查局的地下水流有限差分计算程序MODFLOW、由加拿大滑铁卢大学水资源研究所开发的地下水模拟软件。该软件继承了地下水流计算程序MODFLOW的优点，具有模块化特点，处理不同的边界和源汇项都有专门独立的模块，便于整理输入数据和修改调试模型。作为一款可视化水流模拟软件，它的界面十分友好，条理清晰，菜单与模块化的程序相对应，更为可取的是它提供了比较好的模型数据前处理和后处理的接口，原始数据不用过多处理就可以从软件界面输入，模型计算完成后可以可视化显示流场、水位过程线以及降深等，并且可以输出图形和数据。 另一方面，VM包含与Modflow地下水流模拟配套的地下水溶质运移模块 MT3DMS，便于下一步建立本项目溶质运移模型。 （2）区域剖分 在平面上，根据本次地下水数值模拟的目的，对整个区域模型采用矩形网格剖分，剖分为32行30列，边长为0.1km×0.1km，共剖分矩形网格单元992个，全部为有效单元，计算节点位于单元中心。 图10 模拟区数值模拟平面剖分图 （3）源汇项的处理 大气降水入渗补给 浅层含水层通过包气带接受大气降水入渗补给，在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为： α=α'⋅P'P 式中： Q降; —; 大气降水入渗补给量（m3/d）；. αi; —; 各计算分区大气降水入渗系数；. Pi; —; 各计算分区降水量（m/d）；. Ai; —; 各计算分区面积（m2）。. 降水入渗补给条件的不均匀性用入渗分区概化处理。依据有关降水入渗资料，并参考包气带岩性、水位埋深、地形、植被等因素，绘出全区降水入渗系数分区图，分别给出各区降水入渗系数平均值，加在模型对应的剖分网格单元上。根据各区面积、降水量以及降水入渗系数计算大气降水入渗补给量。 评价区内包气带地层主要以粉质粘土为主，本次模拟降水入渗系数考虑现有的地下水位埋深情况，综合考虑确定如下。 表23 模型区大气降水入渗补给系数取值一览表 计算分区; 参数值; 计算分区; 参数值. 1; 0.10; 2; 0.08. 图11 大气降水入渗补给系数平面分区图 地下水侧向径流补排量 由于缺少多年的水位监测资料，所以仅计算均衡期内的地下水侧向补给量和排泄量。计算区地下水侧向补给和排泄量，可分段采用达西定律计算，公式为： Q降=iαi Pi Ai 式中： —; 地下水侧向径流补给量(m3/d)；. —; 第i分段含水层渗透系数(m/d)；. —; 第i分段断面的法向水力坡度；. Q侧向流入=iKi⋅Ii⋅Ai; —; 第i分段含水层断面面积(m2). 人工开采量 按照野外调查的开采量分别加在模型对应的剖分网格单元上。 ④潜水蒸发 潜水蒸发是指潜水（埋深小于4米时）在毛细管力的作用下向上运动，最终以参加陆面蒸散发形式散逸到大气中的水分损失量。评价期内潜水埋深均超过了4米，蒸发量按零计。 - 2.3.4 模型的识别 模型的识别过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项基础上才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。为了确保模型求解的唯一性，在模型调试过程中充分利用各种定解条件，也就是用那些靠得住的实测资料，如边界断面流量、灌溉井开采量等来约束模型对原形的拟合。在模型调试过程中，还充分利用水文地质调查中获得的有关信息及计算者对水文地质条件的认识，来约束模型的调试和识别。 模型的识别主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；③识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。根据以上三个原则，对模拟区地下水系统进行了识别。通过反复模拟、识别后的水文地质参数较好的刻划了地下水系统的水文地质特征，基本反映了地下水随时间和空间的变化规律，使水位拟合误差较小，达到预期效果。识别验证后的平面流场（图10）和参数分区图见图11，参数值见表24。 通过上述拟合对比，可以说明本次建立的地下水模型基本符合评价区实际水文地质条件，基本反映了地下水系统的流场特征，故利用该模型为基础，对建设区地下水环境影响进行预测评价是合理可信的。 表24 模型识别后参数取值表 分区号; 渗透系数 (m/d); 给水度; 备注. 1; 5.8; 0.11; 浅层水. 2; 11.5; 0.13. 图12 2018年03月10日等水位线拟合图 图13 含水层参数分区图 - 2.4 地下水污染模拟预测 本次工作已用Visual Modflow建立了水流模型，在此基础上，可利用Visual Modflow中的MT3DMS模块进一步来模拟预测地下水中污染质的运移情况。 本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是： ①从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。 ②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染质浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。 ③在国际上有很多用保守型污染物作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。 (1)溶质运移数学模型 地下水中溶质运移的数学模型可表示为： 式中：—介质密度，mg/（dm）3； —介质孔隙度，无量纲； C—组分的浓度，mg/L； t —时间，d； x，y，z—空间位置坐标，m； Dij—水动力弥散系数张量，m2/d； Vi—地下水渗流速度张量，m/d； W—水流的源和汇，m3/d； —组分的浓度，mg/L； - 地下水污染预测情景设定 本项目采取双层油罐储油，油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构；罐池采用混凝土结构。正常运营状态下不会有油品泄露，当因地质塌陷、设备老旧腐蚀等突发情况和事故状态下可能造成油品泄露，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。 类比同类项目设定事故状态如下。 表25 油罐泄露事故场景设定 储罐; 储罐数量; 储罐材质; 充填度（90%）; 储量; 泄漏量/占比. 汽油储罐; 2个; 双层钢材; 25; 33.3t; 33.3kg/d，0.1%. 柴油储罐; 2个; 双层钢材; 25; 37.8t; 47.8kg/d，0.1%. 1个; 双层钢材; 40; 30.24t; 30.24kg/d，0.1%. 本次模拟预测根据污染风险分析的情景设计，假定汽油储罐和柴油储罐同时发生泄露。 利用MT3DMS软件模拟计算石油类在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围。石油类的超标范围参照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中的要求，石油类的检出下限值参照常规仪器检测下限。 表26 评价因子及评价标准一览表 评价因子; 石油类. 质量标准（mg/L）; 0.3. 检出范围(mg/L); 0.01. 以下所有模拟预测结果中，黑色线以内表示石油类浓度超过水质标准限值（超标范围），颜色越偏红说明超标越严重；红色线以内范围表示污染物浓度可检出（影响范围），根据设定的污染源位置和源强大小，对厂区非正常状况情景进行模拟预测，预测结果如下： (4) 地下水污染预测 事故泄漏情景下的地下水污染模拟结果见下图及下表。 A．浅层水100天影响预测图 B．浅层水1000天影响预测图 C．浅层水2000天影响预测图 D．浅层水3000天影响预测图 E．浅层水3650天影响预测图 图14 石油类非正常状况泄漏情景下含水层影响范围图 表27 石油类非正常状况泄漏情景下含水层影响范围 时间（天）; 超标范围（m2）; 影响范围（m2）; 最大运移距离（m）. 100; 0; 703; 28. 1000; 0; 5935; 142. 2000; 0; 7520; 182. 3000; 0; 7621; 185. 3650; 0; 7690; 192. 由预测结果可知：石油类污染物在水动力条件作用下，加油站附近主要由东北向西南方向流动，石油类未出现超标现象。 图15 加油站下游边界污染物浓度变化曲线 - 2. 6 项目区建设对区域地下水影响评价小结 （1）由预测结果可知，污染物在水动力条件作用下，加油站附近主要由西北向东南方向运移。 （2）考虑最不利状况（汽油储罐和柴油储罐同时泄漏情景下），由预测结果可以看出地下水中石油类在泄露事故发生后，超标范围没有超出加油站场区范围。 （3）从总的评价结果来看，在有效的防渗措施和完善的监测系统条件下，该项目不会对地下水造成很大影响。发生事故立即启动应急预案，只要处理及时其对地下水的污染可控制在加油站场区范围之内。 - 3 污染防治措施 加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料腐蚀等原因易造成油品泄露，油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。由于加油站污染场地量大面广，危害严重，国内外管理部门都高度重视加油站的环境污染防治工作。 - 3.1 源头控制 本项目选用双层油罐进行柴油和汽油的存储。油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构。双层油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监测系统，具有全天候实时监测、泄露自动报警的功能，彻底解决加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。 - 3.2 地面防渗漏措施 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目对罩棚、罐区、站房及附房等均采取防渗处理。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目污染物类型为“其他类型”。 依据本项目平面布置，本项目罐区为重点防渗区，防渗技术按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求执行，办公生活区、道路及预留用地为简单防渗区。 图16 加油站防渗分区图 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。 （1）项目重点防渗区 储油罐采SF用双层油罐，罐区地表先用三合土夯实后，上铺一层2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。 （2）一般防渗区 罩棚地表用30～40cm碎石铺底，再在上层铺20～25cm的抗渗混凝土C25浇底，同时表面铺设单层人工合成材料防渗衬层，防渗系数小于1×10-7cm/s。 （3）简单防渗区防治措施： 加油站其他地面除办公生活区、道路及预留用地外采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。 - 3.3 跟踪监测 本项目环境影响跟踪监测的目的是通过定期对项目周边的地下水中的石油类物质的监测过程，从而掌握环境中石油类物质含量的变化，进而观察本项目是否出现储罐漏油事故的发生。 - 3.3.1环境监测机构设置 建设单位应自行设立环保科室，不仅要对项目经营过程中的环保设备、设施进行管理、维护，同时还应掌握地下水中石油类物质的监测方法，负责定期对地下水中的石油类物质进行监测，从而掌握地下水中石油类物质的变化情况。 环保科室的人员以2名为宜，需要熟练掌握石油类物质的检验方法。本项目应配备必要的石油类物质的检出仪器。 - 3.3.2 监测职责 根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订监测站的工作计划和实施方案。 对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。 对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。 努力学习，不断提高站内工作人员的业务素质和工作能力。 3.3.3 环境监测计划 （1）监测井布设 为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对项目所在地周围的地下水水质进行监测，以便及时准确地反馈地下水水质状况，为防止对地下水的污染采取相应的措施提供重要依据。 ①监测井数 因为加油站附近相对较易污染的是浅层地下水，因此，此次以浅层地下水为监测对象，根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求，共布设地下水水质监测井3眼，以便随时掌握地下水水质变化趋势。为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时水泥封孔。 加油站区域上游布设1眼监测井，用于检测地下水上游背景值，加油站内重点污染风险源下游布设1眼监测井，用于污染扩散监测；地下水主径流方向下游布设1眼监测井，用于检测下游地下水状况。 表28 水质监测点一览表 井编号; 和加油站 关系; 绝对位置; 井深 （m）; 监测井作用. X; Y. JC1; 加油站上游; 137872; 4423309; 30; 检测地下水上游背景值. JC2; 加油站附近; 138038; 4423304; 30; 加油站重点污染风险源监控. JC3; 加油站下游; 138059; 4423132; 30; 下游污染扩散监测. 图17 本项目监测井位置 - 4 信息公开 建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。公众参与的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。 - 5 应急响应措施 加油站漏油事故的发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每季度1次的地下水跟踪监测职责。当发生油罐漏油事故时，应立刻将泄露油罐中的油品清空，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确漏油事故的范围和程度。建设单位应将漏油事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。 - 6 地下水环境影响评价结论 - 6.1 地下水环境影响评价结论 本项目采取双层油罐储油，油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构；罐池采用混泥土结构，池壁涂有玻璃钢纤维耐油防渗涂层。项目在正常状况下不会发生漏油事故，对地下水不会造成影响。 评价通过拟定的漏油情景进行地下水影响预测，漏油事故发生后会对项目区内地下水造成一定影响，但对周围饮用水源地无影响。 - 6. 2 地下水污染防治措施结论 本项目采用的双层油罐储油、防渗罐池安置油罐的方法可以有效防止漏油事故的发生，处置措施得当，在认真落实工程施工质量和设备质量的基础上，不会发生漏油事故。 - 6. 3 总结论 本项目采用双层罐储油，防渗罐池安置油罐的方法，正常情况下不会造成油品泄露。事故状态下，当有油品泄漏时，本项目建立的液位报警装置会提示预警信号，使建设单位及时采取补救措施。同时本项目建立跟踪监测机制，定期对地下水进行跟踪监测，保证及时掌握地下水水质的变化情况。在认真落实评价提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不易对地下水造成污染，从地下水保护环境角度分析可行。 四、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于加油机的设备噪声及车辆的进出噪声等，噪声值在60~80dB（A）之间，噪声源源强参数及治理措施见表29。 表29 项目噪声源强 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值. 1; 加油机; 4; 60~65dB（A）. 2; 车辆; --; 65~70dB（A）. 3; 泵类; 2; 75~80dB（A）. 车辆进出减速，禁止鸣笛，本评价噪声源强采用所有噪声源叠加后的噪声，各设备综合噪声按75dB(A)，并采用网格进行预测分析。考虑噪声向外传播过程中，可近似地认为在半自由场中扩散，根据导则《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取点声源半自由场传播模式： Lp=Lw-20Lgr-8-Abar 式中： Lp—预测点声压级，dB（A）； Lw—声源的声功率级，dB（A）； r—声源与预测点的距离，m； Abar –声障引起的衰减，主要为车间墙体隔声量，dB（A）。 该车间声源由于空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减量难确定其取值范围，且其引起的衰减量不大，本评价预测计算中只考虑该声源至预测点的距离衰减。预测结果见下表。 表30 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 47.04; 47.04; 60; 50. 南厂界; 49.8; 49.8; 60; 50. 西厂界; 46.06; 46.06; 60; 50. 北厂界; 43.87; 43.87; 60; 50. 从表中可以看出，本项目噪声源对厂界的贡献值在43.87-49.8dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目对周围声环境影响较小。 五、固体废物影响分析 项目营运期的固体废弃物主要有定期清理的罐底油泥和职工生活垃圾。其中： 加油站储存的油品品质好，罐底油泥清理周期长，每5年清理一次，罐底油泥产生量0.02t/次。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物（HW08）。油泥清出后委托具有危险废物处理资质的单位清运处置，不在项目厂区内贮存。 生活垃圾产生量0.2t/a，收集后由环卫部门定期清运。 因此，本项目产生的固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 六、环境风险影响分析 1、风险识别 （1）物质危险性识别 加油站主要经营汽油及柴油的销售，汽油和柴油主要的理化性质见下表。 表31 汽油的理化性质及危险特性表 名称; 汽油[闪点<-18℃]; 英文名称; Gasline（flash less than -18℃）. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、无色到浅黄色透明液体； 2、相对密度：0.70～0.80； 3、闪点：-58～10℃； 4、爆炸极限：1.4%～7.6%。. 危险特性; 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 环境影响; 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 表32 柴油的理化性质及危险特性表 名称; 柴油; 英文名称; Diesel oil. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物； 2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9； 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。. 危险特性; 易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃。自然温度高：257，遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 环境影响; 1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 根据上表，则汽油、柴油危险性如下： ①火灾爆炸危险 汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 ②毒性危害 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （2）风险源识别 项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。 ①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 ②加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （3）重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）功能化分要求，同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产场所、贮存区等可作为一个功能单元。因此，本项目可作为一个功能单元进行识别。项目所涉及到的物料和设备对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，进行重大危险源辨别，详见下表。 表33 危险化学品重大危险源辨识表 序号; 危险物质名称; 危险化学品单元量（t）; 临界量（t）; q/Q值. 1; 汽油; 33.3; 200; 0.1665. 2; 柴油; 68.04; 5000; 0.0136. 合计（q/Q值）; ——; ——; 0.18. 注：上表成品油储罐冲装系数取0.9，汽油密度取0.75，柴油密度取0.82。 辨识结果：项目q/Q值＜1，项目所涉及危险物质储存量低于《重大危险源辨识》中规定的临界值，因此该本项目不属于重大危险源。 2、风险评价工作等级 风险评价工作级别，按下表划分。 表34 风险评价工作级别 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 本项目周边无环境敏感地区，因此，本项目风险等级为二级。 3、源项分析 本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%；属油船的为6次，占6%；属天然气为8次，占事故总数的8%。 根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等认为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 4、后果计算及风险评价 （1）火灾与爆炸 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：油类泄漏或油气蒸发；有足够的空气助燃；油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 造成火灾及爆炸的原因： 加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 根据计算，加油站泄露引发爆炸时，计算出发生爆炸时死亡半径、财产损失半径如下表所示： 表35 冲击波超压对人体的伤害作用 项目; TNT当量（kg）; 死亡（m）; 重伤（m）; 轻伤（m）; 财产损失（m）. 10min泄露量; 59.3; 10.4; 15.4; 27.6; 31.7. 从上表可知，汽油泄漏10min引起爆炸事故的死亡半径为10.4m，重伤区外径15.4m，轻伤外径27.6m，安全区为31.7m以外区域。 本项目31.7m范围涉及环境敏感点新范庄村，从伤害后果估算情况来看，发生假定事故时将对加油站内部人员造成一定伤害。发生爆炸事故后加气岛的工作人员31.7m范围内的新范庄村及等候司乘人员处在死亡区内，是重点保护目标。 图18 加油站爆炸伤害范围图 4、风险防范措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； ⑦在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)； ⑧在加油站设立严禁打手机的警告牌； ⑨按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 5、事故应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 （1）事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 （2）事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员化学烧伤时的应急预案； ⑦操作中出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 6、消防安全管理规范 根据《加油站消防安全管理规范》中的规定，本加油站应按GB50156-2012进行设计、施工，并经公安消防部门审核、验收合格后投入使用。应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确消防安全职责。应报当地公安消防部门备案，建立与当地公安消防部门联系制度，及时反映单位消防安全管理工作情况。 加油站应建立消防安全例会制度，消防安全教育、培训制度，消防值班制度，防火检查、火灾隐患整改制度，设置防雷、防静电、电气设备，建立线路的检查和管理制度，用火、用电安全管理制度，灭火器材维护、管理制度，义务消防组织管理制度，灭火和应急疏散预案演练制度，消防安全工作考评和奖惩制度，还应制定易燃易爆危险物品和场所管理等其它必要的消防安全制度。 根据《加油站消防安全管理规范》中的规定，加油站消防安全操作规程如下： 卸油作业消防安全规程： （1）卸油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋； （2）油罐车进站后，卸油人员应检查油罐车的安全设施是否齐全有效，检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，接好静电接地； （3）油罐车熄火并静置3min后，卸油员按工艺流程连接卸油管，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲； （4）计量员应检查油罐计量孔，确定计量孔密封良好后，油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油； （5）卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀； （6）卸油员拆卸连接管线，盖严卸油帽，整理静电导线； （7）卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场； （8）卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应远离现场，雷雨天不应进行卸油作业。 加油作业消防安全操作规程如下： （1）加油员上岗时应穿防静电工作服装、鞋； （2）进站加油车停稳，发动机熄火后，开始加油； （3）不应直接向塑料桶等非金属容器加注汽油； （4）摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动； （5）加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。 加油站内的站房及其它附属建筑的耐火等级不应低于二级。有爆炸危险的建筑物应按GBJ16-87中的有关要求采取泄压措施。加油站内不应设置经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。 综上所述，对于本项目来说，可能产生的环境风险事故主要是由于汽油、柴油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为站区工作人员和来加油的车辆及其人员。该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 八、环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 （1）监测机构 为保证环境监测工作的正常运行，公司应配备专门技术人员1人，负责全厂的监测工作。 （2）监测内容 企业各监测点、监测项目、监测频次见下表。发现不正常排放的情况，应增加监测频率，直至正常状态为止。 表36 监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 1; 噪声; 厂界; 等效A声级; 2次/年. 2; 油气排放设施; 排放口（据地面不低于4m）; 非甲烷总烃; 2次/年. 3; 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 2次/年. 4; 地下水; 建设项目场地及其上下游; 石油类; 1次/季度.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 油罐车卸油、储油过程及加油过程废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 采用密闭卸油系统；地埋式储罐；二次油气回收系统 | 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）标准 |
|  |  | 无组织 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD BOD5 SS NH3-N | 排入防渗化粪池，由当地农民定期清掏用作农肥 | 不外排 |
| 固体废物 | 储油罐 |  | 罐底油泥 | 每5年清理一次，委托有危废处置资质的单位清运处置 | 合理处置 |
|  | 站内人员以及加油人员 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门集中处置 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于加油机的设备噪声及车辆的进出噪声等，噪声值在60~80dB（A）之间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 环境风险：可能产生的环境风险事故主要是由于汽油、柴油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为站区工作人员和来加油的车辆及其人员。该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 防腐防渗：项目采用双层油罐；地下罐池应为钢筋混凝土罐池，罐池内壁应设置玻璃钢耐油防渗层。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目施工期主要是更换油罐，付油管线，均在现有占地范围内进行，项目占地范围内及周边无生态环境敏感物种和景观，不会对周围生态环境造成影响。随着本项目绿化工作的落实，可在一定程度上提高所在区域的绿化面积，有利于改善区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 （1）项目概况 项目名称：滦县天星夷齐加油站（普通合伙）项目。 建设性质：新建。 地理位置及周边关系： 建设地点：项目位于滦县油榨镇小张庄村北（中心坐标N39°51'58.94″、E118°46′12.82″）。 周边关系：项目北侧隔乡村路为新范庄村，西侧为鼎新洗浴中心，东侧为范庄村，南侧为102国道。环境敏感点为项目北侧25米、东侧20米处的新范庄村，南侧74米处的小张庄村。 工程投资：本项目总投资为100万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的10.5%。 劳动定员与工作制度：本项目劳动定员4人，全年工作日365天，三班制工作制。 建设内容：本项目建设内容主要包括站房、加油罩棚、埋地油罐区等。 项目衔接： 供电：本项目用电由当地电网供给，能够满足正常用电需求，预计年用电量为2.5万kWh。 供热：本项目站房冬季采暖、夏季制冷均采用空调。 给水：本项目运营期用水由自备水井提供，用水包括职工和加油人员生活用水，水质、水量能满足要求。 排水：生活污水排入防渗化粪池，定期清掏外运做农肥。 （2）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》该项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；本项目未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录》（2015年版）限制淘汰类目录。该项目符合国家和地方当前产业政策要求。 （3）选址情况 本项目选址从规划符合性、功能区符合性、环境相容性、污染源分析、其他条件合理性分析，本项目选址是可行的。 （4）营运期环境影响评价结论 ①大气环境 本项目废气主要是油罐车卸油、储油罐及汽车加油过程排放的非甲烷总烃。本项目采用密闭卸油系统、卸油油气回收系统和加油油气回收系统。油气处理装置油气（非甲烷总烃排放浓度）小于25g/m3，满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）；非甲烷总烃无组织排放厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准。因此，本项目对环境空气的影响较小，环境空气达功能区标准。 为进一步减少挥发性有机污染物的排放，改善加油站周围的空气环境质量，建议加油站对油罐储存过程中油罐内油气在达到一定压力时排放的油气进行处理回收，安装三次油气回收装置。 ②地表水环境 项目生活污水排入防渗化粪池，定期清掏外运做农肥。不直接排入地表水，不会对地表水环境产生影响。 ③地下水环境 本项目采用双层罐储油，防渗罐池安置油罐的方法进行储油，正常情况下不会造成油品泄露。事故状态下，当有油品泄漏时，本项目建立的液位报警装置会提示预警信号，使建设单位及时采取补救措施。在认真落实评价提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不易对地下水造成污染。 ④声环境 本项目运行时产生的设备噪声和汽车噪声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，项目产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 ⑤固体废物 项目营运期的固体废弃物主要有油泥及职工生活垃圾。油泥定期清掏，由危废处置单位清运处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，不外排。因此，固体废物不会对周围环境造成影响。 ⑥环境风险 本项目为二级加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，但发生的概率极小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。 （5）总量控制指标 根据《国家环境保护“十三五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。 该项目不设燃煤锅炉等辅助设施，不涉及SO2、NOX排放；本项目生活污水排入防渗化粪池，定期清掏外运做农肥，不涉及COD、NH3-N排放。本项目为加油站项目，涉及特征因子非甲烷总烃，建议非甲烷总烃总量控制指标为0.037t/a。 （6）环保验收“三同时” 环保“三同时”是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保“三同时”验收见表37 。 表37 建设项目环保“三同时”工程验收一览表 项目; 环保投资（万元）; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 油罐车卸油、储油过程及加油过程废气; 7; 采用密闭卸油系统；地埋式储罐；二次油气回收系统; 有组织：排放口距离地面不低于4m，非甲烷总烃排放浓度：25g/m3; 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）标准. 无组织：非甲烷总烃厂界浓度：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 废水; 生活污水; 0.1; 防渗化粪池; 定期清掏外运做农肥; 定期清掏外运做农肥. 噪声; 噪声; 0.1; --; 2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体废物; 罐底 油泥; 0.2; 每5年清理一次，由危废处置单位处置. 生活 垃圾; 由环卫部门定时清运. 风险; 0.8; 按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全. 防渗; 2.0; 项目采用双层油罐；地下罐池应为钢筋混凝土罐池，罐池内壁应设置玻璃钢耐油防渗层. 绿化; 0.1; 植树种草. 环境监测; 0.2; 按规定进行环境监测. 合计10.5万元，占总投资的10.5%. （7）结论 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，厂址选择合理。运营过程中，在认真落实“三同时”并确保污染物达标排放的前提下，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析该项目建设是可行的。 二、建议 （1）重视和加强对企业内部环境保护工作的督导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处。 （2）建立健全并严格执行加油站有关规章制度，保障劳动安全。 （3）项目建设中严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中的有关规定。 （4）加油站出入口设车辆限速、禁鸣笛标志。 （5）加强绿化、美化工作，保持环境整洁、景观良好。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件： 附件1 土地证 附件2 环境质量现状监测报告 附件3 承诺书 附件4 委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。