目录

1.前言	1

2.总论	2

2.1 编制目的	2

2.2 环境影响评价依据	2

2.3 环境影响评价执行标准	4

2.4 主要环境保护目标	5

3.变更前项目基本情况	7

3.1变更前项目概况	7

3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗	7

3.3变更前项目生产设备和设施	7

3.4变更前项目公用及辅助工程	8

3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点	8

3.6变更前项目主要污染物及治理措施	9

4.变更后项目情况	12

4.1变更后项目概况	12

4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗	13

4.3变更后项目生产设备和设施	13

4.4变更后项目公用及辅助工程	13

4.5变更后项目生产工艺流程及污染工序	15

4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析	18

5变更后产业政策符合性及总量控制指标分析	23

5.1变更后产业政策符合性分析	23

5.2变更后总量控制指标分析	23

6 变更后 “三同时”验收一览表	24

7.结论	25

7.1变更内容	25

7.2变更后污染物治理措施可行性论证	25

7.3 总量控制	26

7.4 结论	26

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件

附件1 营业执照

附件2 用地证明

附件3 税务局证明

附件4 原环评审批意见

# 1.前言

年产10万吨机制砂项目位于唐山市滦县油榨镇石梯子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°52'22"，东经118°48'29"。

2017年8月，滦县誉晔建筑材料有限公司委托国环宏博(北京)节能环保科技有限责任公司编制了《年产10万吨机制砂项目环境影响报告表》（以下简称“原环评报告”），并于2017年9月12日取得唐山市环境保护局滦县分局的审批意见（详见附件）。

现企业根据生产情况，增设一台磁选机，一台洗砂机，布袋除尘器风量改为10000m³/h，原料库变为原料仓，建筑面积88㎡，生产车间建筑面积改为372㎡，新增成品库建筑面积1285㎡，新增循环水池10m×12m×1.8m。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和唐山市环境保护局滦县分局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。滦县誉晔建筑材料有限公司委托河北博鳌项目管理有限公司编制该变更分析报告。接到委托后，我公司立即组织技术人员开展工作，进行了实地考察，听取了建设单位对本次变化情况的详细介绍，对变更之处进行了认真核对，根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市环境保护局滦县分局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《年产10万吨机制砂项目环境影响变更分析报告》。

在本次环境评价工作中，得到了唐山市环境保护局滦县分局、建设单位等相关单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

# 2.总论

## 2.1 编制目的

变更分析报告的目的在于对发生变动的工程内容进行环境影响评价，提出相应的缓减不利环境影响的对策措施和建议，对工程内容变动是否会改变原环境影响报告表的评价结论做出评价。

## 2.2 环境影响评价依据

2.2.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日)；

（4）《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日)；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1)；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.3.1)；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)。

2.2.2环境保护法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】]39号）；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[【2011]35号）；

（4）《国家环境保护“十三五”规划纲要》；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）；

（6）《产业结构调整目录(2011年本)》（2013年修正），国家发改委令2016年第9号令；

（7）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发【2013】104号)；

（8）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发【2014】197号）；

（9）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号）；

（10）《河北省环境保护条例》（河北省十届人大常委会第十四次会议），2005年3月；

（11）《河北省人民政府关于贯彻国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定的实施意见》（冀政【2006】65号）；

（12）《河北省人民政府关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政【2009】89号）；

（13）《河北省大气污染防治行动计划实施方案》（冀发【2013】23号），河北省委、省政府；

（14）《河北省大气污染专项治理十条措施》（2013年9月4日河北省直单位教育实践活动交流推进会）；

（15）《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》（冀环办发【2007】65号）；

（16）《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》（冀环办发【2007】163号）；

（17）《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发【2008】23号）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》（冀环办发【2014】165号）；

（19）河北省大气污染防治工作领导小组办公室 关于印发《河北省大气污染深入治理三年（2015-2017）行动方案》的通知（冀气领办【2015】35号）；

（20）《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号），河北省人民政府办公厅；

（21）关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发【2013】14号）；

2.2.3相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则•总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2008)；

（3）《环境影响评价技术导则•地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

（4）《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则•地下水环境》(HJ610-2016)。

（6）《环境影响评价技术导则•生态影响》(HJ19-2011)；

2.2.4其他技术文件

（1）《年产10万吨机制砂项目环境影响报告表》及批复；

（2）建设单位提供的其它资料。

## 2.3 环境影响评价执行标准

- 2.3.1 环境质量标准

⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

表2-1     环境空气质量标准

| 环境 要素 | 污染物 名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 1小时平均500 | μg/Nm³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均60 |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日平均80 |  |  |
|  |  | 年平均40 |  |  |
|  | NOx | 1小时平均250 |  |  |
|  |  | 日平均100 |  |  |
|  |  | 年平均50 |  |  |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均75 |  |  |
|  |  | 年平均35 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 1小时平均10 | mg/Nm³ |  |
|  |  | 日平均4 |  |  |
| 声环境 | 昼间噪声 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
|  | 夜间噪声 | 50 | dB（A） |  |

- 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

参考执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m，厂界外10米处颗粒物无组织排放限值为1.0mg/m3。

（2）噪声：

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值：昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A）

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号）。

## 2.4 主要环境保护目标

本项目附近无自然风景保护区、文物古迹及珍稀濒危野生动植物等环境敏感点。项目变更完成后，保护目标及保护级别不发生变化。主要保护目标及保护级别详见表2-2。

表2-2    保护目标及保护级别一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 相对于本项目方位 | 相对于本项目厂界距离/m | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 石梯子村 | S | 1202 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
|  | 于家河村 | S | 1275 | 居民 |  |
|  | 肖庄村 | W | 1928 | 居民 |  |
| 地表水 | 滦河 | E | 152 | 河流 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准 |

注：该项目不在陡河水源地保护区内，项目所在滦河段属于工业和农业用水区。

# 3.变更前项目基本情况

## 3.1变更前项目概况

⑴项目名称：滦县誉晔建筑材料有限公司。

⑵建设地点：唐山市滦县油榨镇石梯子村北。

⑶建设性质：新建。

⑷建设内容及规模：厂区总占地7300㎡，总建筑面积2500m2，主要建设生产车间、原料库、办公室1、办公室2。

⑸生产规模：产品为粒径8mm及以下的机制砂，副产品为30mm的石粒，年产量为10万吨。

⑹劳动制度及定员：年工作300天，每天1班，每班8小时，劳动定员6人。

⑺工程投资：总投资50万元、环保投资6万元，环保投资占总投资12%。

## 3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗

主要原材料用量、能耗见表3-2。

表3-2    主要原材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿废弃物 | 万t/a | 10 | 粒径为100-200mm，外购 |
| 2 | 水 | t/a | 318 | 自备水井 |
| 3 | 电 | 万kwh/a | 50 | 当地电网提供 |

## 3.3变更前项目生产设备和设施

主要生产设备、设施见表3-3。

表3-3    主要生产设备、设施表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 400-600 | 台 | 2 |
| 2 | 振动筛 | 8mm | 台 | 1 |
| 3 | 皮带输送机 |  | 台 | 5 |
| 4 | 布袋除尘器 |  | 台 | 1 |
| 5 | 成品仓 | Φ3.6*3.5 | 个 | 2 |
| 6 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |
| 7 | 喷淋系统 |  | 套 | 1 |
| 8 | 装载机 |  | 辆 | 1 |

## 3.4变更前项目公用及辅助工程

①给排水

水源来自自备水井，可满足全场用水要求。项目用水主要为喷淋抑尘用水以及职工生活用水，总用水量为1.06m3/d（318m3/a）。生产过程中，原料受料仓、厂区需要进行喷淋抑尘，用水量为1m3/d（300m3/a），该部分水部分蒸发，不外排。

生活用水主要为职工日常生活饮用水（按每人每天用水10L计）为0.06m3/d（18m3/a）。

项目产生的废水主要有职工生活盥洗废水。职工生活盥洗废水按用水量的80%计，其中生活废水为0.048m3/d（14.4m3/a）。

②供电

用电由当地电网提供，厂区设有一台200KVA的变压器，可满足项目需求。

③供暖：车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。

## 3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点

- 3.5.1工艺流程

项目主要是将粒径为100-200mm采矿废弃物进行破碎，主产品为粒径8mm以下的机制砂，副产品为30mm的石粒，年产量为10万吨。

具体工艺流程如下：

（1）原料进厂：采矿废弃物由运输车运送至原料库进行堆存。

（2）颚式破碎：原料由装载机从原料库送至颚式破碎机进行破碎，破碎时会产生颗粒物。

（3）筛分：颚式破碎后落至皮带输送机上，送至振动筛进行筛分，筛分出粒径小于8mm的机制砂，通过皮带输送机送至生产车间成品仓贮存。粒径大于30mm的石块返回颚式破碎机重新破碎，筛上30-8mm的石粒作为副产品外售。

生产工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1    变更前生产工艺流程及排污节点

- 3.5.2产污节点

（1）大气污染物

主要为破碎过程产生的颗粒物、原料和产品运输、装卸、堆存过程中产生的颗粒物、筛分过程产生的颗粒物。

（2）废水

主要为职工生活废水，无废水外排。

（3）噪声

主要为颚式破碎机、筛分机、风机、皮带输送机等运行过程产生的噪声。

（4）固体废物

主要是除尘器收集的除尘灰和职工生活垃圾。

## 3.6变更前项目主要污染物及治理措施

- 3.6.1废气

废气主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物，成品入仓过程产生的颗粒物，原料和成品输送、堆存过程产生的颗粒物。

破碎、筛分过程均在生产车间内进行，在颚式破碎过程都会产生一定量的颗粒物。项目年生产2400h，类比同类项目可知，单台破碎机的产尘速率为40kg/h，则破碎过程产尘量为192t/a，单台筛分机的产尘速率为24kg/h，则筛分过程产尘量为57.6t/a，因此，破碎、筛分过程产尘总量为249.6t/a。振动筛设置封闭罩，在颚式破碎机进、出料口以及振动筛进、出料口各设置一个集尘罩，采用风机将颗粒物引入一台处理风量40000m3/h布袋除尘器中进行处理，除尘器除尘效率约为99.3 %。颗粒物产生量为249.36t/a，处理后颗粒物排放量为1.747t/a，颗粒物排放浓度为18.2mg/m3，处理后通过一根15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3要求。

成品均存放于成品仓内，成品仓设有集气罩对产生的颗粒物进行收集，类比同类项目产生量按产品的0.01%计，产生量为10t/a，经处理风量为40000m3/h的布袋除尘器处理后，排放量为0.07t/a，排放浓度为23.1mg/m3，处理后通过一根15米高排气筒排放，粉尘排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2破碎机筛分机等设备颗粒物排放限值最高允许排放浓度30mg/m3要求。

原料和成品输送、装卸、原料堆存过程会产生少量的颗粒物。原料直接运至原料库进行堆存，原料堆上方设置喷淋装置；皮带输送机全封闭；原料和成品运输车辆应加盖苫布；采取上述措施后，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表3颗粒物无组织排放限值1.0mg/m3的要求。

- 3.6.2废水

生产过程中，原料堆放处、厂区需要进行喷淋抑尘，用水量为1m3/d（300m3/a），该部分水部分蒸发，不外排。

生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水10L计）为0.06m3/d（18m3/a），其中生活废水为0.048m3/d（14.4m3/a），用于厂区泼洒抑尘。

- 3.6.3噪声

项目主要噪声源为颚式破碎机、振动筛、风机、皮带输送机运行时产生的的噪声，源强为75～95dB（A）。对于颚式破碎机、振动筛、皮带输送机产生的噪声：对产噪设备基础加装减震垫，并且在封闭的生产车间内运行。对于风机：对风机安装消声器，并且在封闭的生产车间内运行。

采取上述措施后，可综合降噪25dB（A），再经过距离衰减后，厂界外1米处噪声可降至50dB（A）以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

- 3.6.4固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰和职工生活产生的生活垃圾。除尘器收集的除尘灰，收集量为257.54t/a，除尘灰作为产品外售。职工生活垃圾产生量约0.54t/a，集中收集后交由当地环卫部门处置。

- 3.6.5污染物排放总量

变更前污染物排放总量如下表：

表3-4    变更前污染物排放总量

| 类别 | 污染因子 | 排污总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.817 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

# 4.变更后项目情况

## 4.1变更后项目概况

⑴建设地点：唐山市滦县油榨镇石梯子村北。

⑵项目组成：增设一台磁选机，一台洗砂机，布袋除尘器风量改为10000m³/h，原料库变为原料仓，建筑面积88㎡，生产车间建筑面积改为372㎡，新增成品库建筑面积1285㎡，新增循环水池10m×12m×1.8m。项目主要建设内容详见建构筑物一览表。

表4-1  建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 尺寸 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓 | 88 | 88 | 8m×11m×10m | 10m彩钢板 | 新建 |
| 2 | 生产车间 | 372 | 372 | (10.2~37.2)m×26m×7.5m | 7.5m彩钢板 | 新建 |
| 3 | 成品库 | 1285 | 1285 | (37.2~46.1)m×30.2m×9m | 1.5m钢筋混凝土墙体+7.5m彩钢板 | 新建 |
| 4 | 办公室1 | 400 | 400 | / | 砖混结构 | 依托原有 |
| 5 | 办公室2 | 100 | 100 | / | 砖混结构 | 依托原有 |
| 6 | 循环水池 | 120 | 120 | 10m×12m×1.8m |  | 新建 |
| 7 | 合计 | 2365 | 2245 |  |  |  |

⑶产品及生产规模：产品为粒径8mm及以下的机制砂，副产品为30mm的石粒，年产量为10万吨。

⑷工作制度及定员：项目建成后年工作300天，每天1班，每班工作8小时，劳动定员6人，不新增工作人员。

⑸工程投资：变更后项目总投资为48万元，其中环保投资8万元，占总投资的16.67%。

⑹项目占地面积：总占地面积为7300㎡。

⑺项目的地理位置、平面布置与周边关系：

项目位于唐山市滦县油榨镇石梯子村北，厂区中心地理坐标为北纬39°52'22"，东经118°48'29"。项目西侧、南侧为树林，其余均为空地。项目周围环境敏感点为南1202m的石梯子村、1275m的于家河村，西侧1928m肖庄村，东侧152m的滦河。项目评价范围内无重点文物区、风景名胜区及水源保护地。项目地理位置和周边关系详见附图1和附图2。

平面布置：厂区北侧由东到西依次为原料仓、生产车间及库房，南侧西到东依次为办公室2、办公室1，西北侧为循环水池。平面布置详见附图3。

⑻建设周期

项目建设周期3个月，预计2018年9月投入使用。

## 4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗

主要能源、原材料消耗见表4-2。

表4-2  主要能源、原材料消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿废弃物 | 万t/a | 10 | 粒径为100-200mm，外购 |
| 2 | 水 | t/a | 612 | 自备水井 |
| 3 | 电 | 万kwh/a | 55 | 当地电网提供 |

## 4.3变更后项目生产设备和设施

变更后项目生产设备和设施见表4-3。

表4-3      主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 400-600 | 台 | 2 | 利旧 |
| 2 | 振动筛 | 8mm | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 洗砂机 |  | 台 | 1 | 新增 |
| 4 | 磁选机 |  | 台 | 1 | 新增 |
| 5 | 皮带输送机 |  | 台 | 5 | 利旧 |
| 6 | 布袋除尘器 | 10000m³/h | 台 | 1 | 变更 |
| 7 | 洒水车 |  | 辆 | 1 | 利旧 |
| 8 | 循环水泵 |  | 台 | 1 | 新增 |
| 9 | 装载机 |  | 辆 | 1 | 利旧 |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |

## 4.4变更后项目公用及辅助工程

（1）给排水

本项目用水取自厂区自备水井，能满足用水需求。本项目用水主要为职工生活用水、生产用水、雾化喷淋用水及车辆清洗用水。

a.生活用水

本项目厂区内不设食堂、宿舍及浴室。职工生活用水主要是职工日常饮用和盥洗用水，按每人每天10L计，则生活用水量为0.06m3/d（18m3/a）。

b.生产用水

本项目生产用水为喷淋用水及洗砂用水（喷淋用水经筛分机进入洗砂机洗砂后，流入循环水池），总用水量为30m3/d（6000m3/a），循环水量为29.1m3/d（循环率为97%），损耗量为0.9m3/d（270m3/a）。

c.雾化喷淋用水

本项目需对成品库及原料仓采用雾化喷淋抑尘，类比同类项目，雾化喷淋系统用水量为1m3/d（300m3/a），不外排。

d.车辆清洗用水

项目每天进出厂车辆约10辆，需对车身进行冲洗。根据《河北省地方标准 用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）大型车洗车用水量按40L/辆•次计算，则洗车用水量为0.4m3/d（120m3/a）。

在厂区出入口设置洗车平台，洗车平台设置集水沟，沟底向排水口方向设2%流水坡度，冲洗水经集水沟收集后汇入厂区循环水池，经沉淀后回用于生产。

通过计算，则本项目的总用水量为31.46m3/d（9438m3/a）。

（2）排水

本项目生产用水循环使用，无废水外排。喷淋用水全部用于抑尘，不外排。车辆清洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆清洗废水产生量为0.32m3/d（96m3/a），经厂区集水沟流入循环水池，回用于生产，不外排。生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.048m3/d（14.4m3/a），该部分废水产生量小，且水质简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。

本项目的用水具体情况见表4-3，水量平衡图见图4-1。

表4-3    项目水量平衡一览表   单位：m3/d

| 序号 | 工序 | 新水量 | 损耗量 | 废水水量 | 回用水量 | 总用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 0.06 | 0.012 | 0.048 | / | 0.06 | 泼洒抑尘 |
| 2 | 生产用水 | 0.58 | 0.9 | / | 29.1 | 30 | 循环使用，不外排 |
| 3 | 车辆清洗用水 | 0.4 | 0.08 | 0.32 | / | 0.4 | 经循环水池回用于生产 |
| 4 | 喷淋用水 | 1.0 | 1.0 | / | / | 1.0 | 抑尘 |
| 5 | 总量 | 2.04 | 1.992 | 0.368 | 29.1 | 31.46 | / |

项目水量平衡情况详见图4-1。

图4-1  项目水量平衡图

（2）供电

本项目用电由当地电网提供，项目设有一台200KVA的变压器，可满足项目用电需求。

（3）采暖

项目生产车间不需要取暖，办公室采用空调取暖。

## 4.5变更后项目生产工艺流程及污染工序

- 4.5.1工艺流程

项目主要是将粒径为100-200mm采矿废弃物进行破碎，主产品为粒径8mm以下的机制砂，副产品为30mm的石粒，年产量为10万吨。

具体工艺流程如下：

（1）原料进厂：本项目原料汽运进厂后直接卸入原料仓。

本工序产生的污染物为车辆运输过程产生的颗粒物，运输车辆产生的噪声。

（2）鄂式破碎：原料由原料仓经皮带输送机输送至颚式破碎机进行破碎。

本工序产生的污染物为破碎过程产生的颗粒物，颚式破碎机运行产生的噪声。

（3）筛分：破碎后的石粒由皮带机输送至筛分机进行筛分，筛分机上方设喷淋抑尘装置。本项目筛分机分为三层，上层筛选出粒径大于30mm的石粒，由皮带机送回颚式破碎机再次破碎；中间层筛选出粒径为8mm~30mm的石粒由皮带机输送至成品库；下层筛选出粒径小于8mm的砂子随水流沿水槽冲进洗砂机。

本工序产生的污染物主要为振动筛运行产生的噪声和筛分过程产生的颗粒物。

（4）洗砂：砂子和水冲进洗砂机后，在叶轮的作用下使砂子和水充分接触，待砂子清洗干净后，砂子由皮带机输送至成品区。水里的泥沙中含有少量铁粉，进入磁选机中将铁粉选出，水送入循环水池循环使用。

本工序产生的污染物为洗砂机、磁选机、循环水泵运行产生的噪声，以及循环水池中的泥沙。

生产工艺流程及排污节点见图4-2。

图4-2   变更后生产工艺流程及排污节点

- 4.5.2污染工序

（1） 大气污染物

主要为原料及成品运输、装卸、堆存和筛分过程产生的无组织颗粒物，鄂式破碎过程产生的有组织颗粒物。

（2）污水

无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。

（3）噪声

主要为颚式破碎机、振动筛、洗砂机等设备运行时产生的噪声。

（4）固体废物

主要是职工生活垃圾、除尘灰、循环水池泥沙。

## 4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析

- 4.6.1大气污染物治理措施及影响分析

本项目废气污染主要为鄂式破碎过程产生的有组织颗粒物，原料及成品运输、装卸、堆存及筛分过程产生的无组织颗粒物。

（1）有组织颗粒物

本项目有组织排放颗粒物为鄂式破碎过程产生的颗粒物。本项目年运行2400h，类比同类项目可知，单台破碎机产尘效率按40kg/h计，则本项目鄂式破碎过程颗粒物产生量为192t/a；每台破碎机出料口设置一个集气罩（尺寸0.55m×0.75m×0.5m）将颗粒物经管道由引风机引至布袋除尘器，处理风量为10000m3/h，除尘效率为99.7%，则粉尘排放量为0.576t/a，排放浓度为24mg/m3。

采取上述措施后，粉尘排放浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)表2中：颗粒物最高允许排放浓度限值30mg/m3。

（2）无组织排放颗粒物

本项目无组织排放颗粒物包括原料及成品运输、装卸、堆存和筛分过程产生的颗粒物。

Ⅰ.原料及成品运输、装卸、堆存颗粒物

原料进厂后直接放入原料仓。类比同类项目，原料运输、装卸、堆存过程粉尘的产生量约为原料用量的0.0001%，则该部分粉尘量约为0.1t/a；成品运输、装卸、堆存过程粉尘产量约为成品产量的0.0003%，则该部分粉尘量为0.3t/a。

参照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件要求，环评要求采取如下措施：

a、在成品库顶部设伞状雾化喷淋装置，在原料仓顶部设伞状雾化喷淋装置。各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。厂内安装计量系统，同时供水管路采取保温、电伴热措施确保冬季正常使用。

b、破碎及筛分设备均位于封闭车间内；转运皮带位于车间内，为封闭结构，成品皮带落料端设喷淋装置；成品料堆旁设洒水抑尘设施，成品堆存及铲装过程中采取向起尘处洒水抑尘措施；装车时关闭大门，装车完毕出厂开启大门。

c、在厂区出入口设置洗车平台，运输车辆在出厂前在洗车台处将车身带有的尘土清洗干净，冲洗水经集水沟（沟底向排水口方向设2%流水坡度）收集后汇入厂区循环水池内沉淀，回用于生产。

d、厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化，做到非绿及硬。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。

e、原料、产品运输车辆加盖苫布。不允许出现敞篷运输或是超载运输。

采取以上措施后，无组织颗粒物可降低80%，则原料运输、装卸、堆存过程颗粒物排放量为0.02t/a，成品运输、装卸、堆存过程颗粒物排放量为0.06t/a，则本项目原料及成品运输装卸堆存过程无组织颗粒物排放量为0.08t/a。

Ⅱ.筛分过程粉尘

类比同类项目，本项目筛分过程颗粒物产生强度为1.5kg/h，则颗粒物产生量为3.6t/a，本项目振动筛上方设喷淋抑尘装置，筛分过程同时向振动筛上洒水，该过程可降低粉尘95%，则筛分过程颗粒物排放量为0.18t/a。

采用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式screen3对本项目污染源进行估算，正常排放情况下，颗粒物无组织排放下风向最大地面浓度为0.0138mg/m³，占标率1.53%。颗粒物无组织厂界浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中表3颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3的要求。

综上所述，本项目废气不会对区域大气环境产生明显影响。

（3）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

计算结果可知，本项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。

根据本项目面源排放情况，计算参数及结果见下表。

表4-4    卫生防护距离计算参数

| 序号 | 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 面源 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.649 | 50 |
| 2 | 成品库 | 面源 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.278 | 50 |
| 3 | 料仓 | 面源 | 颗粒物 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.387 | 50 |

由上表可知，本项目的卫生防护距离为50m。根据现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为南侧1202m的石梯子村，满足卫生防护距离要求。

- 4.6.2废水治理措施及影响分析

本项目生产用水循环使用，无废水外排。喷淋用水全部用于抑尘，不外排。车辆清洗废水产生量按用水量的80%计，则车辆清洗废水产生量为0.32m3/d（96m3/a），经厂区集水沟流入循环水池，回用于生产，不外排。生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.048m3/d（14.4m3/a），该部分废水产生量小，且水质简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。

综上所述，项目废水基本对环境无影响。

- 4.6.4噪声治理措施及影响分析

本项目营运过程中产生的噪声主要为主要噪声源为颚式破碎机、振动筛、洗砂机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）。

设备选型时选用低噪声设备；破碎机安装时加装基础减震垫，并将产噪声设备安装于密闭车间内部。厂房隔声的措施，各噪声源强、设备数量及噪声防治措施见下表。

表4-6  设备噪声源强及拟采取的防治措施  单位：dB(A)

| 噪声源 | 数量 （台/套） | 噪声源强 | 防治措施 | 降噪效果 | 采取措施后噪声 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 2 | 95 | 设备置于封闭车间内，基础安装减振垫 | 25 | 73.98 |
| 筛分机 | 1 | 90 |  |  |  |
| 洗砂机 | 1 | 85 |  |  |  |
| 磁选机 | 1 | 80 |  |  |  |
| 皮带机 | 5 | 75 |  |  |  |
| 风机 | 1 | 80 | 加装基础减震垫 | 15 | 65 |
| 循环水泵 | 1 | 80 | 加装基础减震垫 | 15 | 65 |

（1）噪声叠加模式

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声距离衰减模式

式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lr—噪声源的声压级，dB(A)；

r—声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，取1m；R—厂房墙体隔声值；

α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表。

表4-7   本项目车间距各厂界距离       单位：m

| 噪声源 | 距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 生产车间 | 25 | 35 | 50 | 15 |
| 风机 | 35 | 33 | 80 | 40 |
| 循环水泵 | 85 | 55 | 15 | 18 |

表4-8   本项目厂界噪声贡献值       单位：dB（A）

| 噪声源 | 贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 生产车间 | 46.02 | 43.09 | 40.00 | 50.45 |
| 风机 | 34.11 | 34.63 | 26.93 | 32.95 |
| 循环水泵 | 26.41 | 30.19 | 41.47 | 39.89 |
| 合计 | 46.34 | 43.86 | 43.90 | 50.89 |

由上表可知，噪声经距离衰减后，东厂界、南厂界和西厂界可噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。北厂界昼间噪声可达标，夜间有所超标，但经距离衰减后，不会影响项目南侧1202m的石梯子村居民区声环境质量。

- 4.6.5固体废物影响分析

本项目产生的一般固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾、除尘灰和循环水池泥沙。生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则生活垃圾产生量为0.54t/a，将垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理；除尘灰产量为191.424t/a，循环水池产生的泥沙量为8.73t/a，除尘灰和泥沙可作为建筑材料外售。

采取以上措施后，可使固废得到较好地综合利用和合理处置。

- 4.6.6污染物排放情况汇总

变更前后主要污染物排放量变化情况见表4-9。

表4-9      变更前后主要污染物排放量变化情况表    单位t/a

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 1.817 | 0.576 | -1.241 |
| 固废 | 除尘灰 | 257.54 | 191.424 | -66.116 |
|  | 循环水池泥沙 | 0 | 8.73 | +8.73 |
|  | 职工生活垃圾 | 0.54 | 0.54 | 0 |

# 5变更后产业政策符合性及总量控制指标分析

## 5.1变更后产业政策符合性分析

本项目工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合产业政策；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。

## 5.2变更后总量控制指标分析

国家环境保护 “十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、工业固体废物、NOX。其中COD、SO2、氨氮和NOX四项为考核指标。

项目无废水外排，故COD 、氨氮总量控制指标为零。

根据项目污染物排放特点，确定本项目变更后的总量控制指标为：

SO2：0/a、NOx：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：0.72t/a。

颗粒物排放限值总量控制指标=10000m3/h×2400h×30mg/m3×10-9=0.72t/a。

本项目总量控制指标变化情况见表5-1。

表5-1    污染物排放总量控制指标变化情况   单位：t/a

| 类型 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 2.88 | 0.72 | -2.16 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |

# 6 变更后 “三同时”验收一览表

项目环境保护设施竣工“三同时”验收一览表见下表。

表6-1     环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 类别 | 源强 | 防治对象 | 防治措施 | 数量（套） | 处理能力 | 处理效率 | 验收指标 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料及成品运输、装卸、堆存 | 无组织颗粒物 | 运输车辆加盖苫布、成品库及料仓设喷淋抑尘装置 | / | / | / | 颗粒物限值：1.0mg/m3 | 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)表3无组织排放监控浓度限值标准 | 2 |
|  | 筛分过程 |  | 筛分机上部设喷淋抑尘装置、生产车间封闭 | / | / | / |  |  | 1.0 |
|  | 鄂式破碎 | 有组织颗粒物 | 在每台破碎机出料口设集气罩，由引风机经管道引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 1 | 风机风量为10000m³/h | 99.9% | 颗粒物限值：30mg/m3 | 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)表2颗粒物最高允许排放浓度限值 | 3.5 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 厂区泼洒抑尘 | / | / | / | / | 不外排 | / |
|  | 车辆清洗 | 车辆清洗废水 | 经循环水池沉淀，回用于生产 | / | / | / | / | 不外排 | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 | / | / | / | / | 不外排 | / |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 作为建筑材料外售 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水池 | 泥沙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 颚式破碎机、振动筛、洗砂机等设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减震垫，将产噪声设备安装于密闭内部，生产车间封闭。 | / | / | / | 昼间60 dB（A），夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值标准 | 0.5 |
| 绿化及硬化 |  | 厂区合理硬化、绿化。 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 合计 |  | 环保投资8万元，占总投资的16.67% |  |  |  |  |  |  | 8 |

# 7.结论

## 7.1变更内容

增设一台磁选机，一台洗砂机，布袋除尘器风量改为10000m³/h，原料库变为原料仓，建筑面积88㎡，生产车间建筑面积改为372㎡，新增成品库建筑面积1285㎡，新增循环水池10m×12m×1.8m。

## 7.2变更后污染物治理措施可行性论证

### 7.2.1变更后废气污染物及治理措施

（1）无组织排放颗粒物

本项目原料及成品运输、装卸、堆存过程产生颗粒物，采取运输车辆加盖苫布、成品库及料仓设喷淋抑尘装置、筛分机上部设喷淋抑尘装置等措施降尘。

采用上述措施后，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)表3无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3要求。

（2）有组织排放颗粒物

本项目有组织排放颗粒物为鄂式破碎过程产生的颗粒物，破碎机出料口设集气罩，由引风机经管道引至布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。

采取上述措施后，颗粒物排放浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)表2中：颗粒物最高允许排放浓度限值30mg/m3要求。

措施可行。

### 7.2.2变更后废水污染物及治理措施

本项目用水主要为生产用水、车辆清洗用水、喷淋用水及职工生活用水。

生产用水循环使用，不外排；车辆清洗用水，经循环水池沉淀，回用于生产，不外排；喷淋用水全部用于抑尘，不外排；生活用水主要为盥洗、饮用用水，所产生的废水直接泼洒抑尘，不外排。

综上所述，本项目无废水外排，措施可行。

### 7.2.3变更后噪声污染源及治理措施

本项目营运过程中产生的噪声主要为主要噪声源为颚式破碎机、振动筛、洗砂机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）。设备在安装时采取基础减振，厂房隔声。噪声经距离衰减后，东厂界、南厂界和西厂界可噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。北厂界昼间噪声可达标，夜间有所超标，但经距离衰减后，不会影响项目南侧1202m的石梯子村居民区声环境质量。

措施可行。

### 7.2.4变更后固体废物污染源及治理措施

本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾，除尘灰和循环水池泥沙。生活垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理，除尘灰和循环水池泥沙作为建筑材料外售。

措施可行。

## 7.3 总量控制

根据项目污染物排放特点，确定本项目变更后的总量控制指标为：

SO2：0/a、NOx：0t/a、 COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：0.72t/a。

## 7.4 结论

项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”， 从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。