目  录

1 前言	1

2 总论	2

2.1 编制目的	2

2.2 环境影响评价依据	2

2.3 环境影响评价执行标准	3

2.4 环境保护目标	4

3 变更前项目基本情况	5

3.1变更前项目概况	5

3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗	5

3.3变更前项目生产设备和设施	6

3.4变更前项目公用及辅助工程	6

3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点	7

3.6变更前项目主要污染物及治理措施	8

3.7变更前主要环境问题	10

4 变更后项目情况	11

4.1变更后项目概况	11

4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗	12

4.3变更后项目生产设备和设施	12

4.4变更后项目公用及辅助工程	13

4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点	14

4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析	16

4.7产业政策符合性分析	20

4.8变更前后污染物排放量变化情况	21

5 变更后项目总量控制分析	22

5.1总量控制分析	22

5.2变更前后主要污染物排放量变化	22

6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表	23

6.1项目变更后主要污染物排放情况	23

6.2项目变更后“三同时”验收一览表	23

7 结论	25

7.1变更内容	25

7.2变更后污染物治理措施可行性论证	25

7.3 总量控制	27

7.4 结论	27

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件

附件1  营业执照

附件2  原环评审批意见

附件3  土地租赁协议

附件4  规划证明

# 1 前言

唐山利坡再生资源有限公司氧化铁皮粉碎加工目位于河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，厂区中心地理坐标为北纬39°54'33"，东经118°21'0"。项目主要以氧化铁皮为原料，氧化铁皮粉，年生产12万吨。项目已于2017年委托河北博鳌项目管理有限公司编写《唐山利坡再生资源有限公司氧化铁皮粉碎加工目环境影响报告表》，并于2017年5月31日取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表（2017）29号）。

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对氧化铁皮粉碎加工项目主要做出以下变更：

①将原料库房增设喷淋装置，以降低原料堆存、装卸过程中产生的扬尘；

②在原料库房增加一条破碎生产线，以提高球磨机工作效率；

③淘汰原有2台浮选机、2台过滤机、6台摇床和8个螺旋流槽，新增2台磁选机、4条磁选皮带和2台打捞机；

④新建2个成品收集池，防止成品含水率较高产生渗沥水漫流现象；

⑤建设成品库，位置位于生产车间西南侧。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和滦县环境保护局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。唐山利坡再生资源有限公司委托我公司编制该变更分析报告；接到委托后，我公司立即组织技术人员开展工作，进行了实地考察，听取了建设单位对本次变化情况的详细介绍，对变更之处进行了认真核对，根据国家、省、市有关环保政策、法规及滦县环境保护局要求，从项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《唐山利坡再生资源有限公司氧化铁皮粉碎加工目环境影响变更分析报告》。

在本次环境评价工作中，得到了滦县环境保护局、建设单位等相关单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

# 2 总论

## 2.1 编制目的

变更分析报告的目的在于对发生变动的工程内容进行环境影响评价，提出相应的缓减不利环境影响的对策措施和建议，对工程内容变动是否会改变原环境影响报告表的评价结论做出评价。

## 2.2 环境影响评价依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过。2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

- 《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》（2012年2月29日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令682号（自2017年10月1日起施行）；

- 《河北省建设项目环境保护管理条例》省八届人大常委会第24次会议通过（1996年12月17日）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

- 河北省环境保护局关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知（冀环办发[2007]65号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知（冀环办发[2010]250号）；

- 河北省环境保护局《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发〔2008〕23号）；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）；

- 《唐山利坡再生资源有限公司氧化铁皮粉碎加工目环境影响报告表》。

## 2.3 环境影响评价执行标准

- 2.3.1 环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

表2-1     环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 1小时平均500 | μg/Nm³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均60 |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日平均80 |  |  |
|  |  | 年平均40 |  |  |
|  | NOx | 1小时平均250 |  |  |
|  |  | 日平均100 |  |  |
|  |  | 年平均50 |  |  |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均75 |  |  |
|  |  | 年平均35 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 1小时平均10 | mg/Nm³ |  |
|  |  | 日平均4 |  |  |
| 声环境 | 昼间噪声 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
|  | 夜间噪声 | 50 | dB（A） |  |

- 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

原料运输、堆存装卸过程产生的颗粒物为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值：颗粒物1.0mg/m3。

（2）噪声：

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号）。

## 2.4 环境保护目标

本项目附近无自然风景保护区、文物古迹及珍稀濒危野生动植物等环境敏感点。变更前主要保护目标及保护级别详见表2-2。

表2-2    变更前主要保护目标及保护级别一览表

| 类别 | 名称 | 相对于项目方位 | 功能 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 苍官营村 | SE | 居住 | 480 | GB3095-2012 二类区标准 |
|  | 孟家峪村 | NW |  | 960 |  |
|  | 北新立庄村 | SE |  | 1100 |  |
|  | 刘家庄村 | SE |  | 1400 |  |
|  | 张官营村 | SW |  | 1500 |  |
|  | 杨柳庄镇 | NE |  | 1800 |  |
|  | 晁家庄村 | SW |  | 1900 |  |
| 声环境 | 项目周边区域 |  |  |  | GB3096-2008 2类区标准 |

随着经济的发展，苍官营村居民区逐渐向西扩大，导致项目到保护目标的距离有所变化，通过地图勘测可知项目最近敏感点为厂界东南侧380m处苍官营村居民区。变更后主要保护目标及保护级别详见表2-3（项目周边敏感点图详见附图3）。

表2-3    变更后主要保护目标及保护级别一览表

| 类别 | 名称 | 相对于项目方位 | 功能 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 苍官营村 | SE | 居住 | 380 | GB3095-2012 二类区标准 |
|  | 孟家峪村 | NW |  | 900 |  |
|  | 北新立庄村 | SE |  | 1100 |  |
|  | 刘家庄村 | SE |  | 1400 |  |
|  | 张官营村 | SW |  | 1500 |  |
|  | 杨柳庄镇 | NE |  | 1800 |  |
|  | 晁家庄村 | SW |  | 1900 |  |
| 声环境 | 项目周边区域 |  |  |  | GB3096-2008 2类区标准 |

# 3 变更前项目基本情况

## 3.1变更前项目概况

（1）项目名称：氧化铁皮粉碎加工项目

（2）建设单位：唐山利坡再生资源有限公司

（3）建设地点：河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧

（4）建设性质：新建

（5）项目组成：项目主体工程为氧化铁皮粉生产车间、原料库、成品库，共用工程为办公楼，辅助工程为供水、供电等。

（6）产品及生产规模：年产12万吨氧化铁粉。

（7）劳动制度及定员：项目年工作300天，三班制，每班8小时。

（8）工程投资：项目总投资为200万元，其中环保投资10万元。

（9）占地面积：项目总占地面积为5400m2。

（10）地理位置、平面布置及周边关系：

地理位置：项目位于河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，厂区中心地理坐标为北纬39°54'33"，东经118°21'0"。

厂区平面布置：项目大门位于厂区东南，厂区中心为变压器，西侧建筑由北向南依次为氧化铁皮粉生产车间、成品库、原料库及办公楼，库房位于厂区东侧，磅房位于厂区东南侧。

周边关系：项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地。

## 3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗

主要原材料用量、能耗见表3-1。

表3-1    主要原材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁皮 | 12 | 万t/a | 固体，汽车运输 |
| 2 | 水 | 1500 | t/a | 厂区自备水井 |
| 3 | 电 | 40 | 万kwh/a | 由当地供电所提供保障 |

## 3.3变更前项目生产设备和设施

主要生产设备、设施见表3-2。

表3-2    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |
| 1 | 球磨机 | 2 | 1600×8000 |
| 2 | 过滤机 | 2 | 盘式过滤 |
| 3 | 浮选机 | 2 | BF2.8 |
| 4 | 摇床 | 6 | YC |
| 5 | 螺旋流槽 | 8 |  |
| 6 | 滚筒筛 | 2 |  |
| 二 | 生产设施 |  |  |
| 1 | 沉淀池 | 1 | 300m2 |

## 3.4变更前项目公用及辅助工程

（1）给排水

①给水

本项目参照河北省地方标准《河北省用水定额·生活用水》（DB13/T1161.3-2016）并根据厂区实际情况，总用水量为5m3/d（1500m³/a），均有厂区自备井提供，其中4.85m3/d为生产用水，0.15m3/d为厂区工人生活用水（工人生活用水量为5L/人·d），由于工人全为当村农民，厂区内不设食宿，工人用水主要为日常盥洗用水。

②排水

本项目生产用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；员工日常盥洗用水用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排。

因此项目无外排废水。水量平衡表见表3-3。

表3-3    项目水量平衡一览表        单位：m3/d

| 序号 | 用水项目 | 用水量 | 进水 |  | 出水 |  |  | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 | 补水 | 损耗水 | 泼洒水 | 排水 |  |
| 1 | 员工盥洗水 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 |
| 2 | 生产用水 | 4.85 | 4.85 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 300 |
| 3 | 合计 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 300 |

（2）供电

项目用电由附近供电所提供，厂区内设1台800kVA变压器，项目年耗电量约为40万KW·h，项目周边供电线路完备，电力设施和容量能够满足本项目用电需求。

（3）供热

本项目生产中无需供热。

（4）供暖及制冷

本项目办公室冬季取暖及夏季制冷采用单体空调。

## 3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点

- 3.5.1工艺流程

原料氧化铁皮粒径在2cm以下，由汽车运输至厂内，卸入原料库堆存。生产时，氧化铁皮由装载机从原料库投入浮选机入料斗，在浮选机内因浮力不同氧化铁皮与杂质分离，经浮选的氧化铁皮，经皮带送入球磨机，在球磨机内以水为介质，在离心力和摩擦力的作用被磨为细度200目以上的氧化铁粉。球磨后的氧化铁粉经过滤机与水分离，再经过摇床、螺旋流槽设备，精选出合格产品，合格产品由传送带运至库房等待外售，不合格品通过泥浆泵直接提送到球磨机再次磨碎。生产中过滤产生的水经沟渠导入厂内沉淀池进行沉淀，再由沉淀池为浮选、球磨环节供水，生产用水循环使用不外排，定期加入新鲜水补充损耗，沉淀池底部少量淤积物雇佣其他单位定期清挖并处理。

在生产过程中会产生噪声及固体废物，噪声主要由设备运转产生，固体废物为浮选机产生的杂质。

生产工艺流程及排污节点见图3-1。

图3-1    生产工艺流程及排污节点图

- 3.5.2产污节点

（1） 大气污染物：主要包括原料运输、堆存装卸过程产生的扬尘。

（2）废水：项目在生产过程中生产用水循环使用，废水污染源主要少量的职工生活污水。

（3）噪声：主要为球磨机、过滤机、滚筒筛、摇床等设备运转及作业时产生的噪声。

（4）固体废物：主要为浮选杂质、沉淀池沉淀物及职工日常生活产生的生活垃圾。

## 3.6变更前项目主要污染物及治理措施

- 3.6.1废气

项目产生的大气污染物主要包括主要包括原料运输、堆存、装卸过程产生的废气。

氧化铁皮在运输、堆存、装卸过程中会产生少量的废气，主要污染物为颗粒物，该厂采取建设封闭厂房、车间及库房地面硬化、加大厂区洒水抑尘、运输过程中对物料覆盖、堆放加盖篷布等措施，以减少粉尘排放造成的污染，经计算颗粒物无组织排放量为6t/a。经计算分析，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。

- 3.6.2废水

项目生产过程中没有废水产生，主要为少量的职工生活废水。

本项目职工盥洗水产生量为0.12m3/d，水量较小，且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，项目生产用水经厂内沉淀池沉淀后循环使用，不外排，沉淀池做好防渗，渗透系数小于10-7，本项目不会对区域水环境产生明显影响。

因此变更前项目无生产废水和生活污水外排。

- 3.6.3噪声

项目主要噪声源为球磨机、过滤机、滚筒筛、摇床、螺旋流槽等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~95dB（A）。

本项目采取选用低噪声设备，将产噪设备置于封闭车间，设置基础减震等措施后，可综合降噪20dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

- 3.6.4固体废物

本项目固体废物主要为浮选杂质、沉淀池沉淀物及职工生活垃圾。经同行业类比分析，浮选杂质产生量按1kg/t-原料计，则产生量为120t/a，该杂质全部外售；沉淀池沉淀物按原料的0.1‰计，产生量为12t/a，全部外雇单位清挖，并交于其处理；员工生活垃圾产生量按照0.5kg/人·日计，共约4.5t/a，集中收集后交由当地环保部门处理。

本项目产生的固体废物全部合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

- 3.6.5污染物排放总量

变更前污染物排放总量如下表：

表3-4    变更前污染物排放总量一览表

| 类别 | 污染因子 | 排污总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 |
|  | NOX | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

## 3.7变更前主要环境问题

项目变更前主要存在以下几点问题：

（1）原料汽运至厂区后直接堆放在原料库，未设置抑尘措施，原料装卸、运输、堆存过程产尘量较高。

（2）成品库未建设，成品随意堆放。

（3）项目磁选出成品含水率较高，成品渗沥排水漫流现象较为明显。

# 4 变更后项目情况

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，氧化铁皮粉碎加工项目主要做出以下变更：

①原料库内设置喷淋装置，以降低原料装卸过程中产生的扬尘；

②在原料库内增加3台破碎机（1台颚式破碎机，1台锤式破碎机，1台立轴式破碎机），增设一条破碎生产线，以提高球磨机工作效率；

③淘汰原有2台浮选机、6台摇床及2台过滤机，新增1台磁选机，2条磁选皮带。

④新建2个磁选成品收集池，防止渗沥水漫流。

项目变更前后一览表如下表所示：

表4-1    项目变更前后一览表

| 序号 | 项目 |  | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人 |  | 王凯玄 | 王凯玄 |
| 2 | 原料运输、装卸储存过程 |  | 定时洒水抑尘 | 喷淋装置 |
| 3 | 生产工艺 |  | 原料由装载机运至浮选机料斗，浮选后经皮带运至球磨机球磨，后经摇床、滚筒筛和螺旋流槽精选出合格产品 | 原料由装载机运至破碎机料斗破碎处理，破碎后再由装载机运至料斗，经皮带运至球磨机，经滚筒筛筛选后进入磁选工序，选出合格产品 |
| 4 | 成品库 |  | 成品随意堆放 | 生产车间西南侧 |
| 5 | 成品收集 |  | 堆放在平地上 | 新建成品收集池 |
| 4 | 总投资及环保投资 |  | 总投资为200万元，其中环保投资10万元 | 总投资为280万元，其中环保投资18万元 |
| 5 | 周边关系 |  | 项目西侧制灰厂，其他方向均为空地 | 项目西侧制灰厂，其他方向均为空地 |
| 6 | 排放标准 | 原料运输、堆存、装卸过程 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 |

## 4.1变更后项目概况

项目变更后概况如下表所示：

表4-2    项目变更后概况一览表

| 序号 | 内容 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 唐山利坡再生资源有限公司氧化铁皮粉碎加工目环境影响变更分析报告 | 变更 |
| 2 | 建设单位 | 唐山利坡再生资源有限公司 | 不变 |
| 3 | 法人 | 王凯玄 | 不变 |
| 4 | 建设地点 | 河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，项目中心地理坐标为北纬39°54'33"，东经118°21'0"（详见附图1） | 不变 |
| 5 | 周边关系 | 本项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地 | 不变 |
| 6 | 建设内容 | 主体工程为氧化铁粉生产车间、原料库（内增破碎生产线1条）、成品库、沉淀池、成品池、库房、磅房，公用工程为办公楼，辅助工程为供水、供电等 | 变更 |
| 7 | 平面布置 | 厂区西侧建筑由北向南依次为氧化铁皮粉生产车间、成品库、原料库、办公楼，成品库位于生产车间西侧，库房位于厂区东侧，磅房位于厂区东南侧，大门位于厂区东南，沉淀池位于生产车间东北侧，成品暂存池位于生产车间东侧（详见附图2） | 基本未变（建设成品库，新建2个成品收集池） |
| 8 | 产品方案 | 年产12万吨氧化铁粉 | 不变 |
| 9 | 占地面积 | 项目总占地面积为5400m2 | 不变 |
| 10 | 劳动定员 | 项目年工作300天，三班制，每班8小时；劳动定员30人 | 不变 |
| 11 | 工程投资 | 总投资为200万元，其中环保投资10万元 | 变更 |

## 4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗

主要能源、原材料消耗见表4-3。

表4-3    主要能源、原材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁皮 | 12 | 万t/a | 固体，汽车运输 | 用水量改变 |
| 2 | 水 | 1845 | t/a | 厂区自备水井 |  |
| 4 | 电 | 40 | 万kwh/a | 由当地供电所提供保障 |  |

## 4.3变更后项目生产设备和设施

变更后项目生产设备和设施见表4-4。

表4-4    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 规格、型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 |  |  |  |
| 1 | 球磨机 | 2 | 1600*8000 | 不变 |
| 2 | 滚筒筛 | 2 | / |  |
| 3 | 颚式破碎机 | 1 | PE600×900 | 新增 |
| 4 | 锤式粉碎机 | 1 | / |  |
| 5 | 立轴式破碎机 | 1 | / |  |
| 6 | 磁选机 | 2 | / |  |
| 7 | 磁选皮带 | 4 | / |  |
| 8 | 打捞机 | 2 | / |  |
| 二 | 设施名称 |  |  |  |
| 1 | 沉淀池 | 1 | 300m3 | 不变 |
| 2 | 成品池 | 2 | 7m3 | 新增 |

## 4.4变更后项目公用及辅助工程

（1）给、排水

给水：项目用水由厂区自备井提供，新水用量为6.15m³/d（1845m³/a），能满足项目生产生活用水需求。

其中生产用水6m³/d（1800m³/a），主要为原料装卸喷淋和破碎前原料泼洒用水及球磨用水。原料装卸喷淋和破碎前原料泼洒用水量为1.5m³/d，球磨用水量为4.5m³/d；生活用水为职工生活用水，不设食堂、宿舍、洗浴设施，厂区厕所为旱厕，生活用水主要为日常饮用、盥洗用水，按每人每天5L计，生活用水量约为0.15m³/d（45m³/a）。

排水：球磨用水经沉淀池沉淀后循环使用，无外排水；生量为活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为0.12m3/d（36m3/a），产生量少且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘。

水量平衡表见表4-5，水量平衡图见图4-1。

表4-5    项目水量平衡一览表        单位：m3/d

| 序号 | 项目 | 新鲜 水量 | 损耗 水量 | 循环 水量 | 排放 水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料装卸喷淋和破碎前泼洒用水 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 原料带走 |
| 2 | 球磨用水 | 4.5 | 4.5 | 300 | 0 | 沉淀池沉淀，循环使用 |
| 2 | 生活用水 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.12 | 厂区泼洒地面抑尘 |
| 3 | 总计 | 6.15 | 6.03 | 300 | 0.12 | — |

图4-1  水量平衡图  单位：m3/d

（2）供电

本项目的用电由附近供电所提供，厂区内设1台800kVA变压器，项目年耗电量约40万KW·h，项目周边供电线路完备，电力设施和容量能够满足本项目用电需求。

（3）供热

本项目生产中无需供热。

（4）供暖及制冷

本项目办公室冬季取暖及夏季制冷采用单体空调。

## 4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点

- 4.5.1工艺流程

项目主要以氧化铁皮为原料，生产氧化铁粉。生产工艺流程如下：

（1）原料运输、破碎

氧化铁皮由汽车运至厂区原料库内。氧化铁皮由装载机送至料斗，在料斗处人工对原料进行喷水处理，湿料通过皮带机送入颚式破碎机进行粗破碎，破碎料度控制到≤10mm，粗破碎后的物料由皮带运输机送至入锤式破碎机破碎，控制粒度2~3mm，破碎后进入料斗。进入料斗后经皮带运输机运送至立轴式破碎机，破碎料粒度均在1mm以下，破碎后经磁选皮带筛选出含磁铁粉。

- 球磨

选出的含磁铁粉用装载机运至上料斗，经皮带运至球磨机，球磨机内以水为介质，在离心力和摩擦力作用下将原料进行细磨。

（3）筛分、磁选

经过球磨后的原料送入滚筒筛进行筛分，筛下物料进入磁选机进行精选；筛上产品经滚筒末端排除进入两条磁选皮带进行磁选，无磁原料进入打捞机打捞，废水由打捞机经管道进入沉淀池沉淀后循环使用。

（4）成品

磁选出的产品暂时进入成品池内，定时运至成品库储存。

磁选和打捞过程产生的废水进入沉淀池，经沉淀后回用于球磨和筛分工序，循环使用，定期加入新水，补充损耗。

生产工艺流程及排污节点见图4-2。

图4-2  项目工艺流程及排污节点图

- 4.5.2产污节点

（1） 大气污染物：主要包括原料运输、堆存过程产生的颗粒物。

（2）废水：项目废水主要为生产废水及职工生活废水。

（3）噪声：主要为产噪设备运转及作业时产生的噪声。

（4）固体废物：主要为沉淀池沉淀物、无磁尾渣及职工日常生活产生的生活垃圾。

## 4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析

- 4.6.1大气污染物治理措施及影响分析

（1）原料运输、堆存、装卸过程产生的颗粒物

变更后，原料堆存在原料库内，大量原料在堆存过程中会产生扬尘，经过类比同类项目可知，原料在运输和堆存过程中产生的扬尘约为原料用量的0.05%，项目共用氧化铁皮12万t/a，则颗粒物产生量约为6t/a。

运输车辆加盖苫布；原料堆存在封闭的原料库房内，加强通风并设雾化喷淋装置；厂区内定期对原料进行洒水，可有效防止粉尘飞扬，采取上述措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，则颗粒物排放量约为1.2t/a，排放速率为0.167kg/h；排放浓度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求：1.0mg/m3。

表4-6    无组织预测参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 评价标准（mg/m3） | 面源规格（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 颗粒物 | 1.2 | 0.167 | 0.9 | 40m*10m |

本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析，详见下表。

表4-7    原料库无组织排放颗粒物估算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.0007293 | 0.81 |
| 89 | 0.07515 | 8.35 |
| 100 | 0.07358 | 8.18 |
| 100 | 0.07358 | 8.18 |
| 200 | 0.06939 | 7.71 |
| 300 | 0.06268 | 6.96 |
| 400 | 0.06203 | 6.89 |
| 500 | 0.05436 | 6.04 |
| 600 | 0.04616 | 5.13 |
| 700 | 0.03911 | 4.35 |
| 800 | 0.03346 | 3.72 |
| 900 | 0.02892 | 3.21 |
| 1000 | 0.02525 | 2.81 |
| 1100 | 0.02232 | 2.48 |
| 1200 | 0.0199 | 2.21 |
| 1300 | 0.01788 | 1.99 |
| 1400 | 0.01617 | 1.80 |
| 1500 | 0.01471 | 1.63 |
| 下风向最大浓度 | 0.07515 | 8.35 |
| 最大距离 | 89 |  |
| 标准值 | 0.9 |  |
| D10% | —— |  |

由上表可知下风向最大浓度为0.07515mg/m3，最大地面浓度占标率为8.35%，小于10%，根据HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足排放浓度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（3）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。

根据项目面源排放情况，计算参数及结果见下表。

表4-8    卫生防护距离计算参数一览表

| 车间 | 污染物 | S （m2） | A | B | C | D | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 颗粒物 | 40m*10m | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 23.130 | 50 |

由计算结果可知，项目大气卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为厂区东南侧380m处的苍官营村居民区，满足卫生防护距离要求。

- 4.6.2废水治理措施及影响分析

项目废水主要为生产废水和生活污水。

生产过程总用水量为6m3/d（1800m3/a），原料装卸喷淋和破碎前原料泼洒用水量为1.5m3/d，被原料带走；球磨过程中用水量为4.5m3/d，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕。全厂定员30人，生活污水产生量为0.15m3/d（45m3/a），产生量少且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘。

因此项目无外排水。

- 4.6.3噪声治理措施及影响分析

项目主要噪声源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）；各产噪设备置于封闭车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，采取以上措施后，可综合降噪25dB（A）以上。各噪声源强、设备数量及噪声防治措施见下表。

表4-9    主要设备噪声源强及拟采取的防治措施一览表

| 序号 | 噪声源 |  | 数量 （台/套） | 噪声源强dB（A） | 防治措施 | 到车间边界最近距离（m） | 车间外噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 颚式破碎机 | 1 | 95 | 置于封闭厂房内，采用隔声门窗，设备加设减振基础或减振垫等，可综合减噪25dB（A） | 2 | 68.7 |
| 2 |  | 锤式破碎机 | 1 | 95 |  |  |  |
| 3 |  | 立轴式破碎机 | 1 | 95 |  |  |  |
| 4 | 氧化铁粉生产车间 | 球磨机 | 2 | 95 |  | 2 | 67.6 |
| 5 |  | 滚筒筛 | 2 | 85 |  |  |  |
| 6 |  | 磁选机 | 2 | 75 |  |  |  |
| 7 |  | 打捞机 | 2 | 80 |  |  |  |
| 8 |  | 磁选皮带 | 4 | 70 |  |  |  |

（1）噪声叠加模式

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声距离衰减模式

式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lr—噪声源的声压级，dB(A)；

r—声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，取1m；R—厂房墙体隔声值；

α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表（由于项目各车间较为紧凑，将各个车间作为一个整体）。

表4-10    项目生产区距各厂界一览表

| 项目 | 距离（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 最近敏感点 |
| 整个生产区 | 10 | 30 | 60 | 160 | 380 |

表4-11    各厂界噪声贡献值及达标分析一览表

| 项目厂界 | 噪声贡献值dB(A) | 标准值dB(A) |  | 达标分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东厂界 | 27.9 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 47.5 | 60 | 50 | 达标 | 超标 |
| 南厂界 | 16.9 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 36.3 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 最近敏感点 | 0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由上表可知，生产车间噪声经距离衰减后，项目西厂界夜间噪声值超标，其余厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目噪声经距离衰减，不会影响项目东南侧380m处仓官营村居民区声环境质量。

- 4.6.4固体废物影响分析

项目变更后产生的固体废物主要为沉淀池沉淀物、尾渣和职工日常生活产生的生活垃圾。

沉淀池沉淀物集中收集后回用于磁选工序，尾渣定期收集统一外售，职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

项目变更后固体废物产生量及处置措施：

表4-12    项目固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 固废名称 | 产生量 | 处置措施 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 沉淀物 | 12t/a | 集中收集后回用于磁选工序 | 100% |
| 2 |  | 尾渣 | 60t/a | 集中收集后统一外售 | 100% |
| 4 | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 4.5t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理 | / |
| 合计 | / | / | 76.5t/a | / | / |

项目固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求。

## 4.7产业政策符合性分析

项目工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合产业政策；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。

## 4.8变更前后污染物排放量变化情况

表4-13    变更前后主要污染物排放量变化情况一览表    单位t/a

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 | 总增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |  |
| 废气 | 无组织颗粒物 | 6 | 1.2 | -4.8 | -4.8 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5 变更后项目总量控制分析

## 5.1总量控制分析

根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），确定本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。

## 5.2变更前后主要污染物排放量变化

项目变更前后区域内主要污染物排放量变化情况见表5-1：

表5-1    变更前后排污总量变化情况一览表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 |

# 6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表

## 6.1项目变更后主要污染物排放情况

项目主要污染物排放情况见表6-1。

表6-1     主要污染物排放情况一览表

| 排放项目 | 污染源 | 排放污染物名称 | 产生量/浓度 | 排放量/浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料运输、堆存、装卸 | 颗粒物 | 6t/a | 1.2t/a，＜1.0mg/m3 |
| 废水 | 生产废水 | SS | —— | 循环使用，不外排 |
|  | 生活废水 | SS、COD、氨氮 | —— | 不外排 |
| 噪声 | 产噪设备 | 噪声 | 70dB(A)～95dB(A) | 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) |
| 固体废物 | 沉淀池 | 沉淀物 | 12t/a | 不外排 |
|  | 磁选工序 | 尾渣 | 60t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 |  |

## 6.2项目变更后“三同时”验收一览表

项目环境保护设施竣工“三同时”验收一览表见下表。

表6-2     环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 |  | 治理措施 | 治理 对象 | 数 量 | 处理效率 | 处理能力 | 标准限值 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料运输、堆存、装卸过程 | 采取运输车辆加盖苫布；原料堆存在封闭的原料库房内，加强通风并设雾化喷淋装置；厂区内定期对原料进行洒水 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0mg/ m3 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 | 10 |
| 2 | 噪声 | 产噪设备 | 选用低噪设备，各产噪设备置于生产车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫 | 噪声 | / | / | / | 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 2.0 |
| 3 | 废水 | 生产废水 | 沉淀池沉淀 | SS | / | / | / | 循环使用，不外排 |  | / |
|  |  | 生活废水 | 泼洒抑尘 | SS、COD、氨氮 | / | / | / | 不外排 |  | / |
| 4 | 固废 | 沉淀池 | 集中收集，返回磁选工序 | 沉淀物 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号） |  |  |
|  |  | 磁选工序 | 集中收集后统一外售 | 尾渣 |  |  |  |  |  | / |
|  |  | 职工生活 | 送环卫部门指定地点统一处理 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  | / |
| 5 | 绿化硬化 |  | 厂区合理硬化、绿化，做到“非硬即绿” |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | 防渗 |  | 沉淀池、成品收集池做好防渗，渗透系数小于10-7cm/s |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 7 | 合计 |  | 环保投资共计18万元，环保投资占总投资的6.43% |  |  |  |  |  |  | 18 |

# 7 结论

## 7.1变更内容

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对氧化铁皮粉碎加工项目主要做出以下变更：

①将原料库房增设喷淋装置，以降低原料堆存、装卸过程中产生的扬尘；

②在原料库房增加一条破碎生产线，以提高球磨机工作效率；

③淘汰原有2台浮选机、2台过滤机、6台摇床和8个螺旋流槽，新增2台磁选机、4条磁选皮带和2台打捞机；

④新建2个成品收集池，防止成品含水率较高产生渗沥水漫流现象；

⑤建设成品库，位置位于生产车间西南侧。

## 7.2变更后污染物治理措施可行性论证

- 7.2.1变更后废气污染物及治理措施

（1）原料运输、贮存、装卸过程产生的废气

原料在运输、贮存和装卸过程中会产生扬尘，颗粒物产生量约为6t/a。

变更后，原料对存在封闭库房内，采取运输车辆加盖苫布，加强通风并设雾化喷淋装置，对原料定期进行洒水，可有效防止粉尘飞扬，采取上述措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，则颗粒物排放量约为1.2t/a，排放速率为0.167kg/h，排放浓度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求：1.0mg/m3。

根据估算模式SCREEN3可知：下风向最大浓度为0.07515mg/m3，最大地面浓度占标率为8.35%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（2）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。

由计算结果可知，项目卫生卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为厂区东南侧380m的苍官营村居民区，满足卫生防护距离要求。

- 7.2.2变更后废水污染物及治理措施

项目废水主要为生产废水和少量的职工生活废水。

球磨用水经沉淀池沉淀后循环使用，喷淋用水和破碎前原料泼洒用水被原料带走；项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用和盥洗用水，生活污水产量小可用于泼洒地面。

因此，项目无废水外排。

- 7.2.3变更后噪声污染源及治理措施

项目主要噪声源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，噪声源强为70~95dB（A）；选用低噪设备，各产噪设备置于封闭车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫。

采取上述措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

项目噪声经距离衰减，不会影响厂区东南侧380米处的苍官营村居民区声环境质量。

- 7.2.4变更后固体废物污染源及治理措施

项目产生的固体废物主要为沉淀池沉淀物、尾渣及职工日常生活产生的生活垃圾。

沉淀池沉淀物回用于磁选工序；尾渣集中收集后外售；职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

固体废物均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求进行处理。

## 7.3 总量控制

根据项目污染物排放特点，确定项目变更后的总量控制指标为：

COD为0t/a、氨氮为0t/a、SO2为0t/a、NOx为0t/a；特征因子颗粒物为0t/a。

## 7.4 结论

项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。