建设项目环境影响报告表

项目名称：滦县宏宇精密铸造材料有限公司技改项目

建设单位（盖章）：滦县宏宇精密铸造材料有限公司

编制日期：2018年8月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县宏宇精密铸造材料有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县宏宇精密铸造材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王久中 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王久中 |  |  |
| 通讯地址 | 滦县古马镇柴各庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18931520168 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 滦县古马镇柴各庄村北430米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  |  | 批准文号 |  | -- |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3914 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中:环保投资 (万元) |  |  | 15 |  | 环保投资 占总投资比例% |  |  |  | 33.3 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1项目背景 滦县宏宇精密铸造材料有限公司原名滦县宏宇福利精密铸造材料厂（2016年7月29日更名，变更证明见附件）。由河北省科学院河北计划委员会地理研究所于2000年5月28日完成建设项目环境影响报告表的编制，并于2000年6月5日得到环保局认可批复。但由于企业对环评手续缺乏认知，长期未进行验收，现应环保局相关要求，企业需完善相关环评手续（原环评有效，证明见附件）。 为满足环保法律法规要求，降低环境污染，增加产能，滦县宏宇精密铸造材料有限公司于2017年投资45万元对现有项目进行技术改造。主要增加原料库的建设，1台高频振筛机、2台提升机、2台自动包装机等，并完善相关环保设施，上班制度由每天1白班变成昼夜2班，其他设备无变化。技改完成后企业产能增加，由年产莫来石粉、砂5000吨增加到10000吨。技改完成后，本项目需重新办理环评等相关手续，编制完成后同以往环评进行一并验收。 由于本项目相关环保设施完善，所以，本项目对整个企业进行分析。 2项目判定 2.1产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2.2 “三线一单”分析判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： （1）生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目对工程无生产废水，产生的主要废气、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。本项目主要废气污染物均符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；本项目生产的固废经妥善处理后对周围环境无影响；本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目属于允许类项目，项目所用原料为外购已加工完成的铝矾土熟料，本项目建设对不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于负面清单中的项目。 2.3 “五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况，分析情况见表1。 表1 “五不批”符合性分析判定表 序 号; “五不批”情况; 符合性情况; 符合性 判定. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 项目位于滦县古马镇柴各庄村北430米，符合相关规定。; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准，项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物达标排放、减缓生态环境影响; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 项目属于技改项目。且已针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环境影响评价结论明确。; 符合. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业；57、石材加工”，本项目应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县宏宇精密铸造材料有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2原有工程概况 2.1地理位置及周边关系 原有项目位于滦县古马镇柴各庄村北430米，占地面积3914m2。中心地理坐标为北纬39.689813°，东经118.689254°。项目东、南侧均为空地，西侧乡间路、隔路为唐山大地塑钢门窗厂，北侧乡间路，隔路为华子木业。周边的最近敏感点为距厂界正南方向430米的柴各庄村。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布见附图2，周边关系及平面布置见附图3。 2.2原有工程基本情况 建设内容：项目占地3914m2。建有原料库、生产车间、成品库、办公室、库房等，并配备有锤式破碎机、提升机、摆式雷蒙磨、高频振筛等设备，配套建设供水、供电等辅助设施。 生产规模：年产莫来石砂、粉5000吨。 劳动定员：劳动定员7人，其中管理人员1人。年工作300天，每天1班，每班工作8小时。 原有项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表2。 表2 原有项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积700m2，生产车间内主要设锤式破碎机、高频振筛、提升机、摆式雷蒙磨等生产设备; 砖混+彩钢结构. 辅助工程; 办公用房; 占地面积150m2，用于厂区办公; 砖混结构. 杂物间; 占地面积120m2，用于厂区内的杂物储存; 砖混结构+彩钢. 公用工程; 供水; 项目供水由厂区原有自备水井供给. 供电; 项目年用电量为2万kWh，厂内设160KVA变压器1台.. 环保工程; 大气; 破碎、筛分产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放. 废水; 项目无生产废水产生，职工生活污水就地泼洒，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础. 固废; 一般固废：生活垃圾，交由环卫部门处置. 2.3原有项目产品方案 原有项目产品方案见表3。 表3 原有项目产品方案一览表 名称; 规格; 产量(t/a). 莫来石粉; 200目; 2000. 莫来石砂; 10-20目; 3000. 16-30目. 2.4原有工程主要设备 原有项目主要设备见表4。 表4 原有项目主要设备设施一览表 序号; 设备、设施名称; 型号; 数量; 备注. 1; 锤式破碎机; -; 1台; 现有. 2; 提升机; -; 2台; 现有. 3; 高频振筛; -; 1台; 现有. 4; 摆式雷蒙磨; -; 1台; 现有. 5; 对辊破碎机; -; 1台; 现有. 6; 立式储罐; -; 2台; 现有. 7; 磁选机; -; 1台; 现有. 2.5原有工程主要原辅材料、能源消耗 原有项目主要原辅材料用量及能耗见表5。 表5 原有项目主要原辅材料及能源用量 序 号; 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 1; 铝矾土熟料; t/a; 5100. 2; 电; 万kwh; 2; 当地供电所. 3; 水; t/a; 21; 自备水井. 2.6原有公用工程 （1）给排水 原有项目不设食堂、无宿舍、洗浴等设施，无生产用水，用水主要为生活用水。水源来自厂区自备水井，总用水量为0.07t/d（21t/a）生活污水就地泼洒，不外排。 生活用水：项目劳动定员为7人，职工生活用水按10L/（人·d）计算，则用水量为0.07t/d（21t/a）。排水按用水量的80%计，日污水量为0.32t/d（96t/a），盥洗废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排 原有项目水平衡图见图1。 消耗0.014 新水0.07 厂区抑尘用水0.056 生活用水0.07 图1 原有项目水平衡图 单位：t/d - （2）供电：年耗电量约为2万kWh/a。 - （3）供热：原有项目生产车间不需要供热，办公用房冬季供热采用单体式空调。 2.7原有工程工艺流程及排污节点 原有工程工艺流程及排污节点见图2。 上料 破碎 筛分 研磨 成品 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 图2 原有工程工艺流程及排污节点图 |
| 3技改工程 3.1技改工程（以下称本项目）相对厂区位置 本项目为技改项目，在原有厂区内建设，位于滦县古马镇柴各庄村北430米，本项目占地面积3914m2。本项目中心地理坐标为北纬39.689813°，东经118.689254°，项目东、南均为空地，西侧为乡间路、隔路为唐山大地塑钢门窗厂，北侧为乡间路、隔路为华子木业。本项目依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要增加建设原料库、1台高频振筛、3台提升机2台包装机等设备，并完善企业环保设施，其他设备、设施无变化。本项目平面布置及周边关系见附图3。 3.2本项目工程概况 (1)项目名称 滦县宏宇精密铸造材料有限公司技改项目 (2)建设地点 滦县古马镇柴各庄村北430米 (3)工程投资 总投资45万元，其中环保投资15元，占总投资比例33.3%。 （4）占地面积 企业总占地面积3914m2。 (5)建设内容 依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要增加建设原料库，增加1台高频振筛、3台提升机、2台包装机等，并完善企业相关环保设施，其他设备、设施无变化。 本项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表6。 表6 项目组成及主要建(构)筑物一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积700m2，生产车间内主要设锤式破碎机、高频振筛、提升机、摆式雷蒙磨、自动包装机等生产设备; 依托原有. 辅助工程; 办公用房; 占地面积150m2，用于厂区办公；; 依托原有. 原料库; 建筑面积300m2。用于原料铝矾土熟料的存储。; 新建. 杂物间; 占地面积为120m2，用于存放一般杂物; 依托原有. 公用工程; 供水; 厂内设有自备水井; 依托原有. 供电; 由市政电网引入，设160KVA变压器一台。; 依托原有. 供热; 项目生产无需供暖，办公室冬季供暖、夏季制冷采用单体空调。; 依托原有. 噪声; 选用低噪声设备，将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础、采用低噪声设备等; 依托原有. 固废; 职工生活产生的生活垃圾，经收集后交环卫部门处理。; 依托原有. 3.3本项目产品方案 表7 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 生产规模（t/a）; 备注. 现有 技改前; 技改后. 1; 莫来石粉; 200目; 2000; 5000; 技改后产能增加. 2; 莫来石砂; 10-20目; 3000; 5000. 16-30目. 3.4本项目工程主要设备 表8 本项目主要设备设施一览表 序号; 设备、设施名称; 型号; 数量; 备注. 1; 锤式破碎机; -; 1台; 原有. 2; 提升机; -; 5台; 原有2台，新增3台. 3; 对辊破碎机; -; 1台; 原有. 4; 摆式雷蒙磨; -; 1台; 原有. 5; 高频振筛; -; 2台; 原有1台，新增1台. 6; 包装机; -; 2台; 新增. 7; 鼓风机; -; 2台; 新增. 8; 立式储罐; -; 2台; 原有. 9; 磁选机; -; 2台; 原有1台，新增1台. 3.5本项目主要能耗 表9 主要原辅料及能源消耗一览表 序 号; 名 称; 单 位; 数 量; 备注. 1; 铝矾土熟料; t/a; 10020; 外购已加工完成的铝矾土熟料. 2; 电; 万kWh; 4; 当地供电所. 3; 水; t/a; 180; 自备水井. 3.6本项目工作制度 劳动定员：劳动定员10人，其中管理人员1人。年工作300天，每天2班，每班工作8小时。 3.7本项目供电供热 供电：年耗电量约为4万kWh/a。 供热：本项目生产采用电加热，办公室冬季供暖、夏季制冷采用单体空调。 3.8本项目给排水 本项目不设食堂、无宿舍、洗浴等设施，用水主要为生活用水和生产用水。水源来自厂区自备水井，总用水量为0.6t/d（180t/a），其中生活用水水量为为0.1t/d（30t/a），生产用水水量为0.5t/d（150t/a）。项目生产用水为喷雾抑尘用水，抑尘用水直接进入产品并蒸发，无废水产生；生活污水就地泼洒，不外排。 生产用水：总用水量为0.5t/d（150t/a），项目生产用水为喷雾抑尘用水，抑尘用水直接进入产品并蒸发，无废水产生。 生活用水：项目劳动定员为10人，职工生活用水按10L/（人·d）计算，则用水量为0.1t/d（30t/a）。排水按用水量的80%计，日污水量为0.08t/d（24t/a），盥洗废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排 本项目用水一览表见表10。 表10 本项目用水一览表 项目; 总用水 （t/d）; 新水 （t/d）; 损耗 （t/d）; 排水 （t/d）; 备注. 喷淋用水; 0.5; 0.5; 0.5; 0; 进入产品自然蒸发. 生活用水; 0.1; 0.1; 0.08; 0; 泼洒抑尘不外排. 合 计; 0.6; 0.6; 0.58; 0; -. 本项目水平衡图见图3。 喷淋抑尘0.5 生产用水0.5 厂区抑尘用水0.08 生活用水0.1 消耗0.02 新水0.6 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 3.9平面布置合理性分析 本项目大门位于厂区西北侧，原料库位于厂区东侧，生产车间位于厂区东北侧，办公室和杂物间位于厂区西南侧，整个厂房布置工艺流程顺畅，满足工艺生产要求。项目周边关系及平面布置见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程共设1台锤式破碎机、1台对辊破碎机、2台高频振筛、1台摆式雷蒙磨、2台鼓风机及2台自动包装机等。项目原有环保设施共设1台布袋除尘器，已经不能满足现有环保政策要求。 原有项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水：厂区不设食堂、宿舍、浴室等设施，厕所为旱厕，生活污水主要为职工盥洗水，产生量21t/a，少量职工生活废水泼洒地面用于厂区绿化。 根据现场勘察，原有项目主要噪声源为破碎机、提升机、高频振筛等设备在运行过程中产生的噪声，原有项目布局合理。 根据现场勘察，原有项目产生的固废主要为布袋除尘器产生的除尘灰、磁选机选出的废铁屑和职工生活垃圾。 布袋除尘器产生的除尘灰产量为28t/a。集中收集后统一外售。 磁选机选出的废铁屑产量为0.3t/a，经收集后统一外售。 职工生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集交由环卫部门处置。 1.原有项目存在主要环境问题及现有项目拟采取措施 原有设备共设置1台上料斗、1台锤式破碎机、1台对辊破碎机、1台摆式雷蒙磨等，项目共设置1台布袋除尘器。原有项目生产工序采取的环保措施不能满足现在环保要求。技改后，在原有设备基础上增加建设原料库，2台提升机、1台高频振筛、2台自动包装机等生产设备，同时完善相关环保设施，以满足现环保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县古马镇柴各庄村北430米，占地面积3914m2。本项目中心地理坐标为北纬39.689813°，东经118.689254°。周边的最近敏感点为距厂界正南方向430m的颜柴各庄村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目环境敏感点分布见附图2；项目平面布置及周边关系见附图3。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25k㎡，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3.地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4.气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68%； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5.植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。 6区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地下水、声环境等): 1大气环境质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表11。 表11 现状结果统计一览表 污染物名称; 取样时间; 监测项目; 标准值（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）. SO2; 2018年3月15日-3月21日; 1小时均值; 500; 14-92. CO; 1小时均值; 10000; 1693-3765. NO2; 1小时均值; 200; 14-56. O3; 1小时均值; 200; 56-153. 8小时均值; 160; 34-98. PM10; 24小时均值; 150; 47-142. PM2.5; 24小时均值; 75; 24-67. 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 3地下水 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滦县古马镇柴各庄村北430米，中心地理坐标为北纬39.689813°，东经118.689254°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 敏感点 名称; 位置 方向; 距离 （m）; 对象; 功能; 保护级别. 环境 空气; 柴各庄村; 南; 430; 村民; 居住区; 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 高官营村; 东北; 500; 村民. 大门庄村; 北; 900; 村民. 塘坨村; 北; 1500; 村民. 声环境; 项目所在区域声环境; 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准. 地下水; 项目所在区域地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848--2017)Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，标准值见表13。 表13 环境空气执行标准 污染物名称; 取值时间; 标准值; 单位; 标准名称. PM10; 24小时均; 50; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度限值. SO2; 1小时平均; 500. 24小时均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时均值; 80. PM2.5; 24小时均值; 75. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时均; 4. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160. 2.声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见表14： 表14 环境噪声限值单位dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 3、水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表15。 表15 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 污染物名称; 标准值; 污染物名称; 标准值. 1; pH; 6.5-8.5; 10; 亚硝酸盐(以N)(mg/L); ≤0.02. 2; 总硬度(以CaCO3计)(mg/L); ≤450; 11; 氨氮(NH4)(mg/L); ≤0.2. 3; 溶解性总固体(mg/L); ≤1000; 12; 挥发性酚类(mg/L); ≤0.002. 4; 硫酸盐(mg/L); ≤250; 13; 氟化物(mg/L); ≤1.0. 5; 氯化物(mg/L); ≤250; 14; 汞(Hg)(mg/L); ≤0.001. 6; 铁(Fe)(mg/L); ≤0.3; 15; 砷(As)(mg/L); ≤0.05. 7; 锰(Mn)(mg/L); ≤0.1; 16; 镉(Cd)(mg/L); ≤0.01. 8; 高锰酸盐指数(mg/L); ≤3.0; 17; 铬(六价)(Cr6+)(mg/L); ≤0.05. 9; 硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤20; 18; 总大肠菌群(个/L); ≤3.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气 本项目原料库上料、摆式雷蒙磨上料、破碎、筛分和鼓风机送砂工序产生的废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3）。无组织大气污染物排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准（作业场所颗粒物无组织排放限值，颗粒物：1.0mg/m3）。 2.噪声 本项目厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；见表16： 表16 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 运营期厂界噪声2类; 60; 50. 施工期噪声; 70; 55. 2.固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产过程中无废水外排，生活废水泼洒抑尘，不外排，因此，本项目COD、氨氮均为0t/a。本项目原料库上料、摆式雷蒙磨上料和鼓风机送砂工序产生的废气执行石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准，即最高30mg/m³。据此核算 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 上料斗颗粒物排放量：4800h×1100m³/h×30mg/m3×10-9=0.1584t/a 破碎、筛分颗粒物排放量：4800h×22000m³/h×30mg/m3×10-9=3.168t/a 摆式雷蒙磨上料颗粒物：4800h×1100m³/h×30mg/m3×10-9=0.1584t/a 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：3.485/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图4。 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 设备安装 场地平整 土方挖掘 设备安装所需基础底座等建设 内部建设 生活污水、建筑垃圾 图4 施工期产污节点图 2营运期 本项目技改后产能由年产莫来石砂、粉5000吨增加到10000吨，本项目工艺简介如下： （1）原料储存 本项目原料为外购已加工完成的铝矾土熟料，由汽运入厂，送至原料库。汽运入厂时原料库内会产生扬尘，由雾炮除尘机对原料库进行喷雾抑尘。 排污节点：原料储运产生的粉尘G1、汽运产生的噪声N1。 - 上料 - 上料口位于原料库内，装载机在原料库内作业，利用装载机将原料放入上料斗。 - 排污节点：主要污染物为原料入料产生的粉尘G2和自动给料机运行噪声N2。 - 破碎 - 原料由上料口进入到自动给料机，自动给料机将原料传送至锤式破碎机进行破碎。 - 排污节点：锤式破碎机运行产生的粉尘G3和破碎机运行噪声N3。 - 一次筛分及磁选 破碎后的产品经提升机运送至高频振筛机进行筛分，筛分过后的产品进入磁选机选铁。筛分机有三层滤网，最上层滤网所得产品分子较大（10目以下），重新传送至对辊破碎机破碎，再由提升机传送至高频振筛机筛分。中层滤网所得产品（16-30目）进入鼓风机料斗，由2台鼓风机将产品传送至第2台高频振筛。底层滤网所得产品（30-60目）由提升机上料口传送至摆式雷蒙磨加工。 排污节点：筛分工序产生的粉尘G4，筛分机运行噪声N4以及磁选产生的废铁屑S1。 - 鼓风机送料 第1次筛分后滤网中层所得产品进入鼓风机上料斗，由鼓风机将原料送至2次筛分机。 排污节点：鼓风机送料产生的粉尘G5，以及鼓风机运行噪声N5。 - （6）二次筛分及磁选 一次筛分后中间滤网所得的产品进入鼓风机上料斗，经2台鼓风机传送至第二台高频振动筛，筛分完成后进行二次磁选，之后得到的产品，即为成品莫来石砂（10-20目、16-30目）。 排污节点：筛分产生的粉尘G6，筛分机运行噪声N6及废铁屑S2。 - （7）摆式雷蒙磨研磨工序 筛分后底层所得产品，经磁选机选铁后，由提升机提送至摆式雷蒙磨进行研磨加工，之后所得产品即成品莫来石粉（200目）。 排污节点：摆式雷蒙磨上料产生的粉尘G7和设备噪声N7。 - （8）成品砂、粉包装待售 筛分所得的成品砂由包装机自动包装、完成后待售；摆式雷蒙磨加工后所得的产品即为莫来石粉，成品存入储罐，由人工进行灌装待售。 - 排污节点：自动包装机产生的设备噪声N8。 其他排污节点：布袋除尘器产生的除尘灰S3，职工生活产生的生活垃圾S4。 G1 、G2 、N1 G3、N2 锤式破碎 筛分磁选 上层产品 底层产品 莫来石砂 鼓风机 摆式雷蒙磨 G4、N3 G4、N4、S1 G6、N6、S2 莫来石粉磨 G7、N6 G5、N5 原料储运 上料 中层产品 筛分、磁选 图5 莫来石砂、粉生产工艺流程及排污节点图 表17 项目污染物排放节点及治理措施一览表 类别; 序 号; 污染源; 主要污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 1; G2原料储运; 颗粒物; 雾炮喷雾机抑尘，设置全封闭厂房; 连续. 2; G2原料库上料口; 集气罩+布袋除尘器+15高排气筒排放. 3; G3破碎; 集气管道+布袋除尘器+15高排气筒排放（共用一套布袋除尘器）. 4; G4筛分. 5; G5 鼓风机送料. 6; G5筛分. 7; G6摆式雷蒙磨; 集气管道+布袋除尘器+15高排气筒排放. 废水; 8; 生活污水; COD、氨氮、ss; 就地泼洒抑尘，不外排; 间断. 噪声; 9; N1装载机; 噪声. 10; N2自动给料机; 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备; 连续. 11; N3锤式破碎机. 12; N4高频振筛机. 13; N5鼓风机. 14; N6高频振筛机. 15; N7摆式雷蒙磨. 16; N8自动包装机. 固废; 17; S1磁选机; 废铁屑; 集中收集后、统一外售; 间断. 18; S2磁选机; 废铁屑; 集中收集后、统一外售; 间断. 19; S3布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后、统一外售; 间断. 20; S4职工生活; 生活垃圾; 集中收集后，交由环卫部门处理; 连续.

主要污染工序： 1施工期主要污染工序 项目施工期环境影响主要有施工过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工废水和施工噪声等。本项目为新建项目，主要进行设备基础底座建设及设备安装等。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括砌筑基础等； 主体工程阶段：包括设备安装等； 扫尾工程：包括清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 2营运期本项目主要污染工序 废气：原料堆存、原料库上料口、破碎、筛分、摆式雷蒙磨上料、鼓风机运行产生的废气。 废水：生活污水。 噪声：提升机、锤式破碎机、高频振筛、摆式雷蒙磨、鼓风机、自动包装机等设备运行产生的噪声。 固体废物：布袋除尘器产生的除尘灰、磁选机选出的废铁屑和职工生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料储运 | 颗粒物 （无组织） | 10.02t/a | 0.501t/a |
|  | 原料库上料 | 颗粒物 （有组织） | 1.02t/a 386mg/m³ | 0.0102t/a 3.86mg/m³ |
|  | 破碎、筛分、鼓风机送料 |  | 30.02t/a 284.3mg/m3 | 0.3002t/a 2.843mg/m3 |
|  | 摆式雷蒙磨上料 |  | 5t/a 947mg/m3 | 0.05t/a 9.47mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、ss | 就地泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 28t/a | 集中收集后，统一外售 |
|  | 磁选机 | 废铁屑 | 0.3t/a | 集中收集后统一外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为破碎机、高频振筛、鼓风机、摆式雷蒙磨、自动包装机等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。周边的最近敏感点为距厂界正南方向430m的柴各庄村，经采取降噪措施后，噪声对其无影响。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于滦县古马镇柴各庄村北430m处，占地面积3914m2，经采取环境治理措施后，运营期对周围生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要增加建设原料库，2台提升机、1台振动筛及2台自动包装机等，并完善企业相关环保设施，其他设备、设施无变化，本项目工程量较小，施工机械作业及设备安装过程中产生的噪声，采取合理安排施工时间降低噪声影响；少量建筑废料，送市政建设监管部门指定地点处理，上述影响均为短期影响，将随着工程的竣工而消失。所以，本项目不对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： - 1.大气环境影响分析 本项目产生粉尘主要为原料库储运产生粉尘、原料库上料口产生的粉尘，破碎机、筛分机、鼓风机送料、摆式雷蒙磨上料等工序产生的粉尘。项目原料库储运产生的粉尘经雾炮机抑尘后，粉尘在封闭车间内无组织排放；上料产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放；破碎、筛分、及鼓风机送料工序产生的粉尘经集齐管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放，摆式雷蒙磨研磨工序产生的粉尘经集齐管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放。 - 原料库储运产生的无组织粉尘 本项目年用原料铝矾土熟料10020吨，经类比同行业原料装卸时颗粒物的产生量为千分之一，则产生量为10.02t/a。项目原料库全封闭，设置一台环保雾炮机对原料库进行喷雾抑尘，可综合降低无组织颗粒物95％，则无组织颗粒物排放量为0.501t/a，排放速率为0.1044kg/h。通过大气污染源评测软件SCREEN3预测可知，无组织最大落地浓度为0.03887mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3），本项目对大气环境影响较小。 - 上料产生的有组织粉尘 项目上料斗设置在原料库内，利用装载机上料。原料在原料库内经过雾炮机抑尘后产生的废气量明显减少，按照原料的千分之一计，颗粒物的产生量为10.02t/a。在上料斗上方设置集气罩（1.5m×2m×2m），前方设置软帘，通过管道连接布袋除尘器处理后经排气筒排放。布袋除尘器设计风量为1100m3/h，除尘效率99％，处理后的颗粒物排放量为0.1002t/a，浓度为18.98mg/m³。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3）。 （3）破碎、筛分及鼓风机送料产生的有组织粉尘 项目共设置1台锤式破碎机、1台对辊破碎机、2台筛分机、2台鼓风机。由于项目成品为两种，鼓风机送料工序和2次筛分工序原料减少，故分开计算。 原料破碎、筛分工序产生的粉尘分别按原料用量的千分之一计，则粉尘产生量为20.02t/a，2台鼓风机送料和二次筛分工序产尘量分别按成品总量（5000吨）的千分之一计，则粉尘产生量共计10t/a。以上所有设备全封闭，上方设置集气管道，收集的废气经管道连接布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放。项目共计产尘30.02t/a。脉冲布袋除尘器的设计风量为22000m3/h，除尘效率为99％，则颗粒物的排放量为0.3002t/a，浓度为2.843mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3）。 - （4）摆式雷蒙磨上料产生的有组织粉尘 本项目摆式雷蒙磨上料口产生的粉尘按成品产生量的千分之一计算，本项目年产莫来石粉5000吨，则该工序粉尘产生量为5t/a。上料口设置集气罩，经管道连接布袋除尘器后，经排气筒排放。除尘器设计风量1100m3/h，除尘效率99％。则处理后粉尘排放量为0.05t/a，排放浓度为9.47mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3）。 2.水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）本项目属于Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 本项目用水主要为雾炮机抑尘用水和职工生活用水，新水用量为0.6t/d（180t/a），用水由厂区自备水井提供，能够满足本项目用水需求。 生产：本项目生产用水主要为雾炮机喷雾抑尘用水，用水量为0.5t/d（150t/a）,抑尘用水直接进入产品并蒸发，无废水产生。 生活：本项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，按10L/人·d计算，则用水量为0.1t/d（30t/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.08t/d（24t/a），生活废水就地泼洒，用于道路抑尘，不外排。 所以，本项目对水环境影响较小。 3.噪声影响分析 (1)噪声源强 本项目噪声源主要为提升机、破碎机、筛分机、摆式雷蒙磨、鼓风机和自动包装机等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。 为了减少噪声对周围环境的影响，本项目采取如下措施：将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备等，能有效控制噪声对环境的影响。本项厂房为彩钢结构，采取措施后，可综合降噪25dB(A)。 项目主要设备噪声源强及降噪效果见表18。 表18 主要噪声源及治理措施表 产噪点; 设备名称; 单台设备声级值/dB(A); 台(套)数; 运行 情况; 治理措施; 治理后声级值/dB(A). 生产车间; 提升机; 75; 5; 全运行; 将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备等，可综合降噪25dB(A); 64.5. 破碎机; 85; 2. 筛分机; 80; 2. 鼓风机; 75; 2. 摆式雷蒙磨; 85; 1. 自动包装机; 80; 2. 由于本项目生产车间内的生产设备布置较集中，因此，将生产车间内设备视为同一个噪声源，项目声源到各侧厂界噪声贡献值预测结果见表19。 表19 项目各侧厂界厂界噪声贡献值预测结果一览表 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 点声源与厂界之间的距离（m）; 30; 35; 70; 6. 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A); 35.0; 33.6; 27.6; 48.9. 由上述分析可知，东、南、西、北厂界噪声贡献值为27.6~48.9dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间:50dB(A)）。 4.固废环境影响分析 项目固废主要是布袋除尘器产生的除尘灰、磁选机选出的废铁屑、职工生活产生的生活垃圾。 布袋除尘器产生的除尘灰产生量为28t/a，经集中收集后统一外售；磁选机产生的废铁屑产量为0.3t/a，经集中收集后统一外售；生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共由员工10人，生活垃圾产生量为0.005t/d（1.5t/a），经收集后，交由环卫部门统一处理。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共由员工80人，生活垃圾产生量为0.04t/d（12t/a），收集后，交由环卫部门统一处理。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5.防护距离计算 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本项目原料储运工序产生粉尘，经估算预测，粉尘最大落地浓度为0.03887mg/m3，本项目对大气环境影响较小，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（㎡）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表20。 表20 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染称名称; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); A; B; C; D; 卫生防护距离. 计算结果; 提级后. 颗粒物; 0.1044; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 16.234; 50. 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M=16.234m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界正南方向430m的柴各庄村，满足卫生防护距离的要求。 6.环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表21。 表21 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 场区占地面积; m2; 3914. 2; 共有生产设备; 台/套; 14. 3; 总投资; 万元; 45. 4; 年产量; t/a; 莫来石粉; 5000. 莫来石砂; 5000. 5; 年产值; 万元; 500. 6; 年净利润; 万元; 100. 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表22。 表22 项目环保投资估算表 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资 （万元）. 废气; 原料储运; 粉尘; 经雾炮机抑尘后、在封闭车间无组织排放; -. 上料; 上料斗上方设置集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 1. 破碎、筛分、鼓风机送料; 设置全封闭破碎机、筛分机和鼓风机，产生的废气经机器上方设置的集齐管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 5. 摆式雷蒙磨上料; 摆式雷蒙磨全封闭，产生的废气经上方集齐管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 1. 废水; 生产用水; SS; 雾炮机抑尘用水，直接进入产品并蒸发，无废水产生; -. 生活用水; COD、氨氮、SS; 用于地面泼洒抑尘，无废水产生; -. 固废; 布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后，统一外售; -. 磁选机; 废铁屑; 集中收集后，统一外售. 职工生活; 生活垃圾; 收集后，交由环卫部门统一处理; -. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备等。; 8. 总计; 15. 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目年产莫来石砂、粉10000吨，年生产值约500万元。同时本项目增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7.环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①本项目指定2人为环保管理人员。 ②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ③对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ④建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑤将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏。 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表24。 表24 环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测因子; 点位; 监测频率. 有组织废气; 上料斗; 颗粒物; 1; 一次/季度. 破碎、筛分、鼓风机送料除尘器排气筒; 1; 一次/季度. 摆式雷蒙磨排气筒; 1; 一次/季度. 无组织废气; 边届上风向1个点 边界下风向1个点 厂界; 颗粒物; 4; 一次/年. 噪声; 厂界; 连续A声级; 四周; 一次/季度. 8.总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产过程中无废水外排，生活废水泼洒抑尘，不外排，因此，本项目COD、氨氮均为0t/a。本项目原料库上料、摆式雷蒙磨上料和鼓风机送砂工序产生的废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准，最高30mg/m³。据此核算 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 上料斗颗粒物排放量：4800h×1100m³/h×30mg/m3×10-9=0.1584t/a 破碎、筛分颗粒物排放量：4800h×22000m³/h×30mg/m3×10-9=3.168/a 摆式雷蒙磨上料颗粒物：4800h×1100m³/h×30mg/m3×10-9=0.1584t/a 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：3.485t/a。 9.染物排放“三本帐” 污染物排放“三本帐”核算情况见表23。 表23 染物排放“三本帐” 污染物名称; 单 位; 现有工程; 技改工程; 技改后的总体工程; 增减量. 废气; 粉尘; t/a; 9; 1; 1; -8. 固废; 除尘灰; t/a; 891; 28; 28; -863. 废铁屑; t/a; 0.1; 0.3; 0.3; +0.2. 生活垃圾; t/a; 1.05; 1.5; 1.5; +0.45.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料储运 | 颗粒物 （无组织） | 原料库产生粉尘经雾炮机喷雾抑尘后、在封闭车间无组织排放 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准（颗粒物：1.0mg/m3） |
| 废气 | 上料 | 颗粒物 （有组织） | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3） |
|  | 破碎、筛分、鼓风机送料 |  | 集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | 摆式雷蒙磨上料 |  | 集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |  |
| 废水 | 生活用水 | SS | 直接进入产品并蒸发 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、ss | 就地泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后统一外售 | 不外排 |
|  | 磁选机 | 废铁屑 | 集中收集后统一外售 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为破碎机、提升机、高频振筛、鼓风机和自动包装机等设备产生的噪声，源强为75～85dB(A)。经采取将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备等降噪措施后，厂界噪声昼、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：滦县宏宇精密铸造材料有限公司技改项目 建设单位：滦县宏宇精密铸造材料有限公司 建设性质：技改 工程投资：总投资45万元，其中环保投资15万元，占总投资比例33.3%。 占地面积：企业总占地面积3914m2。 建设内容：依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要增加原料库建设、1台高频振筛、3台提升机、2台包装机等，并完善企业相关环保设施，其他设备、设施无变化。 生产规模：年产莫来石砂、粉10000吨。 劳动定员：本项目劳动定员10人，其中管理人员及技术人员1人。年工作300天，每天2班，每班工作8小时。 2.项目选址合理性 - 本项目位于滦县古马镇柴各庄村北430米，占地面积3914m2。中心地理坐标为北纬39.689813°，东经118.689254°。项目东、南侧均为空地，西侧为乡间路、隔路为唐山大地塑钢门窗厂，北侧为乡间路，隔路为华子木业。周边的最近敏感点为距厂界正南方向430m的柴各庄村。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等其它需要保护的区域，项目选址合理。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布图见附图2，周边关系及平面布置图见附图3。 3.拟采取环保措施可行性 - （2）废气 本项目原料储运工序会产生粉尘，经类比同行业粉尘排放量，类比同行业粉尘排放量为0.501t/a，排放速率为0.1044kg/h，根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.03887mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3），本项目对大气环境影响较小。 - （2）废水 - 本项目原料库喷雾抑尘用水直接进入产品并蒸发，职工生活废水就地泼洒抑尘，不外排。 所以，本项目对水环境影响较小。 - （3）噪声 本项目噪声源主要为提升机、破碎机、高频振筛、鼓风机、自动包装机等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。采取的噪声防治措施为将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备等。经预测，本项目四周厂界噪声贡献值为27.6~48.9dB(A)，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）），本项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 布袋除尘器产生的除尘灰产生量为28t/a，集中收集后统一外售。 磁选机选出的废铁屑约为0.3t/a，废铁屑经集中收集后统一外售。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共由员工10人，生活垃圾产生量为0.01t/d（1.5t/a），收集后，交由环卫部门统一处理。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 4防护距离结论 本项目原料储运工序会产生粉尘，经估算预测，粉尘最大落地浓度为0.03887mg/m3，本项目对大气环境影响较小，因此，项目不需设置大气防护距离。 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M=16.234m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界正南方向430m的柴各庄村，满足卫生防护距离的要求。 5总量控制结论 建议本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：3.485t/a。 工程可行性结论 滦县宏宇精密铸造材料有限公司技改项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表24。

表24 建设项目环境保护竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理 对象; 治理措施; 数量; 处理效率; 处理效果; 验收标准. 废气; 原料储运; 颗粒物 （无组织）; 产生的粉尘经雾炮机喷雾抑尘后，在封闭车间内无组织排放; /; /; 颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3）. 上料; 颗粒物 （有组织）; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 1套; ≥99％; 颗粒物最高排放浓度≤30mg/m3; 满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物：30mg/m3）. 破碎、筛分、鼓风机送料; 集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 1套; ≥99％; 颗粒物最高排放浓度≤30mg/m3. 摆式雷蒙磨上料; 集气管道+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 1套; ≥99％; 颗粒物最高排放浓度≤30mg/m3. 废水; 生产用水; SS; 直接进入产品并蒸发; 不外排. 生活污水; COD、氨氮、ss; 就地泼洒抑尘; 不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 各主要设备采取的噪声防治措施为置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备等措施。; 综合降噪25dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间噪声低于60dB(A)，夜间低于50dB(A). 固废; 布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后统一外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 磁选机; 废铁屑; 集中收集后统一外售. 职工生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理. 硬化绿化; 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四周关系及平面布置图 附件4 营业执照 附件5 备案信息 附件6 土地使用证明 附件7 排污许可证 附件8 个体工商户转型升级企业证明 附件9 验收证明 附件10 原项目批复证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。