建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项 目 名 称：全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目

建设单位(盖章):        滦县建安铝制品有限公司

编制日期： 2018 年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县建安铝制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 商志超 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 左林 |  |  |
| 通讯地址 | 滦县经济开发区原有装备制造产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13582522276 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 滦县经济开发区原有装备制造产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 滦发改备字[2018]148号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2310 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 4000 | 其中:环保投资 (万元) |  |  | 16 |  | 环保投资 占总投资比例% |  |  |  | 0.4 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1项目背景 为适应市场需求，滦县建安铝制品有限公司拟投资4000万元，在滦县经济开发区原有装备制造产业园区建设全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目，新建型材静电喷涂生产线2条，项目建成后，年可加工铝合金型材10000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目属于“二十二、金属制品业”“68、金属制品表面处理及热处理加工”，全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县建安铝制品有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1基本情况 项目名称：全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目 建设单位：滦县建安铝制品有限公司 建设性质：新建 工程投资：总投资4000万元，其中环保投资16万元，占总投资比例0.4%。 建设地点：滦县经济开发区原有装备制造产业园区 劳动定员：定员30人，每天1班，每班8小时，年工作时间300天。 2.2建设内容及规模 租用原有厂房，新建型材静电喷涂生产线2条，主要设备有静电喷涂设备2套，木纹转印设备1套，配套建设环保设施，项目建成后，年可加工铝合金型材10000吨。 拟建项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号; 项目组成及名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 构筑物结构. 1; 主体 工程; 生产车间; 2310; 2310; 单层钢结构，建筑高度10m. 2; 环保工程; 废气; 上料粉尘送喷涂室布袋除尘器处理，喷涂粉尘设置26套滤芯过滤器+1套布袋除尘器；固化、木纹转印废气设置1套光催化氧化+活性炭吸附装置。. 3; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。. 4; 噪声; 设备布置在封闭车间内，设备加减振基础. 5; 固废; 喷涂系统滤芯过滤器和布袋除尘器收集的除尘灰，回用于喷涂工序；木纹转印过程产生的废木纹纸，外售综合利用；活性炭吸附装置产生的废活性炭，在危险废物储存间暂存，委托有资质单位处置；职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。. 6; 公用 工程; 供水; 园区管网. 7; 供电; 当地电网. 8; 供热; 项目生产车间不需供暖. 2.3产品方案 主要产品方案见表2。 表2 主要产品方案表 产品; 单位; 规模; 备注. 铝合金型材; t/a; 10000. 2.4土地利用及平面布置 ①土地利用 拟建项目位于河北滦县经济开发区内，占地面积2310m2，租用唐山重型工程机械制造有限公司闲置厂房，唐山重型工程机械制造有限公司已取得土地证，证号为滦政转国用（2011）第0259号，地类用途为工业用地。园区管委会证明及土地手续等见附件。 ②平面布置 拟建项目北部自西向东依次布置为天然气罐区、1#喷涂室、1#固化炉、原料区、木纹转印设备，项目南部自西向东依次布置为2#喷涂室、2#固化炉、成品区。厂区平面布置见附图2。 2.5主要生产设备 拟建项目主要设备见表3。 表3 拟建项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号、类型; 单位; 数量; 备注. 1; 1#型材静电喷涂生产线; 1#喷涂室; 6.5*2.5*1.15; 套; 1. 2; 1#固化炉; 2.5*7.5*2; 套; 1. 3; 加热炉; 座; 1; 为固化炉、木纹转印设备的配套设施. 4; 2#型材静电喷涂生产线; 2#喷涂室; 6.5*2.9*1.4; 套; 2. 5; 2#固化炉; 65*3.25*1.1; 套; 1. 6; 加热炉; 座; 1; 为固化炉、木纹转印设备的配套设施. 7; 木纹转印设备1套; 木纹转印机; KLzy-20171118; 套; 1. 8; 加热炉; 座; 1; 为固化炉、木纹转印设备的配套设施. 9; 环保设备; 布袋除尘器; 离线脉冲; 套; 1; 2个喷涂室共用. 10; 光催化氧化+活性炭吸附装置; 套; 1; 2个固化炉、1台转印机共用. 2.6主要原辅材料、能源消耗 拟建项目主要原辅材料用量及能耗见表4，天然气成分表见表5。 表4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 铝型材; t; 10000; 外购. 2; 喷涂粉末; t; 400; 袋装，外购，环氧树脂. 3; 木纹纸; m; 20万; 外购. 4; 收缩膜; t; 21.45; 外购，PVC树脂. 5; 电; 万kwh; 67; 当地电网. 6; 天然气; 万m3; 32; 罐装，外购. 7; 水; m3; 180; 园区管网. 表5 天然气成份一览表 成份; CH4; C2H6; C3H8; IC4H10; NC4H10; C5H12; IC5H12; NC5H12; N2; H2S(mg/m3); 高位发热量(MJ/m3). 含量; 96.194; 2.873; 0.562; 0.118; 0.141; 0.000; 0.010; 0.002; 0.099; 0.16; 39.206. 喷涂粉末：白色粉末，软化点较高，是性能优良的合成材料，具有良好的附着力，耐化学腐蚀性，耐热性及优异的电绝缘性。同时其制品具有收缩率小、吸水性低等特性。环氧值（当量/100 g）：0.11-0.12；色泽（铂-钴色号）：0-100：软化点℃：95-105；无机氯（当量/100g）：0-0.0005；有机氯当量（当量/100g）：0-0.001；挥发份％：0-0.5。 2.7供电、供热 供电：项目用电取自当地电网，年耗电量约为67万kwh/a。 采暖：项目生产车间不需供暖。 2.8给排水 （1）给水 拟建项目生产不用水。 拟建项目不设食堂、洗浴，不设厕所（利用原厂区水冲厕所），生活用水量按每人每天20L/人·天计，拟建项目员工30人，则日用水量为0.6t/d。 - 排水 拟建项目废水主要为少量职工生活污水，产生量为0.6t/d，经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入河北东海特钢集团有限公司污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂处理。 2.9拟建项目产业政策符合性 拟建项目利用原有厂房，新建型材静电喷涂生产线2条，主要设备有静电喷涂设备2套，木纹转印设备1套，配套建设环保设施，项目建成后，年可加工铝合金型材10000吨。项目设备、工艺、产品等均不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》中新增限制类产业目录C3360，规定“禁止在省级及以上工业园区以外新建和扩建金属表面处理及热处理加工项目（等量置换除外）”。拟建项目属于金属表面处理项目，位于滦县经济开发区，滦县经济开发区为河北省人民政府批准设立的省级经济技术开发区，因此，不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》中新增限制类、淘汰类项目，符合河北省产业政策要求。 综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]148号。 |
| 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，无与拟建项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 拟建项目位于滦县经济开发区原有装备制造产业园区，占地面积2310m2。拟建项目中心地理坐标为北纬39°36’4.14”，东经118°28’48.71”。项目西部为颗粒厂、南侧为唐山滦县重型工程机械制造有限公司闲置厂房、北侧和东侧均为唐山滦县重型工程机械制造有限公司厂区道路。距离较近的村庄为厂区东部343m处的茨榆坨东街村，厂区南539m处的前茨榆坨村，距离其他村庄的距离较远。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表6。 表6 气候气象参数一览表 项 目; 单位; 统计结果; 项 目; 单位; 统计结果. 年平均气温; ℃; 11.5; 自计最大风速/风向; m/s/--; 24.0/WNW. 年平均降雨量; mm; 663.9; 定时最大风速/风向; m/s/--; 20.0/W. 年最大降雨量; mm; 879.4; 年平均相对湿度; %; 61. 月最大降雨量; mm; 355.3; 年极端最高温度; ℃; 39.6. 日最大降雨量; mm; 180.0; 年极端最低温度; ℃; -24.6. 年平均风速; m/s; 2.2; 年平均日照时数; h; 2507.3. 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等 1社会经济简况 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 2矿产资源 滦县矿产资源丰富，铁矿是滦县一大资源优势，其大小产地达十四处；滦县石灰岩矿产资源现已探明总储量为3.5亿吨。其中制碱灰岩5000多万吨，主要分布为西灰山石灰岩矿、杨柳庄石灰岩矿、雷庄石灰岩矿；滦县石英矿总储量达6000万吨。据地质部门勘探，石英砂岩的化学成分二氧化硅的含量均能满足玻璃工业的技术要求，可以生产特种工业玻璃，工业技术玻璃。此外，滦县还有青龙山花岗岩矿山，以及长石矿、油磨石、大理石等矿产资源。 3旅游资源 滦县有悠久的文化历史，早起辽代就建有寺庙、古塔。如滦河沿岸由北向南就曾建有夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，成为京东一带有名的名胜风景区。滦县还是清末洋务运动的发祥地之一，1893年，詹天佑在滦县设计并修建了中国第一座铁路桥-滦河大铁桥。1911年，在孙中山的直接策划下，辛亥滦州起义爆发。河北滦师是一所具有革命传统的中等专业学校。始建于一九一零年，始称直隶第三初等师范学堂，后称河北省第三师范学校。一九二九年建立了中共滦县县委，滦师就成为党的活动中心。 4区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5.园区规划 《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划环境影响报告书》已于2018年2月5日通过河北省环境保护厅的审查，审查意见的函文号为冀环评函[2018]140号。 河北滦县经济开发区由原河北楽县司家营经济开发区和原河北滦县经济开发区于2016年8月整合而成。2017年，河北省人民政府同意开发区扩区1.924平方公里。原河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书于2016年通过了河北省环境保护厅组织的审查会议（冀环评函［12016］535号）。管委会在原河北滦县经济开发区6．78平方公里规划范围的基础上，纳入新扩区的1.924平方公里，组织编制了《河北滦县经济开发区（8．704平方公里区块）总体规划》，同步开展了规划环评工作。本次规划范围分为北区、南区、西区（新扩区）三个片区，北区位于县城北部。规划面3123平方公里：南区位于滦县县城东部，规划面积3.657平方公里；西区位于滦县县城西部，规划面积1.924平方公里。规划构筑“332”产业结构体系，即高端装备制造。绿色食品加工，钢铁深加工3个特色主导产业，新型材料、生物制药，新一代信息技术3个战略培育产业，现代服务业，循环配套产业2个重要配产业；规划期限为2017-2030年，其中规划近期为2017-2020年，规划远期为2020-2030年。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.地下水 项目所在区域地下水可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 3.声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，项目区域和周边的地下潜水层为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标，确定环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 保护目标; 相对厂址方位; 距离* (m); 功能要求; 保护级别. 环境 空气; 茨榆坨东街村; E; 343; 居住区; 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准. 前茨榆坨村; S; 539; 居住区. 地下水; 项目区域和周边的地下潜水层; —; 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; —; —; —; 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准. 备注：*为厂界距保护对象的最近距离

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《非甲烷总烃环境空气质量标准》（DB13/1577-2012）二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行3类标准。 以上标准值见表8。 表8 环境质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 24小时平均：150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准. 1小时平均：500. NO2; 24小时平均：80. 1小时平均：200. PM10; 年平均：70. 24小时平均：150. PM2.5; 年平均：35. 24小时平均：75. TSP; 年平均：200. 24小时平均：300. 非甲烷总烃; 小时平均浓度限值：2.0; mg/m3; 《非甲烷总烃环境空气质量标准》（DB13/1577-2012）二级标准. 地下水; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐氮; ≤20. 声环境; 昼间/夜间; 65/55; dB(A); 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：喷涂室颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。固化、木纹转印废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 2.生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准。 3.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准。 4.一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中贮存和处置规范的要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和修改单(环保部公告2013年第36号)。 5.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表9。施工场界环境噪声排放限值见表10。 表9 污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 喷涂室; 颗粒物 （15m高排气筒）; 速率; 3.5; kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 浓度; 120; mg/m3. 固化、木纹转印; 颗粒物; 50; mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准. SO2; 400; mg/m3. NOx; 400; mg/m3. 非甲烷总烃; 浓度; 60; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值. 去除率; 70; %. 速率; 10; kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 废水; 生活污水; SS; 400; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准. COD; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. NH3-N; 45; mg/L. 噪声; 等效声级; 昼间：65 夜间：55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 表10 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物排放总量计算见表11。 表11 废气污染物排放总量 项目; 污染物; 废气量(万m3/a); 年工作时间(h); 排放限值; 排放量（t/a）. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度法; 速率法. 废气; 喷涂废气; 颗粒物; 2880; 2400; 120; 3.5; 3.456; 8.400. 固化、木纹转印废气; 燃气污染物; 颗粒物; 274.8; 2400; 50; /; 0.137; /. SO2; 400; /; 1.099; /. NOX; 400; /; 1.099; /. 挥发性有机物; 非甲烷总烃; 3600; 2400; 60; 10; 2.160; 24.000. 合计; 颗粒物为3.593t/a、SO2为1.099t/a、NOx为1.099t/a、非甲烷总烃为2.16t/a. 废水; 项目; 污染物; 废水量(万t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; COD; 0.018; 500; 0.090. NH3-N; 45; 0.008. 因此，建议拟建项目总量控制指标：颗粒物为3.593t/a、SO2为1.099t/a、NOx为1.099t/a、非甲烷总烃为2.16t/a；COD为0.090t/a、NH3-N为0.008t/a，其中COD和NH3-N总量指标纳入河北东海特钢集团有限公司（待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂）总量控制指标。河北东海特钢集团有限公司污水处理厂出水全部回用生产，不外排；园区污水处理厂建成投产后，设计出水经再生处理后全部回用，不外排。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 拟建项目建设施工工艺流程图及产污环节见图1。 废气、废水、固废、噪声 设备安装 内部建设 - 图1 施工期产污节点图 2营运期 (1)喷涂 外购的合格铝型材进入喷涂室进行喷涂。喷涂工序使用喷涂粉末（环保型环氧树脂），加入粉筒，供喷涂使用。采用静电自动喷塑工艺，在密闭的喷涂室中进行，喷涂室完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内未附着到工件的粉末吸入回收系统回收喷涂粉末。 拟建项目有2个喷涂室，其中1#喷涂室自带6套滤芯过滤器、2#喷涂室自带20套滤芯过滤器，经过滤器一级回收后一起进入布袋除尘器进行喷涂粉末二级回收，处理后的废气经15m高排气筒排放，除尘灰收集后回收利用。粉末两级回收系统除尘效率可达99％以上。 (2)固化 喷涂完成后，铝型材进入固化室，采用热风循环式固化设备，直接加热的方式，燃气在燃烧室燃烧时生成的高温空气送往混合室，在混合室内高温空气与来自固化室的循环空气混合，混合空气由循环风机送往固化室加热铝型材涂层使之固化，固化后涂料在铝型材表面紧密结合，可起到防锈防腐作用。待固化后的铝型材降至20℃左右出炉，根据客户需求一部分产品直接包装待售，一部分进入木纹转印工序。喷涂固化温度约为180-220℃，环氧树脂粉末的分解温度在300℃以上，远高于固化工艺温度，因此喷塑固化工序产生有机物热分解量很小。 本项目固化炉采用热风循环式固化设备，直接加热的方式，燃气在燃烧室燃烧时生成的高温空气送往混合室，在混合室内高温空气与来自固化室的循环空气混合，混合空气由循环风机送往固化室加热铝型材涂层使之固化，然后固化废气与混合空气再混合，由循环风机送往混合室，本项目固化炉采用下送上回的方式，在加热固化过程中，固化炉处于密闭状态，加热时间一般为20-30min，固化炉内设置温控装置，温度达到设置温度后，自动断气，暂停供热，该系统可达到节能降耗的效果。 (3)木纹转印 固化完毕的产品部分按照客户要求利用木纹机木纹转印，包装待售。 本项目木纹机供热原理与固化炉类似，均采用直接加热、热风循环的方式，铝型材包覆一层木纹纸，放入木纹机加热炉腔内加热，木纹纸表面油墨转印到铝型材表面，其中油墨的主要成分为反应性齐聚物（环氧双丙烯酸酯）35～60％、活性单体（丙烯酸羟基乙酯、丙烯酸羟丙酯等）15-50％、光引发剂（安息香安息香双甲醚、安息香乙醚、安息香异丙醚、安息香丁醚类物质）3～7％、着色剂（炭黑、钛白粉类物质）10～-30％、添加剂1～5％，木纹加热时间一般为160～180C，时间为5～8min。 营运期生产工艺流程及排污节点见图2。 喷涂 固化 包装 转印 包装 铝型材 待售 待售 废气、噪声、固废 废气 废气、固废 喷涂粉末 上料 图2 营运期工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2 营运期主要污染工序 ⑴ 废气 拟建项目的废气主要为喷涂粉末加入粉桶过程产生的上料粉尘、喷涂过程中产生的粉尘、铝型材烘干、木纹转印废气。 ⑵ 废水 拟建项目废水主要为少量职工生活污水，产生量为0.6t/d，废水经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入河北东海特钢集团有限公司污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂处理。 ⑶ 噪声 拟建项目的噪声源主要为静电喷涂设备、风机等设备，源强为80~90dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 ⑷ 固废 拟建项目产生的固废主要为喷涂粉末废包装（包装箱、包装袋）、滤芯过滤器和布袋除尘器收集的除尘灰、木纹转印过程产生的废木纹纸、活性炭吸附装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。其中废活性炭为危险废物，其他均为一般工业固体废物。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 上料、喷涂粉尘（2880万m3/a） | 颗粒物 | 1527.78mg/m3 44t/a | 15.28mg/m3 0.44t/a |
|  | 固化、木纹转印废气（3600万m3/a） | 非甲烷总烃 | 111.1mg/m3 4 t/a | 11.1mg/m3 0.4 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 2.13mg/m3 0.08t/a | 2.13mg/m3 0.08t/a |
|  |  | SO2 | 0.89mg/m3 0.03t/a | 0.89mg/m3 0.03t/a |
|  |  | NOX | 2.13mg/m3 0.20 t/a | 2.13mg/m3 0.20 t/a |
| 废 水 | 职工生活 （0.018万m3/a） | SS COD BOD5 NH3-N | 400mg/L 0.072t/a 500mg/L 0.090t/a 300mg/L 0.054t/a 45mg/L 0.008t/a | 经化粪池处理后排入园区污水管网 |
| 固 废 | 喷涂 | 废包装 | 20t/a | 外售综合利用 |
|  | 滤芯过滤器和布袋除尘器 | 除尘灰 | 43.6t/a | 回用生产 |
|  | 木纹转印 | 废木纹纸 | 1 t/a | 外售综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a | 回用生产 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.4 t/a | 回用生产 |
| 噪声 | 拟建项目的噪声源主要为静电喷涂设备、风机等设备，源强为80~90dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：本项目天然气属易燃易爆物品，存在一定环境风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响 拟建项目位于滦县经济开发区原有装备制造产业园区，租用唐山重型工程机械制造有限公司闲置厂房，不新增占地，对周围生态环境产生影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 拟建项目位于滦县经济开发区内，利用唐山重型工程机械制造有限公司闲置厂房，新建型材静电喷涂生产线及配套设施，拟建项目主要为设备安装及调试，因此，施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 拟建项目的废气主要为上料粉尘，喷涂粉尘，烘干、木纹转印废气。 - 上料、喷涂粉尘 喷涂粉末加入粉桶的上料过程中有粉尘产生，采取在产尘点设置集尘罩，送喷涂粉末系统布袋除尘器处理。 喷涂废气主要包括喷粉过程中未附着到部件上的粉末。根据企业提供的资料，项目粉末喷粉过程中喷粉附着率一般89％左右。由原辅材料消耗表可知，项目塑粉的用量为400t/a，因此，未喷上的粉末产生量约为44t/a。粉末喷粉过程是在喷涂室内进行的，喷涂室完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内未附着到工件的粉末吸入回收系统回收喷涂粉末。拟建项目有2个喷涂室，其中1#喷涂室自带6套滤芯过滤器、2#喷涂室自带20套滤芯过滤器，经过滤器一级回收后共同进入布袋除尘器进行喷涂粉末二级回收，处理后的废气经15m高排气筒排放，除尘灰收集后回收利用。粉末两级回收系统除尘效率可达99％以上，则粉尘排放量为0.44t/a，项目配一台12000m3/h的风机，日喷涂时间按8h计，经计算，粉尘的产生浓度为1527.78mg/m3，产生速率为18.33kg/h，处理后的排放浓度为15.28mg/m3，排放速率为0.18kgh，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的相关标准要求。 表12 喷涂废气污染源排放情况一览表 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 执行标准; 排放时间（h）. 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率（%）; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 喷涂废气; 颗粒物; 12000; 1527.78; 18.33; 44; 26套滤芯过滤器+1套布袋除尘器+15m高排气筒; 99; 12000; 15.28; 0.18; 0.44; 120; 3.5; 2400. (2)固化、木纹转印废气 本项目有2座固化炉、1台木纹转印机，固化炉、木纹转印设备所需热风源于加热炉燃烧产生的烟气，燃料为液化天然气，加热方式为直接加热，天然气的用量为32万m3/a。天然气燃烧废气主要污染物为SO2、颗粒物、NOx。 固化炉采用热风循环式固化设备，燃气在燃烧室燃烧时生成的高温空气送往混合室，在混合室内高温空气与来自固化室的循环空气混合，混合空气由循环风机送往固化室加热铝型材涂层使之固化，根据企业提供资料，项目使用混合型粉末涂料（不含溶剂成分），粉末粉后的粉体固化温度约为180-220℃，塑粉的热分解温度在300℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，因此喷塑固化工序产生有机物热分解量很小。塑粉加热固化过程中产生少量的有机废气。 固化完毕的产品部分按照客户要求利用木纹机木纹转印，拟建项目设置1台木纹机，木纹机供热原理与固化炉类似，均采用直接加热、热风循环的方式，铝型材包覆一层木纹纸，放入木纹机加热炉腔内加热，木纹纸表面油墨升华后转印到铝型材表面，其加热过程中会发出少量有机废气。 根据《环境保护实用数据手册》，天然气燃烧排放系数按每燃烧104m3天然气产生废气量85873m3，6.3kgNOX、1.0kgSO2、2.4kg颗粒物计，计算出燃烧废气量为1144.97m3/h，废气中颗粒物产生浓度为约2.13mg/m3、产生量为0.08t/a，SO2的产生浓度为约0.89mg/m3、产生量为0.03t/a，Nox产生浓度为约2.13mg/m3、产生量为0.20t/a。固化、木纹转印系统燃气废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2要求。固化、木纹转印过程产生的有机废气通过管道收集，收集后送1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，光催化氧化+活性炭吸附装置处理效率按照90％计，项目配备一台15000m3/h的风机，日烘干时间按8h计，经类比，非甲烷总烃的产生浓度为111.1mg/m3，产生速率为1.67kg/h，产生量为4t/a，处理后的排放浓度为11.1mg/m3，排放速率为0.17kg/h，排放量为0.4t/a。 固化、木纹转印系统废气排放情况见表13。由表13可知，固化、木纹转印系统废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2要求，非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表13 固化、木纹转印系统废气污染源排放情况一览表 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 执行标准; 排放时间（h）. 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率（%）; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 固化、木纹转印废气; 颗粒物; 15000; 2.13; /; 0.08; 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; /; 15000; 2.13; /; 0.08; 50; /; 2400. SO2; 0.89; /; 0.03; /; 0.89; /; 0.03; 400; /. NOx; 2.13; /; 0.20; /; 2.13; /; 0.20; 400; /. 非甲烷总烃; 111.1; 1.67; 4; 90; 11.1; 0.17; 0.4; 60; 10. 2 水环境影响分析 拟建项目生产不用水，无生产废水。 拟建项目废水主要为少量职工生活污水，产生量为0.6t/d，经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入河北东海特钢集团有限公司污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂处理。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 3噪声影响分析 - 预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La®——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 项目噪声源主要为静电喷涂设备、风机等设备，噪声值在80~90dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内，振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围声环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表14，设备到各厂界的距离见表15。 表14 项目噪声源源强及降噪效果 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 声级 （dB(A)）; 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 静电喷涂设备; 2; 80; 厂房隔声+基础减振; 降噪20dB(A). 2; 风机; 4; 90; 厂房隔声+基础减振; 降噪20dB(A). 表15 设备到各厂界的距离 生产设备; 到厂界的最近距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#静电喷涂设备; 100; 19; 5; 2. 2#静电喷涂设备; 95; 5; 5; 17. 1#风机; 92; 5; 13; 17. 2#风机; 60; 12; 45; 10. 3#风机; 7; 19; 98; 3. 4#风机; 7; 5; 98; 17. (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表16。 表16 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 39.8; 49.9; 41.7; 51.3. 标准值; 3类昼间65dB(A) 、夜间55dB(A). 达标情况; 达标. 预测结果表明，项目噪声源对厂界的噪声贡献值在39.8～51.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 4固废环境影响分析 拟建项目产生的固废主要为喷涂粉末废包装（包装箱、包装袋）、滤芯过滤器和布袋除尘器收集的除尘灰、木纹转印过程产生的废木纹纸、活性炭吸附装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。其中废活性炭为危险废物，其他均为一般工业固体废物。废包装外售综合利用、除尘灰回用于喷涂工序、废木纹纸外售综合利用、职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。废活性炭在危险废物储存间暂存，委托有资质单位处置，固废全部综合利用或妥善处置，因此不会对周围环境造成影响。拟建项目营运期固废产生情况及固废处置方式汇总见表17。 表17 拟建项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 t/a; 处置方式; 是否符合环保要求. 废包装; 喷涂; 一般工业固废; —; 20; 外售综合利用; 符合. 除尘灰; 滤芯过滤器和布袋除尘器; —; 43.6; 回用. 废木纹纸; 木纹转印; —; 1; 外售综合利用. 生活垃圾; 职工生活; —; 4.5; 环卫部门. 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物; HW49其他废物; 1.4; 危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处置. 危废暂存间占地面积5m2，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设置危险废物警示标识，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度、出入库登记制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）的相关规定进行防渗。采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 综合所述，拟建项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5环境影响经济效益损益分析 拟建项目设有天然气罐区，位于厂区西北部，设置20个0.2m3的液化天然气罐，液化天然气密度450kg/m3，最大储存量为1.8t。 ⑴风险识别 本项目涉及的危险物质主要物料为天然气，天然气属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中物质危险性标准，本项目为液化天然气LNG，属于易燃易爆液体。液化天然气主要成分为甲烷，甲烷属无色无臭易燃易爆气体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚，闪点-188℃，引燃温度482-632℃，燃烧（分解）产物为一氧化碳、二氧化碳、水，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，爆炸下限5.3%，爆炸上限15.4%。 涉及危险物质的主要设备设施有天然气罐区、熔化炉、热风炉和输送管道等，在《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）中天然气的临界量为50t。本项目液化天然气最大储存量为1.8t，小于临界量50t，因此不属重大危险源。 ⑵源项分析 - 最大可信事故 在天然气使用过程中，各类潜在事故因素可能引发的最大事故危害是管道的破裂，从而造成大量天然气的泄漏、燃烧或爆炸，产生燃烧热辐射和爆炸冲击波两种危害因子。根据类比调查结果和事故树分析，此类爆炸事故的发生概率为2.9×10-7次/a。 ②事故后果 由于天然气密度比空气小，所以一旦发生泄漏事故，天然气会很快散开，只会对附近的大气环境造成短时间的影响，而不会对周围的生态环境、动植物及人类构成威胁。如果罐体破裂而引发火灾、爆炸，在影响范围内的动物、人类都将受到火灾之害，使其一度或二度烧伤甚至死亡。天然气燃烧或爆炸后产物主要为水和二氧化碳，不会对周围环境空气产生明显污染。另外本项目天然气一旦发生泄漏，会以气态进入大气，不会进入地下水和土壤，因此不会对周围环境产生污染影响，相应的环境风险也是较低的。 ⑶风险防范措施 涉及危险物质的主要设备设施有天然气罐区、加热炉、木纹转印设备和输送管道等，为了预防和减少事故风险，应该从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面严格执行相关的管理制度，在严格选择天然气罐和输送管道等设备，满足建筑安全、工艺技术设计等要求的前提下，不需建设遮雨棚。在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全；设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 通过风险管理，采取一系列风险防范措施，并制定环境风险事故应急预案，能够有效预防、阻止、减缓风险事故的发生概率及影响范围、程度。 采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险水平为可接受水平。 ⑷突发环境应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，该项目应成立以总经理为总指挥，副总经理为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室，工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。指定《化学事故应急救援预案》和措施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表18，供项目决策人参考。 表18 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产区、储罐区、临近地区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业 救援队伍负责事故控制、救援、和善后处理。 临近地区：地区指挥部一负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以指定相应的应急响应程序. 5; 应急设施 设备与材料; 生产区和储罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备和材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材； 临近地区：烧伤、中毒人员急救所需的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测 及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施 及需使用器材; 事故现场：①切断泄漏源或隔离火源。②利用现场储备的灭火砂，对着火源进行灭火；相应的设施器材设备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的 应急剂量、公众疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生 教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展 环境风险事故预防教育、应急知识培训定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件资料. 6环境管理与环境监测 6.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 6.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表19。 表19 环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测因子; 点位; 监测频率. 废气; 上料、喷涂粉尘; 颗粒物; 1; 一次/年. 固化、木纹转印废气; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 1; 一次/年. 废水; 生活污水总排口; SS、COD、BOD5、NH3-N、水量; 生活污水总排放口; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续A声级; 四周; 一次/年. 7.污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表20。 表20 污染物排放清单 污染源; 污染物; 环保措施; 排污口信息; 污染物排放量; 执行标准. 环保设施; 数量; 排放参数; 排气筒编号; 排气筒高度（m）; 内径（m）. 废气; 上料、喷涂粉尘; 颗粒物; 滤芯过滤器; 26套（其中1#喷涂室6套，2#喷涂室24套）; 2880万m3/a; 1#; 15; 0.37; 3.456; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 布袋除尘器; 1套. 15 m排气筒; 1根. 固化、木纹转印废气; 颗粒物; 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 3600万m3/a; 2#; 15; 0.37; 0.137; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. SO2; 1.099. NOx; 1.099. 非甲烷总烃; 2.160. 废水; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 依托唐山重型工程机械制造有限公司化粪池; ——; ——; ——; ——; ——; 0.072 0.090 0.054 0.008; GB8978-1996表4三级标准、 GB/T 31962-2015表1A级. 噪声; 厂界噪声; Leq; 采取选用低噪声设备，将产噪设备置于厂房内，振动设备加装减震基础; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求. 固废; 废包装; 喷涂; 外售综合利用; 处置率达100%，不外排. 滤芯过滤器和布袋除尘器; 除尘灰; 回用. 木纹转印; 废木纹纸; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 上料、喷涂粉尘 | 颗粒物 | 26套滤芯过滤器（其中1#喷涂室6套，2#喷涂室24套）+1套布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的相关标准要求 |
|  | 固化、木纹转印废气 | 非甲烷总烃 | 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；燃气废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2要求 |
|  |  | 颗粒物 SO2 NOX |  |  |
| 废 水 | 职工生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 依托唐山重型工程机械制造有限公司化粪池 | 经化粪池处理后排入园区污水管网 |
| 固 废 | 废包装 | 喷涂 | 20t/a | 综合利用或妥善处置 |
|  | 滤芯过滤器和布袋除尘器 | 除尘灰 | 43.6t/a |  |
|  | 木纹转印 | 废木纹纸 | 1 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.4 t/a |  |
| 噪 声 | 预测结果表明，项目噪声源对厂界的噪声贡献值在39.8～51.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响 |  |  |  |
| 其 他 | 环境风险：采取风险防范措施，制定事故风险应急预案，以降低风险发生概率。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目。 建设单位：滦县建安铝制品有限公司。 建设性质：新建 工程投资：总投资4000万元，其中环保投资16万元，占总投资比例0.4%。 建设地点：滦县经济开发区原有装备制造产业园区 劳动定员：定员30人，每天1班，年工作时间300天。 (2)项目选址 拟建项目位于滦县经济开发区原有装备制造产业园区，占地面积2310m2。拟建项目中心地理坐标为北纬39°36’4.14”，东经118°28’48.71”。项目西部为颗粒厂、南侧为唐山滦县重型工程机械制造有限公司闲置厂房、北侧和东侧均为唐山滦县重型工程机械制造有限公司厂区道路。距离较近的村庄为厂区东部343m处的茨榆坨东街村，厂区南539m处的前茨榆坨村，距离其他村庄的距离较远，选址可行。 (3)建设内容及规模 利用原有厂房，新建型材静电喷涂生产线2条，主要设备有静电喷涂设备2套，木纹转印设备1套，配套建设环保设施，项目建成后，年可加工铝合金型材10000吨。 拟建项目利用原有厂房，新建型材静电喷涂生产线2条，主要设备有静电喷涂设备2套，木纹转印设备1套，配套建设环保设施，项目建成后，年可加工铝合金型材10000吨。项目设备、工艺、产品等均不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策要求。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》中新增限制类产业目录C3360，规定“禁止在省级及以上工业园区以外新建和扩建金属表面处理及热处理加工项目（等量置换除外）”。拟建项目属于金属表面处理项目，位于滦县经济开发区，滦县经济开发区为河北省人民政府批准设立的省级经济技术开发区，因此，不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》中新增限制类、淘汰类项目，符合河北省产业政策要求。 综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]148号。 (4)项目衔接 项目用电接自当地电网，项目生产车间不需采暖。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 (2)地下水 项目所在区域地下水可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 (3)声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区域内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。根据拟建项目性质及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，项目区域和周边的地下潜水层为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3可行性分析 (1)选址可行性 ①土地利用 拟建项目位于河北滦县经济开发区内，占地面积2310m2，租用唐山重型工程机械制造有限公司闲置厂房，唐山重型工程机械制造有限公司已取得土地证，证号为滦政转国用（2011）第0259号，地类用途为工业用地。另外，由环境影响分析结果可以看出，工程实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (2)污染防治措施可行性 ①废气 上料、喷涂粉尘：喷涂粉末加入粉桶的上料过程中有粉尘产生，采取在产尘点设置集尘罩，送喷涂粉末系统布袋除尘器处理。喷涂废气主要包括喷粉过程中未附着到部件上的粉末。根据企业提供的资料，项目粉末喷粉过程中喷粉附着率一般89％左右。由原辅材料消耗表可知，项目塑粉的用量为400t/a，因此，未喷上的粉末产生量约为44t/a。粉末喷粉过程是在喷涂室内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，通过风机将房体内未附着到工件的粉末吸入回收系统回收喷涂粉末。拟建项目有2个喷涂室，其中1#喷涂室自带6套滤芯过滤器、2#喷涂室自带20套滤芯过滤器，经过滤器一级回收后共同进入布袋除尘器进行喷涂粉末二级回收，处理后的废气经15m高排气筒排放，除尘灰收集后回收利用，气体外排，处理后的排放浓度为15.28mg/m3，排放速率为0.18kgh，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的相关标准要求。 固化、木纹转印废气：拟建项目共有2座固化炉、1台木纹机，固化炉、木纹转印设备所需热风源于加热炉燃烧产生的烟气，燃料为液化天然气，加热方式为直接加热。天然气燃烧废气主要污染物为SO2、颗粒物、NOx。经计算，燃烧废气量为1144.97m3/h，废气中颗粒物产生浓度为约2.13mg/m3、产生量为0.08t/a，SO2的产生浓度为约0.89mg/m3、产生量为0.03t/a，NOx产生浓度为约2.13mg/m3、产生量为0.20t/a。天然气属于清洁能源，直接排放。固化、木纹转印系统燃气废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2要求。 固化、木纹转印过程产生的有机废气通过管道收集，收集后送1套光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，处理后的排放浓度为11.1mg/m3，排放速率为0.17kg/h，排放量为0.4t/a。非甲烷总烃的排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值、速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 综上，拟建项目不会对周围环境空气产生明显影响。 ②废水 拟建项目废水主要为少量职工生活污水，产生量为0.6t/d，经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入河北东海特钢集团有限公司污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂处理。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 ③噪声 项目噪声源主要为静电喷涂设备、风机等设备，噪声值在80~90dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内，振动设备加减振装置等隔声降噪措施。预测结果表明，项目噪声源对厂界的噪声贡献值在39.8～51.3dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 ④固体废物 拟建项目产生的固废主要为喷涂粉末废包装、滤芯过滤器和布袋除尘器收集的除尘灰、木纹转印过程产生的废木纹纸、活性炭吸附装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。其中废活性炭为危险废物，其他均为一般工业固体废物。废包装外售综合利用、除尘灰回用于喷涂工序、废木纹纸外售综合利用、职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。废活性炭在危险废物储存间暂存，委托有资质单位处置，固废全部综合利用或妥善处置，因此不会对周围环境造成影响。 1.4总量控制结论 建议拟建项目总量控制指标：颗粒物为3.593t/a、SO2为1.099t/a、NOx为1.099t/a、非甲烷总烃为2.16t/a；COD为0.090t/a、NH3-N为0.008t/a，其中COD和NH3-N总量指标纳入河北东海特钢集团有限公司（待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂）总量控制指标。河北东海特钢集团有限公司污水处理厂出水全部回用生产，不外排；园区污水处理厂建成投产后，设计出水经再生处理后全部回用，不外排。 1.5工程可行性结论 滦县建安铝制品有限公司全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对全自动铝合金型材加工及高端铝制门窗制造生产线项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物; 主要设施; 数量(台/套); 验收 标准值; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 1; 上料、喷涂粉尘; 颗粒物; 滤芯过滤器; 26套（其中1#喷涂室6套，2#喷涂室24套）; 0.5mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 4. 布袋除尘器; 1套. 15m排气筒; 1根. 2; 固化、木纹转印废气; 颗粒物SO2 NOx 非甲烷总烃; 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套; 10mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2表面涂装业大气污染物排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 5. 废水; 3; 职工生活污水; SS COD BOD5 NH3-N; 依托唐山重型工程机械制造有限公司化粪池; ——; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准; 经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入河北东海特钢集团有限公司污水处理厂处理，待园区污水处理厂建成投产后，再纳入园区污水处理厂处理。; ——. 噪声; 4; 静电喷涂设备、风机等; 噪声; 厂房隔声、振动设备加减振装置; —; 昼间/夜间：65/55 dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求; 3. 固体 废物; 5; 废包装; 喷涂; —; —; 外售综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中贮存和处置规范的要求; ——. 6; 滤芯过滤器和布袋除尘器; 除尘灰; —; —; 回用. 7; 木纹转印; 废木纹纸; —; —; 外售综合利用. 8; 职工生活; 生活垃圾; —; —; 环卫部门. 9; 活性炭吸附装置; 废活性炭; —; —; 危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和修改单(环保部公告2013年第36号). 防渗; 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）的相关规定进行防渗，采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s; 4. 环境管理; 设环保管理机构及环保专员，根据企业实际情况，定期对排气筒和厂界周边的废气和噪声进行监测; ——. 合计; --; 16.

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日