建设项目环境影响报告表

项目名称：轮辐、轮辋、真空钢圈项目

建设单位(盖章)：滦县聚隆汽车配件有限公司

编制日期：2018年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 轮辐、轮辋、真空钢圈项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县聚隆汽车配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李志军 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李志军 |  |  |
| 通讯地址 | 滦县茨榆坨工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17731490009 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 063706 |  |
| 建设地点 | 唐山市滦县经济技术开发区茨榆坨装备制造业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 河北省发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 冀发改产业备字[2018]487号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000m2（约15亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | — |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 2800 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 40 |  | 环保投资 占总投资比例% |  |  |  | 1.43 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 1项目背景 为适应市场需求，滦县聚隆汽车配件有限公司拟投资2800万元在其厂区闲置空地建设轮辐、轮辋、真空钢圈项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）的有关规定，该项目属于“二十二、金属制品业”“67金属制品加工制造”，应编制环境影响报告表。滦县聚隆汽车配件有限公司委托我单位进行《轮辐、轮辋、真空钢圈项目》的环境影响评价的工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2项目判定 2.1选址合理性判定 本项目位于唐山市滦县经济技术开发区茨榆坨装备制造业园区内，符合园区规划和产业定位，距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧490m处的茨榆坨东街村，符合卫生防护距离100m的要求，故本项目选址合理。 2.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省限制和淘汰类建设项目。因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2.3“三线一单”分析判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： （1）生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于唐山市滦县经济技术开发区茨榆坨装备制造业园区内，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目对工程产生的主要废水、废气、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。本项目主要废气污染物均符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；本项目无生产废水外排；本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目属于允许类项目，不涉及自然资源开发利用，本项目建设对不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 本项目符合滦县茨榆坨工业园区环境准入条件，不属于负面清单项目。 2.4“五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况，分析情况见表1。 表1 “五不批”符合性分析判定表 序 号; “五不批”情况; 符合性情况; 符合性 判定. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 项目位于滦县茨榆坨工业园区内，符合相关规定。; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准，项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物达标排放、减缓生态环境影响; 符合. 4; 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 项目属于新建项目。; 符合. 5; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环境影响评价结论明确。; 符合. 3 轮辐、轮辋、真空钢圈项目（以下称本项目） 3.1本项目地理位置 本项目位于滦县开发区装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内。占地15亩，滦县聚隆汽车配件有限公司北侧为唐山鑫帮橡胶制品公司，东西两侧为东海特钢公司，南侧为园区主路，本项目中心地理坐标为北纬39.611011°，东经118.485961°。地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2。 3.2本项目工程概况 (1)项目名称 轮辐、轮辋、真空钢圈项目。 (2)建设地点 滦县开发区装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内，中心地理坐标为东经118.485961°，北纬39.611011°。 (3)工程投资 该项目总投资2800万元，其中环保投资40万元，占总投资比例1.43%。 （4）占地面积 项目占地面积为10000 m2（约15亩），总建筑面积9620m2。 (5)建设内容及规模 项目分两期建设，一期建设生产车间、成品库等配套及辅助设施，总建筑面积9620平方米，购置冲床、合口机、打磨机、液压机、落料机等生产和辅助设备30台（套）。二期购置数控剪板机、液压机、喷涂流水线等生产和辅助设备17台（套），年产真空钢圈和轮辐250000套、轮辋50000件。 劳动定员：定员30人，其中管理人员5人，年工作时间300天/年（7200h），每天一班8小时。 3.3项目主要工程内容 - 表2 工程主要建(构)筑物一览表 序号; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; 轮辐、轮辋生产车间; 内设1条轮辐生产线、1条轮辋生产线、1条喷涂流水线; 一期工程建设. 真空钢圈生产车间; 1条真空钢圈生产线; 二期工程建设. 2; 辅助 工程; 办公区; 建筑面积为400m2; 依托现有工程. 配电室; 建筑面积60m2; 依托现有工程. 危废间; 建筑面积20m2; 一期、二期分别建设10m2的危废间，分别布置在车间内. 3; 储运工程; 不设置原料库和成品库; 原料和成品分别存放于轮辐、轮辋生产车间和真空钢圈生产车间; /. 4; 公用工程; 供电; 项目年耗电量约为120万kWh，由当地电网提供，依托原有配电室; /. 供热; 项目生产不供热，办公室冬季供暖、夏季制冷采用电暖气; /. 供水; 依托原有自备井; /. 5; 环保 工程; 废气治理; 焊接粉尘; 设置固定工位，采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处置; 一期工程. 打磨粉尘. 闪光对焊粉尘; 采用集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处置; 二期工程. 喷涂粉尘; 采用布袋除尘器+15m高排气筒处理; 二期工程. 烘烤烟气; 采用过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒处理; 二期工程. 废水治理; 生活废水产生量较少，泼洒抑尘. 噪声防治; 设备基础减振. 固废处理; 抛丸机除尘灰外售，焊接打磨粉尘作为一般固废处置废钢外售处置，废液压油、废油桶暂存危废间，委托有资质单位处置。; 一期工程. 闪光对焊除尘灰外售，喷塑除尘灰回用生产，废钢外售处置，废液压油、废液压油桶、废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭暂存危废间，委托有资质单位处置。; 二期工程. 3.4本项目主要构筑物 本项目主要构筑物见表3。 表3 主要构筑物一览表 序号; 构筑物名称; 占地面积; 建筑面积; 规格（长×宽×高）; 备注. 1; 轮辐、轮辋车间; 5400m2; 5400m2; 100m×54m×10m; 钢结构，基础墙1.2m，一期工程建设. 2; 真空钢圈生产车间; 4200m2; 4200m2; 70m×60m×10m; 钢结构，基础墙1.2m，二期工程建设. 3; 危废间; 20m2; 20m2; 4m×2.5m×3m，2个; 钢结构，分别位于真空钢圈车间和轮辐轮辋车间内. 合计; 9620m2. 3.5本项目主要设备 本项目主要生产设备一览表见表4。 表4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 轮辋生产线设备（一期工程）. 1; 冲床; 160t; 台; 3. 2; 冲床; 100t; 台; 1. 3; 下料机; 160t; 台; 1. 4; 卷筒机; 台; 2. 5; 合口机; 台; 2. 6; 焊机; 500; 台; 3. 7; 液压机; 315t; 台; 1. 8; 液压机; 800t; 台; 1. 9; 数控专用车床; 台; 1. 10; 普通车床; C6140; 台; 1. 11; 普通车床; C630; 台; 1. 轮辐生产线（一期工程）. 1; 液压机; 800t; 台; 2. 2; 液压机; 1600t; 台; 1. 3; 液压机; 1200t; 台; 1. 4; 旋压机; 台; 2. 5; 冲床; 160t; 台; 3. 6; 冲床; 100t; 台; 2. 7; 冲床; 80t; 台; 1. 8; 群钻机; 台; 3. 9; 数控立车; 台; 5. 10; 普通车床; C630; 台; 2. 真空钢圈生产线（二期工程）. 1; 液压机; 800t; 台; 1. 2; 卷筒机; 台; 1. 3; 闪光对焊机; 台; 1. 4; 刨床; 台; 1. 5; 滚床; 台; 1. 6; 冲压机; 台; 1. 轮辐、轮辋合成生产线（二期工程）. 1; 液压机; 160t; 台; 1. 2; 焊机; 500; 台; 1. 3; 抛丸机; 台; 1. 4; 喷涂流水线; 条; 1. 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 原料名称; 用量; 包装规格; 最大储量; 储存周期; 备注. 原辅材料; 380CL钢; 30000t/a; /; 1000t; 10d; 外购，原料库储存. 12LW钢; 30000t/a; /; 1000t; 10d. 液压油; 5t/a; /; 2t; 120d; 外购. 塑粉; 5t/a; /; 2t; 120; 外购. 能源消耗; 电; 120万kWh; 当地电网供电，依托原有配电室. 水; 依托原有水井. 项目喷塑工序使用的粉末为热固性粉末，主要成为环氧树脂、聚酯树脂、固化剂、填料、颜料和助剂，其成分见表6；环氧树脂和聚酯树脂理化性质见表7和表8。 表6 热固性粉末成分及特性一览表 名称; 成分（%）; 固化温度; 热解温度; 特性. 热固性粉末; 环氧树脂; 聚酯树脂; 固化剂; 填料; 颜料; 助剂; 150-230; 300; 固态，无毒，不含溶剂；不含有毒挥发性物质；过喷的粉末可回收重复利用。. 35; 40; 1-2; 20; 1-2; 1-2. 表7 环氧树脂理化特性 标识; 中文名：环氧树脂; 危险货物编号：32061. 英文名：Epoxy resin; UN编号：1866. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：67763-03-5. 理化性质; 外观与性状; 根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态。. 熔点（℃）; 145～155; 相对密度(水=1); /. 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 溶于丙酮、乙二醇、甲苯。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：11400mg/kg(大鼠经口)。. 健康危害; 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳。. 闪点(℃); －18℃≤闪点＜23℃; 爆炸上限%（v%）：; /. 自燃温度(℃); 490（粉云）; 爆炸下限%（v%）：; 12. 危险特性; 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 急救措施; ①皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。④食入：饮足量温水，催吐，就医。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 表8 聚酯树脂理化特性 标识; 中文名：聚酯树脂; 危险货物编号：33645. 英文名：polyoster resin; UN编号：1866. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：/. 理化性质; 外观与性状; 黄至棕黄色粘厚液体。. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); /; 相对密度(空气=1); /. 沸点（℃）; /; 饱和蒸气压（kPa）; /. 溶解性; 不溶于水，溶于苯乙烯等有机溶剂。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：/；LC50：/. 健康危害; 蒸气和液体对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激性。. 急救方法; ①皮肤接触：先用清洁纱布擦清树脂，再用肥皂彻底洗涤。②眼睛接触：用水冲洗，严重的就医诊治。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点(℃); 23℃≤闪点≤61℃; 爆炸上限（v%）; /. 引燃温度(℃); /; 爆炸下限（v%）; /. 危险特性; 不饱和聚酯树脂的危险性取决于所用添加剂，如树脂的溶剂苯乙烯和催化剂有机过氧化物。苯乙烯闪点31℃。遇明火、高热、氧化剂易引起燃烧。在火场高温下能聚合放热，使容器爆破。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源，避免阳光直射；与氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋；被污染地面用油灰刀刮清。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉、砂土灭火；用雾状水幕抑爆。. 3.6公用工程 供电：本项目由当地电网供电，依托原有配电室，年耗电量约为120万kWh。 供热：项目生产不供热，办公室、职工宿舍冬季供暖采用电暖气、夏季制冷采用单体空调，依托原有工程。 供水：项目生产不用水，项目无食堂、宿舍、洗浴等设施，厕所为卫生旱厕，少量生活废水泼洒抑尘。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，在唐山市滦县经济开发区茨榆坨装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内闲置空地建设，滦县聚隆铸造有限公司成立于2007，并于2007年8月9日，编制完成了《滦县聚隆铸造有限公司项目环境报告表》，2007年9月29日取得批复，并通过环保局验收，2010年11月24日将“滦县聚隆铸造有限公司”更名为“滦县聚隆汽车配件有限公司”2017年4月委托河北博鳌项目管理有限公司编制完成了《滦县聚隆铸造有限公司项目环境影响变更报告》，于2017年8月8日取得了滦县环境保护局批复，并于2017年11月23日通过了唐山市环境保护局滦县分局验收。滦县聚隆铸造有限公司已于2017年12月14日取得排污许可证，许可的排污量为颗粒物：0.828t/a，根据验收报告及现场勘查，企业原有污染治理情况较好，无需整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县开发区装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。项目地理位置见附图1。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境等) 1环境空气质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表9。 表9 大气环境质量现状统计 污染物名称; 取样时间; 监测项目; 标准值（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 标准指数. SO2; 2018年3月15日-3月21日; 1小时均值; 500; 14-92; 0.028~0.184. CO; 1小时均值; 10000; 1693-3765; 0.169~0.377. NO2; 1小时均值; 200; 14-56; 0.07~0.28. O3; 1小时均值; 200; 56-153; 0.28~0.765. 8小时均值; 160; 34-98; 0.213~0.613. PM10; 24小时均值; 150; 47-142; 0.313~0.947. PM2.5; 24小时均值; 75; 24-67; 0.32~0.893. 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准及其修改单限值要求。 2地下水环境质量现状 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3声环境 评价区内声环境质量较好，厂界四周声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于唐山市滦县经济技术开发区茨榆坨装备制造业园区，中心地理坐标为东经118.485961°，北纬39.611011°。 环境保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护目标及保护等级一览表 类别; 保护对象; 方向; 距离厂界（m）; 人口 （人）; 保护等级. 环境 空气; 草塘坨村; E; 1220; 480; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）. 茨榆坨东街村; SE; 490; 1280. 前茨榆坨; S; 1300; 960. 排各庄村; NW; 2270; 1070. 小岳庄村; W; 2400; 660. 后岳各庄村; W; 2330; 580. 前岳各庄村; W; 2300; 840. 地下水; 项目所在区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周1m; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及修改单和《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，标准值见表11。 表11 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 标准值; 单位; 执行标准. PM10; 24小时均; 50; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单. SO2; 1小时平均; 500. 24小时均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时均值; 80. PM2.5; 24小时均值; 75. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时均; 4. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表12。 表12 地下水环境质量标准 污染物名称; 标准值; 污染物名称; 标准值. 1; pH; 6.5-8.5; 19; 铍(mg/L); ≤0.0002. 2; 总硬度(以CaCO3计)(mg/L); ≤450; 20; 汞(Hg)(mg/L); ≤0.001. 3; 溶解性总固体(mg/L); ≤1000; 21; 砷(As)(mg/L); ≤0.01. 4; 硫酸盐(mg/L); ≤250; 22; 镉(Cd)(mg/L); ≤0.005. 5; 氯化物(mg/L); ≤250; 23; 铬(六价)(Cr6+)(mg/L); ≤0.05. 6; 铁(Fe)(mg/L); ≤0.3; 24; 铜(mg/L); ≤1.0. 7; 锰(Mn)(mg/L); ≤0.1; 25; 锌(mg/L); ≤1.0. 8; 耗氧量（CODMn）(mg/L); ≤3.0; 26; 铅(mg/L); ≤0.01. 9; 硝酸盐(以N计)(mg/L); ≤20; 27; 硒(mg/L); ≤0.01. 10; 氰化物(mg/L); ≤0.05; 28; 铝（mg/L); ≤0.2. 11; 亚硝酸盐(以N)(mg/L); ≤1.0; 29; 总大肠菌群(个/L); ≤3.0. 12; 氨氮(NH4)(mg/L); ≤0.5; 30; 菌落总数（CUF/mL）; ≤100. 13; 挥发性酚类(mg/L); ≤0.002; 31; 阴离子表面活性剂（mg/L); ≤0.3. 14; 氟化物(mg/L); ≤1.0; 32; 三氯甲烷(ug/L); ≤60. 15; 镍(mg/L); ≤0.05; 33; 四氯化碳(ug/L); ≤20. 16; 钼(mg/L); ≤0.1; 34; 苯(ug/L); ≤10. 17; 钴(mg/L); ≤0.05; 35; 甲苯(ug/L); ≤700. 18; 钡(mg/L); ≤1.0. 3声环境质量标准 厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，见表13。 表13 环境噪声限值 单位dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1废气排放标准 本项目抛丸、焊接粉尘、喷塑粉尘参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）标准限值要求，烘烤废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业要求（非甲烷总烃：60mg/m3，η>70%）。 表14 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放限值; 执行标准. 类型; 浓度（mg/m3）; 去除效率. 抛丸、焊接、喷塑; 颗粒物; 有组织; 10; /; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1. 烘烤; 非甲烷总烃; 有组织; 60; >70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业. 车间界; 非甲烷总烃; 无组织; 4.0; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3. 厂界; 颗粒物; 无组织; 1.0; /; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5. 非甲烷总烃; 无组织; 2.0; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 2噪声排放标准 施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)相关标准； 营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表15。 表15 噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准名称. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011). 3固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目重点污染物总量控制指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a。 其它污染物总量控制建议指标为： 非甲烷总烃：0.288t/a，颗粒物：0.194t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 建设施工期工艺流程图及产污流程：见图2。 噪声 噪声、扬尘 噪声 设备安装 车间钢结构建设 内部建设 生活污水、建筑垃圾 图2 施工期产污节点图 - 2营运期 本项目一期工程设置1条轮辐生产线和1条轮辋生产线，二期工程设置1条真空钢圈生产线及1条轮辐轮辋合成生产线。 2.1轮辐生产线（一期）工艺流程及排污节点 钢板 冲压 旋压 群钻打孔 车床加工 冲压气门孔 成品 图3 轮辐生产线工艺流程及排污节点 轮辐生产线工艺流程简述： 1 、冲压 冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状,尺寸和性能的产品零件的生产技术。本项目外购裁剪好的合格材质钢板，不设剪板机，本项目冲压工序采用1台规格为1600t的液压机和1台规格为1200t的液压机将钢板冲压成型。 产污节点：压力机产生的噪声（N1-1）。 2 、旋压 旋压是将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上，在坯料随机床主轴转动的同时，用旋轮或赶棒加压于坯料，使之产生局部的塑性变形。旋压是一种特殊的成形方法。用旋压方法可以完成各种形状旋转体的拉深、翻边、缩口、胀形和卷边等工艺。本项目采用2台旋压机将冲压过后的钢板进行加工。 产污节点：旋压机产生噪声（N1-2）。 3 、群钻打孔 群钻是将标准麻花钻的切削部分修磨成特殊形状的钻头。群钻把标准麻花钻的切削部分磨出两条对称的月牙槽，形成圆弧刃，并在横刃和钻心处经修磨形成两条内直刃。这样，加上横刃和原来的两条外直刃，就将标准麻花钻的"一尖三刃"磨成了"三尖七刃"。本项目采用三台群钻机进行打孔。 产污节点：群钻打孔时产生的噪声（N1-3）、打孔废料（S1-1）。 4 、车床加工 车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。本项目采用6台数控立车和2台C630车床进行加工，用于去除轮辐中的不平整部分。 产污节点：立式车床加工产生的噪声（N1-4），车削废料（S1-2）。 5冲压气门孔 本项目采用2台100吨冲床和1台80吨冲床冲气压门孔。 产污节点：冲床加工产生的噪声（N1-5）、冲床加工产生的冲孔废料（S1-3）。 2.2轮辋生产线（一期）工艺流程及排污节点 钢板 冲压落料 卷筒 双切 合口 焊接 打磨 扩张收缩 冲压气门孔 车床加工 成品 图4 轮辋生产工艺流程及排污节点图 轮辋生产线工艺流程简述： 1 、冲压落料 冲压加工是借助于常规或专用冲压设备的动力，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得一定形状,尺寸和性能的产品零件的生产技术。本项目外购裁剪好的合格材质钢板，不设剪板机，本项目冲压工序采用1台规格为160t的下料机和1台1600t的冲床将钢板冲压成型。 产污节点：冲压工序产生的噪声（N2-1）。 2、卷筒 本项目采用2台卷筒机将冲压后的板材进行卷筒。 3、双切 本项目采用2台160t冲压机进行双切。切去卷筒后的带钢的不平整的边。 产污节点：冲压机双切产生的噪声（N2-2），双切产生的废钢(S2-1)。 4、合口 本项目采用2台合口机进行合口，使得钢圈两边对接。 5、焊接 将合口后的钢圈采用3台500型焊机（手工电焊）将合口处的缝隙进行焊接。 产污节点：电焊产生的焊接粉尘（G2-1） 6、打磨 本项目采用3台打磨机将工件进行打磨，使之变的平滑。 产污节点：打磨机打磨产生的粉尘（G-2）。 7、扩张收缩 本项目采用1台315t液压机将工件进行扩张形变，采用1台800t液压机将工件收缩形变。 产污节点：液压机产生的噪声（N2-3） 8、冲压气门孔 本项目采用1台100t冲床冲压气门孔。 产污节点：冲床噪声（N2-4），冲孔废料（S2-2）。 9、车床加工 根据客户要求，本项目采用1台数控车床、1台C6140车床、1台C630车床进行加工即为成品。 产污节点：车床加工产生的噪声（N2-5）、车削废料（S2-3）。 2.3真空钢圈生产线（二期）工艺流程及排污节点 钢板 卷筒 压平 闪光对焊 刨、滚、切 扩张 滚型 整形 成品 图5 真空钢圈生产工艺流程及排污节点图 真空钢圈生产工艺流程及排污节点简述： 1、卷筒 本项目采用1台卷筒机将冲压后的钢材进行卷筒。 2、压平 采用1台800t的液压机将钢材接口压平。 3、闪光对焊 闪光对焊的是利用对焊机使两端金属接触，通过低电压的强电流，待金属被加热到一定温度变软后，进行轴向加压顶锻，形成对焊接头。闪光对焊分为闪光阶段和顶锻阶段2个阶段，闪光阶段：闪光的主要作用是加热工件。在此阶段中，先接通电源，并使两工件端面轻微接触，形成许多接触点。电流通过时，接触点熔化，成为连接两端面的液体金属过梁。由于液体过梁中的电流密度极高，使过梁中的液体金属蒸发、过梁爆破。随着动夹钳的缓慢推进，过梁也不断产生与爆破。在蒸气压力和电磁力的作用下，液态金属微粒不断从接口间喷射出来。形成火花急流--闪光。在闪光过程中，工件逐渐缩短，端头温度也逐渐升高。随着端头温度的升高，过梁爆破的速度将加快，动夹钳的推进速度也必须逐渐加大。在闪光过程结束前，必须使工件整个端面形成一层液体金属层，并在一定深度上使金属达到塑性变形温度。顶锻阶段：在闪光阶段结束时，立即对工件施加足够的顶端压力，接口间隙迅速减小过梁停止爆破，即进入顶锻阶段。顶锻的作用是密封工件端面的间隙和液体金属过梁爆破后留下的火口，同时挤出端面的液态金属及氧化夹杂物，使洁净的塑性金属紧密接触，并使接头区产生一定的塑性变形，以促进再结晶的进行、形成共同晶粒、获得牢固的接头。闪光对焊时在加热过程中虽有熔化金属，但实质上是塑性状态焊接。 产污节点：闪光对焊产生的粉尘（G3-1）。 4、刨、滚、切 刨：刨即采用1台刨床去除毛刺； 滚：采用滚压机，滚压机是一种压力光整加工，是利用金属在常温状态的冷塑性特点，利用滚压工具对工件表面施加一定的压力，使工件表层金属产生塑性流动，填入到原始残留的低凹波谷中，而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形，使表层组织冷硬化和晶粒变细，形成致密的纤维状，并形成残余应力层，硬度和强度提高，从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。 切：即采用冲床切边。 产污节点：刨、滚、切产生的噪声（N3-1）、产生的废钢（S3-1）。 5、滚型 人工操作滚型机，只需更换辊子和调整辊间距离即可对不同型号的钢进行不同直径的卷圆。 产污节点：滚型机噪声（N3-2）。 6、整形 整形即收缩，采用800t液压机压制变形。 产污节点：液压机噪声（N3-3）。 2.4轮辐、轮辋（二期）合成生产线工艺流程及排污节点 轮辐、轮辋 合成 焊接 打砂除锈 喷涂 成品 图6 轮辐、轮辋合成生产线工艺流程及排污节点图 轮辐、轮辋合成生产线生产线工艺流程简述： 1、合成 本项目采用1台160t液压机将轮辐、轮辋进行压制组合。 产污节点：液压机噪声（N4-1）。 2、焊接 本项目采用1台手工焊接将轮辐、轮辋进行焊接。 产污节点：焊接工序产生的焊烟（G4-1）。 3、打砂除锈 本项目采用1台抛丸机进行打砂除锈。 产污节点：抛丸机粉尘（G4-2）。 4、喷涂 本项目将组合后的轮辐、轮辋放入喷涂流水线。 产污节点：喷头粉尘及喷涂工序产生有机废气（G4-3）。 表16 污染物排放节点简况 污染类型; 序号; 产污环节; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 轮辐生产线. 噪声; N1-1; 冲压; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N1-2; 旋压; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N1-3; 群钻打孔; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N1-4; 车床加工; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N1-5; 冲压气门孔; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. 固废; S1-1; 群钻打孔; 打孔废料; 间断; 外售. S1-2; 车床加工; 车削废料; 间断; 外售. S1-3; 冲压气门孔; 冲孔废料; 间断; 外售. 轮辋生产线. 废气; G2-1; 焊接; 颗粒物; 间断; 移动式焊烟净化器. G2-2; 打磨; 颗粒物; 间断; 移动式焊烟净化器. 噪声; N2-1; 冲压工序; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N2-2; 双切; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N2-3; 扩张收缩; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N2-4; 冲压气门孔; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N2-5; 车床加工; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. 固废; S2-1; 双切工序; 废钢; 间断; 外售. S2-2; 冲压气门孔; 冲孔废料; 间断; 外售. S2-2; 车床加工; 车削废料; 间断; 外售. 真空钢圈生产线. 废气; G3-1; 闪光对焊; 颗粒物; 间断; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒. 噪声; N3-1; 刨床、滚床、冲床; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N3-2; 滚型机; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. N3-3; 液压机; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. 固废; S3-1; 刨床、滚床、冲床; 废钢; 间断; 外售. 轮辐轮辋合成生产线. 废气; G4-1; 焊接; 颗粒物; 间断; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒. G4-2; 打砂除锈; 颗粒物; 间断; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒. G4-3; 喷涂; 非甲烷总烃; 连续; 过滤棉+UV光解器+活性炭吸附塔+15m高排气筒. 噪声; N4-1; 液压机; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声.

主要污染工序 - （1）废气 本项目产生的废气主要为焊接粉尘、打磨粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、烘烤有机废气。 （2）废水 本项目无生产废水产生，少量职工生活废水泼洒抑尘。 （3）噪声 项目噪声主要为压力机等设备产生的噪声，源强为75-85dB(A) 。 （4）固废 本项目产生的固废主要为废钢、除尘灰、废液压油、废液压油桶、废过滤棉、废催化剂、废灯管、废活性炭。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接、打磨 | 颗粒物 | 38.4mg/m3 0.308t/a | 3.84mg/m3 0.031t/a |
|  | 闪光对焊 | 颗粒物 | 720mg/m3 0.069t/a | 7.2mg/m3 0.069t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 1800mg/m3 1.6t/a | 9mg/m3 0.016t/a |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 278mg/m3 2t/a | 2.78mg/m3 0.02t/a |
|  | 烘烤烟气 | 非甲烷总烃 | 4.17mg/m3 0.02t/a | 0.417mg/m3 0.002t/a |
| 废水 | 生活废水 | COD、SS | 少量 | 泼洒抑尘，不外排 |
| 固废 | 抛丸机 | 除尘灰 | 3.2t/a | 0t/a |
|  | 焊接、打磨 | 除尘灰 | 0.3t/a | 0t/a |
|  | 闪光对焊 | 除尘灰 | 6.8t/a | 0t/a |
|  | 喷塑 | 除尘灰 | 2t/a | 0t/a |
|  | 冲压、机加工 | 废钢 | 200t/a | 0t/a |
|  | UV光解器 | 废过滤棉 | 0.02t/a | 0t/a |
|  | UV光解器 | 废灯管 | 0.5kg/a | 0t/a |
|  | UV光解器 | 废催化剂 | 0.02kg/a | 0t/a |
|  | 冲压等 | 废液压油 | 3t/a | 0t/a |
|  |  | 废液压油桶 | 0.02t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要为冲床、车床产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。本项目夜间不生产，经预测厂界四周噪声贡献叠加值为36.5~60.4dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间：65dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无环境敏感点。施工噪声对周围环境影响较小。 2 扬尘影响 根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》以及《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 （2）使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 （3）在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 （4）水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 （5）建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖；建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 本项目施工期较简单，主要为原有生产车间的拆除及钢制车间的建设，项目无生产废水产生。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1源强分析 本项目的运营期的主要污染物为焊接粉尘、打磨粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、烘烤烟气。 （1）焊接、打磨烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学）产尘系数，不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同焊接烟尘。常用结构焊条不同焊接方法的发尘量见表17。 表17 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条; 11~16. 钛钙型焊条; 6~8. CO2焊; 实芯焊丝; 5~8. 药芯焊丝; 7~10. 氩弧焊; 实心焊丝; 2~5. 本项目在轮辐轮辋车间设置5台电焊机，年用实芯焊丝500kg。在车间内间歇操作，年工作100h。采用低氢型焊条，焊接时产尘量为11~16g/kg，本次评价取15g/kg；本项目焊接烟尘产生量为7.5kg/a（0.075kg/h）。本项目设置焊接工位，将产生粉尘经集气罩（2.5m×0.5m）收集后引入脉冲布袋除尘器处理。 本项目在轮辐轮辋车间设置3台打磨机，类比相同行业，打磨粉尘产生速率约为1.5kg/h，年打磨时间约为200h，则打磨粉尘产生量为0.3t/a，打磨处设置固定工位，产生粉尘经集气罩（1.5m×0.5m）收集后引入脉冲布袋除尘器处理。 打磨、焊接共用1套脉冲布袋除尘器处理，除尘器风机风量为4000m3/h，集气罩的捕集效率按90%计，脉冲布袋除尘器的去除效率按99%计算，则经处理后颗粒物的排放浓度为3.84mg/m3，排放速率为0.015kg/h，年排放量为0.027t/a，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 (2)闪光对焊 本项目在真空钢圈车间设置1台闪光对焊机，类比相同行业，闪光对焊粉尘产生源强约为800mg/s，本项目闪光对焊年工作时间约为2400h，则粉尘产生量为6.912t/a，闪光对焊粉尘经集气罩（1.0m×1.0m）收集后引入脉冲布袋除尘器处理，风机风量为4000m3/h，脉冲布袋除尘器的除尘效率按99%计，则颗粒物的排放浓度为7.2mg/m3，排放速率为0.029kg/h，年排放量为0.069t/a，排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 （3）抛丸粉尘 类比同类型项目可知，抛丸过程颗粒物产生源强约为1500mg/s，本项目抛丸产生量为3.24t/a（抛丸机年工作600h），产生的废气经处理风量为3000m3/h的引风机引至脉冲布袋除尘器（过滤风速2-4m/min,，过滤面积40m2，过滤材质为甄丝尼）处理，除尘效率为99.5%。处理后的废气经15m高排气筒排入大气，颗粒物排放浓度为9mg/m3，排放速率为0.027kg/h，排放量为0.016t/a。颗粒物的排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 （4）喷塑粉尘 本项目采用静电喷涂工艺，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰、朱童琪等，中国环境管理干部学院学报，2016，26-6），静电喷塑粉工艺在独立在喷粉间内进行，年用量约5t，由于采用静电喷粉而产生的粉尘，由设备自带的滤芯过滤装置回收塑粉，过滤后未收集的塑粉由风机引入脉冲布袋除尘器处理，收集的粉尘回用于生产，风量为3000m3/h，年工作时间以2400h计，喷粉时附着率按60%计，其余进入空气，由于车间为独立密闭的，空气部分按全部捕捉计，则塑粉粉尘产生速率为0.833kg/h，产生量为2t/a，产生浓度为277.8mg/m3。产生粉尘引入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理，布袋除尘器的除尘效率大于99%，本项目按 99%计，经处理后排放浓度为2.78mg/m3，排放速率0.008kg/h，排放量为0.02t/a，粉尘排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 （5）烘烤烟气 本项目年用塑粉5t，烘烤时非甲烷总烃的产生量按塑粉用量的0.4%计，则非甲烷总烃的产生量约为0.02t/a，烘烤时间为1200h，引入过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒处理，风机风量为4000m3/h，有机废气处理装置对非甲烷总烃的去除效率按90%计算，则非甲烷总烃的排放浓度为0.417mg/m3，排放速率为0.0017kg/h，年排放量为0.002t/a，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业要求（非甲烷总烃：60mg/m3，η>70%）。 （6）无组织废气 本项目焊接、打磨处设置焊接工位，各产尘点均设置集气罩，将废气引至脉冲布袋除尘器处理，类比相同行业，无组织颗粒物能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5要求（颗粒物：1.0mg/m3），本项目烘烤工序产生的有机废气引至过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒处理，大部分废气均能够得到有效捕集，类比相同行业，无组织非甲烷总烃能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2要求（2.0mg/m3）。 1.2预测估算 本项目采用SCREEN3MODEL估算模型对污染源进行估算。 表18 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. PM10; 24小时平均浓度限值的3倍值; 0.45mg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 非甲烷总烃; 1h平均浓度限值; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）. 表19 点源污染源大气估算模式的相关参数表 序号; 项目; 单位; 点源参数. 焊接打磨粉尘; 闪光对焊粉尘; 抛丸粉尘; 喷涂粉尘; 烘烤废气. 1; 排放因子; —; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃. 2; 源强排放速率; kg/h; 0.015; 0.029; 0.027; 0.008; 0.0017. 3; 排气筒高度; m; 15; 15; 15; 15; 15. 4; 风量; m3/h; 4000; 4000; 3000; 3000; 4000. 5; 排气筒内径; m; 0.4; 0.4; 0.3; 0.3; 0.9. 6; 烟气流速; m/s; 8.84; 8.84; 11.79; 11.79; 9.49. 7; 烟气温度; K; 273; 273; 273; 273; 293. 8; 排气筒出口处环境温度; K; 273; 273; 273; 273; 273. 9; 计算点的高度; m; 0; 0; 0; 0; 0. 10; 城市/乡村; ——; 乡村; 乡村; 乡村; 乡村; 乡村. 11; 是否考虑建筑物下洗; ——; 否; 否; 否; 否; 否. 12; 使用地形高于排气筒高度的复杂地形; ——; 否; 否; 否; 否; 否. 13; 使用高于排气筒基底的简单地形; ——; 是; 是; 是; 是; 是. 14; 选择气象数据; ——; 所有气象; 所有气象; 所有气象; 所有气象; 所有气象. 表20 点源污染源大气估算模式结果一览表 距离 (m); 焊接打磨粉尘; 闪光对焊粉尘; 抛丸粉尘. 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 下风向预测 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测 浓度（mg/m3）; 浓度占标 率（%）; 下风向预测 浓度（mg/m3）; 浓度占标 率（%）. 10; 6.404E-21; 0.00; 1.238E-20; 0; 1.412E-19; 0. 100; 0.0006921; 0.15; 0.001338; 0.30; 0.001245; 0.28. 200; 0.0008076; 0.18; 0.001561; 0.35; 0.001453; 0.32. 300; 0.0008494; 0.19; 0.001642; 0.36; 0.001529; 0.34. 400; 0.0007449; 0.17; 0.00144; 0.32; 0.00134; 0.30. 500; 0.0007765; 0.17; 0.001501; 0.33; 0.001398; 0.31. 600; 0.0008079; 0.18; 0.001562; 0.35; 0.001454; 0.32. 700; 0.000784; 0.17; 0.001516; 0.34; 0.001411; 0.31. 800; 0.0007358; 0.16; 0.001423; 0.32; 0.001324; 0.29. 900; 0.0007097; 0.16; 0.001372; 0.30; 0.001277; 0.28. 1000; 0.0007142; 0.16; 0.001381; 0.31; 0.001285; 0.29. 1100; 0.0007007; 0.16; 0.001355; 0.30; 0.001261; 0.28. 1200; 0.0006803; 0.15; 0.001315; 0.29; 0.001224; 0.27. 1300; 0.0006557; 0.15; 0.001268; 0.28; 0.00118; 0.26. 1400; 0.0006293; 0.14; 0.001217; 0.27; 0.001133; 0.25. 1500; 0.0006021; 0.13; 0.001164; 0.26; 0.001084; 0.24. 1600; 0.0005751; 0.13; 0.001112; 0.25; 0.001035; 0.23. 1700; 0.0005488; 0.12; 0.001061; 0.24; 0.0009877; 0.22. 1800; 0.0005235; 0.12; 0.001012; 0.22; 0.0009422; 0.21. 1900; 0.0004993; 0.11; 0.0009653; 0.21; 0.0008987; 0.20. 2000; 0.0004764; 0.11; 0.000921; 0.20; 0.0008575; 0.19. 2100; 0.0004549; 0.10; 0.0008796; 0.20; 0.0008189; 0.18. 2200; 0.0004349; 0.10; 0.0008408; 0.19; 0.0007827; 0.17. 2300; 0.0004161; 0.09; 0.0008045; 0.18; 0.000749; 0.17. 2400; 0.0003986; 0.09; 0.0007705; 0.17; 0.0007174; 0.16. 2500; 0.0003821; 0.08; 0.0007388; 0.16; 0.0006878; 0.15. Cmax; 0.0008839; 0.001709; 0.001591. Pmax; 0.20; 0.38; 0.35. Lmax; 254m; 254m; 254m. D10%; 未出现; 未出现; 未出现. 续表20 点源污染源大气估算模式结果一览表 距离 (m); 喷涂粉尘; 烘烤废气. 颗粒物; 非甲烷总烃. 下风向预测 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测 浓度（mg/m3）; 浓度占标 率（%）. 10; 4.183E-20; 0; 4.119E-22; 0. 100; 0.000369; 0.08; 7.282E-5; 0. 200; 0.0004306; 0.10; 8.74E-5; 0. 300; 0.0004529; 0.10; 9.203E-5; 0. 400; 0.0003972; 0.09; 7.845E-5; 0. 500; 0.0004141; 0.09; 8.041E-5; 0. 600; 0.0004308; 0.10; 7.502E-5; 0. 700; 0.0004181; 0.09; 6.744E-5; 0. 800; 0.0003924; 0.09; 5.981E-5; 0. 900; 0.0003785; 0.08; 5.287E-5; 0. 1000; 0.0003808; 0.08; 4.68E-5; 0. 1100; 0.0003737; 0.08; 4.188E-5; 0. 1200; 0.0003628; 0.08; 3.77E-5; 0. 1300; 0.0003497; 0.08; 3.739E-5; 0. 1400; 0.0003356; 0.07; 3.793E-5; 0. 1500; 0.0003211; 0.07; 3.807E-5; 0. 1600; 0.0003067; 0.07; 3.792E-5; 0. 1700; 0.0002927; 0.07; 3.755E-5; 0. 1800; 0.0002792; 0.06; 3.7E-5; 0. 1900; 0.0002663; 0.06; 3.634E-5; 0. 2000; 0.0002541; 0.06; 3.559E-5; 0. 2100; 0.0002426; 0.05; 3.468E-5; 0. 2200; 0.0002319; 0.05; 3.377E-5; 0. 2300; 0.0002219; 0.05; 3.287E-5; 0. 2400; 0.0002126; 0.05; 3.197E-5; 0. 2500; 0.0002038; 0.05; 3.11E-5; 0. Cmax; 0.0004713; 9.454E-5. Pmax; 0.1; 0. Lmax; 254m; 262m. D10%; 未出现; 未出现. 表21 估算模式预测结果汇总 序号; 污染来源; 污染物; 下风向预测浓度（mg/m3）Cmax; 浓度占标率（%）Pmax; 最大值出现距离（m）. 1; 焊接打磨废气; 颗粒物; 0.0008839; 0.20; 254. 2; 闪光对焊; 颗粒物; 0.001709; 0.38; 254. 3; 抛丸粉尘; 颗粒物; 0.001591; 0.35; 254. 4; 喷涂粉尘; 颗粒物; 0.0004713; 0.1; 254. 5; 烘烤废气; 非甲烷总烃; 0.00009454; 0; 262. 由以上估算结果可知，Pmax=0.38<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气评价等级定为三级，三级评价项目无需进一步预测与评价。 2水环境影响分析 本项目生产不用水，生活用水产生量较少，泼洒抑尘，不会对地表水造成影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“I 金属制品 53、金属制品加工制造”，地下水评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则“IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目对地下水进行简要分析。 本项目新建1个20m2的危废间对危险废物进行收集，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，地面最底层采用粘土铺底，再在混凝土上层铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，采取上述方式防渗处理，渗透系数不高于1×10-10cm/s。 采取上述措施后，能够有效的防止渗透，故本项目不会对地下水造成影响。 3 声环境影响分析 - 本项目噪声主要为冲床、车床产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。 ⑴预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中： LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） i=1m100.1LAi+100.1LAX②预测点的总等效A声级 Leq＝101g 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采取基础减振、厂房隔声后可综合降噪25dB（A）。 表22 主要噪声源及治理措施表 产噪点; 设备名称; 单台设备声级值/dB(A); 台(套)数; 运行 情况; 治理措施; 治理后声级值/dB(A). 轮辐轮辋生产车间; 下料机; 85; 2; 全运行; 基础减振、车间隔声，综合降噪20dB（A）; 68. 液压机; 80; 10; 67. 旋压机; 75; 2; 65.6. 群钻机; 75; 2; 65.6. 冲床; 85; 5; 72. 数控立车; 85; 7; 74.6. 普通车床; 85; 4; 71. 真空钢圈生产车间; 下料机; 85; 1; 65. 液压机; 80; 3; 64.8. 车床; 85; 2; 68.7. 表23 噪声源距厂区各边界距离一览表 单位：m 噪声源; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 轮辐轮辋生产车间; 10; 130; 75; 10. 真空钢圈生产车间; 60; 130; 10; 10. 表24 各噪声源到各厂界贡献值一览表 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 轮辐轮辋生产车间厂界噪声贡献值; 59.8; 37.5; 42.3; 59.8. 真空钢圈生产车间到厂界噪声贡献值; 35.7; 29.0; 51.3; 51.3. 噪声叠加值; 59.8; 36.5; 51.8; 60.4. 标准值（昼间）; 65. 达标情况（昼间）; 达标. 本项目夜间不生产，经预测厂界四周噪声贡献叠加值为36.5~60.4dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间：65dB（A）。 4固废环境影响分析 本项目产生的固废主要为除尘灰、废钢、废液压油、废液压油桶、废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭及职工生活垃圾。 抛丸机除尘灰产生量约为3.2t/a，外售处置，焊接、打磨除尘灰产生量约为0.3t/a，作为一般固废处置，闪光对焊除尘灰约为6.8t/a，外售处置，喷塑除尘灰产生量约为2t/a，回用生产。 废钢产生量约为200t/a，外售处置。 UV光解器过滤棉需定期更换，废过滤棉产生量为0.02t/a，活性炭吸附箱中的活性炭定期更换，更换量为0.5t/a。废活性炭与废过滤棉均属于HW06废有机容积与含有有机溶剂废物，非特定行业，900-406-06，“900-402-06和900-404-06中所列废物、再生处理过程中产生的废活性炭及其它吸附介质”，危险特性为T。暂存危废间，委托有资质单位处置。 UV光解器灯管定期更换，约每年更换1次，约0.5kg/a。废灯管属于危废废物，废物类别为HW29，废物代码为387-001-29，危险特性为T，采用带盖铁桶收集，暂存危废间，委托有资质单位处置。 UV光解器催化剂约每年更换1次，更换量约为0.02kg/a，废催化剂废物类别为HW29，废物代码为900-022-29，危险特性为T，采用带盖铁桶收集，暂存危废间，委托有资质单位处置。 废液压油产生量为3t/a，废液压油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-218-08，危险特性为T/I，采用带盖铁桶收集，暂存危废间，委托有资质单位处置。 废液压油桶产生量约为0.02t/a，废液压油桶属于HW06废有机容积与含有有机溶剂废物，非特定行业，900-406-06，“900-402-06和900-404-06中所列废物、再生处理过程中产生的废活性炭及其它吸附介质”，危险特性为T。暂存危废间，委托有资质单位处置。 项目劳动定员30人。生活垃圾产生量按0.2kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a，委托环卫部门处置。 5防护距离 - 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2008）中大气环境防护距离确定方法的相关规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。 计算结果显示，无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 本项目是以噪声为污染的企业，根据以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB 18083-2000），本项目卫生防护距离设置为100m。距离本项目最近环境敏感点为厂界东南方向490m处的茨榆坨东街村，满足卫生防护距离要求。 6经济效益 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表25。 表25 主要经济技术指标表 序号; 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 占地面积; m2; 10000. 2; 总建筑面积; m2; 9620. 3; 购置生产设备; 台/套; 47. 4; 吸纳就业人数; 人; 30. 5; 总投资; 万元; 2800. 6; 年产真空钢圈; 套; 200000. 7; 年产轮辐; 套; 50000. 8; 年产轮辋; 套; 50000. 9; 年净利润; 万元; 500万. 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表26。 表26 项目环保投资估算表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资 （万）. 废气; 焊接、打磨粉尘·; 颗粒物; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 闪光对焊; 颗粒物; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 抛丸机; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 喷塑; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 5. 烘烤; 非甲烷总烃; 过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 10. 废水; 生活废水; COD、SS; 泼洒抑尘; -. 固废; 抛丸机; 除尘灰; 外售. 焊接、打磨; 除尘灰; 作为一般固废处置. 闪光对焊; 除尘灰; 外售. 喷塑; 除尘灰; 回用生产. 冲压、机加工; 废钢; 外售. UV光解器; 废过滤棉; 委托有资质单位处置. UV光解器; 废灯管; 委托有资质单位处置. UV光解器; 废催化剂; 委托有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处置. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振; 5. 防渗; 本项目设置1个20m2的危废间对危险废物进行收集，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，地面最底层采用粘土铺底，再在混凝土上层铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，采取上述方式防渗处理，渗透系数不高于1×10-10cm/s。; 5. 总计; 40. 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目劳动定员30人， 年产真空钢圈和轮辐250000套、轮辋50000件,同时本项目解决了30人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 （3）建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 （4）信息公开方式 该企业采取以信息公开栏的方式公开相关信息。 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表27。 表27 环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测因子; 点位; 监测频率. 废气; 焊接打磨废气排气筒; 颗粒物; 1; 一次/年. 闪光对焊排气; 颗粒物; 1; 一次/年. 喷塑工序颗粒物排气筒; 颗粒物; 1; 一次/年. 烘烤工序有机废气排气筒; 非甲烷总烃; 1; 一次/年. 车间界; 非甲烷总烃; 1; 一次/年. 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 4; 一次/年. 噪声; 厂界四周; 连续A声级; 4; 一次/年. 8总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目不涉及生产废水的产生及排放，少量职工生活废水泼洒抑尘，故COD、氨氮的总量控制指标为0。 本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业要求（非甲烷总烃：60mg/m3，最低去除效率大于70%），颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求。 烘烤时间为1200h，风机风量为4000m3/h，则烘烤废气量为480万m3/a。 则非甲烷总烃最高允许排放量为： 480×104×60×10-9=0.288t/a 焊接打磨除尘器风量为4000m3/h，年运行时间为200h，则废气量为80万m3/a。闪光对焊焊年工作时间约为2400h，风机风量为4000m3/h，则废气量为960万m3/a，抛丸机年工作时间为600h，风机风量为3000m3/h，则废气量为180万m3/a，喷塑工序年工作时间为2400h，风量为3000m3/h，则废气量为720万m3/a。 则颗粒物最高允许排放量为： （80+960+180+720）×104×10×10-9=0.194t/a 故本项目重点污染物总量控制指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a。 其它污染物总量控制建议指标为： 非甲烷总烃：0.288t/a，颗粒物：0.194t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预测治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接、打磨 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 闪光对焊 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 烘烤烟气 | 非甲烷总烃 | 过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 废水 | 生活废水 | COD、SS | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 抛丸机 | 除尘灰 | 外售 | 合理处置 |
|  | 焊接、打磨 | 除尘灰 | 作为一般固废处置 | 合理处置 |
|  | 闪光对焊 | 除尘灰 | 外售 | 合理处置 |
|  | 喷塑 | 除尘灰 | 回用生产 | 合理处置 |
|  | 冲压、机加工 | 废钢 | 外售 | 合理处置 |
|  | UV光解器 | 废过滤棉 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | UV光解器 | 废灯管 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | UV光解器 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 冲压等 | 废液压油 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  |  | 废液压油桶 | 委托有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 在合理布局的基础上采取基础减振措施，厂房隔声、距离衰减后，厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)的3类标准要求。对周边声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

- 结论建议

一、结论 1工程概况 (1)项目名称 轮辐、轮辋、真空钢圈项目。 (2)建设地点 滦县开发区装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内，中心地理坐标为东经118.485961°，北纬39.611011°。 (3)工程投资 该项目总投资2800万元，其中环保投资40万元，占总投资比例1.43%。 （4）占地面积 项目占地面积为10000 m2（约15亩），总建筑面积9620m2。 (5)建设内容及规模 项目分两期建设，一期建设生产车间、成品库等配套及辅助设施，总建筑面积9620平方米，购置冲床、合口机、打磨机、液压机、落料机等生产和辅助设备30台（套）。二期购置数控剪板机、液压机、喷涂流水线等生产和辅助设备17台（套），年产真空钢圈和轮辐250000套、轮辋50000件。 劳动定员：定员30人，其中管理人员5人，年工作时间300天/年（7200h），每天一班8小时。 2项目选址合理性 本项目位于滦县开发区装备制造业园区滦县聚隆汽车配件有限公司院内。符合园区规划和产业定位，距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧490m处的茨榆坨东街村，符合卫生防护距离100m的要求，故本项目选址合理。 3环境影响结论 ### 3.1大气环境影响结论 （1）焊接、打磨烟尘 本项目打磨、焊接共用1套脉冲布袋除尘器处理，除尘器风机风量为4000m3/h，集气罩的捕集效率按90%计，脉冲布袋除尘器的去除效率按99%计算，经预测颗粒物的排放浓度为3.84mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求。 (2)闪光对焊 本项目在真空钢圈车间设置1台闪光对焊机，类闪光对焊粉尘经集气罩收集后引入脉冲布袋除尘器处理，脉冲布袋除尘器的除尘效率按99%计，经预测颗粒物的排放浓度为7.2mg/m3。《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 （3）抛丸粉尘 本项目抛丸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，经预测颗粒物的排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1要求（颗粒物：10mg/m3）。 （4）喷塑粉尘 本项目采用静电喷涂工艺，产生粉尘引入脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理，布袋除尘器的除尘效率大于99%，本项目按 99%计，经治理后排放浓度为2.78mg/m3，排放速率0.083kg/h，排放量为0.02t/a，粉尘排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1（颗粒物：10mg/m3）。 （5）烘烤烟气 本项目烘烤废气引入过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒处理，风机风量为4000m3/h，有机废气处理装置对非甲烷总烃的去除效率按90%计算，经预测非甲烷总烃的排放浓度为0.417mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业要求（非甲烷总烃：60mg/m3，η>70%）。 （6）无组织废气 本项目焊接、打磨处设置焊接工位，各产尘点均设置集气罩，将废气引至脉冲布袋除尘器处理，类比相同行业，无组织颗粒物能够满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5要求（颗粒物：1.0mg/m3），本项目烘烤工序产生的有机废气引至过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒处理，大部分废气均能够得到有效捕集，类比相同行业，无组织非甲烷总烃能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2要求（2.0mg/m3）。 3.2水环境影响结论 本项目生产不用水，生活用水产生量较少，泼洒抑尘，不会对地表水造成影响。本项目新建1个20m2的危废间对危险废物进行收集，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，地面最底层采用粘土铺底，再在混凝土上层铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，渗透系数不高于1×10-10cm/s，能够有效的防止渗透，故本项目不会对地下水造成影响。 ### 3.3声环境影响结论 本项目噪声主要为冲床、车床产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。本项目夜间不生产，经预测厂界四周噪声贡献叠加值为36.5~60.4dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，昼间：65dB（A），因此，本项目运营后不会对厂界周围声环境质量产生明显影响。 3.4固废环境影响结论 本项目产生的固废主要为除尘灰、废钢、废液压油、废液压油桶、废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭及职工生活垃圾。 抛丸机除尘灰外售处置，焊接、打磨除尘灰作为一般固废处置，闪光对焊除尘灰外售处置，喷塑除尘灰回用生产。废钢外售处置。UV光解器过滤棉、活性炭吸附箱需、UV光解器灯管、UV光解器催化剂定期更换，暂存危废间，委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门处置。故不会对周边环境造成影响。 4总量控制结论 本项目重点污染物总量控制指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a。 其它污染物总量控制建议指标为： 非甲烷总烃：0.288t/a，颗粒物：0.194t/a。 工程可行性结论 滦县聚隆汽车配件有限公司轮辐、轮辋、真空钢圈项目，符合国家、地方产业政策，项目选址合理，满足防护距离的要求，本项目采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表28和表29。 表28 一期工程环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 治理 对象; 数 量; 处理能力; 处理效果; 验收标准. 废气; 焊接、打磨粉尘; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 1套; 4000m3/h; 颗粒物<10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1. 无组织排放; 加强有组织收集; 颗粒物; /; /; 厂界无组织颗粒物≤1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5要求. 废水; 生活废水; 泼洒抑尘; /. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振等措施，夜间不生产; 厂界四周昼间≦65dB（A）; 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 固废; 焊接、打磨除尘灰; 作为一般固废处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB18599-2001）及其2013年修改单. 废钢; 外售. 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 废液压油; 采用专用容器收集，暂存危废间，委托有资质单位处置; 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废液压油桶; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 防渗; 设置1个10m2的危废间对危险废物进行收集，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，地面最底层采用粘土铺底，再在混凝土上层铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，采取上述方式防渗处理，渗透系数不高于1×10-10cm/s。. 表29 二期工程环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源; 治理措施; 治理 对象; 数 量; 处理能力; 处理效果; 验收标准. 废气; 闪光对焊粉尘; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 1套; 4000m3/h; 颗粒物<10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1. 抛丸粉尘; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 1套; 3000m3/h; 颗粒物<10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1. 喷塑粉尘; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 1套; 3000m3/h; 颗粒物<10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1. 烘烤烟气; 过滤棉+UV光解器+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 非甲烷总烃; 1套; 4000m3/h; 非甲烷总烃<60mg/m3 η>70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业. 无组织排放; 加强有组织收集; 颗粒物; /; /; 厂界无组织颗粒物≤1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5要求. 无组织排放; 加强有组织收集; 非甲烷总烃; /; /; 厂界无组织非甲烷总烃≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 无组织排放; 加强有组织收集; 非甲烷总烃; /; /; 车间界无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3. 厂界、车间界、有机废气排气筒分别安装VOCs预警系统. 废水; 生活废水; 泼洒抑尘; /. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振等措施，夜间不生产; 厂界四周昼间≦65dB（A）; 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 固废; 闪光对焊除尘灰; 外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB18599-2001）及其2013年修改单. 喷塑除尘灰; 回用生产. 废钢; 外售. 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 废过滤棉; 采用专用容器收集，暂存危废间，委托有资质单位处置; 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废灯管; 采用专用容器收集，暂存危废间，委托有资质单位处置. 废催化剂; 采用专用容器收集，暂存危废间，委托有资质单位处置. 废液压油; 采用专用容器收集，暂存危废间，委托有资质单位处置. 废液压油桶; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 防渗; 设置1个10m2的危废间对危险废物进行收集，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，地面最底层采用粘土铺底，再在混凝土上层铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，采取上述方式防渗处理，渗透系数不高于1×10-10cm/s。.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 与陡河水源保护地关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。