建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：            石粉精加工项目

建设单位(盖章):    唐山滦翔固体废弃物处理有限公司

编制日期：2019年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别---按国标填写。

4.总投资---指项目投资总额。

5.主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 石粉精加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山滦翔固体废弃物处理有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建立 |  |  | 联系人 | 王建强 |  |
| 通讯地址 | 唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15102567777 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理 C4220 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | —— |  |
| 总投资 (万元) | 46 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 21.7% |
| 评价经费 (万元) | —— |  |  | 预期 投产日期 | 2019.3 |  |
| - 工程内容及规模: - 1项目由来 - 唐山滦翔固体废弃物处理有限公司原名为唐山滦生固体废弃物处理有限公司，于2017年建设年加工石碴300万吨建设项目，该项目于2017年8月1日通过了滦县环境保护局的审批（滦环[2017]51号），于2017年10月25通过了唐山市环境保护局滦县分局验收（滦环验[2017]108号）；于2018年建设唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目，并于2018年9月30日通过了唐山市环境保护局滦县分局的审批（滦环表[2018]213号），已于2018年12月通过自主验收专家评审，正在组织上报环保管理部门。 - 现有工程年产各粒径石料300万吨，其中90万吨为粒径0~7mm的石粉，利用率较低，为适应市场需求，该公司拟在现有厂址院内投资46万元建设石粉精加工项目，将石粉精加工生产建筑用砂料，建设规模为年加工处理石粉90万吨。 - 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于三十废弃资源综合利用业中86废旧资源（含生物质）加工、再生利用，项目为废石加工再利用，确定本项目应编制环境影响报告表；唐山滦翔固体废弃物处理有限公司委托我单位进行本项目的环境影响评价工作；我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 - 2现有工程概况 - （1）工程内容及规模：一条石碴加工生产线，主要利用颚式破碎机、圆锥式破碎机和锤式破碎机对粒径为350mm的采矿废石进行破碎，破碎后筛选出不同规格的产品。 - （2）生产规模及产品方案：生产规模为年加工石渣300万吨，产品主要为粒径为20-27mm、17-23mm、13-20mm、7-13mm、及7mm以下石粒。 - （3）地理位置及周边敏感点： - ①地理位置：位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"。 - ②现有厂区周围环境敏感点为东侧225m处的郭坨子村居民区、东南侧167m处的居民区，西南侧140m处的老陈营村居民区，西北侧260m处的金色摇篮双语幼儿园及280m处的大司营村居民区。地理位置和周边敏感点详见附图1和附图2。 - （4）周边关系及平面布置： - ①周边关系：该公司东侧、南侧为空地，西侧为滦河下游输水总干渠，北侧为平青乐线； - ②平面布置：办公室位于厂区东北侧；在办公室西侧依次新建杂货棚、危废间；在杂货棚前新建有磅房及设备室；厂区南侧由北向南依次为成品库房、生产车间、初破车间及库房；大门位东厂界，大门两侧设有门卫，在南侧门卫的南侧建有车棚。厂区功能分明，布局科学合理，符合建筑规范；平面布置详见附图2。 - （5）主要原材料及能源消耗 - 主要原材料及能源消耗见表1。 - 表1 现有工程主要原材料及能源消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 消耗量; - 备注. - 1; - 采矿废石（粒径350mm）; - 万t/a; - 300; - 外购，营铁矿剥岩废石. - 2; - 水; - m3/a; - 1800; - 自备水井. - 3; - 电; - 万kwh/a; - 209.8; - 当地电网提供. - 4; - 润滑油; - t/a; - 1; - 外购，桶装. - （6）主要生产设施及设备 - 主要生产设施及设备见表2。 - 表2 现有工程主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 数量（台/套）. - 1; - 颚式破碎机; - 1200*900 m m; - 1. - 2; - 圆锥式破碎机; - CS440、ph500; - 2. - 3; - 锤式破碎机; - 1750*2000 m m; - 2. - 4; - 振动筛; - 2.4*7 m; - 4. - 3.0*7 m; - 1. - 1.8*5 m; - 1. - 1.5*3.0 m; - 1. - 5; - 皮带; - --; - 24（3条备用）. - 6; - 变压器; - 2000kva; - 1. - 160kva; - 1. - 7; - 布袋除尘器; - 16000 m3/h、40000 m3/h、80000 m3/h; - 3. - 8; - 地磅; - --; - 2. - 9; - 给料机; - --; - 4. - （7）主要建构筑物 - 主要建构筑物见表3。 - 表3 现有工程主要建构筑一览表 - 序号; - 名称; - 建筑面积m2; - 结构. - 1; - 成品库房; - 4000（100m*40m*14m）; - 钢结构. - 2; - 生产车间; - 2000（100m*20m*16m）; - 钢结构. - 3; - 初破车间; - 564（7m*12m*10m）; - 钢结构. - 4; - 库房; - 1300(52m*25m*14m); - 钢结构. - 5; - 办公区1; - 150(5m*30m); - 砖混结构. - 6; - 办公区2; - 75(5m*15m); - 砖混结构. - 7; - 门卫; - 25（5m*5m）; - 砖混结构. - 8; - 杂物棚; - 40; - 彩钢顶篷. - 续表3 现有工程主要建构筑一览表 - 序号; - 名称; - 建筑面积m2; - 结构. - 9; - 危废间; - 20(4m*5m)*2; - 防腐防渗. - 10; - 设备室; - (4m*5m)、（5m*6.5m）; - 5间砖混结构1间彩钢房. - 11; - 磅房; - 20（4m*5m）; - 砖混结构. - 12; - 车棚; - 32; - 彩钢顶棚. - （8）工作制度及定员：年工作300天，每天2班，每班工作8小时，劳动定员30人。 - （9）给排水 - ①给水 - 用水来自厂区自备水井，可满足全场用水要求；现有项目用水主要为喷淋抑尘用水、洗车用水以及职工生活用水，总用水量为6m3/d（1800m3/a）。 - 生产过程中主要为料仓、产品堆放区、厂区地面需要进行喷淋抑尘，总用水量为3m3/d（900m3/a），该部分水全部蒸发，不外排。 - 厂区不设食堂、浴室等生活设施，厕所为防渗旱厕，定期清掏；生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水40L计）为1.2m3/d（360m3/a）。 - 洗车用水经沉淀池沉淀后循环使用，总用水量为1.8m3/d（540m3/a），不外排。 - ②排水 - 产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水，按用水量的80%计，其中生活污水为0.96m3/d（288m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排。 泼洒抑尘 0.96 喷淋、抑尘用水 职工生活 0.246 1.2 3 6 自备井 3 洗车用水 1.8 1.8 水池 图1 现有工程水量平衡图 单位：m3/d - （10）公用工程 - ①供电 - 用电由当地电网提供，厂区内共设有2台变压器。 - ②供暖 - 车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 - （11）现有工程工艺流程 - ①原料运输、装卸：外购私营铁矿剥岩废石（粒径约为350mm）由运输车辆散装运至厂区，直接将原料卸至料仓准备生产，来料后即刻生产，不在厂区内进行堆存原料。 - ②初破：原料从料仓由给料机运至颚式破碎机进料口，初破后的石粒从出料口由皮带运输机运至地库（位于初破车间内）。 - ③一次筛分：地库内的石粒由给料机输送至1#振动筛（1.5*3.0m）进行筛分，筛分出粒径小于27mm的石料（筛下物）由皮带运输机运至2#振动筛（1.8*5.0m）上进行二次筛分；筛上较大粒径的石粒由皮带运输机运至下一道工序。 - ④二破：一次筛分后的筛上物由皮带输送机运至到圆锥式破碎机进料口进行二破。 - ⑤二次筛分：经过二破的石粒由皮带运输机输送至2#振动筛（1.8*5.0m）上进行二次筛分，同时1#振动筛的筛下物也进行筛分；筛分后筛下物由皮带输送机运至3#振动筛（3.0*7.0m）上进行三次筛分。 - ⑥三破：二次筛分后的筛上物由皮带运输机运至圆锥式破碎机或锤式破碎机进料口进行三破。 - ⑦三次筛分：经过三破的石粒有皮带运输机输送至3#振动筛（3.0*7.0m）上进行三次筛分，同时2#振动筛的筛下物也进行筛分，筛分后筛下物由皮带运输机运至4#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行四次筛分；筛上物由皮带运输机运至三破工序；筛出产品（粒径为20-27mm石渣），由皮带输送机运送至成品库房进行堆存待售。 - ⑧四次筛分：经过三次筛分的筛下物由皮带运输机运至4#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行四次筛分，筛分出倆种产品（粒径为17-23mm及13-20mm石渣）由皮带运输机运送至成品库房进行堆存待售。 - ⑨五次筛分：经过五次筛分的筛下物由皮带运输机运至5#振动筛（2.4*7.0m*2台）上进行五次筛分，筛分出三种产品（粒径为13-20mm、7-13mm及7mm以下石渣）；由皮带运输机运送至成品库房进行堆存待售。 - 现有工程工艺流程及排污节点图如图2所示： 三破 注：产污节点还包括整个生产过程中皮带运输机转运过程中及成品堆放过程中产生的颗粒物 图2 现有工程生产工艺流程及排污节点图 - （12）现有工程主要污染工序 - ①废气：有组织废气污染物主要为3次破碎工序（初破、二破及三破）及5次筛分工序产生的颗粒物；无组织废气污染物主要为原料和成品的输送、转运、堆存及装卸过程中产生的颗粒物。 - ②废水：主要为职工生活产生的盥洗废水和洗车废水。 - ③噪声：主要为产噪设备运行及作业产生的噪声。 - ④固体废物：主要为职工生活产生的生活垃圾、除尘装置产生的除尘灰、设备保养及检修产生的废润滑油、废含油抹布。 - 3扩建项目概况 - （1）项目名称：石粉精加工项目。 - （2）建设单位：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司。 - （3）建设性质：扩建。 - （4）总投资及环保投资：技改项目总投资46万元，其中环保投资为10万元，占总投资的21.7%。 - （5）地理位置及周边敏感点 - ①地理位置：扩建项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内，不新增占地，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"，扩建项目位于现有厂区内东南部，中心地理坐标为北纬39°39'37.23"，东经118°46'15.78"。 - ②现有厂区周围环境敏感点为东侧225m处的郭坨子村居民区、东南侧167m处的居民区，西南侧140m处的老陈营村居民区，西北侧260m处的金色摇篮双语幼儿园及280m处的大司营村居民区。跟扩建项目较近的敏感点为东侧240m处的郭坨子村居民区、东南侧180m处的居民区，西南侧160m处的老陈营村居民区，项目地理位置和周边敏感点详见附图1和附图2。 - （6）周边关系及平面布置 - ①周边关系：扩建项目东侧、南侧隔厂区内道路为厂界，西侧为生产车间和厂区内道路，北侧为现有生产设备； - ②平面布置：扩建项目轮式分离机、旋流器和脱水筛位于现有厂房内，压滤机、浓缩机和水池位于现有厂房南侧，布局科学合理。平面布置及周边关系详见附图2。 - （7）生产规模及产品方案：扩建项目生产规模为年加工处理石粉90万吨，年产建筑用砂料60万吨。 - （8）建设内容：在现有厂区内建设石粉精加工生产线，不新增占地，将现有工程生产的石粉精加工生产建筑用砂料，主要生产设备有轮式分离机、旋流器、脱水筛、压滤机、浓缩机等，建设312m2污泥压滤间一座、水池3座及其他附属设备设施。 - 表4 扩建项目主要建构筑物一览表 - 序号; - 名称; - 建筑面积（m2）; - 建筑形式; - 备注. - 1; - 污泥压滤间; - 312（13m*24m*6m）; - 基础墙+双层彩钢; - 抗渗水泥防渗. - 2; - 水池1（沉淀池）; - 50（5m*10m*2m）; - 砖混结构; - 抗渗水泥防渗. - 3; - 水池2（清水池）; - 36（3m*13m*2m）; - 砖混结构; - 抗渗水泥防渗. - 4; - 水池3（集水池）; - 4（2m*2m*1.5m）; - 砖混结构; - 抗渗水泥防渗. - 合计; - 402; - /; - /. - （9）主要原材料及能源消耗见表4。 - 表4 扩建项目主要原材料及能源消耗一览表 - 序号; - 名称; - 单位; - 消耗量; - 备注. - 1; - 石粉（粒径＜7mm）; - 万t/a; - 90; - 厂区现有工程生产的石粉，粒径依据客户需求可进行调整. - 2; - 水; - m3/a; - 90048; - 自备水井. - 3; - 电; - 万kwh/a; - 80; - 当地电网提供，接自厂区现有变压器. - 4; - 润滑油; - t/a; - 0.1; - 外购，桶装. - （10）扩建项目主要生产设备 - 表5 扩建项目主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 规定型号; - 单位; - 数量. - 1; - 轮式分离机; - 2.4m*3.2m; - 台; - 2. - 2; - 旋流器; - 500; - 台; - 2. - 3; - 脱水筛; - 2.4m*3.6m; - 台; - 2. - 4; - 压滤机; - 1250型; - 台; - 4. - 5; - 浓缩机; - 6m*6m; - 台; - 1. - （11）工作制度及定员：扩建项目年工作300天，每天2班，每班工作8小时，劳动定员4人。 - （12）扩建项目给排水 - ①给水 - 用水来自厂区现有自备水井，扩建项目用新水主要为生活用水和选砂用水，总用水量为300.16m3/d（90048m3/a）。 - 厂区不设食堂、浴室等生活设施，厕所依托原有防渗旱厕，定期清掏；生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水（按每人每天用水40L计）为0.16m3/d（48m3/a）。 - 洗砂用水经沉淀池沉淀后循环使用，总用水量为4800m3/d（144万m3/a），其中新水用量为300 m3/d，循环水用量为4500m3/d。 - ②排水 - 产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水和洗砂废水，盥洗废水按用水量的80%计，为0.128m3/d（38.4m3/a），用于泼洒地面抑尘，不外排；洗砂废水分别来自脱水筛、浓缩机、压滤机和成品砂溢流水，其中压滤机和成品砂溢流水经水泥防渗边沟收集后汇入收集池，再与脱水筛和浓缩机排水进入沉淀池沉淀，清水自流入清水池，再返回生产工序循环使用，不外排。 3024 泼洒抑尘 0.128 轮式分离机 职工生活 0.032 0.16 300 300.16 自备井 循环水4500 成品砂 脱水筛 污泥 旋流器、浓缩机 收集池 清水池 沉淀池 480 4320 压滤机 1166 170 130 1296 130 180 10 300 图3 扩建工程水量平衡图 单位：m3/d - （13）公用工程 - ①供电 - 用电由当地电网提供，依托厂区内现有2台变压器。 - ②供暖 - 车间不设取暖设施，依托厂区内现有办公室，办公室取暖采用空调取暖。 - 4产业政策符合性分析 - 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。因此，本项目符合产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1.现有工程主要污染物排放情况 现有工程主要污染物产生及排放情况如下： （1）废气 现有工程产生的有组织废气污染物主要为3次破碎工序（初破、二破及三破）及5次筛分工序产生的颗粒物；无组织废气污染物主要为原料和成品的输送、转运、堆存及装卸过程中产生的颗粒物。 ①初破工序 在颚式破碎机的进料口设置封闭罩，出料口设置一个集尘罩，收集到的废气经风量为16000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后经18m高排气筒排放。 ②二破工序圆锥式破碎机及第五次筛分工序 将振动筛设置封闭罩并在圆锥式破碎机及振动筛的进、出料口各设置一个集尘罩，收集的废气经风量40000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放。 ③三破工序的锤式破碎机及前四次筛分工序 采取振动筛设置封闭罩并在锤式破碎机及各振动筛的进、出料口各设置一个集尘罩，收集到的废气经风量为80000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放。 ④无组织废气 原料及成品运输车辆加盖苫布，料仓、成品库房及皮带机上方设置喷淋装备，皮带运输机进行全封闭，地面定期泼洒抑尘。 现有工程三个废气排放口按照相关要求规范化建设。 （2）废水 现有工程厂区不设食堂、浴室，厕所为防渗旱厕，定期清掏；产生的废水主要有职工生活产生的盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，在厂区西北部设置一套洗车平台用于冲洗车辆，洗车废水经沉淀池处理后回收利用，无废水外排。 （3）噪声 现有工程噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的噪声，源强为70～90dB(A)，采取置于封闭的车间内+基础加装减震垫等措施。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物包括职工生活垃圾，实行袋装化，集中收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集的除尘灰，集中收集，作为粒径为7mm以下的产品外售。 危险废物主要为设备保养及检修过程产生的废润滑油、废油桶及废含油抹布。废润滑油集中收集，装入密闭的防腐防渗废油桶内暂存危废间，定期送有资质单位处置；废含油抹布暂存危废间，处理时混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 现有危废暂存间面积约20m2，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施。地面用20cm水泥硬化，地面和1.0m高的墙裙铺设2mm玻璃钢防腐层。设立危险废物警示标志，由专人进行管理，并建有危险废物排放量及处置记录等。危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和修改单(环保部公告2013年第36号)相关要求，防渗系数达到10-10cm/s。 综上所述，现有工程固体废物均能得到妥善处理，不外排，不会对外界环境产生明显影响，措施可行。 2.环保手续情况 - 唐山滦翔固体废弃物处理有限公司原名为唐山滦生固体废弃物处理有限公司，于2017年建设年加工石碴300万吨建设项目，该项目于2017年8月1日通过了滦县环境保护局的审批（滦环[2017]51号），于2017年10月25通过了唐山市环境保护局滦县分局验收（滦环验[2017]108号）；于2018年建设唐山滦翔固体废弃物处理有限公司技改项目，并于2018年9月30日通过了唐山市环境保护局滦县分局的审批（滦环表[2018]213号），已于2018年12月通过自主验收专家评审，正在组织上报备案。 3.污染物总量控制指标 依据现有工程环评文件及批复，现有工程污染物总量控制指标为COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物19.58t/a。 4.主要环境问题 依据2018年11月10日检测报告（卓维检验（2018）第K05010XTY），现有工程废气、噪声均能实现稳定达标排放，颗粒物排放总量能够满足总量控制指标要求。 现有工程不存在环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1.地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 本项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内，中心地理坐标为北纬39°39'37.23"，东经118°46'15.78"。本项目地理位置见附图1。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3.河流 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 - 4.工程地质.工程地质 滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区。县内出露地层简单，第四系分布广 泛。地层由老到新为太古界、元古界、古生界和新生界。 滦县的大地构造位置为华北地台东南部，遵化～山海关隆起的Ⅳ级构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。 滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。 5.水文地质 项目区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 6.气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表6。 表6气候气象参数一览表 项 目; 单位; 统计结果; 项 目; 单位; 统计结果. 年平均气温; ℃; 11.5; 自计最大风速/风向; m/s/--; 24.0/WNW. 年平均降雨量; mm; 663.9; 定时最大风速/风向; m/s/--; 20.0/W. 年最大降雨量; mm; 879.4; 年平均相对湿度; %; 61. 月最大降雨量; mm; 355.3; 年极端最高温度; ℃; 39.6. 日最大降雨量; mm; 180.0; 年极端最低温度; ℃; -24.6. 年平均风速; m/s; 2.2; 年平均日照时数; h; 2507.3. 7.生物、生态环境 - 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 - 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会经济概况 滦县处于华北与东北连接地带，为交通要地。全县面积1026.35km2，辖12个乡镇，22个居民委员会，504个村民委员会。2007年总人口54.74万人。 同时，滦县是冀东地区重要经济活动中心。近年来的经济发展势头强劲，已形成以水泥、化工、建材、食品、包装为主要门类的工业体系。全县现有耕地面积104.63万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。且常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。 滦县具有悠久的文化历史，早在辽代就建有寺庙、古塔，如夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，是京东一带有名的名胜风景区。 滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 2007年全县生产总值为148.49亿元，人均总产值达到27214元，工农业生产总值完成99.85亿元，其中，工业生产总值完成78.01亿元，农业生产总值完成21.84亿元。 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7 所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 - 2.环境功能区划 - 根据唐山市环境功能区域，本项目厂址所在区域环境空气质量功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，执行GB3095-2012二级标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类、4a类区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1环境空气 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2声环境 项目所在区域属于农村环境，厂区北侧为平青乐线，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、4a类区标准限值要求，环境质量较好。 3地下水 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦县不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、耗氧量、总硬度等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关资料调查分析，本项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地以及其他环境敏感区。 本项目周围主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对于本项目方位; 相对于本项目距离* (m); 功能; 保护级别. 环境空气; 郭坨子村; E; 240; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 郭坨子村居民区; SE; 180. 老陈营村; SW; 160. 地下水; 项目所在区域; --; --; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准要求. 声环境; 郭坨子村居民区; SE; 180; 居民区; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类（居住区和东、南、西厂界）、4a类标准（北厂界）. 老陈营村; SW; 160. 厂界; --; --; --. 备注：*为距保护对象的最近距离

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准。 3、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、4a类标准。 以上标准值见表8。 表8 环境质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 24小时平均：150; µg/Nm3; 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准. 1小时平均：500. NO2; 24小时平均：80. 1小时平均：200. PM10; 年平均：70. 24小时平均：150. PM2.5; 年平均：35. 24小时平均：75. TSP; 年平均：200. 24小时平均：300. O3; 1小时平均：200. 日最大8小时平均：160. CO; 1小时平均：10; mg/Nm3. 24小时平均：4. 地下水; pH; 6.5-8.5; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 高锰酸盐指数; ≤3.0; mg/L. 总硬度; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氨氮; ≤0.5. 声环境; 昼间; 60/70; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、4a类标准. 夜间; 50/55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，具体见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界; 环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 东、南、西; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 北; 4类; 70dB(A); 55dB(A). 2、施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值，具体见表10。 表10 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中贮存和处置规范的要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和修改单(环保部公告2013年第36号)。 |
| 总量控制指标 | 本扩建项目无废气和废水排放，不设食堂、洗浴、宿舍，因此，扩建工程污染物总量控制指标为COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a。 扩建后全厂污染物排放总量控制指标不变，即COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物19.58t/a。 表11 扩建前后项目总量控制指标一览表 单位：t/a 项目; 现有工程 排放量; 扩建工程 排放量; 以新带老削减量; 建议扩建后全厂总量控制指标. COD; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. SO2; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 19.58; 0; 0; 19.58. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期： 本项目施工期主要进行土地硬化、厂房建设、设备安装，使用商品混凝土，不设搅拌站。工艺流程见下图： 废气、废水、固废、噪声 平整场地 建筑施工 设备安装 图4 施工期工艺流程及产污节点图 营运期： - 现有工程年产各粒径石料300万吨，其中90万吨为粒径0~7mm的石粉（粒径依据客户需求进行调整），扩建工程将石粉精加工生产建筑用砂料，具体工艺流程如下： 现有工程振动筛筛分出的石粉经皮带转运至堆存区堆存，扩建项目建设后，石粉经皮带直接入轮式分离机，经轮式分离机水洗作业后，捞出的砂子经脱水筛脱水后即为成品砂，由皮带输送至成品库砂子堆放区（原石粉堆存区）存放，在成品库砂子堆放区四周设置水泥防渗的边沟，将成品砂沥出水排入循环水池循环再利用。含泥砂废水经旋流器分离出砂子返回轮式分离机，含泥废水经管道排入浓缩机，浓缩机浓缩后的污泥经压滤机压滤后暂存在污泥间，送制砖厂作为制砖原料。脱水筛和浓缩机排水进入沉淀池沉淀，清水自流入清水池，再返回生产工序循环使用。 本项目工艺流程及产污节点图如图5所示： 水 循环水 石粉 职工生活 废水、固废 轮式分离机 噪声 沉淀池 成品砂堆存 脱水筛 噪声 砂子 含泥砂废水 噪声 压滤机 泥 固废 污泥堆存 水 浓缩机 清水池 补水 旋流器 噪声 砂子 含泥 废水 图5 营运期生产工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 施工期主要污染工序 1、废气：施工扬尘、运输车辆排放的烟气。 2、废水：施工期产生的废水主要为施工队伍产生的生活污水。 3、噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4、固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 1、废气：无 2、废水：职工盥洗废水和洗砂废水。 3、噪声：主要为产噪设备运行及作业产生的噪声。 4、固体废物：主要为职工生活产生的生活垃圾、选砂产生的污泥、设备保养及检修产生的废润滑油、废油桶、废含油手套和含油抹布。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | — | — | — | — |
| 水 污 染 物 | 洗砂废水 | SS | 循环使用，不外排 |  |
|  | 职工盥洗废水 | SS COD | 泼洒地面抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处理 |
|  | 压滤机 | 污泥 | 33.9万t/a | 暂存在污泥间，送制砖厂作为制砖原料 |
|  | 设备保养及检修 | 废润滑油 | 0.02t/a | 废油集中收集后装入桶中密封，置于原有危废暂存间内临时存放，定期委托有资质单位处置 |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油手套和含油抹布 | 0.001t/a | 暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，源强为75～85dB（A）。采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于车间内、基础减震等措施。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内，不新增占地面积，建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。扩建项目营运期产生的“三废”经适当治理后，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 施工期由于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等将产生施工扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，结合有关施工扬尘的管理规定，同时根据类比调查结果及其他施工场地采取的抑尘措施，对本项目施工期提出以下要求： (1)合理设置施工车辆出入口，保持出场车辆清洁； (2)施工现场的道路、作业场地定时洒水； (3)施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌； (4)建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料须采取覆盖措施； (5)建筑垃圾集中、分类堆放、严密遮盖及时清运，生活垃圾依托施工场地周边现有生活垃圾收集装置存放，做到日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧油毡和油漆、排放有害烟尘； (6)施工物料、建筑垃圾运输车辆充分利用厂内已建成的道路运输，充分利用现有厂区出口设置的洗车平台，车辆驶出施工场地前应将轮胎冲洗干净，避免车辆带泥上路行驶； (7)施工道路及出口周边道路定期清理，不得存留建筑垃圾和泥土；应保证物料不遗撒外漏。建筑材料、废弃土石方、建筑废料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境空气的影响，随着施工期的结束以及基地地面的硬化，施工扬尘的影响也将结束。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。因本扩建项目施工量较小，所需施工人员较少，生活污水产生量较小，可直接用于地面泼洒抑尘。利用厂区内现有防渗旱厕，定期清理用作农肥，因此，施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位在进行工程施工时采取以下噪声控制对策和措施： (1)使用低噪声机械设备，同时在施过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间，尽量减轻对周围声环境的影响； (3)施工期合理安排施工设备位置，高噪声设备远离敏感点布置； (4)整个施工阶段加强对施工工地的噪声管理，应自律、文明施工，避免因施工噪声产生的纠纷。 (4)土石方或建筑材料、设备运输车辆通过人口密集区时应减速、禁鸣； 通过采取以上降噪措施后，可最大限度的降低施工噪声对周围声环境的影响，随着施工期的结束，施工噪声的影响也将结束。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位按照《城市建筑垃圾管理规定》 (建设部139号令)、《河北省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设工程文明施工管理的意见》(冀建安[2012]385号)和《唐山建筑垃圾管理规定(草案)》(唐政法办通[2011]1 号)中的有关规定采取以下防范措施： (1)施工现场设置垃圾站应为密闭式，建筑垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定； (2)建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理； (3)施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。 扩建项目施工期固体废物均得到合理利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1水环境影响分析 本项目产生的废水主要有职工盥洗废水和洗砂废水。职工盥洗废水产生量为0.128m3/d，产生量较小，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排；洗砂废水分别来自脱水筛、浓缩机、压滤机和成品砂溢流水，其中压滤机和成品砂溢流水经水泥防渗边沟收集后汇入收集池，再与脱水筛和浓缩机排水进入沉淀池沉淀，清水自流入清水池，再返回生产工序循环使用，不外排。因此，本项目的实施不会对周边地表水产生明显影响。 本项目危废暂存依托该公司原有符合规范的危废暂存间，厕所依托原有防渗旱厕，定期清掏，水池采用抗渗水泥防渗。因此，本项目的实施不会对所在区域地下水产生明显影响。 综上所述，本项目的实施不会对水环境产生明显影响。 2声环境影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 计算总声压级 ①计算扩建工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 建立坐标系，确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。扩建工程对预测点T时段内噪声贡献值LAeq贡(等效连续A声级)： ②预测点的噪声预测值 (2)噪声源参数的确定 扩建项目产噪设备主要为轮式分离机、脱水筛、压滤机、浓缩机等，产噪声值在75～85dB(A)之间。采取将产噪设备布置于厂房内、振动设备加装减振等隔声降噪措施。扩建项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表12，各设备到厂界的距离见表13。 表12 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 设备名称; 数量 (台套); 声级 dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 轮式分离机; 2; 85; 基础减震+厂房隔声; 20. 2; 脱水筛; 1; 80; 基础减震+厂房隔声; 20. 3; 旋流器; 2; 75; 基础减震+厂房隔声; 20. 4; 压滤机; 4; 75; 基础减震+厂房隔声; 20. 5; 浓缩机; 1; 75; 基础减震; 15. 表13 各设备到各厂界及敏感点的距离 位置; 到厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 郭坨子村居民区; 老陈营村. 轮式分离机1; 14; 48; 75; 125; 224; 231. 轮式分离机2; 12; 48; 77; 125; 230; 228. 脱水筛; 10; 49; 79; 126; 237; 225. 旋流器1; 12.5; 49; 75; 126; 224; 231. 旋流器2; 10.5; 49; 77; 126; 230; 228. 压滤机1; 16; 16; 47; 150; 190; 198. 压滤机2; 16; 13; 47; 153; 189; 194. 压滤机3; 16; 10; 47; 156; 188; 190. 压滤机4; 16; 7; 47; 159; 187; 186. 浓缩机; 60; 15; 20; 153; 170; 207. (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表14。其中现状值监测数据引自该公司2018年11月10日检测报告（卓维检验（2018）第K05010XTY）。 表14 预测结果一览表 单位：dB(A) 点 位; 噪声源叠加后贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 45.4; 57.9; 46.8; 58.14; 49.17; 60; 50; 达标. 南厂界; 35.5; 59.0; 49.2; 59.02; 49.38; 60; 50; 达标. 西厂界; 34.0; 57.3; 47.6; 57.32; 47.80; 60; 50; 达标. 北厂界; 26.3; 67.1; 54.1; 67.10; 54.11; 70; 55; 达标. 郭坨子村居民区; 17.2; —; —; —; —. 老陈营村; 16.3; —; —; —; —. 由预测结果可知，本项目建成后噪声源对北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求，其余厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，再经距离衰减后，对老陈营村和郭坨子村居民区的噪声贡献值分别为16.3 dB(A)和17.2 dB(A)，贡献值较小，对其影响较小。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4固体废物影响分析 扩建项目产生的固体废物有职工生活产生的生活垃圾、选砂产生的污泥、设备保养及检修产生的废润滑油、废油桶、废含油手套和含油抹布。 扩建项目产生的固体废物情况汇总见表15。 表15 固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物类别; 产生量; 处置措施. 1; 污泥; 压滤机; 一般固废; 33.9万t/a; 外售综合利用. 2; 废矿物油和废油桶; 设备保养及检修; 危险废物; 0.02t/a; 废油集中收集后装入桶中密封，置于原有危废暂存间内临时存放，定期委托有资质单位处置. 3; 含油废抹布、废手套; 设备保养及检修; 危险废物 （豁免）; 0.001 t/a; 由环卫部门处理. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 0.6t/a. 根据《国家危险废物名录》，废矿物油、废油桶为危险固体废物，经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。 表16 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 产生工序及装置; 危险废物类别; 产生量; 形态; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; 设备保养及检修; HW08废矿物油与含矿物油废物; 0.02t/a; 液态; 3个月; T，I; 经收集后存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 2; 废油桶; 设备保养及检修; HW49其他废物; 固态; 3个月; T，I. 本项目危废暂存依托该公司原有危废暂存间，原有危废暂存间面积约20m2，采取防渗、防风、防雨、防晒等措施。地面用20cm水泥硬化，地面和1.0m高的墙裙铺设2mm玻璃钢防腐层。设立危险废物警示标志，由专人进行管理，并建有危险废物排放量及处置记录等。危废暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和修改单(环保部公告2013年第36号)相关要求，防渗系数达到10-10cm/s。本项目危废产生量0.02t/a，产生量较小，该公司原有危废暂存间可以满足暂存要求。 通过采取以上固废处理处置措施后，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，对周围环境影响较小。 5.总量控制 本扩建项目无废气和废水排放，不设食堂、洗浴、宿舍，因此，扩建工程污染物总量控制指标为COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a。 扩建后全厂污染物排放总量控制指标不变，即COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物19.58t/a。 6.环境管理 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 7.监测计划 建设单位环境监测工作应委托有资质的第三方检测机构定期进行，采取国家规定的监测方法和评价标准。 建议本扩建项目监测纲入全厂监测计划。 表17 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 项目; 监测频次. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 昼夜等效连续A声级; 1次/季. 8.污染物排放清单 项目污染物排放清单见表18。 表18污染物排放清单 污染源; 污染物; 环保措施; 执行标准. 噪声; 厂界 噪声; Leq; 选取低噪声设备，并采用基础减震、厂房隔声等隔声降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准（东、南、西厂界）、4类标准（北厂界）.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 洗砂废水 | SS | 沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 职工盥洗废水 | SS COD | 泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 设备保养及检修 | 废润滑油、废油桶 | 废油集中收集后装入桶中密封，置于原有危废暂存间内临时存放，定期委托有资质单位处置 | 全部综合利用或妥善处置，不外排环境 |
|  |  | 废含油手套和含油抹布 | 暂存危废间，处理时可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处理 |  |
| 噪 声 | 采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于车间内、基础减震等措施。采取上述措施，再经过距离衰减后，预测结果表明，噪声源对北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求，其余厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，再经距离衰减后，对老陈营村和郭坨子村居民区的噪声贡献值分别为16.3 dB(A)和17.2 dB(A)，贡献值较小，对其影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内，不新增占地面积，建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。扩建项目营运期产生的“三废”经适当治理后，对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1结论 1.1建设项目概况 （1）项目名称：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司石粉精加工项目。 （2）建设单位：唐山滦翔固体废弃物处理有限公司。 （3）建设性质：扩建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资46万元，其中环保投资为10万元，占总投资的21.7%。 （5）建设地点：扩建项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西唐山滦翔固体废弃物处理有限公司现有厂区内，不新增占地，厂区中心地理坐标为北纬39°39'41"，东经118°46'4"，扩建项目位于现有厂区内东南部，中心地理坐标为北纬39°39'37.23"，东经118°46'15.78"。 （6）生产规模及产品方案：扩建项目生产规模为年加工处理石粉90万吨，年产建筑用砂料60万吨。 （7）建设内容：在现有厂区内建设石粉精加工生产线，不新增占地，将现有工程生产的石粉精加工生产建筑用砂料，主要生产设备有轮式分离机、旋流器、脱水筛、压滤机、浓缩机等，建设312m2污泥压滤间一座、水池3座及其他附属设备设施。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目，未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。因此，本项目符合产业政策。 1.3项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于唐山市滦县响嘡镇郭坨子村西。项目占地性质属建设用地，符合土地利用总体规划。项目所在地周围无自然保护区、文物保护单位、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地以及其他环境敏感区。项目产生的污染物经治理后，能实现稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，选址可行。 本扩建项目轮式分离机、旋流器和脱水筛位于现有厂房内，压滤机、浓缩机和水池位于现有厂房南侧，布局科学合理。 1.4环境影响分析结论 1.4.1废水 本项目产生的废水主要有职工盥洗废水和洗砂废水。职工盥洗废水产生量较小，水质简单，就地泼洒抑尘，不外排；洗砂废水分别来自脱水筛、浓缩机、压滤机和成品砂溢流水，其中压滤机和成品砂溢流水经水泥防渗边沟收集后汇入收集池，再与脱水筛和浓缩机排水进入沉淀池沉淀，清水自流入清水池，再返回生产工序循环使用，不外排。因此，本项目的实施不会对周边地表水产生明显影响。 本项目危废暂存依托该公司原有符合规范的危废暂存间，厕所依托原有防渗旱厕，定期清掏，水池采用抗渗水泥防渗。因此，本项目的实施不会对所在区域地下水产生明显影响。 因此，本项目的实施不会对水环境产生明显影响，措施可行。 1.4.2噪声 本项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的的噪声，源强为75～85dB（A）。采取将产噪设备布置于厂房内、振动设备加装减振等隔声降噪措施，以上为较常采用的措施，降噪效果好。 经预测可知，本项目建成后噪声源对北厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求，其余厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，再经距离衰减后，对老陈营村和郭坨子村居民区的噪声贡献值分别为16.3 dB(A)和17.2 dB(A)，贡献值较小，对其影响较小。 因此，不会对周围声环境产生明显影响，措施可行。 1.4.3 固体废物 本项目产生的生活垃圾、污泥为一般固体废物，污泥外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废矿物油、废油桶为危险固体废物，经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置；废含油手套和含油抹布为豁免的危险固体废物，作为生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。本项目危废暂存依托该公司原有符合规范的危废暂存间。 本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响，措施可行。 1.5污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6污染物排放总量控制分析结论 本扩建项目无废气和废水排放，不设食堂、洗浴、宿舍，因此，扩建工程污染物总量控制指标为COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a。 扩建后全厂污染物排放总量控制指标不变，即COD 0t/a，氨氮 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物19.58t/a。 1.7项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在认真落实各项环保治理措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，对周围环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 2建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格控制生产用水，节约水资源的同时保护环境。 (2)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (3)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物; 主要设施; 数量; 治理效果; 验收标准; 投资 (万元). 废水; 1; 洗砂废水; SS; 收集池、沉淀池、清水池; 各1座; 循环使用; 不外排; 4. 2; 生活污水; SS、COD; --; --; 厂区泼洒抑尘; 不外排; --. 噪声; 3; 轮式分离机、脱水筛、压滤机、浓缩机等; 噪声; 厂房隔声、振动设备加减振装置等; --; 东、南、西厂界2类；北厂界4类; GB12348-2008 2类、4类标准; 1. 固体 废物; 4; 压滤机; 污泥; 污泥间; 1座; 外售综合利用; GB18599-2001及其修改单的相关规定; 5. 5; 设备保养及检修; 废含油手套和含油抹布; 收集装置; --; 袋装，环卫部门处理. 6; 职工生活; 生活垃圾; 收集装置; --. 7; 设备保养及检修; 废矿物油和废油桶; 废油收集入桶中密封，置于原有危废暂存间内临时存放; --; 定期委托有资质单位处置; GB18597-2001 及其修改单的相关规定. 合计; --; 10.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日