建设项目环境影响报告表

项目名称：年产3000万标块页岩多孔砖技改项目

建设单位：滦县利兴页岩砖厂

编制日期： 2019年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000万标块页岩多孔砖技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县利兴页岩砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马立青 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 马立青 |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市滦县周王山村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18633342279 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 063799 |  |
| 建设地点 | 唐山市滦县周王山村北1公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 |  |  |  | 黏土砖瓦及建筑砌块制造C3031 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 6667m2 |  |  | 绿化面积 |  |  |  | 500m2 |  |  |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 700 | 其中环保 投资（万元） |  |  | 60 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 8.57% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 滦县利兴多孔页岩砖厂于1990年8月10日成立，并于2006年由唐山赛特尔环境技术有限公司编制《年产3000万标块页岩多孔砖项目环境影响报告表》，于2007年8月由唐山市环境保护局滦县分局出具了审批意见（见附件）。2016年3月21日，滦县利兴多孔页岩砖厂企业名称变更为滦县利兴页岩砖厂，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）建材行业“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”属于淘汰类，2014年，应环保要求拆除了轮窑改为隧道窑。 由于建设市场的不断变化，为满足市场需求，滦县利兴页岩砖厂年产3000万标块页岩多孔砖技改项目。项目占地面积6667m2，投资700万元建设年产3000万标块页岩多孔砖技改项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及唐山市环境保护局滦县分局的要求，该项目应编制环境影响报告表。滦县利兴页岩砖厂于2019年1月正式委托北京华夏国润环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。 接受委托后我公司参评人员对工厂所在区域自然环境进行调查和了解，对项目建设可能给环境带来的影响进行分析，并提出合理可行的污染防治措施，编制完成了“年产3000万标块页岩多孔砖技改项目”环境影响报告表。 二、原有项目基本概况 1、项目名称：年产3000万标块页岩多孔砖项目 2、建设单位：滦县利兴页岩砖厂 3、建设地点：位于唐山市滦县周王山村北1公里(中心地理坐标为北纬39°49′35.27″，东经118°47′52.79″)。 4、产品及生产规模：主要产品为240×150×120mm规格的多孔砖，生产规模为年产3000万标块。 5、建设内容：本项目主体工程为料场、成品车间、搅拌室、陈化室、制坯车间、烧至车间、成品堆场、轮窑等。 原有项目主要构建筑物一览表见表1。 表1 原有项目主要构建筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积; 结构形式. 1; 料场; /; 露天堆放. 2; 成品车间; 850; 彩钢板结构. 3; 搅拌室; 350; 彩钢板结构. 4; 陈化室; 380; 彩钢板结构. 5; 制坯车间; 380; 彩钢板结构. 6; 烧至车间; 500; 彩钢板结构. 7; 成品堆场; /; 露天堆放. 8; 轮窑; 96m; 2座. 6、工作制度及定员：项目年工作300天，干燥、焙烧工序每天3班，原料破碎及陈化工序、成型工序、码坯工序、卸窑工序每天1班。项目劳动定员25人，其中技术人员5人，职工20人。 7、工程投资：工程总投资100万；其中环保投资3.7万元，占总投资的3.7%。 8、原有工程主要生产设备：厂区建有1条页岩多孔砖生产线，年产3000万标块页岩多孔砖。购置破碎机、粉碎机、滚筛、挤砖机等设备，主要生产设备见下表。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号. 1; 给料机; 1台; /. 2; 颚式破碎机; 1台; /. 3; 锤式破碎机; 1台; /. 4; 滚筛; 1台; 直径1.2m，长5m. 5; 挤砖机; 1台; JKS45145-35. 6; 双轴搅拌机; 1台; /. 7; 自动切块机; 1台; /. 8; 皮带机; 1台; QP1123-35. 9; 混筛机; 1台; /. 10; 装载机; 1台; 50型. 11; 轮窑; 1套; 长96m、高4m. 12; 烘干窑; 1台; /. - 主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 编号; 名 称; 单位; 用量; 备注. 1; 页岩; t/a; 52500; 周边矿山购进，块状，散装，汽车运输. 2; 煤矸石; t/a; 22500. 3; 煤; t/a; 15; 当地. 4; 电; 万kwh/a; 80; 供电管网. 5; 水; m3/a; 10650; 厂区自备水井. - 给排水 本项目用水包括生产和生活用水。项目用水取自厂区自备水井，能够满足本项目用水需求。其中总用水量35.5m3/d（10650m3/a）。生产及生活系统均无废水外排。 1）生产系统用排水 生产用水主要为原料搅拌用排水 原料搅拌用水量为35m3/d（10500m3/a），用水全部进入产品中，无废水排放。 2）职工生活用排水 本厂职工共25人，厂区不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水用水量为150m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为120m3/d。生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘。 项目水平衡图见图1。 图1 原有项目水量平衡图 11、供电：原有项目用电由本地供应电网提供，年用电量为80万KW。 12、供热：原有项目办公室供暖采用空调，生产车间无需供暖。 13、原有项目工艺流程及排污节点 （1）原料输送、破碎、混料 本项目原料由汽车运至厂内直接卸入原料堆场。本生产线采用的原料配比为70%的页岩，30%煤矸石。页岩及煤矸石大于200mm的大块及杂质等要进行挑选，由给料机给料后将物料(煤矸石、页岩)送入鄂式破碎机进行粗破碎，破碎粒度控制到≤10mm。粗破后的物料由输送机入锤式破碎机细碎，控制粒度≤1.5mm。 经破碎后的页岩、煤矸石，送入到滚筛进行筛分，筛上部分大于1.5mm返回锤式破碎机进行破碎，筛下部分进入生产工序。筛分结束后，按一定的比例送入双轴搅拌机加水混合搅拌，使其成型水分达到14%左右，然后由输送机送到陈化库上方的皮带输送机，按要求把混合料堆放在陈化库进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁瓢湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 （2）陈化库 工艺设计选用陈化库，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经斗式挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。 （3）挤出与切坯 经过一次加水搅拌后的原料送入挤砖机挤出成型，经自动切块机切割成所要求尺寸的砖坯，由运坯皮带机运至码车位，人工码至窑车。 （4）焙烧 在焙烧前，送入干燥室进行干燥，干燥时间为24～26小时，干燥室的热源来自焙烧窑的余热，干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑，焙烧采用2条96m长的轮窑，烧成温度为800～850。C，烧成周期为40小时。 （5）成品 烧制好的煤矸石页岩烧结砖（装在窑车上），由牵引机拉出，运到卸车区，人工装卸到手推车上，同时对砖的质量、进行检查，而后运往成品堆场。 主要排污节点为：原料运输、装卸、堆存过程产生的粉尘、原料破碎筛分过程产生的粉尘、轮窑及干燥窑产生的废气；职工日常生活产生的盥洗废水；生产设备运转过程产生的噪声；切坯工序产生的废坯，检验、出窑过程产生的废砖、职工日常产生的生活垃圾。 图2 原有项目工艺流程及排污节点图 14、审批情况：原项目于2006年委托唐山赛特尔环境技术有限公司编制《年产3000万标块页岩多孔砖项目环境影响报告表》，2007年8月由唐山市环境保护局滦县分局出具了审批意见，根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）建材行业“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”属于淘汰类，2013年，应环保要求拆除了轮窑。 三、技改项目工程概况 1、项目名称：年产3000万标块页岩多孔砖技改项目 2、建设单位：滦县利兴页岩砖厂 3、项目投资及环保投资；项目总投资700万元人民币，其中环保投资60万元，占总投资的8.57%。 4、工程建设内容 项目主要拆除轮窑，新建隧道窑、干燥窑、原料库等，购置粉碎设备、成型设备、搅拌、微机控制系统、其他机械设备、运输车辆等，建设年产3000万标块页岩多孔砖技改项目。 5、建设规模：年产3000万标块页岩多孔砖 6、项目主要设备 技改项目的主要生产设备详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号; 备注. 1; 给料机; 2台; /; 新增1台. 2; 颚式破碎机; 1台; /; 利旧. 3; 锤式破碎机; 1台; /; 利旧. 4; 滚筛; 1台; 直径1.2m，长5m; 利旧. 5; 挤砖机; 1台; JKS45145-35; 利旧. 6; 双轴搅拌机; 3台; /; 新增2台. 7; 自动切块机; 1台; /; 利旧. 8; 皮带机; 1台; QP1123-35; 利旧. 9; 装载机; 1台; 50型; 利旧. 10; 对辊机; 1台; /; 新增. 11; 隧道窑; 1座; 145m×4m; 拆除轮窑，改为隧道窑. 12; 烘干窑; 1台; /; 利旧. 7、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 编号; 名 称; 单位; 用量; 备注. 1; 页岩; t/a; 52500; 周边矿山购进，块状，散装，汽车运输，储存原料仓内. 2; 煤矸石; t/a; 22500. 3; 氢氧化钠; t/a; 100; 周边购进，袋装，暂存于库房. 4; 石灰; t/a; 200; 周边购进，袋装，暂存于库房. 5; 润滑油; t/a; 0.2; 周边购进. 6; 天然气; m3/a; 200; 用于引燃及补燃. 7; 电; 万kwh/a; 80; 供电管网. 8; 水; m3/a; 16515; 厂区自备水井. 页岩的主要成分见表6，煤矸石的主要成分见表7。 表6 页岩成分一览表 单位：% 项目; SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO; CaO; MgO; F; K2O; Na2O; 其他. 指标; 68.98; 15.07; 5.26; 1.54; 1.69; 1.70; 0.001; 4.35; 2.178. 表7 煤矸石成分一览表 单位：% SiO2; Fe2O3; Al2O3; CaO; MgO; 全硫; 烧失量; 高位热值. 47.87; 6.10; 20.0; 2.14; 1.54; 0.32; 17.81; 1660大卡/kg. 8、厂区平面布置 厂区东侧从南向北依次为办公室、1#成品库、隧道窑、2#成品库；厂区中间部分由南向北依次为干燥窑、制坯车间、陈化库、搅拌车间、上料车间；厂区西侧由南向北依次为煤矸石原料仓、页岩原料仓、破碎车间。厂区大门位于南厂界。厂区平面布置详见附图2。 9、劳动定员及工作制度 技改项目不新增劳动定员，工作人员仍为25人，全年工作300天，烘干、焙烧工序实行3班制，每班8小时，其他工序每天2班，每班8小时。 10、项目建构筑物情况见表8。 表8 项目建构筑物情况一览表 序号; 名 称; 规格尺寸; 结构形式; 建筑物性质. 1; 煤矸石原料仓; 30m×25m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 新建. 2; 页岩原料仓; 35m×25m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 新建. 3; 破碎车间; 20×28m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 利旧. 3; 上料车间; 20m×25m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 新建. 4; 搅拌车间; 15m×25m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 利旧. 5; 陈化库; 15m×25m9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 利旧. 6; 制坯车间; 15m×25m×9m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 利旧. 7; 1#成品库; 20m×35m×12m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 新建. 8; 2#成品库; 20m×35m×12m; 1.2m基础墙+单层彩钢结构; 新建. 11、项目产品方案见表9。 表9 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量; 规格; 备注. 长（mm）; 宽（mm）; 高（mm）. 1; 煤矸石多孔砖; 1500万块; 240; 150; 120; 煤矸石烧结多孔砖. 240; 115; 90; 煤矸石烧结空心砌块. 2; 页岩多孔砖; 1500万块; 240; 150; 120; 页岩烧结多孔砖. 240; 115; 90; 页岩烧结空心砖. 四、公用工程 1、给排水 本项目用水包括生产和生活用水。项目用水依托原有自备水井，能够满足本项目用水需求。项目新水总用水量55.05m3/d（16515m3/a）。生产及生活系统均无废水外排。 1）生产系统用排水 生产用水包括原料搅拌用水及烟气脱硫除尘用水。 ①原料搅拌用排水 原料搅拌用水量为54m3/d（116200m3/a），洗车用水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，洗车用水量为1.2t/d（360t/a），搅拌用水新水用量为52.8m3/d（15840m3/a），用水全部进入产品中，无废水排放。 ②烟气脱硫除尘设施用排水 烟气脱硫除尘设施用水量为4.8m3/d(1440m3/a)，烟气脱硫除尘设施运行过程损耗量为0.4m3/d(120m3/a)，随脱硫石膏和除尘灰浆损失量为0.4m3/d(120m3/a)，故定期补充新水量0.8m3/d(240m3/a)，循环水量4m3/d(1200m3/a),。 2）职工生活用排水 技改项目不新增劳动定员，仍为25人，厂区不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水参照《河北省地方标准（DB13/T 1161.3-2016）用水定额》，厂区内职工用水按10L/d计算，则项目总生活用水量为0.25m3/d（75m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a）。生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘。 - 3）厂区出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶离场区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，按每天出入厂区车辆6辆，每辆车出厂前清洗用水量为0.2t，则洗车用水量为1.2t/d（360t/a），洗车用水经沉淀后回用于搅拌工序。 项目水平衡图见图3。 图3 项目水量平衡图 2、供电 本项目年耗电量为80万kWh，由本地电网供给。 3、供暖 本项目车间不设采暖设施，项目冬季不生产。 五、“三线一单”符合性分析。 表10 项目于“三线一单”符合性分析 内容; 项目建设情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于唐山市滦县周王山村北1公里，项目占地属于建设用地，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求; 符合. 环境质量底线; 本项目附近声环境质量能够满足相应的标准要求；大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3096－2012）中二级标准要求。评价区域内环境空气质量较好；; 符合. 负面清单; 项目不在负面清单内; 符合. 原有污染情况及主要环境问题 滦县利兴页岩砖厂位于唐山市滦县周王山村北1公里，本项目为技改项目，主要拆除原有项目轮窑改为隧道窑，破碎、筛分工序工序均采用原有工艺，原有项目主要污染物排放情况及存在的主要环境问题如下： 一、主要污染物排放情况 1、废水 原料搅拌用水全部进入产品，不外排；生活污水，水质简单泼洒地面抑尘。 2、废气和粉尘 （1）原料运输、装卸及堆存过程产生的扬尘：原料在大量堆存过程中，遇大风天气将产生扬尘，为此环评要求原料堆场设置喷水抑尘设施，遇大风、干旱天气及时喷洒水。各上料胶带机通廊及落料点、给料机及皮带输送过程均采用密封措施，可有效防止粉尘飞扬，采取措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，厂界外10m处颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准中无组织排放浓度限值1.0mg/Nm3要求。 （2）原料破碎、筛分粉尘：煤矸石及页岩在进入搅拌机前要进行破碎和筛分，本项目采用颚式破碎机进行粗破，锤式破碎机进行细破，在破碎过程中产生粉尘。环评要求破碎机设置在生产车间内，并且原料的运输、粗破、细破均在湿式情况下进行作业，即原料从原料堆场内在进入皮带输送机之前通过喷头进行喷水，含水量为10%左右。采取措施后，破碎过程产生的粉尘对环境影响很小。破碎结束后还需进行筛分，筛分过程也将产生大量的粉尘，环评要求，筛分过程设置在车间内并对筛分车间进行封闭，车间不允许开设窗户，尽量将落料点降低，以减小粉尘的产生。采取措施后粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）标准中无组织排放浓度限值1.0mg/Nm3要求。 存在的问题：按照现行环保要求，破碎、筛分工序产生的废气需设置废气收集措施，现状无废气处理措施。 - 焙烧窑：本项目采用内燃法生产工艺，主要依靠原料——煤矸石自身的热量经燃烧而制成产品。在下常生产前需要对焙W窑进行升温，本项目采用煤炭为燃料对焙烧窑加温。所用燃料为本地煤炭，其煤炭的含硫量为0.8%，热值为5000大卡/kg。焙烧窑升温一般需要8-10小时左右，用煤量为15吨。在升温过程中，产生的烟气量为11.2万m3，烟气中主要污染物为烟尘、SO2。烟尘及SO2的产生浓度分别为1765nng/Nm3、1714mg/Nm3,产生量分别为198kg,192kg。烟气林格曼黑度4级以上。在此阶段排放的烟尘、SO2和烟气林格曼黑度均超过《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)一级标准要求，但持续时间较短，当焙烧窑窑内温度达到800-850℃后，将砖坯送入窑内开始进行正常生产，点火升温过程一段情况一年中有煤矸石，在砖烧制过程，砖坯中的煤矸石将受热燃烧，当窑内温度达到800℃时，干燥后的砖坯中煤矸石引起自燃。因此在焙烧过程中不需添加燃料。根据资料《煤矸石综合利用技术政策要点》介绍，生产页岩砖对煤矸石原料的化学组成要求：“二氧化硅为55-70%，三氧化二铝为15-25%，三氧化二铁为2～8%，氧化钙≤2%，氧化镁≤3%，二氧化硫≤1%。可塑性指数7～15，热值为2090～4180千焦/千克。”根据本项目的生产规模年产3000万块，平均每小时生产4167块。每块砖约2.5kg，按其配比可知，煤矸石占30%，相当于每小时燃烧煤矸石3125kg。由此可知，轮窑烟气产生量为1.06万m3/h(7660万m3/a)，根据煤矸石中SO2的含量(依据环保使用数据手册)经过折算本项目燃用煤矸石含硫量为0.7%，根据计算可得，S02的产生浓度为540mg/Nm3，产生量为41.3t/a。烟尘产生浓度为685mg/Nm3，产生量为52.5t/a。在砖坯焙烧过程中，页岩中的碱性物质对其煤矸石燃烧产生的二氧化硫有一定吸收转化作用，据有关资料表明，其转化率为45%以上。窑尾烟气温度在400-500℃之间，为充分利用烟气显热，本项目设计将焙烧窑尾气全部导入烘干室，利用窑尾废气的余热对砖坯进行干燥。根据同类型页岩砖厂的类比可知，在窑尾废气对毛坯砖干燥过程中，废气中的烟尘及二氧化硫将通过坯垛过滤、吸附、沉降起到净化作用，烟尘净化效率可达80-85%以上，二氧化硫的净化效率达60%以上，干燥室的烟气经15米高的烟囱排入大气。烟气中烟尘、SO2排放浓度分别为103mg/Nm3,118.8mg/Nm3，排放量分别为7.9t/a、9.1 t/a，烟气黑度小于林格曼一级，均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准力(GB9078-96)二级标准中SO2850mg/Nm3、烟尘200mg/Nm3、烟气黑度为林格曼1级的标准限值要求。 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）建材行业“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”属于淘汰类，2013年，应环保要求拆除了轮窑,改为隧道窑。 3、固体废弃物：本工程产生的固废主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖及少量生活垃圾等。切坯工序产生的废泥坯回用于生产；废砖集中收集综合利用；职工生活垃圾实行袋装化，集中收集，外售废品回收站。 4、噪声：工程设计将破碎机、搅拌机、风机等设置在封闭厂房，车间采取实体围墙，采用隔声门窗，产噪设备基础加装减振，风机设置在风机房内，风机房内墙壁采用吸音材料。 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）建材行业“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”属于淘汰类。应环保要求，原有项目轮窑已拆除，进行技术改造，改为隧道窑，不存在环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 - 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程为535.7米，一般山丘海拔高程在200—300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 - 3地质概况 滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区。县内出露地层简单，第四系分布广泛。地层由老到新为太古界、元古界、古生界和新生界。滦县的大地构造位置为华北地台东南部，遵化～山海关隆起的Ⅳ级构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。 - 4水文地质 项目所在区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向由北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 - 5气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。年平均气温10.5℃，无霜期175天。最冷在1月，平均-6.5℃。最热在7月，平均25.3℃。年极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃。多年平均降水量为680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县略多。该地区全年盛行西北、西风，频率均为9.67%，静风频率8.62%，全年平均风速为2.2m/s。 6水文特征 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山(海拔2206m) 南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河。至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦县，在乐亭县南兜网铺注入渤海。 本项目周边无河流经过。 7土壤植被 滦县土壤主要为褐土，质地较复杂，境内自然植被很少。解放后，封山育林，在半山区营造了针叶林、果树林，在平原栽植了紫穗槐，桑条柳行，果树等。植被覆盖率9.4%.滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。 8区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 根据2018年9月15日~21日唐山市环保局网站“空气质量自动发布系统”公布的滦县环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表10： 表10 环境空气质量现状 单位mg/m3 监测因子; 标准值; 浓度范围; 超标率; 标准指数 Pi范围. SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.062~0.223; 0; 0.124~0.446. CO; 1小时浓度; 10; 0.9~4.743; 0; 0.090~0.474. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.088~0.128; 0; 0.440~0.640. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.047~0.144; 0; 0.235~ 0.720. 8小时浓度; 0.16; 0.042~0.138; 0; 0.263~0.863. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.096~0.142; 0; 0.640~0.947. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.059~0.071; 0; 0.787~0.947. 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 2、地下水环境质量 区域内地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求。 表11 地下水质量标准Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目; PH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 总硬度; 高锰酸盐指数; 溶解性总固体; 铁; 锰; 挥发酚; 氰化物; 砷; 汞. 标准值; 6.5~8.5; ≤0.2; ≤20; ≤0.005; ≤450; ≤3.0; ≤1000; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.001. 3、声环境质量 - 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定本项目周边主要居民点为保护对象。主要保护目标及保护级别见表12。 表12 主要环境保护目标及保护级别 保护类别; 名称; 人口规模（人）; 方位; 距离（m）; 功能; 规划级别. 环境空气; 周王山村; 850; SE; 400; 居住区; 环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 贡店子村; 600; SW; 1000; 居住区. 柏店子村; 1200; W; 210; 居住区. 王庄村; 750; NW; 920; 居住区. 声环境; 项目所在区域; 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 表13 大气环境质量标准一览表 污染物; 浓 度 限 值（μg/Nm3）. １小时平均; 24小时平均/8小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. O3; 200; 160; —. CO; 10; 4; _. 2、声环境：项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 项目厂界执行2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）； 2、颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3，厂界外1米处颗粒物无组织排放限值为1.0mg/Nm3； 3、颗粒物、SO2、NOx、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中人工干燥及焙烧工序大气污染物排放限值要求：颗粒物：30mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：200 mg/m3，氟化物：3mg/m3。 4、本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、颗粒物、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物。其中COD、氨氮、SO2、NOx为考核指标。 - 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产量基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 - 《滦县利兴页岩砖厂年产3000万块页岩多孔砖项目环境影响报告表及专项评价》已经批准总量为SO2213.56t/a，NOx100.5t/a，原有轮窑全部拆除，总量可用于本项目，且总量控制指标不增加。 - 因此本项目总量控制指标为：SO2 43.758t/a、NOx 29.17t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。 - 本项目其他污染物为颗粒物和氟化物，排放量分别为6.955t/a和0.438t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要生产煤矸石烧结砖和页岩烧结砖，原料主要为页岩和煤矸石，煤矸石烧结砖是将页岩和煤矸石按比例(7：3)粉碎、搅拌成型、干燥、焙烧；页岩烧结砖是将页岩和煤矸石按比例(1：1)粉碎、搅拌成型、干燥、焙烧。具体生产工艺流程如下： ①物料装卸、运输：汽车将合格粒度的物料运输进厂，原料粒径为10-60cm，暂存于原料仓内，原料仓为钢结构，彩钢板围护，容积为26000m3。 物料由汽车运输，运输车辆加盖苫布，防止洒溢扬尘；加强雨天物料运输管理，严禁车体带泥上路；厂区内道路及破碎车间地面采用混凝土硬化。 物料下料在破碎车间内，装卸物料时用带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘，设1排雾化喷头。 ②入料、破碎： 原料仓的原料按比例(煤矸石烧结砖原料配比为页岩：煤矸石=7：3；页岩烧结砖原料配比为页岩：煤矸石=1：1)由铲车送入送至颚式破碎机入料口，入料口建设设带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘装置，经过颚式破碎机破碎后在车间内通过皮带输送机进入锤式破碎机进行二次破碎，控制粒度≤2mm，破碎后的粉料经滚筒筛筛选后，细质粉碎物通过皮带运输机运至搅拌机，大颗粒粉料通过皮带输送机返回锤式粉碎机。上述颚式破碎机入料口、出料口上方设置喷淋抑尘装置，锤式破碎机入料口及出料口分别加装集气罩，使用1台离线清灰脉冲布袋除尘器进行除尘，处理后共用一根15米高的排气筒排放。 ③筛分：物料经皮带输送机进入孔径为2.5mm滚筒筛进行筛分，筛下料由皮带输送机直接送入搅拌机，筛上料再次返回进入破碎机破碎，破碎后再经上述滚筒筛过筛。滚筛整体封闭，入料口、出料口安装集气罩，与破碎工序共用1台离线高效脉冲布袋除尘器进行除尘，处理后用一根15米高的排气筒排放。 ④搅拌、陈化：筛分后的细料经搅拌机加水搅拌后通过空中可逆布料机进入陈化仓陈化3天以上，使水分在混合料之间迁移，渗入混合料的每一部位，起到均匀润湿的作用，陈化后的物料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，可提高混合料塑形及成型性能。 ⑤挤出与切坯 陈化好的物料送入真空挤砖机挤出成型。成型的泥条经自动切块机切割，形成所需规格的砖坯，再由机械手码坯机码至窑车，废坯头由回泥皮带输送机送回搅拌机再次利用。 ⑥干燥、焙烧： 窑车首先进入预热区(温度在50～60℃)，而后依次经过干燥区(温度在120℃左右)、焙烧区（隧道窑每年点火1次，点火采用天然气，经引燃后砖坯内所含煤矸石会利用自身所含热值，持续燃烧；烧成温度一般在950～1050℃），冷却区（自然冷却至100℃左右）冷却后，由出口牵引机牵引出窑，拉至窑车停放段。隧道窑整个烧成周期在36 h左右。 干燥窑热源利用隧道窑的余热，焙烧带前部的热烟气由窑体两侧烟道汇总，用引风机抽送到预热及干燥区窑顶烟道内，进入预热及干燥区，自上而下与坯体接触最终从两侧烟道汇入排风总管，引至脱硫塔。 项目主要生产工艺流程及排污节点见图4： 皮带 皮带 皮带 皮带 皮带 料仓 鄂破 锤破 煤矸石、页岩 滚筒筛 水 码坯暂存 预热、干燥 焙烧 检验 成品 废气、噪声 废气 废气、噪声 废气、噪声 筛上物 搅拌机 陈化 成型 噪声 废气、噪声 热烟气 噪声、固废 固废 废气 图4 生产工艺流程及排污节点图

营运期主要污染工序： （1）废气：主要为物料运输、装卸、存储、转运过程中产生粉尘；物料破碎、筛分时产生的粉尘；干燥窑、隧道窑运行过程中产生的废气； （2）废水：主要为烟气脱硫除尘设施排水、职工生活污水、洗车用水； （3）噪声：主要为生产设备产生的噪声； （4）固体废物：主要为切坯工序产生的废坯头、收尘器收集的除尘灰、脱硫除尘过程产生的脱硫石膏及灰浆、产品检验过程中产生的不合格品、职工生活垃圾及润滑设备产生的废润滑油、含油废抹布。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料运输、装卸、 存储、转运 | 粉尘 | —— | <1.0mg/m3 |
|  | 物料破碎、筛分 |  | 42.83mg/m3 ，3.7t/a | 0.04mg/m3，4.28t/a |
|  | 隧道窑 | 废气量 | 14583万m3/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 137.06mg/m3；19.5t/a | 7.84mg/m3，2.145t/a |
|  |  | SO2 | 539.81mg/m3；115.2t/a | 23.16mg/m3，6.34t/a |
|  |  | NOx | 35.78mg/，9.79t/a | 35.78mg/m3，9.79t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.126g/m3，0.0354t/a | 0.126mg/m3，0.0354/a |
| 水 污 染 物 | 脱硫除尘系统 | SS | 0.4m3/d | 循环使用 |
| 固 体 废 物 | 切条、切坯过程 | 废坯头 | 180t/a | 集中收集送入锤破机破碎回用于生产 |
|  | 收尘器 | 除尘灰 | 11.4t/a |  |
|  | 脱硫除尘设施 | 脱硫石膏 | 15t/a | 沉淀脱水后集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产 |
|  |  | 除尘灰浆 | 13.5t/a |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 152t/a | 集中收集后送入锤破机破碎回用于生产 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 3.75 t/a | 送环卫部门指定地点，统一处理 |
|  | 废润滑油、含油废抹布 | 危险废物 | 0.01t/a | 暂存于危废间，交由有资质的单位进行处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备运行时产生的噪声以及装载机和运输车辆产生的噪声，其源强为70～95dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为技改项目，主要新建隧道窑，厂区地面均采取了硬化措施，厂区周边采取合理的绿化措施，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目属于技改项目，工程主要新建隧道窑，土建工程少，项目施工期影响主要体现在施工过程对大气环境、声环境产生的影响及固体废物影响。 主要有以下几个方面： （1）大气环境影响分析 施工期间影响环境空气的主要污染物是扬尘。其来源主要是：①场地清理；②物料运输和材料堆放；③运输车辆道路扬尘等无组织排放源； 影响分析：露天堆放的建筑材料如沙子、石子等随风产生扬尘，会影响过往行人的呼吸健康，也影响景观。 为进一步控制施工期扬尘污染，环评要求：根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，唐山市委发布的《唐山市2013-2017年大气污染物防治攻坚行动实施方案》（唐发[2013]14号），河北省住房和城乡建设厅《关于印发〈河北省建筑施工扬尘治理15条措施〉的通知》、《河北省大气污染专项治理十项措施》等相关文件要求，严格采取相应的防尘和抑尘措施： 防治措施：①在施工现场必须定期对裸露地表洒水；②建筑材料需定点堆放，建材废包装需集中收集，定期清运，并严禁高空抛洒垃圾；③拆除轮窑过程中采取洒水抑尘措施；④施工渣土外运车辆应覆盖，避免扬尘。 （2）声环境影响分析 来源：①施工机械运行时产生的噪声等；②建筑材料的运输车辆产生的噪声；③设备安装时产生的噪声。 影响分析：施工机械单体声级一般均在80dB(A)以上，属于中低能量级且为间歇发生。从类似项目的现状监测表明，在距声源50m范围内，除搅拌机的噪声监测值略为超标外，其它各种设备声源基本符合施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（12523-2011）昼间标准要求。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 - 本项目废气污染源主要为物料运输、装卸、存储、转运过程中产生粉尘；物料破碎、筛分时产生的粉尘；干燥窑及隧道窑运行过程中产生的废气。 - 有组织废气污染源 - 点火过程中产生的废气： 本项目隧道窑每年点火1-2次，每次大约3-4小时，点火采用天然气，天然气属于清洁能源，燃料用量少，点火时间短且烟气最终进入脱硫塔处理后排放，在此不进行单独分析。 - 物料破碎、筛分过程中产生的粉尘： 本项目物料由颚式破碎机、锤式破碎机破碎过程及滚筒筛筛分过程中会有粉尘产生，在上述鄂式破碎机入料口经济出料口上方设置喷淋抑尘装置（管路冬季电伴热）锤式破碎机入料口、出料口上方设置集气罩、对滚筒筛主体封闭，入料口、出料口上方设置集气罩，使用1台离线清灰脉冲布袋除尘器进行除尘，处理后共用一根15米高的排气筒排放。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）（中册），工业粉尘产污系数为1.232千克/万块标砖，则本项目破碎、筛分过程粉尘产生量为3.7t/a(1.54kg/h)，粉尘产生浓度为42.83mg/m3。 按照集气罩集尘效率95%计算，则粉尘进除尘器量3.52t/a(1.47kg/h)，项目除尘风机风量18000m3/h，除尘效率99%，处理后粉尘排放浓度为4.28mg/m3，排放量0.04t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3，排气筒高度15米的限值要求。 （3）隧道窑产生的废气 本项目新建隧道窑，利用页岩、煤矸石为原料生产烧结砖。成型干燥后的砖坯在隧道焙烧窑中烧成。利用煤矸石本身的发热量，满足生产过程中的热能要求。隧道干燥窑则利用余热干燥砖坯。 本项目拟建隧道窑及干燥窑烟气具体产生量及产生浓度计算结果如下： ① 烟气量确定 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表，规模3000～6000万块标砖/年万块标砖/年的隧道窑(单条)，烟气量产污系数为4.861万标立方米/万块标砖。本项目年产3000万块烧结砖，则废气量为14583万m3/a。 ②隧道窑及干燥窑SO2产生量 页岩中含硫量较少，SO2主要是由煤矸石燃烧产生。燃煤矸石量22500t/a，全硫含量0.32%；根据《砖瓦行业二氧化硫污染及控制技术》，煤矸石中可燃硫占全硫份的70%-90%，平均取80%。SO2的产生量如下： 式中： GSO2 ——SO2年产生量（kg）； B ——年耗煤量（kg）； S ——煤中的全硫分含量（%）； 通过计算得：SO2的产生量为115.2t/a，则产生速率为16kg/h。 ③NOx产生量 根据《工业污染源产排污系数手册(中册)》(2010修订) “3131粘土砖瓦及建筑砌块制造业”中烧结类砖瓦及建筑砌块污染物排放指标可知：规模3000～6000万块标砖/年万块标砖/年的隧道窑(单条) NOx产污系数为3.264kg/万块标砖。本项目年产3000万块页岩多孔砖，故隧道窑焙烧工序NOx产生量为9.79t/a。 ④隧道窑颗粒物产生量 根据《工业污染源产排污系数手册(中册)》(2010修订) “3131粘土砖瓦及建筑砌块制造业”中煤矸石制砖产排污系数表可知：规模规模≥3000万块标砖/年的全塑成型隧道窑颗粒物产污系数为6.5kg/万块标砖。本项目年产3000万块页岩多孔砖，故隧道窑焙烧工序颗粒物产生量为19.5t/a。 ⑤隧道窑氟化物产生量 页岩中的氟化物在烧制过程以HF形式溢出，与砖坯中的CaO、CaCO3等迅速反应生成CaF2，根据文献《黏土制砖过程中固氟剂的研究》报道，砖块对氟化物的固定效率通常可达到98%，氟化物产生情况按照《部分行业污染物排放物料衡算系数》砖瓦产污系数（氟化物产污系数为1.18mg/m3）进行计算，则氟化物的产生量为0.0354t/a。 隧道窑废气处理工艺及处理效率 本项目采用双碱法脱硫技术。项目隧道窑烟气首先对毛坯砖预热，依靠重力沉降颗粒物削减45%；同时烟气和湿坯接触，有大量水蒸气形成，碱性页岩和局部水雾可吸收烟气中SO2和颗粒物，类比同类项目，干燥脱硫效率可达40%。隧道窑产生的烟气首先经过对毛坯砖预热降尘，此种方法是常用的除尘室初步处理烟气方法，结构简单、运行费用低、能耗小，利用烟气余热预热毛坯砖的同时对烟气起到了初级净化作用，其原理是高速含尘气体进入大截面的扩张室后，速度大大降低。本项目预热的毛坯砖码放成折叠U型，一方面有利于砖的预热，另一方面增加颗粒物颗粒的碰撞机会，并通过改变含尘气流流动方向收集较细粒子的反转式结构，在气流与毛坯砖相撞及气流急剧改变的同时，借助颗粒物粒子的惯性力使粒子得到分离。 隧道窑烟气由风机引出后进入脱硫效率≥90%、除尘效率≥80%的双碱法脱硫除尘一体化设备，处理后经15m排气筒排入大气。 本项目两座隧道窑烟气各用一套双碱法脱硫除尘一体化设备，设三级喷淋的烟气净化器，脱硫、除尘、除雾采用一个塔体，设备阻力小。配套设施有循环泵、沉淀池、再生池、石灰制浆池等，且设有自动制备系统制备吸收剂——石灰浆。该技术成熟、运行稳定。 双碱法脱硫除尘一体化设备工作原理： 钠钙双碱法烟气除尘脱硫工艺主要包括吸收剂制备和补充系统，烟气系统，SO2吸收系统，脱硫渣处理系统和电气与控制系统五部分。 吸收剂制备及补充系统：脱硫装置启动时用氢氧化钠作为吸收剂，氢氧化钠加入碱液罐中，加水配制成氢氧化钠碱液，碱液进入pH 调节池中，由泵打入脱硫塔内进行脱硫。为了将用钠基脱硫剂脱硫后的脱硫产物进行再生还原，设有一个石灰熟化罐，石灰熟化罐中加入的是石灰粉（袋装，人工加入），加水后配成石灰浆液，将石灰浆液打到再生池内，与亚硫酸钠、硫酸钠发生反应，再生成氢氧化钠。在整个运行过程中，脱硫产生的很多固体残渣等颗粒物由沉淀池经渣浆泵打入石膏脱水处理系统。由于排走的残渣中会损失部分氢氧化钠，所以，在钠碱罐中可以定期进行氢氧化钠的补充，以保证整个脱硫系统的正常运行及烟气的达标排放。 烟气系统：焙烧烟气由引风机引入脱硫塔，洗涤脱硫后的净烟气经安装在塔内的两级除雾器除去雾滴后通过塔顶烟囱排入大气。 SO2 吸收系统：烟气进入吸收塔内向上流动，与塔顶向下喷淋的碱液以逆流方式洗涤，气液充分接触。脱硫塔采用内置若干层旋流板的方式，塔内最上层脱硫旋流板上布置一根喷管。喷淋的氢氧化钠溶液通过喷浆层喷射到旋流板中轴的布水器上，然后碱液均匀布开，在旋流板的导流作用下，烟气旋转上升，与均匀布在旋流板上的碱液相切，进一步将碱液雾化，充分吸收SO2、SO3等酸性气体，生成NaSO3、NaHSO3，同时消耗了作为吸收剂的氢氧化钠。在吸收塔出口处装有两级旋流板（或折流板）除雾器，用来除去烟气在洗涤过程中带出的水雾。在此过程中，烟气携带的颗粒物和其它固体颗粒也被除雾器捕获，两级除雾器都设有水冲洗喷嘴，定时对其进行冲洗，避免除雾器堵塞。 电气与控制系统：脱硫装置动力电源自厂区配电盘引出，经高压动力电缆接入脱硫电气控制室配电盘。在脱硫电气控制室，电源分为两路，一回经由配电盘、控制开关柜直接与高压电机（浆液循环泵）相连接。另一回接脱硫变压器，其输出端经配电盘、控制开关柜与低压电器相连接，低压配电采用动力中心电动机控制中心供电方式。系统配备有低压直流电源为电动控制部分提供电源。脱硫系统的脱硫剂加料设备和旋流分离器实行现场控制，其它实行控制室内脱硫控制盘集中控制，亦可实现就地手动操作。 脱硫过程主反应： ①2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3 吸收 ②Ca(OH)2+Na2SO3→2NaOH+CaSO3 NaOH再生 Ca(OH)2+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3 · 1/2H2O +1/2H2O ③存在氧气的条件下，还会发生以下反应： Ca(OH)2 + Na2SO3 + 1/2O2 + 2H2O → 2 NaOH + CaSO4 · H2O 本项目采用玻璃钢湿法脱硫除尘一体设备，运用了基于多相紊流强传质机理而研制的一种湿法脱硫除尘技术，把离心水膜除尘和喷雾沸腾脱硫除尘相结合为一体，将带有粉尘和有害气体的烟气经文丘里和特制的旋流器被加速，并与文丘里前喷入的雾化液及塔部上端喷淋的脱硫液相碰撞形成旋切力，气、液被高速旋切，充分混合后上升进入沸腾反应层，烟气中的粉尘和有害气体被脱硫液中的微细液粒捕获与吸收，由于雾化的液粒产生大量界面，因而单位液量捕集和吸收烟尘和有害气体的效率高。具有结构紧凑、设备占地面积小、投资费用低；系统操作简单、运行稳定、维护方便；耐腐蚀、适应能力强等特点，被广泛应用于隧道窑烧结砖烟气治理。据类比调查，除尘效率可达88%，脱硫效率70%以上。 脱硫系统整个处理区基础层采用50cm厚3：7灰土夯实，各池体采用35cm厚抗渗混凝土一体浇筑，可有效防止脱硫液下渗对地下水造成影响。 措施可行。 其工艺流程图如下图图3所示： ①脱硫塔；②引风机；③烟囱；④综合池；⑤石灰熟化罐；⑥钠碱罐；⑦泵 图3 双碱法烟气脱硫工艺流程图 通过以上分析，通过对毛坯砖预热颗粒物的去除率为45%，对二氧化硫的去除率为45%。隧道窑烟气通过脱硫效率≥90%、除尘效率≥80%的双碱法。根据建设单位提供的信息，本项目1座脱硫塔，1座隧道窑、1座烘干窑，风机设计风量为32000m3/h。本项目隧道窑污染物排放及达标情况见表14。 表14 本项目污染物排放浓度、排放量一览表 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 烘干处理效率%; 脱硫设备效率; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 小时数 h; 排放量 t/a. SO2; 115.2; 16; 421.1; 45%; 90%; 0.88; 23.16; 7200; 6.34. 氮氧化物; 9.79; 1.36; 35.78; /; /; 1.36; 35.78; 7200; 9.79. 颗粒物; 19.5; 2.71; 71.27; 45%; 80%; 0.298; 7.84; 7200; 2.145. 氟化物; 0.0354; 0.005; /; /; 0.005; 0.126; 7200; 0.0354. 脱硫除尘一体化设备脱硫除尘后SO2、NOx、颗粒物、氟化物排放速率分别为0.88kg/h、1.36kg/h、0.298kg/h、0.005kg/h，排放浓度分别为：23.16mg/m3，35.78mg/m3，7.84mg/m3、0.126mg/m3，脱硫除尘后的废气分别由两根15m高的排气筒排放，颗粒物、SO2、NOx、氟化物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中人工干燥及焙烧工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3、SO2 300mg/Nm3、NOx200mg/Nm3、氟化物3mg/m3的标准要求。 - 无组织废气污染源分析 物料运输、装卸、存储、转运过程中产生的粉尘： 原料仓的粉尘主要产生于物料装卸、转运及堆存过程。项目煤矸石原料仓规格为：30m×25m×9m，页岩原料仓规格为35m×25m×9m，料仓占地面积共1625m2，最大储存原料量约为2600吨，可满足项目11天的生产需要。 项目所用的原料页岩和煤矸石，原料粒径分别为10-60cm均为块状物料，项目物料粒径大、比重较大，且物料湿度较大，沉降速度快，在物料装卸、转运及堆存过程中会产生少量的粉尘，根据《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）环评要求： 项目建设全封闭的原料仓。 物料由汽车运输，运输车辆加盖苫布，防止洒溢扬尘； 加强雨天物料运输管理，严禁车体带泥上路； 厂区内道路及破碎车间地面采用混凝土硬化。 将锤破机、滚筒、搅拌机等设备均安装在全封闭的彩钢结构车间内，地面采用混凝土硬化等措施； 皮带输送机均设全封闭皮带通廊； 物料下料在破碎车间内，设置一座三面围挡并带顶的入料棚，料棚进深尺度为9米，装卸物料时用带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘，颚式破碎机入料口及出料口上方设置电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘。有效防止卸料扬尘外溢，入料棚围挡发生破损时必须及时维修。 采取上述措施后，通过SCREEN3模式，污染源强为0.0052g/s，以破碎车间（20m×28m×9m）为面源，预测厂界的预测浓度为0.036mg/m3，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中厂界外1米处颗粒物无组织排放1.0mg/Nm3的浓度限值要求。 3、大气防护距离计算 根据大气导则要求，利用估算模式对本项目原料仓卸料和皮带输送机落料无组织排放的颗粒物计算其大气环境防护距离，本项目以原料仓为面源，计算结果无超标点，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 4、卫生防护距离计算 根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为颗粒物。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，计算排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。所谓卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，各类工业、企业卫生防护距离的公式： 式中：Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----颗粒物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表13查取。 Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量）。 表15 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.0051; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 本项目各参数选取如下： 表16 卫生防护距离参数一览表 序号; 污染物; 污染源; 生产设备; Qc(kg/h); S(m2); Cm(mg/m3); 计算结果（m）. 1; PM10; 原料仓; 原料装卸、皮带输送机落料等; 0.15; 630; 0.45; 12.747. 参数; A; B; C; D; ——. 取值; 350; 0.0051; 1.85; 0.84. 滦县近五年平均风速为2.21m/s，由此可确定本项目卫生防护距离计算系数A为350、B为0.0051、C为1.85、D为0.84，据此计算出本项目卫生防护距离（公式计算值）为12.747米，卫生防护距离（极差确定值）为50米，故确定本项目卫生防护距离为50m。 项目环境保护目标为项目西侧210m处的柏店子村居民区，满足为本项目卫生防护距离50m的要求。 - 水环境影响分析 本项目用水包括生产和生活用水。项目用水依托原有自备水井，能够满足本项目用水需求。项目新水总用水量55.05m3/d（16515m3/a）。生产及生活系统均无废水外排。 1）生产系统用排水 生产用水包括原料搅拌用水及烟气脱硫除尘用水。 ①原料搅拌用排水 原料搅拌用水量为54m3/d（116200m3/a），洗车用水经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序，洗车用水量为1.2t/d（360t/a），搅拌用水新水用量为52.8m3/d（15840m3/a），用水全部进入产品中，无废水排放。 ②烟气脱硫除尘设施用排水 烟气脱硫除尘设施用水量为4.8m3/d(1440m3/a)，烟气脱硫除尘设施运行过程损耗量为0.4m3/d(120m3/a)，随脱硫石膏和除尘灰浆损失量为0.4m3/d(120m3/a)，故定期补充新水量0.8m3/d(240m3/a)，循环水量4m3/d(1200m3/a),。 2）职工生活用排水 技改项目不新增劳动定员，仍为25人，厂区不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水参照《河北省地方标准（DB13/T 1161.3-2016）用水定额》，厂区内职工用水按10L/d计算，则项目总生活用水量为0.25m3/d（75m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.2m3/d（60m3/a）。生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘。 - 3）厂区出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶离场区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，按每天出入厂区车辆6辆，每辆车出厂前清洗用水量为0.2t，则洗车用水量为1.2t/d（360t/a），洗车用水经沉淀后回用于搅拌工序。 - 声环境影响分析 本项目噪声源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备运行时产生的噪声以及装载机和运输车辆产生的噪声，其源强为70～95dB(A)。 为减少噪声对周围环境的影响，采取以下措施： ①由于进出厂区的车辆噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。 ②从声源降低噪声，选用低噪声设备；将生产设备置于封闭的车间内，生产 车间采用彩钢结构。颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机等设备安装时基础加装减震垫。采取以上措施可降噪15dB（A），经过车间阻隔可降噪10dB（A），综合降噪25dB（A）以上。 表17 噪声源治理措施及降噪效果表 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声源强/dB(A); 单台降噪措施及降噪效果; 车间内噪声值/dB(A); 墙体阻隔及降噪效果; 车间外源强/dB(A). 给料机; 2台; 70; 选用低噪设备，基础加装减振垫，降噪15dB(A); 55; 车间为钢架结构，彩钢板维护，降噪10dB(A); 45. 颚式破碎机; 1台; 95; 80; 70. 锤式破碎机; 1台; 92; 77; 67. 滚筛; 1台; 80; 65; 55. 挤砖机; 1台; 75; 60; 50. 双轴搅拌机; 3台; 75; 60; 50. 自动切块机; 1台; 70; 55; 45. 皮带机; 1台; 70; 55; 45. 装载机; 1台; 75; 60; 50. 对辊机; 1台; 78; 63; 50. 风机; 2台; 85; 70; 60. ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。采用预测模式如下： ①点声源 LA（r）= Laref（r0）－Adiv 式中：LA（r）——距声源r m处的A声级； Laref（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv ——声波几何发散的A声级衰减量； Adiv＝20Lg（r/r0） ②预测点的总等效A声级 Leq＝lg（） 式中：Leq——预测点的总等效A声级； LAi——第i个等效室外声源在预测点产生的A声级； M——等效室外声源个数； LAX——预测点的现状值。 ⑵预测结果 主要噪声源距离各厂界的距离及各厂界噪声值贡献值见表18。 表18 主要噪声源距离各厂界的距离 m 噪声源; 噪声叠加值dB(A); 生产设备距离最厂界的距离. 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 生产设备; 68.83; 15m; 32m; 12m; 10m. 厂界噪声贡献值dB(A). 45.31; 38.73; 47.25; 48.83. 由上表可知，采取措施后，再经过车间到厂界的距离衰减，各厂界外1m处噪声贡献值为38.73~48.83dB（A），则项目厂界外1m处噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB(A)。 距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧210m处的柏店子村居民区，经过距离衰减后，不会对环境敏感区的声环境造成影响。 四、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为切坯工序产生的废坯头、产品检验过程中产生的不合格品、收尘器收集除尘灰、脱硫除尘过程产生的脱硫石膏及灰浆、职工生活垃圾及润滑设备产生的废润滑油、含油废抹布。 （1）项目切条、切坯过程废坯头产生量为180t/a，收尘器收集的除尘灰量为11.4t/a，集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序； （2）除尘设施产生的除尘灰浆量为13.5t/a，沉淀脱水后，集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序； （3）脱硫塔产生的脱硫石膏量为5t/a，定期清理，集中收集外售。 （4）检验过程的不合格品产生量为152t/a，集中收集送入锤破机破碎后进陈化仓回用于生产工序； （5）职工日常生活产生的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，按每人每天产生0.5kg计算，则年产生量为3.75吨。以上废物实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。 （6）润滑设备产生的耗油废抹布，产生量为0.01t/a，实行袋装化，集中收集，混入生活垃圾，由环卫部门统一处理。 （7）润滑设备产生的废润滑油属于危险废物，产生量为0.01t/a，项目产生的危险废物放置在危废贮存间，危废贮存间内分区存放危险废物；危废暂存间按要求设置危废标识。危废贮存间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数小于10-10cm/s，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签，贮存间按要求设置危废标识，废润滑油暂存于危废间，定期送至有资质的公司处理。 项目固体废物产生情况及防治措施一览表见表19。 表19 固体废物产生情况及防治措施一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 回收利用方式及防治措施. 1; 切条、切坯; 废坯头; 180t/a; 不设储存设施，集中收集直接送入锤破机破碎后进陈化仓回用于生产工序. 2; 收尘器; 除尘灰; 11.4t/a. 3; 脱硫除尘设施; 脱硫石膏; 5t/a; 外售. 除尘灰浆; 13.5t/a; 集中收集直接送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序. 4; 检验; 不合格品; 152t/a; 不设储存设施，集中收集直接送入锤破机破碎后进陈化仓回用于生产工序. 5; 职工; 生活垃圾; 3.75t/a; 送环卫部门指定地点，统一处理. 6; 润滑设备; 废润滑油; 0.01t/a; 暂存于危废间，送有资质的单位处理. 含油废抹布; 0.01t/a; 混入生活垃圾，由环卫部门统一处理. 五、改技项目投产后污染物排放变化“三本帐” 根据滦县利兴页岩砖厂2007年8月编写的《滦县利兴页岩砖厂年产3000万块页岩多孔砖项目环境影响报告表》，主要污染物预测排放量本项目技改前后“三本账”见表20。 表20 技改后污染物排放“三本帐” （单位：t/a） 污染物名称; ①原有工程排放量; ②本期扩建工程排放量; ③“以新带老”消减量; ④扩建后污染物总排放量; ⑤排放增减量. 颗粒物; 7.9; 2.145; 7.9; 2.145; -5.755. SO2; 9.1; 6.34; 9.1; 6.34; -2.76. NOx; 9.79; 9.79; 0; 9.79; 0. 氟化物; 0.0354; 0.12; 0; 0.12; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 注：1）现有轮窑全部拆除，用新建隧道窑代替，“以新带老”消减量=原有工程排放量2）④=①+②-③；⑤=④-①。 - 六、总量控制 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、颗粒物、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物。其中COD、氨氮、SO2、NOx为考核指标。 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产量基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 本项目生产、生活废水均不外排。 本项目破碎、筛分过程会产生颗粒物，颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3要求； 颗粒物排放限值总量控制指标（t/a）=排放标准（mg/m3）×总废气量（m3/a）×10-9=30mg/m3×8600万m3/a×10-9=2.58t/a。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产排污系数表，3000～6000万块标砖/年，隧道窑烟气量产污系数为4.861万标立方米/万块标砖。本项目年产3000万块页岩多孔砖，则废气量为14583万m3/a。 经计算，项目隧道窑煤矸石燃烧产生总废气量为14583万m3/a，废气各污染物的排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中污染物有组织排放浓度限值：颗粒物30mg/m3、SO2 300mg/m3、NOx200mg/m3、氟化物3mg/m3要求。 颗粒物排放标准允许排放量=烟气量×排放标准×10-9=145830000×30×10-9 =4.375t； SO2排放标准允许排放量=烟气量×排放标准×10-9=145830000×300×10-9 =43.75t； NOx排放标准允许排放量=烟气量×排放标准×10-9=145830000×200×10-9 =29.17； 氟化物排放标准允许排放量=烟气量×排放标准×10-9=145830000×3×10-9 =0.438t； 因此，本评价建议项目投产后污染物排放的总量指标为： COD：0 t/a、NH3-N：0 t/a、SO2：43.75t/a、NOX ：29.17t/a。 特征污染物：颗粒物：6.955t/a、氟化物0.438t/a。 - 七、环境管理 - 为保证废气等污染物排放达到国家或河北省排放标准要求，同时达到清洁生产要求，本评价对项目提出以下要求： （1）生产过程环境管理：建立环境管理制度，落实车间的环境保护职责。 （2）废物处理：严格执行本评价要求的废物处置方法，确保其得到合理处置。 （3）绿化管理：搞好加工场场地内绿化工作。 （4）其它环境管理：包括原辅材料供应环境管理程序。 - 八、风险防范措施 - 1、危废间风险防范措施 （1）危废贮存间内分区存放危险废物； （2）危废间要按要求设置危废标识，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签； （3）危废间设置堵截泄漏的裙角，地面和裙角采用厚度为15cm水泥防渗，渗透系数小于10-10cm/s； 2、碱液罐风险防范措施 （1）设置警戒提示和防护，非工作人员勿靠近； （2）合理控制生产，碱液罐切忌液位过高； （3）加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放； （4）设置碱液泄露报警装置。 - 九、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表21。 表21 污染物排放清单 排放源; 污染 因子; 排放情况; 排放方式; 排放口数量; 排放去向; 排放标准; 总量指标(t/a). 排放量; 排放浓度; 标准值; 标准依据. 废气; 物料运输、装卸、存储、转运过程; 颗粒物; /; <1.0mg/m3; 无组织; /; 大气 环境; 1.0mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中厂界外1米处颗粒物无组织排放1.0mg/Nm3的浓度限值要求; /. 隧道窑烟气; 颗粒物; 2.145t/a; 7.84mg/m3; 2个; 大气环境; 30 mg/Nm3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB296 20-2013)表2中新建企业限值颗粒物30 mg/Nm3 、SO2 300mg/Nm3、NOx200mg/Nm3、氟化物3mg/Nm3; 4.375t/a. SO2; 6.34t/a; 26.69mg/m3; 300mg/Nm3; 43.75t/a. NOx; 9.79t/a; 35.78mg/m3; NOx200mg/Nm3; 29.17t/a. 氟化物; 0.0354t/a; 0.126mg/m3; 3mg/Nm3; 0.438t/a. 破碎、筛分; 颗粒物; 4.28t/a; 0.04mg/m3; 1个; 大气环境; 30mg/Nm3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB296 20-2013) 表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3; 6.955t/a. 废水; 脱硫除尘用水; 生产废水; 0t/a; /; 循环使用; 无; 不外排; /; /. 职工生活; 盥洗废水; 0t/a; /; 泼洒抑尘; 不外排; /; /. 洗车用水; /; 0t/a; /; 循环使用; 不外排; /; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 38.73~48.83dB（A）; 选用低噪设备，减震基础、厂房隔声、距离衰减; 昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类; /. 固废; 一般固废; 除尘灰; 不外排; 回用于生产; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单相关要求; /. 不合格产品; 不外排; 回用于生产; /. 除尘灰浆; 不外排; 回用于生产; /. 脱硫石膏; 不外排; 外售; /. 生活垃圾; 不外排; 环卫部门统一处理; /. 废坯头; 不外排; 回用于生产; /. 含油废抹布; 不外排; 环卫部门统一处理; /. 危险固废; 废润滑油; 不外排; 暂存于危废间，交有危废处理资质的单位统一处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输、装卸、存储、转运 | 粉尘 | 建设封闭原料仓。物料由汽车运输，运输车辆加盖苫布；厂区内道路及破碎车间地面硬化。将产尘设备均安装在全封闭的彩钢结构车间内，地面采用混凝土硬化等措施；皮带输送机设置全封闭皮带通廊；物料下料在破碎车间内，装卸物料时用带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘。 | 达标排放 |
|  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 1台离线清灰脉冲布袋除尘器+15米高的排气筒 |  |
|  | 隧道窑烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物 | 1套双碱法脱硫除尘一体化设备 |  |
| 水 污 染 物 | 脱硫除尘循环水 | SS | 排入循环水池（6m×10m×2.5m），回用于脱硫除尘工序 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切条、切坯 | 废坯头 | 集中收集送入锤破机破碎后回用于生产工序 | 不外排 |
|  | 收尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 脱硫除尘设备 | 脱硫石膏 | 外售 |  |
|  |  | 除尘灰浆 | 集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序 |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 集中收集送入锤破机破碎后回用于生产工序 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 袋装化，集中收集，送至环卫部门指定地点统一处理 |  |
|  | 润滑设备 | 废润滑油 | 暂存于危废间，送有资质的单位处理 |  |
|  |  | 含油废抹布 | 混入生活垃圾，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备运行时产生的噪声以及装载机和运输车辆产生的噪声，其源强为70～95dB(A)。 由于进出厂区的车辆噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。从声源降低噪声，选用低噪声设备；将生产设备置于封闭的车间内，车间采用彩钢结构。颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备安装时基础加装减震垫。采取上述措施后，再经距离衰减，项目四周厂界外1m处噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技改项目，新建隧道窑，厂区地面均采取硬化措施，厂区周边采取合理的绿化措施，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 滦县利兴页岩砖厂投资700万元拟建设年产3000万标块页岩多孔砖技改项目，项目总占地面积6667m2，主要拆除轮窑，新建隧道窑、干燥窑、原料库等，购置粉碎设备、成型设备、搅拌、微机控制系统、其他机械设备、运输车辆等。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）：①本项目属建材行业鼓励类，即“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。②建材行业“3000万标砖/年以下的煤矸石生产线”属于“限制类”，本项目年产3000万标块页岩多孔砖，不在国家产业政策限制范围内。③建材行业“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”属于淘汰类，本项目为隧道窑，不在国家产业政策淘汰范围内。 根据《河北墙体材料产业调整导向目录》：单线年生产规模3000万块标砖以下的非粘土烧结砖生产线属于限制类，本项目年产3000万标块页岩多孔砖，不属于限制类。本项目经唐山市滦县发展改革局立项，批准文号为古发改备字[2010]17号。 综上可知，所以此项目符合国家相关产业政策要求。 3、选址合理性分析 项目选址位于唐山市滦县周王山村北1公里(中心地理坐标为北纬39°49′35.27″，东经118°47′52.79″)。唐山市国土资源局滦县分局出具集体用地使用证，由此可知，本项目选址合理。 4、环境质量现状结论 当地大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、运营期环境影响分析 本项目废气污染源主要为物料运输、装卸、存储、转运过程中产生粉尘；物料破碎、筛分时产生的粉尘；隧道窑运行过程中产生的废气。 ⑴物料运输、装卸、存储、转运过程中产生的粉尘： 物料暂存于封闭的原料仓内。物料由汽车运输，运输车辆加盖苫布，防止洒溢扬尘；加强雨天物料运输管理，严禁车体带泥上路；厂区内道路及破碎车间地面采用混凝土硬化。项目物料运输车辆加盖苫布，可防止洒溢扬尘；将锤破机、滚筒、搅拌机等设备均安装在全封闭的彩钢结构车间内，地面采用混凝土硬化等措施；皮带输送机均设全封闭皮带通廊；物料下料在破碎车间内，设置一座三面围挡并带顶的入料棚，料棚进深尺度为9米，装卸物料时用带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘，设1排雾化喷头。有效防止卸料扬尘外溢，入料棚围挡发生破损时必须及时维修。采取上述措施后厂界外粉尘排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中厂界外1米处颗粒物无组织排放限值为1.0mg/Nm3。 ⑵物料破碎、筛分过程中产生的粉尘 破碎机入料口及出料口加装集气罩，对滚筒筛主体封闭，入料口、出料口上方设置集气罩，使用处理效率99%的1台离线清灰脉冲布袋除尘器进行除尘，处理后共用一根15米高的排气筒排放。按照集气罩集尘效率95%计算，项目除尘风机风量18000m3/h，除尘效率99%，处理后粉尘排放浓度为4.28mg/m3，排放量0.04t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3，排气筒高度15米的限值要求。 ⑶隧道窑产生的废气 项目烟气首先对毛坯砖预热，依靠重力沉降颗粒物削减45%；同时烟气和湿坯接触，有大量水蒸气形成，碱性页岩和局部水雾可吸收烟气中SO2和颗粒物，类比同类项目，通过对毛坯砖预热脱硫效率可达40%。隧道窑烟气对毛坯砖预热引出后进入脱硫除尘一体化设备脱硫除尘后由15m高的排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物、氟化物排放速率，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业生产过程中人工干燥及焙烧工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3、SO2 300mg/Nm3、NOx200mg/Nm3、氟化物3 mg/m3的标准要求。 措施可行。 1.2.2废水 本项目用水包括生产、生活用水及洗车用水。生产用水包括原料搅拌用水及烟气脱硫除尘用水。 原料搅拌用水全部进入产品中，无废水排放；②烟气脱硫除尘设施用排水；烟气脱硫除尘设施用水排入循环水池，回用于脱硫除尘工序；职工生活用水，主要为盥洗水，水质简单，泼洒车间地面抑尘。 洗车用水经沉淀池沉淀后循环利用不外排 本项目无生活污水和生产废水外排。 措施可行。 1.2.3噪声 本项目噪声源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备运行时产生的噪声以及装载机和运输车辆产生的噪声，其源强为70～95dB(A)。 由于进出厂区的车辆噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。从声源降低噪声，选用低噪声设备；将生产设备置于封闭的车间内，车间采用彩钢结构。颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤砖机、风机等设备安装时基础加装减震垫。。采取上述措施后，再经距离衰减，项目四周厂界外1m处噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 措施可行。 1.2.4固体废物 本项目固体废物主要为切坯工序产生的废坯头、产品检验过程中产生的不合格品、收尘器收集除尘灰、脱硫除尘过程产生的脱硫石膏及灰浆、润滑设备产生的废润滑油、含油废抹布及职工生活垃圾。 项目切条、切坯过程产生的废坯头、收尘器收集的除尘灰，集中收集送入破碎机破碎后回用于生产工序；脱硫塔产生的脱硫石膏、除尘灰浆，沉淀脱水后，集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序；检验过程的不合格品集中收集送入锤破机破碎后进陈化仓回用于生产工序；生活垃圾及含油废抹布采取袋装化，集中收集，送至环卫部门指定地点统一处理。 项目润滑设备时产生的废润滑油，属于危险废物，暂存于危废间，定期送至有资质的公司处理。 措施可行。 1.3总量控制结论 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、颗粒物、工业粉尘、SO2、NOx、工业固体废物。其中COD、氨氮、SO2、NOx为考核指标。 - 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产量基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 - 本项目总量控制指标为：SO2 43.758t/a、NOx 29.17t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。 - 本项目其他污染物为颗粒物和氟化物，排放量分别为6.955t/a和0.438t/a。 综合结论： 综上所述，滦县利兴页岩砖厂投资700万元拟建设年产3000万标块页岩多孔砖技改项目，符合国家产业政策，项目选址合理。采用适宜的污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 2、建议 （1） 各种废物要及时收集、综合利用，放置指定地点，不得混堆； （2） 为避免汽车运输噪声超标，物料及成品运输尽量安排在昼间进行； （3） 增强环保意识，从领导做起，工厂要设置兼职环保员，建立环保责任制，明确责任，落实到人； （4）切实落实厂区绿化。 表22 建设项目竣工环境验收内容“三同时”一览表 污染源; 治理措施; 治理 对象; 数量; 处理效率; 治理 效果; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 原料储存; 物料建设封闭的原料仓; 粉尘; /; /; ＜1.0mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB296 20-2013) 表2中新建企业生产过程中原料破碎及制备成型工序大气污染物排放限值：颗粒物30mg/Nm3，排气筒高度15米的限值要求；厂界外1米处颗粒物无组织排放限值为1.0mg/Nm3的要求; 5.0. 物料装卸、转运、储存过程; 物料由汽车运输，运输车辆加盖苫布；厂区内道路及破碎车间地面采用混凝土硬化。将产尘设备均安装在全封闭的彩钢结构车间内，地面采用混凝土硬化等措施；皮带输送机均为室内运行处理措施，室外均设全封闭皮带通廊；设置三面围挡并带顶的入料棚，装卸物料时用带电伴热的喷雾抑尘设施喷雾抑尘，颚式破碎机入料口及出料口设置喷雾抑尘。; 粉尘; /; /; ＜1.0mg/m3; 5.0. 破碎、筛分; 锤式破碎机入料口、出料口、滚筛整体封闭，入料口、出料口安装集气罩，通过引风机引至1台离线清灰脉冲布袋除尘器+15米高的排气筒; 粉尘; 1套; 99%; ＜ 30mg/m3; 15.0. 隧道窑 烟气; 双碱法脱硫除尘一体化设备; 颗粒物、SO2、NOx 、氟化物; 1套; SO2≧95% 颗粒物≧95% 氟化物≧80%; 颗粒物＜30mg/m3、SO2＜300 mg/m3、NOx＜200mg/m3、氟化物＜3mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB296 20-2013)表2中新建企业限值颗粒物30 mg/Nm3 、SO2 300mg/Nm3、NOx200mg/Nm3、氟化物3mg/Nm3; 20. 废水; 脱硫除尘循环水; 排入循环水池，回用于脱硫除尘工序; /; 1个; /; 不外排; /; 3.0. 生活污水; 水质简单，直接泼洒地面抑尘; /; /; /; 不外排; /; /. 洗车用水; 经沉淀池沉淀后循环使用; /; /; /; 不外排; /; /. 噪 声; 生产设备; 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减; 噪声; /; 综合降噪 25dB（A）; 厂界外1米处降噪至50dB（A） 以下; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2.0. 固废; 切条切坯; 集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序; 废坯头; /; /; /; 全部综合利用; /. 收尘器; 除尘灰; /; /; /. 脱硫除尘设备; 外售; 脱硫石膏; /; /; /. 集中收集送入搅拌机搅拌后进陈化仓回用于生产工序; 除尘灰浆; /; /; /. 检验; 集中收集送入锤破机破碎后进陈化仓回用于生产工序; 不合格品; /; /; /. 职工生活; 集中收集，由环卫部门统一处理; 生活垃圾; /; /; /; 合理处置; /. 润滑设备; 集中收集，由环卫部门统一处理; 含油废抹布; /; /; /; 合理处置; /. 暂存于危废间，送有资质的单位处理; 废润滑油; /; /; /; 合理处置; /. 硬化及绿化; 车间地面采用混凝土硬化等措施，因地制宜对厂区地面进行硬化和绿化; 10.0. 合计; 项目环保投资为60万元，占总投资的8.57%; 60.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。