《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧环保设施提标改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余建铭 |  |  | 联 系 人 | 刘强 |  |  |  |
| 通讯地址 | 唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13730492012 |  | 传真 | 0315-7561740 | 邮政 编码 |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 滦县发展改革局 |  |  | 批准文号 |  | 滦发改备字 [2019]36号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□√□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7722 大气污染治理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1975 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 5500 | 其中：环保投资(万元) |  | 5500 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  | 2019年6月30日 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积3000亩。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 东海钢铁带钢厂现有2条650mm带钢生产线及1条850mm带钢生产线。东海钢铁根据《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(环发[2014]55 号)、《关于转发环保部在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(冀环办发[2014]109号)和《关于印发河北省化解产能严重过剩行业环保违规项目现状整顿认定备案工作方案的通知》(冀环防[2014]369 号)，河北省环境保护厅开展了建成违规钢铁项目备案认定工作，东海钢铁现有3条带钢生产线已被列入环保违规项目，东海钢铁编制了《唐山东海钢铁集团有限公司建成违规项目环保备案自查报告》，于2016年通过了唐山市环保局组织的评审工作，于同年7月在《河北省环境保护厅化解产能过剩环保认定备案核定领导小组办公室第四批企业申请认定备案项目信息公示中》进行了公示。2016 年唐山东海钢铁集团有限公司编制了现状环境影响评估报告暨排放污染物技术报告，上报河北省环境保护厅。根据《关于印发省管环保违规项目清理整顿结果的通报》(冀环办发[2016]280 号)，公司环保违规项目被河北省环境保护厅列入“不予批准环评文件，责令限产、停产并限期整改规范项目”中。2017年东海钢铁根据《关于加快推进全省钢铁行业环保提标治理改造和达标验收进程衔接排污许可证核发工作的通知》要求，编制了《唐山东海钢铁集团有限公司环保设施提标改造项目环境影响报告表》并上报。同年，唐山东海钢铁集团有限公司取得了唐山市环境保护局颁发的《排污许可证》，编号为：91130223750292882A001P，有效期2017年9月2日至2020年9月1日。许可的污染物排放量为：颗粒物：2478.4吨/年、SO2：4025.05吨/年、NOX：3420吨/年。 目前东海钢铁带钢厂粗轧机、精轧机采用洒水的方式进行抑尘，东海钢铁为满足现行的环保要求，改善岗位作业区卫生条件和区域环境质量，进一步降低无组织排放，唐山东海钢铁集团有限公司决定投资5500万元建设1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧环保设施提标改造项目。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此唐山东海钢铁集团有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧环保设施提标改造项目 ②建设单位：唐山东海钢铁集团有限公司 ③建设性质：技改 ④建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 ⑤项目投资：总投资5500万元，其中环保投资5500万元，占总投资的比例为100%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模为：将1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧工序改造为塑烧板除尘器，通过改造吸尘罩将捕集到的各尘源点的含尘气体，经管道进入塑烧板除尘器内进行尘气分离，净化后的气体通过风机排气烟囱排入大气。附着于塑烧板表面的粉尘通过电磁阀引导压缩空气反吹后掉落除尘器灰斗内,然后通过螺旋输送机，回转卸灰阀排出，经密闭袋收集后回烧结厂回用，减少颗粒物产生量约130吨。总建筑面积1975平方米。1#650mm、2#650mm和3#850mn带钢车间粗轧、精轧环保设施各建设配套除尘器一座，建筑面积1975平方米。 技改项目主要建设内容见表1，主要技术参数见表2至表7。 表1 技改项目主要建设内容一览表 序号; 项目; 改造前工程内容; 改造后工程内容. 1; 1#650mm精轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 2; 2#650mm精轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 3; 3#850mm精轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 4; 1#650mm粗轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 5; 2#650mm粗轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 6; 3#850mm粗轧机; 洒水抑尘; 集气罩+新增塑烧板除尘器+25m高排气筒. 表2 1#650mm精轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 2664. 2; 处理风量; m3/h; 150000. 3; 过滤风速; m/min; 0.93~0.96. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 296. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. 表3 1#650mm粗轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 4968. 2; 处理风量; m3/h; 280000. 3; 过滤风速; m/min; ~0.93. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 552. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. 表4 2#650mm精轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 3168. 2; 处理风量; m3/h; 180000. 3; 过滤风速; m/min; 0.93~0.96. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 352. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. 表5 2#650mm粗轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 2880. 2; 处理风量; m3/h; 160000. 3; 过滤风速; m/min; ~0.93. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 320. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. 表6 3#850mm精轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 3456. 2; 处理风量; m3/h; 200000. 3; 过滤风速; m/min; 0.93~0.96. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 384. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. 表7 3#850mm粗轧机除尘系统的主要性能参数 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 过滤面积; m2; 2880. 2; 处理风量; m3/h; 160000. 3; 过滤风速; m/min; ~0.93. 4; 除尘效率; %; ≥99. 5; 设备平均阻力; Pa; ~2000. 6; 清灰方式; 在线清灰. 7; 滤板数量; 片; 320. 8; 出口含尘浓度; mg/m3; ＜10. (3)建设地点及周边关系 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。项目中心地理坐标为北纬39°44′48.71〞、东经118°37′25.32〞，项目北侧为制氧厂、西侧为厂界、东侧为炼钢厂、东侧为厂界。距离项目最近的敏感点为西约440m的纪庄子村，西南约480m的曹各庄村，西侧约450m处的前何寨村。项目地理位置见附图1，项目在厂区中的位置见附图2。 (4)劳动定员及工作制度 技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7200小时。 3.主要生产设备及设施 项目主要生产设备及设施见表8至表13。 表8 1#650mm精轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 2; JSS148-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板（热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 296; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 148. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 148. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 套; 592. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 592. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 条; 296. (3.6)脉冲电磁阀专用活接头; 个; 148. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 2; 上海圣德. 5; 差压变送器; 个; 2; 杜威等同类. 6; 压缩空气精滤器（含手动球阀）; 套; 4; QSL-50; 索帝、上海气动等同类. 7; 螺旋输送机; 台; 2; D200; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 8; 星型卸灰阀; 台; 2; 300×300; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 2; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 4. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 2. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 6. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 2. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机; 台; 1; Q:150000m3/h P:5500Pa,N=355Kw; 风机：文登威力、南通宏大等同类。 电机：重庆赛力盟、西安西玛等同类. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 雷诺尔、合康等同类. 13; 储气罐; 套; 1; 1m3; 上海东亚等同类. 表9 1#650mm粗轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 3; JSS184-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板 （热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 552; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 276. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 276. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 套; 1104. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 1104. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 条; 552. (3.6)脉冲电磁阀专用活接头; 个; 276. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 3; 河北先锋瑞安东升. 5; 差压变送器; 个; 3; 杜威. 6; 压缩空气粗滤器（含手动球阀）; 套; 6; QSL-50; 索帝、上海气动. 7; 螺旋输送机; 台; 3; D200; 瑞安东升、河北先锋. 8; 星型卸灰阀; 台; 3; 300×300; 瑞安东升、河北先锋. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 3; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 6. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 3. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 8. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 3. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机; 台; 1; Q:280000m3/h P:5500Pa,N=710Kw; 风机：文登威力、南通宏大义乌星耀电机：重庆赛力盟、西安西玛，江特，佳木斯电机. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 汇川、雷诺尔、合康. 13; 储气罐; 套; 1; 3m3; 上海东亚，无锡德尔希瑞. 表10 2#650mm精轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 2; JSS176-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板（热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 352; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 176. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 176. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 套; 704. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 704. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 条; 352. (3.6)脉冲电磁阀专用活接头; 个; 176. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 2; 上海圣德. 5; 差压变送器; 个; 2; 杜威等同类. 6; 压缩空气精滤器（含手动球阀）; 套; 4; QSL-50; 索帝、上海气动等同类. 7; 螺旋输送机; 台; 2; D200; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 8; 星型卸灰阀; 台; 2; 300×300; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 2; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 4. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 2. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 6. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 2. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机、; 台; 1; Q:180000m3/h P:5500Pa,N=450KW; 风机：文登威力、南通宏大等同类。 电机：重庆赛力盟、西安西玛等同类. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 雷诺尔、合康等同类. 13; 储气罐; 套; 1; 1m3; 上海东亚等同类. 表11 2#650mm粗轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 2; JSS160-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板 （热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 320; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 160. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 160. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 套; 640. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 640. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 条; 320. (3.6)脉冲电磁阀专用活接头; 个; 160. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 2; 瑞安东升；河北先锋. 5; 差压变送器; 个; 2; 杜威. 6; 压缩空气粗滤器（含手动球阀）; 套; 4; QSL-50; 索帝、上海气动. 7; 螺旋输送机; 台; 2; D200; 瑞安东升、河北先锋. 8; 星型卸灰阀; 台; 2; 300×300; 瑞安东升、河北先锋. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 2; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 4. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 2. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 6. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 2. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机、; 台; 1; Q:160000m3/h P:5500Pa,N=355KW; 风机：文登威力、南通宏大，义乌星耀。 电机：重庆赛力盟、西安西玛；江特；佳木斯电机. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 汇川、雷诺尔、合康. 13; 储气罐; 套; 1; 1m3; 上海东亚；无锡德尔希瑞. 表12 3#850mm精轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 2; JSS192-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板（热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 384; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 192. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 192. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 个; 768. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 768. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 套; 384. (3.6) 脉冲电磁阀专用活接头; 个; 192. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 2; 上海圣德. 5; 差压变送器; 个; 2; 杜威等同类. 6; 压缩空气精滤器（含手动球阀）; 套; 4; QSL-50; 索帝、上海气动等同类. 7; 螺旋输送机; 台; 2; D200; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 8; 星型卸灰阀; 台; 2; 300×300; 瑞安东升、泊头腾龙等同类. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 2; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 4. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 2. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 6. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 2. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机、; 台; Q:200000m3/h P:5500Pa,N=450KW; 风机：文登威力、南通宏大等同类。 电机：重庆赛力盟、西安西玛等同类. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 雷诺尔、合康等同类. 13; 储气罐; 套; 1; 1m3; 上海东亚等同类. 表13 3#850mm粗轧机除尘系统工艺主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 生产厂家. 1; 塑烧板除尘器（含检修平台、进出口配对法兰）; 台/套; 2; JSS160-1500/18-70; 上海圣德. 2; 滤芯式塑烧板（热轧低阻力专用配方，耐温70℃）; 片; 320; SLD-1500/18; 日铁矿业. 3; 引进配套件; VXFA2190; 进口：日本SMC 上海圣德 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业 进口：日铁矿业. (3.1)脉冲电磁阀; 个; 160. (3.2)喷吹管专用活管套; 个; 160. (3.3)塑烧过滤芯专用螺栓垫圈定位套管; 个; 640. (3.4)塑烧过滤芯专用防撞球脚; 套; 640. (3.5)塑烧过滤芯专用密封垫; 套; 320. (3.6) 脉冲电磁阀专用活接头; 个; 160. 4; 除尘器出口调节阀（手动蝶阀）; 套; 2; 瑞安东升；河北先锋. 5; 差压变送器; 个; 2; 杜威. 6; 压缩空气粗滤器（含手动球阀）; 套; 4; QSL-50; 索帝、上海气动. 7; 螺旋输送机; 台; 2; D200; 瑞安东升、河北先锋. 8; 星型卸灰阀; 台; 2; 300×300; 瑞安东升、河北先锋. 9; 除尘器灰斗保温（灰斗蒸汽伴热）; 套; 2; 上海圣德. 10; 电气控制系统：; 上海圣德 PLC柜内主要元器件使用施耐德产品. （10.1）PLC柜（西门子300系）; 台; 1. （10.2）工控机（西门子）; 台; 1. （10.3）MCC柜; 台; 1. （10.4）电磁阀机旁操作箱; 台; 4. （10.5）卸灰机旁操作箱; 台; 2. （10.6）检修照明箱; 台; 1. （10.7）照明灯（其中风机2套）; 套; 6. （10.8）低压电缆、桥架。; 套; 1. （10.9）脉冲控制仪; 台; 2. （10.10）检测平台电源箱; 台; 1. 11; （11.1）风机、; 台; Q:160000m3/h P:5500Pa,N=355KW; 风机：文登威力、南通宏大；义乌星耀。 电机：重庆赛力盟、西安西玛；江特；佳木斯电机. （11.2）电机; 台; 1. 12; 高压变频器; 套; 1; 汇川、雷诺尔、合康. 13; 储气罐; 套; 1; 1m3; 上海东亚；无锡德尔希瑞. 4.主要原辅料和能源消耗 根据项目性质，项目原辅材料及能源消耗为电、压缩空气。原辅材料及能源消耗情况见表14。 表14 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 电; 2158.2; 万kWh/a; 引自现有电网提供. 2; 压缩空气; 2280.96; 万m3/a; 引自厂区现有空压站. - 5.给排水 项目为新建除尘器项目，未涉及用水量，所以也未涉及东海钢铁总体的给排水量变化，本次技改项目环境影响评价报告表不做给排水分析。 6.公用辅助设施 (1)供配电系统 技改项目用电引自公司现有供电系统。 (2)压缩空气 项目用于除尘器反吹所需的压缩空气接自厂区现有空压站，压缩空气年用量为2280.96万m3。 7.选址合理性分析 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2013）第019号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 8.平面布局合理性分析 技改项目在唐山东海钢铁集团有限公司带钢厂区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 9.产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2019】36号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.主要环境问题 东海钢铁带钢厂2条650mm带钢生产线及1条850mm带钢生产线精轧机、粗轧机均未采取除尘措施。根据企业提供资料，本次技改现有污染源排放情况见表23。 表15 现有污染源排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 排放源强 （kg/h）; 治理设施; 捕集率 （%）; 车间沉降率 （%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a） （t/a）. 有组织; 无组织. 1; 1#650mm精轧机; 颗粒物; 756; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 30.24. 2; 1#650mm粗轧机; 颗粒物; 1411; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 56.44. 3; 2#650mm精轧机; 颗粒物; 907; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 36.28. 4; 2#650mm粗轧机; 颗粒物; 806; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 32.24. 5; 3#850mm精轧机; 颗粒物; 1008; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 40.32. 6; 3#850mm粗轧机; 颗粒物; 806; 洒水抑尘，抑尘60%; --; 90; --; --; 32.24. 2.整改措施 - 结合企业现有的污染处理措施分析，东海钢铁1#650mm、2#650mm和3#850mn带钢车间粗轧、精轧环保设施各建设配套塑烧板除尘器一座。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47 公里，距离天津港136 公里，距离秦皇岛82 公里，距离津唐港76 公里，距离北京260 公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9 公里，南北宽43.8 公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54 万人，土地面积为1028 平方公里。 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。项目中心地理坐标为北纬39°44′48.71〞、东经118°37′25.32〞，项目北侧为制氧厂、西侧为厂界、东侧为炼钢厂、东侧为厂界。距离项目最近的敏感点为西约440m的纪庄子村，西南约480m的曹各庄村，西侧约450m处的前何寨村。 - 2.地形地貌 - 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 - 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 - 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 - 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 - 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 - 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 - 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 - 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 - 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。 5.气候气象 - 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表16。 表16 气候气象参数一览表 项 目; 单位; 统计结果; 项 目; 单位; 统计结果. 年平均气温; ℃; 11.5; 自计最大风速/风向; m/s/--; 24.0/WNW. 年平均降雨量; mm; 663.9; 定时最大风速/风向; m/s/--; 20.0/W. 年最大降雨量; mm; 879.4; 年平均相对湿度; %; 61. 月最大降雨量; mm; 355.3; 年极端最高温度; ℃; 39.6. 日最大降雨量; mm; 180.0; 年极端最低温度; ℃; -24.6. 年平均风速; m/s; 2.2; 年平均日照时数; h; 2507.3. 6.生物、生态环境 - 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 - 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 - 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境概况 - 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 - 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 - 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 - 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 - 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，拟建项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类区。 3.园区规划 拟建项目位于河北滦县经济开发区西区，《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划环境影响报告书》已于2018年2月5日通过河北省环境保护厅的审查，审查意见的函文号为冀环评函[2018]140号。 河北滦县经济开发区由原河北滦县司家营经济开发区和原河北滦县经济开发区于2016年8月整合而成。2017年，河北省人民政府同意开发区扩区1.924平方公里。原河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书于2016年通过了河北省环境保护厅组织的审查会议（冀环评函［12016］535号）。管委会在原河北滦县经济开发区6.78平方公里规划范围的基础上，纳入新扩区的1.924平方公里，组织编制了《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划》，同步开展了规划环评工作。本次规划范围分为北区、南区、西区（新扩区）三个片区，北区位于县城北部。规划面3123平方公里：南区位于滦县县城东部，规划面积3.657平方公里；西区位于滦县县城西部，规划面积1.924平方公里。规划构筑“332”产业结构体系，即高端装备制造。绿色食品加工，钢铁深加工3个特色主导产业，新型材料、生物制药，新一代信息技术3个战略培育产业，现代服务业，循环配套产业2个重要配产业；规划期限为2017-2030年，其中规划近期为2017-2020年，规划远期为2020-2030年。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 ⑴项目所在区域达标判定 根据《2017年唐山市环境状况公报》 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表17。 表17 区域环境空气现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 40; 60; 66.67; 达标. 日平均质量浓度; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 59; 40; 147.5; 超标. 日平均质量浓度; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 119; 70; 170; 超标. 日平均质量浓度; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.57; 超标. 日平均质量浓度; --; 75; --; --. CO; 年平均质量浓度; 2000; --; --; --. 日平均质量浓度; --; 4000; --; 达标. O3; 年平均质量浓度; --; --; --; --. 日最大8小时年均浓度; 104; 160; 65; 达标. 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年平均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，及项目所在区域为不达标区。 ⑵环境空气质量现状监测与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表18。 表18 区域环境空气现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度 （µg/m3）; 占标率 /%; 超标频率（%）; 达标情况. 唐山市滦县例行监测点; PM10; 年平均值; 70; 136; 194.25; 100; 超标. 24小时平均第95百分位数值; 150; 262.6; 175.07; 33.97. PM2.5; 年平均值; 35; 91; 231.43; 100; 超标. 24小时平均第95百分位数值; 75; 168.8; 225.07; 45.75. SOX; 年平均值; 60; 52; 86.67; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数值; 150; 105; 70.00; 0.27. NO2; 年平均值; 40; 60; 150.00; 100; 超标. 24小时平均第98百分位数值; 80; 110.9; 138.6; 14.79. CO; 24小时平均第95百分位数值; 4000; 3580; 89.5; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值; 160; 184; 155.00; 16.16; 超标. 由上表可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据2015年-2017年唐山市环境状况公报，唐山市2015年达到或优于二级的优良天数为156天，占全年总天数的43.3%，重度污染及以上天数为40天，占全年总天数的10.9%；唐山市2016年达到或优于二级的优良天数为200天，占全年总天数的54.6%，重度污染及以上天数为37天，占全年总天数的10.1%；唐山市2017年达到或优于二级的优良天数为205天，占全年总天数的56.6%，重度污染及以上天数为30天，占全年总天数的8.12%，综上，唐山市地区环境空气质量正在持续改善。 2.地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 根据河北海之润检测技术服务有限公司于2018年5月25日对东海钢铁出具的监测报告（海环检（综合）字（2018）0393号），厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。且距离项目最近的村庄为项目西约490m处的后周庄村。根据拟建项目性质及周围环境特点，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表19。 表19 环境保护对象及保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 118.61444950; 39.7483205; 前何寨村; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; W; 450. 118.61513615; 39.7439217; 纪庄子村; 居民; W; 440. 118.61474991; 39.7398662; 曹各庄; 居民; SW; 480. 地下水; --; --; 项目所在区域; --; 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准要求; --; --. 噪声; --; --; 厂界; --; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类; --; --.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：北厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，其他厂界执行3类标准。 以上标准值见表20。 表20 环境质量标准 环境要素; 污染物; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 环境空气; SO2; 24小时平均：150; µg/Nm3; 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准. 1小时平均：500. NO2; 24小时平均：80. 1小时平均：200. PM10; 年平均：70. 24小时平均：150. PM2.5; 年平均：35. 24小时平均：75. TSP; 年平均：200. 24小时平均：300. 地下水; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 总硬度; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐氮; ≤20. 声环境; 昼间; 65/70; dB(A); 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类/4a类标准. 夜间; 55/55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：轧钢机组污染物排放同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值和《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求； 2.厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 3.固体废物处置：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 污染物排放标准见表21。建筑施工场界噪声限值见表22。 表21 污染物排放标准及限值 类别; 污染源; 污染物; 单位; 标准值; 备注. 废气; 精轧机; 颗粒物; mg/m3; 10; 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值和《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求. 噪声; 等效声级; 昼间：65/70dB(A) 夜间：55/55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准. 表22 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目为环保项目，项目建成后，项目颗粒物较技改前会有较大幅度的削减。技改工程完成后，本项目颗粒物将减排170.82t/a，此可以看出，技改项目实施后，有利于当地环境空气质量的改善。 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保工程，不新增污染物，无需申请新增排放总量指标。因此本技改项目实施后东海钢铁总量控制指标仍为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期： 图1 施工期工艺流程及产污环节 基础施工 主体施工 设备安装 投入使用 G、S、N W、G、S、N S、N W：废水 G：废气 S：固废 N：噪声 营运期： （1）1#650mm带钢精轧除尘 对1#650mm 带钢8架精轧机8个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 1#650mm带钢精轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图2 1#650mm轧机精轧机组废气治理工艺流程图 （2）1#650mm带钢粗轧除尘 对1#650mm 带钢2架粗轧机2个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 1#650mm带钢粗轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图3 1#650mm轧机粗轧机组废气治理工艺流程图 （3）2#650mm带钢精轧除尘 对2#650mm 带钢9架精轧机9个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 2#650mm带钢精轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图4 2#650mm轧机精轧机组废气治理工艺流程图 （4）2#650mm带钢粗轧除尘 对2#650mm 带钢5架粗轧机5个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 1#650mm带钢粗轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图5 2#650mm轧机粗轧机组废气治理工艺流程图 （5）3#850mm带钢精轧除尘 对3#850mm 带钢9架精轧机9个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 850mm带钢精轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图6 3#850mm轧机精轧机组废气治理工艺流程图 （6）3#850mm带钢粗轧除尘 对3#850mm 带钢5架粗轧机5个产尘点进出口密封、烟尘收集罩，并新增1台塑烧板除尘器，之后通过25m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 排放 废气 850mm带钢粗轧机组 塑烧板除尘器 排气筒 图7 3#850mm轧机粗轧机组废气治理工艺流程图 施工期、营运期主要污染工序见表23。 表23 项目主要污染工序一览表 建设时期; 污染类别; 污染源; 污染因子; 处理措施及排放去向. 施工期; 废气; 施工场地; 颗粒物; 无组织排放. 废水; 施工人员生活; COD、SS; 利用现有办公区生活设施，不外排. 固废; 建筑施工; 建筑挖方; 土地平整及筑路填方. 施工人员生活; 生活垃圾; 收集送环卫部门处理. 噪声; 施工设备、运输车辆; 噪声; 选用低噪设备、合理安排施工时间. 营运期; 废气; 1#650mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 1#650mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 2#650mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 2#650mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 3#850mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 3#850mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒. 噪声; 风机; A声级; 基础减震、加装消音器. 固废; 除尘器; 除尘灰; 经气力输送至烧结工序，用于烧结配料.

主要污染工序： 1#650mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 150000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为7.56t/a。 1#650mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 280000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为14.11t/a。 2#650mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 180000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为9.07t/a。 2#650mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 160000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为8.06t/a。 3#850mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 200000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为10.08t/a。 3#850mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为99%，引风机风量为 160000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为8.06t/a。 (2)噪声 技改项目噪声主要来自风机等运行时产生的噪声，产噪声值约为95dB(A)，采用消声等降噪处理措施后，降噪值可达25dB(A)以上，可确保厂界噪声达标。 (3)废水 技改项目没有新增给排水工序，因此，不会对周围水环境产生明显影响。 (4)固废 技改项目产生的固体废物主要为除尘灰。 除尘灰产生量为5637.06t/a，除尘灰为一般固废，经气力输送至烧结工序，用于烧结配料，不外排。 技改项目固体废物全部处置或综合利用。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#650mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，756t/a | 7.0mg/m3，7.56t/a |
|  | 1#650mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，1411t/a | 7.0mg/m3，14.11t/a |
|  | 2#650mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，907t/a | 7.0mg/m3，9.07t/a |
|  | 2#650mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，806t/a | 7.0mg/m3，8.06t/a |
|  | 3#850mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，1008t/a | 7.0mg/m3，10.08t/a |
|  | 3#850mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 700mg/m3，806t/a | 7.0mg/m3，8.06t/a |
| 水污 染物 | 无 | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 5637.06t/a | 经气力输送至烧结工序，用于烧结配料 |
| 噪 声 | 项目产噪设备主要为风机，噪声声级在95dB（A），采用消声等降噪处理措施后，降噪声值可达25dB（A）以上，可确保厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目建成后营运期间，大大消减了区域的颗粒物排放量，对周围生态环境将形成正面影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工扬尘主要产生于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化。车辆运输过程中扬尘的大小与路面的清洁程度呈反比、与形式速度成正比。因此，项目施工场地、运输道路应定期清理，保证路面清洁，并洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度（不超过20km/h），规定运输车辆运行轨迹等均可有效控制运输扬尘。另外，粉尘在空气中扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粒径的大小与沉降速度成平方关系，项目施工期粉尘产生量很少，不会对周边村庄大气环境造成明显影响。为最大限度的避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理15条措施>的通知》（冀建安[2013]23号）、《唐山市大气污染防治攻坚行动实施方案》（2013-2017 年），本项目施工期采取如下防治措施： (1)施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于 1.8米。 (2)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 (3)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 (4)遇有4级以上大风或重度污染天气时，应停止施工作业。 (5)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。 在采取以上污染防治措施后，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于1.0mg/m3，对周边大气环境影响很小。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。技改项目所需施工人员较少，生活污水产生量较小，利用厂区内现有办公区及厕所，因此施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械的运转噪声和材料等运输交通噪声。施工机械噪声源强在80～90dB(A)之间，交通运输噪声源强在75～80dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械； (2)合理安排施工时间； (3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用； (4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； (5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。 5.施工期环境管理 ①环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。 ②主要职责 (1)贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。 (2)对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。 (3)推广应用施工环境保护先进技术。 (4)组织开展必要的环境保护专业技能培训，提供施工人员的环境保护意识。 (5)听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 1.1源强分析 1#650mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 150000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为7.56t/a。 1#650mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 280000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为14.11t/a。 2#650mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 180000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为9.07t/a。 2#650mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 160000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为8.06t/a。 3#850mm精轧机废气：精轧机在轧制钢板的过程中，高压水冲洗过程中会产生大量的氧化铁粉。根据《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期）对精轧粉尘成份分析：精轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3，其中FeO占28%，Fe2O3占 68%、H2O占1%，油份占3%。在精轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根 25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为 99%，引风机风量为 200000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为10.08t/a。 3#850mm粗轧机废气：粗轧机在轧制钢板的过程中，由于氧化铁皮颗粒升腾而产生大量粉尘，类比《塑烧板除尘器在热轧厂精轧除尘系统中的应用》（孙海松《冶金环保情报》1997年第3期），确定粗轧粉尘中颗粒物浓度为700mg/m3。本项目在粗轧机机架上方设置集尘罩，粉尘经收集后采用塑烧板除尘器进行处理，经净化后的烟气通过1根25m高排气筒排放，其中塑烧板除尘器除尘效率为99%，引风机风量为 160000m3/h。经塑烧板除尘器处理后污染物浓度颗粒物为7.0mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中表3特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间7200h计算可知，颗粒物排放量为8.06t/a。 1.2 污染防治措施可行性分析 塑烧板除尘器选用了独特的波浪式塑烧板过滤芯取代传统布袋，具有疏水性，不易粘附含水量较高的粉尘，其除尘的工作原理：含尘气体由风道进入箱体的滤板过滤区，当含尘气体由烧结板的外表面通过烧结板时，粉尘被阻留在烧结板表面的PTFE涂层上，洁净气体则通过烧结板，并由滤板口进入箱体净气室后由出风口排出，附着在烧结板外表面的灰尘将随着脉冲反吹或重力作用落入下面的灰斗。根据《钢铁行业 轧钢工艺污染防治最佳可行技术指南 (试行)》中指出塑烧板除尘器适用于轧钢工艺热轧工序精轧机设备的除尘，除尘效率>99%。 塑烧板除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁行业》（HJ846-2017）中处理轧机颗粒物的可行技术，且符合《关于钢铁、焦化企业开展一厂一策环境整治的通知》等文件要求。 1.3 影响预测 1.3.1预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式（AERSCREEN），对项目的大气环境评价工作进行分级、对排放的废气中主要污染物进行下风向最大落地浓度及其占标率的估算，根据估算结果对废气产生的环境影响进行分析。大气环境评价工作具体方法如下： （1）项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi 及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义如下： Pi=(Ci/C0i)×100% 式中： Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）取P值中最大者（Pmax）判断评价工作的等级。具体判别标准如下： 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 1.3.2评价因子 表25 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. 1.3.3预测源强 项目废气污染源源强参数见表26。 表26 项目污染源点源源强参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#650带钢精轧机; 118.623358; 39.751726; 47; 25; 2; 40; 13.28; PM10; 1.05; kg/h. 1#650带钢粗轧机; 118.624190; 39.751775; 46; 25; 2.4; 40; 17.20; PM10; 1.96; kg/h. 2#650带钢精轧机; 118.623355; 39.743649; 47; 25; 2.2; 40; 13.15; PM10; 1.26; kg/h. 2#650带钢粗轧机; 118.624021; 39.742588; 47; 25; 2; 40; 14.19; PM10; 1.12; kg/h. 3#850带钢精轧机; 118.623098; 39.742218; 47; 25; 2.2; 40; 14.66; PM10; 1.40; kg/h. 3#850带钢粗轧机; 118.624391; 39.741708; 47; 25; 2; 40; 14.19; PM10; 1.12; kg/h. 1.3.4 估算模式计算参数表 估算模式参数表见表27。 表27 估算模式计算参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -24.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 1.3.5 预测结果及分析 (1)最大落地浓度和距离估算 根据AERSCREEN模型进行计算各污染物的最大地面浓度和距离及浓度占标率，其估算模式计算结果见表28。 表28 最大地面浓度和距离计算结果一览表 污染源; 污染物; Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 1#650带钢精轧机; 颗粒物; 29.023; 6.4496; no. 1#650带钢粗轧机; 颗粒物; 44.829; 9.962; no. 2#650带钢精轧机; 颗粒物; 32.9; 7.3111; no. 2#650带钢粗轧机; 颗粒物; 30.569; 6.7931; no. 3#850带钢精轧机; 颗粒物; 35.665; 7.9256; no. 3#850带钢粗轧机; 颗粒物; 30.569; 6.7931; no. 由表28可知，项目实施后评价范围内颗粒物最大落地浓度为44.829ug/m3，占标率为9.96%，占标准值的比例较小，且D10%未出现。对周围环境影响较小。 根据 AERSCREEN计算结果，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.4 项目污染物排放量核算 项目为二级评价，项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。技改项目污染物产生及排放情况见表29。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; 1#650带钢精轧机除尘器排气筒; 1#650带钢精轧机; 颗粒物; 7; 1.05; 7.56. 2; 1#650带钢粗轧机除尘器排气筒; 1#650带钢粗轧机; 颗粒物; 7; 1.96; 14.11. 3; 2#650带钢精轧机除尘器排气筒; 2#650带钢精轧机; 颗粒物; 7; 1.26; 9.07. 4; 2#650带钢粗轧机除尘器排气筒; 2#650带钢粗轧机; 颗粒物; 7; 1.12; 8.06. 5; 3#850带钢精轧机除尘器排气筒; 3#850带钢精轧机; 颗粒物; 7; 1.40; 10.08. 6; 3#850带钢粗轧机除尘器排气筒; 3#850带钢粗轧机; 颗粒物; 7; 1.12; 8.06. 有组织排放量统计; 颗粒物; 56.94. 1.5信息报告和信息公开 排污单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行信息报告和信息公开。 （1）信息报告 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： 监测方案的调整变化情况及变更原因； 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况； c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果； d） 自行监测开展的其他情况说明； e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措。 （2）信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。 1.6大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查见下表所示。 表30 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km☑; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准☑; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km☑; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%☑; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/)厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:(/)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物:(/)t/a; VOCs:(/)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2.声环境影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 预测模式如下： Lp(r)=Lp(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——距声源r处的A声级，dB； Lp(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 项目产噪设备主要为风机，噪声声级95dB，为减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取如下措施：采用低噪设备，风机加装消声器，加消音器可降噪20dB(A)。噪声源强及治理措施见表31。 表31 主要噪声源源强及治理情况表 位置; 设备名称; 数量 (台套); 声级 dB(A); 治理措施; 降噪效果 dB(A). 1#650带钢; 风机; 2; 95; 消音器; 25. 2#650带钢; 风机; 2; 95; 消音器; 25. 3#850带钢; 风机; 2; 95; 消音器; 25. (3)预测计算 按照以上步骤及预测模式进行预测，结果见表32。 表32 厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 62.50; 2.36; 62.50; 62.90; 10.66; 62.90; 60.50; 11.98; 60.50; 60.80; 8.89; 60.80. 夜间; 51.70; 2.36; 51.70; 52.30; 10.66; 52.30; 52.80; 11.98; 52.80; 51.60; 8.89; 51.60. 标准值; 昼间≤65B(A)、夜间≤55dB(A); 昼间≤70B(A)、夜间≤55dB(A). 达标情况; 达标; 达标. 噪声背景值来源于海环检（综合）字（2018）0393号. 经预测，项目实施后对北厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界可满足3类标准要求，可确保厂界达标排放，项目噪声对周围声环境影响不大。 3.水环境影响分析 技改前，东海钢铁无生产废水外排环境，本技改项目没有新增给排水工序，因此，不会对周围水环境产生明显影响。 4.固体废物 技改工程固废主要为除尘器产生的除尘灰。 除尘灰产生量为5637.06t/a，为一般固废，经气力输送至烧结工序，用于烧结配料，不外排。 技改工程产生的固体废物全部处置或综合利用。固体废物全部处置或综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 5.环境效益分析 技改工程实施前后排放污染物变化情况见下表 表33 技改工程实施前后排放污染物变化情况一览表 技改前排放量（t/a）; 技改后排放量（t/a）. 污染源; 主要污染物; 排放量（t/a）; 污染源; 主要污染物; 排放量（t/a）. 1#650带钢精轧机; 有组织; 颗粒物; --; 1#650带钢精轧机; 有组织; 颗粒物; 7.56. 无组织; 30.24. 1#650带钢粗轧机; 有组织; --; 1#650带钢粗轧机; 有组织; 14.11. 无组织; 56.44. 2#650带钢精轧机; 有组织; --; 2#650带钢精轧机; 有组织; 9.07. 无组织; 36.28. 2#650带钢粗轧机; 有组织; --; 2#650带钢粗轧机; 有组织; 8.06. 无组织; 32.24. 3#850带钢精轧机; 有组织; --; 3#850带钢精轧机; 有组织; 10.08. 无组织; 40.32. 3#850带钢粗轧机; 有组织; --; 3#850带钢粗轧机; 有组织; 8.06. 无组织; 32.24. 经计算，本项目颗粒物减排量为170.82t/a。 技改项目采用了国内较为先进的废气处理工艺，可确保污染物达标排放。根据环境空气影响分析结果，技改项目颗粒物减排量为170.82t/a。技改项目实施后，不会改变当地环境空气质量功能，有利于当地环境空气质量的改善；噪声污染源采取了有效的消声等降噪措施；生产过程中产生的除尘灰综合利用，不外排，不会造成环境污染。 综合分析，采取上述环保措施后环境效益明显，且有利于当地环境空气质量的改善 6.总量控制 本项目为环保项目，项目建成后，颗粒物较技改前会有较大幅度的削减。经计算，本项目颗粒物减排量为170.82t/a，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 由于本项目为环保工程，不新增主要污染物排放总量，无需申请新增排放总量指标。 7.“三线一单”符合性分析 表34 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司院内，根据《河北省生态保护红线》，本项目选址不属于其中划定生态保护红线，因此项目建设符合河北省生态环境保护规划。. 资源利用上线; 本项目运行过程中消耗一定量的压缩空气和电，由公司现有辅助系统提供，本项目资源消耗量相对区域资源总量较少。因此，项目符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本次评价根据2017年1月1日—2017年12月31日中国环境监测总站发布的唐山市滦州市环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况（来自唐山市环保局网站）进行分析，由分析数据可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》中的目标：2020年，全省二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降28%；全省设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度较2015年下降28%以上，较2017年下降15%以上，达到55微克/立方米。本项目属于环保治理项目，年减排颗粒物170.82t，对区域环境有改善作用，因此项目建设对当地大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。本项目无废水外排，噪声采取治理措施后能达到相关排放标准要求，项目产生的固体废物能得到合理处置，对周围环境影响不大。. 负面清单; 根据《产业结构调整指导目录 2011 年本》(2013 年修订本)，本项目属于《产业结构调整指导目录 2011 年本》(2013 年修订本)中第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。项目符合国家产业政策。因此，不在负面清单内。. 7.环境管理及监测计划 （1）环境保护管理 I环保管理机构的设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。 公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设环保科，设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员具体负责项目的环境管理和污染防治。 II环保管理机构职责 环境管理工作由安全环保部门负责，主要负责如下工作： a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况； e制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、平面图和给排水管网图等； g负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 III项目运行期的环境保护管理 a根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； b负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； c负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； d该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； e负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； f建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 （2）环境监测计划 根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： a公司环境监测站定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； b监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测； c监测点位、监测项目、监测频次见表35。 表35 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 项目; 监测频次. 有组织废气; 1#650mm带钢精轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 1#650mm带钢粗轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 2#650mm带钢精轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 2#650mm带钢粗轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3#850mm带钢精轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3#850mm带钢粗轧机除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 等效连续A声级; 4次/年. 7.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 8.污染物排放清单及管理要求 项目污染物排放清单及管理要求见表36。 表36 污染物排放清单 污染源; 污染物; 环保措施; 排放参数; 执行标准; 管理要求. 环保设施; 数量; 排放参数 （万m3/h）; 产生源强 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 废气; 1#650mm带钢精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 15; 30.24; 9.0; 7.56; 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012) 特别排放限值及 《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求; 建立收尘器的运行台帐和检修台帐，对收尘器加强维护，保证收尘器正常运行. 1#650mm带钢粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 28; 56.44; 5.4; 14.11. 2#650mm带钢精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 18; 36.28; 7.5; 9.07. 2#650mm带钢粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 16; 32.24; 9.4; 8.06. 3#850mm带钢精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 20; 40.32; 8.5; 10.08. 3#850mm带钢粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒; 1; 16; 32.24; 9.7; 8.06. 噪声; 厂界噪声; Leq; 工程选取低噪声设备，风机加装消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类、4类标准; 设备定期维护. 固废; 除尘器; 除尘灰; 经气力输送至烧结工序，用于烧结配料; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 建立固废管理台账，详细 记录固废产生量及处理量，并妥善保管台账.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 1#650mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 | 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012) 特别排放限值、《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求 |
|  | 1#650mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 |  |
|  | 2#650mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 |  |
|  | 2#650mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 |  |
|  | 3#850mm带钢精轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 |  |
|  | 3#850mm带钢粗轧机 | 颗粒物 | 塑烧板除尘器+1根25m高排气筒 |  |
| 水污 染物 | 无 | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 经气力输送至烧结工序，用于烧结配料 | 全部综合利用或妥善处置，不排放 |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机，噪声声级为95dB（A），采用消声等降噪处理措施后，降噪声值可达25dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目噪声对周围声环境影响不大。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧环保设施提标改造项目 建设性质：技改 建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 劳动定员及工作制度：技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 项目投资和环保投资：总投资5500万元，其中环保投资5500万元，占总投资的比例为100%。 (2)项目选址 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。项目中心地理坐标为北纬39°44′48.71〞、东经118°37′25.32〞，项目北侧为制氧厂、西侧为厂界、东侧为炼钢厂、东侧为厂界。距离项目最近的敏感点为西约440m的纪庄子村，西南约480m的曹各庄村，西侧约450m处的前何寨村。 (3)建设内容 项目主要建设内容为：将1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧工序改造为塑烧板除尘器，通过改造吸尘罩将捕集到的各尘源点的含尘气体，经管道进入塑烧板除尘器内进行尘气分离，净化后的气体通过风机排气烟囱排入大气。附着于塑烧板表面的粉尘通过电磁阀引导压缩空气反吹后掉落除尘器灰斗内,然后通过螺旋输送机，回转卸灰阀排出，经密闭袋收集后回烧结厂回用，减少颗粒物产生量约130吨。总建筑面积1975平方米。1#650mm、2#650mm和3#850mn带钢车间粗轧、精轧环保设施各建设配套除尘器一座，建筑面积1975平方米。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 根据2015年-2017年唐山市环境状况公报，唐山市2015年达到或优于二级的优良天数为156天，占全年总天数的43.3%，重度污染及以上天数为40天，占全年总天数的10.9%；唐山市2016年达到或优于二级的优良天数为200天，占全年总天数的54.6%，重度污染及以上天数为37天，占全年总天数的10.1%；唐山市2017年达到或优于二级的优良天数为205天，占全年总天数的56.6%，重度污染及以上天数为30天，占全年总天数的8.12%，综上，唐山市地区环境空气质量正在持续改善。 (2)地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 根据河北海之润检测技术服务有限公司于2018年5月25日对东海钢铁出具的监测报告（海环检（综合）字（2018）0393号），厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3选址可行性分析 拟建项目位于唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司已取得土地使用证。根据土地使用证，项目用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 1.4环境影响评价结论 (1)大气环境 本项目1#650mm、2#650mm和3#850mm带钢车间粗轧、精轧废气经塑烧板除尘器处理后，外排废气中污染物浓度均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值和《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求。 技改项目实施后评价范围内颗粒物最大落地浓度为44.829ug/m3，占标率为9.96%，占标准值的比例较小，且D10%未出现。对周围环境影响较小。 技改工程完成后，颗粒物减排量为170.82t/a，区域环境质量情况将有较大改善。 因此，技改项目不会对周围环境空气产生明显影响。 (2)水环境 技改前，东海钢铁无生产废水外排环境，本技改项目没有新增给排水工序，因此，不会对周围水环境产生明显影响。 (3)声环境 技改项目产噪设备主要为风机，噪声声级为95dB（A），采用消声等降噪处理措施后，降噪声值可达25B（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。项目噪声对周围声环境影响不大。 (4)固体废物 技改项目产生的固体废物主要为除尘灰，产生量为5637.06t/a。除尘灰为一般固废，经气力输送至烧结工序，用于烧结配料，不外排。技改工程产生的固体废物全部处置或综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦县发展改革局以滦发改备字【2019】36号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 本项目为环保项目，项目建成后，项目颗粒物较技改前会有较大幅度的削减。经计算，本项目颗粒物减排量为170.82t/a，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 由于本项目为环保工程，不新增主要污染物排放量，无需申请新增排放总量指标。因此本技改项目实施后东海钢铁总量控制指标仍为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；技改项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物; 环保设施/措施; 风量（万m3/h）; 数量（台/套）; 验收标准值; 验收标准; 投资(万元). 废气; 1; 1#650mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 15; 1; 10mg/m3; 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012) 特别排放限值、《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》文件要求; 5500. 2; 1#650mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 28; 1. 3; 2#650mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 18; 1. 4; 2#650mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 16; 1. 5; 3#850mm精轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 20; 1. 6; 3#850mm粗轧机; 颗粒物; 塑烧板除尘器+25m高排气筒; 16; 1. 噪声; 7; 风机; 噪声; 采取选用低噪声设备，采取风机加装消声器等降噪措施; --; 昼间：65dB(A)/70 dB(A) 夜间：55dB(A)/55 dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准. 固废; 8; 除尘器; 除尘灰; 经气力输送至烧结工序，用于烧结配料; --; 资源化、无害化; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 合计; --; --; --; --; --; --; 5500.

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日