- 概  述

1、项目概况

唐山德盛煤化工有限公司(以下简称“德盛煤化工”)是唐山钢铁集团有限公司的子公司，成立于2003年，公司于2003年投资24619.07万元在滦县新县城东南3km处实施“唐山德盛煤化工有限公司90万t/a焦化厂工程”，项目建设2座65孔4.3m顶装焦炉，并配套建设备煤、煤气净化等设施。该项目年产焦炭90万t，外供煤气3.6亿m3。《唐山德盛煤化工有限公司90万t/a焦化厂工程环境影响报告书》已于2003年12月通过唐山市环境保护局批复(唐环发[2003]166号)。

2011年3月，德盛煤化工响应唐山市焦化企业“退城进园”要求，实施“环保搬迁项目”，拟搬迁至河北滦州经济开发区(原河北滦县司家营经济开发区东区)，初步设计建设主体150万吨焦化工程以及煤气深加工(LNG生产设施)、粗苯精制深加工产业链延伸工程，建设2座65孔6.98m JNX3-70-1顶装焦炉，配套建设备煤、炼焦、熄焦、筛贮焦、煤气净化、化产回收、苯精制、煤气深加工等主要生产设施，年产焦炭150万吨，焦油72807吨、轻苯19080吨、硫铵19678吨、硫酸7852吨、年发电量11878万千瓦时、煤气6.49亿立方米。该项目已经河北省发展和改革委员会备案(冀发改产业备字[2011]80号)。

2012年3月，搬迁项目变更投资主体，由唐山钢铁集团有限公司的子公司“唐山德盛煤化工有限公司”变更为由河北钢铁集团唐山钢铁集团有限责任公司与美锦能源集团有限公司以合资参股(45/55)方式组成的“唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司” (以下简称“唐钢美锦”)，本次变更已经河北省发展和改革委员会同意(冀发改函[2012]197号)。同时搬迁项目调整建设内容，投资主体增加滦县唐钢气体有限公司、唐山瑞达精细化工有限公司两家公司，煤气深加工(LNG生产设施)由滦县唐钢气体有限公司建设，苯精制设施由唐山瑞达精细化工有限公司建设。同时将真空碳酸钾脱硫改为PDS，取消原备案证中硫酸产品，增加硫磺产品。变更内容已经河北省发展和改革委员会同意(冀发改函[2014]467号)。由于煤气深加工、苯精制设施由其他公司建设，且均重新单独备案并履行环保手续，不再属于搬迁项目评价内容。

2012年3月搬迁项目动工建设，2014年4月建成投产，2014年10月，唐钢美锦委托有资质评价单位完成该项目环境影响评价报告书，并上报原河北省环境保护厅审查，由于该项目未批先建，原河北省环境保护厅未予以审批，将该项目纳入环保违规项目编制现状评估报告以完善环保手续。由于未批先建，滦县环境保护局2015年9月对其进行了处罚(行政处罚决定书见附件)。

2016年11月唐钢美锦根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》、《河北省环境保护厅办公室关于切实做好环保违规建设项目清理政治工作的通知》(冀环办发[2016]76号)、《河北省环境保护厅关于做好环保违规建设项目现状环境影响评估及备案审查工作的通知》(冀环办发[2016]126号)编制完成了唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司现状环境影响评估报告暨排放污染物技术报告，报原河北省环境保护厅备案审查，根据《河北省环境保护厅关于印发省管环保违规项目清理整顿结果的通报》(冀环办发[2016]280号)，唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司被列入停产(限产)限期整治类项目。

唐钢美锦根据现状评估备案审查结果及当地环保要求，制定多项环保提升改造措施，先后实施了焦炉烟气脱硫脱硝、机侧炉头烟治理等环保提升工程，治污水平大幅度提升。2018年4月，唐钢美锦按照《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》(HJ854-2017)要求完成了排污许可网上填报工作，原唐山市环境保护局为唐钢美锦颁发了临时排污许可证(证书编号9113022305267770XU001P，有效期2018年4月10日至2019年4月9日)，并要求唐钢美锦限期一年补办环评手续。

2、分析判定相关情况

①产业政策符合性判定

搬迁项目备案时间为2011年，建设内容不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发展改革委令2013第21号)其中规定的淘汰类或限制类项目，拟建设内容满足当时产业政策要求，为此，河北省发展和改革委员会予以备案(冀发改产业备字[2011]80号)。搬迁项目于2014年4月按备案内容完成建成，对比当前《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发[2015]7号)、《焦化行业准入条件(2014年修订)》等文件要求对比分析可知，搬迁项目亦不属于其中规定的淘汰类或限制类项目，即搬迁项目建设内容符合国家当前产业政策的要求。

②园区规划符合性判定

搬迁项目选址于河北滦州司家营经济开发区(原滦县工业聚集区化工产业园)内，占地属于规划的三类工业用地，规划的化工产业园内，符合园区产业规划、用地布局规划。目前唐钢美锦已取得滦县国土资源局颁发的土地证，河北滦州司家营经济开发区管理委员会出具意见，同意项目入区。综合分析，搬迁项目符合园区产业规划和用地布局规划要求。

③环境准入符合性分析

根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》(冀政字[2018]23号)，搬迁项目位于河北滦州经济开发区内，不涉及生态保护红线区；目前唐钢美锦采取了完善的污染防治措施且对照当前焦化行业先进环保治理工艺进行提升改造，可达到当前污染物超低排放要求，且唐钢美锦目前正在落实区域现役源削减方案，在落实现役源方案后，区域环境质量将得以一定程度改善；通过将搬迁项目与《河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书》中“环境准入条件”进行对比，搬迁项目满足园区规划环评环境准入条件的要求。

4、关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注搬迁项目及区域现役源削减方案实施后区域环境空气受项目影响程度是否可接受、是否会对区域地下水造成污染影响、项目选址是否满足大气环境防护距离及卫生防护距离等距离要求、废水达标排入园区污水处理厂的环境可行性、非正常工况下的环境影响是否可接受、危险废物处置措施及其它环保治理措施是否满足相应环保要求、项目环境风险水平是否处于可接受范围内，项目选址是否符合环境管理规定，总量指标是否能满足相关管理要求。

搬迁项目主要废气为焦炉烟气、装煤、推焦烟气、机侧炉头烟气、干熄焦废气等，采取相应的脱硫脱硝以及除尘措施，同时落实区域现役源削减方案后，项目的实施有利于区域大气环境质量的改善。

搬迁项目废水处理采用分质处理，废水经过焦化废水处理站处理后回用于循环冷却系统补水，浓盐水经浓盐水处理部分处理后，可满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表3特别排放限值的要求及园区污水处理厂进水水质要求后，达标排入园区污水处理厂进一步处理。

搬迁项目厂区在采取相应防渗的措施后，对地下水环境的影响是可接受的。

搬迁项目选用低噪声设备，采取消音器、隔声罩和厂房隔声等降噪措施后，厂界贡献浓度满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

搬迁项目产生的固体废物中焦尘、焦粉外售，煤尘配入炼焦煤中；废铁皮外售钢厂。危险废物中焦油渣、脱硫脱硝装置及提盐车间废活性炭、变压吸附制氮装置废碳分子筛、污泥均回配炼焦煤；煤气鼓风机等设备检修及更换的废油送有危废处置资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点填埋处理。即搬迁项目固体废物能够妥善处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。

搬迁项目涉及的风险物质主要包括粗苯、荒煤气/焦炉煤气、焦油、氨水等物质，其中粗苯存量构成重大危险源。在采取相应的风险防控措施后，环境风险是可以接受的。

5、环境影响评价的主要结论

经分析判定，搬迁项目选址不在生态保护红线范围内，选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规以及河北滦县司家营经济开发区(东区)规划要求，满足规划环境准入条件的相关要求；项目采取了完善的污染治理措施，可达标排放，不会对区域环境产生明显影响。而且项目通过实施区域现役源倍量削减，减少了污染物排放量，使区域环境空气质量得到了一定程度上改善；搬迁项目经济技术指标满足《清洁生产标准·炼焦行业》(HJ/T126-2003)要求，清洁生产处于国内先进水平；本次开展开次公众参与调查工作，再征得广泛公众意见后，同意项目建设和选址后，本评价从环保角度认为该项目建设是可行的。

- 1 总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 环境保护法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日发布，2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）(2018年12月29日修正，2018年12月29日实施)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并实施)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（修订）(2017年6月27日修订，2018年1月1日实施)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修改，2018年12月29日实施)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)(2016年11月7日修订并实施)；

(7)《中华人民共和国水法》(2016年修订) (2016年7月2日修订并实施)；

(8)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行)；

(9)《中华人民共和国标准化法》(2017年修订) (2018年1月1日起施行)。

- 1.1.2 环境保护法规、规章

- 1.1.2.1 国家环境保护法规和规章

(1)《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施)；

(2)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016年5月28日发布并实施)；

(3)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号，2015年4月2日发布并实施)；

(4)《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号，2013年10月6日发布并实施)；

(5)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013年9月10日发布并实施)；

(6)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011年10月17日发布并实施)；

(7)《国务院关于全国地下水污染防治规划(2011-2020年)的批复》(国函[2011]119号，2011年10月10日发布并实施)；

(8)《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气环境质量的指导意见》(国办发[2010]33号，2010年5月11日发布并实施)；

(9)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)；

(10)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号，2017年11月14日发布并实施)；

(11)《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函[2017]1709号，2017年11月10日发布并实施)；

(12)《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》(环大气[2017]121号，2017年9月13日发布并实施)；

(13)《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017第43号，2017年,8月29日发布，2017年10月1日实施)；

(14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017年6月29日发布，2017年9月1日实施)；

(15)《关于印发<京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案>的通知》(环境保护部、发展改革委、财政部、能源局、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、山西省人民政府、山东省人民政府、河南省人民政府，2017年2月17日发布并实施)；

(16)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号，2016年10月26日发布并实施)；

(17)《国家危险废物名录》(国家环保部第39号令，2016年6月14日发布，2016年8月1日实施)；

(18)《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》(环环评[2016]95号，2016年7月15日发布并实施)；

(19)《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发[2015]178号，2015年12月30日发布并实施)；

(20)《关于印发<建设项目环境影响评价区域限批管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]169号，2015年12月18日发布并实施)；

(21)《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》(环办[2015]112号，2015年12月18日发布并实施)；

(22)《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日实施)；

(23)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发[2015]4号，2015年1月8日发布并实施)；

(24)《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(环发[2014]197号，2014年12月30日发布并实施)；

(25)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号，2014年4月25日发布并实施)；

(26)《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(环发[2014]55号，2014年4月18日发布并实施)；

(27)《焦化行业准入条件(2014年修订)》(工业和信息化部，2014年3月3日发布并实施)；

(28)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(环办[2013]104号，2013年11月15日发布并实施)；

(29)《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013]104号，2013年9月17日发布并实施)；

(30)《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(环境保护部公告2013年第59号，2013年9月13日发布并实施)；

(31)《钢铁工业污染防治技术政策》(环境保护部公告2013年第31号，2013年5月24日实施)；

(32)《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》(环发[2013]49号，2013年4月22日发布并实施)；

(33)《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环保部公告2013年第14号，2013年2月27日发布并实施)；

(34)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号，2012年8月8日发布并实施)；

(35)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号，2012年7月3日发布并实施)；

(36)《突发环境事件应急预案管理暂行方法》(环发[2010]113号，2010年9月28日发布并实施)；

(37)《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发展改革委令第21号，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施)；

(38)《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(环境保护部公告 2017年 第78号，2017年12月24日发布，2018年7月12日实施)；

(39)《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令 第3号，2017年5月3日发布，2018年8月1日实施)；

(40)《环境影响评价公众参与办法》(生态保护部公告[2018年]第48号)。

- 1.1.2.2 地方环境保护法规和规章

(1)《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(冀发[2017]7号，2017年3月30日发布并实施)；

(2)《河北省水污染防治工作方案》(河北省人民政府，2016年2月19日发布并实施)；

(3)《河北省大气污染防治条例》(河北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年1月13日发布，2016年3月1日实施)；

(4)《河北省水污染防治条例》(2018年5月31日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议修订)；

(5)《河北省固体废物污染环境防治条例》(河北省第十二届人大常委会第十四次会议，2015年3月26日发布并实施)；

(6)《河北省人民政府办公厅关于印发<河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号，2015年3月6日发布并实施)；

(7)《河北省地下水管理条例》(河北省第十二届人大常委会第十一次会议，2014年11月28日发布，2015年3月1日实施)；

(8)《河北省人民政府关于印发化解产能严重过剩矛盾实施方案的通知》(冀政[2014]14号，2014年2月20日发布并实施)；

(9)《关于印发<河北省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》(冀气领[2018]5号，2018年9月30日发布并实施)；

(10)《河北省人民政府办公厅关于印发河北省实行最严格水资源管理制度实施方案的通知》(冀政办[2012]16号，2012年8月2日发布并实施)；

(11)《关于进一步加强环境保护工作的决定》(冀政[2012]24号，2012年4月9日发布并实施)；

(12)《河北省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》(冀政[2011]114号，2011年10月8日发布并实施)；

(13)《河北省人民政府关于着力解决民生问题的若干意见》(冀政[2008]10号，2008年1月18日发布并实施)；

(14)《河北省环境保护条例》(河北省第十届人大常委会公告第39号，2005年3月25日发布，2005年5月1日实施)；

(15)《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)>的通知》(冀环办字函〔2017〕727号，2017年11月23日发布并实施)；

(16)《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》(冀政字[2017]48号，2017年11月20日发布并实施)；

(17)《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号，2014年9月24日发布并实施)；

(18)《关于转发环境保护部在化解产能过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》(冀环办发[2014]109号，2014年6月13日发布并实施)；

(19)《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》(冀环办发[2014]165号，2014年4月25日发布并实施)；

(20)《河北省环境保护厅办公室关于我省建设项目环境现状监测执行<GB3095-2012环境空气质量标准>的通知》(冀环办发[2012]225号，2012年9月28日发布并实施)；

(21)《关于进一步加强污染防治工作的意见》(冀环防[2012]224号，2012年9月10日发布并实施)；

(22)《关于印发<建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点>的通知》(冀环办发[2010]250号，2010年12月21日发布并实施)；

(23)《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》(冀建安[2017]9号，2017年3月20日发布并实施)；

(24)《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》(冀水资[2017]127号，2017年11月30日发布并实施)；

(25)《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案>的通知》(冀气领办[2018]156号)；

(26)《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》(冀环办发[2018]23号)；

(27)《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》(河北省焦化产业结构调整领导小组，2019年4月12日)；

(28)《唐山市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》(唐政发[2012]9号，2011年10月8日)；

(29)《唐山市人民政府关于印发唐山市钢铁焦化水泥电力玻璃行业大气污染治理攻坚行动方案的通知》(唐政函[2013]172号)；

(30)《中共唐山市委唐山市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(唐环发[2017]7号)；

(31)《唐山市环境保护局关于从严执行钢铁、焦化、电力行业主要污染物排放执行标准的通知》(唐环气[2018]6号)；

(32)《唐山市大气污染防治工作领导小组关于印发<唐山市钢铁焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》(唐气领办[2018]38号)；

(33)《关于加快建设环渤海地区新型工业化基地的意见(试行)》(唐发[2018]19号)；

(34)《唐山市中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改暨空气质量“退出后十”工作方案》(唐办字[2018]17号)；

(35)《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)。

- 1.1.3 环境保护技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

(5)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)；

(8)《清洁生产标准 炼焦行业》(HJ/T126-2003)；

(9)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

(10)《排污单位自行监测技术指南  钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ878-2017)；

(11)《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)；

(12)《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)；

(13)《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)；

(14)《危险废物收集储存运输技术规范》(HJ2025-2012)；

(15)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

(16)《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》(HJ2306-2018)；

(17)《钢铁行业污染综合防治最佳可行技术》(欧洲共同体联合研究中心编著，环境保护部科技标准司组织翻译)；

(18)《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/T2352-2016)；

(19)《污染源源强核算技术指南 炼焦化学工业》(HJ 981-2018)。

- 1.1.4 其它资料

(1)《唐山德盛煤化工有限公司环保搬迁项目备案证》(冀发改产业备字[2011]80号)；

(2)《河北省发展和改革委员会关于唐山德盛煤化工有限公司环保搬迁项目变更投资主体的函》(冀发改函[2012]197号)；

(3)《关于同意唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司环保搬迁项目增加投资主体及变更部分建设内容的复函》(冀发改函[2014]467号)；

(4)《关于滦县司家营重化工产业(循环经济)园区规划环境影响报告书的审查意见》(冀环评函[2008]405号)；

(5)《河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书》；

(6) 《唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司环境质量现状监测报告》；

(7)唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司相关文件及资料；

(8) 委托书。

## 1.2 评价目的和评价原则

- 1.2.1 评价目的

(1)通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地唐山市滦州市古马镇一带的自然环境及环境质量现状。

(2)针对唐钢美锦搬迁项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

(3)预测唐钢美锦对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而制定避免和减少污染的对策和措施，并提出整改要求。

(4)分析唐钢美锦现状可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，对搬迁项目环境风险现状进行评估，分析现状采用风险防范和应急措施的可行性，针对不足，提出整改要求。

(5)从技术、经济角度分析唐钢美锦采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对搬迁项目的建设是否可行给出明确的结论。

(6)为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

- 1.2.2 评价原则

(1)贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3 环境影响要素和评价因子

- 1.3.1 环境影响要素识别

唐钢美锦2012年3月动工建设，2014年4月建成投产，其主体工程施工期已结束，目前厂区内拟施工内容主要为干熄焦放散气脱硫、干熄焦余热替代管式炉和导热油炉等改造工作，为此，本评价根据当前唐钢美锦主要污染源污染因子及区域环境特征，对唐钢美锦施工期(拟实施的改造内容)和营运期主要环境影响要素进行识别，结果见表1-3-1。

表1-3-1          环境影响要素识别结果一览表

| 类 别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤 | 植被 | 土地 利用 |
| 施工期 | 设备安装 | -- | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
| 营运期 | 物料运输与储存 | -1C | -- | -1C | -1C | -- | -- | — |
|  | 生产过程 | -2C | -1C | -2C | -1C | -- | -- | — |
|  | 事故风险 | -3D | -3D | -3D | -- | -- | -- | -- |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表1-3-1可知，唐钢美锦拟施工内容主要为干熄焦放散气脱硫、干熄焦余热替代管式炉和导热油炉等改造工作，施工过程不涉及土方和结构施工，仅涉及设备安装工作，对自然环境中的声环境产生一定程度影响，影响是短期的；唐钢美锦运营期对环境的影响存在长期的短期的，其中物料运输与储存、生产过程对自然环境中的环境空气、水环境、声环境等自然环境产生不同程度的负影响，影响是长期的；风险事故一旦发生对自然环境的影响是较大的，但会在短时间进行处理处置，影响一般表现为短期的。

- 1.3.2 评价因子

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及搬迁项目特点和污染物排放特征，确定搬迁项目评价因子见表1-3-2。

表1-3-2        搬迁项目评价因子一览表

| 环境要素 | 项 目 | 评 价 因 子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、SO2、BaP、NH3、H2S、氰化氢、酚类、苯、非甲烷总烃 |
| 环境空气 | 污染源 | 颗粒物、NOx、SO2、BSO、苯、BaP、NH3、H2S、氰化氢、酚类、非甲烷总烃 |
|  | 影响评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、BaP、NH3、H2S、氰化氢、酚类、苯、非甲烷总烃 |
| 地下水 | 现状评价 | 色、嗅和味、浑浊度/NTU、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、蒽、萘、苯并[a]芘、多环芳烃 |
|  |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 污染源 | SS、COD、氨氮、总氮、总磷、多环芳烃、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、石油类、BaP |
|  | 影响评价 | COD、BaP、硫化物、氰化物、挥发酚、苯 |
| 地表水 | 达标排放影响分析 | SS、COD、氨氮、总氮、总磷、多环芳烃、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、石油类、BaP |
| 土壤环境 | 现状评价 | 重金属和无机物：镉Cd、汞Hg、砷As、铜Cu、铅Pb、铬Cr、锌Zn、镍Ni、钴、钒； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、2,4-二氯酚、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(K)荧蒽、茚并(1，2,3-c，d)芘、苯并(g、h、i)芘； 其他特征因子：荧蒽、石油烃、挥发酚、硫化物、总氰化物。 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源 | LA |
|  | 影响评价 | Leq |
| 生态环境 | 现状评价 | 土壤、动植物、土地利用等 |
|  | 影响分析 |  |
| 固体废物 | 污染源 | 一般工业固体废物(煤尘、焦尘、干熄焦焦粉、变压吸附制氮装置废炭分子筛等)、危险废物(焦油渣、湿熄焦焦粉、酚氰废水处理站污泥等)、生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |
| 环境风险 | 风险识别 | 苯、焦炉煤气、硫酸、焦油、洗油、氨水、硫铵 |
|  | 风险评价 | 苯、焦炉煤气 |

- 1.4 评价级别和评价范围

- 1.4.1 评价级别

- 1.4.1.1 环境空气影响评价工作级别

本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

唐钢美锦废气污染源主要有煤受卸废气、煤粉碎废气、装煤废气、推焦烟气、焦炉烟气、机侧炉头烟气、干熄焦废气、焦炉炉体无组织废气、焦转运站废气、筛贮焦废气等。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，搬迁项目Pmax=851.86%≥10%，根据评价工作分级判据，搬迁项目大气环境影响评价工作等级为一级评价。

- 1.4.1.2 地表水环境影响评价工作级别

搬迁项目生产废水和生活污水在厂区内实行分类收集、分质处理。循环水系统排污水部分用于硫铵湿式除尘器补水、地面冲洗、除尘灰加湿、干熄焦水封、上升管及煤气水封水，部分直接送焦化废水处理站深度处理部分处理，剩余部分同除盐水站及产汽装置排污水送焦化废水处理站生化处理部分；生活污水经过化粪池处理后与地面冲洗水，上升管、煤气水封水及蒸氨废水等酚氰废水送焦化废水处理站处理。

废水采用“生化处理(混凝沉淀+缺氧+好氧)+深度处理(超滤+反渗透)”工艺处理后，净水达到《城市污水再生利用·工业水水质》(GB/T19923-2005)敞开式循环冷却水系统补水水质标准后作为循环水系统补水回用不外排；浓水采用芬顿氧化处理后送园区污水处理厂进一步处理，不直接外排入地表水体。

综上所述，参照《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)地表水环境影响评价工作分级判据要求，确定地表水环境影响评价工作等级为三级B。

- 1.4.1.3 地下水环境影响评价工作级别

(1)建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，搬迁项目属于其中的L 石化、化工中的87 焦化、电石，搬迁项目主要建设2座60孔5.5m捣固焦炉及其它配套设施，属于焦化项目，属于HJ610-2016中的Ⅰ类建设项目。

根据建设项目场地的地下水环境敏感程度分级原则，唐钢美锦场地地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)表2中评价工作等级分级表，确定地下水环境影响评价工作等级为一级。。

- 1.4.1.4 声环境影响评价工作级别

搬迁项目厂址位于河北唐山古冶经济开发区，周围200m范围内无学校、疗养院及医院等声环境敏感目标，项目所处的区域声环境功能为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类地区。根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ 2.4-2009)相关规定，搬迁项目声环境影响评价工作等级为三级。

- 1.4.1.5生态影响评价等级的确定

唐钢美锦位于河北滦县司家营经济开发区(东区)，占地面积小于2km2，占地为工业用地，影响范围内不涉及《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于HJ19-2011中规定的一般区域。根据《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)，确定生态环境影响评价工作等级为三级。

- 1.4.1.6 环境风险评价工作级别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》分级要求，风险潜势为IV及以上，确定本次风险评价等级为一级。

- 1.4.2 评价范围

根据唐钢美锦搬迁项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，各环境要素评价范围见表1-4-1。

表1-4-1       各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 一级 | 以厂址为中心，自厂界外延5.6km的矩形区域，评价范围面积为112.36km2 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 厂址区域 |
| 3 | 地下水环境 | 一级 | 厂区西北2km、东南3km，东北和西南各2km的矩形范围，合计20km2 |
| 4 | 声环境 | 三级 | 四周厂界外1m |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 厂址占地区域及四周外延500m，即1.7km2范围 |
| 6 | 环境风险 | 一级 | 以厂址为中心，自厂界外延5km的范围 |

- 1.5 评价内容和评价重点

- 1.5.1 评价内容

根据唐钢美锦搬迁项目特点及周围环境特征，将本次评价工作内容列于表1-5-1。

表1-5-1           评 价 内 容 一 览 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制依据、评价目的及原则、环境影响要素和评价因子、评价等级与评价范围、评价内容及评价重点、评价标准、主体功能区划及相关政策符合性分析、唐山市古冶区城市总体规划、开发区规划及环境功能区划、环境保护目标。 |
| 2 | 建设项目工程分析 | 唐钢美锦历史沿革：交代唐钢美锦从建厂至今主要发展历程，主要环保升级改造事件。 唐钢美锦工程分析：将搬迁前唐山德盛煤化工有限公司作为淘汰工程进行简要介绍，具体内容包括基本概况、工艺流程、污染源及治理措施、污染物排放量；对于搬迁后唐钢美锦现状进行重点分析，详细介绍其基本概况、产品方案、主要设备及技术经济指标、工艺流程及排污节点分析、原辅材料及动力消耗、给排水、施工期污染源及治理设施、营运期污染源及治理措施、达标分析、非正常情况分析、清洁生产水平分析、污染物现状排放量。通过对现状整体分析提出进一步升级改造方案。 提升改造后全厂变化内容：给出升级改造前后唐钢美锦涉及变化内容。 最后对唐钢美锦整改后污染物总量控制、区域现役源倍量削减方案等内容进行分析。 |
| 3 | 区域环境概况 | 自然环境概况、环境保护目标调查、环境质量现状调查与评价、区域污染源调查 |
| 4 | 施工期环境影响分析 | 升级改造施工期间，施工废水、施工噪声和施工固废环境影响分析 |
| 5 | 营运期环境影响评价 | 营运期环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境影响评价，固体废物环境影响分析，环境风险评价 |
| 6 | 环保措施可行性论证 | 针对项目采取的废气、废水、噪声、固体废物污染防治及环境风险防范措施，从技术可行性、经济合理性角度进行可行性分析 |
| 7 | 厂址选择及总图布置可行性分析 | 从区域规划符合性、环境影响评价结论、卫生防护距离、大气环境防护距离、环境风险结论、焦化行业准入条件的符合性等方面分析项目厂址选择的可行性；从工艺流程布置、周边环境影响等方面分析项目平面布置的合理性 |
| 8 | 环境影响 经济损益分析 | 从社会效益、经济效益和环境效益三方面对搬迁项目总体效益进行分析 |
| 9 | 环境管理与监测计划 | 制定环境管理与监测计划，列出“三同时”验收一览表 |
| 10 | 结论与建议 | 从环保角度给出项目建设是否可行的结论，并提出加强环境保护建议 |

- 1.5.2 评价重点

结合项目的排污特征及周围环境现状，确定唐钢美锦搬迁项目评价重点为工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、环境风险评价和环保措施可行性论证。

- 1.6 区域总体规划及及环境功能区划

- 1.6.1 主体功能区、园区规划、产业结构调整政策、审批原则符合性分析。

本评价将唐钢美锦搬迁项目与全国、河北省主体功能规划、京津冀地区产业发展战略规划、焦化行业结构调整相关政策、河北滦县司家营经济开发区规划以及《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》中要求进行对比，搬迁项目符合当前相关要求。

- 1.6.2 环境功能区划

唐钢美锦位于河北滦县司家营经济开发区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，区域环境空气质量功能属于其二类区；区域地下水适用于生活饮用及工农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类规定，该区域属于Ⅲ类区；唐钢美锦位于以工业生产为主要功能的工业区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类规定，区域声环境属于其3类功能区。

## 1.7 评价标准

唐钢美锦搬迁项目评价标准执行如下：

(1)环境质量标准

环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、BaP执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准，H2S、NH3、苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。酚类参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区最高允许浓度；氰化氢参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)限值要求。

地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；总磷参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1 Ⅲ类标准限值要求。

声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。

土壤环境：根据区域土地利用类型，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中表1风险筛选值。

(2)污染物排放标准

废气：焦炉烟气中颗粒物、SO2、NOX及装煤烟气中颗粒物、SO2执行《唐山市环境保护局关于从严执行钢铁、焦化、电力行业主要污染物排放执行标准的通知》(唐环气[2018]6号)规定限值要求，其他执行《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》(DB13/ 2863-2018)表1和表2标准限值要求。

废水：外排废水水质及单位产品基准排水量执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表3间接排放限值要求及园区污水处理厂进水水质指标要求。

噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区对应标准限值要求。建筑施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定噪声限值要求。

(3)控制标准

固体废物：

①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定；

②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中的相关规定。

卫生防护距离：执行《炼焦业卫生防护距离》(GB/T11661-2012)。

- 1.8 环境保护目标

根据唐钢美锦搬迁项目特点及周围环境特征，确定大气评价范围内(以厂址为中心，厂界外扩4.6km的矩形范围内敏感点)居住区等敏感点为环境空气保护目标；以厂界为中心、半径5km范围内的敏感点为环境风险保护目标；唐钢美锦厂界周边200m范围内无声环境敏感点，因此不再设置声环境保护目标；地下水评价范围内潜水和承压水井为地下水环境保护目标。

2 建设项目工程分析

搬迁项目为唐山德盛煤化工有限公司退城进园项目，淘汰唐山德盛煤化工有限公司落后焦炭产能90万t。本评价将唐山德盛煤化工有限公司作为淘汰工程进行介绍，考虑唐钢美锦已建成并运行多年，且期间已多次实施环保升级改造，污染治理水平已较建厂起始阶段有很大的不同，各阶段相关环保要求及排放标准均已有所更新，为更好反应唐钢美锦实际生产及污染排放情况，本次评价对唐钢美锦当前现状进行整体评价，分析其存在的环保问题，并结合唐钢美锦实际提出相应提升改造内容。

- 2.1 淘汰工程(唐山德盛煤化工有限公司)

唐山德盛煤化工有限公司位于滦州市城区东南3km，占地面积为25.8公顷，建设有2座65孔4.3米顶装焦炉，年生产焦炭90万吨、焦油7.2万吨、轻苯1.8万吨、硫铵1.9万吨，并外送煤气3.6亿立方米。劳动定员420人，工作制度采用四班三运转制度。《唐山德盛煤化工有限公司90万t/a焦化厂工程环境影响报告书》已于2003年12月通过唐山市环境保护局批复(唐环发[2003]166号)。唐山市环境保护局2009年为其颁发了临时排污许可证(PWL-D-0315-6086)，唐山德盛煤化工有限公司2017年建成投产，自建成以来未开炉运行，唐山市环境保护局2009年为其颁发了临时排污许可证(PWL-D-0315-6086)，核定各污染物排放总量均为0t/a。

- 2.2 唐钢美锦现状工程分析

- 2.2.1 基本概况

唐钢美锦搬迁项目基本概况见表2-2-1。

表2-2-1      唐钢美锦搬迁项目现状基本概况一览表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案项目名称 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司环保搬迁项目 |
| 2 | 建设地点 | 滦州市古马镇东，河北滦州经济开发区内，原河北滦县司家营经济开发区(东区)内 |

续表2-2-1      唐钢美锦搬迁项目现状基本概况一览表

| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建成投产时间 |  |  | 2014年4月 |
| 4 | 工程累计投资 |  |  | 项目建设预计总投资222253万元，截止目前实际投资250000万元 |
| 5 | 生产规模 |  |  | 年产焦炭150万吨，焦炉煤气6.49亿m3。 |
| 6 | 搬迁项目 内 容 | 主体工程 | 备煤系统 | 汽车/火车卸煤系统、解冻库、原料煤筒仓、皮带转运系统、贮配煤系统、煤破碎装置及其它辅助设施 |
|  |  |  | 炼焦系统 | 2×65孔JNX3-70-1型6.98m顶装焦炉，配套装煤、推焦、拦焦、熄焦等焦炉机械，干熄焦系统(湿熄焦备用)，焦转运及筛焦系统等。 |
|  |  |  | 煤气净化 系统 | 冷凝鼓风系统(包括风机房、电捕焦油器等设施)、硫铵系统(包括蒸氨塔、饱和器、干燥炉、离心机等设施)、洗脱苯系统(包括终冷器、洗苯塔、脱苯塔等设施)、脱硫系统(包括脱硫塔、再生塔等设施)、脱硫废液提盐系统。 |
|  |  | 辅助工程 | 给水工程 | 园区集中供水厂建成投产前，项目用水由厂区自备水井供应地下水；园区集中供水厂建成投产后，项目用水由园区供水厂集中供应。 |
|  |  |  | 循环水站 | 新建4套循环水系统，分别为煤气净化循环水、制冷循环水、干熄焦循环水系统、汽轮发电循环水系统。 |
|  |  |  | 除盐水站 | 内设1套除盐水制备系统，采用全自动过滤装置+反渗透+EDI工艺。 |
|  |  |  | 溴化锂制冷站 | 内设3台SXZ4-523(23/16)(32/40)H2M型蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机，两开一备。 |
|  |  |  | 其他 | 压缩空气站、凝结水回收站等。 |
|  |  | 储运工程 | 原(燃)料 | 原料煤：采用火车和汽车联合运入，其中火运利用唐钢冀东美锦滦县铁路物流转运线，火车运输比例为80%，满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》(唐气领办[2018]38号)铁路运输不低于80%的要求。搬迁项目采用筒仓储煤，不设煤场。 化产品原料：煤气净化、污水处理使用的化学品原料均采用汽运，其中污水处理使用的药剂采用袋装，仓库储存；搬迁项目不设综合油库，洗油、酸碱储槽均在相应洗脱苯、蒸氨、硫铵使用单元配置。 焦炉煤气：除自用外，其余管道直接送滦县唐钢气体有限公司等工业企业。 |

续表2-2-1      唐钢美锦搬迁项目现状基本概况一览表

| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 搬迁项目 内 容 | 储运工程 | 产品 | 焦炭：储焦仓储存，汽车或火车外售。 硫铵：袋装，硫铵车间储存，通过汽车外运。 焦油、粗苯：设油库区，内设焦油、粗苯储槽，其中焦油通过汽车装车外售，粗苯由管道直接外售唐山瑞达精细化工有限公司。 |
|  |  | 环保工程 | 废气治理措施 | 备煤：建设筒仓储煤，密闭通廊运煤；煤卸车、破碎及筛分废气配套袋式除尘器净化处理。 炼焦：设置装煤和推焦除尘地面站、推焦车车载除尘系统 (焦炉机侧炉头烟收集及治理)、焦炉烟气脱硫脱硝装置(含干熄焦高含硫废气处理)、干熄焦环境除尘地面站(装排焦)、筛贮焦及装车除尘地面站以及焦转运站袋式除尘器等。 煤气净化：硫铵干燥废气采用干式旋风除尘器+湿式净化洗涤工艺净化处理；煤气净化各储槽、装卸车废气接入压力平衡系统入吸煤气管道；脱硫再生塔尾气经洗净塔净化后排放。 污水处理：污水处理及污泥脱水臭气采用生物过滤除臭装置净化处理 |
|  |  |  | 废水处理措施 | 酚氰废水、循环冷却系统排污水、生活污水：分质分流处理，进入焦化污水处理站处理。焦化废水处理站设有生化处理(混凝沉淀+缺氧+好氧)、深度处理(超滤+反渗透)、浓盐水处理单元。深度处理处理后净水回用，产生的浓水进入浓盐水处理单元，采用芬顿氧化处理后送园区污水处理厂进一步处理。 |
|  |  |  | 噪声治理措施 | 对产噪设备加装消音器、减振或厂房隔声的降噪措施，控制噪声对周围环境的影响。 |
|  |  |  | 固体废物治理措施 | 焦油渣、焦化废水处理站污泥、湿熄焦焦粉：送备煤工序固废回配煤设施掺入炼焦煤中利用。 除尘灰(煤尘)：返回配煤系统。 除尘灰(焦尘)及焦粉：作为产品外售。 生活垃圾：送环卫部门指定地点填埋处理。 |
| 7 | 劳动定员 |  |  | 劳动定员720人，其中生产人员643人，管理人员77人。 |
| 8 | 工作制度 |  |  | 工作制度采用四班三运转制度，年工作8760小时。 |
| 9 | 占地面积 |  |  | 占地面积64.7995hm2 |
| 10 | 平面布置 |  |  | 厂区呈南北向布置，北部区域主要为备煤系统，布置有火车受料槽及储煤仓等。中部区域为主要生产区，自西向东布置有焦炉煤气净化系统、炼焦系统，西部焦炉煤气净化系统自北向南布置有脱硫、洗脱苯、硫铵及冷凝鼓风工序，酚氰废水处理站位于冷凝鼓风工序南侧；东部炼焦系统2座炼焦炉呈南北向布置。南部区域为办公区。 |

- 2.2.2 工艺流程

唐钢美锦搬迁项目包括备煤、炼焦(含焦处理)、煤气净化等工序。其中，备煤工序采用筒仓储煤，先配煤后粉碎的工艺，主要包括配煤、破碎等工段；炼焦工序采用顶装焦炉炼焦及干法熄焦工艺，主要包括炼焦、干熄焦、筛焦等工段；煤气净化工序采用冷凝鼓风、导热油炉间接蒸氨、硫铵、洗苯、负压脱苯、PDS脱硫等工艺，主要包括冷凝鼓风、蒸氨、硫铵、洗脱苯、脱硫等工段。

工艺路线图见图2-2-1。

冷凝鼓风

炼焦煤

贮煤仓

破碎

煤塔

顶装焦炉炼焦

干熄焦

筛焦

焦炭

红焦

荒煤气

焦油氨水分离

焦油

氨水

蒸氨塔

氨汽

硫铵工段

硫铵

洗苯

负压脱苯

粗苯

PDS脱硫

硫磺

煤气柜

净煤气

备煤工序

炼焦工序

煤气净化工序

图2-2-1    搬迁项目生产工艺线路图

- 2.2.3 营运期污染源及其防治措施

(1) 备煤工序

表2-2-2     备煤工序主要排污节点及治理措施情况一览表

| 类型 | 序号 | 污染源名称 | 产污节点 | 污染因子 | 治理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 煤受卸废气 | 受煤坑下皮带受煤处 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器 | 间歇，点源 |
|  | 2 | 破碎机粉碎废气 | 粉碎机 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器 | 间歇，点源 |
| 类型 | 序号 | 噪声源 |  | 污染物 | 降噪措施 | 排放特征 |
| 噪声 | 1 | 粉碎机 |  | LA | 厂房隔声 | 间歇 |
|  | 2 | 备煤系统除尘风机 |  |  | 选取低噪声设备 | 间歇 |
| 固体 废物 | 1 | 备煤除尘系统 | 煤尘 | 一般工业 固体废物 | 配入炼焦煤中 | 综合利用或妥善处置，不外排 |

（2）炼焦

表2-2-3        炼焦主要排污节点及治理措施汇总表

| 类型 | 序号 | 污染源名称 | 产污节点 | 污染因子 | 治理措施 | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 装煤烟气 | 装煤孔 | 颗粒物 SO2 BaP | 焦煤车上装煤套筒收集，进入1座装煤 除尘地面站(袋式除尘器) | 间歇，点源 |
|  | 2 | 机侧炉头烟气 | 开炉门、推焦机侧、平煤及炉门清扫过程中炉门外逸废气 | 颗粒物 SO2 BaP | 推焦车上集气罩收集，进入2套车载除尘系统(袋式除尘器) | 间歇，点源 |
|  | 3 | 焦炉烟气(脱硫剂粉仓仓顶废气、热风炉烟气) | 焦炉烟囱 | 颗粒物 SO2 NOX NH3 | 1套“NaCO3半干法烟气脱硫+低温SCR选择性催化还原脱硝除尘”净化处理 | 连续，点源 |
|  | 4 | 活性炭转运及筛分废气 | 转运点、筛分点 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器 | 连续、点源 |
|  | 5 | 1#焦炉炉体、2#焦炉炉体逸气 | 焦炉炉体 | 颗粒物 BaP H2S NH3 BSO | 炉门框采用加厚箱形断面，弹性刀边炉门，上升管设水封，焦炉炉柱采用大型焊接 H型钢 | 连续，体源 |
|  | 6 | 推焦烟气 | 焦侧炉门处 | 颗粒物 SO2 | 1座推焦地面除尘站 | 间歇，点源 |
|  | 7 | 干熄焦废气 | 干熄炉顶装焦处、炉底排焦落料处 干熄炉循环风机放散口、干熄炉三叉排焦溜槽排气口 | 颗粒物 SO2 | 1座干熄焦地面除 尘站 | 连续，点源 |
|  | 8 | 熄焦塔废气(备用) | 熄焦塔 | 颗粒物 | 1套折流式木格栅 除尘 | 间歇、点源 |
|  | 9 | 缓冲仓废气 | 缓冲仓 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器 | 连续、点源 |
|  | 10 | 焦转运废气(C201/C202) | 各转运站转运点 | 颗粒物 | 2套袋式除尘器 | 连续、点源 |
|  | 11 | 筛贮焦及装车废气 | 焦炭筛分及装车 | 颗粒物 | 1座筛焦及装车地面除尘站 | 连续，点源 |
| 类别 | 序号 | 污染源 |  | 污染因子 | 处理措施 | 排放特征 |
| 废水 | 1 | 除盐水站及产汽装置排污水 |  | SS COD | 排入焦化污水处理站处理 | 间歇 |

（3）煤气净化

表2-2-4      煤气净化工序主要排污节点汇总表

| 类型 | 序号 | 污染源名称 |  | 产污节点 |  |  | 污染因子 |  | 治理措施 |  | 排放 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 硫铵干燥废气 |  | 振动流化床 |  |  | 颗粒物 NH3 |  | 1套旋风除尘器 | 1套湿式洗涤净化装置 | 连续，点源 |
|  | 2 | 硫铵满溜槽、母液槽、结晶槽、离心机废气 |  | 满溜槽、母液槽、结晶槽、离心机 |  |  | NH3 |  | -- |  | 连续，点源 |
|  | 3 | 蒸氨导热油炉 烟气 |  | 导热油炉 |  |  | 颗粒物 SO2 NOX |  | 燃用净化的焦炉 煤气 |  | 连续，点源 |
|  | 4 | 脱硫再生塔尾气 |  | 脱硫再生塔 |  |  | NH3 H2S |  | 1套碱液喷淋塔 |  | 连续，点源 |
|  | 5 | 洗脱苯管式炉烟气 |  | 洗脱苯管式炉 |  |  | 颗粒物 SO2 NOX |  | 燃用净化的焦炉 煤气 |  | 连续，点源 |
|  | 6 | 洗油再生管式炉烟气 |  | 洗油再生管式炉 |  |  | 颗粒物 SO2 NOX |  | 燃用净化的焦炉 煤气 |  | 连续，点源 |
|  | 7 | 煤气净化系统储槽废气 |  | 冷鼓工段焦油中间槽、氨水中间槽等，洗脱苯工段苯中间槽、洗油槽等各储槽 |  |  | NH3 H2S 酚类 氰化氢 非甲烷总烃 BaP |  | 经压力调节系统引入荒煤气总管中，不外排 |  | -- |
|  | 8 | 煤气净化无组织 |  | 各阀门节点泄漏及焦油渣等危废转运等因素 |  |  | NH3 H2S 酚类 氰化氢 非甲烷总烃 BaP |  | -- |  | 连续，面源 |
|  | 9 | 库区无组织废气 |  | 各阀门节点泄漏等因素 |  |  | NH3 H2S 酚类 氰化氢 非甲烷总烃 BaP |  | -- |  | 连续，面源 |
| 类别 | 序号 | 污染源 | 污染因子 |  |  | 处理措施 |  |  |  |  | 排放 特征 |
| 废水 | 1 | 蒸氨废水 | COD 氨氮 氰化物 挥发酚 硫化物 石油类 BaP 总氮 多环芳烃 苯 |  |  | 进入焦化废水处理站采用生化处理(缺氧+好氧+混凝沉淀) +深度处理(超滤+反渗透)“工艺，处理后净水作为循环水系统补水，浓水采用“芬顿氧化”处理后送园区污水处理厂进一步处理 |  |  |  |  | 连续 |
| 类型 | 序号 | 污染源名称 |  |  |  | 主要污染物 |  | 治理措施 |  |  | 排放 特征 |
| 噪声 | 1 | 煤气鼓风机 |  |  |  | LA |  | 消音器+厂房隔声 |  |  | 连续 |
|  | 2 | 泵类等 |  |  |  |  |  | 厂房隔声 |  |  | 连续 |
|  | 3 | 硫铵干燥风机 |  |  |  |  |  | 厂房隔声 |  |  | 连续 |
|  | 4 | 离心机 |  |  |  |  |  | 厂房隔声 |  |  | 连续 |
|  | 5 | 振动流化干燥床 |  |  |  |  |  | 厂房隔声 |  |  | 连续 |
|  | 6 | 罗茨鼓风机 |  |  |  |  |  | 消音器+厂房隔声 |  |  | 连续 |
| 类型 | 序号 | 污染源名称 |  |  | 污染物 | 固废类别 及代码 |  | 处置措施 |  |  | 排放 特征 |
| 固体废物 | 1 | 机械化刮渣槽 |  |  | 焦油渣 | HW11(252-002-11) |  | 密闭焦油渣箱送备煤工段回配煤设施配入炼焦煤中再利用 |  |  | 综合利用或妥善处置，不外排 |
|  | 2 | 焦化废水处理站 |  |  | 污泥 | HW11(252-010-11) |  | 密闭污泥车送备煤工段回配煤设施配入炼焦煤中 |  |  |  |
|  | 3 | 脱硫工序 |  |  | 废脱硫液 | HW11(252-013-11) |  | 外送唐山艾思合众环保科技有限公司用于提盐 |  |  |  |
|  | 4 | 煤气鼓风机等设备(检修) |  |  | 废油 | HW08(900-214-08) |  | 密闭桶装，厂区危险废物暂存间暂存，定期送有危险废物处置资质单位处置 |  |  |  |

- 2.2.4 污染物排放量

根据唐钢美锦污染源监测结果，并结合工程分析结果，唐钢美锦搬迁项目现状污染排放量情况见表2-2-5。

表2-2-5   唐钢美锦环保违规项目污染物排放量一览表   单位：t/a

| 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟 (粉)尘 | SO2 | NOx | NH3 | H2S | HCN | BaP | 非甲烷总烃 | BSO | 酚类 | COD | NH3-N |  |
| 77.006 | 177.144 | 1197.700 | 1.760 | 0.048 | 0.088 | 441.975g/a | 1.472 | 1.139 | 0.079 | 29.104 | 0.175 | 0 |

- 2.2.5 提升改造内容

近期，唐钢美锦根据自身实际装备水平，按照当前环保要求及河北省超低排放要求以及《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)等文件要求制定相应提升方案，主要包括干熄焦放散气脱硫、干熄焦余热替代管式炉和导热油炉、干熄焦余热替代解冻库热源、焦炉煤气精脱硫改造、污水处理站恶臭治理等改造内容。

提升改造方案见表2-2-5

表2-2-5           提升改造方案一览表

| 序号 | 名称 | 改造方案 | 改造效果 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干熄焦废气脱硫改造 | 拟增加除尘装置和活性炭脱硫装置对将循环风机放散口、双叉溜槽的烟气进行处理 | 有效减少了循环风机放散口、双叉溜槽烟气中的SO2，使其满足相关要求 | 2019.05-2019.10 |
| 2 | 干熄焦余热替代管式炉、导热油炉改造 | 粗苯蒸馏工序和蒸氨单元热源拟采用干熄焦余热锅炉产生的中压蒸汽，替代洗苯管式炉，洗油管式炉和蒸氨导热油炉 | 有效减少了污染物的排放 | 2019.05-2019.10 |
| 3 | 解冻库热换改造 | 拟采用干熄焦余热作为热源，替代配套的管式炉 | 有效减少了污染物的排放 | 2019.05-2019.10 |
| 4 | 焦炉煤气脱硫 改造 | 拟在现有脱硫装置基础上新增1级一塔式煤气脱硫塔，与现有脱硫装置串联操作，实现焦炉煤气四级脱硫 | 确保煤气出口H2S含量小于20mg/m3，使其满足相关要求 | 2019.05-2019.06 |
| 5 | 废水生化恶臭 治理改造 | 污水处理区拟采用池体加盖，并对采用脉冲式低温等离子技术和碱洗塔对收集的废气进行治理 | 有效减少氨、硫化氢和挥发性有机物的排放 | 2019.05-2019.06 |

3 区域环境概况

## 3.1 自然环境概况

唐钢美锦厂址位于唐山市滦州市古马镇东侧、河北滦县司家营经济开发区(东区)内，厂址中心坐标为北纬39°39'27.17"，东经118°41'02.92"。占地为规划的工业用地，厂址东侧为滦州市唐钢气体有限公司，北侧、南侧均为荒地，西侧为在建唐山钢联焦化有限责任公司5#、6#焦炉环保搬迁项目。厂界东距兴隆庄420m，南距西老里村400m，西距古马镇2200m。经调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地、珍惜动植物资源集中分布区等敏感目标。

## 3.2 环境质量现状监测与评价

- 3.2.1 环境空气质量现状监测与评价

本评价收集了2018年滦县的例行监测点PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3逐日监测数据。同时结合2019年3月补充检测结果，环境空气质量现状评价结果如下：

根据2018年滦县例行监测点常规污染物监测数据，年评价指标中SO2年均值及24小时平均第98百分位数值、CO 24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。因此，判定项目所在区域属于不达标区域。

根据补充监测结果，监测期间评价区域内氨、硫化氢、苯、硫酸和总挥发性有机物监测值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。非甲烷总烃监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。酚类1小时平均浓度监测值满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区最高允许浓度要求，氰化氢1小时平均浓度监测值满足《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)限值要求。总悬浮颗粒物和苯并芘24小时平均浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

- 3.3.2 地下水环境现状监测

根据监测结果可知，区域各潜水和承压水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

- 3.3.3 声环境现状监测

厂界噪声监测值昼间为54.2～58.4dB(A)，夜间为44.0～48.1dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求

- 3.3.4 土壤环境现状监测与评价

南厂界与北厂界土壤监测点监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)标准，现有污水站、库区和化产区土壤监测点监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地中的筛选值要求。

- 4 施工期环境影响分析

唐钢美锦已于2014年4月建成投产，主体设施施工期影响已基本结束。本次改造施工内容仅涉及设备的安装与调试等内容，不涉及土建内容，施工期间对周边环境影响较小。

- 5 营运期环境影响评价

- 5.1 环境空气影响评价

本次大气环境影响评价中PM10、PM2.5、SO2、NO2、H2S、NH3、BaP、酚类、苯、非甲烷总烃、氰化氢等因子预测采取《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的AERMOD模式进行预测计算。

本项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区，大气环境影响评价结果如下：

正常排放下，本项目新增污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、NH3、H2S、苯、酚、非甲烷总烃、氰化氢短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%；PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%；

唐钢美锦已落实现役源削减方案，区域现役源削减量满足所需污染物倍量削减指标，减少了区域污染物排放量。经预测，PM10、PM2.5、NO2的年平均质量变化率均≤-20%。

由预测浓度分析结果可知，各预测点SO2、H2S、NH3、苯、非甲烷总烃、酚、氰化氢等因子的预测浓度均满足相应环境质量标准要求，BaP的区域最大地面浓度点出现超过《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准现象，因此，本评价将厂界至超标区域最远垂直区域设定为大气环境防护距离，同时根据《焦化厂卫生防护距离标准》(GB/T11661-2012) 设定了900m卫生防护距离，预测结果显示，在防护距离外，各预测点BaP的预测浓度满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求。

综上可知，本项目实施后大气环境影响可以接受。

- 5.2 地表水环境影响分析

唐钢美锦建设有污水处理站1座，采取“A/O+超滤+反渗透+Fenton氧化法处理”处理工艺，处理后净水达到《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表3 特别排放标准和《城市污水再生利用·工业水水质》(GB/T19923-2005)敞开式循环冷却水系统补水水质标准后作为净环水系统补水；浓水满足《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表3特别排放限值的要求及开发区污水处理厂进水水质要求后，送开发区污水处理厂进一步处理。经综合分析，唐钢美锦水污染控制措施可行，酚氰废水处理站处理工艺及处理规模能够满足本项目废水处理要求；经处理后的废水水质满足相应标准要求后，排至开发区南区第一污水处理厂。废水处理工艺可行，对地表水环境影响可以接受。

- 5.3 地下水影响评价

根据搬迁项目生产过程中可能对地下水水质产生污染影响，本评价拟按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的相关要求，分析唐钢美锦对地下水的影响趋势，通过地下水流和污染物运移数值模拟，得出对评价区地下水的影响范围、程度和趋势，从而明确唐钢美锦目前采取的地下水保护和污染防治措施是否可行，针对不足部分提出整改建议，以便更好地保护评价区地下水环境。

根据地下水环境影响预测内容，在预测期内，焦化废水处理站非正常状况下泄漏酚氰废水中各污染物(耗氧量、氰化物、硫化物、苯)对地下水的影响主要集中在厂区内，厂界处各污染因子均满足相关标准要求。BaP、挥发酚对地下水的影响超出厂界外，但距离附近地下水源较远，不会对其造成污染影响。

- 5.4 声环境影响评价

唐钢美锦产噪设备主要有粉碎机、鼓风机、除尘风机、空压机、冷却塔及各种泵类等，产噪声级在75～97dB(A)之间，唐钢美锦采用选用低噪声设备，厂房隔声，鼓风机、振动硫化床加装减振基础，风机、空压机设备安装消声器等隔声降噪措施，控制噪声对周围声环境的影响，降噪值在15～30dB(A)之间。

根据本次监测结果可知，唐钢美锦四周厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。由于提升改造内容实施后不涉及噪声污染源变化，故不再针对提升改造内容实施后的全厂噪声影响进行预测分析。

- 5.5 固体废物影响分析

根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)和《国家危险废物名录》，焦油渣、熄焦水池焦粉、废水处理污泥均为危险废物，其中焦油渣采用密闭焦油渣箱收集，定期送备煤固废添加装置掺入炼焦煤中；废水处理污泥全部采用密闭渣箱送备煤固废添加装置炼焦利用；熄焦水池焦粉经铲车送备煤固废添加装置炼焦利用。

备煤除尘系统煤尘、装煤系统煤尘、炼焦除尘系统焦粉、焦处理除尘系统焦粉、废铁皮等均为Ⅰ类一般工业固废，其中干熄焦除尘系统焦尘、焦处理焦尘作为产品外售；其余煤尘、焦尘和焦粉均配入炼焦煤中利用。生活垃圾送环卫部门指定地点填埋处理。

备煤除尘系统煤尘、装煤系统煤尘、推焦除尘系统焦尘、炉头烟气除尘系统焦尘、干熄焦除尘系统焦尘、循环气体一次及二次除尘系统焦尘、湿熄焦沉淀池焦粉、焦转运除尘系统焦尘、废铁皮均为Ⅰ类一般工业固废，其中煤尘配入炼焦煤中利用，焦粉和焦尘作为产品外售；废铁皮外售附近钢厂。生活垃圾送环卫部门指定地点填埋处理。

综上，唐钢美锦产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

- 5.6 生态环境影响分析

唐钢美锦位于河北滦县司家营经济开发区，占地为规划的三类工业用地。经调查，占地范围内不涉及自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。

(1)生态系统影响

目前唐钢美锦已建成投产，经现场调查，唐钢美锦原占地原为农田，属典型的农业生态系统，以人工植被为主，因此，生态功能较为单一。唐钢美锦的实施使得农业生态系统被建筑物、道路和绿地替代，生物多样性降低，生物量有所减少，但唐钢美锦通过加强厂区及四周的绿化，对生态系统起到了一定的补偿作用。

(2)土地利用影响

唐钢美锦的实施改变了土地原有功能，土地利用性质发生改变，将耕地改变为工业用地，但由于唐钢美锦占地区域为规划为工业区，规划土地利用性质已发生改变，而且唐钢美锦占地面积较小，不会对区域土地利用性质产生明显不良影响。

(3)动植物资源

唐钢美锦位于开发区，厂址占地区域由于人类生产、生活活动频繁，已无大型兽类出没，动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的啮齿类动物为主，厂区周边地表植被以人工作物为主。唐钢美锦的实施导致原占地动植物资源遭到破坏，但占地面积较小，对区域生态系统影响有限。唐钢美锦通过厂区及周边绿化，在一定程度上对动植物资源进行了补偿。

综合以上分析，唐钢美锦位于开发区内且已运行多年，现场调查可知，未对周边生态环境产生明显影响，同时唐钢美锦逐年加大厂区绿化投资，厂区环境逐年提高，同时对区域环境起到一定的改善作用。

- 5.7 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

- 5.7.1 环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》附录D环境敏感程度（E）的分级，本项目环境敏感程度为E1。确定本项目环境风险潜势为IV。

按照导则要求，风险潜势为IV及以上，进行一级评价。故本项目风险评价等级为一级。

根据大气环境风险预测结果，本项目环境风险危害范围较小，影响程度较低，各关心点均未出现危险物质对应的毒性终点浓度-1及毒性终点浓度-2的时刻，不会对附近居住区居民产生明显影响。

对于地下水环境风险分析，本评价已在地下水环境影响评价章节给出相应的泄漏预测，并提出了相应的污染防治措施。

地下水防控措施：为防止废水下渗污染地下水，唐钢美锦已经采取的措施详见“5.3.2.6 地下水污染防控措施”章节，不再赘述。

唐钢美锦产生的生产及生活污水，可能泄露的危险液态物料包括氨水、焦油、粗苯等等，上述物质发生事故泄露后，可能会直接或与雨水系统排出各自厂区，对地表水环境产生影响。

唐钢美锦物料储存区及装置区均按相关要求设置围堰及事故水池，设置的事故水收集设施容积满足事故废水暂存的需要，不会造成携带污染物的废水进入外环境。同时，唐钢美锦采取严格的三级防控体系，能够防止废水及初期雨水对周围水体产生影响。

本评价建议唐钢美锦对废水管网、各区域物料围堰、事故水池、各级阀门进行定期检查，出现破碎及时修补；在唐钢美锦落实相应风险事故污水措施的情况下，在发生风险事故时污水不会流入外环境。

- 5.7.2 风险管理

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，是期望以最小的成本获得最大安全保障目标的管理活动。

唐钢美锦已针对总图布置和建筑、设备风险、原料运输及暂存、储罐风险等制定相应的风险防范措施，并在厂区设置事故池及初期雨水池，能够满足事故水及初期雨水的暂存。

- 5.7.3 事故应急预案

唐钢美锦已编制完成了《唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司生产安全事故综合应急预案》，根据预案内容，唐钢美锦建立了较为完善的应急体系。

- 5.7.4 环境风险评价结论与建议

综合环境风险评价工作过程，唐钢美锦已采取了有效防控措施，环境风险可控。

- 6 环保措施可行性论证

- 6.1 废气治理措施可行性论证

唐钢美锦采取的废气治理措施均符合《焦化行业准入条件(2014年修订)》

和《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)等文件中关于焦化的相关要求，排放污染物能够满足《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》(DB13/ 2863-2018)表1排放限值要求以及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案>的通知》(冀气领办[2018]156号)、《唐山市环境保护局关于从严执行钢铁、焦化、电力行业主要污染物排放执行标准的通知》(唐环气[2018]6号)中相关焦化标准要求。因此，唐钢美锦采用的废气治理措施可行。

- 6.2 废水治理措施可行性论证

唐钢美锦废水采用的技术均属于《排污许可申请与核发技术规范炼焦化学工业》(HJ854-2017)及《炼焦化学工业污染物防治可行技术指南》（HJ2306-2018）中推荐的可行技术，可以实现废水达标排放。

- 6.3 噪声治理措施可行性论证

通过工程分析知道，唐钢美锦对各类产噪设备采取了多种降噪措施，主要有：①源强控制，即在设备选型上采用低噪声设备；②消声治理，对各类气体动力噪声采用不同形式的消声器，并保证消声效果不小于30dB(A)；③隔声，主要是将一些机械动力性噪声设备设置于厂房内；④减振措施，主要对粉碎机、振动筛等建设减振基础。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减。类比其它企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。由声环境影响预测结果可知，采取上述措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

类比调查其他焦化企业所采取的上述隔声降噪措施的运行情况，唐钢美锦采用的各项隔声降噪措施可行。

- 6.4 固废治理措施可行性论证

唐钢美锦固废全部厂内消纳不外排，类比可知，唐钢美锦采用的固废处理措施不会产生二次污染，且节约原料，符合危险废物无害化、减量化、资源化处理原则，措施经济可行，同时均未对其后续生产过程造成不良影响。综合分析，固废处置措施可行。

7 厂址选择及平面布置可行性分析

唐钢美锦选址符合当地规划要求，交通运输条件便利，原料采购方便；工程对周围环境影响较小，唐钢美锦与最近村庄距离能够满足卫生防护距离和大气环境防护距离的要求，也符合《焦化行业准入条件(2014年修订)》和《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》符合性分析的相关规定。唐钢美锦厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅。综合分析，唐钢美锦厂址选择及平面布置可行。

- 8 环境影响经济损益分析

综合分析可知，唐钢美锦的实施可提高当地的经济发展实力，实现当地工业的可持续发展，并带动周围相关产业发展，具有较好的社会效益。同时唐钢美锦经济效益较明显，并采取了完善的环保治理措施，不会对区域环境质量产生明显影响。唐钢美锦的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

- 9 环境管理与监测计划

唐钢美锦已按要求制定相应的环境管理和监测计划，经分析满足相关要求。

- 10 结论

经分析判定，搬迁项目选址不在生态保护红线范围内，选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规以及河北滦县司家营经济开发区(东区)规划要求，满足规划环境准入条件的相关要求；项目采取了完善的污染治理措施，可达标排放，不会对区域环境产生明显影响。而且项目通过实施区域现役源倍量削减，减少了污染物排放量，使区域环境空气质量得到了一定程度上改善；搬迁项目经济技术指标满足《清洁生产标准·炼焦行业》(HJ/T126-2003)要求，清洁生产处于国内先进水平；本次开展开次公众参与调查工作，再征得广泛公众意见后，同意项目建设和选址后，本评价从环保角度认为该项目建设是可行的。