建设项目环境影响报告表

项目名称：      年加工石碴30万吨建设项目

建设单位（盖章）： 滦州新瑞丰建材有限公司

编制日期：2019年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工石碴30万吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦州新瑞丰建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈 志 强 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 唐 铁 权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 滦州市油榨镇孙官营村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18830555333 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 063700 |  |
| 建设地点 | 滦州市油榨镇孙官营村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 滦州市发展改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 滦发改备字[2018]226号 |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 新建 √ |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  |  |  | 422 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |
| 占 地 面 积 （平方米） |  | 7113.67 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 投 资 （万 元） |  | 4900 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 环保投资占 - 总投资比例 |  |  | 0.9% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦州新瑞丰建材有限公司位于滦州市油榨镇孙官营村，主要从事固体废弃物的再利用，企业拟投资4900万元新建年加工石碴30万吨建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对本项目进行环境影响评价。滦州新瑞丰建材有限公司于2019年5月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2工程概况 ⑴项目名称：年加工石碴30万吨建设项目 ⑵建设单位：滦州新瑞丰建材有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年加工石碴30万吨。产品为5-7分石砟和大砂。 ⑸工作制度：年工作180天，每天1班，每班8小时。 ⑹劳动定员：项目劳动定员12人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑺总图布置：大门位于厂区西南角，厂区由北向南依次设置受料棚及辅助用房、生产车间、成品库房（包括砟库和砂库），循环水池位于厂区东部。 ⑻建设内容：总占地面积7113.67m2(合10.67亩)，建筑面积4000m2（由于占地有限，建筑面积有变化，且办公用房不在厂内建设），主要包括生产车间、成品库房、辅助用房等。新建石碴生产线2条，购置破碎机、振动筛、除尘风机等生产设备19台套。 主要生产设备设施见表1，主要建构筑物见表2，主要原辅材料与能源消耗见表3。 表1 项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量 （台/套）; 备注. 1; 受料仓; 6m×8m、9m×7m; 2. 2; 分料机; 2. 3; 颚式破碎机; 600/900; 2. 4; 圆锥破碎机; Φ500、Φ600; 2. 5; 振动筛; 3; 其中1#生产线1台振动筛，2#生产线2条振动筛. 6; 水筛机; 4; 包括磁辊2台. 7; 水渣分离系统; 2; 每套系统包括：污泥泵1台、污水分离罐1台、干排机1台. 8; 脉冲布袋除尘器; 24000m3/h; 2. 合计; 19. 表2 项目主要建构筑物一览表 序号; 项目名称; 平面尺寸; 数量; 建筑面积; 备注. 1; 生产车间; 80m×15m; 1座; 1200m2; 高11m，轻钢结构。基础墙（石砌墙）高0.5m。. 2; 成品库; 砂库; 35m×30m; 1座; 1050m2; 高6m，轻钢结构。基础墙（石砌墙）高1.5m。有效容积1808.64m3，有效堆存量2893.8t，储存4.3d。. 砟库; 45m×30m; 1座; 1350m2; 高9m，轻钢结构。基础墙（石砌墙）高1.5m。有效容积2712.96m3，有效堆存量3255.6t，储存3.3d。. 3; 受料棚; 14m×8m+15m×9m; 1座; 247m2; 轻钢结构. 4; 辅助用房; 20m×6m; 1座; 120m2; 轻钢结构. 5; 危废间; 3m×5m; 1座; 15m2; 轻钢结构. 6; 警卫室; 3m×6m; 1座; 18m2; 砖混结构. 合计; 4000m2. 表3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 年用量; 备注. 主要原辅材料; 1; 迁安卢龙矿山废弃石料及河道废弃砂石料; 30万t/a; 粒径5-10cm，含水率5%，汽运入厂. 2; 润滑油; 0.16t/a; 液态，桶装. 3; 齿轮油; 0.14t/a; 液态，桶装. 能源; 1; 水; 5322.6m3/a; 现有自备水井. 2; 电; 50万kwh/a; 滦州市油榨镇电网. ⑼工程投资：项目总投资4900万元，其中环保投资44元，占总投资的0.9％。 ⑽建设地点：本项目位于油榨镇孙官营村。厂区中心地理坐标为北纬 39°52'38.33"，东经118°47'23.2"。厂区东侧为砖厂，西侧、北侧、南侧为耕地。项目评价范围内主要环境敏感点为西北侧367m处孙官营村和西南侧615m处范家庄村。项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。（项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2）。 4 公用工程 ⑴供电：本项目年用电量50万kwh/a，由滦州市油榨镇电网供给。 ⑵供热：项目车间冬季不采暖。 ⑶给排水 给水：用水来源为厂区自备水井，本项目总用水量为207.97m3/d（37434.6m3/a），其中新鲜水量为29.57 m3/d（5322.6m3/a），用水主要包括生产用水及生活用水。 ①生活用水 项目员工为附近村民，厂区不设食堂、宿舍及洗浴设施，设有防渗卫生旱厕，定期清掏。生活用水主要为日常盥洗用水，用水量按10L/d，则生活用水量为0.12m3/d（21.6m3/a），水质较简单，就地泼洒抑尘，不外排。 ②生产用水 生产用水主要为洗砂用水、降尘用水和洗车用水，生产总用水量为207.85m3/d，其中新鲜水量为29.45m3/d。 洗砂用水：项目洗砂过程中将使用大量水，类比同类企业，项目用水量约为184.8m3/d，即33264 m3/a。洗砂水循环使用，定期补充新水，新水补充量为18.3m3/d，循环水量183.3m3/d，循环利用率为99.5%。 降尘用水：项目受料仓雾化喷淋抑尘用水量2m3/d，分料机入料口及筛下出料落料点雾化喷淋抑尘用水量3.5m3/d，路面喷淋抑尘用水量0.75m3/d。 洗车用水：车辆冲洗16.8m3/d（按84辆/天，用水200L/辆计算，其中3.4m3/d为新水，13.4m3/d为沉淀后的清水）。 为保证项目生产过程用水量要求，运输道路采用洒水车洒水，喷淋点（受料仓、分料机入料口及筛下出料落料点）用水采用恒压自动供水设置从供水井通过水管直接送至生产过程用水，供水安装计量措施，供水管路外部设置保温层确保冬季正常使用。 排水：项目生产用喷淋水全部蒸发，不外排；洗砂废水和洗车废水沉淀后循环使用，不外排；生活用水量低，就地泼洒抑尘，不外排。 本项目水平衡见图1。 损失18.3 污泥1.5 19.8 184.8 183.3 洗砂用水 沉淀池 清水池 183.3 5.5 喷淋用水 随物料带走 5.5 新水 29.57 厂区洒水 蒸发 0.75 0.75 13.4 损失3.4 车辆冲洗用水 3.4 沉淀池 清水池 13.4 13.4 损失0. 02 生活用水 0.12 就地泼洒抑尘 0.1 图1 项目水量平衡图 单位m3/d 4 相关政策符合性 本项目产品、工艺、生产设备等均未被列入中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）限制类和淘汰类，属于鼓励类中“十二、建材 第11、废矿石、尾矿石和建筑废弃物的综合利用”，符合国家有关法律、法规和政策规定，并已在滦州市发展改革局备案（备案编号：滦发改备字[2018]226号），符合国家及地方有关的产业政策。 5选址合理性 - 规划相符性 本项目位于油榨镇孙官营村，根据滦州市自然资源和规划局出具的关于本项目的用地说明，项目选址符合《滦州市土地利用总体规划（2010-2020年）》。 - 环境相容性 根据现场勘查，距离本项目最近的环境敏感点为西北侧367m处的孙官营村，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。因此，本项目的建设与周边环境相容。 - 项目与“三线一单”符合性判定 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，本项目占地不涉及红线区。 ②环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： a 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 b水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 c 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废气达标排放，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；项目无生产生活废水外排，不会对区域水环境产生影响。项目主要噪声源优先选用低噪声设备，并置于封闭房间内，振动设备底部加装减震基础，经厂房隔声和距离衰减后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）2类标准要求；项目产生的固废采取了严格的治理、处理和处置措施，经妥善处理后对周围环境无影响。 ③资源利用上线 本项目周边地区资源丰富，交通便利，物资供应有保障。 ④环境准入负面清单 本项目属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于允许类、限制类、淘汰类项目，属于鼓励类项目。经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 - 经以上分析可知，项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦州市位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦州市地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦州市境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦州市地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦州市地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦州市、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦州市进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦州市地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦州市地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦州市分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦州市属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦州市初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦州市土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦州市矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦州市生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 ⑴项目所在区域达标判定 根据《2017年唐山市环境状况公报》 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表4。 表4 区域环境空气现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 40; 60; 66.67; 达标. 日平均质量浓度; --; 150; --; --. NO2; 年平均质量浓度; 59; 40; 147.5; 超标. 日平均质量浓度; --; 80; --; --. PM10; 年平均质量浓度; 119; 70; 170; 超标. 日平均质量浓度; --; 150; --; --. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.57; 超标. 日平均质量浓度; --; 75; --; --. CO; 年平均质量浓度; 2000; --; --; --. 日平均质量浓度; --; 4000; --; 达标. O3; 年平均质量浓度; --; --; --; --. 日最大8小时年均浓度; 104; 160; 65; 达标. 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年平均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，及项目所在区域为不达标区。 ⑵环境空气质量现状与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表5。 表5 区域环境空气现状评价表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度 （µg/m3）; 占标率 /%; 超标频率（%）; 达标情况. 唐山市滦州市例行监测点; PM10; 年平均值; 70; 136; 194.25; 100; 超标. 24小时平均第95百分位数值; 150; 262.6; 175.07; 33.97. PM2.5; 年平均值; 35; 91; 231.43; 100; 超标. 24小时平均第95百分位数值; 75; 168.8; 225.07; 45.75. SOX; 年平均值; 60; 52; 86.67; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数值; 150; 105; 70.00; 0.27. NO2; 年平均值; 40; 60; 150.00; 100; 超标. 24小时平均第98百分位数值; 80; 110.9; 138.6; 14.79. CO; 24小时平均第95百分位数值; 4000; 3580; 89.5; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值; 160; 184; 155.00; 16.16; 超标. 由上表可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地下水环境 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。 4、地表水环境 该区域内主要河流为滦河，滦河监测断面为潘家口水库出口、大黑汀水库中心、滦州市大桥和姜各庄断面。潘家口水库出口、大黑汀水库中心断面位于滦河上游，不在本项目影响区域。根据《2017年唐山市环境状况公报》可知：滦河滦州市大桥和姜各庄断面，全年监测8次，滦州市大桥、姜各庄为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求；满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。本项目无废水排放，对地表水无影响。 - 5、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。 |
| --- |
| - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。评价范围内环境保护目标见表6。 表6 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 人口情况/人; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; -365; 110; 孙官营村; 村民; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准（修改单）; NW; 1580; 367. -505; -443; 范家庄村; SW; 250; 615. 声环境; 厂界; —; 厂界外1m; —; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准; —; —; —. 地下水环境; —; —; 周边村庄水井; 水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准; —; —; —. |  |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 2、营运期颗粒物有组织排放参照《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）中限值要求同时满足唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》中相关要求：10mg/m3，排气筒高度执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/ 1641-2012）中表4中限值要求； 颗粒物无组织排放参照《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表3排放限值：厂(场)界外10m处≤1.0 mg/Nm3； 3、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934—2019）表1 扬尘排放浓度限值PM10：80μg/m3，达标判定依据≤2次/天； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放量为COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物0.445t/a。 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、COD、NH3-N和NOx。本项目污染物总量控制建议指标如下： 废水：COD：0t/a、NH3-N：0t/a； 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物0.691t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺简介如下： ⑴原料储存、转运 项目原料主要为河道废弃砂石料和矿山废弃石料等，进场原料直接用于生产，不在厂区内堆存。进场废石通过自卸汽车入料至受料仓，再由受料仓底部的1#皮带输送机运至分料机进行分级。 本工序产污节点：受料仓入料和出料粉尘，物料转运粉尘。 ⑵分料 破碎 分料机筛上大块石料经溜槽进入颚式破碎机内，大块物料经鄂破后经2#皮带输送机运至振动筛内。分料机筛下细料通过溜槽落入2#皮带输送机输送至振动筛内。 本工序产污节点：分料机入料及筛下出料落料点粉尘，鄂破入料和出料粉尘，物料转运粉尘；分料机、破碎机运转噪声；废矿物油。 ⑶筛分 磁选 振动筛上方设有喷淋水管网，喷淋区域将筛网全部覆盖，冲洗物料的同时起到抑尘的作用。振动筛由两层筛网，筛上物料经3#皮带输送机输送至圆锥式破碎机破碎，物料经破碎后由4#皮带输送机返回振动筛。中间层物料为5-7分石砟，经5#、6#皮带输送机输送至砟库待售，筛下细料由溜槽进入水筛机，溜槽上设有磁辊，分选出的磁性物料经溜槽进入料池储存。 本工序产污节点：圆锥破落料粉尘，物料转运粉尘；圆锥破、振动筛运转噪声；废矿物油。 ⑷洗砂 水筛机为圆筒式结构，大砂被截流在水筛机的筛斗内，经7#皮带输送机送入砂库大砂堆存区内，细砂随水流穿过筛孔通过污泥泵进入污水分离罐内，其主要用途是将物料和水进行初级分离，分离出的水进入沉淀池沉淀，比较浓稠的物料进入干排机内，实现水和物料最终分离，分离出的物料经8#皮带输送机送至砂库待售，分离出来的水进入沉淀池经进一步沉淀后回用于生产。 本工序产污节点：水筛机、污泥泵、干排机噪声；废矿物油、沉淀池污泥。 工艺流程及排污节点见图2，污染物排放节点治理措施一览表见表7。 原料 受料仓 粉尘 1# 分料机 粉尘、噪声、固废 筛上料 筛下料 鄂破 粉尘、噪声、固废 2# 振动筛 圆锥破 噪声、固废 筛上料 粉尘、噪声、固废 3# 4# 中间层料 砟库 5#、6# 喷淋水 筛下料 磁辊 固废 磁性物 水筛机 噪声、固废 筛上料 7# 砂库 筛下料 清水池 沉淀池 噪声、固废 污水分离罐 固废 水流向 干排机 噪声、固废 物料流向 排污节点 8# 砂库 图2 工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 项目主要污染工序及污染源污染物包括： ⑴废气：原料入料、落料、破碎、物料转运等产生的粉尘。 ⑵废水：主要为洗砂废水和洗车废水。 ⑶噪声：本项目产生的噪声按其声源性质的不同可划分成两类：①空气动力性噪声：除尘风机等，其源强为90dB(A)；②机械性噪声：破碎机、振动筛等设备运行过程中产生的机

械噪声，其源强为75～90dB(A)。 ⑷固废：主要为除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的污泥、设备维护保养产生的废矿物油以及职工生活垃圾。 表7 项目污染物排放节点治理措施一览表 类别; 大气. 序号; 污染源; 主要污 染因子; 产生源强; 产生 特征; 排放 去向; 治理措施. 1; 受料仓; 入料; 颗粒物; 无组织; 连续; 排入 空气; 受料仓位于封闭料棚内，设雾化喷淋装置. 落料; 无组织; 连续; 落料点侧方设雾化喷淋装置. 2; 分料机; 入料; 颗粒物; 无组织; 连续; 分料机位于封闭车间内，入料口设雾化喷淋装置. 落料; 无组织; 连续; 出料口通过封闭溜槽与皮带连接，落料点设雾化喷淋装置. 3; 鄂破; 入料; 颗粒物; 24000m3/h 510.42mg/m3 765.63mg/m3; 连续; 通过15m排气筒排入空气; 设备入料口、出料口与皮带连接处封闭，设置收尘管道一套离线脉冲布袋除尘器. 落料; 连续. 4; 圆锥破; 落料; 颗粒物; 连续. 5; 转运皮带; 颗粒物; 无组织; 连续; 排入 空气; 封闭皮带通廊或封闭车间内. 类别; 噪声. 序号; 污染源; 主要污 染因子; 噪声源强; 产生 特征; 排放 去向; 治理措施. 1; 分级机×2; 噪声; 80dB(A); 连续; 排入 环境; 封闭车间内，减震基础. 2; 破碎机×4; 噪声; 90dB(A); 连续. 3; 振动筛×3; 噪声; 80dB(A); 连续. 4; 水筛机×4; 噪声; 75dB(A); 连续. 5; 污泥泵×2; 噪声; 75dB(A); 连续. 6; 干排机×2; 噪声; 80dB(A); 连续. 7; 除尘器风机×2; 噪声; 90dB(A); 连续; 减震基础，出风口设消声器. 类别; 固废. 序号; 污染源; 主要污染因子; 产生 特征; 排放去向; 治理措施. 1; 离线脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 间断; 不外排; 收集作为产品出售. 2; 设备维护保养; 废矿物油; 间断; 交有资质单位处置. 3; 沉淀池; 污泥; 间断; 外运制砖厂. 4; 职工; 生活垃圾; 间断; 环卫部门定期清运.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编 号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料卸料、物料输送 | 颗粒物 | 少量 | ＜1.0mg/Nm3 |
|  | 破碎 | 废气量 | 6912万m3/a | 6912万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 7.66mg/m3 44.1t/a | 9.38mg/m3 0.441t/a |
| 水 污 染 物 | 洗砂废水 | SS | 循环使用 | 0 |
|  | 洗车废水 | SS | 循环使用 | 0 |
|  | 生活污水 | SS、COD | 少量 | 0 |
| 固 体 废 物 | 离线脉冲布袋 除尘器 | 除尘灰 | 43.66t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 305t/a | 0 |
|  | 设备维护保养 | 废矿物油 | 0.03t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.43t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要为空气动力性噪声和机械性噪声，噪声源强为75～90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 施工期产生的建筑垃圾。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 项目200m范围内无环境敏感点，施工噪声对周围环境影响较小。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）和《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 ⑴施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

- 营运期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1污染物排放量核算 ⑴废气污染源统计及治理措施见表8。 表8 废气污染源统计及治理措施一览表 污染源; 环保治理措施. 原料入料; 雾化喷淋装置; 受料仓上方设伞状雾化喷头. 原料落料; 受料仓出料口侧方设雾化喷头. 分料机入料; 分料机入料口上方设伞状雾化喷头. 分料机筛下出料; 出料口通过封闭溜槽与皮带连接，落料点设雾化喷头. 颚破; 入料; 除尘设备; 设备入料口、出料口与皮带连接处封闭，设置收尘管道引至一台离线脉冲布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放。. 落料. 锥破; 落料. 转运皮带; 车间外皮带设封闭皮带通廊，车间内皮带设置在封闭车间内. ⑵有组织废气（除尘设施） 根据《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定：一级破碎、二级破碎及筛分设备必须全封闭，并配套建设除尘设施；单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000m3/h计算；除尘设施必须采用高效脉冲布袋除尘器等先进除尘方式等。 项目2条石碴生产线设置在封闭式生产车间内，每条生产线设有1台颚式破碎机和1台圆锥破碎机，破碎机整体封闭，并配套除尘设施。 每条生产线颚破的入料口、落料口以及圆锥破的落料口与皮带连接处封闭，设置收尘管道一套离线脉冲布袋除尘装置处理，共设置2套离线脉冲布袋除尘装置。每套除尘器处理风量为24000m3/h（3456万m3/a），除尘效率为99%。离线清灰脉冲布袋除尘器正常运行时，各分室均处于正常工作状态，同时向外抽风。清灰时，各室自动顺序离线并处于反吸负压状态，脉冲阀在负压诱导作用下依次喷吹清灰。整个过程控制由PLC自控完成。 类比同类型企业，破碎过程粉尘产生量按照0.15kg/t物料计，项目1#生产线（西侧生产线）年加工物料量约为12万t/a，粉尘产生量为18t/a，集气罩集气效率为98%，则粉尘产生浓度510.42mg/m3，处理后颗粒物排放浓度为5.1mg/m3，排放量为0.176t/a，排放速率为0.13kg/h，经引风机引至15m高排气筒外排；项目2#生产线（东侧生产线）年加工物料量约为18万t/a，粉尘产生量为27t/a，集气罩集气效率为98%，则粉尘产生浓度765.63mg/m3，处理后颗粒物排放浓度为7.66mg/m3，排放量为0.265t/a，排放速率为0.18kg/h，经引风机引至15m高排气筒外排，外排能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》颗粒物的限值（30 mg/m3）以及《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 表9 项目有组织废气治理情况 污染源; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量（t/a）; 设计风量 （m3/h）; 除尘 效率; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准浓度 （mg/m3）. 1#生产线破碎粉尘; 510.42; 18; 24000; 99%; 0.176; 5.1; 10. 2#生产线破碎粉尘; 765.63; 27; 24000; 99%; 0.265; 7.66; 10. ⑶无组织废气 项目无组织废气主要产生于物料卸料和转运等过程，废气产生情况如下： ①受料棚卸料废气 项目原料通过自卸汽车输送至受料仓，自卸汽车卸料扬尘产生量采用山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q = e0.61u·M/13.5 （1） 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，取2.6m/s； M—汽车卸料量，t，取40t； 本项目卸料量为30万t/a，经计算，在不采取任何抑尘措施的情况下，原料卸料扬尘产生量为0.11t/a。 ②分料机入料及落料、皮带输送过程粉尘 项目分料机入料及落料、皮带输送过程会产生粉尘，粉尘产生量按照0.005kg/t物料计，项目皮带输送物料量为30万t/a，则分料机入料及落料、皮带输送过程粉尘产生量为1.5t/a。 ③破碎机未被集气罩收集的粉尘 项目破碎过程约有2%未被集气罩收集的废气无组织排放，则1#生产线颗粒物的排放量和排放源强分别为0.36t/a、0.25kg/h，2#生产线颗粒物的排放量和排放源强分别为0.54t/a、0.38kg/h。 治理措施：根据《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件要求，需在受料棚设置除尘器或喷淋抑尘装置有效防止卸料扬尘外溢，需在产品皮带下料终端等设置固定喷淋设施，有效防止落料扬尘污染。 项目受料仓在受料时产生大量粉尘，受料仓采用彩钢板，沿受料仓上部进行三面围挡并带顶，只留车辆进出通道，进料深度尺寸不小于8m，并在受料仓上方设伞装雾化喷头，受料仓出料口落料点侧方设雾化喷头；分料机入料口及筛下出料落料点设伞状雾化喷头，均带有电伴热，各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。厂区内配置专用供水井，安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。 并且项目破碎设备全部实现全封闭车间内操作；转运皮带位于封闭车间内或设封闭皮带通廊，皮带上料完全封闭。 在厂区入口旁设置洗车台，使用高压喷雾清洗车身，洗车平台四周应设置防溢座，洗车废水经废水导流渠流入沉淀池内沉淀，之后上清液回用于运输车辆清洗。 厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，洒水强度1L/m2•次，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。 原料（废石）运输车辆采用全封闭箱式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。不允许出现敞篷运输或是超载运输。 项目主要的运输路径102国道，项目位于102国道北侧，厂区与该道路间距离约300m，之间为乡村路。环评要求厂区至102国道路面按照三级公路硬化标准以水泥混凝土形式硬化，道路两侧按照三级公路绿化标准进行绿化。 排放情况：采取上述措施后，可减少粉尘无组织排放95%以上，则原料卸料及转运过程粉尘排放量为0.126t/a。 项目大气污染物年排放量核算表见表10-12。 表10 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 1#脉冲布袋除尘排气筒; 粉尘; 颗粒物; 5.1; 0.13; 0.176. 2; 2#脉冲布袋除尘排气筒; 粉尘; 颗粒物; 7.66; 0.18; 0.265. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.441. 表11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 车间; 卸料、原料转运; 颗粒物; 雾化喷淋、在封闭车间内进行; 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）; 1.0; 0.126. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.126. 表12 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.567. 1.2大气环境影响评价等级确定 本项目建成后产生的大气污染物主要为鄂破、圆锥破运行时产生的废气，主要污染物为颗粒物。破碎产生的粉尘引入一套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放；物料装卸、转运、存储过程产生的粉尘在封闭车间无组织排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，大气环境影响评价分级判据见表13。 表13 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ③估算模型参数及估算结果 按照导则要求，评价因子和评价标准表见表14，估算模型参数见表15，点源参数见表16，面源参数见表17，估算所得结果见表18。 表14 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中PM10二级浓度限值： 24小时平均（日平均）浓度限值150µg/m3的3倍折算为1h平均浓度限值即450µg/m3. 表15 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -23.1. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 是否考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 表16 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 1#脉冲布袋除尘排气筒; 39.877405; 118.789341; 35; 15; 0.7; 17.33; 25; 1440; 正常; 颗粒物; 0.13. 2; 2#脉冲布袋除尘排气筒; 39.877469; 118.790186; 35; 15; 0.7; 17.33; 25; 1440; 正常; 颗粒物; 0.18. 表17 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 1; 车间无组织; 39.876944; 118.789338; 35; 80; 63; 0; 11; 1440; 正常; 颗粒物; 0.09. 表18 主要污染源估算模型计算结果表 计 算 参 数 污 染 物 节 点; 评价因子; 排放 特征; 最大落地浓度（μg/m3）; 占标率（%）; D10%. 1#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 有组织; 11.95; 2.655; 未出现. 2#布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 有组织; 16.547; 3.677; 未出现. 厂界; 颗粒物; 无组织; 44.937; 9.986; 未出现. 表19 最大地面空气预测质量浓度及占标率 污染物; 有组织; 无组织. 最大地面空气预测质量浓度Ci（µg/m3）; 浓度占标率Pmax（%）; 出现 距离; D10%; 最大地面空气预测质量浓度Ci（µg/m3）; 浓度占标率Pmax（%）; 出现 距离; D10%. 颗粒物; 16.547; 3.677; 200m; 未出现; 44.937; 9.986; 80m; 未出现. 综合以上分析，本项目Pmax值为9.986%，D10%未出现，Cmax为44.937ug/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境评价等级为二级。 项目大气环境影响评价自查表见表20。 表20 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准□; 附录D□; 其他标准R. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受R不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.567）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 1.3卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方计算卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 工业企业的卫生防护距离主要是按工业企业有害气体无组织排放量来确定的。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“凡不通过排气筒或通过15米高度以下排气筒的有害气体排放，属无组织排放”。本项目中，以颗粒物排放源来计算其卫生防护距离。 本项目卫生防护距离为50m。项目最近敏感点为西北侧367米处的孙官营村，满足卫生防护距离的要求。 2 声环境影响分析 本项目产噪设备主要为分料机、破碎机、振动筛、水筛机、除尘风机等，噪声源强为75～90dB(A)。项目将生产设备均置于封闭车间内，车间为彩钢结构，可降噪15 dB(A)，振动设备加装减震基础，可降噪5dB(A)，除尘风机出风口设消声器，可降噪5dB(A)。主要噪声源及治理措施见表21，各噪声源与其所在车间概况见表22，噪声污染源距车间四墙距离见表23，产噪单元距厂界距离见表24。 表21 噪声源及治理措施一览表 噪声源; 数量 台(套); 源强 dB(A); 发声 特性; 每天运 行时间; 治 理 措 施. 分级机; 2; 80; 连续; 8h; 封闭彩钢车间内，底部加装减震基础，降噪20dB(A). 破碎机; 4; 90; 连续; 8h. 振动筛; 3; 80; 连续; 8h. 水筛机; 4; 75; 连续; 8h; 封闭彩钢车间内，降噪15dB(A). 污泥泵; 2; 75; 连续; 8h. 干排机; 2; 80; 间断; 8h. 除尘风机; 2; 90; 连续; 16h; 底部加装减震基础，出风口设消声器，综合降噪10dB(A). 表22 噪声源与车间关系一览表 序号; 车间名称; 数量; 结构; 主要设备. 1; 生产车间; 1座; 彩钢结构; 分级机2台，破碎机4台，振动筛3台，水筛机4台，污泥泵2台，干排机2台 制砂机2台，洗砂机4台，压滤机3台. 表23 噪声源距车间四墙距离 噪 声 源; 东墙（m）; 南墙（m）; 西墙（m）; 北墙（m）. 分级机; 2; 13; 2; 2. 破碎机; 5; 13; 5; 5. 振动筛; 30; 13; 30; 2. 水筛机; 30; 5; 30; 10. 污泥泵; 32; 5; 32; 10. 干排机; 35; 3; 35; 12. 表24 车间及除尘器至各厂界距离一览表 噪 声 源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 生产车间; 12; 30; 8; 41. 除尘风机; 14; 50; 10; 21. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ⑴室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i（T）=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测值的计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见表25。 表25 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.7; 0; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 52.1; 0; 达标; 达标. 西厂界; 59.5; 0; 达标; 达标. 北厂界; 59.1; 0; 达标; 达标. 由表25分析可知，拟建项目投产后产噪设备对各厂界的噪声贡献值为昼间52.1～59.5dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此项目建设不会对周围声环境产生明显影响。 3 废水影响分析 本项目生产用水为雾化喷淋水、洗砂用水和洗车用水，喷淋水全部蒸发或损耗，洗砂废水经沉淀池沉淀后进入清水池回用洗砂工序，无生产废水外排；洗车废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗，不外排。 厂区不设食堂、宿舍、洗浴等生活设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏，日常盥洗用水就地泼洒抑尘不外排。因此无生产生活废水排放。 4 固体废物 本项目固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、洗砂废水沉淀池和洗车平台沉淀池污泥、废矿物油以及职工生活垃圾。 离线脉冲布袋除尘器收集的除尘灰量为43.66t/a，设计除尘器出口袋装封口收集后运至成品库作为产品外售；洗砂废水经沉淀池沉淀后回用于生产，沉淀池污泥产量约300t/a，出厂车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，沉淀池中的污泥量约5t/a，洗砂废水沉淀池和洗车平台沉淀池污泥定期由吸污车抽走送制砖厂制砖。 设备维护保养使用过程需用润滑油、齿轮油，年用量约为0.3t/a，废矿物油产生量一般为年用量的5～10%，本次环评以最大量10%计，则废矿物油产生量为0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油、废齿轮油均属废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油、废齿轮油属于HW08，废物代码分别为900-249-08、900-217-08，将废矿物油收集后采用专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），采用专用工具运至危废间暂存，定期交由有资质的公司进行处置。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： a、危险废物的储存 ⅰ 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志，储存期限不得超过国家规定。 ⅱ 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 b、危险废物的处理 危险废物委托有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： ⅲ 危废存储间15m2，位于厂区东南角，最大储存量为2t（项目危险废物产生量为0.03t/a，可满足储存要求），为彩钢结构，并且地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在存储间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理。 环评对危废储存间提出建设要求：危险废物的高度应根据地面承载力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 根据《建设项目危险废物评价指南》相关要求，本项目危险废物汇总表见表26，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表27。 表26 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.03; 破碎、筛分设备; 液态; 机油; 石油类; 3个月; 毒性 易燃性; 废矿物油收集在密闭容器内，存放在危废间内区，定期交有资质单位处理. 2; 废齿轮油; 900-217-08; 液态; 齿轮油; 石油类; 3个月. 表27 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 库房内; 15m2; 专用容器贮存; 2t; 一年. 废齿轮油; 900-217-08. 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 职工产生的生活垃圾产生量为0.43t/a，集中收集，由环卫部门定期清运。 综上，固废对环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于IV类项目，可不开展地下水评价工作。为防止生产过程中对厂区地下水产生影响，应加强环保设施的维护和管理，防止物料和废水的跑、冒、滴、漏和非正常排放。 一般防渗：厂区建设防渗沉淀池，车辆冲洗废水流入沉淀池进行沉淀处理，沉淀池污泥定期清掏，外运铺路，清水储存于清水池，回用于车辆清洗。项目洗砂系统建设防渗沉淀池，洗砂废水排入沉淀池进行沉淀，污泥定期清掏，外运铺路，清水储存于清水池，返回洗沙系统循环利用。生产车间、成品库全部采取地面防渗处理，生产车间、成品库四周设置沥水沟槽， 地面采用大于15cm厚的抗渗水泥进行硬化，水泥渗透系数小于10-7cm/s，各防渗集水坑和防渗沟槽基础应用水泥浇筑；主体应用防渗混凝土浇筑，混凝土强度不低于C25，防渗等级不得小于P6级。沉淀池、清水池进行水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 重点防渗：危废间地面和裙角采用改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。 6总量控制分析 本项目污染物排放量为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0.441t/a。 - 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污 - 染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴ 计算依据 粉尘执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》颗粒物10mg/Nm3要求。 ⑵计算过程 本项目废气量为6912万m3/a，计算过程如下 粉尘 总量控制指标=10mg/m3×6912万m3/a×10-9 =0.691t/a 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0.691t/a。 7项目建设与相关文件符合性分析 项目建设与《唐山市露天非金属矿山环境深度整治实施方案》（唐政字〔2016〕94号）符合性分析见表28。 表28 本项目建设与文件要求符合性分析 序号; 《唐山市露天非金属矿山环境深度整治实施方案》; 项目情况; 符合 与否. 分类; 文件要求. 1; 受料仓; 一级破碎受料仓要建三面围挡并带顶的料棚，料棚进深尺度不小于8米。受料仓设置除尘器或喷淋抑尘装置有效防止卸料扬尘外溢。受料仓围挡发生破损时必须及时维护完善。; 设三面围挡并带顶受料棚，料棚进深尺寸不小于8m，受料仓上方设置雾化喷淋装置; 符合. 2; 破碎及筛分; 一级破碎、二级破碎及筛分设备必须全部建设封闭式厂房，并配套建设除尘设施，除尘器排气筒高度不低于15米并高于周边最高建筑物3米以上，破碎及筛分设备厂房必须实现全封闭，厂房发生破损时必须及时维护完善。; 破碎机全部位于封闭生产车间内，根据要求破碎机配套高效脉冲布袋除尘器，排气筒高度15m。; 符合. 3; 石料输送转运; 从一级破碎出料口至二级破碎、筛分、成品库的物料输送以及二级破碎、筛分工艺的返矿输送，必须全部建设满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊，皮带通廊落料转运端设置收尘器。皮带最终下料端设置固定喷淋设施，有效防止皮带落料扬尘污染。物料转运系统必须实现封闭，发生破损时必须及时维修完善。; 车间外皮带设封闭皮带通廊、车间内皮带位于封闭车间内，物料转运过程实现全封闭。; 符合. 4; 成品 库房; 禁止任何成品、半成品物料露天堆存。各类成品、半成品物料（包括各类粒径的石渣及石粉），必须通过全封闭输送带直接输送入全封闭成品、半成品库房，成品、半成品物料装卸必须在封闭库房内作业，严禁装载机露天装卸作业，有效解决物料堆存、装卸扬尘污染。; 产品通过皮带机直接输送入库房内存储，装车位于封闭库房内，不存在露天装卸。; 符合. 5; 喷淋供水设施; 一级破碎入料口、产品皮带下料终端、废料堆场等建设的喷淋设施，要配置供水水井，安装计量设施，供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。; 设有专用供水设施，安装计量系统，供水管路采用保温措施。受料仓上方及出料口、分料机入料口及出料落料点等设有雾化喷淋设施。; 符合. 6; 除尘 设施; 除尘设施必须采用高效脉冲布袋除尘器等先进除尘方式，聘请有环境治理设计资质厂家进行专业设计。破碎、筛分设备的除尘风量、集气罩尺寸以及管道直径的设计要完全满足彻底解决生产设备粉尘无组织外溢需要（单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000 m3/h计算）。; 采用高效脉冲布袋除尘器，专业厂家进行设计。; 符合. 7; 噪声 控制; 破碎机、振动筛、引风机等噪声振动较大的生产设备，机座采用基础减震措施，加装减震器，并采取相应降噪措施，噪声排放达到工矿企业厂界噪声排放标准。; 对产噪设备进行减震、隔声等处理，确保运营后场界达标排放。; 符合. 8; 视频 监控; 生产作业区按要求设置视频监控，并与所在县区环保、国土部门联网，实现24小时视频监控。对发现的超标排放、无组织粉尘、扬尘污染问题，由市、县两级环保部门、国土部门按照相关法律法规予以从严处罚。; 项目建成后按要求设置视频监控，实现24小时视频监控。; 符合. 9; 排放 限值; 参照河北省环境保护厅、河北省质量技术监督局发布《石灰行业大气污染物排放标准》中规定的矿山开采加工各工艺污染物排放限值，破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放限值为30mg/m3，作业场所颗粒物无组织排放限值为1 mg/m3（厂界外10米处）。; 项目建成后，破碎等有组织废气和厂区无组织废气均可做到达标排放，满足上述排放限值要求。; 符合. 10; 规范 管理; 设置专职环保管理人员，管理人员要熟悉环保业务，具备企业日常环境管理经验。建立企业环境管理制度、严格岗位管理，明确岗位环保职责和日常环保行为规范、建立和落实环保岗位考核制度。制定和落实生产设备设施和污染防治设施运行维护和管理制度，建立环保设施运行台帐，确保各项设备设施稳定、正常运行。落实环境污染报告制度、环境巡查制度、环保事故管理制度。; 运营后企业设专门的环保管理人员，建立环境管理及考核制度，做好环保设施维护工作，确保设施运行正常、稳定，建立台账。企业要根据管理部门要求制定环境管理制度、建立台账，落实环境污染报告制度、环境巡查制度、环保事故管理制度。; 符合. 8环境管理 - 8.1环境管理机构及主要职责 根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 ②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 ③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 ④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 ⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 ⑥监督项目环保设施的安装调试工作。 ⑦搞好场区绿化工作。 8.2排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴ 排污口的设置 废气：设有2个废气排放口。 废水：无废水排放口。 ⑵ 排污口管理的原则 ① 向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ② 排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶ 排污口立标和建档 ① 排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ② 排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8.3污染物排放清单 表29 污染物排放清单 项目; 内容. 企业名称; 滦州新瑞丰建材有限公司. 项目名称; 年加工石碴30万吨建设项目. 工程组成; 建筑面积4000m2，主要包括生产车间、成品库等。. 原辅材料; 矿山废弃石料及河道废弃砂石料. 主要污染物类别; √ 废气; 废水. 排放的污染物种类; √ 颗粒物 □ SO2 □ NOX 其他特征污染物; □ COD □ 氨氮 □ 其他特征污染物. 大气污染物排放执行标准名称; 参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》. 污染源; 污染物; 环保措施; 排污口信息; 执行标准. 环保设施; 数量; 排放参数; 排气筒 高度; 内径. 废气; 破碎; 颗粒物; 废气引入一套脉冲布袋除尘器+15 m排气筒; 2套; 24000m3/h; 15m; 0.7m; 参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》. 8.4项目环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： ⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑵排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 ⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 - 9环境监测 为了掌握污染防治设施的运行状况，了解工程建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。 ⑴监测机构 运行期的环境监测由建设单位和具备资质的环境保护监测单位共同承担。 ⑵监测实施 采取国家规定的监测方法和评价标准，监测重点是废气和噪声。对废气排放口进行排放口规范化。在废气和噪声监测点醒目处安放《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）规定的污染源排放口标志牌。 根据行业生产特点及污染物排放特征，制定监测方案，监测项目、周期及采样位置具体见表30。 表30 环境监测计划一览表 序号; 项目; 污染源; 监测因子; 监测周期; 采样位置. 1; 废气; 破碎除尘器; 颗粒物; 每年1次; 排气筒监测孔. 2; 厂界; 颗粒物; 每年1次; 无组织监控点. 4; 噪声; 噪声; 等效连续A声级; 每季度1次; 厂界. - ⑴排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑵排污口的设置 废气：全厂共2个废气排放口，即破碎废气处理装置排气筒2个。 废水：无废水排放口。 ⑶排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑷排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎 | 颗粒物 | 设备入料、落料处与皮带连接处封闭，设置收尘管道引入布袋除尘+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 受料仓 | 颗粒物 | 设有受料棚，受料仓上方及受料仓出料口侧方设置雾化喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 分料机入料口及筛下出料落料点 | 颗粒物 | 封闭生产车间内，分料机入料口上方及筛下出料落料点上方设置雾化喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 皮带转运 | 颗粒物 | 封闭廊道或封闭厂房内 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 洗砂废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS | 泼洒抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 离线脉冲布袋 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后作为产品外售 | 不外排 |
|  | 洗砂沉淀池及洗车沉淀池 | 污泥 | 收集外售砖厂 | 不外排 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 暂存危废间，定期由有资质单位处置 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门定期清运、统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 除除尘风机外其他生产设备安装在封闭彩钢车间内，振动设备底部加装减震基础，除尘风机出风口设消声器。经距离衰减使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |

“三同时”环保设施验收一览表 项目; 治理措施; 治理对象; 数量; 处理 能力; 处理 效率; 验收标准; 投资 万元. 废 气; 鄂破; 鄂破入料口及落料口、锥破落料口与皮带连接处封闭，设置收尘管道引至1套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒; 颗粒物; 2; 24000 m3/h; 99%; 参照《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2中颗粒物有组织排放限值要求及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》中相关要求颗粒物≤10mg/m3的要求。; 30. 圆锥破. 其他; ①物料存储、转运、加工在室内完成，禁止物料露天存储。 ②在受料棚上方、受料仓出料口侧方、分料机入料口及筛下出料落料点上方设雾化喷淋装置。配置专用供水设施，安装计量系统。 ③车间外皮带设置封闭皮带通廊，其余皮带位于封闭车间内。 ④在厂区出入口旁设置洗车台，运输车辆在出厂前在洗车台处将车身带有的尘土清洗干净，冲洗水经集水沟最终汇入沉淀池内，经沉淀后循环使用。 ⑤厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘。 ⑥原料及成品运输车辆采用全封闭箱式货车，装载高度不得超出车厢高度。不允许出现敞篷运输或是超载运输。 ⑦厂区内运输道路、生产车间、库房安装视频监控设备。具备联网条件，随时监视粉尘产生情况。 ⑧厂区至102国道路面采用水泥混凝土硬化（长约10m，宽8m）。; 参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值要求 （1.0 mg/m3）; 10. 固废; 一般 固废; 除尘器收集的除尘灰，作为产品外售；洗砂废水沉淀池和洗车废水沉淀池的污泥经吸污车抽吸送制砖厂制砖。; 不外排; --. 危险废物; 废润滑油装于专门容器，存入危废间内贮存，定期交有资质单位处理。危废间位于厂区东南角，设置警示标识，地面与裙角作防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 1. 生活垃圾; 由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理; --; --. 噪 声; 除除尘风机外其他生产设备安装在封闭钢结构厂房内，振动设备底部加装减震基础。除尘风机出风口设置消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求; 2. 防渗; 一般防渗：成品库、生产车间地面全部采取防渗措施，渗透系数小于10-7cm/s；各防渗集水坑和防渗沟槽基础应用水泥浇筑；主体应用防渗混凝土浇筑，混凝土强度不低于C25，防渗等级不得小于P6级。沉淀池、清水池进行水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s； 重点防渗：危废间地面和裙角采用改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。; --; 1. 总计; 占总投资的0.9%; 44.

结论与建议

一 结论 1 产业政策及城市规划的符合性结论 滦州新瑞丰建材有限公司年加工石碴30万吨建设项目属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类 “十二、建材 第11、废矿石、尾矿石和建筑废弃物的综合利用”，符合国家有关法律、法规和政策规定，并已在滦州市发展改革局备案（备案编号：滦发改备字[2018]226号），符合国家及地方有关的产业政策。 2 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于油榨镇孙官营村，厂区东侧为砖厂，西侧、北侧、南侧为耕地。根据滦州市国土资源局证明，可知项目用地为建设用地。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目防护距离为50m，本项目距最近敏感点西北侧孙官营村367m，满足防护距离要求。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3 环保措施可行性分析结论 ⑴废水 本项目生产用喷淋水全部蒸发或损耗，不外排；洗车废水和洗砂废水循环使用，不外排；职工日常盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排。因此无生产生活废水外排。 ⑵废气 ①项目设计在受料仓上方、受料仓出料口侧方、分料机入料口及筛下出料落料点上方分别设伞状雾化喷头（电伴热）；物料转运用皮带机，车间外皮带机设封闭皮带通廊，其他皮带机位于封闭车间内。采取措施后，颗粒物外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ②设计在鄂破入料和落料、圆锥破落料口与皮带连接处封闭，设置收尘管道引至1套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒。处理后粉尘外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中表2中颗粒物有组织排放限值要求及唐山市《2019年“十项重点工作”工作方案》中相关要求颗粒物≤10mg/m3的要求。 ⑶噪声 除除尘风机外各生产设备安装在封闭车间内，车间为彩钢结构，振动设备底部加装减震基础，除尘风机出风口设消声器，再经距离衰减，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。噪声对周围环境影响较小。 ⑷固体废物 本项目主要固体废物为各除尘器收集的除尘灰、沉淀池污泥、废矿物油以及职工生活垃圾。 离线脉冲布袋除尘器收集的除尘灰定期运至成品库做为产品出售；污泥送制砖厂制砖；废润滑油收集后盛放于专门容器中暂存危废间，定期交有资质的公司进行处置；职工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。 固废得到妥善处置。 4 防护距离 本项目卫生防护距离为50m，范围内无环境敏感点，满足防护距离的要求。 5 总量控制 本项目建议总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0.691t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

- 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。