- 附件9

特殊时段臭氧减排精准管控措施

对全市钢铁、焦化、水泥等重点行业企业和独立轧钢、独立石灰、砖瓦等行业企业，以及燃气锅炉、渣土车夜间氮氧化物排放实施精准管控措施。

一、钢铁行业

A级钢铁企业自主减排。

夜间：每日20时至次日8时，烧结工序降低台车机速30%；高炉夜间产量较正常生产下降比例不少于10%；除保障安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

白天：每日8时至20时氨逃逸浓度不得高于2mg/m3。

二、焦化行业

绩效评级为A级的自主减排；评级为B级的结焦时间不低于28小时；评级为C级的结焦时间不低于30小时；评级为D级的结焦时间不低于32小时。各焦化企业停止湿熄焦作业（除干熄焦设备检修、事故外）。

夜间：每日20时至次日8时通过加大喷氨量等方式将氮氧化物浓度小时均值控制在100 mg/m3以下，氨逃逸浓度不得高于2.5mg/m3。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

白天：8时至20时氮氧化物浓度小时均值不得高于130mg/m3，氨逃逸浓度不得高于2mg/m3。

三、水泥行业

夜间：每日20时至次日8时减少20%生料投加量，其中鑫榕矿渣和隆泰建材停产；除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

白天：8时至20时氨逃逸浓度不得高于5mg/m3。

四、高炉铸造行业

夜间：每日20时至次日8时，烧结工序降低台车机速30%；通过增加喷氨量等方式降低氮氧化物排放，浓度不得高于40mg/m3。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

白天：8时至20时氨逃逸浓度不得高于5mg/m3。

五、炭黑行业

夜间：每日20时至次日8时，限产50%。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

六、独立轧钢行业（冷轧除外）

夜间：所有企业每日20时至次日8时停止生产。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

七、独立石灰窑行业

夜间：所有企业每日20时至次日8时停止装新料，蹲火保窑。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

八、陶瓷行业（电窑、艺术瓷除外）

夜间：每日20时至次日8时除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

九、耐火材料行业

夜间：每日20时至次日8时停止装新料，蹲火保窑。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

十、砖瓦窑行业

夜间：所有企业每日20时至次日8时停止装新料，蹲火保窑。除保安全生产车辆以外，其余重型货车禁止运输。

十一、燃气锅炉

夜间降低负荷至60%以下，小时燃气量每小时减少量不少于30立方米/蒸吨。

十二、渣土车

渣土运输车每日9时至17时允许运输，密闭不严、车轮带泥的车辆，禁止驶出工地。建立倒查机制，查处违法运输车辆同时追溯上游工地责任。禁行区内全时段禁止国四及以下柴油货车通行。