建设项目环境影响报告表

项目名称： 滦县龙蕴建材有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）：    滦县龙蕴建材有限公司

- 编制日期：2018年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县龙蕴建材有限公司技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滦县龙蕴建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李飞 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 崔宝存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 唐山市滦县油榨镇侯庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18833366111 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 滦县油榨镇侯庄村北首阳山西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 性 质 |  | 技改 √ |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占 地 面 积 （平方米） |  | 100299.14 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 投 资 （万 元） |  | 48 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资占 - 总投资比例 |  |  |  |
| 评 价 经 费 （万 元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦县龙蕴建材有限公司创建于2016年，位于滦县油榨镇侯庄村北首阳山西侧，现有员工20人，主要利用矿山废弃物及河道采砂后废弃的河卵石生产机制砂，公司建设的《固体废弃物（矿山废弃物、河卵石）再利用项目》于2017年10月14日取得了负责验收的环境保护行政主管部门意见，通过了环境保护验收，已取得排污许可证。为适应市场发展需求提升生产效率，滦县龙蕴建材有限公司拟投资48万元建设滦县龙蕴建材有限公司技术改造项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，需要对该项目进行环境影响评价，滦县龙蕴建材有限公司于2018年8月委托唐山德安科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细的搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 现有工程概况 滦县龙蕴建材有限公司主要利用矿山废弃物及河道采砂后废弃的河卵石生产机制砂，现有工程建设情况见表1。 表1 现有工程建设情况 序号; 名称; 工程内容; 备注. 1; 主体 工程; 厂区建设有生产车间。; 已建. 2; 辅助 工程; 厂区建设有办公室、机修车间、循环水池和辅助用房。; 已建. 3; 储运 工程; 厂区建设有成品库。; 已建. 4; 公用 工程; 供水：供水由厂区内自备井供应。; 已建. 排水：生产用水循环使用不外排，少量生活污水用于泼洒抑尘，不外排。; 已建. 供暖：生产区不采暖，办公室用电暖气采暖。; 已建. 供电：由本地变电站供给。; 已建. 5; 环保 工程; 废气; 料仓入料口设喷淋装置；在筛分给料机和颚式破碎机上方设置集气罩，引风机将废气引入脉冲布袋除尘器。; 已建. 噪声; 采取减震、隔声等措施，噪声达标排放。; 已建. 废水; 洗砂废水和湿砂堆存过程产生的溢流水由砂浆泵注入尾矿干排设备浓缩脱水除去泥沙后排入循环水池回用于生产，不外排。; 已建。技改：尾矿干排设备不能完全处理每天产生的尾泥量，尾泥用于厂内土地整治。尾泥经沉淀后的上清液泵送至循环水池回用于生产，不外排。. 固废; 洗砂废水及产品堆存溢流水经尾矿干排设备浓缩脱水后产生的泥渣含水量约8%，直接外运造地，不外排；磁选机收集的铁屑和除尘器收集的除尘灰集中收集外售，不外排；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。; 已建。技改：尾矿干排设备不能完全处理每天产生的尾泥量，尾泥用于厂内土地整治。经沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡），不外排。. 3 技改工程概况 （1）项目名称：滦县龙蕴建材有限公司技术改造项目。 （2）建设单位：滦县龙蕴建材有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）工程投资：工程总投资为48万元。 （5）建设内容及建设规模： 将制砂机（MP400）、磁选机（1×1.5m）、洗砂机（1.5×3m）各1台（套）变更为制砂机（2.4×3.2m）、磁选机（1.2×4.5m）各1台（套），脱水筛2台（套）。 本项目建成后年生产机制砂40万吨，同时产生40万吨尾泥用于滦县油榨镇侯庄村土地整治（占补平衡）项目（见附件）。本项目在现有车间内建设，无新增建构筑物，技改前后工程内容见表2。 表2 技改前后工程内容一览表 序号 号; 项目; 技改前工程内容; 技改后工程内容; 备注. 1; 给料 破碎 制砂 磁选 设备; 原有：上料仓、筛分给料机、颚式破碎机、传送带、滚筛、制砂机、磁选机、洗砂机。; 原有：上料仓、筛分给料机、颚式破碎机、传送带、滚筛（利旧）。 新增：制砂机、磁选机。; 利用部分原有设备，淘汰原有洗砂机、制砂机、磁选机，新增制砂机、磁选机（规格与原有不同）。. 2; 脱水设备; 原有：尾矿干排设备。; 原有：尾矿干排设备。 新增：脱水筛。; 由于原料变化，尾矿干排设备处理能力不能满足生产。尾泥直接用于厂区内土地整治（占补平衡）项目，代替尾矿干排。. （6）劳动定员及工作制度：本次技改后不新增人员，仍为20人，其中管理和技术人员5人，生产人员15人；工作制度变更，年工作250天，每天3班，每班8小时。 （7）主要设备及设施 项目技改前后主要生产设备及设施见表3。 表3 技改前后主要设备设施一览表 序 号; 项目; 技改前工程内容; 技改后工程内容; 备注. 技改前; 数量 （台/套）; 规格; 技改后; 数量 （台/套）; 规格. 1; 给料 破碎 制砂 磁选 设备; 筛分给料机; 1; 1×3m; 筛分给料机; 1; 1×3m; 利旧. 颚式破碎机; 1; PE-300×1300; 颚式破碎机; 1; PE-300×1300. 传送带; 9; 传送带; 9. 滚筛; 2; 2.4×6m; 滚筛; 2; 2.4×6m. 洗砂机; 1; 1.5×3m; /; /; 淘汰. 制砂机; 1; MP400; 制砂机; 1; 2.4×3.2m; 变更. 磁选机; 1; 1×1.5m; 磁选机; 1; 1.2×4.5m; 变更. 2; 脱水 设备; 尾矿干排 设备; 1; 尾矿干排 设备; 1; 利旧. /; /; 脱水筛; 2; 新增. （8）主要原辅材料 表4 项目主要原辅材料消耗 序 号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 铁矿剥岩废料; t/a; 80万; 废弃矿山剥岩料. 2; 水; t/a; 42000; 原有自备井. 3; 电; kwh /a; 106万; 本地变电站. （9）项目地理位置及周围环境：项目位于滦县油榨镇侯庄村北首阳山西侧，厂区中心坐标为东经118.772597°、北纬39.900317°。厂区东侧为首阳山，南侧为侯庄村，西侧、北侧为土地。本项目在现有车间内建设，无新增建构筑物。距离本项目最近敏感点为南侧122米处的侯庄村。项目地理位置见附图1，项目平面布置及周边关系见附图2。 3公用工程 ⑴供电：本项目用电由本地变电站供给，无新增用电。 ⑵供暖：本项目生产区不采暖，办公室用电暖器取暖。 ⑶给排水：项目无新增人员，无新增生活废水。项目生产剩余的尾泥直接排至厂区内需整治的地块，用于土地整治（占补平衡）。尾泥经沉淀后上清液泵送至循环水池回用于生产工序，不外排。因此项目无生产和生活废水外排。 4物料平衡 项目水量平衡见图1。 蒸发700 喷淋 13300 14000 制砂机 脱水筛 20000 38300 775000 42000 新水 产品 蒸发2000 750000 浓缩池 造地 蒸发1000 450000 755000 8000 300000 循环水池 448000 图1 项目水量平衡图 单位：t/a 5 相关政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原有污染情况 滦县龙蕴建材有限公司创建于2016年，位于滦县油榨镇侯庄村北首阳山西侧，现有员工20人，主要利用矿山废弃物及河道采砂后废弃的河卵石生产机制砂，公司建设的《固体废弃物（矿山废弃物、河卵石）再利用项目》，于2017年10月14日取得了负责验收的环境保护行政主管部门意见，通过了环境保护验收，取得了排污许可证。与本项目有关的原有污染情况主要为废气、废水、噪声和固废。 ⑴废气： ①筛分给料、破碎工序产生的粉尘 在筛分给料机及颚式破碎机上方设置集气罩，由引风机将废气引入脉冲布袋除尘器（净化效率99%以上）进行净化处理后通过15米排气筒外排。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准，同时满足本地区环保要求。 ②原料上料、成品堆存、转运粉尘 原料上料过程在生产车间内进行，在料仓入料口设喷淋装置。成品堆存在成品库内，物料装卸均在库内完成，厂区地面全部硬化。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 ⑵废水：主要为洗砂机洗砂废水及湿砂堆存产生的溢流水，排入缓冲池，由砂浆泵注入尾矿干排设备浓缩脱水，废水排入循环水池回用于生产工序，不外排。厂区内不设食堂、宿舍和洗浴等生活设施，建有卫生防渗旱厕。无生产生活废水外排。 ⑶噪声：主要为各生产设备运行时产生的噪声，生产设备均设置在生产车间内，车间为彩钢结构，颚式破碎机、制砂机设置减震基础，夜间不生产。厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求。 ⑷固废：洗砂废水及产品堆存溢流水经尾矿干排设备浓缩脱水后产生的泥渣含水量约8%，直接外运造地，不外排；磁选机收集的铁屑和除尘器收集的除尘灰集中收集外售，不外排；职工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河，横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 2、水文地质 本县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少，东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 3、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 4、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 本项目采用2017年4月15日~4月21日日河北省空气质量自动监测及发布系统对唐山滦县的AQI实时报数据统计结果，数据见表5： 表5 环境空气质量现状 单位μg/m3 监测因子; 标准值; 浓度范围; 超标率; 最大超标 倍数; 标准指数 Pi范围. SO2; 1小时浓度; 0.5; 0.016～0.09; 0; －; 0.0034～0.15. CO; 1小时浓度; 10; 0.744～3.501; 0; －; 0.08～0.40. NO2; 1小时浓度; 0.2; 0.007～0.112; 0; －; 0.06～0.40. O3; 1小时浓度; 0.2; 0.012～0.123; 0; －; 0.045～0.56. 8小时浓度; 0.16; 0.005～0.087; 0; －; 0.044～0.58. PM10; 24小时浓度; 0.15; 0.213～0.233; 68%; 1.05; 0.65～2.05. PM2.5; 24小时浓度; 0.075; 0.059～0.135; 63%; 0.77; 0.39～1.77. 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2声环境 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表6。 表6 工程主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 功能; 级别. 环境 空气; 侯庄村; S; 122m; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 侯庄村; S; 122m; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 厂界; --; --; --.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准： PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1： 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标为： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目建成后，主要生产工艺未发生变化，只是更换和新增部分生产设备。尾泥处理工艺发生变化，尾泥直接用于厂区内土地整治项目，不外排。工艺流程见图2： 原 料 上料仓 粉尘 水流向 喷淋水 筛分给料机 粉尘、噪声 物料流向 5cm以上 颚式破碎机 粉尘、噪声 排污节点 5cm 以下 制砂机 现有工艺 噪声 5mm以上 喷淋水 滚 筛 噪声 改造工艺 5mm以下 磁选机 噪声 滚 筛 噪声 喷淋水 成品机制砂 0.15mm以下 0.15mm以上 脱水筛 0.1mm以上 噪声 缓冲池 堆存产生的溢流水 尾矿干排设备 尾泥厂内土地整治 噪声 新水补充 循环水池 沉淀后的上清液 图2 项目生产工艺流程及排污节点图 本项目工艺介绍： （1）制砂 经破碎后符合要求的物料经传送带输送至制砂机（2.4×3.2m），采用湿法制砂工艺。 本工序产污节点：制砂机运行噪声。 （2）磁选 物料通过磁选机（1.2×4.5m）除去铁屑等金属杂质。 本工序产污节点：磁选机运行噪声。 （3）脱水 经三级筛分后0.15mm以下的物料由溜槽进入脱水筛，经脱水筛筛选出的0.1mm以上砂料经传送带运至成品区，筛下物排入缓冲池。本工序由脱水筛替代原有洗砂机。 本工序产污节点：脱水筛运行噪声。 （4）生产废水 本项目生产废水经浓缩后，上清液进入循环水池回用于生产，年产生量为300000吨；浓缩液直接排至厂区内需整治的地块，经沉淀后的上清液经泵送回到循环水池循环使用，年产生量为450000吨；生产废水不外排。 （5）固废（尾泥）处理 本项目由于原料发生变化，年产生尾泥量约为400000t，尾泥直接排至厂区内需整治的地块，经沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡），不外排。 尾泥逐渐增厚达到可耕种标准后则该地块整治完成，即可进行下一地块的整治。需整治土地面积共计8.4242公顷（合126.363亩），多为低洼地且平整度差异较大，预计造地用土量按土层厚度1.5~2米估算，取平均值1.75米，土壤密度按2.65t/m3，大致估算土地整治（占补平衡）用土总量约为：2.65×84242×1.75=390672.275t，本项目每年产生剩余尾泥量，即实际用于造地的土壤量为400000t。 即项目产生的尾泥量满足造地需求量。

主要污染工序： ⑴ 废气：本项目无新增废气。 ⑵ 废水：本项目无新增生活污水，生产产生的尾泥排至厂区内需整治的地块，自然沉淀后的上清液泵送至循环水池回用于生产，无生产废水产生，因此无生产生活废水外排。 ⑶ 噪声：主要为更换的制砂机、磁选机、脱水筛运行时产生的噪声，源强75~85dB(A)。 ⑷ 固废：生产剩余的尾泥排至厂区内需整治的地块，自然沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡），不外排。 表7 主要污染源与环保措施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污 染因子; 产生特征 排放形式; 排放去向; 备 注. 废水; 1; 尾泥厂内土地整治; 含泥砂 废水; 连续; 不外排; 生产剩余的尾泥排至厂区内需整治的地块，自然沉淀后的上清液泵送至循环水池回用于生产。. 噪 声; 1; 制砂机; 噪声; 连续; 排入环境; 生产设备均置于车间内，车间为彩钢结构，可隔声15dB(A)。技改后设备类型、总数基本不变，噪声源强变化较小。. 2; 磁选机. 3; 脱水筛. 固 废; 1; 磁选; 铁屑; 间断; 不外排; 集中收集外售。. 2; 尾泥厂内土地整治; 尾泥; 连续; 尾泥直接排至厂区内需整治的地块，自然沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡）。.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 尾矿干排设备 | 含泥砂废水 | 750000t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 磁选机 | 铁屑 | 400t/a | 0 |
|  | 尾矿干排设备 | 尾泥 | 400000t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为更换的制砂机、磁选机及新增的脱水筛（替代洗砂机）运行时产生的噪声，更换后的设备噪声源强变化较小，源强75~85dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在滦县龙蕴建材有限公司现有车间内建设，无新增建构筑物，建设内容主要是厂内设备安装，因此施工期对周围环境影响较小。

- 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目无新增废气产生。 2 声环境影响分析 ⑴ 噪声源种类和源强参数 项目噪声主要为更换的制砂机、磁选机及新增的脱水筛（替代洗砂机）运行时产生的噪声，同类设备噪声源源强基本相当，源强为75~85dB(A)。设备置于车间内，彩钢结构。本项目对噪声影响很小。噪声设备源强及降噪措施见表8，噪声污染源距四周厂界最近距离见表9。 表8 噪声设备源强及降噪措施 噪声源; 数量台; 源强dB(A); 运行规律; 运行时数; 治理措施. 制砂机; 1; 85; 间断; 8h/d; 生产设备均置于车间内，车间为彩钢结构，可降噪15dB(A)。. 磁选机; 1; 75; 间断; 8h/d. 脱水筛; 2; 80; 间断; 8h/d. 表9 噪声污染源距四周厂界的最近距离 噪声源; 东厂界（m）; 西厂界（m）; 南厂界（m）; 北厂界（m）. 制砂机; 32; 278; 65; 260. 磁选机; 36; 274; 60; 265. 脱水筛; 40; 270; 57; 268. ⑵ 预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。 ① 室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LW=LP2(T)+10lgS 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LW=LP2(T)+10lgS 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ② 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）] 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶ 预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表10。 表10 声环境影响预测结果 单位:dB(A) 预测点; 本项目贡献值; 原有工程; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 41.6; 41.6; 48.0; 0; 48.9; 48.9; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 36.6; 36.6; 37.6; 0; 40.1; 40.1; 达标; 达标. 西厂界; 23.6; 23.6; 27.0; 0; 28.6; 28.6; 达标; 达标. 北厂界; 24.0; 24.0; 28.4; 0; 29.8; 29.8; 达标; 达标. 侯庄村; 27.1; 27.1; 29.6; 0; 31.5; 31.5; 达标; 达标. 由表10可见，项目投产后厂界噪声叠加值为28.6~48.9dB(A)，因此本项目噪声对环境影响很小。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求。项目最近敏感点为南侧122米处的侯庄村，至敏感点处的噪声贡献值为31.5dB(A)，噪声对居民影响很小。措施可行。 3 废水影响分析 项目无新增人员，无新增生活废水。 经浓缩后生产废水年产生量450000t/a，直接用于厂区内土壤整治（占补平衡），浓缩废水排至需要整治的地块，经自然沉淀后，上清液泵送至循环水池回用于生产工序。循环使用不外排。 经检测，厂区循环水池内水样中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、镉、总砷、铬（六价）和铅各项监测因子指标符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）要求（见附件），表明循环水可直接用于农田灌溉。 对占补平衡造地，环评要求分块实施，每个地块面积小于10000 m2，正常生产时，每个地块的造地在一个月内完成，由于循环水水质指标满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）要求并且时间较短，浓缩生产废水直排造地对地下水环境影响较小。 技改后，项目产生尾泥量约为1600t/d，尾矿干排设备处理量远不能满足生产要求，若干排，则需在生产废水中加入大量絮凝剂，造地后絮凝剂全部进入到土壤中，对农业安全生产造成很大隐患，因此浓缩生产废水直排造地是可行的。 因此，本项目无生活废水外排。生产废水循环使用，并且造地在厂区内进行，生产废水不外排，对周围环境影响较小。措施可行。 环评要求，占补平衡项目完成后，本项目必须采用尾矿干排设备，将尾泥含水率降至8%左右，由汽车外运用于造地。 4 固体废物 项目固废主要是磁选机收集的铁屑和生产中产生的尾泥。原工艺中，尾泥需经过尾矿干排设备浓缩脱水后使尾泥含水率达到8%左右，由汽车外运用于造地，年尾泥产生量1200吨。本项目由于原料发生变化，年产生尾泥量约为400000t，尾泥直接排至厂区内需整治的地块，经沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡），不外排。土层逐渐增厚达到可耕种标准后则该地块整治完成，即可进行下一地块的整治。项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生影响。 5 防护距离 本项目无大气环境防护距离和卫生防护距离。 6 总量控制分析 本项目无生产生活废水外排，无燃烧设施，无新增颗粒物产生。 因此建议总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 尾矿干排 设备 | 含泥砂废水 | 排入厂区内需整治的地块，经自然沉淀后上清液泵送至循环水池回用于生产。 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 磁选机 | 铁屑 | 集中收集外售。 | 不外排 |
|  | 尾矿干排 设备 | 尾泥 | 排入厂区内需整治的地块，经自然沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡）。 |  |
| 噪 声 | 采取建筑隔声，车间为彩钢结构。采取隔声降噪措施后，四周厂界噪声叠加值为28.6~48.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求。项目最近敏感点为南侧122米处的侯庄村，至敏感点处的噪声值为31.5dB(A)，噪声对其影响较小。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| - 生态保护措施及预期效果 |  |  |  |  |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目; 治理对象; 治理措施; 数量 台套; 处理 能力; 处理 效率; 验收标准; 投资 万元. 废水; 含泥砂废水; 排入厂区内需整治的地块，自然沉淀后上清液泵送至循环水池回用于生产。; /; /; /; 不外排; --. 噪声; 制砂机、磁选机、脱水筛均置于生产车间内，车间为彩钢结构。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值要求2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）; --. 固废; 磁选机收集的铁屑集中收集外售。; 不外排; --. 生产剩余的尾泥排入厂区内需整治的地块，自然沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡）。; --. 总计; --; --. |

结论与建议

一 结论 1 产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。 2 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于滦县油榨镇侯庄村北首阳山西侧，东侧为首阳山，南侧为侯庄村，西侧、北侧为土地，已办理土地审批手续，占地为建设用地，无新增建构筑物。项目选址不涉及基本农田保护区、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目最近敏感点为南侧122m处的侯庄村。项目运营后对环境影响较小。项目选址合理。 3环保措施可行性分析结论 - 废气：本项目无新增废气。 ⑵ 废水：项目无新增人员，无新增生活废水。经浓缩后生产废水年产生量450000t/a，直接用于厂区内土壤整治（占补平衡），浓缩废水排至需要整治的地块，经自然沉淀后，上清液泵送至循环水池回用于生产工序。循环使用不外排。 经检测，厂区循环水池内水样中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、镉、总砷、铬（六价）和铅各项监测因子指标符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）要求（见附件），表明循环水可直接用于农田灌溉。 技改后，项目产生尾泥量约为1600t/d，尾矿干排设备处理量远不能满足生产要求，若干排，则需在生产废水中加入大量絮凝剂，造地后絮凝剂全部进入到土壤中，对农业安全生产造成很大隐患，因此浓缩生产废水直排造地是可行的。 对占补平衡造地，环评要求分块实施，每个地块面积小于10000 m2，正常生产时，每个地块的造地在一个月内完成，由于循环水水质指标满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）要求并且时间较短，浓缩生产废水直排造地对地下水环境影响较小。 因此，本项目无生活废水外排。生产废水循环使用，并且造地在厂区内进行，生产废水不外排，对周围环境影响较小。措施可行。 环评要求，占补平衡项目完成后，本项目必须采用尾矿干排设备，将尾泥含水率降至8%左右，由汽车外运用于造地。 ⑶ 噪声：项目噪声主要为更换的制砂机、磁选机及新增的脱水筛（替代洗砂机）运行时产生的噪声，同类设备噪声源源强基本相当，因此项目对环境影响很小。采取建筑隔声，制砂机、磁选机、脱水筛均置于车间内，车间为彩钢结构。采取隔声降噪措施后，四周厂界噪声叠加值为28.6~48.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求。项目最近敏感点为南侧122米处的侯庄村，至敏感点处的噪声值为31.5dB(A)，噪声对其影响较小。 ⑷ 固废：项目固废主要为磁选机收集的铁屑和生产中产生的尾泥。铁屑集中收集后外售。尾泥直接排至厂区内需整治的地块，经沉淀后的土层用于整治土地（占补平衡），不外排。项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生影响。 4卫生防护距离 本项目无卫生防护距离。 5总量控制 建议总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，滦县龙蕴建材有限公司技术改造项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

- 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。