审批意见： 滦开审批环表[2023]5号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 河北建丰木业有限公司年产19万立方米刨花板项目位于河北滦州经济开发区新兴产业园区，河北建丰木业有限公司厂区内，厂区中心坐标为东经118°42′50.463″，北纬39°48′7.412″，厂址东侧隔小路为唐山助巢新型建材有限公司、南侧为空地、西侧为滦州市厢韵物流有限公司及河北通兴汽车服务有限公司、北侧隔台北道为河北鸿卓生物科技有限公司及偏凉汀酒业。本项目总投资18000万元，其中环保投资800万元。将原有设计产能年产40万立方米纤维板生产线改造为年产19万立方米刨花板生产线，项目新增刨花系统、木料清洁系统、除尘系统、干燥系统、铺装系统、预压系统、调施胶系统，改造压机系统、砂光系统等。淘汰原项目铺装系统、预压系统、干燥系统等。该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。 滦州市行政审批局为本项目出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦审批技改备案[2023]19号，项目代码2211-130223-89-02-378745，该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 1、加强施工期、运营期管理，制定严格的规章制度，遵守相关环境保护法律、法规及相关政策性文件，确保各项环保措施落实到位。 2、废气： ①有组织废气：1#削片废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA001排放；2#削片废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA002排放；木片处理系统废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA003排放；刨片废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA004排放；筛选输送废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量40000m3/h），通过1根15m高排气筒DA006排放；打磨废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量30000m3/h），通过1根15m高排气筒DA008排放；表、芯层风选机废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA007排放；表层料回收废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量10000m3/h），通过1根15m高排气筒DA011排放；芯层料回收废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量10000m3/h），通过1根15m高排气筒DA012排放；铺装头废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA009排放；铺装区域废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA013排放；铺装尾废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA010排放；表、芯层料计量仓废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量20000m3/h），通过1根15m高排气筒DA014排放；对角锯废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA018排放；铺装料输送废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA015排放；粗砂废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA019排放；细砂废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量50000m3/h），通过1根15m高排气筒DA020排放；规格锯废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA021排放；废板回收废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA016排放；规格锯和粗砂回收废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA022排放；废板坯回用废气设置1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h），通过1根15m高排气筒DA017排放。上述废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值（颗粒物：120mg/m3）。 热能中心废气经SNCR脱硝+多管除尘器处理后引入干燥工序，干燥尾气经管道引入旋风除尘器+湿式静电除尘器处理后经1根40m高排气筒DA005排放（风机风量300000m3/h）。DA005废气中颗粒物及氮氧化物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值、二氧化硫排放限值参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1相关限值、甲醛及非甲烷总烃排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)木材加工业标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求（颗粒物：30 mg/m3、氮氧化物：240 mg/m3、二氧化硫：30 mg/m3、甲醛：5mg/m3、非甲烷总烃：60mg/m3）。 ②无组织废气：项目无组织废气主要为未被集气罩收集的颗粒物及晾板过程中挥发的有机废气，颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。甲醛应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)木材加工业标准限值要求（厂界颗粒物：1.0mg/m3、厂界甲醛0.5mg/m3、车间界甲醛0.8mg/m3、厂界非甲烷总烃2.0mg/m3、车间界非甲烷总烃4.0mg/m3） 3、噪声：采取降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 4、废水：本次改造不涉及生产废水外排，湿式除尘器用水循环使用；不新增员工，无新增生活污水。 5、固废：木片清洁产生的含铁杂质统一收集后暂存于一般固废贮存间，定期外售；振动筛选机及超级筛产生的不合格木屑同风选机及铺装除尘器产生的除尘灰统一收集后，暂存生产废料仓，用于热能中心燃料；对角锯锯边碎屑、粗砂粉及铺装头除尘灰统一收集后暂存于综合料仓，返回生产线干燥工序；热能中心炉渣统一收集后暂存于一般固废贮存间，作为农肥还田；除尘器产生的废布袋厂家以旧换新定期更换；湿式电除尘器过滤杂质作为热能中心燃料回用；废砂带厂家以旧换新定期更换；废导热油、废机油及废油桶暂存危废间，定期交由有资质单位处置。本项目所产生的固体废物均需合理处置，满足固体废物处置相关规范。 6、防渗：按照分区防渗的要求及环评报告表规定的措施进行落实，确保满足法律规定。 7、严格落实报告表中提出的各项环境风险防范措施，储备充足的防范物资，按规定编制突发环境风险应急预案并备案，定期开展演练防范环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护措施监督检查清单及其他各项环境保护措施。 四、本项目环评文件根据现行环境保护法律、法规和有关政策进行审批，企业应按照国家有关政策，在依法依规取得发改局、自然资源和规划局、水利局、住建局等相关部门的审批手续后，再进行建设、生产活动，否则不得开工建设。 五、本项目环评文件批准后，若建设项目出现重大变动应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报审批部门重新审核。 六、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及验收。 七、本项目污染物依照国家或地方污染物排放标准核定总量指标为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：18.792t/a；NOX：150.336t/a。 特征污染物控制指标为：颗粒物：63.498t/a、非甲烷总烃：16.89t/a、甲醛0.052t/a。 河北滦州经济开发区行政审批局 （盖章） 2023年7月7日