# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 滦县英明新型建材有限公司优化生产线

技术改造项目

建设单位（盖章）： 滦县英明新型建材有限公司

编制日期：           2025年01月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	43

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	73

附表	74

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  唐山市环境管控单元分布图

附图5  滦州市生态保护红线图

附件

附件1  备案证

附件2  营业执照

附件3  土地证明

附件4  规划证明

附件5  排污许可

附件6  用水协议

附件7  年产150万平米水泥地砖项目环评批复

附件8  年产150万平米水泥地砖项目验收意见

附件9  新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目环评批复

附件10  新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目验收意见

附件11  应急预案备案表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滦县英明新型建材有限公司优化生产线技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-130223-89-02-901103 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张英明 | 联系方式 | 13832875182 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市响嘡街道杜峪村滦县英明新型建材有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （118度44分15.997秒，39度41分56.997秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 56砖瓦、石材等建筑材料制造303其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滦州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滦审批技改备案〔2024〕23号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、相关情况分析判定 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类项目和淘汰类项目，属于“十二、建材9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”，属于鼓励类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止类事项。根据《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》(冀发改环资[2022]691号)，本项目不属于“两高”项目；根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不包含“高污染、高环境风险”产品。本项目已由滦州市行政审批局备案，备案号为滦审批技改备案[2024]23号，综上所述，符合国家和地方产业政策要求。 - 选址可行性分析 - 本项目为技改项目，在现有厂区进行。根据滦州市自然资源和规划局出具的证明可知，滦县英明新型建材有限公司土地用途为工业用地，符合用地规划布局； - 滦县英明新型建材有限公司东侧为平青乐线，西南侧为杜峪村，西侧北部为废弃尾矿坑，北侧为空地。 - 最近的敏感点为西南侧的杜峪村居民区，距厂界最近距离为10m，距车间最近距离为85m。项目建成后，对周边环境及敏感点影响较小。 - 综上所述，本项目选址可行。 - 2、“三线一单”符合性分析 （1）与（环环评【2016】150号）文件符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号）分析本项目与其符合性。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万km2，占全省国土面积的20.07%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万km2，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880km2，占全省管辖海域面积的26.02%。共涉及坝上高原防风固沙生态保护红线，燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线，太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线，河北平原河湖滨岸带生态保护红线，海岸海域生态保护红线五大类。 根据《唐山市生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于响嘡街道杜峪村，占地为建设用地，距本项目最近的生态红线为项目东侧的滦河生态红线，最近距离为2.2km，所以，本项目不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： a环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。 b水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 c声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区和4a类区。 d土壤环境：《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地风险筛选值要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，项目投产后不会降低该区域环境质量状况，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 技改项目建设生产过程中，主要利用的资源是水、电。技改项目用水依托现有供水系统。技改项目新增用水量为198m3/a，用水外购自唐山兴业建材有限公司；技改项目新增用电量为15万kWh/a，用电引自滦州市供电公司，可满足项目需求；技改项目建设在现有厂区进行，不涉及新增占地，土地资源消耗符合要求。 ④准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 经与《市场准入负面清单（2022年版）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照，本项目不属于国家淘汰类、限制类项目。因此，本项目满足环境准入负面清单要求。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 - 本项目与《唐山市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 - 表1-1 项目与《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染物排放管控; - 细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 - 2、加强机动车监管和尾气治理。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 1、本项目不排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物，因此无需倍量削减。 2、项目原料和产品运输使用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆。非移动道路机械使用国四及以上排放标准机械; 符合. 地表水环境; 污染物排放管控; - 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 - 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 - 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目无生产废水外排，生活污水泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏。; 符合. 土壤及地下水 环境; 污染 排放 管控; 组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为，全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。; 本项目产生的一般固废均妥善处置，危险废物委托有资质单位处理。; 符合. 资源; 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 项目用水外购自唐山兴业建材有限公司，已与唐山兴业建材有限公司签订用水协议。; 符合. 表1-2 滦州市管控单元管控符合性分析 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; - 维度; 管控措施; - 本项目; - 符合性. ZH13032210097; - 滦州市; - 响嘡街道、古马镇; - 重点管控单元; - 1、河北滦州经济开发区城南化工建材产业园 - 2、大气环境高排放重点管控区 3、水环境工业污染重点管控区 4、土壤建设用地污染风险重点管控区 5、地下水污染风险重点管控区 6、土地资源重点管控区; - 空间布局约束; 1、开发区引进项目应采取先进的生产工艺，限制“高污染、高耗能”项目入区，符合区域总量控制要求。 2、不符合开发区产业定位及用地布局的现有企业不得在现有厂区内扩大产能。; 本项目位于滦州市响嘡街道杜峪村北，不属于开发区，不涉及以上要求; - 符合. - 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2、涉VOCs企业污染物排放执行全市产业总体管控要求中涉VOCs行业污染物排放管控要求。 3、加快完善工业园区污水集中处理设施及配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。; 不涉及. - 环境风险防控; - 重点监管尾矿库企业开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。鼓励矿山企业利用尾砂充填技术治理矿山采空区，大力推广使用符合质量标准和使用条件的尾砂综合利用产品，积极开展尾砂资源综合利用，减少尾砂排放。 - 开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 - 土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。 - 4、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。; 1、不涉及 2、不涉及 3、本项目不属于土壤污染重点监管单位 4、本项目生产废水不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏，不属于地下水重点污染源。. ZH13028420007; - 东安各庄镇、滦城路街道、滦河街道、古城街道、响嘡街道; - 重点管控单元; - 中心城区 - 大气环境受体敏感重点管控区 - 水环境城镇生活污染重点管控区 - 地下水污染风险重点管控区 - 禁燃区; - 空间布局约束; - 实行严格准入管理，达到准入条件方可投放采矿权。已有采矿权与限制开采区重叠的部分需要进行解限论证后，方可生产。确需退出的，要维护采矿权人合法权益，依法有序退出。 - 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; - 1、本项目为非金属矿物制品业，不属于采矿业。 - 2、本项目不属于“两高”行业，技改项目完成后产能变。; - 符合. - 污染物排放管控; 1、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。 2、推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; 1、本次技改不新增废气排放；生产废水不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏；一般固废均得到妥善处理，危险废物交由有资质单位处理。 2、不涉及. - 环境风险防控; 1、县政府组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行摸底调查，建立土壤调查地块清单，采取有效措施，确保人居环境安全。 2、加强重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。; - 1、不涉及 - 2、本项目生产废水不外排，生活污水用于厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏；现有厂区地面硬化，生产车间、危废间等均符合防渗要求，不会污染地下水环境. - 资源利用效率要求; 禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求; - 不涉及. ZH13022320008; 滦河街道、古城 街道、滦城路街 道、响嘡街道、 东安各庄镇、雷 庄镇、茨榆坨镇、 古马镇、小马庄 镇、九百户镇; - 重点管控单元; 1、地下水污染 风险重点管控 区 2、禁燃区; - 空间布局约束; 1、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。 2、将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用。; - 1、本项目技改完成后产能不变； - 2、不涉及; - 符合. - 污染物排放管控; 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; - 不涉及. - 环境风险防控; 1、加强重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; - 1、本项目生产废水不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏 - 2、不涉及. - 资源利用效率要求; 禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; - 不涉及. ZH13028430001; 茨榆坨镇、东安 各庄镇、古城街 道、古马镇、九 百户镇、雷庄镇、 滦城路街道、滦 河街道、响嘡街道、小马庄镇、 油榨镇; - 一般管控单元; - 空间布局约束; 1、严格控制探矿权数量，严格审查与规划论证。在符合矿山准入条件前提下，可以优先设置采矿权。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; - 1、不涉及 - 2、本项目技改完成后产能不变; - 符合. - 污染物排放管控; 1、完成当地下达的重金属减排指标。 2、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。; 1、本项目无重金属排放 - 2、本项目不新增废气排放，生产废水不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏；一般固废均得到妥善处理，危险废物交由有资质单位处理. - 环境风险防控; 加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。; 本项目完成后应及时修订《滦县英明新型建材有限公司突发环境事件应急预案》并进行备案. - 资源利用效率要求; 围绕水泥传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。; 不涉及. - 其他相关文件符合性分析 表1-3 项目与其他相关文件和政策符合性分析 - 文件名称; - 相关内容; - 本项目情况; - 符合性. - 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]）381号）; 推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 本项目原料为尾矿废石和建筑垃圾，用于生产石粉和砂石粉；提高了大宗固废综合利用率；本项目采用新能源或者国五以上排放标准的货车进行物料运输，散状料运输过程采取密闭苫盖的措施，不得遗洒。现有厂区内非道路移动机械达到国四以上排放标准；本项目不新增废气排放，生产废水不外排，生活污水厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏；一般固废均得到妥善处理，危险废物交由有资质单位处理；厂区内原料、成品、固废、危废分类分区存放，不混排混堆。; - 符合. 强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消减和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。. 《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）; 物料运输、装卸; 1、粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车； 2、块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置； 3、应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆； 4、露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 本项目运输车辆采用密闭车斗；厂区出入口设置洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池；物料装卸均在封闭的生产车间内进行；现有工程原料区、成品区上方设置喷淋系统。; 符合. 物料储存; 1、粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等 料）储存应采用入棚、入仓储存，棚内应 设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘 棚内应设置横向防雨天窗；粉状物料（如 外矿粉等湿料）储存可采用入棚、入仓存 储，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进 储存； 2、块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭 等物料）可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天 堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或 喷洒抑尘剂等措施控制扬尘； 3、对于长期堆放的物料（如备用物料 可采取防风抑尘网，同时喷洒抑尘剂、遮盖的方式控制扬尘；4、市区和县城建成区的钢铁企业料场应全面实现入棚、入仓存储； 5、物料入棚、入仓应严格遵守《中华人民共和国国家职业卫生标准》、《国家职业卫生标准管理办法》。; 本项目物料均储存于封闭的生产车间和库房内，现有工程车间和库房顶部设置喷淋系统。; - 符合. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》 （HJ1091- 2020）; 一般规定： 1、进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 2、应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 3、产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。 4、应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5、产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 1、本项目利用尾矿废石、建筑垃圾作为原料进行再利用，所用原料不含有毒有害物质。 2、尾矿废石、建筑垃圾及各种产品堆存过程地面按照相关要求进行防渗处理。 3、本项目不新增废气排放，现有工程生产过程产生的废气经脉冲布袋除尘器处理，同时采取无组织控制措施。 4、现有工程废气排放浓度满足相关限值要求。 5、生产废水经处理后回用于生产，无废水外排，生产过程中的主要产噪设备设置在封闭车间内。; - 符合. 固体废物建材利用污染防治技术要求。 1、固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。 2、利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。 3、利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。 4、固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 1、本项目不新增废气排放，现有工程配套废气、噪声治理措施。 2、本项目不涉及。 3、本项目利用尾矿废石和建筑垃圾生产石粉和砂石粉，生产过程各污染物排放满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）。; - 符合. - （5）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》十五水泥-水泥制品绩效引领性指标符合性分析 表1-4 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》十五水泥-水泥制品绩效引领性指标符合性分析 - 类别; 文件要求; 本项目; 符合性. - 能源类型; 电、外购燃蒸烧汽、天然气（采用低氮燃烧）; - 本项目采用电能; - 符合. - 排放限值; 天然气锅炉基准氧含量3.5%，PM、NOx排放浓度不高于10、50mg/m3 准氧含量8%，；热风炉基PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3; - 不涉及; - /. - 无组织排放; 1、物料储存：粉状物料全部封闭储存；料棚建设全封闭，无明显裂隙、开口；物料进出口采取快速起闭门等方式，保证无明显粉尘外逸。料棚内部采取局部封闭或顶部雾化喷淋、重点区域喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。湿拌混凝土和砂浆企业非冷冻期采用顶部雾化喷淋方式，冷冻期采取温水、添加防冻物质或辅助电加热等防冻方式，或产尘作业面采用局部雾炮方式达到抑尘效果； 2、物料封输闭送式：建物设料；采封用闭皮式带通、廊斜内槽部等方式输送，输送皮带加装雾化喷淋抑尘装置；各物料破碎、转载、下料口设置集尘装置或物料转载、下料等区域局部封闭，并配置袋式除尘器； 3、砂石上料：砂石上料采取区域侧、顶三面封闭措施并加装集气除尘设施，上料时采用远红外等自动感应控制独立喷淋抑尘系统，集气除尘和自动感应喷淋与铲车作业上料同步运行； 4、筛砂工序：筛砂机不在料棚内作业时应进行封闭； 5、砂石分离：砂石浆分离系统全封闭式建设，设置洗罐水砂石分离回收设施；砂石分离系统须确保砂石分离无混料，同时通过输送带或砂浆泵方式将分离后的砂子、石子直接输送至料棚用于生产；如与料棚一体或相通，分离后物料转移至料棚，严禁室外倒运； 6、粉料筒仓：粉料筒仓库全封闭，库顶泄压口配备袋式除尘器； 7、厂区管理：厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；地面保持清洁，定时采用湿法清扫作业车清扫，做到无浮土、污泥。车间地面、墙面、设备表面不可见明显积尘； 8、主机车间：(搅拌生产楼)地面、墙面、设备表面不可见明显积尘，设施、设备不可见粉尘跑冒滴漏现象； 9、车辆清洗：厂区(或料棚)出入口或搅拌楼放料区，安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面(呈斜坡状)，若高于水平地面的应呈斜坡状并设置回水槽，保证清洗废水快速收集无外溢；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排。; 1、本项目石粉储存在封闭式生产车间内； 2、现有工程厂区内部所有散状物料全部密闭储存，原料区地面全部硬化；生产车间出口配备自动门（因原料储存区位于生产车间内）；厂区内散装物料运输采用封闭式皮带运输；除尘器卸灰区封闭，底部卸灰口设置吨包袋收集除尘灰，保证除尘灰不落地。 3、现有工程尾矿废石、建筑垃圾上料斗三面围挡，顶部设置集气罩； 4、振筛机全封闭； 5、本项目无砂石分离系统； 6、现有工程水泥筒仓位于车间内，筒仓顶部呼吸口与除尘器相连； 7、现有厂区地面全部硬化或绿化，无裸露土地；地面保持清洁，定时采用湿法清扫作业车清扫，做到无浮土、污泥。车间地面、墙面、设备表面不可见明显积尘； 8、车间内区域：地面、墙面、设备表面不可见明显积尘，设施、设备不可见粉尘跑冒滴漏现象； 9、现有工程原料堆存区配有喷淋抑尘设施；厂区出入口设有洗车平台；生产车间出口配备自动门，作业时生产车间处于全封闭状态。; - 符合. - 监测监控水平; 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 车间出入口设有监控设备，监控数据保存三个月。; - 符合. - 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等）管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 现有工程环保档案齐全，本项目建成后及时变更排污许可手续，并进行竣工验收，及时更新各项台账等。; - 符合. - 运输方式; 1、物料和产品公路运输使用国六排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆的比例不低于50％；其他车辆达到国五排放标准；2、厂内准运输车辆全部达到国五及以上排放标(含燃气)或使用新能源车辆；3、厂内非道路移动机械使用纯电动等新能源机械的比例不低于50％，其他达到国三及以上排放标准，其中3吨及以下叉车全部采用纯电能源。; 1、本项目物料公路运输全部使用达到国六及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）； 3、厂内非道路移动机械全部达到国四排放标准; - 符合. - 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账; 现有工程配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个; - 符合. （6）与《滦州市机制砂石行业治理提升工作实施方案》（滦政发[2021年4号）符合性分析 表1-5 与《滦州市机制砂石行业治理提升工作实施方案》符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 土地及规划选址要求; 选址要求。企业选址要符合城乡总体规划；符合土地利用规划；符合林地规划；不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、重要河流湖库管理范围内，不在生态红线范围内，不在河道管理范围内，不压覆矿产资源；从公路、铁路、高压供电线路用地外缘起向外的距离标准符合公路、铁路、高压供电线路管理的有关规定。; 本项目位于现有厂区内，用地类型为建设用地，符合滦州市土地利用规划和城乡规划；厂界距离最近的生态保护红线区2200m，不在生态红线范围内; 符合. 用地手续组卷报批要求。符合《土地管理法》第四十五条第五款规定；有年度用地计划指标；符合土地利用总体规划和城乡总体规划；符合产业政策；能够落实耕地占补平衡和粮食产能；能够落实征地补偿和社会保障措施；项目选址内无违法用地。; 滦州市自然资源和规划局已出具现有工程用地证明，符合滦州市经济发展规划，本项目位于现有厂区内，不新增用地; 符合. 用地手续组卷报批办理程序。由土地使用者向所在镇（街）提出用地申请，经镇（街）审核同意后报自然资源和规划局审核，审核合格并报经市政府批准后逐级上报审批。; 符合. 证照要求; 企业应取得合法有效的营业执照、立项、环评审批、排污许可、建设项目竣工环境保护验收等手续、取用水资源的单位和个人必须取得取水许证。; 企业已取得相关营业执照、立项、环评审批、排污许可、建设项目竣工环境保护验收等手续; 符合. 环保治理要求; 物料存储转运污染防治。现有露天堆放的原料逐步消纳，设置防风抑尘网围挡，防风抑尘网必须高于料堆，同时采取洒水、苫盖或喷洒抑尘剂等措施防止扬尘产生。企业建设封闭原料区和成品区，库房地面硬化，配套全覆盖的雾炮或喷淋等抑尘设施，成品皮带最终下料端设置伞状雾化喷头并加装电伴热，防止冬季结冰。成品装车应在封闭车间进行，严禁露天堆存、转运。; 现有工程企业已建设封闭成品区、原料区，对地面进行了硬化，供水系统设置电伴热，防止冬季结冰; 符合. 生产工序污染防治。 ①受料仓或原料上料区设置在半封闭车间内，车间的顶部和各立面设置多层干雾抑尘设施，减少粉尘无组织排放。 ②原料破碎、筛分等集中产尘工序应在封闭车间进行，破碎、筛分机、皮带输送机受料点、卸料点、皮带机通廊主体封闭，并配套高效集气及除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。所有集气罩要符合《排风罩的分类及技术条件的标准》（GB/T16758-2008）要求，除尘器风量满足生产负荷要求，除尘灰落灰口封闭，除尘灰采用罐车或包装袋收集转运。 ③各个车间采用硬质材料分别封闭，做到破碎、筛分车间和成品车间分割。破碎车间地面硬化，配备工业用吸尘清扫设施定时进行清扫，车间及生产设备无明显积尘。车间各通道门口安装封闭性良好的感应门，保证车辆进出时自动开关。 ④危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）标准，地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，用以存放装载液体、半固体危废容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，达到环保要求。危废间设立危险废物警示标志并建立健全危废管理制度，由专人进行管理，做好危险废物处置记录。 ⑤机制砂废水治理。成品砂溢流水经防渗边沟收集后汇入收集池，与筛分工艺废水和洗砂工序产生的泥浆经过直线筛后进入浓缩罐，经过絮凝沉淀后进入板框压滤机进行压滤，压滤机产生的泥饼收集后储存，清水进入沉淀池沉淀后进入清水池回用于生产，严禁外排。集水池、清水池、沉淀池均采用抗渗水泥防渗，防渗系数≤10-7cm/s。; ①现有工程企业已建设封闭成品区、原料区，对地面进行了硬化，供水系统设置电伴热，防止冬季结冰 ②本项目不新增废气。 ③现有工程各车间已采用硬质材料封闭，车间地面已硬化，配备了洒水车1辆、湿扫车1辆，定时进行清扫。车间主要出入口安装封闭性良好的自动感应门1个，保证车辆进出时自动开关 ④现有工程危废间基本满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）标准，液态危险废物采用桶装，并放置于镀锌板托盘内。危废间已设有危险废物警示等相关标准，已建立危废管理制度，由专人进行管理，有危险废物收集、转移、处置台账、记录 ⑤本项目筛分及打捞过程中产生的泥浆由泵打入浓缩罐进行沉淀，废水回用于生产，压滤机位于四周封闭的车间内，沉淀池采用抗渗水泥防渗，防渗系数≤10-7cm/s; 符合. 厂容厂貌及环境管理要求。 ①厂区出入口至主干道道路、厂区内路面全部硬化、无破损，采用洒水、水雾喷淋、湿扫等降尘控制措施确保路面干净整洁，定期进行厂区、车间洗扫，保证厂区清洁。增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”。 ②厂区出入口配备全自动洗车平台，对所有进出厂货运车辆的车身、车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。 ③完善生产管理台账(包括生产设备运行台账，原辅材料、产品产量等)、设备维护记录、车间及设备洗扫记录。; ①现有工程厂区出入口至主干道道路、厂区内路面全部硬化，采用洒水喷淋、湿扫等抑尘措施，路面基本干净，定期对厂区。车间进行洗扫，保证厂区地面清洁，基本实现“非硬即绿” ②现有工程厂区出入口配备自动感应洗车平台，对所有进出厂货运车辆的车身、车轮、底盘进行冲洗，洗车平台侧面设置沉淀池和清水池，洗车废水沉淀后回用不外排 ③现有工程设置生产台账，记录生产设备、原辅材料、产品情况、环保设施运行情况、车间及设备洗扫记录; 符合. 监控监测相关要求。 ①建立全厂的无组织排放管控系统，厂区边界主导上、下风向各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，安装无组织排放监测系统软件(监测设施须有环境保护产品认证证书)，厂区边界颗粒物浓度不高于1mg/m3。厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布厂区内在线监测主要污染物排放信息。 ②车间各出口安装视频监控，监控无组织颗粒物外逸，视频资料最少保存三个月。 ③排放口应规范化建设，排气筒编号并预留采样监测口，合理设置采样平台，排气筒高度不得低于15米。; ①现有工程已于厂区边界主导上、下风向各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，安装无组织排放监测系统软件（监测设施有环境保护产品认证证书），并与市局联网，厂区门口设置电子显示屏，实时发布厂区内在线监测主要污染物排放信息 ②现有工程车间主要出入口安装视频监控，视频资料保存三个月以上 ③现有工程已规范化建设排气筒，按要求设置采样平台，排气筒高度为15米; 符合. 运输相关要求。按照超限超载源头治理相关规定，企业必须落实主体责任，严禁超限超载运输车辆出厂（场），运输车辆一律采取苫盖措施，造成飘洒扬尘的依照相关规定进行处罚。; 现有工程运输均采用国五以上运输车辆，运输车辆由原料卖方及产品买方自备，原料由加盖苫布汽车运输进入生产车间内卸料; 符合. 安全建设标准; 建立安全生产责任制度、安全生产管理制度，制定各岗位操作规程；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员取得相关资格证书，其他作业人员经安全培训教育考核合格方可上岗作业；具有可操作性的生产安全事故应急预案，并按规定组织演练；按规定设置生产安全管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员；建设并运行安全生产风险因素辨识管控和生产安全事故隐患排查治理机制；安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或行业标准。; 现有工程企业已建立安全生产责任制度、安全生产管理制度，制定各岗位操作规程，并按规定组织演练; 符合. 整改措施; 严格项目管控。对全市机制砂石项目实施严格管控，在2020年12月7日以前取得立项、环评等相关手续的，视为有效项目，由发改部门作登记管理；原则上企业“只减不增”，鼓励企业兼并重组，加强资源整合，实现规模化经营；特殊情况需要新建的，由属地镇（街）、园区报经市政府常务会议批准，且建设规模不低于年产砂石粉（含建筑骨料）300万吨、机制砂200万吨。; 本项目为技改项目，现有工程已取得相关批复; 符合. 实行分类管理。一是对响瞠、古马区域相对集中的机制砂石企业，逐步规划进园区，由园区统一规划用地，完善基础设施，实施封闭管理，强化源头管控，推动规范高质量发展；二是对全市所有机制砂石企业，利用科技手段，实行生产过程视频监管全覆盖，推动企业合法合规经营。; 现有工程车间主要出入口安装视频监控，视频资料保存三个月以上; 符合. 实施分类治理。一是已建成企业。对已办理立项、环评、排污许可、建设项目竣工环境保护验收手续的企业，于7月底前按治理标准完成整改，并通过联合验收；对已办理立项或环评等手续，但手续不完备的企业，于5月底前完善补办相关手续，7月底前按治理标准完成整改，并通过联合验收；对未办理立项、环评等手续的企业，依法依规予以取缔。二是在建企业。对已办理立项或环评等手续，但手续不完备，正在建设的企业，按治理标准关于土地及规划选址要求（原有机制砂石企业标准）、证照标准、环保治理标准和安全建设标准的要求建设，并通过联合验收后准予供电生产；对未办理立项、环评等手续的企业，责令停建、取缔。三是未建企业。对已办理立项或环评等手续，但手续不完备，尚未建设的企业，严格按治理标准关于土地及规划选址要求（新建机制砂石企业标准）、证照标准、环保治理标准和安全建设标准的要求建设，并通过联合验收后准予供电生产。四是新建企业。对经市政府批准新建的机制砂石企业，严格按治理标准关于土地及规划选址要求、证照标准、环保治理标准和安全建设标准的要求建设，并通过联合验收后准予供电生产。; 现有工程已取得相关批复; 符合. 由上表可知，本项目符合《滦州市机制砂石行业治理提升工作实施方案》（滦政发[2021年4号）中相关要求。 （7）与《滦州市机制砂石行业进一步深度整治提升工作实施方案》符合性分析 表1-6 与《滦州市机制砂石行业进一步深度整治提升工作实施方案》符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 物料储运转运污染防治。企业所有的露天堆放的原料逐步消纳，设置防风抑尘网围挡，防风抑尘网必须高于料堆，同时采取洒水、苫盖或喷洒抑尘剂等措施防止扬尘产生。企业建设封闭成品区，库房地面硬化，配套全覆盖的雾炮或喷淋等抑尘设施，成品皮带最终下料端设置伞状雾化喷头并加装电伴热，防止冬季结冰。成品装车应在封闭车间进行，严禁露天堆存、转运。; 现有工程企业已建设封闭成品区、原料区，对地面进行了硬化，供水系统设置电伴热，防止冬季结冰。; 符合. 生产工序污染防治。 ①受料仓或原料上料区设置在半封闭车间内，车间的顶部和各立面设置多层干雾抑尘设施，减少粉尘无组织排放。 ②原料破碎、筛分等集中产尘工序应在封闭车间进行，破碎、筛分机、皮带输送机受料点、卸料点、皮带机通廊主体封闭，并配套高效集气及除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。所有集气罩要符合《排风罩的分类及技术条件的标准》(GB/T16758-2008)要求，除尘器风量满足生产负荷要求，除尘灰落灰口封闭，除尘灰采用罐车或包装袋收集转运。 ③各个车间采用硬质材料分别封闭，做到破碎、筛分车间和成品车间分割。破碎车间地面硬化，配备工业用吸尘清扫设施定时进行清扫，车间及生产设备无明显积尘。车间各通道门口安装封闭性良好的感应门，保证车辆进出时自动开启。 ④危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）标准。地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，用以存放装载液体、半固体危废容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，达到环保要求。危废间设立危险废物警示标志并建立健全危废管理制度，由专人进行管理，做好危险废物处置记录。 ⑤机制砂废水治理。成品砂溢流水经防渗边沟收集后汇入收集池，与筛分工艺废水和洗砂工序产生的泥浆经过直线筛后进入浓缩罐，经过絮凝沉淀后进入板框压滤机进行压滤，压滤机产生的泥饼收集后储存，清水进入沉淀池沉淀后进入清水池回用于生产，严禁外排。集水池、清水池、沉淀池均采用抗渗水泥防渗，防渗系数<1x10-7cm/s。; ①现有工程企业已建设封闭成品区、原料区，对地面进行了硬化，供水系统设置电伴热，防止冬季结冰。 ②本项目不新增废气排放。 ③现有工程各车间已采用硬质材料封闭，车间地面已硬化，配备了洒水车1辆、湿扫车1辆，定时进行清扫。车间主要出入口安装封闭性良好的自动感应门1个，保证车辆进出时自动开关 ④现有工程危废间基本满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）标准，液态危险废物采用桶装，并放置于镀锌板托盘内。危废间已设有危险废物警示等相关标准，已建立危废管理制度，由专人进行管理，有危险废物收集、转移、处置台账、记录 ⑤本项目成品石粉和砂石粉溢流水经防渗边沟收集后汇入收集池，与筛分工艺废水和打捞工序产生的泥浆进入浓缩罐，筛分及打捞过程中产生的泥浆由泵打入浓缩罐进行絮凝沉淀，沉淀后的废水及压滤机产生的废水回用于生产，压滤机位于四周封闭的车间内，沉淀池采用抗渗水泥防渗，防渗系数≤10-7cm/s; 符合. 厂区出入口至主干道道路、厂区全部硬化、无破损；每家企业配备湿扫车辆对厂区及路面进行保洁，确保干净整洁，无积水、不积尘、不起尘；增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”。; 现有工程厂区出入口至主干道道路、厂区内路面全部硬化，采用洒水喷淋、湿扫等抑尘措施，路面基本干净，定期对厂区。车间进行洗扫，保证厂区地面清洁，基本实现“非硬即绿”; 符合. 洗车平台要求。厂区出入口或料棚出入口，安装运输车辆全自动感应侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，洗车平台出口设置电子限时装置，车辆停留时间原则上不少于40秒，直至车辆冲洗干净。车辆清洗平台应低于地面(呈斜坡状)，长度不少于12米（清洗设施长度满足车辆一次性冲洗）、高度不低于2.5米。洗车平台为全方位清水高压冲洗系统，包括侧面高压冲洗、底盘高压冲洗、地面高压冲洗。洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经沉淀池沉淀后流入清水池回用。废水收集池采用混凝土结构，经防渗处理（防渗系数<1x10-7cm/s）。具备条件的企业应设置15米车辆沥水区，沥水区呈斜坡状，确保废水回流至收集池；不具备条件的，清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，确保沥水效果，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施，冲洗水循环利用，不外排。洗车平台安装视频监控装置并与生态事务中心和生态环境分局联网。; 现有工程厂区出入口已配备自动感应洗车平台，对所有进出厂货运车辆的车身、车轮、底盘进行冲洗，洗车平台侧面设置沉淀池和清水池，洗车废水沉淀后回用不外排; 符合. 运输相关要求。按照超限超载源头治理相关规定，企业必须落实主体责任，严禁超限超载运输车辆，运输车辆一律采取苫盖措施，严禁飘洒。; 现有工程运输均采用国五以上运输车辆，运输车辆由原料卖方及产品买方自备，原料由加盖苫布汽车运输进入生产车间内卸料; 符合. 由上表可知，本项目符合《滦州市机制砂石行业进一步深度整治提升工作实施方案》中相关要求。 综上所述，本项目符合相关政策、标准要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 滦县英明新型建材有限公司位于滦州市响堂街道杜峪村北，始建于2018年2月4日，主要生产水泥制品、砂石料等。2018年4月建设年产150万平米水泥地砖项目，2020年7月建设新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目。 目前，由于市场原因及生产实际情况，现有工程已经无法满足实际需要，为了提高生产效率及产品质量，企业拟投资50万元对现有工程-新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目进行技改，筛分改为湿法筛分，增加打捞工艺，拆除振动筛上方集气罩，原辅材料种类不变，生产的石粉和砂石粉用于厂区内水泥地砖制造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。滦县英明新型建材有限公司于2024年12月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造 其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，根据名录规定，本项目编制环境影响报告表。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 - 二、本项目基本情况 1、项目名称：滦县英明新型建材有限公司优化生产线技术改造项目。 2、建设单位：滦县英明新型建材有限公司。 3、建设性质：技改。 - 4、建设地点：项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道杜峪村滦县英明新型建材有限公司院内，厂区中心坐标为东经118°44′15.997″，北纬39°41′56.997″。 - 滦县英明新型建材有限公司东侧为平青乐线，西南侧为杜峪村，西侧北部为废弃尾矿坑，北侧为空地。 - 最近的敏感点为西南侧的杜峪村居民区，距厂界最近距离为10m，距车间最近距离为85m。评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。厂址地理位置见附图1(拟建项目地理位置图)；周边环境见附图2(项目周边关系图)。 - 5、平面布置：本项目为技改项目，依托现有厂区，符合“分区合理、工艺流畅、物流便捷、突出环保”的原则，原料区位于生产车间西北侧、成品区位于生产车间西侧，办公室位于东门北侧，危废间位于厂区西侧、生产车间西南侧，不影响生产运行，综上所述本项目平面布置功能区分清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流和物流互不干扰，有机地协调了投入和产出的关系，设计合理。平面布置详见附图3。 - 6、建设内容及规模：本项目在原厂区建设，不新增占地。在原有生产线基础上新增打捞机、分级机、脱水筛、压滤机、浓缩罐、除铁器及配套安全环保设施等。技改后主要生产工艺为：原料入料—鄂破—筛分—锤破—筛分—打捞—脱水—成品；主要能源消耗种类：水、电。技改完成后原产能不变。 表2-1 技改项目主要建设内容一览表 项目类别; 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; - 生产车间; - 共1条破碎、筛分生产线，在振动筛南侧新增除铁器、打捞机、分级机、脱水筛，增加打捞工艺。; - 依托现有. 储运工程; 破碎原料区; 占地600m2，用于存放尾矿废石和建筑垃圾. 制砖车间; 占地600m2，用于存放石粉和砂石粉. 危废暂存间; 占地面积12m2，位于厂区西侧. 运输; 原料和成品运输采用国五及以上排放标准车辆或新能源车辆，场内非移动道路机械采用符合国四及以上标准机械. 辅助工程; 办公室; 占地面积40m2，位于生产车间东侧；用于员工办公。; 依托现有. 门卫室; 门卫室位于北侧大门西侧，占地24m2. 洗车平台; 厂区出入口设一座洗车平台，用于车辆进出厂区清洗. 公用工程; 供水系统; 项目用水外购自唐山兴业建材有限公司，采用储水罐车运输; 依托现有. 供电系统; 供电由滦州市电力公司供给. 供热系统; 项目生产不用热，办公室利用电空调取暖。. 环保工程; 废气处理; 破碎粉尘经2#布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，原料区、生产车间顶部均设置水喷淋系统。; 依托现有. 噪声防治; 基础减振、厂房隔声; /. 排水系统; 生活污水用于厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗；打捞废水经浓缩罐沉淀处理后，回用于筛分工序; 依托现有. 固废处理; 一般固废：泥饼、磁性杂质集中收集后外售；原料杂质由环卫部门统一处理；除尘灰集中收集后回用于生产；废布袋集中收集后外售。 危险废物：废润滑油、废油桶暂存于危废间，定期由有资质的单位转运处置。 生活垃圾：由环卫部门处理。; /. 本项目不新增构建筑物，技改工程在现有车间内进行，建构筑物一览表见表2-2。 - 表2-2 技改后项目建构筑物一览表 - 序号; - 类别; - 结构形式; - 规格尺寸（m）; - 占地面积（m2）; - 建筑面积（m2）; - 备注. - 1; - 生产车间; - 砖混加双层彩钢结构; - （25×18+27.5×20）×4; - 1000; - 1000; - 依托现有. - 2; - 破碎原料区; - 砖混加双层彩钢结构; - 20×30×8; - 600; - 600; - 依托现有. - 3; - 制砖车间; - 砖混加双层彩钢结构; - 20×30×8; - 600; - 600; - 依托现有. - 4; - 办公室; - 砖混; - 10×4×3; - 40; - 40; - 依托现有. - 5; - 危废间; - 砖混; - 2×2×3; - 12; - 12; - 依托现有. - 6; - 门卫室; - 砖混; - 6×4×2.5; - 24; - 24; - 依托现有. - 小计; - 2276; - 2276. 7、项目投资：项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资20%。 8、劳动定员及工作制度：本项目技改完成后劳动定员不变，为13人，每天1班，每班8小时。 9、生产设备 本次技改主要设备设施表见表2-3。 表2-3 本项目技改前后主要设备、设施一览表 单位：台 项目; 序号; 设备名称; 技改前; 技改后; 变化情况. 型号; 数量; 型号; 数量. - 年产150万平米水泥地砖项目; 1; 水泥筒仓; - 20t，Φ2m×12m; 1; - 20t，Φ2m×12m; 1; 现有，不变. 2; 全自动称量配料机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. 3; 全自动搅拌机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. 4; 颜料搅拌机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. 5; 全自动成型机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. - 6; 自动码垛机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. - 7; 螺旋输送机; - —; 1; - —; 1; 现有，不变. - 8; 皮带输送机; —; 1; - —; 1; 现有，不变. - 9; - 装载机; - —; 2; - —; 2; 现有，不变. - 10; 叉车; —; 2; - —; 2; 现有，不变. - 11; - 脉冲布袋除尘器; - 风机风量为12000m3/h; - 1; - 风机风量为12000m3/h; 1; 现有，不变. - 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目; - 1; - 给料机; - —; - 1; - —; - 1; 现有，不变. - 2; - 颚式破碎机; - 76×106型; - 1; - 76×106型; - 1; 现有，不变. - 3; 锤式破碎机; - 180型; 1; - 180型; 1; 现有，不变. - 4; - 振动筛; - 1500×2500型; - 2; - 1500×2500型; - 2; 现有，不变. - 5; - 缓冲仓; - 容积为60m3; - 1; - 容积为60m3; - 1; 现有，不变. - 6; 皮带输送机; - —; 2; - —; 2; 现有，不变. - 7; - 装载机; - —; - 1; - —; - 1; 现有，不变. - 8; - 洗车平台; - —; - 1; - —; - 1; 现有，不变. - 9; - 洒水车; - —; - 1; - —; - 1; 现有，不变. - 10; - 脉冲布袋除尘器; - 风机风量为35000m3/h; - 1; - 风机风量为35000m3/h; - 1; 现有，不变. - 11 - 12; - 除铁器; —; 0; 1030; - 2; 新增. - 13; - 打捞机; —; 0; 2430; - 1; 新增. 3028; 1. - 14; - 分级机; —; 0; —; 1; 新增. - 15; 脱水筛; —; 0; —; - 1; 新增. - 16; - 浓缩罐; —; 0; 容积为141m3; - 1; 新增. - 17; - 沉淀罐; 容积为251m3; - 1; 新增. - 18; - 压滤机; —; 0; —; - 1; 新增. - 19; - 储料池; —; 0; 容积为50m3; - 1; 新增. 10、技改后主要原辅材料及能源消耗 表2-4 主要原辅材料及能源消耗变化一览表 项目; 序号; 名称; 技改前用量; 含水率; 干物质量; 技改后用量; 含水率; 干物质量; 变化情况; 备注. 年产150万平米水泥地砖项目; 1; 水泥; 850t/a; /; /; 850t/a; /; /; 0; 散装罐车进厂，水泥仓. 2; 石粉; 4500t/a; 2%; 4410t/a; 4793.5t/a; 8%; 4410t/a; +293.5t/a; 企业自产，储存于制砖原料区. 3; 砂石粉; 2500t/a; 2%; 2450t/a; 3062.5t/a; 20%; 2450t/a; +562.5t/a; 企业自产，储存于制砖原料区. 4; 颜料; 85t/a; /; /; 85t/a; /; /; 0; 散装，储存于制砖原料区，主要成分为氧化铁. 5; 润滑油; 0.05t/a; /; /; 0.05t/a; /; /; 0; 外购，桶装，50kg/桶. 6; 液压油; 0.05t/a; /; /; 0.05t/a; /; /; 0; 外购，桶装，50kg/桶. 7; 电; 25万kwh/a; /; /; 25万kwh/a; /; /; 0; 当地电网. 8; 新鲜水; 10080m3/a; /; /; 9720m3/a; /; /; -360m3/a; 外购. 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目; 1; 尾矿废石; 4600t/a; 3%; /; 4800t/a; 3%; /; +200t/a; 由司家营铁矿购买干排废石. 2; 建筑垃圾; 2600t/a; 3%; /; 2600t/a; 3%; /; 0; 由市政建筑垃圾场购买. 3; 润滑油; 0.1t/a; /; /; 0.15t/a; /; /; +0.05t/a; 桶装，50kg/桶. 4; 絮凝剂; 0; /; /; 6t/a; /; /; +6t/a; PAM，外购，桶装. 5; 电; 20万kwh/a; /; /; 35万kwh/a; /; /; +15万kwh/a; 当地电网. 6; 新鲜水; 954m3/a; /; /; 1536m3/a; /; /; +558m3/a; 外购. 尾矿废石属于工业固体废物，主要是周边矿山在建设、开采、露天采矿过程中产生剥离物和废石，通常称为不含矿的围岩和夹石，主要为矿物质及金属氧化物，不含有毒有害物质，不含重金属成分。 表2-5 尾矿废石主要成分一览表 元素名称; TiQ2; FeO3; CaO; MgO; SiO2; Al2Q3. 含量（%）; 0.1; 0.34; 45.04; 0.4; 15.05; 0.7. 元素名称; P2O3; MnO; K2O; Na2O; H2O; 烧失量. 含量（%）; 0.024; 0.014; 0.18; 0.028; 0.27; 38.124. 来料全部使用汽运，就近购买。其中建筑垃圾主要是拆除民房产生的建筑垃圾，碎砖类、废混凝土块，不含纯渣土、石块沥青块等。 外购用水合理性分析：厂区设1座60m3储水罐，厂区用水外购自唐山兴业建材有限公司，双方已签订用水协议，唐山兴业建材有限公司为厂区自备井，并取得取水证，取水证用水量为4.98万立方米/年，唐山兴业建材有限公司用水量为2.5万立方米/年，剩余取水量为2.48万立方米/年，本次技改完成后用水量为1.7562万立方米/年，因此可供本项目使用。 11、储存能力、储存周期分析 ①破碎原料区：破碎原料区占地面积为600m2，物料运输转运面积50m2，则原料区的有效储存面积为550m2。尾矿废石、建筑垃圾堆积密度按1.3t/m3，堆存高度取5m，底部高度为2m，棱锥形高度为3m，堆存底部矩形堆存容积为550m2×2m=1100m3，上部为棱锥型堆存容积为550m2×3m/3=550m3，合计有效堆存容积约为1650m3，最大可堆存2145t，本项目最大日处理量约为24t/d，可满足89天生产需求，本项目原料储存周期为40天，因此原料区储存能力能够满足原料储存周转周期需求。 ②制砖原料区：制砖原料区占地面积为170m2，物料运输转运面积50m2，有效储存面积为120m2，储存不同粒径石粉、砂石粉，石粉堆存面积70m2，砂石粉堆存面积为50m2。 石粉堆存密度为1.8t/m3，高度取5m，底部高度为2m，棱锥形高度为3m，石粉有效堆存容积约为210m3（底部矩形堆存容积为70m2×2m=140m3，上部为棱锥型堆存容积为70m2×3m/3=70m3），最大可堆存石粉378t；砂石粉堆存密度为1.6t/m3，高度取5m，底部高度为2m，棱锥形高度为3m，砂石粉有效堆存容积约为150m3（底部矩形堆存容积为50m2×2m=100m3，上部为棱锥型堆存容积为50m2×3m/3=50m3），最大可堆存砂石粉240t。 本项目最大日生产需要储存于制砖原料区的石粉约为15t/d，砂石粉约为10t/d，可满足约25.2天石粉储存需求，24天砂石粉储存需求，本项目成品储存周期为7天，因此制砖原料区储存能力能够满足生产、成品周转周期的需求。 技改项目不新增产能，产品方案见表2-6。 表2-6 技改项目完成后产品方案一览表 产品; 规格型号; 单位; 规模; 含水率; 备注. 水泥地砖; 100mm×200mm×（55～60）mm; 万平米; 75; /; 用于路面硬化. 石粉; <5mm; t/a; 4500; 8%; 用于本厂水泥地砖生产. 砂石粉; 5mm~20mm; t/a; 2500; 20%. 12、公用工程 1）供热：技改项目生产不用热，办公室取暖采用电空调。 2）供电：技改项目新增用电量15万KWh，由滦州市供电公司提供，能够满足项目用电需求。 3）给排水 技改项目仅增加生产用水。 ①给水 A、筛分用水：在振筛中注入新鲜水，用水量为4.26m3/d。 B、打捞用水：打捞用水量为15.94m3/d，全部来自筛分工序。 ②排水 筛分废水除进入砂石粉产品外，全部进入打捞工序；打捞废水进入浓缩罐，经沉淀后，自流至清水池，全部回用于生产。 图2-1 技改项目水平衡图m3/d 表2-7 技改项目水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水环节; 总用水; 新鲜水; 原料带入水量; 串级用水; 循环水; 进入物料; 损耗量; 进入下一级; 废水产生量. 1; 筛分用水; 17.99; 4.26; 0.74; 0; 12.99; 2.05; 0; 15.94; 0. 2; 打捞用水; 15.94; 0; 0; 15.94; 0; 2.35; 0.6; 0; 0. 小计; 33.93; 4.26; 0.74; 15.94; 12.99; 4.4; 0.6; 15.94; 0. 13、全厂给排水 本项目技改完成后劳动定员不变，工作时间不变，生活用水不变，生产用水增加。 ①给水 生活用水： 本项目技改完成后劳动定员不变，为13人，年运行时间不变，为300天，技改后生活用水量参照现有工程生活用水量进行核算，则生活用水量为0.78m3/d（234m3/a）。 生产用水： A、喷淋抑尘用水：主要为入料、破碎、物料储存、物料转运过程的喷淋抑尘。现有工程配套1台喷淋抑尘雾炮，抑尘用水量为2m3/d（600m3/a），全部随物料带走，自然蒸发。 B、运输道路抑尘用水：新鲜水用水量为0.2m3/d，全部自然蒸发。 C、筛分用水：在振筛中注入新鲜水，用水量为4.26m3/d。 D、打捞用水：打捞用水量为15.94m3/d，全部来自筛分工序。 E、车辆冲洗用水：厂区出入口设置洗车平台清洗运输车辆，新鲜水用水量为0.08m3/d，循环水量为0.32m3/d。 F、搅拌用水：水泥、石粉等物料搅拌时新鲜水用水量为10m3/d（3000m3/a），用水全部随产品带走、蒸发。 G、养护用水：产品脱模后需进行养护，养护用水量为20m3/d(6000m3/a)，养护用水全部蒸发。 ②排水 技改项目完成后生产废水主要为筛分废水、打捞废水、车辆冲洗废水。筛分废水除进入砂石粉产品外，全部进入打捞工序；打捞废水进入浓缩罐，经沉淀后，自流至清水池，全部回用于生产；洗车废水循环使用不外排。 生活污水排放量按用水量的80%计算，则排水量为0.624m³/d，用于厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏，不外排。 技改项目完成后水量平衡图见图2-2。 图2-2 技改完成后全厂水平衡图 m3/d 14、物料平衡 技改项目完成后物料平衡一览表见表2-8—表2-10。 表2-8 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目技改完成后物料平衡一览表 - 输入; - 输出. - 序号; - 物料名称; - 数量; - 序号; - 物料名称; - 数量. 1; 尾矿废石; 4800; 1; - 颗粒物排放; 0.0568. 2; 建筑垃圾; 2600; 2; - 除尘灰; 4.871. - 3; - 絮凝剂; - 6; - 3; - 泥饼; 611.6. - 4; - 新鲜水; 1278; - 4; - 原料杂质; 24. - 5; - 磁性杂质; 8.4722. - 6; 石粉; 4793.5. - 7; 砂石粉; 3062.5. - 8; 蒸发损耗; 179. - 合计; 8684; 8684. 表2-9 年产150万平米水地泥砖项目技改完成后物料平衡一览表 - 输入; - 输出. - 序号; - 物料名称; - 数量; - 序号; - 物料名称; - 数量. 1; 石粉; 4793.5; 1; 水泥砖; 11700. 2; 砂石粉; 3062.5; 2; 颗粒物排放; 0.013. - 3; 水泥; 850; - 3; 除尘灰; 2.8583. - 4; 颜料; 85; - 4; 不合格砖坯; 88.1287. - 5; 新鲜水; 3000. - 合计; 11791; 11791. 表2-10 技改项目完成后全厂物料平衡一览表 - 输入; - 输出. - 序号; - 物料名称; - 数量; - 序号; - 物料名称; - 数量. 1; 尾矿废石; 4800; 1; - 颗粒物排放; 0.0701. 2; 建筑垃圾; 2600; 2; - 除尘灰; 7.729. - 3; - 水泥; - 850; - 3; - 泥饼; 611.6. - 4; - 颜料; - 85; - 4; - 原料杂质; 24. - 5; - 新鲜水; 4278; - 5; - 磁性杂质; 8.4722. - 6; - 水泥砖; 11700. - 7; - 不合格砖坯; 88.1287. - 8; - 蒸发损耗; 179. - 合计; 12619; 12619. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程： 本项目施工期无土建施工，仅包括厂区生产设备安装、筛分工序集气罩拆除等，施工期产生的影响主要为施工噪声、固体废物及人员废水，项目施工期较短，对环境的影响随着施工期的结束而消失。 二、运营期工艺流程： 本次技改仅针对新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目进行技改，技改项目新增2台除铁器、2台打捞机、1台分级机、1个脱水筛、1个浓密罐、1台压滤机等相关辅助设备。技改后原辅材料种类不变，不增加产能，技改项目建成后该生产线具体工艺流程如下： 原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。项目在进厂道路旁设洗车平台（原有，不另建），车辆在进出厂区进行车辆冲洗，降低车辆运输粉尘。原料卸料时原料区设置雾炮喷淋抑尘。 破碎工艺采用鄂式破碎机及锤式破碎机，然后进行筛分。产品纲领：<0.5cm石粉、0.5-2cm砂石粉。工艺流程如下： （1）入料 原料均由封闭国五及以上汽车运输进厂，经人工选料，将大于50cm石料剔除，人工破碎。由装载机缓慢、均匀地将尾矿废石和建筑垃圾给到入料斗中去，为鄂式破碎机喂料； 排污节点：主要污染物为装载机运输及入料产生的粉尘G1、设备噪声N1； （2）鄂式破碎机破碎 原料（尾矿废石、建筑垃圾）首先进入颚式破碎机进行破碎，被破碎成直径5cm以下的碎块，破碎机出口与皮带输送机相接，经过破碎后的原料落在封闭皮带上，输送至破碎料仓。进料口上方设集尘罩，废气由集气管道引至2#脉冲布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（DA002）排放。 排污节点：主要污染物为鄂式破碎机破碎产生的粉尘G2、设备噪声N2； （3）物料缓冲：本项目设置1座破碎料缓冲仓，鄂破的物料进入缓冲仓，便于后续连续均匀给料。 排污节点：破碎料仓废气G3。 （4）筛分（技改部分） 缓冲仓出仓后经封闭皮带传送到振动筛进行分选；本项目采用湿法筛分，筛分过程中使用水管自上而下注入水，振动筛整体封闭，通过振动筛的振动将砂石、泥水分离，分离的泥水通过筛孔流入储料池，沥出废水进入浓缩罐处理。振动筛为二层筛，上层筛筛上大颗粒物料经封闭皮带输送机，输送至锤式破碎机继续破碎。下层筛筛上物料为粒径0.5-2cm砂石粉，作为成品运至制砖原料区；下层筛筛下石粉料由封闭皮带输送机输送进入第二次筛分。 排污节点：主要污染物为振动筛设备噪声N3、筛分废水W1； （5）锤式破碎机破碎 筛上物料经传送带传送到锤式破碎机（最大进料粒度5cm），进行二级破碎；石料在破碎腔内受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎，破碎后石料的粒径小于2cm。 排污节点：主要污染物为锤式破碎机破碎产生的粉尘G5、设备噪声N4； （6）筛分（技改部分） 经锤式破碎机破碎后，封闭皮带传送到振动筛进行分选；本项目采用湿法筛分，筛分过程中使用水管自上而下注入水，振动筛整体封闭，通过振动筛的振动将石粉、泥水分离，分离的泥水通过筛孔流入储料池，沥出废水进入浓缩罐处理。振动筛为二层筛，上层筛筛上大颗粒物料经封闭皮带输送机，输送返回锤式破碎机继续破碎。下层筛筛上物料为粒径0.5-2cm砂石粉，作为成品运至制砖原料区；下层筛筛下粒径<0.5cm石粉暂存于储料池，然后由封闭皮带输送机输送进入除铁工序。 排污节点：主要污染物为振动筛设备噪声N3、筛分废水W1； （7）除铁（技改部分） 石粉经封闭皮带机输送至除铁器，本项目设置二级除铁，串联使用。除铁器通过安装在尾部支架上的磁选机（即旋转的直流磁铁）时，物料中的铁磁杂物被吸，由弃铁胶带将铁磁杂物拽至电动滚筒卸下，达到自动除铁的目的。 排污节点：主要污染物为除铁器噪声N5、磁性杂质S1。 （8）打捞（技改部分） 除铁后的石粉料通过封闭皮带机输送进入打捞机中，本项目设置二级打捞，串联使用。打捞水将杂质比重小的异物带走，并排入浓缩罐处理。干净的石粉由叶片带走，从旋转的叶轮倒入出料槽。 打捞机由驱动机构带动旋转，打捞机构通过链条带动旋转，并由输送机构将打捞上来的物料输送到设备尾部的漏斗中，最后通过漏斗将物料排入脱水筛。 排污节点：主要污染物为打捞废水W2、打捞机噪声N6。 （9）脱水（技改部分） 所捞取的物料进入脱水筛，进行甩干脱水，脱水后的物料由封闭皮带输送机运至制砖原料区暂存。 脱水筛主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动进行脱水。 排污节点：主要污染物为脱水筛废水W3、脱水筛噪声N7。 （10）废水处理（技改部分） 打捞工序产生的废水由管道泵入浓缩罐内，浓缩罐上层清水通过管道排入清水池，最终返回筛分工序、打捞工序循环使用；浓缩罐底部污泥进入板框压滤机进行压滤，压滤后外售，板框压滤机的废水进入沉淀池，沉淀池上层清水进入清水池，底部污泥进入板框压滤机进行压滤。 排污节点：主要污染物为压滤机废水W4、浓缩罐、沉淀池底部产生的污泥S2、压滤机产生的泥饼S3、压滤机噪声N8。 图2-3 技改完成后生产工艺流程及排污节点图 其他排污节点：车辆清洗废水W5、职工生活污水W6；风机噪声N9、泵类噪声N10、运输车辆噪声N11；废布袋S4、除尘灰S5、废润滑油S6、废润滑油桶S7、职工生活过程产生的生活垃圾S8。 表2-11 技改完成后生产工艺产污环节一览表 污染类型; 排污节点; 污染工序; 主要污染物; 排放特征; 治理措施; 备注. 废水; W1; 筛分废水; SS; 间断; 浓缩罐+压滤机+沉淀池+清水池，废水循环使用; 技改项目. W2; 打捞废水; SS; 间断. W3; 脱水筛废水; SS; 间断. W4; 压滤机废水; SS; 间断. W5; 车辆清洗废水; SS; 间断; 沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗; 依托现有. W6; 职工生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、pH; 间断; 生活污水用于厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏; 依托现有. 废气; G1; 原料入料; 颗粒物; 连续; 上料斗三面围挡，一侧加装软帘，顶部设置集气罩；颚式破碎机、锤式破碎机上方设置集气罩，废气经集气管引入2#布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，未收集的颗粒物在车间无组织排放; 依托现有. G2; 颚式破碎机; 颗粒物; 连续. G3; 料仓落料; 颗粒物; 间断. G4; 锤式破碎机; 颗粒物; 连续. 噪声; N1; 装载机; 噪声; 连续; 厂房隔声 基础减振; 依托现有. N2; 鄂式破碎机; 噪声; 连续. N3; 振筛机; 噪声; 连续. N4; 锤式破碎机; 噪声; 连续. N5; 除铁器; 噪声; 连续; 技改项目. N6; 打捞机; 噪声; 连续. N7; 脱水筛; 噪声; 连续. N8; 压滤机; 噪声; 连续. N9; 风机; 噪声; 连续; 依托现有. N10; 泵类; 噪声; 连续. N11; 运输车辆; 噪声; 间断. 固废; S1; 除铁; 磁性杂质; 间断; 集中收集后外售; 技改项目. S2; 浓缩罐、沉淀池; 污泥; 间断; 由板框压滤机压成泥饼后集中外售; 技改项目. S3; 压滤机; 泥饼; 间断; 集中收集后外售; 技改项目. S4; 布袋除尘器; 废布袋; 间断; 集中收集后外售; 依托现有. S5; 除尘灰; 间断; 用于本厂制砖工序; 依托现有. S6; 设备维修; 废润滑油; 间断; 暂存危废间，委托有资质的单位转运处理; 依托现有. S7; 设备维修; 废油桶; 间断. S8; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门处理; 依托现有. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有工程环保手续情况 滦县英明新型建材有限公司现有工程情况如下： 滦县英明新型建材有限公司位于滦州市响堂街道杜峪村北，始建于2018年2月4日，主要生产水泥制品、砂石料等。 2018年在滦县响嘡街道杜峪村北建设了年产150万平米水泥地砖项目，并编制了《年产150万平米水泥地砖项目环境影响报告表》，环评中建设两条生产线及配套环保设施，实际建设1条水泥地砖生产线及配套环保设施，产能减半，为75万平方米水泥地砖。该项目于2018年4月28日取得了唐山市环境保护局滦县分局的审批意见：滦环表[2018]090号，于2023年10月22日通过自主验收。 2020年滦县英明新型建材有限公司编制了《新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目环境影响报告表》，该项目于2017年6月27日取得了滦州市行政审批局的审批意见：滦审批表[2020]006号，于2023年10月22日通过自主验收。 表2-12 企业环保手续一览表 序号; 建设项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 年产150万平米水泥地砖项目; 唐山市环境保护局滦县分局; 滦环表[2018]090号; 2018.4.28; 自主验收; —; 2023.10.22. 2; 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目; 滦州市行政审批局; 滦审批表[2020]006; 2020.7.9; 自主验收; —; 2023.10.22. 企业于2020年02月05日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91130223MA09R1TF2P001U，于2023年11月09日进行排污许可变更，有效期2023年11月09日至2028年11月08日，属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》中规定的“二十五、非金属矿物制品业30”中的“水泥制品制造3021”，属于登记管理。 二、现有工程工艺流程 （一）、年产150万平米水泥地砖项目 ①进料：外购散装沙子经专用车运输进厂后自卸入原料区储存区域储存待用；颜料用量较少，袋装汽运进厂后在原料区储存待用；水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入水泥仓储存备用；石粉和砂石粉为现有工程新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目产品。 排污节点：原料储存、转运颗粒物G，水泥入仓颗粒物G；设备运行噪声N；除尘灰S。 ②物料上料：将沙子、石粉经铲车输送到配料机各自储料斗后自动进行计量下料，配比好的物料经皮带机输送至搅拌系统。颜料氧化铁用量较少，人工拆袋，加入搅拌机内。 排污节点：配料机入料及落料颗粒物G；设备运行噪声N；除尘灰、废包装袋S。 ③物料搅拌：原料经皮带机送至搅拌机，水泥经螺旋输送机计量输送到搅拌上料口，水经管道泵送入搅拌机后关闭搅拌机上料口进行封闭搅拌，使得物料充分混合。 排污节点：搅拌机上料口颗粒物G；搅拌机、螺旋输送机、泵类运行噪声N；除尘灰、废润滑油S。 ④成型：搅拌好的物料经搅拌机下方的皮带输送机输送到成型机入料口，颜料搅拌机搅拌好物料由皮带输送到成型机入料口，由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型；通过码垛机将成型砖坯码放至托板上，产品在托板上码放到指定层数后，经叉车送至室外成品堆场进行洒水养护（约7d）、晾晒。 排污节点：成型机运行噪声N，成型机产生废液压油S。 ⑤检验：对砖坯进行检验，不合格砖坯人工运回搅拌机重新搅拌，检验合格砖坯即为成品。 排污节点：检验不合格砖坯。 图2-4 年产150万平米水泥地砖项目生产工艺流程及排污节点图 （二）、新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目 原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。项目在进厂道路旁设洗车平台，车辆在进出厂区进行车辆冲洗，降低车辆运输粉尘。原料卸料时原料区设置雾炮喷淋抑尘。 破碎工艺采用鄂式破碎机及锤式破碎机，然后进行筛分。产品纲领：<0.5cm石粉、0.5-2cm砂石粉。工艺流程如下： （1）入料 经人工选料，将大于50cm石料、原料杂质剔除，人工破碎大于50cm石料。由装载机缓慢、均匀地给到受料斗中去，为鄂式破碎机喂料； 排污节点：主要污染物为原料杂质S1、装载机运输及入料产生的粉尘G1、设备噪声N1； （2）鄂式破碎机破碎 原料（尾矿废石、建筑垃圾）首先进入颚式破碎机进行破碎，被破碎成直径5cm以下的碎块，破碎机出口与皮带传送机相接，经过破碎后的原料落在皮带上，输送至振动筛。进料口、出料口上方设集尘罩，由集气管道引至2#脉冲布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒（DA002）排放。 排污节点：主要污染物为鄂式破碎机破碎产生的粉尘G2、设备噪声N2； （3）物料缓冲：本项目设置1座破碎料仓，鄂破的物料进入给料仓，便于后续连续均匀给料。 排污节点：破碎料仓废气G3。 （4）筛分 经鄂式破碎机破碎后，封闭皮带传送到振动筛进行分选；本项目采用湿法筛分，筛分过程中使用水管自上而下注入水，振动筛整体封闭，废水进入浓缩罐处理。振动筛为二层筛，上层筛筛上大颗粒物料经封闭皮带输送机，输送至锤式破碎机继续破碎。下层筛筛上物料为粒径0.5-2cm砂石粉，作为成品运至制砖原料区；下层筛筛下石粉料由封闭皮带输送机输送进入第二次筛分。 排污节点：主要污染物为振动筛振动筛产生的粉尘G4、设备噪声N3; （5）锤式破碎机破碎 由鄂式破碎机破碎料仓经传送带传送到锤式破碎机（最大进料粒度5cm），进行二级破碎；石料在破碎腔内受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。 排污节点：主要污染物为锤式破碎机破碎产生的粉尘G5、设备噪声N4； （6）筛分 经锤式破碎机破碎后，传送到振动筛进行分筛；产品自上而下经过多层筛分得到的成品经各自的传送带送入各自的堆场。第一层筛筛上石料（粒径大于2cm）返回锤式破碎机再次进行破碎。粒径分别为：<0.5cm、0.5-2cm等不同规格的石料。 排污节点：主要污染物为振动筛产生的粉尘G4、设备噪声N3。 （7）暂存 筛分后粒径小于0.5cm的物料为石粉，粒径0.5-2cm的物料为砂石粉，经封闭皮带输送机输送至成品区暂存，用于本厂制砖工序。 图2-4 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目生产工艺流程及排污节点图 三、现有工程污染物治理情况 1、废气 （1）有组织废气 年产150万平米水泥地砖项目在水泥仓入料、配料机入料及落料、搅拌机入料时产生粉尘，生产线上料斗上方设置集气罩，两侧与后面三面密封围挡，前方设置软连遮挡，鄂式破碎机、锤式破碎机上方设置集气罩，振动筛整体封闭，经集气罩收集后通过集气管引入1#布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据企业验收检测报告（XYC23HJ1011-1354）可知，颗粒物最高排放浓度为2.6mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目在入料、破碎和筛分时会产生粉尘，生产线上料斗上方设置集气罩，两侧与后面三面密封围挡，前方设置软帘遮挡，鄂式破碎机、锤式破碎机上方设置集气罩，振动筛整体封闭，经集气罩收集后通过集气管引入2#布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据企业验收检测报告（XYC23HJ1011-1360）可知，颗粒物最高排放浓度为2.6mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 （2）无组织废气 无组织废气主要为原料装卸、储存，生产物料转运过程产生的无组织粉尘，采取密闭原料区，运输车辆采用苫布遮盖，厂区洒水车除尘。设置全封闭生产车间，破碎原料区、制砖原料区、成品区置于生产车间内。破碎原料区、制砖原料区上方设置喷淋设施，厂区进出口设置1座车辆冲洗平台；地面硬化，生产车间装自动感应门，每天定期对厂区湿扫、洒水措施。根据企业验收检测报告（XYC23HJ1011-1360）可知，厂界无组织排放的颗粒物浓度最大值为0.323mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 表2-13 现有工程废气排放情况一览表 项目; 污染类型; 污染工序; 排放量; 主要污染物; 治理措施; 排放浓度; 排放速率; 运行时间; 排放量. 年产150万平米水泥地砖项目; 有组织废气; 水泥仓入料、配料机入料及落料、搅拌机入料; 7244m3/h; 颗粒物; 经集气罩收集后通过集气管引入1#布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 2.6mg/m3; 0.0185kg/h; 2400h/a; 0.0444t/a. 新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目; 入料、破碎、筛分; 20796m3/h; SO2; 经集气罩收集后通过集气管引入2#布袋除尘器处理，通过1根15m高排气筒（DA002）排放; 2.6mg/m3; 0.0526kg/h; 2400h/a; 0.126t/a. 全厂无组织废气; 原料装卸、储存、生产物料转运; —; —; —; 0.323mg/m3; —; 2400h/a; 1.0512. - 2、废水 现有工程无生产废水外排；抑尘用水蒸发，不外排；日常盥洗用水水量较少且水质简单，厂区泼洒抑尘，不外排；厂区出入口设置洗车平台，冲洗废水沉淀后泵送入清水池，回用于车辆清洗，不外排。 - 3、噪声 主要为鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、配料机、搅拌机、成型机等过程中设备产生的噪声。根据企业自行检测报告（报告编号：HFHJ（2024）Z037-01-01）可知，西厂界噪声值昼间为57dB（A）；北厂界噪声值为昼间为58dB（A）；南厂界噪声值为昼间为56dB（A）；东厂界噪声值为昼间为58dB（A）。北厂界、西厂界、南厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB(A)；东厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，即昼间≤70dB(A)。 - 4、固废 （1）固废产生情况 现有工程产生一般固废有原料杂质（废木块、生活垃圾等），由环卫部门处理；布袋除尘器收集的除尘灰、不合格砖坯用于本厂制砖工序；废布袋集中收集外售；职工生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废物有废润滑油、废液压油、废油桶，委托唐山市俊城环保科技有限公司处理。 表2-14 现有工程污染物排放情况一览表 污染类型; 污染工序; 主要污染物; 固废代码; 产生量; 处置情况. 固废; 布袋除尘器; 除尘灰; 900—099—S59; 19.7976t/a; 用于本厂制砖工序. 废布袋; 900—099—S59; 0.1t/a; 集中收集外售. 检验; 不合格砖坯; 900—099—S59; 88.1287t/a; 用于本厂制砖工序. 进厂; 原料杂质; 900—099—S59; 24t/a; 由环卫部门处理. 设备维修; 废润滑油; 900-214-08; 0.01t/a; 暂存危废间，委托唐山市俊城环保科技有限公司转运处理. 废液压油; 900-214-08; 0.001. 废油桶; 900-249-08; 0.003t/a. （2）危废储运、运输、处置情况 ①危废间情况 危废暂存间选址：现有工程危废暂存间设置于厂区西侧，占地面积12m2，危废间地面和裙角已做好防渗处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层（渗透系数≤10-10cm/s）。在储存间外设立危险废物标志，设立台账，进行记录。 危废间配备了通讯装置、照明设施，并设应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置三级警示标志。 ②运输过程的环境影响分析 危废间由专人进行管理，建立了危废台账并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理。现有产生的危险固废经专用容器盛装后一并运至危废间。 ③危险废物处置情况 现有工程产生的危险废物委托唐山市俊城环保科技有限公司转运处理。 因此，危险废物的运输过程不会对周围环境造成影响。 综上所述，本项目产生的固废物均得到妥善处置，对周边环境影响很小。 - （3）环境风险防范措施 ①生产车间、办公室、危废间等已配置一定数量的干粉灭火器、泡沫灭火器、消防栓等，厂区东侧配置消防沙等，以扑灭初期火灾及零星火灾。 ②在危废间设立了明显的禁烟禁火标识牌，并且平时加强职工安全意识教育，学习消防和安全常识，以预防突发事件。 ③润滑油桶、废油桶下设置托盘，确保事故状态下危险物质不进入外环境；对事故状态下托盘或其他专用容器收集的泄漏危险物质及擦拭、吸附材料等沾染危险物质的材料等作为危废暂存于危废间，交有资质单位转运处置。 ④企业已编制《滦县英明新型建材有限公司突发环境事件应急预案》，并在唐山市生态环境局滦州市分局备案，备案编号为130223-2024-008-L。 根据上述分析，现有工程污染治理措施及防渗情况均满足要求。 - 6、现有工程实际排放总量 废气：颗粒物：1.2216t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 - 7、现有工程排污许可管理制度 - 企业按要求执行了排污许可管理制度，企业污染防治设施完善，污染物均满足相关标准要求，并按排污许可要求进行管理和自行监测。 - 8、企业无环境投诉、信访等问题。 - 9、现有环境问题及整改措施 （1）现有工程存在的问题 1）固废种类识别不全 现有工程布袋除尘器废布袋、废液压油，原环评中未识别，废布袋产生量为0.1t/a，废液压油产生量为0.001t/a。 - 2）企业未按要求进行自行检测 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817－2017）的规定，企业应对废气和噪声进行自行检测，废气检测频次为1次/年；厂界噪声检测频次为1次/季度。 （2）整改措施 1）废布袋收集后外售；废液压油交由有资质单位处理。 2）按照监测计划对废气、噪声进行监测。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据唐山市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区、环境噪声2类区和4a类区。 1、环境空气质量现状及主要环境问题 ①达标区判定 根据唐山市生态环境局发布的《2023年唐山市生态环境状况公报》中数据可知，2023年1月~12月，唐山市和滦州环境空气质量情况见表3-1、表3-2。 表3-1 2023年1月~12月唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 7; 60; 11.7; —; 达标. NO2; 年均质量浓度; 33; 40; 82.5; —; 达标. PM10; 年均质量浓度; 74; 70; 105.7; 0.057; 超标. PM2.5; 年均质量浓度; 40; 35; 114.3; 0.143; 超标. CO; 以日均值的第95百分位数计; 1500; 4000; 37.5; —; 达标. O3; 以日最大8h滑动平均值的第90百分位数计; 181; 160; 113.1; 0.131; 超标. 由上表可知，唐山市环境空气质量中SO2、NO2、CO的日均值第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10的年平均质量浓度、O3的日最大8h平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 表3-2 2023年1月~12月滦州市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年均质量浓度; 11; 60; 18.3; —; 达标. NO2; 年均质量浓度; 30; 40; 75.0; —; 达标. PM10; 年均质量浓度; 74; 70; 105.7; 0.057; 超标. PM2.5; 年均质量浓度; 39; 35; 111.4; 0.114; 超标. CO; 以日最大8h滑动平均值的第90百分位数计; 1400; 4000; 35.0; —; 达标. O3; 以日均值的第95百分位数计; 181; 160; 113.1; 0.131; 超标. 由上表可知，项目所在区域滦州市环境空气质量中PM2.5、PM10、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，SO2、NO2和CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上，项目所在区域滦州市环境空气质量为不达标区。 ②其他污染物环境空气质量现状 本项目特征因子为TSP。 TSP监测数据引自《滦县泰安公路工程养护有限公司检测报告》（检测报告编号：冀唐德普（2023）环检第H230386号），监测时间2023年2月25日至2023年2月27日，监测点位位于厂界南侧500m，位于本项目东北侧4850m处，位于项目周边5千米范围内，且为近3年的现有监测数据，故引用其监测数据合理。 监测点信息见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 滦县泰安公路工程养护有限公司厂界南侧500m; 118.7482; 39.7418; TSP; 24小时平均浓度; NE; 4850. 表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 滦县泰安公路工程养护有限公司厂界南侧500m; 118.7482; 39.7418; TSP; 24小时平均浓度; 0.3; 0.061-0.184; 61.33; 0; 达标. 由表3-3和表3-4分析可知，TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。 2、地下水 区域地下水功能为生活饮用水及工农业用水，满足《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)Ⅲ类标准的要求。 - 3、地表水 根据唐山市生态环境局2024年5月公布的《2023年唐山市生态环境状况公报》，2023年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2023年国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良，（Ⅰ-Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求，因此本项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，地表水环境质量状况良好。 本项目洗车废水经沉淀处理后循环使用，无生产废水外排；职工盥洗废水水质简单，水量小，直接泼洒抑尘，不外排，项目无废水直接排放至外环境，不会对周边地表水环境造成影响。 4、声环境 根据唐山赫力环境检测有限公司出具的检测报告赫力环检字（2042）测第2054号可知，唐山赫力环境检测有限公司于2025年1月7日、1月8日对项目厂区周围敏感点杜峪村住户进行了检测，监测时间及监测点位见表3-5、监测结果见表3-6。 表3-5 检测时间及检测点位一览表 位置; 空间相对位置; 距离厂界最近距离; 相对方位; 监测时间. X; Y; Z. 南侧住户; 4; -12; 0; 6; S; 2025年1月7日. 西侧住户; -6; 15; 0; 0; W; 2025年1月8日. 注释：以厂区西南角为原点 表3-6 检测结果一览表 序号; 声环境保护目标; 噪声背景值/dB(A); 标准值; 达标情况. 昼间. 1; 南侧住户; 52; 55; 达标. 2; 西侧住户; 51; 55; 达标. 本项目所在区域环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 - 生态环境 - 本项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道杜峪村北现有厂区，不新增占地，影响区域内无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，不进行生态环境调查。 - 6、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射源，无需开展辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标/°; 保护对象; 保护 内容; 方位; 距厂界最近距离（m）; 距车间最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 杜峪村; 118.7366; 39.6975; 居住区; 居民; SW; 10; 85; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 刘官营村; 118.7383; 39.7040; 居住区; 居民; N; 470; 476. 岩山小学; 118.7352; 39.7019; 学校; 师生; NE; 475; 480. 未来星幼儿园; 118.7336; 39.7033; 学校; 师生; NE; 500; 505. 隆鑫艺术幼儿园; 118.7328; 39.7001; 学校; 师生; NE; 390; 395. 地下水; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不设置地下水环境保护目标; —. 声 环境; 杜峪村; 118.7366; 39.6975; 居住区; 居民; SW; 10; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区标准. 生态 环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标; —. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值80μg/m3。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值，即昼间<70dB，夜间不施工。 二、运营期 1、废气 （1）有组织废气 有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 （2）无组织废气 厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 2、噪声 营运期西厂界、南厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间不生产；东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间不生产。 3、废水 生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；本项目打捞废水、脱水筛废水均泵入浓密罐，废水在浓密罐中固液分离，上层清液泵回清水池循使用，下层污泥进入压滤机，经压滤机处理后，泥饼外售综合利用，压滤废水进入沉淀池沉淀后，上层清液泵回清水池循使用，生产废水不外排。 4、固废 一般工业固废贮存、防渗需满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求；同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年 9 月 1 日）“第四章生活垃圾”的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目特点、排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的要求核算。 （1）废气 - 本次技改项目不涉及燃料燃烧设施，无SO2、NOx排放。 - （2）废水 本次技改完成后无废水外排。 总量控制指标： SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 技改完成后三本账情况见表3-6。 表3-6 技改后污染物“三本账”情况一览表 单位：t/a 项目; 现有工程①; 本工程②; “以新带老”削减量③; 本项目建成后全厂排放量④; 变化情况. 废 气; 颗粒物; 1.2216; 0; 1.1515; 0.0701; -1.1515. 废 水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 注:④=①+②-③ |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要是厂区生产设备安装及筛分工序集气罩的拆除。 施工期废气主要为新设备安装过程产生的焊烟废气、运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸引起的扬尘等，主要污染因子为TSP、NOx、CO等，产生量小。通过采用安全环保的焊接材料、缩短施工时间等措施，可有效减小施工废气对环境的影响。 施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水主要是施工人员日常盥洗水，该废水主要污染物是 COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，不外排。 施工期的噪声主要来源于设备运输、安装、施工机械产生的噪声。由于项目位于封闭车间内，且施工主要集中在车间内部，通过加强对运输车辆的管理、室内封闭施工、增强施工人员的环保意识等方式，施工噪声对环境影响很小。 施工期固体废物主要包括新设备安装过程产生的边角料以及施工人员生活垃圾等。新设备安装过程产生的边角料卖至废品收购站；施工人员生活垃圾纳入公司现生活垃圾收集系统，统一收集、清理并由环卫部门转运。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的影响。技改完成后，影响即可自行消除。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本次技改新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目无废气产生和排放，湿法筛分减少了生产线颗粒物产生和排放；年产150万平米水泥地砖项目石粉上料时减少了颗粒物产生和排放。 技改完成后产生废气的环节主要为原料入料、鄂破、料仓落料、锤破、筛分产生的颗粒物。 （1）污染物源强核算及达标分析 1）有组织废气 ①新增利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源生产线项目 A、上料废气 项目上料工序会产生粉尘，本项目生产在密闭车间内，本项目原料用量约为7200t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）、《工业污染核算》等书及类比调查同类型石料加工行业数据，本项目生产过程产生的粉尘系数为0.02kg/t原料，则项目上料过程产生的粉尘量为0.144t/a。 B、破碎废气 参照《工业污染源核算》（毛应准，中国环境科学出版社，2007）的相关产污参数。其中，鄂式破碎工序颗粒物产生量为0.2kg/t，锤破碎工序颗粒物产生量为0.5kg/t。 本项目筛分工序颗粒物产尘点主要为上料处，由于本次技改为湿法筛分，因此筛分工序无颗粒物产生，本项目原料用量约为7200t/a，破碎工序颗粒物产生量为5.04t/a。 现有上料斗均设置三面围挡，一侧加装软帘，上方设集气罩；颚式破碎机、锤式破碎机、振筛机设备封闭，进、出料口与皮带输送机紧密相连，颚式破碎机、锤式破碎机上方分别设置集气罩，料仓仓顶设置集气管，各节点废气均引入2#脉冲布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放。技改后有组织颗粒物产生量为5.184t/a，年工作2400h，集气罩收集效率为95%，处理效率为98.9%，因此技改完成后颗粒物排放速率为0.023kg/h，排放量为0.0542t/a，排放浓度为1.09mg/m3,排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 ②年产150万平米水泥地砖项目 A、上料废气 项目砂石粉含水率较高，故上料时不产生粉尘，石粉含水率较低，上料时产生少量粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）、《工业污染核算》等书及类比调查同类型石料加工行业数据，上料时产生的粉尘系数为0.02kg/t原料，上料量为4793.5t/a，因此上料时颗粒物产生量为0.096t/a。 B、物料输送储存废气 项目水泥年用量为850t/a，水泥泵入筒仓时间按40t/h计算，项目共设1个容重20t的水泥筒仓。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件）行业系数手册，物料输送储存颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，项目年产水泥地砖约为11700t/a。经计算，物料输送储存粉尘量为1.404t/a。 C、搅拌废气 - 本项目各种物料进入搅拌设备时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的粉料。虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生，但在水泥、粉煤灰及砂石料等落料的过程中是会有一定的粉尘产生。本项目年产水泥地砖约为11700t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件）行业系数手册，物料混合搅拌颗粒物产污系数为 0.13kg/t-产品，则混合搅拌粉尘产生量约为 1.521t/a。 现有工程水泥仓仓顶呼吸口处设收尘管，在配料机入料口及落料口、搅拌机入料口分别设置集气罩，三面围挡，一侧加装软帘，废气引入1#脉冲布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。技改后有组织颗粒物产生量为3.021t/a，年工作2400h，集气罩收集效率为95%，处理效率为99.6%，因此技改完成后颗粒物排放速率为0.005kg/h，排放量为0.0115t/a，排放浓度为0.66mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 - 2）无组织废气 - A、原料装卸、储存、转运粉尘 本项目原料装卸、储存、转运均在封闭车间进行。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中指出工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下: - P=ZCy+FCy式中: - P:颗粒物产生量，t/a; - ZCy:装卸扬尘产生量，t/a; - FCy:风蚀扬尘产生量，t/a; - 本项目不涉及自然风蚀，因此本次评价仅针对装卸扬尘产生量进行计算。堆场装卸扬尘产生量计算公式如下: - ZCy=Nc×D×(a/b)×10-3式中: - ZCy:装卸扬尘产生量，t/a; - Nc:指年物料运载车次(单位:车); - D:指单车平均运载量(单位:吨/车); - a/b:装卸扬尘概化系数(单位:干克/吨)，a指各省风速概化系数，河北省取0.001，b指物料含水率概化系数，原料参照石灰岩取0.0001。 - 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量计算公式如下: - Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) - 式中: - P:颗粒物产生量，t/a; - Uc:颗粒物排放量，t/a; - Cm:颗粒物控制措施控制效率，%，本项目取78%; - Tm:堆场类型控制效率，%，本项目取99%。 - 本项目尾矿废石、建筑垃圾原料用量按照7000t/a，经上述计算，原料装卸、储存、转运颗粒物产生量为0.07t/a。项目原料区上方设置雾化喷淋设施，抑尘效率99%；厂区设置洗车平台，对出入车辆进行清洗，抑尘效率78%，则无组织颗粒物排放量为0.000154t/a。 - 本项目水泥、石粉、颜料原料用量按照7735t/a，经上述计算，原料装卸、储存、转运颗粒物产生量为0.076t/a。项目原料区上方设置雾化喷淋设施，抑尘效率99%；厂区设置洗车平台，对出入车辆进行清洗，抑尘效率78%，则无组织颗粒物排放量为0.000162t/a。 - B、未收集废气 - 经上述计算，生产过程未被收集的颗粒物产生量为0.44t/a。未被收集的颗粒物经封闭车间沉降，雾化喷淋抑尘，抑尘效率为99%，则未被收集颗粒物的排放量约为0.0044t/a。 - 经 AERSCREEN模式预测可知，颗粒物最大落地浓度为0.00024mg/m3，颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 - （2）污染物防治措施可行性分析 本次技改项目废气处理措施未发生变化，根据验收检测报告可知，经处理后颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 （3）排放口基本信息 技改项目不新增排放口，依托现有两根排气筒排放。 表4-1 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 类型. X; Y. DA001; 制砖废气排放口; 118.7375; 39.6994; 38.034; 15; 0.26; 15.1; 20; 一般排放口. DA002; 破碎废气排放口; 118.7379; 39.6997; 38.154; 15; 0.44; 15.7; 20; 一般排放口. 表4-2 无组织排放源信息 名称; 污染源; 面源起点坐标/°; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源 宽度/ m; 与正北夹角º; 面源有效排放高度/m. X; Y. 生产车间; 颗粒物; 118.7378; 39.6996; 38.326; 20; 50; 0; 4. （4）污染物排放量核算 表4-3 技改后全厂有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. DA001; 颗粒物; 0.66; 0.005; 0.0115. DA002; 颗粒物; 1.09; 0.023; 0.0542. 合计; 颗粒物; 0.0657. 表4-4 技改后全厂无组织排放量核算表 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. S1; 生产车间; 颗粒物; —; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3; 不超过0.5mg/m3; 0.0044. 表4-5 技改项目完成后大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0701. （5）非正常工况分析 本项目非正常工况为布袋除尘器故障，处理效率为零。非正常工况下污染源参数情况如下： 表4-6 大气污染物非正常工况源强核算表 非正常排放源; 污染物; 治理措施; 非正常排放原因; 收集率（%）; 去除率（%）; 非正常工况排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 排放形式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）. 破碎工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 除尘装置治理效率下降; 95; 0; 有组织; 392; 10.47; 25128; 1; 1. 制砖工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 除尘装置治理效率下降; 95; 0; 有组织; 101; 0.728; 1748; 1; 1. - （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）），项目废气污染源监测计划如下： 表4-7 废气监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 最低监测频次; 执行标准. 有组织废气; 制砖工序废气排放口（DA001）; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年; - 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3. 破碎废气排放口（DA002）; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年. 无组织废气; 上风向一个点，下风向三个点; 颗粒物; 厂界; 1次/半年; - 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3. - （7）废气环境影响结论 本技改项目不新增颗粒物，技改完成后颗粒物排放量减少，污染物达标排放，经扩散后对敏感点及环境质量影响较小，本项目环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本次技改项目新增打捞用水和筛分用水，技改完成后全厂用水包括生活用水、喷淋抑尘用水、运输道路用水、筛分用水、打捞用水、车辆清洗用水、搅拌用水、养护用水。 生活污水：盥洗废水水质简单，用于厂区泼洒抑尘。 喷淋抑尘用水、运输道路用水自然蒸发；筛分废水除进入砂石粉产品外，全部进入打捞工序；打捞废水进入浓缩罐，经沉淀后，自流至清水池，全部回用于生产；成品石粉和砂石粉溢流水经防渗边沟收集后汇入收集池，与筛分废水和打捞废水一同处理后回用于生产；搅拌用水进入产品；养护用水自然蒸发。项目无废水外排。 |
| --- | --- |
|  | 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 本次技改项目新增噪声源主要为除铁器、打捞机、分级机、脱水筛、压滤机、风机、泵类等，设备运行过程产生的噪声，噪声源强约为70～95dB(A)。车间为双层隔声结构，采取将产噪设备布置于厂房内、安装基础减振等措施后，噪声值可降低25dB（A），噪声治理措施及降噪效果见表4-8。 |

|  | 表4-8 技改项目新增室内噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 名称; 台/套数; 源强dB（A）/台; 治理措施. - 除铁器; - 2; 85; 厂房隔声，低噪音设备，基础加装减振垫. - 打捞机; - 1; 80. - 分级机; 1; 80. 脱水筛; 1; 70. - 压滤机; 1; 80. 现有工程产噪设备及治理措施情况见表4-9。 表4-9 现有工程产噪设备及治理措施情况一览表 名称; 台/套数; 源强dB（A）/台; 治理措施. 全自动称量配料机; 1; 80; 厂房隔声，低噪音设备，基础加装减振垫. 全自动搅拌机; 1; 85. 颜料搅拌机; 1; 90. 全自动成型机; 1; 70. 自动码垛机; 1; 70. 螺旋输送机; 1; 80. 皮带输送机; 1; 80. - 装载机; 1; 80. 叉车; 2; 75. - 给料机; 2; 95. - 颚式破碎机; - 1; 95. 锤式破碎机; - 1; 90. - 振动筛; 2; 90. 风机; - 2; 95. 表4-10 技改项目完成后噪声源强及治理措施一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强 （声压级/dB(A)）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声; 持续时间（h）. X; Y; Z; 声压级/建筑物外距离dB(A)/m. 1; 生产车间; 全自动称量配料机; 80; 厂房隔声，基础减振; 135.1; 27.83; 1; 8.65; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 50.91; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.48; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 3.54; 74.6; 昼间; 25; 43.6/1; 2400. 2; 全自动搅拌机; 85; 厂房隔声，基础减振; 138.24; 27.63; 1; 8.85; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 47.77; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.28; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 6.68; 74.38; 昼间; 25; 43.33/1; 2400. 3; 颜料搅拌机; 90; 厂房隔声，基础减振; 141.58; 27.63; 1; 8.85; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 44.43; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.28; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 10.02; 74.33; 昼间; 25; 43.33/1; 2400. - 4; 全自动成型机; 70; 厂房隔声，基础减振; 144.34; 27.44; 1; 9.04; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 41.67; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.09; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 12.78; 74.31; 昼间; 25; 43.31/1; 2400. - 5; 自动码垛机; 70; 厂房隔声，基础减振; 147.54; 26.67; 1; 8.84; 82.27; 昼间; 25; 51.27/1; 2400. 8.52; 82.27; 昼间; 25; 51.27/1; 2400. 0.01; 122.02; 昼间; 25; 91.02/1; 2400. 18.41; 82.23; 昼间; 25; 51.23/1; 2400. - 6; 螺旋输送机; 80; 厂房隔声，基础减振; 152.14; 26.67; 1; 6.77; 82.26; 昼间; 25; 51.26/1; 2400. 8.52; 82.24; 昼间; 25; 51.24/1; 2400. 2.06; 82.68; 昼间; 25; 51.68/1; 2400. 18.41; 82.22; 昼间; 25; 51.22/1; 2400. - 7; 皮带输送机; 80; 厂房隔声，基础减振; 155.49; 26.67; 1; 5.26; 82.29; 昼间; 25; 51.29/1; 2400. 8.52; 82.24; 昼间; 25; 51.24/1; 2400. 3.57; 82.37; 昼间; 25; 51.37/1; 2400. 18.41; 82.22; 昼间; 25; 51.22/1; 2400. - 8; - 给料机; 80; 厂房隔声，基础减振; 146.89; 27.44; 1; 9.04; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 39.12; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.09; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 15.33; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. - 9; - 颚式破碎机; 75; 厂房隔声，基础减振; 149.84; 27.04; 1; 9.44; 74.33; 昼间; 25; 43.33/1; 2400. 36.17; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 17.69; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 18.28; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. - 10; 锤式破碎机; 95; 厂房隔声，基础减振; 152.59; 27.44; 1; 9.04; 74.34; 昼间; 25; 43.34/1; 2400. 33.42; 74.29; 昼间; 25; 43.29/1; 2400. 18.09; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. 21.03; 74.3; 昼间; 25; 43.3/1; 2400. - 11; - 振动筛; 95; 厂房隔声，基础减振; 154.75; 27.04; 1; 9.44; 69.33; 昼间; 25; 38.33/1; 2400. 31.26; 69.29; 昼间; 25; 38.29/1; 2400. 17.69; 69.3; 昼间; 25; 38.3/1; 2400. 23.19; 69.29; 昼间; 25; 38.29/1; 2400. - 12; - 除铁器; 85; 厂房隔声，基础减振; 159.86; 27.04; 1; 9.44; 79.33; 昼间; 25; 48.33/1; 2400. 26.15; 79.29; 昼间; 25; 48.29/1; 2400. 17.69; 79.3; 昼间; 25; 48.3/1; 2400. 28.3; 79.29; 昼间; 25; 48.29/1; 2400. - 13; - 打捞机; 80; 厂房隔声，基础减振; 162.42; 27.24; 1; 9.24; 64.33; 昼间; 25; 33.33/1; 2400. 23.59; 64.29; 昼间; 25; 33.29/1; 2400. 17.89; 64.3; 昼间; 25; 33.3/1; 2400. 30.86; 64.29; 昼间; 25; 33.29/1; 2400. - 14; - 分级机; 80; 厂房隔声，基础减振; 165.37; 26.85; 1; 9.63; 59.33; 昼间; 25; 28.33/1; 2400. 20.64; 59.3; 昼间; 25; 28.3/1; 2400. 17.5; 59.3; 昼间; 25; 28.3/1; 2400. 33.81; 59.29; 昼间; 25; 28.29/1; 2400. - 15; 脱水筛; 70; 厂房隔声，基础减振; 168.12; 27.24; 1; 9.24; 79.33; 昼间; 25; 48.33/1; 2400. 17.89; 79.3; 昼间; 25; 48.3/1; 2400. 17.89; 79.3; 昼间; 25; 48.3/1; 2400. 36.56; 79.29; 昼间; 25; 48.29/1; 2400. - 16; - 压滤机; 80; 厂房隔声，基础减振; -170.68; -27.24; 1; 9.24; 79.33; 昼间; 25; 48.33/1; 2400. 15.33; 79.3; 昼间; 25; 48.3/1; 2400. 17.89; 79.3; 昼间; 25; 48.3/1; 2400. 39.12; 79.29; 昼间; 25; 48.29/1; 2400. 5.43; 73.17; 昼间; 25; 42.17/1; 2400. 33.92; 72.99; 昼间; 25; 41.99/1; 2400. 注：上表中噪声源以生产车间西南角为原点（0，0，0） 表4-11 室外噪声源源强调查清单 序号; 声源名称; 设备台/套数; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; 2; 75.6; 48.7; 1; 95; 基础减振，距离衰减、软连接; 昼间. 2; 装载机; 3; 62.4; 58.9; 1; 80; 基础减振，距离衰减; 昼间. 3; 叉车; 2; 78.6; 55.3; 1; 75; 基础减振，距离衰减; 昼间. 注：上表中噪声源以生产车间西南角为原点（0，0，0） |
| --- | --- |

|  | ### （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。 ①室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 Lp（r）=Lp（r0）+Dc－（Adiv+Abar+Agr+Aatm+Amisc） 式中：Lp（r）──距声源r米处的声压级，dB； LAref（r0）—参考位置r0米处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB Adiv──几何发散引起的衰减,，dB； Abar──障碍物屏障引起衰减，dB； Aatm──大气吸收引衰减，dB； Agr──地面效应引起的衰减，dB； Amisc──其他多方面效应引起的衰减，dB。 1）几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA（r）=LA（r0）－20Lg（r/r0） 2）遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，屏障衰减 Abar 在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取 20 dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取 25 dB，本项目取20dB。 3）空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数。 4）地面效应引起的衰减 式中：Agr ——地面效应引起的衰减，dB； r ——预测点距声源的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m； 5）其他方面效应引起的衰减 其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。本项目不考虑 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 1）首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 2）计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB（A）作为厂房围护的隔声量。 4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct； 式中：S为透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： （） （） （） ### （3）预测结果与评价 根据预测模式及噪声源强参数，预测噪声源对四厂界噪声的贡献值预测结果详见表4-13、表4-14。现有工程年工作300天，每天生产8h，夜间不生产，本项目昼间噪声贡献值与现有工程昼间贡献值叠加。 表4-12 噪声源与各厂界距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 5; 164; 10; 12. 表4-13 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 东厂界; 37.58; 70; 达标. 南厂界; 32.20; 60; 达标. 西厂界; 36.84; 60; 达标. 北厂界; 34.72; 60; 达标. 从表4-13中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在32.72-37.58dB(A)之间，经距离衰减后，南、西，北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，东厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求。 表4-14 敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 南侧敏感点; 52; 52; 55; 31.60; 52.25; 0.25; 达标. 2; 西侧敏感点; 51; 51; 55; 35.79; 51.02; 0.02; 达标. 从表4-14中可以看出，技改后全厂噪声源对西、南厂界的贡献声级31.60-35.79dB(A)之间，经距离衰减后，西厂界、南厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准：昼间≤55dB(A)，夜间不生产；预测值昼间在51.02-52.25dB(A)之间，西厂界、南厂界能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准限值要求。 因此，不会对周围声环境造成明显影响。 - （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测计划见表4-15 。 表4-15 监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 北厂界、西厂界、南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产；东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准：昼间≤70dB(A)，夜间不生产. 4、固废 技改项目新增固废为泥饼和磁性杂质，废除尘灰产生量减少，润滑油产生量增加。技改项目完成后所产生固废包括磁性杂质、泥饼、废布袋、除尘灰、不合格砖坯、原料杂质、废液压油、废润滑油、废油桶。 - 本次技改项目完成后固体废物产生量如下： - （1）职工生活垃圾 技改完成后劳动定员不变，员工13人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，则职工办公及生活产生的生活垃圾产生量为1.95t/a。生活垃圾交环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 - 1）磁性杂质（S1） - 除铁器对物料进行除铁，会产生磁性杂质，产生量为8.4722t/a，暂存至一般固废间，集中收集后外售。 2）泥饼（S3） 压滤机对污泥进行压滤，产生量为611.6t/a，暂存至一般固废间，集中收集后外售。 - 3）废布袋（S4） - 布袋除尘器的布袋需要定期更换，产生量0.1t/a，收集外售。 - 4）除尘灰（S5） - 布袋除尘器产生除尘灰，技改完成后全厂除尘灰产生量为7.729t/a，暂存于一般固废间，用于本厂制砖工序。 5）不合格砖坯 - 制砖工序中检验过程会产生不合格砖坯，产生量为88.1287t/a，暂存于一般固废间，定期外售。 - 6）原料杂质 - 入料前对原料进行挑选，包括废木块、生活垃圾等，产生量为24t/a，由环卫部门处理。 表4-16 技改完成后一般工业固体废物产生量及综合利用情况表 工序/生产线; 装置/产生环节; 固废名称; 属性; 固废代码; 产生情况; 处置量t/a; 最终去向. 物理形态; 产生量. 除铁; 除铁器; 磁性杂质; 一般固废; SW59; 900—099—S59; 固态; 8.4722t/a; 8.4722t/a; 暂存至一般固废间，集中收集后外售. 压滤; 压滤机; 泥饼; 一般固废; 900—099—S59; 固态; 611.6t/a; 611.6t/a; 暂存至一般固废间，集中收集后外售. 布袋除尘器; 布袋除尘器; 废布袋; 一般固废; 900—099—S59; 固态; 0.1t/a; 0.1t/a; 集中收集后外售. 布袋除尘器; 布袋除尘器; 除尘灰; 一般固废; 900—099—S59; 固态; 7.729t/a; 7.729t/a; 用于本厂制砖工序. 制砖工序; 检验; 不合格砖坯; 一般固废; 900—099—S59; 固态; 88.1287t/a; 88.1287t/a; 用于本厂制砖工序. 入料前; 人工; 原料杂质; 一般固废; 900—099—S59; 固态; 24t/a; 24t/a; 由环卫部门处理. 本项目在成品区南侧设置90m2的一般固废暂存区，用于储存除尘灰、废布袋、生活垃圾。储存区地面采用抗渗水泥防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，各类一般固体废物分区储存，由专人进行管理，做好废物产生及处理记录。 （3）危险废物 技改项目不新增危险废物种类，废润滑油产生量增加。技改项目完成后危废产生情况如下： ①废润滑油 项目生产设备工作过程中定期保养更换润滑油，本项目废润滑油产生量0.005t/a，技改完成后废润滑油产生量约为0.015t/a，类别为HW08废矿物油与含矿油废物，代码900-214-08，暂存于危废间，委托有相应危险废物处理资质单位处理； ②废油桶 废油桶产生量约为0.003t/a，类别为HW08，废矿物油与含矿油废物，代码900-249-08，暂存于危废间，委托有相应危险废物处理资质单位处理； ③废液压油 制砖工序成型机使用液压油，废液压油产生量约为0.001t/a，类别为HW08废矿物油与含矿油废物，代码900-218-08，暂存于危废间，委托有相应危险废物处理资质单位处理； 表4-17 技改完成后危险废物基本情况表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生 工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.015t/a; 设备维护维修; 液; 矿物油; 毒性、可燃; 暂存危废间，委托唐山市俊城环保科技有限公司处理. 2; 废液压油; HW08; 900-214-08; 0.001t/a; 设备维护维修; 液; 矿物油; 毒性、可燃. 32; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.003t/a; 设备维护维修; 固; 矿物油; 毒性、可燃. （4）危废间依托可行性分析 技改完成后危废间储存情况见表4-18。 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 技改完成后全厂产生量; 贮存能力; 占地面积m2; 贮存周期. 1; 危废间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 厂区西侧; 桶装; 0.015t/a; 0.0075t; 2; 半年. 2; 废液压油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.001; 0.0005t; 2; 半年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 原盖封存; 0.003t/a; 0.0015t; 3; 半年. 根据以上分析，本项目新增危废依托现有危废间，危废间占地面积为12m2，技改完成后危废间使用面积为7m2，现有危废间已通过环保验收，现有工程危废间及防渗措施均能够满足要求。 （5）运输过程的环境影响分析 厂内运输采用车辆由生产车间转运至危废间，运输道路均硬化；厂区产生的危险废物均不易挥发，加盖储存，且危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置渗漏收集措施；一旦发生泄漏事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。 本项目产生的危险废物委托唐山市俊城环保科技有限公司转运处理，项目产生的危险废物暂存至危废间，不涉及厂外运输。因此，危险废物的运输过程不会对周围环境造成影响。 （7）危废处置的环境影响分析 本项目产生的危废委托唐山市俊城环保科技有限公司进行处理，不会对环境造成影响。 综上所述，本项目产生的固废物均得到妥善处置，对周边环境影响很小。 - 5、地下水、土壤环境影响评价 本技改项目完成后主要原辅材料均未发生变化，技改项目不新增危险废物种类，技改完成后污染源、污染物类型及污染途径如下： - 污染源 本项目发生泄漏或发生火灾事故时，废润滑油可能会泄漏至土壤中，污染土壤环境。泄漏事故长时间未被发现时，可能会影响地下水。 - 污染物类型 本项目污染物类型为有机物，污染方式为垂直渗漏。 - 污染途径 污染途径为通过地面垂直入渗进入土壤及地下水。正常情况下，危废间进行防渗处理，厂区地面进行硬化，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染土壤的通道，污染物渗入土壤不会发生。因此正常工况下，本项目产生的污染物不会对区内土壤产生影响，可不予考虑。 非正常情况下，只有在泄漏或遇明火时发生火灾，产生消防废水，才会造成物料下渗至土壤环境，污染土壤。长时间持续下渗情况下，可能会影响地下水环境。污染物经过一定时间运移后，最终污染物浓度随时间和深度会降至很低的范围。 通过采取上述措施，控制项目污染物泄漏对土壤环境的影响。同时本评价要求，企业按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》(生态环境部令第3号)以及《河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》相关文件要求，控制本项目对土壤环境的影响。 - 预防措施 本项目土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目防渗措施如下： ①危废间为重点防渗区，厂区危废间已按要求做好防渗措施，并通过验收，满足防渗要求。 ②生产车间、废水处理区域为一般防渗区，厂区车间地面采取防渗措施，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，满足防渗要求。 采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水、土壤环境的影响较小。 - 6、生态 本厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。 7、环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 本项目技改完成后不新增风险物质，主要风险物质仍为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、废油桶。项目环境风险物质筛选结果见表4-19。 表4-19 环境风险物质筛选结果一览表 序号; 名称; 状态; 储存方式; 临界量; 最大储存量（t）; Q值; 储存位置. 1; 润滑油; 液态; 桶装; 2500; 0.15; 0.00006; 危废间. 2; 液压油; 液态; 桶装; 2500; 0.05; 0.00002; 危废间. 3; 废润滑油; 液态; 桶装; 50; 0.0075; 0.00015; 危废间. 4; 废液压油; 液态; 桶装; 50; 0.0005; 0.00001; 危废间. 5; 废油桶; 固态; 原盖封存; 100; 0.0015; 0.000015; 危废间. - 根据表4-19计算可知，Q=0.000255<1，风险潜势为Ⅰ，不需要进行专项评价。 - （2）影响途径 表4-20 环境风险物质分布及可能影响途径 序号; 风险 单元; 风险源; 危险物质名称; 环境风险类型; 转化为事故的触发因素; 环境影响途径. 1; 危废间; 废油桶; 废润滑油; 泄漏，火灾; 遇明火产生火灾，火灾产生CO; 大气扩散. 废润滑油泄漏；消防废水; 地面垂直入渗. 2; 危废间; 废油桶; 废液压油; 泄漏，火灾; 遇明火产生火灾，火灾产生CO; 大气扩散. 废液压油泄漏；消防废水; 地面垂直入渗. 3; 危废间; 油桶; 润滑油; 泄漏，火灾; 遇明火产生火灾，火灾产生CO; 大气扩散. 润滑油泄漏；消防废水; 地面垂直入渗. （3）环境风险防范措施 对油品储存区、危废间等作防渗处理，确保事故状态下危险物质不进入外环境；对事故状态下托盘或其他专用容器收集的泄漏危险物质及擦拭、吸附材料等沾染危险物质的材料等作为危废暂存危废间，交有资质单位处置。 危废间等作防渗处理，并设围堰，确保事故状态下危险物质不进入外环境；润滑油更换时铺设防漏槽，减少润滑油落地的可能性。 （4）应急要求 本项目建成后应按要求修订突发环境事件应急预案。 表4-21 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 滦县英明新型建材有限公司优化生产线技术改造项目. 建设地点; （河北）省; （唐山）市; 响嘡（镇）; 杜峪村北. 地理坐标; 经度; 119°8′28.560″; 纬度; 39°41′10.670″. 主要危险物质及分布; 危险物质：润滑油、废润滑油、废液压油、废油桶 分布：危废间. 环境影响途径及危害结果; 盛装润滑油、废润滑油、废液压油的容器泄漏，污染大气、土壤和水环境； 润滑油、废润滑油、废液压油泄漏，遇明火发生火灾爆炸，产生消防废水，污染大气、土壤和水环境。. 风险防范措施要求; 对危废间等作防渗处理，废油桶下设置托盘，确保事故状态下危险物质不进入外环境；危废间应设置醒目的安全警示标志，要求严禁烟火；厂内设备应符合防火、防爆等安全要求；发生火灾产生消防废水时，封堵雨水管网入、排口，消防废水引流至污水管网，严禁经雨水管网外排。. 填表说明：本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析. 综合分析，建设单位在采取有效的风险防范措施和应急措施后，可极大程度避免风险事故的发生。建设单位在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/制砖工序 | 颗粒物 | 经1#布袋除尘器处理后通过1根排气筒（DA001）排放 | - 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3 |
|  | DA002/破碎 | 颗粒物 | 经2#布袋除尘器处理后通过1根排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | — | - 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3 |
| 地表水环境 | 喷淋抑尘用水 | SS | 自然蒸发 | 不外排 |
|  | 道路抑尘用水 |  | 自然蒸发 |  |
|  | 筛分用水 |  | 筛分废水除进入砂石粉产品外，全部进入打捞工序 |  |
|  | 打捞用水 |  | 打捞废水进入浓缩罐，经沉淀后，自流至清水池，全部回用于生产 |  |
|  | 生活污水 |  | 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，防渗旱厕定期清掏，用作农肥 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声，基础减振 | 北厂界、西厂界、南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产；东厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准：昼间≤70dB(A)，夜间不生产 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 技改项目完成后一般固废：磁性杂质、泥饼集中收集后外售；不合格砖坯、除尘灰用于制砖工序；废布袋收集后外售；原料杂质、生活垃圾统一收集后由环卫部门处理； 危险固废：废润滑油、废液压油、废油桶暂存危废间，委托有资质单位处理。定期交有资质的危废处理单位回收处理，符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 依托现有工程土壤及地下水污染防治措施： 危废间为重点防渗区，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，地面及储存间裙角采区防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。已通过环保验收。 生产车间、废水处理区域为一般防渗区，其余为简单防渗区，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）对可能发生泄漏的物质采用托盘或其他专用容器收集； （2）发生火灾产生消防废水时，封堵雨水管网入、排口，消防废水引流至污水管网，严禁经雨水管网外排； （3）生产车间、办公室、危废间等已配置一定数量的干粉灭火器、泡沫灭火器、消防栓等，厂区东侧配置消防沙等，以扑灭初期火灾及零星火灾。 （4）在危废间设立了明显的禁烟禁火标识牌，完善危废间台账管理制度，并且平时加强职工安全意识教育，学习消防和安全常识，以预防突发事件。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - （1）排污口规范化： - ①废气排放口 - 技改项目不新增废气排放口，技改完成后全厂共有2个排放口，均为一般排放口。严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设检测孔及监测平台，设排污口标示牌，建立规范化排污口档案。 - ②废水排放口 - 本项目废水不外排，无废水排放口。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. （2）环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）和《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》等相关要求制作。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 （3）排污许可衔接 根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》、《固定污染源排污许可分类管理名录2019年版》等相关文件要求，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30— 砖瓦、石材等建筑材料制造303—其他建筑材料制造3039”，项目为登记管理。 （4）环保竣工验收管理 建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）及河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）规定的程序和要求，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目所在区大气、地表水以及噪声环境质量现状良好； （1）废气 技改项目不新增废气排放量； （2）废水 技改项目生活污水用于厂区泼洒抑尘； 技改项目新增打捞用水和筛分用水，筛分废水和打捞废水经排水管道进入浓缩罐沉淀后循环使用不外排。项目无废水外排。 （3）噪声 项目厂房均采用低噪声低振动设备，设备噪声经采取措施后，北厂界、西厂界、南厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产；东厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准：昼间≤70dB(A)，夜间不生产。 - （4）固废 本技改项目新增一般固废为磁性杂质和泥饼，危险废物废润滑油有少量增加，除尘灰产生量减少。固废进行了妥善处置，项目采取了合理的生态防范措施，不会产生环境风险影响。 在优化的污染防治措施实施后，本项目废水、废气和噪声可稳定达标排放，固废可得到妥善处置，本项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.2216 | — | — | 0 | 1.1515 | 0.0701 | -1.1515 |
| 废水 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 泥饼 | 0 | — | — | 611.6 | 0 | 611.6 | +611.6 |
|  | 不合格砖坯 | 88.1287 | — | — | 0 | 0 | 88.1287 | 0 |
|  | 原料杂质 | 24 | — | — | 0 | 0 | 24 | 0 |
|  | 除尘灰 | 19.7976 | — | — | 0 | 12.0686 | 7.729 | -12.0686 |
|  | 废布袋 | 0.1 | — | — | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 磁性杂质 | 0 |  |  | 8.4722 | 0 | 8.4722 | +8.4722 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.01 | — | — | 0.005 | 0 | 0.015 | +0.005 |
|  | 废液压油 | 0.001 | — | — | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.003 | — | — | 0 | 0 | 0.003 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①单位：t/a