建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：滦州市博帆玻璃制品有限公司年产5万吨工艺玻璃颗粒项目

建设单位（盖章）：  滦州市博帆玻璃制品有限公司

编制日期：              2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	62

建设项目污染物排放量汇总表	63

附图、附件

- 一、

| 项目名称 | 滦州市博帆玻璃制品有限公司年产5万吨工艺玻璃颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-130223-04-01-828084 |  |  |
| 建设单位联系人 | 董宝江 | 联系电话 | 13230837343 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市古城老站新村203号 |  |  |
| 地理坐标 | E118°45′22.306″，N39°45′17.593″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3059其他玻璃制品制造；C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57 玻璃制品制造（电加热的除外； 仅切割、打磨、成型的除外）；三十九、废弃资源综合利用业42非金属废料和碎屑加工处理422（均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 立项审批部门 | 滦州市发展和改革局 | 批准文号 | 滦发改备字﹝2023﹞170号 |
| 总投资(万元) | 300.00 | 环保投资 (万元) | 15.00 |
| 环保投资占总投资比例 | 5.00% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 占地面积 (平方米) | 680（1.02亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项评价设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目，不属于新增废水直排的污水集中处理厂; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不新增河道取水; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 不设置. 综上所述，本项目不设置专题或专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 滦州市博帆玻璃制品有限公司年产5万吨工艺玻璃颗粒项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”鼓励类项目，不属于淘汰类、限制类之列。不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中禁止准入类。 本项目于2023年6月16日已由滦州市发展和改革局备案，备案编号：滦发改备字﹝2023﹞170号，项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于河北省唐山市滦州市古城老站新村203号，厂址中心坐标为：E118°45′22.306″，N39°45′17.593″。厂区北侧为205国道，西侧为崔国富酒厂，南侧为猪场，东侧为永宏砖厂。项目选址周围无珍稀动植物资源保护区、文物保护单位、水源地保护区等特殊环境敏感点，距本项目最近的环境保护目标为东侧112m处老站村。 根据滦州市古城街道办事处出具的用地情况说明（详见附件）可知，项目用地符合工业项目用地需求。 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），沙区建设项目需做好环境影响评价制度执行工作。由《河北省防沙治沙规划(2021-2030年)》可知，唐山市涉及沙区范围为：路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县。本项目位于河北省唐山市滦州市古城街道，占地区域暂无沙化现象，距离最近的沙区约262.77m，不在沙区范围内，详见附图7。 根据唐山市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》的通知（唐水领办〔2019〕69号）要求，“通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业”可以不入园进区，本项目抛光清洗用水处理后循环使用，可实现废水零排放，符合要求。 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）、《关于印发<河北省工业炉窑综合治理方案>的通知》（冀环大气[2019]607号）文件要求“新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施”。本项目使用电加热炉，不涉及燃料燃烧，无加热废气产生，故可以不进入园区，符合要求。 综上，项目选址合理。 （3）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）以及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 根据《唐山市生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。本项目所在位置不在唐山市生态保护红线范围内，距离本项目最近的生态保护红线位于项目东侧约969m。本项目与唐山市生态保护红线位置关系图见附图5。 ②环境质量底线管控要求 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 土壤环境：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值要求。 本项目厂区生活污水水质简单用于厂区泼洒抑尘，抛光用水循环使用，项目无废水外排，对周边环境无影响。项目营运期产生的废气均能达标排放；生产设备通过加装基础减震、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足相关标准要求；产生的固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施。本项目主要废气污染物排放符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线管控要求 本项目涉及使用电、水及土地资源，项目占地680平方米，年用电10万kW·h，年用水165m3。项目所在地区能源丰富，且项目生产过程中利用节能设备，本项目建设不会与资源利用上线冲突，满足资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目位于河北省唐山市滦州市古城老站新村203号，项目废水、废气经治理后得到有效控制，各能源得到充分利用；本项目用地为工业用地，项目建成后，厂区内生产车间等建筑物地面做好防渗、硬化处理，加强土壤及地下水污染风险管控措施。 因此，项目与环境准入要求对比，满足相关的环境准入条件和要求。 - （4）项目与《唐山市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字﹝2021﹞48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析 根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》可知，对唐山市进行生态环境管控单元划分，划分为优先保护单元，重点管控单元，一般管控单元。本项目位于河北省唐山市滦州市古城老站新村203号，属于滦州市古城街道（编号：ZH13022320007、ZH13028420007），管控类别为重点管控单元，本项目与相关生态环境准入清单符合性分析，具体见下表。 表1-2 本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析一览表 项目与全市生态环境空间相关内容符合性分析. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 结论. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等要调整的由省人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目距离最近的生态保护红线区969m，不在生态保护红线划定的范围内，本项目土地性质为工业用地。; 符合. 饮用水地表水水源保护区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 1、准保护区内，应遵守下列规定： （1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。 2、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定： （1）禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。 3、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定： （1）禁止组织旅游、野炊、露营、非法捕捞、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动；（2）禁止造田、养殖、放牧；（3）禁止在水体清洗机动车辆；（4）禁止在水库库区倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（5）禁止与供水设施和保护水源无关的车辆、船舶行驶、停靠、装卸。（6）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（7）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（8）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。; 本项目占地不涉及占用水源一级保护区、二级保护区、准保护区。; /. 项目与全市大气环境总体管控要求符合性分析. 管控类别; 管控要求; 项目情况; 结论. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目。 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目不属于1、2、3、4、5中提及内容。; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。 3、巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、加快推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车；港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车或国Ⅵ排放标准清洁能源汽车，完善充电基础设施；建设城市绿色物流体系，发展清洁货运。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、持续推进露天矿山综合整治。对不具备环评要求和环保不达标的有证露天矿山一律实施停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 8、深化建筑扬尘专项整治，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”。实施城市土地硬化和复绿。加强道路扬尘综合整治。 9、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。实施重点行业环保“领跑者”制度，推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露和环境信用评价制度。 10、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，分行业建立无组织排放改造清单和管理台账，不断强化无组织排放控制管理。 11、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 12、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 13、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 14、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 15、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 16、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 1.本项目排放颗粒物，但结合当地环保情况，不属于六大重点行业，无需污染物倍量削减替代；2.本项目不涉及锅炉；3.本项目不涉及； 4、本项目使用电加热炉，无燃烧废气产生机排放； 5、本项目厂外道路运输车辆全部使用国六及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆；厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源机械；6、本项目不涉及；7、本项目不涉及；8、本项目不涉及；9、本项目污染物达标排放；10、企业进行了规范的无组织排放管控及管理；11、本项目根据上级要求，编写重污染天气应急响应一厂一策；12、13、14、15、16本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目环境风险评价针对可能发生的事故提出了完善的环境风险防范措施; 符合. 资源开发利用; 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 5、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。; 本项目不涉及燃煤、重油、渣油等使用；不涉及文件1、2、3、4、5中内容; 符合. 项目与全市地表水环境总体管控要求符合性分析. 管控类别; 管控要求; 项目情况; 结论. 污染物防控目标; 到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到78.57%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。; 项目无废水外排; 符合. 空间布局约束; 1、涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 4、未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目满足生态空间管控要求；2、本项目不涉及；3、本项目主要进行玻璃砂、玻璃微珠生产，不属于提及的化学原料和化学制品制造、医药制造等行业； 4、项目无废水外排； 5、项目无废水外排，符合《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》（唐水领办[2019]69号）中相关内容要求; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 本项目不属于高污染、高耗水行业，本项目不属于十大重点行业，不涉及污染物排放倍量削减替代； 本项目无废水外排，不涉及2、3、4、5、6中内容；本项目不涉及农业面源污染治理；不涉及养殖废弃物资源化利用；不涉及总氮排放；; 符合. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目无外排废水外排，对厂房内做防渗处理，项目距水源地保护区距离较远，不涉及水源地环境风险影响; 符合. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 本项目生产用水循环使用，用水效率较高，不涉及外排废水，不涉及农业节水情况; 符合. 项目与全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析. 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 污染防控目标; 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; 项目占地为工业用地; 符合. 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目主要生产玻璃砂、玻璃微珠，不属于对土壤污染严重的项目; 符合. 污染物排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、加大矿山生态环境保护与治理恢复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库的安全管理，尾矿库运营、管理单位要进行土壤污染状况监测和定期评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。 4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。 5、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 项目要生产玻璃砂、玻璃微珠，不涉及文件中1、2、3、4、5中内容; 符合. 环境风险防控; 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、加强尾矿库安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。; 本项目环境风险评价针对可能发生的事故提出了完善的环境风险防范措施; 符合. 项目与全市资源利用总体管控要求符合性分析. 资源类型; 管控要求; 项目情况; 符合性. 水资源; 1、严格地下水管理。在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井，应当制定计划逐步予以关停。在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，生活用水更新井除外；因抢险救灾、应急供水开凿的取水井，用完后应当及时封存，不得作为长期井使用；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代。在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。 2、深入开展地下水超采治理。坚持节水优先，统筹推进农业、工业和生活节水；优化配置引滦和本地地表水、再生水，最大程度置换城镇生活、工业和农业取用地下水；统筹防洪安全与雨洪利用，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘存蓄，增加雨洪调蓄能力；统筹利用外调水和本地水，谋划实施全域治水连通工程生态调水机制；把水资源作为最大的刚性约束，实行最严格的地下水管理制度，严格取水许可审批，持续推进机井关停。 3、实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。; 本项目用水外购于滦县沈官营金旺水泥制品厂，不涉及非法开采地下水；不涉及农业节水; 符合. 能源; 1、在禁燃区内，禁止销售高污染燃料；禁止燃用高污染燃料（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；禁止新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 2、禁燃区内禁止原煤散烧。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 项目生产不涉及燃煤等内容，不涉及文件中1、2、3、4中内容; 符合. 岸线资源; 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。; 项目不涉及岸线资源; 符合. 项目与全市产业总体管控要求符合性分析. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 结论. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》相关要求。 2、严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。 5、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。 6、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。; 1、项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，8、废弃物循环利用”鼓励类项目；2、本项目不属于“两高”行业项目；3、本项目不属于文件提及行业，不涉及污染物倍量削减替代；4、本项目不属于高污染、高耗水行业；5、本项目新增颗粒物排放，结合当地要求，无需落实污染物倍量削减替代制度；6、本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等文件提及的行业; 符合. 表1-3 与管控单元（ZH13022320007）生态环境准入清单符合性分析一览表 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 结论. 1、大气环境受体敏感重点管控2、高污染燃料禁燃区3、水环境城镇 生活污染重点 管控区4、滦州市城镇 开发边界; 空间布局约束; 1、为滦州市古马铁矿限制开采区。实行严格准入管理，达到准入条件方可投放采矿权。已有采矿权与限制开采区重叠的部分需要进行解限论证后，方可生产。确需退出的，要维护采矿权人合法权益，依法有序退出。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; 本项目不涉及铁矿开采；项目进行玻璃制品制造，不属于“两高”及产能过剩行业; 符合. 污染物排放管控; 1、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序(环节)排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。 2、推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; 本项目不属于水泥行业；项目使用电加热炉，不涉及工业炉窑燃料燃烧废气; 符合. 环境风险防控; 1、县(市、区)政府组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务 用地的地块进行摸底调查，建立土壤调查地块清单，采取有效措施，确保人居环境安全。 2、加强重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。; 本项目用地为工业，项目不属于重点工业行业，且对各区域进行分区防渗，对地下水环境影响较小; 符合. 资源利用效率要求; 禁燃区内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施(城市集中供热应急调峰锅炉除外)。; 项目不涉及新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施; 符合. 表1-4 与管控单元（ZH13028420007）生态环境准入清单符合性分析一览表 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 结论. 1、中心城区 2、大气环境受 体敏感重点管 控区 3、水环境城镇 生活污染重点 管控区4、地下水污染 风险重点管控 区 5、禁燃区; 空间布局约束; 1、实行严格准入管理，达到准入条件方可投放采矿权。已有采矿权与限制开采区重叠的部分需要进行解限论证后，方可生产。确需退出的，要维护采矿权人合法权益，依法有序退出。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; 本项目不涉及铁矿开采；项目进行玻璃制品制造，不属于“两高”及产能过剩行业; 符合. 污染物排放管控; 1、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。2、推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; 本项目不属于水泥行业；项目使用电加热炉，不涉及工业炉窑废气; 符合. 环境风险防控; 1、县政府组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行摸底调查，建立土壤调查地块清单，采取有效措施，确保人居环境安全。 2、加强重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。; 本项目用地为工业，项目不属于重点工业行业，且对各区域进行分区防渗，对地下水环境影响较小; 符合. 资源利用效率要求; 禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 本项目不涉及燃料燃烧; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控意见中要求，具体与唐山市环境管控单元分布图位置关系见附图6。 （5）其他相关文件符合性分析 # 表1-5 项目与其他相关文件和政策符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 项目情况; 结论. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 一般规定： 1、进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 2、应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 3、产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。 4、应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5、产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 本项目采取源头及入厂控制措施，本项目所用废玻璃料不含有毒有害物质。项目用原料袋装储存于封闭车间原料区内；采取脉冲布袋除尘器治理措施及无组织控制措施，经预测，废气排放浓度满足相关限值要求。生产废水经处理后回用于生产，无废水外排，生产过程中的主要产噪设备设置在封闭车间内。; 符合. 《唐山市涉水工业企业入园整治方案》唐水领办〔2019〕69号; 三、园区外涉水企业保留条件：属于以下情况的，可以不入园进区，但直排外环境企业必须实施尾水深度处理，一律执行最严格水污染物排放标准。对于行业排放标准比《城镇 污水处理厂污染物排放标准》一级A标准严格的企业，执行行业排放标准；对于行业排放标准比《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准宽松的企业，或者没有行业排放标准的企业，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。（一）屠宰场、垃圾填埋等具有明显服务范围的民生类企业；（二）矿山、纯净水等受生产资料限制，搬迁后无法正常生产的企业；（三）污水可以通过管网进入污水处理厂进行集中收集处理并达到污水处理厂进水水质要求的企业；（四）受园区接收条件限制，亩投资强度、亩税收等达不到进入园区要求的企业；（五）通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业；（六）其它确实不具备入园进区条件的企业。; 本项目废水经处理后全部循环利用，可实现废水零排放，因此可以不入园进区。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 一、项目由来 玻璃微珠是关系道路交通安全的重要材料，广泛用作道路斑马线、双黄线、禁停线等道路标线夜间反光以及交通标志牌黑夜反光装置等原材料。玻璃砂具有耐磨性、耐腐蚀性以及良好的透明度和光泽。其用途广泛，涵盖多个行业和领域。常被用于建筑外墙的喷涂装饰、防滑地面的骨料、制作玻璃工艺品、做喷砂处理原料等。 基于市场需求，玻璃微珠、玻璃砂生产具有良好的市场前景，因此滦州市博帆玻璃制品有限公司拟投资300万元建设本项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制品业—57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305—特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”、“三十九、废弃资源综合利用业—85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，应编制环境影响报告表。滦州市博帆玻璃制品有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照编制完成了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：滦州市博帆玻璃制品有限公司年产5万吨工艺玻璃颗粒项目 2、建设单位：滦州市博帆玻璃制品有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：河北省唐山市滦州市古城老站新村203号。 5、工作制度及劳动定员项目劳动定员5人，每天2班，每班8小时，年工作300天。 6、工程投资：总投资300万元，其中环保投资15万元，占总投资额的5.00%。 7、建设规模：项目占地1.02亩，充分利用现有建筑物改建生产车间、原料库、成品库、办公用房及警卫室、配电室等，改造面积680平方米。购置锤式破碎机1台、对辊破碎机1台、平板振动筛4台、滚筛1台，脉冲式布袋除尘器1台及相关配套设施、购置叉车2台、装载机1台。抛光机2台，皮带分圆器2台，烘干机3台。厂区道路硬化200平方米。主要原料：门窗厂废旧玻璃料，采购厂家玻璃微珠。主要工艺：上料-破碎-筛分成品，烘干-分圆-抛光。年可生产玻璃砂、玻璃微珠等玻璃颗粒5万吨，主要用于道路反光，美术工艺装饰。主要能源消耗：电。 注：烘干机即为电加热炉，2台用于玻璃微珠生产加热，1台用于玻璃微珠产品烘干；采购厂家玻璃微珠料为玻璃砂和炭黑混合料。 表2-1 本项目组成一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 一车间; 利旧，主要用于玻璃砂生产. 二车间; 利旧，主要用于玻璃微珠成型加工. 三车间; 利旧，主要用于玻璃微珠烘干及分选. 抛光间; 利旧，主要用于玻璃微珠抛光清洗. 储运工程; 一车间原料区; 位于一车间内，主要用于废玻璃料的放置与储存. 一车间成品区; 位于一车间内，主要用于各规格玻璃砂成品的放置与储存. 二车间原料区; 位于二车间内，主要用于玻璃微珠料的放置与储存. 三车间成品区; 位于三车间内，主要用于各规格玻璃微珠成品的放置与储存. 厂内外道路运输; 原料及产品公路运输全部使用国六及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆，运输时做好苫盖措施；避免运输车辆超速、超载行驶；加强对运输车辆的维护，当运输车辆料斗出现破损现象，需加紧修复，避免项目产品沿途洒漏而污染路面环境；厂内物料转运使用国四及以上排放标准的叉车，不涉及露天转运. 辅助工程; 办公室; 本项目不单独设置办公场所，依托使用所租赁厂区现有办公室. 公用工程; 供水; 生产用水外购于滦县沈官营金旺水泥制品厂，罐车运输进厂储存于厂内清水罐中；生活用水外购桶装水. 供电; 当地电网提供. 供热; 项目生产使用电加热. 环保 工程; 废气; 玻璃砂生产废气：项目上料斗侧边设集气罩，滚筛筛面封闭顶部设集气管，灰土出料口顶部设集气罩，锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管，各平板振动筛筛面封闭顶部设集气管，各规格产品出料口顶部设集气罩，各节点废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放； 玻璃微珠生产废气：项目上料斗侧边设集气罩，电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管，料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩，各节点废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放； 无组织废气：封闭车间内生产。. 废水; 项目生活污水水质简单，产生量少，直接泼洒抑尘； 抛光用水经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池循环使用不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、安装基础减振、车间隔声. 固废; 灰土、泥饼、除尘灰均袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位。 废包装袋、废滤布、废布袋暂存一般固废区，外售相关单位。 生活垃圾袋装收集，交由环卫部门统一清运处理。 废润滑油、废油桶专用密闭容器收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。. 防渗工程; 重点防渗区; 项目危废间采用抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s. 一般防渗区; 项目各车间、沉淀池、清水池的建设采用抗渗混凝土防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 8、主要建构筑物 表2-2 本项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 长×宽×高/深(m); 备注. 1; 一车间; 144.5; 144.5; 17×8.5×6; 1.8m基础墙+单层彩钢结构. 1.1; 原料区; /; 28; 8×3.5; 抗渗混凝土防渗，用于废玻璃料存储. 1.2; 成品区; /; 21; 7×3; 抗渗混凝土防渗，用于玻璃砂成品存放. 2; 二车间; 232; 232; （10×4+16×12）×6; 1.8m基础墙+单层彩钢结构. 2.1; 原料区; /; 45; 15×3; 抗渗混凝土防渗，用于外购玻璃微珠料存放. 3; 三车间; 103.5; 103.5; （9×3.5+12×6）×6; 1.8m基础墙+单层彩钢结构. 3.1; 成品区; /; 21; 7×3; 抗渗混凝土防渗，用于玻璃微珠成品存放. 3.2; 危废间; /; 3; 2×1.5×2; 抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆防渗. 3.3; 一般固废区; /; 8; 4×2; 抗渗混凝土防渗. 4; 抛光间; 16; 16; 4×4×3; 单层彩钢结构. 4.1; 沉淀池; /; 4; 2×2×3; 抗渗混凝土防渗. 4.2; 清水池; /; 4; 2×2×3; 抗渗混凝土防渗. 9、产品规模及产品方案 项目年可生产玻璃砂、玻璃微珠等玻璃颗粒5万吨，具体产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 玻璃微珠; t/a; 20000; 粒径为10-250μm，袋装，1t/袋，用作道路斑马线、双黄线、禁停线等道路标线夜间反光以及交通标志牌黑夜反光装置等原材料. 2; 玻璃砂; t/a; 30000; 粒径为0.05mm-8mm，袋装，1t/袋，用于建筑外墙的喷涂装饰、防滑地面的骨料、制作玻璃工艺品、做喷砂处理等原料. 成品储存能力匹配性 项目玻璃微珠产品储存于三车间成品区，储存面积为21m2。项目产品均为吨包袋包装，堆存高度取5m，则堆存容积为21m2×5m=105m3，以产品平均堆积密度0.7t/m3 计，可堆存产品73.5t，本项目产品最大日产量为66.67t/d，则至少能够满足1.1天生产需求。 项目玻璃砂产品储存于一车间成品区，储存面积为21m2。项目产品均为吨包袋包装，堆存高度取5m，则堆存容积为21m2×5m=105m3，以产品平均堆积密度1.5t/m3 计，可堆存产品157.5t，本项目产品最大日产量为100t/d，则至少能够满足1.5天生产需求。 10、主要原辅材料 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 废玻璃料; t/a; 30100; 袋装进厂，1t/袋，外购于门窗厂，长度、宽度小于35cm，厚度为3-12mm. 2; 玻璃微珠料; t/a; 20100; 袋装进厂，1t/袋，外购于玻璃微珠厂家，为玻璃砂和炭黑混合料（炭黑含量1%），其中玻璃砂粒径为10-250μm。. 3; 吨包袋; t/a; 20; 用于产品包装. 4; 润滑油; t/a; 0.5; 20L/桶，随用随买不储存. 5; 滤布; t/a; 0.2; 板框压滤机使用. 6; 布袋; t/a; 0.1; 脉冲布袋除尘器定期更换. 7; 水; m3/a; 165; 生产用水外购于滦县沈官营金旺水泥制品厂，罐车运输进厂储存于厂内清水罐中；生活用水外购桶装水. 8; 电; kW•h/a; 10万; 当地电网提供. （1）原料储存能力匹配性 废玻璃料储存于一车间原料区内，储存面积为28m2。废旧玻璃料为吨包袋包装，堆存高度取5m，则堆存容积为28m2×5m=140m3，堆积密度以1.55t/m3 计，可堆存原料217t，本项目废玻璃料日最大用量为100.33t/d，则至少能够满足2.1天生产需求。 玻璃微珠料储存于二车间原料区内，储存面积为45m2。玻璃微珠料为吨包袋包装，堆存高度取5m，则堆存容积为45m2×5m=225m3，堆积密度以0.7t/m3 计，可堆存原料157.5t，本项目废旧玻璃料日最大用量为67t/d，则至少能够满足2.3天生产需求。 （2）生产用水外购可行性 项目生产用水外购于滦县沈官营金旺水泥制品厂，生产用水量为0.5m3/d（150m3/a），罐车运输进厂储存于厂内清水罐中。 滦县沈官营金旺水泥制品厂位于滦州市滦州镇沈官营村，距离本项目约6.7km，距离较近，利用对方罐车运输进厂储存于厂内清水罐中。滦县沈官营金旺水泥制品厂自备水井已取得取水证，取水证编号为B130284G2021-66656，最大取水量为6120m3/a，滦县沈官营金旺水泥制品厂自用2880m3/a，尚有余量3240m3/a，满足本项目用水需求，利用可行。 11、主要生产设备 表2-5 本项目主要生产设备、设施一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 滚筛; 台; 1; 单层，8t/h，位于一车间. 2; 锤式破碎机; 台; 1; PC400×300，10t/h，位于一车间. 3; 对辊破碎机; 台; 1; 10t/h，位于一车间. 4; 平板振动筛; 台; 4; 五层筛，4m×1m/0.5m，3t/h，位于一车间. 5; 电加热炉; 台; 3; 成型电加热炉处理能力2.5t/h，位于二车间；烘干电加热炉处理能力5t/h，位于三车间. 6; 提升机; 台; 2; 二、三车间各1台. 7; 风送风机; 台; 3; 0.75kw，1000m3/h，二车间2台，三车间1台. 8; 分圆机; 台; 2; 5t/h，位于三车间. 9; 抛光机; 台; 2; 5t/h，位于抛光间. 10; 料仓; 座; 2; Φ3m×3.5m，二、三车间各1座. 11; 天车; 台; 2; 10t. 12; 中转料斗; 台; 4; 口径1.5m×1.5m，顶部加盖，底部设控制阀. 13; 叉车; 台; 2; 新能源. 14; 泥浆泵; 台; 1; /. 15; 板框压滤机; 台; 1; /. 16; 清水罐; 个; 1; 10m3，钢制材料. 17; 脉冲布袋除尘器; 套; 2; 处理能力分别为18000m3/h、9500m3/h. 18; 空压机; 台; 2; //. 19; 变压器; 台; 1; 160kw. 12、公用工程 （1）给排水 本项目生产用水外购于滦县沈官营金旺水泥制品厂，生活用水外购桶装水。生产用水主要为抛光清洗用水，生活用水主要为职工盥洗用水。 ①抛光用水 项目加水抛光过程可去掉玻璃微珠表面粘附的炭黑并起到改善表面粗糙度作用。抛光用水经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池循环使用不外排。用水量为10m3/d，循环水量为9.5m3/d，需定期补充新水0.5m3/d（150m3/a）。 ②生活用水 项目不设食堂、住宿、淋浴室，厕所为旱厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗用水。生活用水参考《生活与服务业用水定额》（DB13/T5450.1-2021），城镇居民生活用水定额标准，确定人均新鲜水需求量为10L/d·人计算，项目职工5人，生活用水量为0.05m3/d（15m3/a）。生活污水按照生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.04m3/d（12m3/a）。 本项目水平衡图如下。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电：本项目用电由当地电网提供，年用电量10万kW·h。 （3）供热：本项目玻璃微珠生产使用电加热。 13、地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：项目位于河北省唐山市滦州市古城老站新村203号，坐标：E118°45′22.306″，N39°45′17.593″。 平面布置：项目厂区主出入口位于北侧，项目区由西向东依次为一车间、抛光间、三车间、二车间，危废间位于三车间西北角。 周边关系：厂区北侧为205国道，西侧为崔国富酒厂，南侧为猪场，东侧为永宏砖厂，项目厂界500m范围内最近的敏感点为项目东侧112m处老站村。 本项目地理位置见附图1，周边敏感点分布情况见附图2，平面布置及周边关系图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要进行玻璃微珠、玻璃砂生产。具体生产工艺如下： - （1）玻璃砂生产工艺 - ①原料进厂 - 项目外购袋装废玻璃料，来自市场上玻璃厂废旧玻璃粉碎料、边角料等，汽车运输进厂，堆存于一车间原料区内。收购的废旧玻璃料洁净度和纯净度较高，无需清洗等工序可直接进入生产区进行加工。 - 产污节点：原料装卸、堆存废气；设备噪声 - ②原料筛分 - 人工拆包，利用叉车将袋装废旧玻璃料送入到上料斗，由上料斗下端漏至输送带进入滚筛进行筛分，滚筛为单层筛，主要目的为去除附着在废旧玻璃料表面的少量浮土、灰尘。筛下灰土袋装收集后外售相关单位，筛上物料经皮带输送至破碎工序。滚筛年有效作业时间约3760h/a。 产污节点：原料上料、筛分废气；灰土；废包装袋；设备噪声 ③破碎 筛分后物料依次进入锤式破碎机、对辊破碎机进行粉碎处理。根据客户订单需求，采取破碎机更换锤头、调节破碎次数的方式进行生产。破碎后即得到玻璃砂半成品。破碎工序有效作业时间约3008h/a。 产污节点：物料破碎、转运废气；设备噪声 ④产品筛分、装包 破碎后物料经皮带输送至平板振动筛进行产品筛分。项目设置4台平板振动筛对玻璃砂产品进行筛分，以得到不同粒径玻璃砂成品。平板振动筛共计五层，可筛出6种不同粒径（0.05mm-8mm，根据订单确定）商品。各粒径产品出料口设置吨包袋，人工封口后经叉车转运至成品区待售。单台平板振动筛有效作业时间约2500h/a。 产污节点：产品筛分、转运废气；产品包装废气；设备噪声 图2-2 玻璃砂生产工艺流程及排污节点图 （2）玻璃微珠生产工艺 ①原料进厂 项目外购袋装玻璃微珠料，为玻璃砂和炭黑混合料，袋装，汽车运输进厂后利用天车转运至二车间，堆存于二车间原料区内。 - 产污节点：原料装卸、堆存废气；设备噪声 ②加热成型 玻璃微珠料人工拆包，利用叉车将袋装玻璃微珠料送入到上料斗，由上料斗下端进入电加热炉中进行加热。电加热炉内螺旋输送机通过电机驱动螺旋轴旋转，螺旋叶片在旋转过程中推动玻璃微珠料沿着机壳内壁向前移动，炉内温度达到700-800摄氏度时玻璃砂因高温产生变形，并在表面张力作用下形成玻璃微珠。 加热完成后玻璃微珠通过加热炉下方风送管道进入中转料斗，再经提升机进入料仓，风送过程同时起到冷却降温作用。加热成型工序有效作业时间4000h/a。 玻璃微珠料中的炭黑作为脱粘剂，主要作用为提高产品合格率，防止玻璃微珠粘连，炭黑不进入产品，生产完成后，在抛光工序将炭黑洗出。 - 产污节点：原料上料废气；废包装袋；加热废气；半成品中转废气；料仓废气；设备噪声 ③抛光 料仓内半成品经料仓卸料阀控制，定量卸入中转料斗，中转料斗加盖后利用叉车转运至抛光间，半成品经中转料斗卸料口进入抛光机内。依靠玻璃微珠半成品相互摩擦达到抛光的目的，抛光同时注水，形成水流，将玻璃微珠表面粘附的炭黑清洗干净。单次抛光过程注水量共计5m3。 - 抛光用水经沉淀池（2m×2m×3m）收集，利用泥浆泵抽取至板框压滤机固液分离，混合液流经过滤介质（滤布），固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积，而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的分离水，分离水进入到清水池（2m×2m×3m）回用于抛光过程，从而达到循环利用，无废水产生及外排。产生的泥饼（主要成分为炭黑）收集后暂存于一般固废区外售。 产污节点：料仓卸料口废气；抛光机入料废气；废滤布；泥饼；设备噪声 ④烘干 抛光后半成品经抛光机卸料口进入中转料斗，加盖后利用叉车转运至三车间，半成品经中转料斗卸料口卸料至上料斗，经封闭绞龙输送机送至电加热炉中进行烘干，烘干温度控制在100摄氏度以下。烘干后玻璃微珠通过电加热炉下方风送管道进入中转料斗，再经提升机进入料仓，风送过程同时起到冷却降温作用。烘干过程仅涉及水蒸气，无废气产生及外排。烘干工序有效作业时间约4000h/a。 产污节点：设备噪声 ⑤分圆、装包 料仓内产品经料仓卸料阀控制，经皮带输送机定量输送至分圆机，在分圆机的振动作用下，不同目数的产品通过相应目数的孔道分选出来，由对应出料口排出，出料口放置吨包袋，人工装包后，利用叉车转运至三车间成品区外售。分圆分选出的各类玻璃微珠均可作为产品外售，不涉及不合格品。 产污节点：设备噪声 图2-3 玻璃微珠生产工艺流程及排污节点图 （3）辅助工艺—废水处理工艺 - 抛光用水经沉淀池（2m×2m×3m）收集，利用泥浆泵抽取至板框压滤机固液分离，混合液流经过滤介质（滤布），固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积，而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的分离水，分离水进入到清水池（2m×2m×3m）回用于抛光。 图2-4 抛光废水走向及治理工艺图 产污节点：泥饼；废滤布；设备噪声 其他产污节点：职工日常产生的生活垃圾，生活污水；除尘器收集的除尘灰、定期更换的废布袋；设备运行维护产生的废润滑油、废油桶。 2、主要污染工序 （1）废气：玻璃砂原料装卸、堆存废气；原料上料、筛分废气；物料破碎、转运废气；产品筛分、转运废气；产品包装废气；玻璃微珠原料装卸、堆存废气；原料上料废气；半成品中转废气；加热废气；料仓废气；料仓卸料口废气；抛光机入料废气。 - （2）废水：抛光用水处理后循环使用不外排；生活污水水质简单、厂区泼洒抑尘。 （3）噪声：生产设备运行时产生的机械噪声。 （4）固体废物：灰土；废包装袋；废滤布；泥饼；除尘灰；废布袋；废润滑油；废油桶；职工日常生活垃圾。 表2-6 本项目排污节点及治理措施一览表 名称; 排污节点; 污染因子; 排放 特征; 治理措施及排放去向. 废气; 玻璃砂生产废气; 颗粒物; 间断; 项目上料斗侧边设集气罩，滚筛筛面封闭顶部设集气管，灰土出料口顶部设集气罩，锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管，各平板振动筛筛面封闭顶部设集气管，各规格产品出料口顶部设集气罩，各节点废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放. 玻璃微珠生产废气; 颗粒物; 间断; 项目上料斗侧边设集气罩，电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管，料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩，各节点废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放. 无组织废气; 颗粒物; 连续; 封闭车间内生产. 废水; 生活污水; SS; 间断; 泼洒地面抑尘. 抛光用水; 间断; 经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池循环使用不外排. 噪声; 生产设备、风机; 噪声; 连续; 基础减振，厂房隔声. 固废; 筛分; 灰土; 间断; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 板框压滤; 泥饼; 间断; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 除尘器; 除尘灰; 间断; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 原料拆包; 废包装袋; 间断; 暂存一般固废区，外售相关单位. 板框压滤; 废滤布; 间断; 暂存一般固废区，外售相关单位. 除尘器; 废布袋; 间断; 暂存一般固废区，外售相关单位. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 袋装收集，交由环卫部门统一清运处理. 设备运行及维护; 废润滑油; 间断; 专用密闭容器收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 废油桶; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，企业租赁场地原为滦县古城宏远玻璃制品商行，现已停产，原有设备等均已搬离，项目所用车间已闲置多年，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 |  | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境质量达标情况 根据2024年5月唐山市生态环境局发布的《2023年唐山市环境状况公报》显示，2023年全市优良天数249天，优良天数比例为68.2%，重度污染以上天数13天，占比3.6%。2023年全市空气质量综合指数4.65。 2023年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为74μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度为7μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度为33μg/m3，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5mg/m3，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为181μg/m3。 具体情况见下表。 表3-1 2023年区域环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg /m3,CO为mg/m3） 指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（日均值第95百分位浓度平均）; O3（日最大8小时平均第90百分位浓度）. 2023平均值; 7; 33; 74; 40; 1.5; 181. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; —; —. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 超标; —; —. 超标百分数; —; —; 5.7%; 14.2%; —; —. 日均值标准; 150; 80; 150; 75; 4; 160. 达标情况; —; —; —; —; 达标; 超标. 超标百分数; —; —; —; —; —; 13.1%. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度、CO的日均值第95百分位平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；PM2.5、PM10的年平均质量浓度和O3的日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 本项目常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2023年唐山市环境状况公报》中滦州市环境空气质量数据。监测数据如下： 表3-2 2023年滦州市环境空气质量浓度值情况表 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度/（µg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 11; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 36; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 79; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 37; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 1600; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 186; 超标. 本区域监测期间环境空气质量PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目TSP环境质量现状检测数据引用《河北武山水泥有限公司3000t/d新型干法水泥熟料生产线节能环保技术改造项目》（报告编号：云环检字[2022]第1127号），检测日期为2022.12.29-2023.1.3，监测点距离本项目约4430m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此数据可引用。 表3-3 环境空气质量现状评价结果一览表 单位：mg/m3 监测因子; 监测点位; 标准值; 浓度范围; 最大占标率; 达标情况. 24h平均; TSP; 河北武山水泥有限公司; 0.3; 0.103-0.203; 67.67%; 达标. 由上表可知，监测期间河北武山水泥有限公司TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。评价区域内TSP现状浓度达标。 2、地表水环境 本项目无废水外排，不会对周围地表水产生影响。根据2024年5月唐山市生态环境局公开发布《2023年唐山市环境状况公报》可知，全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个，2023 年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ~Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求，因此本项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标要求，地表水环境质量状况良好。 3、声环境 根据项目周边关系图，项目厂区周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行声环境质量现状监测。项目所在区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 4、生态环境 该区域内生态环境以农村环境为主，主要粮食作物有红薯、花生、棉花、玉米、小麦，树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为田鼠及农村饲养的家禽、家畜。区域内无国家保护的名胜古迹和重点文物。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）试行》规定，原则上不开展环境质量现状调查。本项目按相关要求采取相关防渗措施后可防止地下水、土壤污染。因此项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护目标 |  |  | 本项目位于河北省唐山市滦州市古城老站新村203号，项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产等，厂界外50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目用地范围内无生态环境保护目标。项目原料及产品运输路线主要为国道、省道，两侧分布少量居民区，本项目运输车辆车厢做好苫盖，严禁原料外露，运输车辆经过居民区时严禁鸣笛，有效减少了对沿途居民区的环境影响。本项目环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址; 相对厂区距离. 经度; 纬度. 环境空气; 老站村; 118.76074791; 39.75289812; 居民; 890人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准; E; 112m. 郑家场村; 118.75613451; 39.75722016; 居民; 120人; N; 141m. 地下水; 占地范围内潜层地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准; --; --. 土壤; 占地范围内土壤; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）; --; --. |
| 污染物排放控 制标准 | 营运期 - 1、废气 玻璃砂生产过程颗粒物有组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值：30mg/m3； 玻璃微珠生产过程颗粒物有组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（碳黑尘）标准，从严即：最高允许排放浓度18mg/m3，排放速率0.51kg/h（15m排气筒）； 颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）标准：厂界1.0mg/m3及《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1颗粒物标准：监控点处1h平均浓度值3mg/m3。 2、噪声 东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。根据GB12348-2008中4.1.2，夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。 3、固体废物 一般工业固废贮存、防渗需满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求，同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 总量控制指标 |  |  |  | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），并结合项目污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物作为污染物总量控制因子。 - （1）废水 - 本项目生产用水循环使用不外排，生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘。因此COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 （2）废气 本项目不涉及燃料燃烧设施，因此SO2：0t/a、NOx：0t/a。 ①玻璃砂生产废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h，年工作3760h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1浓度限值：30mg/m3。 DA001颗粒物排放量=30mg/m3×18000m3/h×3760h×10-9=2.030t/a； ②玻璃微珠生产废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h，年工作4000h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放。颗粒物排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（碳黑尘）标准限值，从严即：18mg/m3。 DA002颗粒物排放量=18mg/m3×9500m3/h×4000h×10-9=0.684t/a； 综上，本项目总量控制指标为COD ：0t/a、NH3-N ：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a、颗粒物：2.714t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目无土建工程，只进行项目设备的安装、调试，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，废水及固体废物影响，施工期较短，随着施工期结束，对环境影响也随之消失，因此不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | - 1、废气 - （1）废气污染源产排污情况 - 本项目废气主要为玻璃砂生产废气（含原料上料、筛分废气；物料破碎、转运废气；产品筛分、转运废气；产品包装废气）、玻璃微珠生产废气（含原料上料废气；加热废气；半成品中转废气；料仓废气；料仓卸料口废气）、玻璃砂原料装卸、堆存废气；玻璃微珠原料装卸、堆存废气；抛光机入料废气；未被收集的废气。本项目废气污染源产排污情况见下表。 - 表4-1 本项目废气源强、治理措施及排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 收集和治理措施; 污染物排放; 是否可行. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 玻璃砂生产废气; 颗粒物; 有组织; 1141.046; 20.958; 78.802; 项目上料斗侧边设集气罩，滚筛筛面封闭顶部设集气管，灰土出料口顶部设集气罩，锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管，各平板振动筛筛面封闭顶部设集气管，各规格产品出料口顶部设集气罩，各节点废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放; 11.41; 0.205; 0.772; 是. 玻璃微珠生产废气; 颗粒物; 有组织; 1098.632; 10.65; 42.6; 项目上料斗侧边设集气罩，电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管，料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩，各节点废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放; 10.986; 0.104; 0.417; 是. 无组织废气; 颗粒物; 无组织; -; 0.94; 4.512; 封闭车间内生产; 4.938μg/m3; 0.006; 0.027; 是. 表4-2 废气排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 东经; 北纬. DA001; 玻璃砂生产废气排放口; 一般排放口; 118°45′20.370″; 39°45′17.615″; 15; 0.65; 常温. DA002; 玻璃微珠生产废气排放口; 一般排放口; 118°45′22.273″; 39°45′17.597″; 15; 0.5; 50. （2）源强核算过程及治理措施 ①有组织废气 项目有组织废气为玻璃砂生产废气（含原料上料、筛分废气；物料破碎、转运废气；产品筛分、转运废气；产品包装废气）、玻璃微珠生产废气（含原料上料废气；加热废气；半成品中转废气；料仓废气；料仓卸料口废气）。 A.玻璃砂生产废气 项目玻璃砂生产过程产生少量颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）附表1中《42 废弃资源综合利用行业系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中废玻璃破碎+分选+无水清洗过程废气颗粒产污系数2618克/吨-原料，原料按30100t/a核算，得出颗粒物产生量为78.802t/a。 废气收集治理方式：项目上料斗侧边设集气罩，滚筛筛面封闭顶部设集气管，灰土出料口顶部设集气罩，锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管，各平板振动筛筛面封闭顶部设集气管，各规格产品出料口顶部设集气罩，各节点废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 本项目废气采取集气形式收集，废气量按以下公式计算。 （A）集气罩风量为：Q＝3600AVp1 式中：Q：吸风量，m3/h； A：罩口面积，m2； Vp1：罩口平均风速，m/s，一般取0.8。 （B）集气管道单孔的风量公式为：L=3600Fvβ 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； V：工作孔空气的吸入速度，m/s，本次环评取15m/s。 - β：安全系数。一般取1.05。 表4-3 本项目废气量核算情况一览表 产污环节; 收集方式; 尺寸大小; 运行数量; 风量m3/h; 合计m3/h. 原料上料、筛分; 上料斗侧边设集气罩; 1m×0.5m; 1; 1440; 14456.08. 滚筛筛面封闭，顶部设集气管; Φ0.16m; 1; 1139.44. 灰土出料口顶部设集气罩; 0.5m×0.5m; 1; 720. 物料破碎、转运; 锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管; Φ0.16m; 2; 2278.88. 产品筛分、转运; 各平板振动筛筛面封闭，顶部设集气管; Φ0.16m; 4; 4557.76. 各规格产品出料口顶部设集气罩; 0.5m×0.5m; 6; 4320. 经上表计算，所需风量为14456.08m3/h，考虑风损，选用风机风量为18000m3/h，处理能力能够生产需求。 根据设备台时能力核算，玻璃砂生产线年作业时间约3760h/a，故1#脉冲布袋除尘器作业时间以3760h/a计，废气收集效率为98%，除尘器除尘效率99%，经计算，颗粒物产生量78.802t/a，排放量0.772t/a，排放浓度11.41mg/m3，排放速率为0.205kg/h，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值要求：30mg/m3。 B.玻璃微珠生产废气 玻璃微珠生产过程产生少量颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算法和系数手册》（环保部公告2021年第24号）附表1中《3059 其他玻璃制品制造行业系数手册》中3059 其他玻璃制品制造系数表中玻璃电窑工序废气颗粒物产污系数为2.13千克/吨-产品，项目建成后年产玻璃微珠2万吨，计算得玻璃微珠生产过程颗粒物产生量为42.6t/a。 废气收集治理方式：项目上料斗侧边设集气罩，电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管，料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩，各节点废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 本项目废气采取集气形式收集，废气量按以下公式计算。 （A）集气罩风量为：Q＝3600AVp1 式中：Q：吸风量，m3/h； A：罩口面积，m2； Vp1：罩口平均风速，m/s，一般取0.8。 （B）集气管道单孔的风量公式为：L=3600Fvβ 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2； V：工作孔空气的吸入速度，m/s，本次环评取15m/s。 - β：安全系数。一般取1.05。 表4-4 本项目废气量核算情况一览表 产污环节; 收集方式; 尺寸大小; 运行数量; 风量m3/h; 合计m3/h. 原料上料; 上料斗侧边设集气罩; 1m×0.5m; 1; 1440; 6219.26. 加热成型、半成品中转; 电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管; Φ0.16m; 2; 2278.88. 料仓进出料; 料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩; Φ0.2m; 1; 1780.38. 0.5×0.5m; 1; 720. 经上表计算，所需风量为6219.26m3/h，玻璃微珠生产线风送风机均为1000m3/h，综合风损及风送风机，2#脉冲布袋除尘器风机风量为9500m3/h，处理能力能够生产需求。 根据设备台时能力核算，玻璃微珠生产线年作业时间约4000h/a，故2#脉冲布袋除尘器作业时间以4000h/a计，废气收集效率为98%，除尘器除尘效率99%，经计算，颗粒物产生量42.6t/a，排放量0.417t/a，排放浓度10.986mg/m3，排放速率为0.104kg/h，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（碳黑尘）标准，从严即：最高允许排放浓度18mg/m3，排放速率0.51kg/h（15m排气筒）。 ②无组织废气 项目无组织废气主要为玻璃砂原料装卸、堆存废气；玻璃微珠原料装卸、堆存废气；抛光机入料废气；未被收集的废气。 A.原料装卸、堆存废气（含玻璃砂原料装卸、堆存废气；玻璃微珠原料装卸、堆存废气） 本项目玻璃砂原料装卸、堆存过程在一车间进行，玻璃微珠原料装卸、堆存过程在二车间进行。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=N×D×(ab）+2×Ef×S×10−3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车），项目运输车辆载重50t； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目河北省为0.001；b指物料含水率概化系数； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积（单位：平方米）。 项目各原料均堆存于车间内，故仅考虑装卸扬尘，不涉及堆场风蚀扬尘。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1−Cm)×(1−Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），项目原料均吨包袋装，Cm取86%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），原料区位于封闭车间取99%。 表4-5 本项目涉及相关参数情况一览表 储存位置; 装卸、堆存物料名称; Nc（车/a）; D（吨/车）; a; b; Cm; Tm; P; Uc. 一车间原料区; 废玻璃料; 602; 50; 0.001; 0.0398; 86%; 99%; 0.756t/a; 0.001t/a. 二车间原料区; 玻璃微珠料; 401; 50; 0.001; 0.0151; 86%; 99%; 1.328t/a; 0.002t/a. 根据上式计算，原料装卸、堆存过程颗粒物产生量为2.084t/a，颗粒物排放量为0.003t/a。 B.抛光机入料废气 项目抛光机入料过程在抛光间内进行，投料时中转料斗会进入抛光机内部一段距离，投料同时泵入水，颗粒物产生量极少，故本项目仅进行定性分析。 C.未被收集的废气 项目未被收集的颗粒物产生量为2.428t/a，经密闭车间阻隔及自然沉降，约有1%无组织排放，未被收集颗粒物无组织排放量为0.024t/a。 综上，本项目无组织颗粒物排放量合计0.027t/a，排放速率为0.006kg/h。经AERSCREEN估算模式预测，项目无组织颗粒物厂界最大落地浓度4.938μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）标准：厂界1.0mg/m3及《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1颗粒物标准：监控点处1h平均浓度值3mg/m3。 （3）非正常工况污染源排放情况分析 根据拟建项目产污特征，非正常工况废气污染物排放源强分析主要考虑脉冲布袋除尘器治理设施在非正常工况时，可能对环境造成的影响。 ①非正常工况原因分析 本项目设备生产运行一段时间后，脉冲布袋除尘器布袋破损导致无法净化处理，设备生产运行一段时间后，导致过量颗粒物排放，对周边大气环境造成污染。 ②非正常工况污染物排放分析 本次非正常工况环境影响分析脉冲布袋除尘器治理设施故障情况，考虑脉冲布袋除尘器失效，则非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-6 非正常工况下污染物排放量统计表 单位kg/h 项目; 因环保设施故障非正常工况排放量. 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/次）; 单次持续时间; 年发生频次. DA001; 颗粒物; 1141.046; 20.958; 1h; 1次/2年. DA002; 颗粒物; 1098.632; 10.650. - ③非正常工况下治理措施 - 非正常工况发生频率为1次/2年，发现问题时及时停止生产，从源头控制污染物的产生，可通过对其加强日常监测来了解去除效率的变化情况，以便及时对设备进行更换或维修。 - 此外，注意日常维护，定期检修，可大大减小非正常排放几率，并且在生产设备开始生产时提前打开废气处理设施，在生产设备停止生产时设施间隔一段时间再关闭。采取上述措施后，项目不会对大气环境产生明显的影响。 （4）治理措施可行性及达标分析 - ①有组织治理措施可行性及达标分析 - 本项目玻璃砂生产废气、玻璃微珠生产废气经集气罩/集气管收集引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）可知，污染防治措施采用布袋除尘为可行性技术。 - 脉冲布袋除尘器及工作原理：本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。脉冲布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。其本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。脉冲布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬，其运行稳定，除尘效率高，其主要特点如下： - a.脉冲布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达到99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 - b.除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对脉冲布袋除尘器出口排放浓度的影响较小。 - c.作为脉冲布袋除尘器的关键问题——滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4-6年。 表4-7 脉冲布袋除尘器除尘参数一览表 名称; 单台风机风量; 滤袋材质; 过滤风速; 过滤面积; 处理效率. 1#脉冲布袋除尘器; 18000m3/h; 覆膜涤纶针刺毡; 0.8m/min; 375m2; 99%. 2#脉冲布袋除尘器; 9500m3/h; 覆膜涤纶针刺毡; 0.8m/min; 197.9m2; 99%. 同时，根据废气源强核算，经脉冲布袋除尘器处理后，颗粒物均可达标排放，因此措施可行。 ②无组织管控措施 A.项目厂区外运输道路均为水泥混凝土以及沥青硬化路面，运输车辆全部采用国六车辆，且全部采用苫布覆盖；储存、转运过程在封闭车间内或加盖苫布转运，留有装卸场地及车辆行驶道路。 B.厂区道路定期打扫，厂区内加强绿化，通过绿化吸收可减少无组织废气对周边环境的影响。 C.提高废气收集效率，减少无组织排放。 D.对设备定期检修，加强管道接口处的密封工作。 （5）废气监测计划要求 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》以及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），建议由当地有资质的环境监测机构承担本项目废气常规监测，具体自行监测计划见下表。 表4-8 本项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 排放口类型; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 一般排放口; 颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1：30mg/m3. DA002; 一般排放口; 颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（碳黑尘）标准，从严即：排放浓度18mg/m3，排放速率0.51kg/h（15m排气筒）. 厂界; /; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）标准：厂界1.0mg/m3及《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1颗粒物标准：监控点处1h平均浓度值3mg/m3. （6）对周围环境敏感点影响分析 厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，本项目涉及环境保护目标为郑家场村、老站村居民，项目生产过程产生的污染物均采取有效治理措施并达标排放，同时强化了无组织管控措施，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小。 （7）结论 - 本项目所在区域属环境空气质量不达标区，其中PM2.5、PM10的年平均质量浓度及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度不达标；本项目主要污染源均可实现稳定达标排放，本项目提出改善当地环境质量措施严格排放标准要求，强化无组织排放监管，健全本厂环境管理体系。项目投产后不会降低该区域环境质量状况，因此本项目大气环境影响可接受。 2、废水 本项目厂区不设食堂、淋浴、宿舍，厕所为旱厕，生活用水为员工饮用及盥洗用水，生活污水水质简单，产生量少，直接泼洒抑尘；生产过程用水为抛光用水，抛光用水经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池循环使用不外排。 生产废水治理措施及零排放可行性分析如下： 本项目抛光用水量为10m3/d，项目设沉淀池、清水池大小均为2m×2m×3m，容积均为12m3，按容积量90%核算为10.8m3，容量能够满足本项目生产需求。项目抛光废水主要存在炭黑杂质，炭黑粉的粒径一般在几纳米到几百纳米之间，炭黑的密度比水大，而且炭黑粒子之间存在范德华力等相互作用，容易团聚形成较大的颗粒，在重力作用下会下沉到水底，经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池回用于抛光工序可行。同时，项目沉淀池、清水池采用抗渗混凝土进行浇筑，不会渗透进入地下水环境。 综合上述分析，项目可实现生产废水零排放。 3、噪声 项目产噪设备主要有滚筛、锤式破碎机、对辊破碎机等，噪声源强70～90dB（A），项目生产设备置于各车间内，安装时加装基础减振，单层彩钢隔声。本项目工业企业噪声源强调查清单见下表。 表4-9 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界; 距离/m; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 一车间; 滚筛; 8t/h; 80; 置于密闭厂房内，设备基础安装减振; 62; 23; 1; 东; 3; 75.5; 昼、夜运行; 厂房隔声15; 60.5; 1. 南; 15; 61.5; 46.5; 1. 西; 47; 51.6; 36.6; 1. 北; 10; 65.0; 50.0; 1. 2; 锤式破碎机; 10t/h 1; 85; 52; 18; 1; 东; 20; 54.0; 39.0; 1. 南; 2; 74.0; 59.0; 1. 西; 30; 50.5; 35.5; 1. 北; 23; 52.8; 37.8; 1. 3; 对辊破碎机; 10t/h; 85; 62; 25; 1; 东; 3; 75.5; 60.5; 1. 南; 18; 59.9; 44.9; 1. 西; 47; 51.6; 36.6; 1. 北; 7; 68.1; 53.1; 1. 4; 平板振动筛; 3t/h; 80; 50; 24; 1; 东; 23; 62.8; 47.8; 1. 南; 17; 65.4; 50.4; 1. 西; 27; 61.4; 46.4; 1. 北; 8; 71.9; 56.9; 1. 5; 叉车; /; 75; 33; 20; 1; 东; 32; 54.9; 39.9; 1. 南; 12; 63.4; 48.4; 1. 西; 18; 59.9; 44.9; 1. 北; 13; 62.7; 47.7; 1. 6; 输送设备; /; 70; 34; 21; 1; 东; 25; 52.0; 37.0; 1. 南; 12; 58.4; 43.4; 1. 西; 25; 52.0; 37.0; 1. 北; 13; 57.7; 42.7; 1. 7; 1#除尘风机; 18000m3/h; 90; 46; 22; 1; 东; 30; 40.5; 25.5; 1. 南; 16; 45.9; 30.9; 1. 西; 20; 44.0; 29.0; 1. 北; 9; 50.9; 35.9; 1. 8; 空压机; /; 80; 24; 20; 1; 东; 40; 43.0; 28.0; 1. 南; 5; 61.0; 46.0; 1. 西; 10; 55.0; 40.0; 1. 北; 20; 49.0; 34.0; 1. 9; 二车间; 电加热炉; /; 70; 62; 23; 1; 东; 3; 75.5; 47.8; 1. 南; 18; 59.9; 50.4; 1. 西; 47; 51.6; 46.4; 1. 北; 7; 68.1; 56.9; 1. 10; 输送设备; /; 75; 52; 18; 1; 东; 23; 62.8; 39.9; 1. 南; 17; 65.4; 48.4; 1. 西; 27; 61.4; 44.9; 1. 北; 8; 71.9; 47.7; 1. 11; 叉车; /; 75; 62; 25; 1; 东; 32; 54.9; 47.8; 1. 南; 12; 63.4; 50.4; 1. 西; 18; 59.9; 46.4; 1. 北; 13; 62.7; 56.9; 1. 12; 2#除尘风机; 9500m3/h; 85; 50; 24; 1; 东; 25; 52.0; 37.0; 1. 南; 12; 58.4; 43.4; 1. 西; 25; 52.0; 37.0; 1. 北; 13; 57.7; 42.7; 1. 13; 空压机; /; 80; 65; 29; 1; 东; 10; 54.9; 50.0; 1. 南; 1; 63.4; 70.0; 1. 西; 3; 59.9; 60.5; 1. 北; 11; 62.7; 49.2; 1. 14; 三车间; 分圆机; 5t/h; 80; 65; 32; 1; 东; 11; 59.2; 44.2; 1. 南; 5; 66.0; 51.0; 1. 西; 2; 74.0; 59.0; 1. 北; 7; 63.1; 48.1; 1. 15; 电加热炉; /; 70; 68; 86; 1; 东; 6; 52.0; 50.4; 1. 南; 9; 58.4; 46.4; 1. 西; 16; 52.0; 56.9; 1. 北; 7; 54.9; 37.0; 1. 16; 风送风机; /; 75; 68; 89; 1; 东; 6; 63.4; 49.2; 1. 南; 9; 59.9; 44.2; 1. 西; 16; 62.7; 51.0; 1. 北; 7; 62.7; 59.0; 1. 17; 输送设备; /; 70; 56; 29; 1; 东; 4; 54.9; 58.0; 1. 南; 5; 63.4; 56.0; 1. 西; 9; 59.9; 50.9; 1. 北; 7; 62.7; 53.1; 1. 18; 抛光间; 抛光机; 5t/h; 80; 56; 32; 1; 东; 4; 68.0; 53.0; 1. 南; 5; 66.0; 51.0; 1. 西; 9; 60.9; 45.9; 1. 北; 7; 63.1; 48.1; 1. 19; 泥浆泵; /; 75; 65; 29; 1; 东; 7; 53.1; 38.1; 1. 南; 6; 54.4; 39.4; 1. 西; 7; 53.1; 38.1; 1. 北; 6; 54.4; 39.4; 1. 20; 板框压滤机; /; 75; 40; 34; 1; 东; 5; 61.0; 46.0; 1. 南; 5; 61.0; 46.0; 1. 西; 5; 61.0; 46.0; 1. 北; 7; 54.9; 43.1; 1. 21; 水泵; /; 80; 67; 7; 1; 东; 2; 63.4; 59.0; 1. 南; 20; 59.9; 39.0; 1. 西; 4; 62.7; 53.0; 1. 北; 10; 60.0; 45.0; 1. 备注：本项目厂区西南角作为坐标原点，北向为Y轴正方向，东向为X轴正方向；本项目涉及每种设备台数大于1台的，因每类设备作业区域集中，因此按作为点声源组等效为一个点声源分析。 （1）预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－（TL+6） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R也可按下面公式计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 然后按下面公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2（T）+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ②拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （2）预测结果 本次预测只考虑项目各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减，车间距离衰减也会降低噪声。 表4-10 噪声源与厂界距离表 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1; 一车间; 1; 1; 1; 1. 2; 二车间; 11.7; 1; 1; 1. 3; 三车间; 12; 2; 1; 7.2. 4; 抛光间; 32; 2; 2; 4. 本项目噪声源经距离衰减到达厂界噪声预测值见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 东侧; 昼间; 48.7; 60; 达标. 夜间; 48.7; 50; 达标. 南侧; 昼间; 40.1; 60; 达标. 夜间; 40.1; 50; 达标. 西侧; 昼间; 30.6; 60; 达标. 夜间; 30.6; 50; 达标. 北侧; 昼间; 41.9; 70; 达标. 夜间; 41.9; 55; 达标. 由上表可知，本项目建设完成后东、西、南厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，北厂界满足4类标准要求。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目厂界噪声监测要求见下表。 表4-12 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m; 昼间、夜间等效连续A声级; 1次/季度; 北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、西、南厂界2类标准. 4、固废 项目产生的固废主要为玻璃砂生产过程产生的灰土，原料拆包产生的废包装袋，板框压滤机更换产生的废滤布，板框压滤机产生的泥饼，除尘器收集的除尘灰、定期更换的废布袋，职工生活产生的生活垃圾，设备运行及维护过程产生的废润滑油、废油桶。 （1）一般固体废物 灰土产生量为23t/a，泥饼产生量50t/a，除尘灰产生量117.784t/a，均袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位。 废包装袋产生量1t/a，废滤布产生量0.3t/a，定期更换的废布袋产生量0.11t/a，暂存一般固废区，外售相关单位。 生活垃圾主要来自职工日常生活，项目职工5人，职工生活垃圾产生系数为0.5kg/（人·d），年工作300天，则职工生活垃圾量为0.75t/a，袋装收集，交由环卫部门统一清运处理。 本项目固体废物治理措施见下表。 表4-13 一般固体废物治理措施一览表 序号; 名称; 产污环节; 分类代码; 属性; 产生量t/a; 处置方式和去向. 1; 灰土; 筛分; 900-099-S59; 一般工业固体废物; 23; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 2; 泥饼; 板框压滤; 900-099-S59; 一般工业固体废物; 50; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 3; 除尘灰; 除尘器; 900-099-S59; 一般工业固体废物; 117.784; 袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位. 4; 废包装袋; 原料拆包; 900-099-S59; 一般工业固体废物; 1; 暂存一般固废区，外售相关单位. 5; 废滤布; 板框压滤; 900-009-S59; 一般工业固体废物; 0.3; 暂存一般固废区，外售相关单位. 6; 废布袋; 除尘器; 900-009-S59; 一般工业固体废物; 0.11; 暂存一般固废区，外售相关单位. 7; 生活垃圾; 职工生活; 900-099-S64; /; 0.75; 袋装收集，交由环卫部门统一清运处理. 一般固废环境管理要求 本项目一般固废区位于三车间内东北角，占地面积8m2，地面全面使用抗渗混凝土硬化，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。项目一般固废暂存于一般固废区，外售或交由环卫部门统一处理，不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 ①一般固废贮存场所：不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。储存区设置防风、防雨、防渗漏措施，储存区设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求。生活垃圾在场内设置密闭桶收集，及时清运。 ②本项目按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（公告2021年第82号）要求建立一般工业固体废物管理台账。具体管理要求如下：台账应记录固体废物的基础信息及流向信息；台账应记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性；负责台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为设备运行及维护过程产生的废润滑油、废油桶，废润滑油产生量为0.1t/a，废油桶产生量为0.01t/a，专用密闭容器收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 表4-14 本项目危险废物基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1t/a; 设备运行、维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 专用密闭容器收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.01t/a; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T/In. 表4-14 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 3m2; 带盖桶装; 10t; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 原盖盖紧封存. - 注：企业叉车委托具有相应资质的维护站对车辆进行维修，因此本项目不涉及废电瓶的产生及储存。 危险废物管理要求 项目三车间内西北角建设一间危废间（3m2），危险废物由专用容器收集后暂存于危废间，危废间采用环境图形标志，做防渗防腐措施，采用15cm抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆防渗，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，满足防渗要求，危险废物定期交有资质单位处置。 危险废物应按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》（冀环办发[2017]112 号）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告 2017 年第 43 号）中的相关内容要求进行处理处置。 ①危险废物收集 危险废物容器应达到防渗、防漏的要求；为防止油类物质在使用过程的跑冒滴漏，在生产设备下设托盘，以消除润滑油在使用过程中跑、冒、滴、漏、遗撒现象的产生。 ②贮存设施污染控制要求 危废间地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 A.危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），同时至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 B.容器和包装物污染控制要求 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。 C.贮存过程污染控制要求 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存。 危险废物暂存危废间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ③危险废物运输 项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 A.运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装设置标志。 B.所有运输车辆按规定的路线运输。 C.运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 D.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 E.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ④危险废物台账管理要求 A.制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案 B.建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 C.根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》中内容要求记录危险废物产生环节，危险废物入库环节， 危险废物出库环节，危险废物自行利用/处置环节，危险废物委外利用/处置环节等相关内容并以电子管理台账和纸质管理台账两种形式保存，保存时间原则上应存档 5 年以上。 D.记录频次：产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑤危废间规范化要求 A危废间按照相关设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。 B危险废物台账详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑥危险废物处置 本项目危险废物委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 （3）结论 本项目生产过程中产生的固体废物均合理处置，实现了固体废物“资源化、无害化、减量化”，不直接向外环境排放，对外界环境不会造成不良影响，运营期固废治理措施合理可行。 5、地下水、土壤 本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物，排放量较少，因此不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 项目建成后对地下水、土壤的污染源主要废润滑油事故状态下可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤。 本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水、土壤。针对可能污染源。 本项目对厂区防渗情况如下： ①重点防渗区：项目危废间采用抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。 ②一般防渗区：项目各车间、沉淀池、清水池的建设采用抗渗混凝土防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响。本项目分区防渗图见附图4。 6、生态 本项目不涉及占地范围内生态环境保护目标，对周围环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质及分布情况 本项目涉及的主要风险物质为润滑油（在线量）、废润滑油、废油桶。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)附录B中危险物质及临界量，计算危险物质数量与临界量比值Q。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯⋯+qnQn当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q。 式中：q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，1≤Q＜10，以Q1表示；10≤Q＜100，以Q2表示；Q≥100，以Q3表示。 本项目风险物质数量与临界量比值（Q）分析表见下表。 表4-15 项目重大危险源判断结果 序号; 物质名称; 厂区最大储量(t); HJ/T169-2018中规定的临界量(t); qn/Qn; Q. 1; 润滑油（在线量）; 0.1; 2500; 0.00004; Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ. 2; 废润滑油; 0.1; 100; 0.001. 3; 废油桶; 0.01; 100; 0.0001. 4; 合计; ——; ——; 0.00114. 根据上表可知Q<1，因此无需进行风险专项评价，仅进行风险防范分析。 （2）环境风险防范及应急措施 ①环境风险防范措施 A.设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 B.车间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类有关规范在厂房内划分专门的存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 C.配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。 D.项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期杜绝机油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 E.生产车间地面采用水泥硬化，防止泄漏污染地下水、土壤。 项目涉及风险物质较少，没有重大风险源，项目环境分析在可以接受范围内，但为进一步减少环境风险发生的概率，建设单位应该加强管理和设备维护，并安排好预防措施。 ②应急措施 设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作） 的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。 （3）应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）以及河北省生态环境厅关于印发《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》的通知（冀环应急〔2025〕26号）规定和要求，建设单位应在项目投入生产或使用前到所在地主管部门进行备案。 （4）结论 从预测结果分析，风险事故发生后对周围环境产生影响较小。因此，拟建项目有完善的风险防范措施和风险应急预案。若发生风险事故，应及时启动风险应急预案，将事故影响程度减少到最低。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玻璃砂生产废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 项目上料斗侧边设集气罩，滚筛筛面封闭顶部设集气管，灰土出料口顶部设集气罩，锤式破碎机、对辊破碎机设备封闭，皮带输送机封闭且与设备紧密连接，转载点设集气管，各平板振动筛筛面封闭顶部设集气管，各规格产品出料口顶部设集气罩，各节点废气引入1#脉冲布袋除尘器（处理能力18000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值要求：30mg/m3 |
|  | 玻璃微珠生产废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 项目上料斗侧边设集气罩，电加热炉出料口、中转料斗上方设集气管，料仓顶部设集气管，卸料口侧边设集气罩，各节点废气引入2#脉冲布袋除尘器（处理能力9500m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1原料称量、配料、碎玻璃及其他通风生产设施颗粒物排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（碳黑尘）标准，从严即：最高允许排放浓度18mg/m3，排放速率0.51kg/h（15m排气筒） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 封闭车间内生产 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）标准：厂界1.0mg/m3及《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1颗粒物标准：监控点处1h平均浓度值3mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS | 泼洒地面抑尘 | 不外排 |
|  | 抛光用水 |  | 经沉淀池收集，经污泥泵抽取至板框压滤机固液分离处理后，分离水进入清水池循环使用 |  |
| 声环境 | 生产设备运行 | 等效A声级 | 选择低噪声设备、设备安装基础减振、距离衰减、建筑隔声等 | 东、南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、北厂界执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 灰土、泥饼、除尘灰均袋装收集后暂存一般固废暂存区，外售相关单位。 废包装袋、废滤布、废布袋暂存一般固废区，外售相关单位。 生活垃圾袋装收集，交由环卫部门统一清运处理。 废润滑油、废油桶专用密闭容器收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区：项目危废间采用抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s。 ②一般防渗区：项目各车间、沉淀池、清水池的建设采用抗渗混凝土防渗，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租用已有工业用地，对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②车间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按区域分类有关规范在厂房内划分专门的存储区，存储区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。 ④项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期杜绝设备上润滑油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑤生产车间地面采用水泥硬化，危废间地面及围堰设置防渗措施，防止泄漏污染地下水，防止泄漏污染地下水、土壤。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 - （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 - （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作，搞好场区绿化工作。 （3）信息公开 本项目建设项目环境影响报告表及环评批复等进行信息公开。 - 2、排污许可衔接及管理要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部 部令第 11 号），属于“二十五、非金属矿物制品业”中“66.玻璃制品制造305-其他”、“三十七、废弃资源综合利用业 ”中“93.非金属废料和碎屑加工处理 422-其他”，不涉及重点管理、简化管理内容，属于登记管理的项目；企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记，合法排污。 - 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废气：本项目2个废气排放口。 废水：本项目无废水排放口。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GBl5562.2-1995）及修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌设置的要求。 （2）排污口规范化设置要求 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 应根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297-2023）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的要求，设置环境保护图形标志牌并配套二维码标识。并按照便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则，设置与之相适应的采样口。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. （3）排污口建档管理 使用国家环保总局印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。 4、验收管理要求 依据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）以及《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号），建设项目竣工后，建设单位应当按照标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，进行验收监测并编制验收报告。 |

- 六、结论

滦州市博帆玻璃制品有限公司投资300万元建设的滦州市博帆玻璃制品有限公司年产5万吨工艺玻璃颗粒项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，废气、废水、固废、噪声等污染物均可达标排放。本项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。本项目建设从环保角度分析是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.216t/a | / | 1.216t/a | +1.216t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 灰土 | / | / | / | 23t/a | / | 23t/a | +23t/a |
|  | 泥饼 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | +50t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 117.784t/a | / | 117.784t/a | +117.784t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废滤布 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a | +0.75t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①