建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

- （修改版）

项目名称：      唐山图宽再生资源有限公司

钢渣处理生产线扩建项目

建设单位(盖章)：   唐山图宽再生资源有限公司

编制日期：           2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	74

六、结论	81

附表

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山图宽再生资源有限公司钢渣处理生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-130223-04-01-333628 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曹秀霞 | 联系方式 | 15127530003 |
| 建设地点 | 滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内 |  |  |
| 地理坐标 | 118°32'26.852"E，39°50'51.490"N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理；N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85 金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | □新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 滦州市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 滦发改备字[2025]51号 |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | - |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环评影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 - 本项目属于《产业结构调整目录（2024年本）》“鼓励类”中“第四十二、环境保护与资源节约综合利用第10条工业三废循环利用：三废综合利用与治理技术、装备和工程”之列；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类建设项目，本项目已于2025年4月29日在滦州市发展和改革局备案，备案编号：滦发改备字[2025]51号，项目的建设符合国家及地方产业政策。 - 2、规划符合性 - 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内，根据滦州市九百户镇人民政府出具的《关于唐山图宽再生资源有限公司钢渣处理生产线扩建项目用地情况说明》可知，本项目用地符合唐山图宽再生资源有限公司钢渣处理生产线扩建项目用地要求，不新增违法占地。 - 3、选址可行性 - 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内，中心地理坐标为118°32′26.852″E，39°50′51.490″N。项目厂区北侧、西侧、南侧均为空地，东侧为唐山做中行再生资源有限公司，距离本项目最近的敏感点为西侧207m处的六百户村。 - 项目不在河北省生态保护红线区范围内，项目评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，巍峰山水源地保护区位于本项目南侧，本项目距离巍峰山水源地准保护区7350m。 - 本企业厂区不在园区内，根据《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》要求“通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业可以不进入园区”。本项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。因此本项目无废水外排，可不进入园区。 - 综上，本项目选址合理。 - 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通 知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 滦州市生态保护红线类型主要为水源涵养、河湖滨岸带、生物多样性维护、水土流失等。本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内，距离最近生态保护红线约2.4km，故本项目不在生态保护红线范围内，项目与生态保护红线位置关系图见附图6。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目用电由当地供电电网提供；项目所用原料外购，主要来自周边，资源丰富，原料供应有保障；项目在现有厂区建设，不新增占地，现有占地为建设用地，用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求，未超越资源利用上线。 （3）环境质量底线 其他符合性分析 区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目所在区域为不达标区，本项目建成后排放废气污染物主要为少量的颗粒物，采取严格的治理设施，污染物达标排放，对区域环境空气质量影响较小。本项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，本项目建成后设备噪声对厂界的贡献值较小，本项目实施后不改变所在区域声环境功能区划。本项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排，因此，不会对地表水环境产生影响；项目采取相应的防渗措施后，可以有效地阻止对地下水的污染，不会突破地下水环境质量底线。本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，项目在采取防渗措施后，不会对土壤环境产生明显影响，不会突破土壤环境质量底线。项目产生的固废采取了严格的处理和处置措施，经妥善处理后对周围环境无影响。 其他符合性分析 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目本项目属于《产业结构调整目录（2024年本）》“鼓励类”中“第四十二、环境保护与资源节约综合利用第10条工业三废循环利用：三废综合利用与治理技术、装备和工程”之列，不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类建设项目。另外，本项目已于2025年4月29日在滦州市发展和改革局备案，备案编号：滦发改备字[2025]51号。因此，本项目的建设符合当前国家产业政策要求。项目所用设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》名录中。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 （5）根据《唐山市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）及《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月），环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重点生态功能区等陆域一般生态空间；近岸海域优先保护区主要包括海洋生态保护红线，海洋保护区和水产种质资源保护区等海洋一般生产空间。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要求重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区（工业聚集区）等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元指除优先保护单位和重点管控单元之外的其他区域。本项目与唐山市总体生态环境准入清单符合性分析见表1-1。 其他符合性分析 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目占地为工业用地，不涉及生态保护红线。; 符合. 地表水环境; 空间布局约束; 1、涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间管控要求。2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。4、未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目不涉及自然保护区及饮用水源保护区。2、本项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 1、本项目不属于造纸、焦化等“十大”重点行业。2、项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。; 符合. 大气环境; 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目。3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。5、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 1、本项目不属于钢铁、焦化、水泥和平板玻璃行业。2、生产过程中产生的废气均经废气处理设施处理达标排放。3、本项目不涉及燃煤供热锅炉、工业炉窑。; 符合. 续表1-1 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 其他符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 大气环境; 污染物排放管控; 1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。2、全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。3、巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结(球团)、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。対标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。5、加快推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车；港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车或国Ⅵ排放标准清洁能源汽车，完善充电基础设施；建设城市绿色物流体系，发展清洁货运。6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。7、持续推进露天矿山综合整治。对不具备环评要求和环保不达标的有证露天矿山一律实施停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。8、深化建筑扬尘专项整治，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到“六个百分之 百”和“两个全覆盖”。实施城市土地硬化和复绿。加强道路扬尘综合整治。9、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。实施重点行业环保“领跑者”制度，推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露和环境信用评价制度。10、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，分行业建立无组织排放改造清单和管理台账，不断强化无组织排放控制管理。 11、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。12、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。13、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。14、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。15、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。16、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 1、本项目不涉及燃煤锅炉。2、项目生产不需供暖，冬季办公采用空调供热。3、本项目不属于工业炉窑、钢铁行业、平板玻璃行业等行业。4、本项目优先采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。5、本项目建成后，编写重污染天气一厂一策，积极响应上级部门下达重污染天气应急响应指令，并执行减排措施。6、本项目使用国四及以上排放标准的铲车。; 符合. 土壤及地 下水环境; 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位 周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北，不在所述禁止选址范围内。; 符合. 续表1-1 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 其他符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 土壤及地 下水环境; 污染排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。3、加大矿山生态环境保护与治理恢复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库的安全管理，尾矿库运营、管理单位要进行土壤污染状况监测和定期评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为。全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。5、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 1、本项目泥饼、沉泥外售免烧砖厂制砖。2、本项目不涉及重金属排放。3、本项目固体废物暂存一般固废暂存区。4、本项目危险废物分类收集，分区暂存危废间内，定期交有资质单位进行处理，制定规范化管理制度，记录产生量、储存量、转移量。; 符合. 资源; 水资源; 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井，应当制定计划逐步予以关停。在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，生活用水更新井除外；因抢险救灾、应急供水开凿的取水井，用完后应当及时封存，不得作为长期井使用；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用 1 减 2 的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代。在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。2、深入开展地下水超采治理。坚持节水优先，统筹推进农业、工业和生活节水；优化配置引滦和本地地表水、再生水，最大程度置换城镇生活、工业和农业取用地下水；统筹防洪安全与雨洪利用，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘存蓄，增加雨洪调蓄能力；统筹利用外调水和本地水，谋划实施全域治水连通工程生态调水机制；把水资源作为最大的刚性约束，实行最严格的地下水管理制度，严格取水许可审批，持续推进机井关停。3、实施水资源消耗总量与强度双控行动。推进农业、工业和城镇节约集约用水，积极推广中水回收利用，持续提升水资源利用效率和效益。; 生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。; 符合. 能源; 资源利用效率要求; 1、在禁燃区内，禁止销售高污染燃料；禁止燃用高污染燃料（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；禁止新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止原煤散烧。3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料的使用。2、本项目无原煤散烧。3、本项目不设燃煤发电、工业炉窑。; 符合. 续表1-1 本项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 其他符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 产业总体布局要求; 空间布局约束; - 严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》 以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》相关要求。2、严格限制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、 铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目按照相关规定实行减量置换。新建工业项目入园进区。4、唐山市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医 药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生 产装置及危险化学品仓储等设施。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。限时完成各县（市、区）建成区内现有钢铁、造纸、石油化工、制革、印染、食品 发酵、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭。 5、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要 污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制 造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍 量替换。 6、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污 染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。7、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁 改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政 策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。8、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、 制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。9、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点 污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目 环境准入条件、环评文件审批原则要求。10、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。11、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。12、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。13、逐步淘汰 180 平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机- 回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机- 回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。14、技术装备全面升级，高炉逐步达到 1000 立方米及以上、转炉逐步达到 100 吨及以上、烧结机逐步达到 180 平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。15、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。16、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。17、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。18、平板玻璃行业应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。19、禁止违规新建和扩建普通平板玻璃（等量置换或减量置换除外）项目。20、禁止违规新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目。21、关停所有炭化室高度 4.3 米焦炉。22、禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、 饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧1000 米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。23、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点，停止新上石膏矿开发项目。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录》“鼓励类”中“第四十二、环境保护与资源节约综合利用第10条工业三废循环利用：三废综合利用与治理技术、装备和工程”之列。2、本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等行业。; 符合. 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内，在划定环境管控单元中的一般管控单元（见附图5），要求严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求，项目为金属废料和碎屑加工处理业，符合九百户镇产业布局，产生的污染物均能达标排放或妥善处置，符合一般管控单元管控的要求。项目与滦州市管控单元管控要求表中“ZH13028430001”管控措施符合性分析见下表。 其他符合性分析 表1-2 本项目滦州市管控单元管控要求表符合性分析表 序号; 维度; 管控措施; 本项目实施情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 1、严格控制探矿权数量，严格审查与规划论证。在符合矿山准入条件前提下，可以优先设置采矿权。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; 本项目为金属废料和碎屑加工处理业，不属于采矿业、两高行业。; 符合. 2; 污染物排放管控; 完成当地下达的重金属减排指标。 加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。; 不涉及重金属排放，不属于水泥行业，废气经脉冲布袋除尘器处理后达标排放。; 符合. 3 3; 环境风险防控; 加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。; 制定突发环境事件应急措施，完善应急救援体系。; 符合. 4; 资源利用效率要求; 围绕水泥传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三底一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。; 本项目不属于水泥行业。; 符合. 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| --- | --- |

|  | 5、与 《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326 号）符合性分析 - 根据《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326 号），唐山市沙区范围主要涉及丰南区、丰润区、古冶区、开平区、乐亭县、路北区、路南区、滦南县、滦州市、迁安市、曹妃甸。 - 本项目位于滦州市，经对照沙区范围图，本项目不在沙区范围内，且项目在现有厂区内建设，利用现有厂房，不新建建构筑物，厂区已做到“非硬即绿”，因此，本项目符合《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326 号）要求。 本项目 其他符合性分析 沙区范围 图1-1 与沙区分布关系图 6、与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）符合性分析 本项目与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）符合性分析见表1-3。 表1-3与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》符合性分析 序号; 《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）中其他行业相关要求; 本项目实际; 符合性. 1; 物料运输装卸; 1、粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车。 2、块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。 3、应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆； 4、露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 本项目所有物料按要求进行运输；厂区出入口处设置洗车平台，并配套建设沉淀池及清水池，洗车废水循环使用；物料装卸、存储均在封闭车间内进行并设置喷雾抑尘设施。; 符合. 2; 物料储存; 1、粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。 2、块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。; 本项目物料均存储在封闭的车间内，车间顶部设置喷雾抑尘装置，对物料暂存区域全覆盖。; 符合. 3; 厂内运输道路; 各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。; 厂区内路面全部硬化、无破损，厂区实现“非硬即绿”。厂区道路定期清扫、洒水，保持道路积尘处于低负荷状态。; 符合. - 7、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析 本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析见表1-4。 其他符合性分析 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-4 本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析一览 序号; 分类; 与本项目相关的主要工艺单元污染防治技术要求; 本项目情况; 符合性. 1; 总体要求; 4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北唐山图宽再生资源有限公司厂区院内，已取得用地情况的说明，符合区域性环境保护规划、城乡土地利用总体规划。; 符合. 4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 本项目建成后企业建立完善的环境管理制度。. 4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求。; 本项目各污染物排放满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求。. 2; 一般规定; 5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目对钢渣、湿式除尘灰、尾泥再利用，且生产过程采取相应的安全防护措施。; 符合. 5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 本项目不涉及。; /. 5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目原料钢渣、湿式除尘灰、尾泥等暂存区采取防扬撒、防渗漏、防腐蚀措施，钢渣破碎、筛分等处理过程配备废气处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 符合. 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 本项目产生颗粒物的作业区采取除尘措施。产尘点设置吸尘罩和收尘设备，保证作业区颗粒物浓度满足相关要求。; 符合. 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放(控制)标准的要求。没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 本项目采取大气污染控制措施，大气污染物排放满足行业相关限值要求。; 符合. 5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。; 本项目不涉及。; /. 续表1-4 本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析一览 其他符合性分析 序号; 分类; 与本项目相关的主要工艺单元污染防治技术要求; 本项目情况; 符合性. 2; 一般规定; 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求；没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。; 符合. 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。; 项目采取噪声污染防治措施。设备运转时厂界噪声符合GB12348的要求，作业车间噪声符合GBZ 2.2的要求。; 符合. 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 本项目固废均得到合理利用及处置。; 符合. 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目危险废物暂存现有危废间，危废间的建设符合相关要求。; 符合. 3; 破碎技术要求; 5.4.1破碎是通过机械等外力的作用，破坏固体废物内部的凝聚力和分子间作用力，使固体废物破裂变碎的过程。将小块固体废物颗粒通过研磨等方式分裂成细粉状的过程称之为磨碎。; 本项目对钢渣进行破碎，破碎方式为颚式破碎。; 符合. 5.4.2固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、颚式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。. 5.4.3易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃，内部含有液体的固体废物(如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等)在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。; 本项目不涉及。; /. 5.4.4废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎：铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。; 本项目不涉及。; /. 5.4.5固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。; 本项目破碎处理前进行筛分预处理，物料均匀，可满足直接破碎的要求。; 符合. 5.4.6固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。; 本项目棒磨过程严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。; 符合. 4; 分选技术要求; 5.5.1分选是用人工或机械的方法将固体废物中各种可再生利用的成分或不利于后续处理的杂质成分分类分离的处理过程。; 本项目涉及磁滑轮干式磁选、湿式磁选、螺旋分选工序。; 符合. 续表1-4 本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》符合性分析一览 其他符合性分析 序号; 分类; 与本项目相关的主要工艺单元污染防治技术要求; 本项目情况; 符合性. 4; 分选技术要求; 5.5.2固体废物分选技术包括人工分选、水力分选、风力分选、重力分选、磁力分选、浮力分选、电力分选、涡电流分选、光学分选等。; 本项目涉及磁滑轮干式磁选、湿式磁选、螺旋分选工序。; 符合. 5.5.3应根据固体废物的理化特性和后续处理的要求，对固体废物的分选技术和设备进行选择与组合。人工分选适用于生活垃圾等混合废物；水力分选适用于亲水性和疏水性固体废物的分选；重力分选适用于密度相差较大的固体废物的分选：磁力分选适用于磁性和非磁性废物的分选；电力分选适用于导体、半导体和非导体固体废物的分选；涡电流分选适用于固体废物破碎切片中回收各类有色金属的分选：光学分选适用于具光学特性差异较大的固体废物的分选。轻质固体废物的分选可采用风力分选和电力分选；含黑色金属固体废物的分选可采用磁力分选或电力分选：含有色金属固体废物的分选可采用涡电流分选或水力分选。. 5.5.4固体废物分选前应对其进行预处理，清除有毒有害成分或物质，将大块固体废物破碎、筛分，以改善废物的分离特性。; 本项目螺旋分选前有破碎、球磨工序进行预处理。; 符合. 5.5.5对生活垃圾进行分选时，采用的水力分选、磁选和涡流分选设备的效率应大于90%,其它分选设备的效率不应小于70%。采用水力分选技术时，应采用密闭循环系统，提高水资源再生利用率。; 本项目不涉及。; /. 5.5.6分选设备应具有防粘、防缠绕、自清洁、耐磨和耐腐蚀的性能。; 本项目磁选机、磁滑轮具有防粘、防缠绕、自清洁、耐磨和耐腐蚀的性能。; 符合. 5.5.7固体废物的分选设备应加设罩/盖，以保证分选系统封闭。; 本项目磁滑轮上方设集气罩，螺旋分选机、磁选机为湿式作业。; 符合. - 8、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析 本项目与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）符合性分析见表1-5。 表1-5 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 选址要求; 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 本项目选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 符合. 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 续表1-5 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》符合性分析一览表 其他符合性分析 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 选址要求; 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 符合. 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 符合. 技术要求; 贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于 50 年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。; 本项目各物料暂存封闭车间内，满足50年一遇的洪水位防洪标准。; 符合. I 类场技术要求： 当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。 当天然基础层不能满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10 -5cm/s 且厚度为0.75m的天然基础层。; 本项目原料区按照相关要求采取防渗措施。 本项目原料区存储外购钢渣、尾泥。考虑钢渣属于Ⅱ类固废，故钢渣存储区采用抗渗混凝土浇筑，使渗透系数≤1×10-7cm/s。其他物料存储区域对应I类场技术要求采取重点防渗措施：均采用抗渗混凝土结构，使渗透系数≤1×10-7cm/s。; 符合. II 类场技术要求： II 类场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求： a）人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643 规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm 高密度聚乙烯膜的防渗性能。 b）粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。. - 9、与《关于“十四五 ”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）符合性分析 本项目与《关于“十四五 ”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）符合性分析见表1-6。 - 表1-6 本项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）符合性分析一览表 序号; 指导意见内容; 本项目情况; 符合性. 1; 目前，大宗固废累计堆存量约600亿吨，年新增堆存量近30亿吨，其中，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。要深入贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。; 项目原料为废钢渣、除尘灰、尾泥，生产非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等，项目的建设有利于推进大宗固废资源化利用和无害化处置。; 符合. 2; 煤矸石和粉煤灰：持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。 建筑垃圾：加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。 其他符合性分析 冶炼渣：加强产业协同利用，扩大赤泥和钢渣利用规模，提高赤泥在道路材料中的掺用比例，扩大钢渣微粉作混凝土 掺合料在建设工程等领域的利用。不断 探索赤泥和钢渣的其他规模化利用渠道。鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。. 3; 推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 本项目物料运输采用符合要求的车辆；确保污染物排放全部符合相关行业标准。完善环境保护设施，防止二次污染。; 符合. 4; 强化大宗固废规范处置，守住环境底线。 加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消减和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 本项目厂区内原料、成品、一般工业固废、危废均分类分区存放，不混排混堆，贮存设施须满足相关标准要求。; 符合. 5; 资源综合利用产品推广行动。将推广使用资源综合利用产品纳入节约型机关、绿色学校等绿色生活创建行动。加大政府绿色采购力度，鼓励党政机关和学校、医院等公共机构优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品，发挥公共机构示范作用。鼓励绿色建筑使用以煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废为原料的新型墙体材料、装饰装修材料。结合乡村建设行动，引导在乡村公共基础设施建设中使用新型墙体材料。; 项目原料为废钢渣、除尘灰、尾泥，生产非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等，符合资源综合利用要求。; 符合. - 10、与《河北省“十四五 ”大宗固体废弃物综合利用实施方案》符合性分析 本项目与《河北省“十四五 ”大宗固体废弃物综合利用实施方案》符合性分析见表1-7。 - 表1-7 本项目与《河北省“十四五 ”大宗固体废弃物综合利用实施方案》符合性分析一览表 序号; 指导意见内容; 本项目情况; 符合性. 1; - 推动大宗固废综合利用创新大宗固废综合利用技术。将固体废物资源化利用技术攻关列入全省科技创新规划，实施资源与环境创新专项，引导企业加大研发投入力度，加强钒钛磁铁矿、有色金属、贵金属等矿产共伴生元素综合回收利用科技攻关，研发多源固废源头减量减害和高值利用技术装备。鼓励 龙头企业建立重点实验室、技术创新中心、产业技术创新联盟等研发平台，推动产学研用融合发展。创新大宗固废综合利用模式。鼓励多产业协同利用，推进大宗固废综合利用产业与上游煤电、钢铁、有色、化工等产业协同发展，以“梯级回收+生态修复+封存保护”为重点，推动绿色矿山建设；推动钢铁冶金行业“ 固废不出厂”的全量化利用模式；推广建筑垃圾“原地再生+异地处理”模式，健全农业多产业协同发展模式，打通部门间、行业间堵点和痛点，推动京津冀大宗固废跨区域协同处置利用。 - 创新大宗固废综合利用机制。将推广使用资源综合利用产品纳入节约型机关创建内容，鼓励党政机关等公共机构优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。引导社会资本加大大宗固废综合利用投入，鼓励市县科学谋划大宗固废综合利用相关生态建设和环境保护类政府和社会资本合作(PPP)项目，及时将项目 纳入财政部PPP综合信息平台储备清单和管理库。; 本项目为废钢渣处理生产线扩建项目，主产品为非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等非磁性物料，副产品为铁粉、铁粒等，磁选物料用于钢厂回炉冶炼，非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等非磁性物料外售用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料，均具有较高附加值，符合要求。符合. - 11、与《关于印发河北省“十四五 ”时期“无废城市”建设工作方案的通知》（冀政办字〔2022〕37号）符合性分析 本项目与《关于印发河北省“十四五 ”时期“无废城市”建设工作方案的通知》（冀政办字〔2022〕37号）符合性分析见表1-8。 其他符合性分析 - 表1-8 本项目与《关于印发河北省“十四五 ”时期“无废城市”建设工作方案的通知》符合性分析一览表 序号; 指导意见内容; 本项目情况; 符合性. 1; - 4.促进大宗工业固体废物综合利用。开展存量大宗工业固体废物排查整治，推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等在有价组分提取、建材生产、生态修复等领域的规模化利用。推动工业固体废物在厂区内、 园区内、省域内协同循环利用，开展省 级工业固体废物综合利用示范，培育一批示范园区、企业。承德市围绕尾矿综合利用，借力国家工业固废资源综合利用示范基地，立足承德双滦钒钛冶金产业聚集区，推动固体废物机制砂石骨料、预制混凝土结构件、全固体废物胶凝等建筑材料规模化生产供应。唐山、邯郸市依托国家大宗固体废弃物综合利用示范基地，推进钢渣、粉煤灰、煤矸石等在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用规模。; - 项目为废钢渣处理生产线扩建项目，主产品为非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等非磁性物料，主产品为非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等非磁性物料，副产品为铁粉、铁粒等，非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等非磁性物料外售用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料，均具有较高附加值，符合要求。; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 唐山图宽再生资源有限公司成立于2022年，本次扩建项目主要对北厂区钢渣处理生产线进行扩建，不涉及南厂区，北厂区现有工程建有钢渣处理生产线，安装颚式破碎机、振动筛、棒磨机、磁辊、球磨机等设备，年处理废钢渣20万吨。 目前，钢渣、除尘灰、尾泥如不经处理而直接堆积，不仅占用土地、污染环境且会造成资源损失，所以资源化利用已经受到国家及地方政府的高度重视。钢渣、除尘灰、尾泥的开发利用已成为钢铁工业循环经济的重要切入点，是钢铁行业加强生态文明建设和促进行业产业升级、延伸下游产业链的迫切要求，废钢渣、除尘灰、尾泥的处理、回收有利于环境保护与资源节约综合利用，为此，公司拟投资2000万元建设钢渣处理生产线扩建项目，项目建成后，年处理钢渣80万吨、尾泥10万吨、除尘灰5万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，该项目属于“三十九、废弃资源综合利用业85金属废料和碎屑加工处理－废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”之列，应编制环境影响报告表。唐山图宽再生资源有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市生态环境局滦州市分局、滦州市行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目环境影响报告表。 - 本项目建设情况 本项目利用现有厂区内建设，不新增占地和建筑面积，对现有钢渣处理生产线进行扩建，购置球磨机、分级机、脱水筛、浓缩罐等设备及相关配套设施。扩建后年处理钢渣80万吨、尾泥10万吨、除尘灰5万吨。主要产品为非磁性尾渣、非磁性钢渣粉等。项目工程内容见表2-1，主要构建筑物见表2-2。 表2-1 项目工程内容一览表 建设内容 工程分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 依托现有生产车间，占地面积6000m2，内设钢渣暂存区、非磁性钢渣暂存区、非磁性尾渣暂存区、尾泥暂存区、一般固废暂存区、危废间等。对现有钢渣处理生产线进行扩建，购置球磨机、分级机、浓缩罐等设备及相关配套设施。扩建后年处理钢渣80万吨、尾泥10万吨、除尘灰5万吨。; 依托. 储运工程; 钢渣暂存区; 位于生产车间内西北侧，占地1200m2，用于暂存钢渣。; 新建. 尾泥暂存区; 位于钢渣暂存区东侧，占地200m2，用于暂存尾泥。; 新建. 非磁性钢渣暂存区; 位于生产车间内西南侧，占地1000m2，用于暂存非磁性钢渣。; 新建. 非磁性尾渣暂存区; 位于钢渣暂存区东侧，占地400m2，用于暂存非磁性尾渣。; 新建. 磁性钢渣暂存区; 位于非磁性钢渣暂存区东侧，占地100m2，用于暂存磁性钢渣。; 新建. 铁粒暂存区; 位于生产车间内东侧，占地30m2，用于暂存铁粒。; 新建. 铁粉暂存区; 位于铁粒暂存区南侧，占地30m2，用于暂存铁粉。; 新建. 磁性钢渣粉暂存区; 位于铁粉暂存区南侧，占地30m2，用于暂存磁性钢渣粉。; 新建. 泥饼暂存区; 位于磁性钢渣暂存区东侧，占地100m2，用于暂存泥饼。; 新建. 危废间; 位于生产车间内北侧，占地面积5m2，暂存项目产生的危险废物。; 依托. 一般固废暂存区; 位于生产车间内东北侧，占地面积20m2，主要用于暂存项目产生的一般工业固体废物。; 依托. 油品暂存区; 位于危废间西侧，占地面积5m2，用于暂存润滑油。; 新建. 运输; 原料、产品、一般固废等厂外运输均采用汽运，原料由加盖苫布汽车运输进入原料库内，运输车辆首先采用新能源车辆或达到国六及以上排放标准的重型载货车辆；厂内非移动道路机械全部达到国四及以上标准。本项目所有物料均在封闭车间内转运，不露天转运。; 依托. 公用工程; 供水; 依托厂区现有供水系统。; 依托. 供电; 依托厂区现有供电系统。; 依托. 供暖; 项目生产不需供暖，冬季办公采用空调供热。; 依托. 辅助工程; 办公; 依托厂区现有办公用房，占地面积200m2，位于生产车间北侧，用于员工办公生活。; 依托. 废气治理; 废气治理; 有组织; 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。; 新建. 续表2-1 项目工程内容一览表 建设内容 工程分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 环保工程; 废气治理; 无组织管控措施; 生产线设置封闭皮带输送机，并设喷淋装置；生产车间安装自动感应门；各物料储存于封闭车间内，物料暂存区域上方设置覆盖整个区域的带电伴热的喷淋抑尘设施；厂区内路面硬化，同时配备洒水车用于厂区地面泼洒抑尘。厂区门口设置洗车平台。; 新建. 废水处理; 本项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经浓缩罐沉淀处理后回用。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程；职工生活污水泼洒地面抑尘，不外排。; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。; 新建. 固废处置; 废钢棒、废钢球由厂家回收带走，废药剂包装物、废滤布、废布袋、设备报废件外售废品回收站；泥饼、除尘灰、洗车平台污泥外售免烧砖厂制砖，生活垃圾由当地环卫部门清运处理，废润滑油、废油桶、废防冻剂桶定期交有资质单位处置。; 依托. 防渗措施; ①重点防渗区：危废间地面与裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。油品暂存区采用抗渗混凝土防渗层，厚度为20cm，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区：生产车间、库房、收集池底部及四周、清水池底部及四周、集水沟采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，收集废水的管道为PVC管，管道为地上管道，集水沟为明沟，浓缩罐为碳钢结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，以上建构筑物的防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关防渗要求，防渗措施可行。洗车平台沉淀池底部及四周采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公区及厂区道路地面做好硬化处理。; 依托. 表2-2 项目主要构建筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 尺寸（m）; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 6000; 100×60×12; 3.0m高混凝土基础墙+单层钢结构; 依托. 2; 库房; 600; 30×20×12; 3.0m高混凝土基础墙+单层钢结构; 依托. 3; 办公室; 200; 不规则，高3.5; 砖混结构; 依托. 4; 危废间; 5; 2×2.5×3; 单层彩钢结构; 依托. 5; 收集池; 32; 4×4×2×2个; 混凝土浇筑; 依托. 6; 清水池; 32; 4×4×2×2个; 混凝土浇筑; 依托. 7; 洗车平台沉淀池; 2; 2×1×2; 混凝土浇筑; 依托. 8; 洗车平台清水池; 2; 2×1×2; 混凝土浇筑; 依托. 物料储存能力分析： - ①钢渣暂存区：钢渣暂存区有效存储面积总计1200m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3.5t/m3，钢渣暂存区堆存容积为1200m2 ×4m÷3= 1600m3，最大可堆存5600t，日最大用量为2667t，则可存放约2天用量，满足周转需求。 - ②尾泥暂存区：尾泥暂存区有效存储面积总计200m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3.2t/m3，尾泥暂存区堆存容积为200m2 ×4m÷3= 267m3，最大可堆存854t，日最大用量为333t，则可存放约2.6天用量，满足周转需求。 ③非磁性钢渣暂存区：非磁性钢渣暂存区有效存储面积总计1000m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3t/m3，非磁性钢渣暂存区堆存容积为1000m2 ×4m÷3= 1333m3，最大可堆存3999t，日最大产量为2167t，则可存放约1.8天产量，根据生产及时转运出厂。 建设内容 - ④非磁性尾渣暂存区：非磁性尾渣暂存区有效存储面积总计400m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3t/m3，非磁性尾渣暂存区堆存容积为400m2 ×4m÷3= 533m3，最大可堆存1599t，日最大产量约562t，则可存放2.8天产量，根据生产及时转运出厂。 - ⑤磁性钢渣暂存区：磁性钢渣暂存区有效存储面积总计100m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3.5t/m3，磁性钢渣暂存区堆存容积为100m2 ×4m÷3=133m3，最大可堆存466t，日最大产量为176t，则可存放2.6天产量，根据生产及时转运出厂。 - ⑥铁粒暂存区：铁粒存储区有效存储面积30m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按4.2t/m3，铁粒暂存区堆存容积为30m2 ×4m÷3=40m3，最大可168t，日最大产量为36t，则可存放约5天产量，根据生产及时转运出厂。 - ⑦铁粉暂存区：铁粉存储区有效存储面积30m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按4.2t/m3，铁粉暂存区堆存容积为30m2 ×4m÷3=40m3，最大可堆存168t，日最大产量为64t，则可存放2.6天产量，根据生产及时转运出厂。 - ⑧磁性钢渣粉暂存区：磁性钢渣粉暂存区有效存储面积30m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按4.2t/m3，磁性钢渣粉暂存区堆存容积为30m2 ×4m÷3=40m3，最大可堆存168t，磁性钢渣粉日最大产量50t，则可存放3.4天产量，根据生产及时转运出厂。 - ⑨泥饼暂存区：泥饼暂存区有效存储面积总计100m2，锥形堆存高度按4m计，堆积密度按3.2t/m3，泥饼暂存区堆存容积为100m2 ×4m÷3=133m3，最大可堆存426t，日最大产量为161t，则可存放2.6天产量，根据生产及时转运出厂。 - 4、产品及产能 - 本项目扩建后全厂年处理钢渣80万吨、尾泥10万吨、除尘灰5万吨。本项目产品及产能见表2-3，全厂产品方案一览表见表2-4。 表2-3 本项目产品及产能一览表 建设内容 序号; 处理物料; 产品种类; 单位; 产能; 备注. 1; 钢渣; 主产品; 非磁性钢渣; t/a; 650000; 含水率8%，粒径≤1cm，外售，用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料. 2; 非磁性尾渣; t/a; 64400.333; 含水率约14%，粒径0.1mm- 0.4mm，外售，用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料. 3; 副产品; 磁性钢渣粉; t/a; 15148.35; 含水率12%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. 4; 磁性钢渣; t/a; 52676.63; 含水率约9%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. 5; 除尘灰; 主产品; 非磁性尾渣; t/a; - 34572.7; 含水率约20%，粒径0.1mm-0.4mm，外售，用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料. 6; 副产品; 铁粉; t/a; - 5641.1; 含水率约16%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. 7; 铁粒; t/a; - 4017.6; 含水率约14%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. 8; 尾泥; 主产品; 非磁性尾渣; t/a; - 69467.2; 含水率约25%，粒径0.1mm-0.4mm，外售，用于生产原位拌合型固化料、流态型固化料、干硬性固化料、水稳料. 9; 副产品; 铁粉; t/a; 13558.9; 含水率约21%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. 10; 铁粒; t/a; 6843.7; 含水率约20%，粒径0.1mm-0.4mm，外售钢厂. - 表2-4 全厂产品及产能一览表 序号; 产品名称; 产品产量（t/a）. 现有工程; 扩建后全厂; 变化量. 1; 非磁性钢渣粉; 153026.483; 0; -153026.483. 2; 非磁性尾渣; 32979.963; 168440.233; +135460.27. 3; 非磁性钢渣; /; 650000; +650000. 续表2-4 全厂产品及产能一览表 建设内容 序号; 产品名称; 产品产量（t/a）. 现有工程; 扩建后全厂; 变化量. 4; 磁性钢渣粉; 2090.909; 15148.35; +13057.441. 5; 磁性钢渣; /; 52676.63; +52676.63. 6; 铁粉; /; 19200; +19200. 7; 铁粒; /; 10861.3; +10861.3. 8; 钢豆; 7360.889; 0; -7360.889. 5、主要生产设施 项目建成后，本项目新增主要生产设施见表2-5，扩建前后全厂主要设备情况见表2-6，主要生产设备生产能力匹配情况见表2-7。 表2-5 本项目新增主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号、设备参数; 单位; 数量; 备注. 1; 球磨机; Φ1830×7000，85-90t/h; 台; 1; 新增. 2; 筛分机; 1200×3000，100-120t/h; 台; 1; 新增. 3; 磁辊; /; 台; 2; 新增. 4; 铁渣分离机; /; 台; 1; 新增. 5; 分级筛; /; 台; 1; 新增. 6; 浓缩罐; 半径为2m，深8m，容积为100.48m3; 个; 1; 新增. 7; 料仓; /; 个; 2; 新增. 8; 分级机; /; 台; 1; 新增. 9; 脱水筛; /; 台; 1; 新增. 10; 皮带输送机; B1000; 台; 2; 新增. 11; 除尘灰料仓; 100t; 个; 1; 新增. 12; 脉冲布袋除尘器; 56000m3/h; 台; 1; 新增. 表2-6 扩建前后全厂主要生产设施一览表 序号; 扩建前; 扩建后; 备注. 设备名称; 型号、类型; 数量（台/套）; 设备名称; 型号、类型; 数量（台/套）. 1; 1#入料仓; 4m×3.5m; 1; 1#入料仓; 4m×3.5m; 1; 不变. 2; 圆盘给料机; —; 3; 圆盘给料机; —; 3; 不变. 3; 颚式破碎机; PE250×1000，30-40t/h; 1; 颚式破碎机; PE250×1000，30-40t/h; 1; 不变. 4; 筛分机; 1845; 1; 筛分机; 1845; 1; 不变. 5; 筛分机; 1200×3000; 1; 新增. 6; 棒磨机; 2145; 1; 棒磨机; 2145; 1; 不变. 7; 磁辊; /; 4; 磁辊; /; 6; 新增2台. 8; 2#入料仓; 3.5m×2.5m; 2; 2#入料仓; 3.5m×2.5m; 2; 不变. 9; 球磨机; Φ1100×3800; 1; 球磨机; Φ1100×3800; 1; 不变. 10; Φ1830×7000; 1; 新增. 续表2-6 扩建前后全厂主要生产设施一览表 建设内容 序号; 扩建前; 扩建后; 备注. 设备名称; 型号、类型; 数量（台/套）; 设备名称; 型号、类型; 数量（台/套）. 11; 铁渣分离机; /; /; 铁渣分离机; /; 1; 新增. 12; 分级筛; /; /; 分级筛; /; 1; 新增. 13; 脱水筛; /; /; 脱水筛; /; 1; 新增. 14; 分选机; /; 1; 分选机; /; 1; 不变. 15; 磁选机; /; 1; 磁选机; /; 1; 不变. 16; 皮带输送机; B800; 6; 皮带输送机; B800; 6; 不变. 17; B1000; 2; B1000; 4; 新增2台. 18; 清水泵; /; 2; 清水泵; /; 2; 不变. 19; 分级机; /; /; 分级机; /; 1; 新增. 20; 脉冲布袋除尘器; 48000m3/h; 1; 脉冲布袋除尘器; 56000m3/h; 1; 更换. 21; 除尘灰料仓; /; /; 除尘灰料仓; 100t; 1; 新增. 22; 料仓; /; /; 料仓; /; 2; 新增. 23; 浓缩罐; 半径为1.5m，深2m，容积为14m3; 1; 浓缩罐; 半径为2m，深8m，容积为100.48m3; 1; 更换. 24; 泥浆泵; /; 1; 泥浆泵; /; 1; 不变. 25; 洗车平台; 长6m，高2.5m; 1; 洗车平台; 长6m，高2.5m; 1; 不变. 26; 板框压滤机; 200m2; 1; 板框压滤机; 200m2; 1; 不变. 27; 雾炮; /; 2; 雾炮; /; 2; 不变. 28; 湿扫车; 国四及以上排放标准; 1; 湿扫车; 国四及以上排放标准; 1; 不变. 29; 洒水车; 国四及以上排放标准; 1; 洒水车; 国四及以上排放标准; 1; 不变. 30; 铲车; 国四及以上排放标准; 2; 铲车; 国四及以上排放标准; 2; 不变. 31; 地磅; /; 1; 地磅; /; 1; 不变. 表2-7 主要生产设备生产能力匹配情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 需处理量或生产量（万t/a）; 单台设备设计处理能力（t/h）; 有效运行时间; 实际处理量（万t/a）. 1; 一次筛分机; 1台; 80; 100-120; 7200; 72-86.4. 2; 颚式破碎机; 1台; 25; 30-40; 7200; 21.6-28.8. 3; 棒磨机; 1台; 25; 30-40; 7200; 21.6-28.8. 4; 球磨机; 1台; 25; 85-90; 2700; 22.95-24.3. 5; 球磨机; 1台; 6-8; 2700; 1.62-2.16. - 6、原辅料及能源 主要原辅料及能源消耗情况见表2-8，钢渣、除尘灰、尾泥主要成分表见表2-9、2-10、表2-11，物料平衡见表2-12~表2-17。 建设内容 建设内容 表2-8 本项目建成后主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程消耗量; 本项目建成后全厂消耗量; 变化量; 备注. 1; 钢渣; 万t/a; 20; 80; +60; 来自周边钢厂，含水率8%左右，粒径5mm～10cm。根据企业提供成分可知，为I类一般工业固体废物，固废代码为312-001-S01. 2; 除尘灰; 万t/a; 0; 5; +5; 来自周边钢厂高炉、烧结，含水率15%左右，根据企业提供成分可知，为I类一般工业固体废物，固废代码为311-001-S01等. 3; 尾泥; 万t/a; 0; 10; +10; 来自周边钢厂，含水率20%，不含油、不含酸碱。根据企业提供成分可知，为I类一般工业固体废物，固废代码为900-099-S07. 4; 钢球; t/a; 10; 60; +50; 外购. 5; 钢棒; t/a; 12; 25; +13; 外购. 6; 润滑油; t/a; 0.25; 0.5; +0.25; 桶装，35kg/桶. 7; 防冻剂; t/a; 0.2; 0.25; +0.05; 用于洗车平台冬季防冻. 8; 布袋; t/a; 0.6; 0.7; +0.1; 用于除尘器更换布袋. 9; PAC; t/a; 3; 4; +1; 用于废水处理系统. 10; PAM; t/a; 1.5; 2; +0.5; 用于废水处理系统. 11; 电; 万kWh/a; 400; 450; +50; 本地电网. 12; 水; m3/a; 3814.5; 17775; +13960.5; 外购. 注： PAC：聚合氯化铝也称碱式氯化铝。它是介于AlCl3和 Al（OH）3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，净水效果明显，能有效去除水中色质、SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离 子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 PAM：聚丙烯酰胺，又分阴离子（HPAM）、阳离子（CPAM）、非离子（NPAM）是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和它的44衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。 建设内容 表2-9 废钢渣主要成分表 单位：% - 原料; - Fe; - SiO2; - Al2O3; - CaO; - MnO; - MgO; - P2O5; - 碱性物质; - H2O. - 钢渣; 9.5; - 16.8; - 11; - 28.5; - 7.5; - 9.2; - 3.1; - 4.2; - 8. - 表2-10 除尘灰主要成分表 单位：% - 原料; - TFe; - C; - Zn; - S; - 含水率; - 其他（CaO、SiO2）. - 除尘灰; 16; 32; 0.35-1.2; 0.353-0.963; - 15; - 30. - 表2-11 尾泥主要成分表 单位：% - 原料; - TFe; - CaO; - Al2O3; - SO3; - 含水率; - 其他. - 尾泥除尘灰; 12; 45.4; 3.7; 1.55; - 20; - 13.3. - 表2-12 钢渣处理生产线物料平衡一览表 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. - 名称; - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）. - 钢渣; - 800000; - 8; - 736000; 非磁性钢渣; - 650000; 8; - 598000. - 钢棒; - 25; - 0; - 25; 非磁性尾渣; - 64400.333; 14; - 55384.3. - 钢球; - 30; - 0; - 30; 磁性钢渣粉; - 15148.35; 12; - 13330.5. 磁性钢渣; - 52676.63; 9; - 47935.7. - 废钢球; - 7; 0; - 7. - 废钢棒; - 6; - 0; - 6. - 颗粒物排放; - 6.273; - 8; - 5.8. - 除尘灰; - 649.387; - 8; - 597.4. - 泥饼; - 24337.2; - 15; - 20686.6. - 洗车平台沉泥; - 121.1; - 16; - 101.7. - 合计; - 736055; - 合计; - 736055. - 表2-13 钢渣处理生产线铁元素平衡一览表 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）. - 钢渣; - 800000; - 9; - 72000; 非磁性钢渣; - 650000; 6.6; - 42900. - 钢棒; - 25; - 100; - 25; 非磁性尾渣; - 64400.333; 3.6; - 2318.4. - 钢球; - 30; - 100; - 30; 磁性钢渣粉; - 15148.35; 39; - 5907.9. 磁性钢渣; - 52676.63; 38; - 20017.1. - 废钢球; - 7; 100; - 7. - 废钢棒; - 6; - 100; - 6. - 颗粒物排放; - 6.273; - 9; - 0.6. - 除尘灰; - 649.387; - 9; - 58.4. - 泥饼; - 24337.2; - 3.4; - 827.5. - 洗车平台沉泥; - 121.1; - 10; - 12.1. - 合计; - 72055; - 合计; - 72055. - 表2-14 除尘灰处理生产线物料平衡一览表 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. 名称 建设内容 - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）. - 除尘灰; - 50000; - 15; - 42500; 非磁性尾渣; 34572.7; 20; - 27658.2. - 钢球; - 10; - 0; - 10; 铁粉; 5641.1; 16; - 4738.5. 铁粒; 4017.6; 14; - 3455.1. - 废钢球; - 2.5; - 0; - 2.5. - 泥饼; - 8311.9; - 20; - 6649.5. - 洗车平台沉泥; - 7.8; - 20; - 6.2. - 合计; - 42510; - 合计; - 42510. - 表2-15 除尘灰处理生产线铁元素平衡一览表 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）. - 除尘灰; - 50000; - 16; - 8000; 非磁性尾渣; 34572.7; 7.8; - 2696.7. - 钢球; - 10; - 100; - 10; 铁粉; 5641.1; 50.1; - 2826.2. 铁粒; 4017.6; 49.4; - 1984.7. - 废钢球; - 2.5; 100; - 2.5. - 泥饼; - 8311.9; 6; - 498.7. - 洗车平台沉泥; - 7.8; 16; - 1.2. - 合计; - 8010; - 合计; - 8010. 表2-16 尾泥处理生产线物料平衡一览表 建设内容 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. - 名称; - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含水率（%）; - 干重（t/a）. - 尾泥; - 100000; - 20; - 80000; 非磁性尾渣; 69467.2; 25; - 52100.4. - 钢球; - 20; - 0; - 20; 铁粉; 13558.9; 21; - 10711.5. 铁粒; 6843.7; 20; - 5475. - 废钢球; - 2.5; - 0; - 2.5. - 泥饼; - 15627.5; - 25; - 11720.6. - 洗车平台沉泥; - 13.3; - 25; - 10. - 合计; - 80020; - 合计; - 80020. - 表2-17 尾泥处理生产线铁元素平衡一览表 - 输入（t/a）; - 输出（t/a）. - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）; - 名称; - 数量（t/a）; - 含铁率%; - 铁元素（t/a）. - 尾泥; - 100000; - 12; - 12000; 非磁性尾渣; 69467.2; 6; - 4168. - 钢球; - 20; - 100; - 20; 铁粉; 13558.9; 35; - 4745.6. 铁粒; 6843.7; 33; - 2258.4. - 废钢球; - 2.5; 100; - 2.5. - 泥饼; - 15627.5; 5.4; - 843.9. - 洗车平台沉泥; - 13.3; 12; - 1.6. - 合计; - 12020; - 合计; - 12020. - 7、给排水 （1）给水 - 项目建成后全厂用水主要为生产用水、洗车平台用水、道路抑尘用水、喷淋用水、湿式生产区地面冲洗用水和职工生活用水，新水用量为59.25m3/d（17775m3/a）。 - ①生产过程 - 生产过程用水主要为球磨、磁选用水，球磨、磁选过程总用水量约为1480.6m3/d，补充新鲜水52m3/d，物料带入水量为305m3/d，循环用水1123.6m3/d。 - ②喷淋用水 - 生产车间设置喷淋装置进行抑尘，用水量为3m3/d，进入物料，无废水外排。 - ③洗车平台 - 设置1座洗车平台（配套设有沉淀池、清水池），洗车过程总用水量为35m3/d，损失水量为2.8m3/d，新水量用为2.8m3/d，循环水量为32.2m3/d，无废水外排。 ④厂区地面抑尘 建设内容 - 定期对厂区路面湿扫、洒水降尘，用水量为1m3/d，蒸发损耗无废水产生。 - ⑤湿式生产区地面冲洗 - 湿式生产区地面需要定期冲洗，用水量为2m3/d，新水用量为0.2m3/d，损耗水量为0.2m3/d，循环水量为1.8m3/d，无废水外排。 ⑥厂区不设食堂、宿舍及洗浴，设防渗旱厕，生活用水主要为日常盥洗用水，根据《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）的用水标准及建设单位实际情况，用水量以10L/人·d计，扩建后劳动定员不变，共25人，则盥洗用水量为0.25m3/d。 - （2）排水 排水主要为生产废水、洗车废水、物料沥水、盥洗污水和车间地面冲洗废水。 ①生产废水 生产过程各物料带走水量325.1m3/d，泥饼带走水量30.7m3/d，蒸发损耗为1.2m3/d。生产废水、物料沥水经浓缩罐沉淀处理后，经自流至清水池，回用于生产，不外排。 ②洗车废水 洗车废水产生量为33.7m3/d，经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 ③生活污水 项目盥洗污水排放量按用量的80%计算，则盥洗污水量为0.2m3/d，水量小，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。 ④湿式生产区地面冲洗废水 湿式生产区地面冲洗水经车间地面导流沟流入浓缩罐，经浓缩罐沉淀处理后，流至清水池，返回湿式生产区地面冲洗。 - 扩建后全厂给排水平衡见图2-1。 新水 59.25 1.8 盥洗用水 喷淋用水 泼洒地面抑尘 0.2 0.25 0.05 进入物料，最终蒸发 3 3 35 自然蒸发 1 2.8 清水池 洗车用水 路面抑尘用水 35 32.2 1 1.3 沉淀池 1.5 33.7 湿式生产区地面冲洗用水 52 0.2 球磨、磁选、分级 清水池 收集池、浓缩罐 压滤 各物料暂存区 0.5 各物料带走325.1 0.3 0.4 泥饼暂存区 泥饼带走30.7 0.2 1.8 3.5 0.5 1151.7 各物料带入305 1125.9 1175.6 308 276.8 建设内容 - 图2-1 全厂给排水平衡图 单位：m3/d - 8、劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，全厂劳动定员仍25人，全年生产天数300天，每天3班，每班工作8小时。 - 9、平面布置 在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，全厂平面布置为厂区大门位于厂区北侧，生产车间位于厂区东侧，办公用房位于厂区北侧，库房位于厂区西北侧，收集池和清水池位于生产车间外东南侧。生产车间内北侧由西向东为钢渣暂存区、尾泥暂存区、非磁性尾渣暂存区、生产区，南侧由西向东为非磁性钢渣暂存区、磁性钢渣暂存区、泥饼暂存区，一般固废暂存区位于生产车间内东北侧，铁粒暂存区、铁粉暂存区、磁性钢渣粉暂存区位于球磨磁选区南侧，浓缩罐位于生产车间内东南角，油品暂存区、危废间和配电室位于车间北侧。厂区平面布置见附图2。 建设内容 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目的施工主要为设备基座建设、设备安装两部分，项目使用商品混凝土，不设搅拌站。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污等。 本项目施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 设备安装 设备基座建设 废气、废水、固废、噪声 - 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污节点图 - 运营期 - （1）原料堆存、卸料：钢渣运输进厂后进入封闭生产车间内的钢渣暂存区进行卸车，堆存待用；除尘灰（湿料，含水率15%）运输至封闭生产车间的料仓内暂存待用；尾泥（湿料，含水率20%）运输至封闭生产车间的尾泥暂存区内暂存待用。 - 产污节点主要为：钢渣堆存、卸料过程产生的颗粒物G1。 - （2）上料：钢渣由铲车从钢渣暂存区送至入料仓进行上料，经料仓下给料机给料至筛分机。 - 产污节点主要为：上料过程产生的颗粒物G2、噪声N1。 （3）一次筛分、除铁：物料经筛分机进行筛分，筛分机为单层筛，筛上物料（>1cm）经封闭的皮带输送机输送至颚式破碎机，筛下物料（≤1cm）经封闭的皮带输送机尾端磁辊进行除铁，选出的磁选钢渣暂存至磁选钢渣暂存区；不含磁物料经皮带送至非磁性钢渣暂存区。根据企业提供的一次筛分机设计处理能力，本项目筛分机生产能力为100-120t/h，项目年筛分量80万t， |
| 工艺流程和产排污环节 | - 则筛分机年有效运行时间约为7200h。 - 产污节点主要为：一次筛分过程产生的颗粒物G3、噪声N2；除铁过程产生的颗粒物G4、噪声N3；磁选钢渣暂存、装料过程产生的颗粒物G5；非磁性钢渣暂存、装料过程产生的颗粒物G6。 - （4）颚破：筛上物料经皮带输送机输送至颚式破碎机进行颚破。颚破后的物料经封闭的皮带输送机输送至中间料仓。根据企业提供的颚式破碎机设计处理能力，本项目颚式破碎机生产能力为30-40t/h，项目年颚破量25万t，则颚式破碎机年有效运行时间约7200h。 - 产污节点主要为：颚破过程产生的颗粒物G7、噪声N4；料仓进出料产生的颗粒物G8。 - （5）棒磨：中间料仓物料经皮带输送机输送至棒磨机进行棒磨。棒磨后的物料送至筛分机进行二次筛分。 - 产污节点主要为：棒磨过程产生的颗粒物G9、噪声N5、废钢棒S1。 - （6）二次筛分：棒磨后物料经筛分机进行二次筛分，筛分机为单层筛，筛上物料（>1cm）经封闭的皮带输送机返回至棒磨机，筛下物料（≤1cm）落至封闭的皮带输送机上，皮带末端设磁辊，选出的磁性物料由皮带送至料仓，不含磁物料由皮带送至分级筛，分选出不同粒径暂存非磁性钢渣暂存区。 - 产污节点主要为：二次筛分过程产生的颗粒物G10、噪声N6；干选过程产生的颗粒物G11、噪声N7；分级筛产生的颗粒物G12、噪声N8；料仓进出料过程产生的颗粒物G13。 - （7）球磨、分选：钢渣、湿式除尘灰、尾泥不同时进行处理。料仓物料落料至封闭的皮带输送机输送至球磨机入料口，尾泥经铲车上料至入料仓，经封闭的皮带输送机输送至球磨机入料口，湿式除尘灰经料仓落料至封闭的皮带输送机输送至球磨机入料口，球磨机入料的同时通过管道向球磨机加水，以钢球作为研磨介质，对物料进行湿式球磨。球磨后，球磨矿浆经磨头筛进行磨头筛分，筛上物料自溜槽落料至铁渣分离机，筛下物料自溜槽进入磁选机。 - 产污节点主要为：球磨机产生的噪声N9、废钢球S2。 - （8）铁渣分离：筛上物料经铁渣分离机进行分选，磁选出的磁性钢渣/ |
| 工艺流程和产排污环节 | - 铁粒送至磁性钢渣暂存区/铁粒暂存区。 - 产污节点主要为：铁渣分离过程产生的废水W1、噪声N10。 - 磁选：筛下物料自溜槽进入磁选机进行磁选，选出的磁性钢渣粉/铁粉经溜槽自流至磁性钢渣粉暂存区/铁粉暂存区暂存。 - 产污节点主要为：磁选过程产生的废水W2、噪声N11。 - （10）废水处理系统：磁选、铁渣分离废水及物料沥水收集后进入分级机，分级机是一种根据固体颗粒的比重不同、在液体中沉淀的速度不同的原理进行机械分级的设备，密度小的物料浮游在水中由溢流堰溢出，密度大的物料沉于槽底，由螺旋推向上部排出，排出的非磁性尾渣经脱水筛处理后暂存非磁性尾渣暂存区。 - 分级机排出废水浓缩罐进行沉淀处理，沉淀过程投加PAC、PAM，沉淀后的上清液先进入收集池，在收集池中设置溢流孔，达到一定水位后自动溢流至清水池，然后回用于生产，收集池和浓缩罐中的沉泥采用板框压滤机压滤，压滤废水经收集沟收集再进入浓缩罐处理，泥饼暂存于泥饼暂存区。 - 产污节点主要为：分级过程运行产生的噪声N12；浓缩过程产生的噪声N13；压滤机产生的噪声N14；废水处理系统产生的废药剂包装物S3、泥饼S4、废滤布S5。 - 运营期生产工艺流程及产污节点见图2-3。 ＞1cm 上料 一次筛分 钢渣 钢渣堆存、卸料 G1 G2、N1 除铁 ≤1cm G3、N2 G4、N3 磁选钢渣暂存区 非磁性钢渣暂存区 G6 G5 颚破 中间料仓 G7、N4 G8 棒磨 二次筛分 G9、N5、S1 ＞1cm 料仓 G13 球磨、分选 N9、S2 尾泥 湿式除尘灰 铁渣分离 磁选 非磁性尾渣 磁性钢渣粉/铁粉 分级 浓缩罐 收集池 清水池 压滤机 W2 N12 W1 N14、S4、S5 N11 N13、S3 干选 G6 G11、N7 分级筛 非磁性钢渣暂存区 上料 料仓 筛上 筛下 磁性钢渣/铁粒 G10、N6 G12、N8 N10 脱水 W2 工艺流程和产排污环节 注：G 废气；W废水；N 噪声；S 固废； 废水走向； 回用水走向。 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 - 施工期主要污染工序： （1）废气：设备基座建设产生的扬尘。 （2）废水：施工人员生活产生的污水、施工废水。 （3）噪声：机械设备及车辆运输产生的噪声。 （4）固废：建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员生活产生的生活垃圾。 - 运营期主要污染工序： - （1）废气：废气污染物主要为物料堆存、装卸过程、皮带输送过程、上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程产生的颗粒物。 - （2）废水：本项目涉及废水主要为磁选废水、铁渣分离废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗水、洗车废水、盥洗污水。 （3）噪声：本项目涉及噪声主要筛分机、球磨机、分级筛等设备噪声，源强为75-100dB（A）。 工艺流程和产排污环节 - （4）固废：本项目涉及固废主要包括棒磨机产生的废钢棒，球磨机产生的废钢球，废水处理系统过程产生的废药剂包装物、泥饼及废滤布，脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，脉冲布袋除尘器产生的废布袋，设备维护及检修过程产生的废润滑油、废油桶、设备报废件，生活垃圾，废防冻剂桶，洗车平台污泥。 表2-18 本项目施工期及运营期主要污染工序及污染因子一览表 建设期间; 污染类型; 污染源; 主要污染因子. 施工期; 废气; 设备基座建设; 颗粒物. 废水; 施工人员生活、施工废水; COD、SS. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾. 施工人员生活; 生活垃圾. 噪声; 施工设备、运输车辆; 噪声. 运营期; 废气; G1; 钢渣堆存、卸料过程; 颗粒物. G2; 上料过程; 颗粒物. G3; 一次筛分过程; 颗粒物. G4; 除铁过程; 颗粒物. G5; 磁选钢渣堆存、装料过程; 颗粒物. G6; 非磁性钢渣堆存、装料过程; 颗粒物. G7; 颚破过程; 颗粒物. G8; 中间料仓进出料过程; 颗粒物. 续表2-18 本项目施工期及运营期主要污染工序及污染因子一览表 建设期间; 污染类型; 污染源; 主要污染因子. 运营期 工艺流程和产排污环节 废气; G9; 棒磨过程; 颗粒物. G10; 二次筛分过程; 颗粒物. G11; 干选过程; 颗粒物. G12; 分级筛; 颗粒物. G13; 料仓进出料过程; 颗粒物. —; 皮带输送过程; 颗粒物. 废水; W1; 铁渣分离废水; SS、COD. W2; 磁选过程废水; SS、COD. —; 物料沥水; SS、COD. —; 湿式生产区地面冲洗水; SS、COD. —; 洗车废水; SS、COD. —; 盥洗污水; SS、COD、氨氮. 噪声; N1-N13; 筛分机、球磨机、分级筛等设备; A声级. 固体废物; S1; 棒磨机; 废钢棒. S2; 球磨机; 废钢球. S3; 废水处理系统; 废药剂包装物. S4; 泥饼. S5; 废滤布. —; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰. —; 废布袋. —; 职工生活; 生活垃圾. —; 洗车平台; 废防冻剂桶. —; 污泥. —; 设备维护、检修; 废润滑油、废油桶. —; 设备报废件. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程基本情况 本次扩建项目主要对北厂区钢渣处理生产线进行扩建，不涉及南厂区，唐山图宽再生资源有限公司北厂区现有工程建设生产车间、危废间及办公室等，设置颚式破碎机、振动筛、磁辊、球磨机、分选机、脱水筛等相关配套设备设施，以转炉钢渣等为原料，年处理废钢渣20万吨。 - 2023年04月唐山图宽再生资源有限公司委托河北金源环境工程有限公司编制完成了《唐山图宽再生资源有限公司年处理20万吨废钢渣项目环境影响报告表》，2023年07月11日取得了滦州市行政审批局出具的审批意见（滦审批表[2023]30号），该项目在实际建设过程中由于生产设备及生产工艺发生变化，2023年10月唐山图宽再生资源有限公司委托唐山聚晨环保科技有限公司编制完成了《唐山图宽再生资源有限公司年处理20万吨废钢渣项目环境影响报告表》并重新报批，并于2023年10月18日取得了滦州市行政审批局出具的审批意见（滦审批表[2023]49号），2023年11月30日完成自主验收，并取得专家意见。2024年8月编制完成《唐山图宽再生资源有限公司年处理20万吨废钢渣技改项目环境影响报告表》，2024年8月19日取得滦州市行政审批局的批复（滦审批表[2024]31号），2024年10月24日完成自主验收，并取得专家意见。公司已编制应急预案并备案，备案编号为130223-2024-068-L。 - 该公司已于2023年10月31日取得排污许可证，并于2024年9月4日进行重新申请，许可证编号：91130223MABULGHL22001X，有效期为：2024年9月4日至2029年9月3日。 （1）产品及产能 现有工程年处理废钢渣20万吨。 - 表2-19 产品及产能一览表 序号; 处理物料; 产品种类; 单位; 产能. 1; 钢渣; 主产品; 非磁性尾渣; t/a; 32979.963. 2; 非磁性钢渣粉; t/a; 153026.483. 4; 副产品; 磁性钢渣粉; t/a; 2090.909. 5; 钢豆; t/a; 7360.889. （2）主要生产设施 现有工程主要生产设施见表2-20。 表2-20 现有工程主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号、设备参数; 单位; 数量; 备注. 1; 1#入料仓; 4m×3.5m; 台; 1; /. 2; 圆盘给料机; —; 台; 3; /. 3; 颚式破碎机; PE250×1000，30-40t/h; 台; 1; /. 4; 筛分机; 1845; 台; 1; /. 5; 棒磨机; 2145; 台; 1; /. 6; 磁辊; /; 台; 4; /. 7; 2#入料仓; 3.5m×2.5m; 台; 2; /. 8; 球磨机; Φ1100×3800; 台; 1; /. 9; 分选机; /; 台; 1; /. 10; 磁选机; /; 台; 1; /. 11; 皮带输送机; B800; 台; 6; /. 12; B1000; 台; 2; /. 13; 清水泵; /; 台; 2; /. 14 与项目有关的原有环境污染问题 脉冲布袋除尘器; 48000m3/h; 台; 1; /. 15; 浓缩罐; 半径为1.5m，深2m，容积为14m3; 台; 1; /. 16; 泥浆泵; /; 台; 1; /. 17; 洗车平台; 长6m，高2.5m; 座; 1; /. 18; 板框压滤机; 200m2; 台; 1; /. 19; 雾炮; /; 个; 2; /. 20; 湿扫车; 国四及以上排放标准; 辆; 1; /. 21; 洒水车; 国四及以上排放标准; 辆; 1; /. 22; 铲车; 国四及以上排放标准; 辆; 2; /. 23; 地磅; /; 台; 1; /. - （3）原辅料及能源 - 现有工程主要原辅料及能源消耗情况见表2-21。 表2-21 现有工程原辅料及能源消耗一览表 序号; 种类; 用量; 单位. - 1; 钢渣; 20; 万t/a. - 2; 钢球; 10; t/a. - 3; 钢棒; 12; t/a. - 4; 润滑油; 0.25; t/a. - 5; 防冻剂; 0.2; t/a. - 6; 布袋; 0.6; t/a. - 7; PAC; 3; t/a. - 8; PAM; 1.5; t/a. - 9; 电; 400; 万kWh/a. - 10; 水; 3814.5; m3/a. - （4）生产工艺 A、备料：钢渣运输进厂后进入封闭生产车间内的钢渣暂存区进行卸车，堆存待用。 与项目有关的原有环境污染问题 - 产污节点主要为：钢渣运输、卸车、堆存过程产生的颗粒物。 - B、颚破：生产时由工人用铲车将钢渣送入入料仓，入料仓内的钢渣经封闭给料机落料至皮带输送机，人工在皮带输送机受料端附近分拣出混合在钢渣中的杂物，分拣后钢渣再经封闭的皮带输送机输送至鄂式破碎机进行颚破。颚破后的物料经封闭的皮带输送机输送至筛分机进行一次筛分。 - 产污节点主要为：铲车上料过程产生的颗粒物，皮带输送机受料过程产生的颗粒物，鄂式破碎机入料、破碎、出料过程产生的颗粒物；设备运行产生的噪声；人工分拣出的杂物。 - C、筛分：颚破后的物料经封闭的皮带输送机输送至筛分机进行筛分，筛分机为单层筛，筛上物料经封闭的皮带输送机输送至棒磨机，筛下物料经封闭的皮带输送机输送至非磁性钢渣粉暂存区。 - 产污节点主要为：筛分机入料、筛分、出料过程产生的颗粒物，皮带输送机受料、卸料过程产生的颗粒物；设备运行产生的噪声。 - D、棒磨：在皮带输送机末端设置磁辊，皮带上的物料先经过磁辊进行磁选，磁性物料经封闭的皮带输送机输送至钢豆收集槽，不定期转运至钢豆暂存区作为副产品外售；剩余的物料经封闭的皮带输送机输送至棒磨机进行棒磨。棒磨后的物料落料至皮带输送机继续筛分。 - 产污节点主要为：棒磨机入料、棒磨、出料过程产生的颗粒物，皮带输送机受料、卸料过程产生的颗粒物；钢豆装卸、堆存过程产生的颗粒物；设备运行产生的噪声。 - E、磁选：筛分后筛下物料经封闭的皮带输送机输送至非磁性钢渣粉暂存区暂存，部分作为成品外售，部分上料到球磨系统进行加工处理。在皮带输送机末端设置磁辊，皮带上的物料先经过磁辊进行磁选，磁性物料经皮带输送机下方的溜槽落料至钢豆暂存区，不定期转运至钢豆暂存区作为副产品外售。 - 产污节点主要为：皮带输送机受料、卸料过程产生的颗粒物；设备运行产生的噪声。 - F、球磨：暂存在大粒径钢渣粉暂存区的物料经铲车上料至入料仓，入料仓内的钢渣粉经封闭给料机落料至封闭的皮带输送机，通过皮带输送机输送至球磨机入料口，球磨机入料的同时通过管道向球磨机加水，以钢球作为研磨介质，对物料进行湿式球磨。球磨后，球磨矿浆经磨头筛进行磨头筛分，筛分后>40目的物料自溜槽落料至大粒径球磨料暂存区，≤40目的物料自溜槽进入对辊磁辊进行磁选。球磨机与皮带输送机密闭连接，且球磨机入料的同时通过管道向球磨机加水，球磨机入料过程产尘量极小，可忽略不计。 产污节点主要为：铲车上料过程产生的颗粒物，皮带输送机受料过程产生的颗粒物；球磨过程产生的废水；设备运行产生的噪声；球磨过程产生的废钢球。 与项目有关的原有环境污染问题 - G、磁选：分选后≤40目的物料自溜槽进入对辊磁辊进行磁选，选中的磁性物料即为磁性钢渣粉，经溜槽自流至磁性钢渣粉暂存区暂存沥水，然后经铲车转运至磁性钢渣粉暂存区，作为副产品外售；未选中的非磁性尾渣经溜槽自流至非磁性尾渣暂存区暂存沥水，然后经铲车转运至非磁性尾渣暂存区，作为产品外售。 - 产污节点主要为：磁选过程产生的废水，磁性钢渣粉和非磁性尾渣暂存过程产生的废水；设备运行产生的噪声。 - H、磁选：暂存在大粒径球磨料暂存区的物料（球磨筛分后>40目）经铲车上料至入料仓，入料仓内的物料经封闭给料机落料至皮带输送机，在皮带输送机末端设置磁辊，磁选出的钢豆经溜槽输送至钢豆暂存区，剩余的非磁性物料直接落料至非磁性物料暂存区。因球磨筛分后>40目的物料含水率较高，此工序物料的入料、转运及磁选后等不考虑废气的产生。因球磨筛分后>40目的物料在暂存区暂存沥水后再进行磁选，因此不考虑磁选后的钢豆和非磁性物料堆存过程产生的废水。 - 产污节点主要为：大粒径球磨料暂存过程产生的废水；设备运行产生的噪声。 I、废水处理系统：钢渣处理生产线球磨、磁选及非磁性尾渣暂存、磁性钢渣粉、大粒径球磨料暂存过程产生的废水，经暂存区的收集沟或管道收集，进入浓缩罐进行沉淀处理，沉淀过程投加PAC、PAM，沉淀后的上清液先进入收集池，在收集池中设置溢流孔，达到一定水位后自动溢流至清水池，然后回用于生产，收集池和浓缩罐中的沉泥采用板框压滤机压滤，压滤废水经收集沟收集再进入浓缩罐处理，泥饼暂存于泥饼暂存区，外售至免烧砖厂制砖。 与项目有关的原有环境污染问题 - 产污节点主要为：设备运行产生的噪声；废水处理过程产生的泥饼、废药剂包装物。 - 现有工程生产工艺流程及产污节点见图2-4。 图2-4 现有工程生产工艺流程及产污节点图 - 2、现有工程污染物排放及治理措施情况 - （1）废气污染源及治理措施 - 废气主要为上料、给料、破碎、筛分、中转过程产生的废气，物料运输、装卸、转运、堆存过程产生的废气。 在1#、2#入料仓入料口设置三面围挡，一面设置软帘，顶部设置封闭的集气罩；给料机半封闭（因附近设置人工拣料口，三面封闭，一面设置软帘）；破碎机、棒磨机、筛分机封闭，通过封闭的皮带输送机进行入料、出料，其受料点、卸料点设置封闭的集气罩。以上产尘点引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。生产车间封闭，车间顶部设喷淋装置，重点区域设置雾炮抑尘，厂区设洗车平台。 - （2）废水污染源及治理措施 废水主要为生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水、洗车废水、职工生活污水。生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经收集沟或者管道收集后进入浓缩罐沉淀处理后回用，无废水外排。洗车废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程。职工生活污水泼洒地面抑尘，无废水外排。 与项目有关的原有环境污染问题 - （3）噪声源及治理措施 噪声源主要为颚式破碎机、棒磨机、振动筛、球磨机、除尘风机等设备。主要采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施控制噪声。 - （4）固体废物及治理措施 固体废物主要为除尘器收集的除尘灰；除尘器更换下来的废布袋；生产过程和设备维护保养过程产生的废润滑油、废油桶；洗车平台沉淀池产生的污泥；废水处理过程产生的泥饼、废药剂包装物；球磨过程产生的废钢球；洗车平台产生的废防冻剂包装桶；职工生活产生的生活垃圾；人工分拣过程产生的杂物。 除尘灰采取在除尘器下方设置密闭收集斗，除尘灰袋装收集外售；脉冲布袋除尘器定期更换的废布袋，由厂家更换回收；洗车平台产生的污泥定期清理，暂存于生产车间内的泥饼暂存区，定期外售；废水处理过程产生的泥饼采取在压滤机的出泥口设置接料槽，收集满后经铲车转运至生产车间内的泥饼暂存区，定期外售；人工分拣出的杂物，废水处理过程产生的废药剂包装物、球磨过程产生的废钢球集中收集，暂存于生产车间内的一般固废暂存区，定期外售。生活垃圾由当地环卫部门清运处理；生产过程和设备维护保养过程产生的废润滑油、废油桶，洗车平台产生的废防冻剂包装桶暂存危废间内，定期交有资质单位进行处置。 - （5）防渗措施 ①重点防渗区：危废间地面与裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区：生产车间、库房、收集池底部及四周、清水池底部及四周、集水沟采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，收集废水的管道为PVC管，管道为地上管道，集水沟为明沟，浓缩罐为碳钢结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，以上建构筑物的防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关防渗要求，防渗措施可行。洗车平台沉淀池底部及四周采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公区及厂区道路地面做好硬化处理。 与项目有关的原有环境污染问题 3、现有工程污染物排放情况汇总 根据2024年10月唐山明琨环境检测有限公司出具的检验检测报告可知，企业现有工程除尘器废气排放口颗粒物排放浓度平均值为3.1mg/m3，排放速率为0.119kg/h，厂界无组织检测点颗粒物浓度最大值为0.444mg/m³，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中相关限值要求。厂界四周昼间噪声值为57-58dB（A），夜间噪声值为45-47dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。固体废物全部妥善处置不外排。 根据检测报告可知，除尘器废气排放口流量平均值为38517m3/h，颗粒物排放浓度平均值为3.1mg/m³，年运行7200小时，则现有工程有组织颗粒物实际排放量为0.86t/a，折算满负荷，颗粒物排放量为1.075t/a，满足颗粒物总量控制指标3.456t/a。 4、与本项目有关现有工程存在的问题 根据调查，公司自投产至今，无环境信访事件发生。企业现有环保治理措施均正常运行，现有工程各工序污染物均可达标排放，已按期编制应急预案，按排污许可要求进行自行监测，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气 （1）基本污染物 根据2024年6月年唐山市生态环境局发布的《2023年唐山市生态环境状况公报》，2023年全市优良天数249天，优良天数比例为68.2%。重度污染以上天数13天，占比3.6%。唐山市空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 唐山市基本污染物空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.3; 超标. CO; 95%百分位数日平均; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. O3; 90%百分位数8h平均浓度; 181; 160; 113.1; 超标. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度的第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准；PM2.5、PM10的年平均质量浓度、O3的日最大8h平均浓度的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据唐山市生态环境局发布的《2023年唐山市生态环境状况公报》显示，唐山市滦州市环境质量情况如下表所示。 表3-2 滦州市基本污染物空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 113; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 106; 超标. CO; 95%百分位数日平均; 1.6mg/m3; 4.0mg/m3; 40; 达标. O3; 90%百分位数8h平均浓度; 186; 160; 116; 超标. 由上表可知，SO2、NO2的年平均质量浓度、CO的日平均质量浓度的第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准；PM2.5、PM10的年平均质量浓度、O3的日最大8h平均浓度的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准。 - （2）特征污染物 本项目特征污染物为TSP，现状监测数据引用《迁安市腾方磁选有限公司铁精粉深加工项目环境影响报告书》，引用的监测点位腾方厂址东南600m处位于本项目东北侧1726m，现状监测时间为2022年12月30日～2023年1月6日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。 表3-3 特征污染物环境空气现状监测数据 监测 区域环境质量现状 点位; 监测因子; 标准值（μg/m3）; 浓度范围 （μg/m3）; 超标率; 最大浓度占标率; 达标情况; 相对项目方位; 相对项目距离(m). 腾方厂址东南600m处; TSP; 24小时平均; 300; 79-244; 0%; 81.3%; 达标; NE; 1726. 根据检测结果可知，检测期间检测点位TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求。 2、地表水环境 - 本项目废水全部回用不外排，不会对周边地表水环境造成影响。据《2023年唐山市生态环境状况公报》可知，2023年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面12个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2023年国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求。 3、声环境 本项目厂界周边50m范围不存在声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北现有厂区，不新增占地，影响区域内无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，所在区域生态环境良好。 5、电磁辐射 本项目行业类别为金属废料和碎屑加工处理业，不属于电磁辐射类项目。 区域环境质量现状 6、地下水、土壤环境 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北，占地为工业用地，厂界周边500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂区采取分区防渗、跟踪监测措施后，可杜绝污染途径，不会对地下水、土壤环境产生影响，可不开展地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 评价区内无珍稀动植物资源、水源地、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。确定项目500米范围内村庄为环境空气保护目标，确定环境保护目标分布见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标分布一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人口规模（人）; 环境功能区; 相对项目方位; 相对厂界距离*(m). 经度; 纬度. 大气环境; 六百户村; 118°32′7.088″; 39°50′57.589″; 环境空气; 居民; 815; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准; W; 207. 郭各庄村; 118°32′24.161″; 39°50′27.539″; 居民; 2360; S; 290. 刘庄村; 118°32′2.376″; 39°50′36.268″; 居民; 1091; SW; 273. 地下水环境; 项目区地下水潜水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准; —; —. 备注：*为距保护对象的最近距离。 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、施工期 - （1）施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中：扬尘排放浓度限值80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计）。 - （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 - 2、运营期 |
| 污染物排放控制标准 | - （1）废气 颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中相关限值要求。 - （2）噪声 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 - （3）固体废物 - 一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ 1200-2021)中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存和处置规范的要求。 施工场界污染物排放限值见表3-5，运营期污染物排放标准见表3-6。 表3-5 施工期场界污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 扬尘; PM10; 80; μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中排放限值. 噪声; 施工设备; Leq; 昼间：70；夜间：55; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求. 表3-6 运营期污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程; 颗粒物; 10; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中相关限值. 物料堆存、装卸、皮带输送过程及集气罩未收集逸散; 厂界：1.0. 噪声; 筛分机、球磨机、分级筛等设备; Leq; 昼间60， 夜间50; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 总量控制指标 | - 根据国家《“十三五”主要污染物总量控制规划》，总量控制因子包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染源排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和环保部印发的《建设项目主要污染物排放总量 |
| 总量控制指标 | 指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）规定，本项目总量控制指标计算过程如下： 本项目不涉及SO2、NOX产生和排放，废水不外排，不涉及COD、氨氮排放；颗粒物总量=10mg/m³×56000m3/h×7200h/a×10-9=4.032t/a。 因此，建议全厂总量控制指标：SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a、颗粒物4.032t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气环境影响分析 在施工中产生的废气污染物主要是设备基座建设产生的扬尘。 为进一步控制施工扬尘污染，根据《中共河北省委河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934－2019）、《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函[2024]115号），结合本项目特点在施工期拟采取如下控制措施： A、厂区内运输车辆限速慢行，建设车辆运输扬尘。 B、基座建设使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。 C、生产车间内施工区应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，建筑垃圾严禁凌空抛掷或焚烧垃圾。 D、生产车间内施工区必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。严禁敞开式长时间堆放废弃物。 在进行以上防治措施后，颗粒物能实现达标排放，不会对环境空气造成明显的影响。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水、生活污水。 - （1）施工废水主要为混凝土养护废水，封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，无废水产生。 - （2）本项目施工工人均为周边居民，施工场地不设食堂、施工营地，工人午餐由其他人员送至施工地点。施工期用水主要为施工人员的盥洗用水，泼洒地面抑尘，无废水产生。 采取上述措施后，施工期产生的废水均可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械 |
| --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度在70～90dB(A)之间。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： - 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)对施工阶段的场界限值的规定，确保施工场界环境噪声排放达标。 （2）在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，限制夜间进行强噪声污染的施工作业。加强教育工人，做到文明施工，如需夜间进行施工时，不要大声喧哗，尽量减小机具和材料的撞击，以降低人为噪声的影响。 （3）施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。 （4）坚持科学组织，确保文明施工方式，装卸、搬运材料不抛掷。汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。 （5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。不会对周围声环境造成明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 (1)施工垃圾包括弃土及边角废料等。对钢筋、钢板等下角料可回收利用的分类收集外售；弃土及其他废物采取集中堆放，外运加盖苫布，定时清运到城市建设监管部门指定地点统一处理。 (2)施工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运处理。 本项目施工量较小，其影响是暂时的、局部的，将随着施工期的结束而消失。 5、施工期环境管理 （1）环境管理机构 施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。 主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。 （2）主要职责 ①贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。 施工期环境保护措施 ②对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。 ③推广应用施工环境保护先进技术。 ④组织开展必要的环境保护专业技能培训，提高施工人员的环境保护意识。 ⑤听取生态环境部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染物产生情况 本项目的废气污染物主要为物料堆存、装卸过程、皮带输送过程、上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程产生的颗粒物。 1）有组织废气 ①上料过程有颗粒物产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1及同类型企业产污情况，上料过程颗粒物以0.02kg/t-物料计，本项目钢渣用量80万t/a，则钢渣上料过程颗粒物产生量为16t/a。 ②破碎、筛分过程有颗粒物产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源产排污系数核算方法和系数手册中-4210金属废料及碎屑加工处理行业”中以钢渣、炉渣等为原料，破碎+筛分工序排污系数为660g/吨-原料，同时类比同类项目，破碎过程粉尘约占“破碎+筛分”过程粉尘总量的35%，筛分过程粉尘占“破碎+筛分”过程粉尘总量的65%，本项目一次筛分量为80万t/a，二次筛分量为30万t/a，颚破量为25万t/a，分级筛量为15万t/a，则一次筛分过程颗粒物产生量为343.2t/a，二次筛分过程颗粒物产生量为128.7t/a，颚破过程颗粒物产生量为57.75t/a，分级筛过程颗粒物产生量为64.35t/a。 ③料仓进出料过程有颗粒物产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表13-2及同类型企业产污情况，料仓进出料过程颗粒物以0.02kg/t-物料计，中间料仓进出量25万t/a，料仓进出量为10万t/a，则中间料仓进出料过程颗粒物产生量为5t/a，料仓进出料过程颗粒物产生量为2t/a。 ④项目棒磨为干式作业，类比同行业数据，棒磨过程废气产生量为0.1kg/t物料，棒磨物料量为30万t/a，则棒磨过程颗粒物产生量为30t/a。 ⑤项目干选过程、除铁过程有颗粒物产生，参考《逸散性工艺粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-1及与同行业类比，干选过程、除铁过程废气产生量为0.05kg/t物料，除铁物料量为55万t/a，干选物料量为25万t/a，则除铁过程颗粒物产生量为27.5t/a，干选过程颗粒物产生量为12.5t/a。 运营期环境影响和保护措施 - 无组织废气 - ①物料装卸、堆存 - 本项目钢渣、非磁性钢渣、磁选钢渣（除铁后）含水率约8%，堆存于封闭生产车间内，设置喷雾抑尘装置。 物料装卸、堆存过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的计算方法进行计算，计算公式如下： ------公式（1） 式中：P---颗粒物产生量，t。 ZCy---装卸扬尘产生量，t。 FCy---风蚀扬尘产生量，t。 Nc---年物料运载车次，车。 D---单车平均运载量，t/车。 （a/b）---装载扬尘概化系数，kg/t，a指各省风速概化系数，河北省取值为0.0010，b指物料含水率概化系数，取0.0151。 Ef---堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，本项目取值为0。 S---堆场占地面积，m2。 表4-1 颗粒物产生量计算参数及结果一览表 项目; Nc（车）; D（t/车）; a; b; Ef（kg/m2）; P（t）. 钢渣暂存区; 26667; 30; 0.0010; 0.0151; 0; 52.981. 磁性钢渣暂存区（除铁后）; 1667; 30; 0.0010; 0.0151; 0; 3.312. 非磁性钢渣暂存区; 21667; 30; 0.0010; 0.0151; 0; 43.047. 合计; —; —; —; —; —; 99.34. 由上述计算，项目建成后物料堆存、装卸颗粒物产生量为99.34t/a。 ②皮带输送 设置封闭皮带通廊，落料点设喷淋装置，且物料含水率为8%，有一定的湿润度，因此采取上述措施后基本不起尘。 运营期环境影响和保护措施 ③集气罩未收集 集气罩未被收集的颗粒物以无组织形式逸散在生产车间内，收集效率按95%计，则有5%逸散到车间内，则项目颗粒物逸散量34.35t/a。 本项目涉及污染物产生情况见下表。 表4-2 本项目涉及污染物产生情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式. 1; 上料过程; 颗粒物; 15.2; 1618.7; 有组织. 2; 一次筛分过程; 326.04. 3; 颚破过程; 54.86. 4; 二次筛分过程; 122.27. 5; 分级筛过程; 61.13. 6; 中间料仓进出料过程; 4.75. 7; 料仓进出料过程; 1.9. 8; 棒磨过程; 28.5. 9; 除铁过程; 26.13. 10; 干选过程; 11.88. 11; 集气罩未收集; 34.35; —; 无组织. 12; 物料装卸、堆存过程; 99.34; —; 无组织. （2）治理设施情况 本项目项目钢渣上料口三面围挡，一面加装软帘，顶部设置集气罩；颚式破碎、筛分机、分级筛、棒磨机封闭，入料口、出料口设置集气罩；干选、 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 除铁过程上方设集气罩；料仓入料口、出料口设置集气罩；以上收集的废气均引入一台风量为56000m3/h的脉冲布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率为95%，除尘器去除效率为99.5%，处理后的废气经一根15m（P1）排气筒排放。项目收集方式及风量见表4-3（风量计算公式参照《废气处理工程技术手册》），治理设施情况见表4-4，脉冲布袋除尘器相关参数见表4-5。 表4-3 收集方式及风量一览表 设备名称; 收集方式; 集气罩数量; 集气罩/集气管尺寸（m）; 废气量计算公式; 计算风量 （m3/h）; 设计风量. 上料过程; 三面围挡，一面设置软帘，顶部设集气罩; 1个; 4×3.5; Q=3600×1.4CHV0，V0取0.6m/s，C取8.2；H取0.3。; 7439; 考虑管网漏风、设备漏风，最终设计风量为56000m³/h. 落料口集气罩; 1个; 1×1.2; Q=3600×A×V，V取0.8m/s。; 3456. 颚式破碎机; 入料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 出料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 一次筛分; 入料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 出料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 二次筛分; 入料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 出料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 分级筛; 入料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 出料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 棒磨机; 入料口设集气罩; 1个; 2×2; 11520. 出料口设集气罩; 1个; 1×0.8; 2304. 干选; 上方设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 除铁; 上方设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 中间料仓进出料; 入料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 出料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 料仓进出料; 入料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 出料口设集气罩; 1个; 0.8×0.8; 1843.2. 表4-4 治理设施情况一览表 治理设施名称; 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 去除率; 是否为可行技术. 脉冲布袋除尘器; 56000m3/h; 95%; 布袋除尘; 99.5%; 是. 表4-5 脉冲布袋除尘器相关参数一览表 序号; 项目; 技术参数. 1; 处理风量; 56000m3/h. 3; 过滤风速; 0.8m/min. 4; 滤袋材质; 涤纶针刺毡覆膜. 5; 过滤面积; 1167m2. 脉冲布袋除尘器属于外滤式布袋除尘器，该设备正常运行时，各分室均处于正常工作状态，同时向外抽风。该系列除尘器结构设计紧凑，占地小，清灰在逆流反吸清灰状态下，脉冲阀瞬间加压喷吹，效果有着其他类型布袋除尘器无法比拟的优越性；同时还具有维护方便、自动化程度高，运行稳定等优点；该技术系在常规脉冲袋式除尘器基础上的改进和提高，采取的技术措施主要有：改进了除尘器内的气流分布，使流场更为均匀；运用壁板的蒙皮效应进行了整体受力分析，使除尘器结构重量有较大幅度降低；采用大灰斗结构和高强度脉冲喷吹装置，节省了除尘器的占地面积等，提高了脉冲袋式除尘器的技术经济性能。 运营期环境影响和保护措施 脉冲袋式除尘技术是《国家鼓励发展的环境保护技术目录（工业烟气治理领域）》、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）可行技术。 ②无组织 无组织废气主要有物料运输、装卸、储存、转运产生的粉尘以及集气罩未收集的废气。生产线设置封闭皮带输送机，并设喷淋装置；生产车间安装自动感应门；各物料储存于封闭车间内，该区域上方设置覆盖整个区域的带电伴热的喷淋抑尘设施；厂区内路面硬化，同时配备洒水车用于厂区地面泼洒抑尘，厂区门口设置洗车平台，无组织治理措施符合《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》、《固体废物再生利用污染防治技术导则》等文件要求。 （3）污染物排放情况 ①有组织排放情况 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程产生的颗粒物收集后由脉冲布袋除尘器进行处理，集气罩收集效率为95%，除尘效率为99.5%，则颗粒物排放量为3.263t/a，排放浓度为8.1mg/m3，排放速率为0.453kg/h，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中限值要求。 ②无组织排放情况 A、物料装卸、堆存颗粒物排放量核算 堆场颗粒物排放量核算公示如下，计算公式如下： -------------------公式（2） 式中：Uc—颗粒物排放量，t/a。 P—颗粒物产生量，t/a，其估算公式见（1）。 Cm—颗粒物控制措施控制效率，%，采取洒水抑尘方式，取值为74%。 Tm—堆场类型控制效率，%，项目物料均堆存在密闭车间内，取值为95%。 根据上述公式及相关参数，计算物料堆存过程排放的颗粒物。 运营期环境影响和保护措施 堆场扬尘排放量计算参数及结果见表4-6。 表4-6 堆场颗粒物排放量计算参数及结果一览表 项目; P（t/a）; Cm（%）; Tm（%）; Uc（t/a）. 钢渣暂存区; 52.981; 74; 95; 0.689. 磁性钢渣暂存区; 3.312; 74; 95; 0.043. 非磁性钢渣暂存区; 43.047; 74; 95; 0.560. 合计; --; --; --; 1.292. 由上述计算，项目建成后物料堆存、装卸排放颗粒物为1.292t/a。 B、集气罩未收集 集气罩未被收集的颗粒物逸散量34.35t/a，通过封闭生产车间防止粉尘外排，其中约95%的粉尘沉降在生产车间内，5%的粉尘通过生产车间进出口逸散，则生产车间外排颗粒物量为1.718t/a。 生产线设置封闭皮带输送机，并设喷淋装置；生产车间安装自动感应门；各物料储存于封闭车间内，该区域上方设置覆盖整个区域的带电伴热的喷淋抑尘设施；厂区内路面硬化，同时配备洒水车用于厂区地面泼洒抑尘，厂区门口设置洗车平台。根据AERSCREEN估算模式计算，无组织颗粒物排放浓度0.17mg/m3-0.22mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中限值要求。 扩建后全厂涉及污染物排放情况见下表。 表4-7 全厂污染物排放情况一览表 运营期环境影响和保护措施 序号; 排污环节; 污染物种类; 排放量t/a; 最大时排放速率kg/h; 排放浓度; 标准限值; 执行标准; 达标情况. 1; 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程; 颗粒物; 3.263; 0.453; 8.1; 10 mg/m³; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中限值要求; 达标. 2; 集气罩未收集逸散; 1.718; 0.239; ＜1.0 mg/m³; 1.0 mg/m³; 达标. 3; 物料堆存、装卸; 1.292; 0.179. （4）排放口基本情况 本项目上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。排放口基本情况见下表。 表4-8 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 地理坐标; 高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. P1; 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程废气排放口; 118°32′30.603″; 39°50′50.427″; 15; 1.1; 常温; 一般排放口. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中规定，制定运营期自行监测计划，废气自行监测情况见下表。 表4-9 废气自行监测情况一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 检测频次. 1; P1排气筒监测口; 颗粒物; 一次/年. 2; 厂界外上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 一次/年. （6）非正常情况分析 非正常排放是指项目开车、停车、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。 扩建后全厂进行有计划检修开停车及临时故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态。非正常工况下废气治理措施治理效率下降，具体见下表。 运营期环境影响和保护措施 表4-10 大气污染物非正常工况源强核算表 非正常排放源; 污染物; 治理措施; 非正常排放原因; 收集率（%）; 去除率（%）; 非正常工况排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 排放形式; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）. 上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 除尘装置治理效率下降; 95; 0; 有组织; 1618.7; 90.646; 45.323; 0.5; 1. 非正常工况出现后，造成高浓度颗粒物排放，项目采取以下措施：在日常管理中，建立健全生产管理制度，设专人管理、规范操作，要求设备试车时，必须先行运行废气治理设施；停产、检修时先关闭产污设备后，方可停止废气治理设施，同时加强废气治理设施的检查和维护。采取以上措施后，降低废气非正常工况污染物排放对环境的影响。 因此，非正常工况下对大气环境影响增大，项目要求企业应加强操作管理，减少非计划停车及事故工况发生频次，一旦发生非正常工况，立即停产，直至废气处理措施恢复正常后，恢复生产。 （7）废气排放的环境影响分析 - 本项目各废气污染源均采取相应的污染防治措施，各污染防治措施技术可行，污染物排放满足相关标准要求，污染物可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小。 - 废水 本项目生产废水、湿式生产区地面冲洗废水、物料沥水经收集后进入浓缩罐沉淀处理后回用于生产，无废水外排。洗车过程产生废水经沉淀池沉淀后回用于洗车过程。职工生活污水泼洒地面抑尘，无废水外排。 运营期环境影响和保护措施 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声源主要为筛分机、球磨机、分级筛等设备，噪声值在75-100dB（A）之间，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施，根据类比分析，降噪声值可达15dB（A）以上，有效控制噪声对周围声环境的影响。本项目新增噪声源源强及降噪效果见表4-11。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-11 项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量（台/套）; 声源强度; 声源控制措施; 空间相对位置; 室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）/1m; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离（m）. 1; 生产车间; 球磨机; Φ1830×7000; 1; 100; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 146.97; 36.22; 1; 东; 10.7; 62.6; 昼、夜; 15; 47.6; 1. 南; 26.5; 55.5; 40.5; 1. 西; 85.7; 49.9; 34.9; 1. 北; 24.5; 56.1; 41.1; 1. 2; 筛分机; 1200× 3000; 1; 95; 144.68; 57.31; 2; 东; 18.9; 54.56; 昼、夜; 15; 39.56; 1. 南; 49.2; 49.82; 34.82; 1. 西; 77.1; 48.84; 33.84; 1. 北; 9.6; 59.67; 44.67; 1. 3; 铁渣分离机; /; 1; 85; 145.09; 22.89; 1; 东; 6.8; 47.52; 昼、夜; 15; 32.52; 1. 南; 18.9; 39.56; 24.56; 1. 西; 89.7; 33.63; 18.63; 1. 北; 38.1; 35.72; 20.72; 1. 4; 分级筛; /; 1; 85; 155.63; 48.11; 3; 东; 5.9; 53.71; 昼、夜; 15; 38.71; 1. 南; 46.1; 40.03; 25.03; 1. 西; 88.2; 38.65; 23.65; 1. 北; 12.7; 47.46; 32.46; 1. 5; 分级机; /; 1; 75; 142.34; 14.18; 1; 东; 6.5; 42.89; 昼、夜; 15; 27.89; 1. 南; 10.3; 39.1; 24.10; 1. 西; 92.4; 28.6; 13.60; 1. 北; 47.6; 29.92; 14.92; 1. 续表4-11 项目噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量（台/套）; 声源强度; 声源控制措施; 空间相对位置; 室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）/1m; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离（m）. 6 运营期环境影响和保护措施 生产车间; 脱水筛; /; 1; 85; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 132.71; 10.52; 3; 东; 11.6; 48.16; 昼、夜; 15; 33.16; 1. 南; 5.2; 54.78; 39.78; 1. 西; 83.7; 38.72; 23.72; 1. 北; 52.8; 39.62; 24.62; 1. 7; 皮带输送机; /; 1; 75; 144.83; 49.26; 1; 东; 16.2; 40.20; 昼、夜; 15; 25.20; 1. 南; 43.7; 33.43; 18.43; 1. 西; 80.6; 31.04; 16.04; 1. 北; 15.6; 40.50; 25.50; 1. 8; /; 1; 75; 142.7; 44.64; 1; 东; 17.2; 39.73; 昼、夜; 15; 24.73; 1. 南; 38.2; 34.17; 19.17; 1. 西; 79.8; 31.07; 16.07; 1. 北; 21.8; 37.91; 22.91; 1. （2）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R①室内声源等效室外声源声功率级计算 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； |
| --- | --- |

|  | Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； 运营期环境影响和保护措施 LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级； ②工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工Leqg=10lg（1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源的工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源的工作时间，s。 ③户外声传播衰减计算 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB(A)； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB(A)； DC— 指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB(A)； Adiv —几何发散引起的衰减，dB(A)； Aatm —大气吸收引起的衰减，dB(A)； Agr—地面效应引起的衰减，dB(A)； 运营期环境影响和保护措施 Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB(A)； - Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB(A)。 - （3）预测计算 - 本次扩建增设球磨机、筛分机、分级机，下表中噪声现状值已包括脉冲布袋除尘器运行时产生的噪声值，因此本次只预测球磨机、筛分机、分级机产生的噪声，结果见表4-12。 表4-12 预测结果一览表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准 /dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; 60; 50; 47.3; /; /; /; /; 达标; 达标. 2; 南厂界; 58; 46; 60; 50; 27.2; 58; 46.1; 0; +0.1; 达标; 达标. 3; 西厂界; 57; 45; 60; 50; 18.3; 57; 45; 0; 0; 达标; 达标. 4; 北厂界; 57; 47; 60; 50; 40.5; 57.1; 47.9; +0.1; +0.9; 达标; 达标. 注：东厂界紧邻唐山做中行再生资源有限公司，不具备检测条件。. 预测结果表明，扩建后南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声预测值57.1-58dB（A），夜间噪声预测值45-47.9dB（A），东厂界噪声贡献值47.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 （4）噪声自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中规定中规定，制定运营期自行监测计划，噪声自行监测情况见下表。 表4-13 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; LAeq; 一次/季度. 4、固体废物 - 本项目固体废物主要为棒磨机产生的废钢棒，球磨机产生的废钢球，废水处理系统过程产生的废药剂包装物、泥饼及废滤布，脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，脉冲布袋除尘器产生的废布袋，设备维护及检修过程产生的废润滑油和废油桶，生活垃圾，废防冻剂桶，洗车平台污泥，设备报废件。 - 一般工业固体废物 本项目棒磨机废钢棒产生量为6t/a，球磨机废钢球产生量为12t/a，由厂家回收带走；废水处理系统废药剂包装物产生量为0.1t/a，外售废品回收站；废水处理系统泥饼产生量为48276.6t/a，暂存泥饼暂存区，外售免烧砖厂制砖；废水处理系统废滤布产生量为0.02t/a，外售废品回收站；脉冲布袋除尘器除尘灰收集量为649.387t/a，袋装收集后外售免烧砖厂制砖；脉冲布袋除尘器产生的废布袋量为0.7t/a，外售废品回收站；洗车平台污泥产生量为142.2t/a，外售免烧砖厂制砖；设备维护及检修过程设备报废件产生量为0.25t/a，外售废品回收站；本项目劳动定员25人，职工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为3.75t/a，经袋装收集后由当地环卫部门清运处理。 运营期环境影响和保护措施 - （2）危险废物 本项目设备维护及检修过程废润滑油产生量为0.4t/a，废油桶产生量为0.03t/a，洗车平台废防冻剂桶产生量为0.02t/a，分区暂存于现有危废间，定期交有资质单位处置。 扩建后全厂固体废物产生及治理情况见表4-14，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-15。 表4-14 扩建后全厂固体废物产生及治理情况一览表 运营期环境影响和保护措施 序号; 产生环节; 固体废物名称; 废物属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置利用方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 棒磨机; 废钢棒; 一般固废; 900-099-S59; 6; /; 固态; /; 整齐摆放; 由厂家回收带走; 6; 建立固废管理台账，详细记录固废产生量、转移量，并妥善保管台账。设置警示标志，专人管理。. 2; 球磨机; 废钢球; 900-099-S59; 12; /; 固态; /; 整齐摆放; 12. 3; 废水处理系统; 废药剂包装物; 900-003-S17; 0.1; /; 固态; /; 整齐摆放; 外售废品回收站; 0.1. 4; 泥饼; 900-099-S07; 48276.6; /; 固态; /; 泥饼暂存区堆放; 外售免烧砖厂制砖; 48276.6. 5; 废滤布; 900-009-S59; 0.02; /; 固态; /; 整齐摆放; 外售废品回收站; 0.02. 6; 洗车平台; 污泥; 900-099-S07; 142.2; /; 固态; /; 泥饼暂存区堆放; 外售免烧砖厂制砖; 142.2. 7; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 900-099-S59; 649.387; /; 固态; /; 袋装; 649.387. 8; 废布袋; 900-009-S59; 0.7; /; 固态; /; 整齐摆放; 外售废品回收站; 0.7. 9; 职工生活; 生活垃圾; 900-099-S64; 3.75; /; 固态; /; 袋装; 当地环卫部门清运处理; 3.75. 续表4-14 扩建后全厂固体废物产生及治理情况一览表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 废物属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置利用方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 10; 设备维护及检修过程; 设备报废件; 900-013-S17; 0.25; /; 固态; /; 整齐摆放; 外售废品回收站; 0.25; 建立固废管理台账，详细记录固废产生量、转移量，并妥善保管台账。设置警示标志，专人管理。. 11; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.4; 废润滑油; 液态; T，I; 专用容器桶; 分区暂存于危废间内，定期交有资质单位处置; 0.4. 12; 废油桶; 900-249-08; 0.03; 固态; T，I; 整齐堆放; 0.03. 13; 洗车平台; 废防冻剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.02; 废防冻剂; 固态; T，I; 整齐堆放; 0.02. 表4-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 运营期环境影响和保护措施 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防渗要求. 危废 间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 生产车间内北侧; 5; 桶装; 0.5t; 一年; 采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10 cm/s。. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 整齐堆放; 0.05t. 废防冻剂桶; HW49其他废物; 900-041-49; 整齐堆放; 0.05t. （3）危废间管理措施 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)等文件相关内容要求进行处理处置。 公司采取以下措施： 1）危险废物收集 将废润滑油加盖收集，容器应达到防渗、防漏、防腐和强度等要求，内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 2）危险废物贮存 A、贮存设施已根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 B、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等已采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 C、贮存设施地面与裙脚已采取表面防渗措施；表面防渗材料已与所接触的物料或污染物相容，采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢。 D、采取技术和管理措施防止无关人员进入。 E、危废间内具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 F、液态危险废物装入容器内贮存。 G、定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 H、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 运营期环境影响和保护措施 I、建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 J、建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目依托现有危废间，其位于生产车间内北侧，用于暂存生产过程产生的危险废物，危废间地面及裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数小于等于1.0×10-10cm/s；危废间内不同贮存分区之间采取过道隔离，并设置围堰，围堰最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10： 公司定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案；建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 A、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 B、所有运输车辆按规定的路线运输。 C、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 D、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 E、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 4）危险废物处置 本项目废润滑油加盖收集，与废油桶、废防冻剂桶一起分区暂存于危废间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。本项目依托现有危废间，位于生产车间内北侧，占地面积为5m2，废润滑油最大储存量为0.5t，废油桶最大储存量为0.05t，废防冻剂桶最大储存量为0.05t，本项目扩建后全厂废润滑油产生量0.4t/a，废油桶产量为0.03t/a，废防冻剂桶产量为0.02t/a，危废间可满足储存要求。危险废物贮存采取以下措施： 运营期环境影响和保护措施 ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，所有危险废物均采用专用的容器存放，并置于危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录。 ②危废间地面及裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并设置围堰（能够容纳危险废物最大溢出量），避免泄漏对地下水产生污染。 ③各类危险废物划定储存分区，各危险废物设置格挡、分类储存。 ④对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内。 此外，危险废物暂存间建筑材料与危险废物兼容，储存间内设有安全照明设施和观察窗口。危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地相关部门备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 采取上述措施后，项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 - （4）一般工业固体废物管理措施 本项目依托现有20m2的一般固废暂存区，用于储存废钢棒、废钢球、除尘灰、废布袋等一般固体废物。污泥暂存污泥暂存区内，储存区地面采用抗渗水泥防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，各类一般固体废物分区储存，由专人进行管理，做好废物产生及处理记录。 采取上述措施后，项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 运营期环境影响和保护措施 5、地下水、土壤 （1）污染途径分析 本项目生产废水、物料沥水、湿式生产区地面冲洗废水经收集沟或者管道收集后进入浓缩罐沉淀处理后回用于生产；废润滑油、废油桶、废防冻剂桶分区暂存在危废间内，定期交有资质单位处置；生产设施及物料均储存于车间内，采取分区防渗后，可杜绝污染途径，不存在地下水、土壤环境影响。 （2）防范措施 为防止液态物料下渗对土壤和地下水的影响，厂区应进行分区防渗。 ①重点防渗区：危废间地面与裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。油品暂存区采用抗渗混凝土防渗层，厚度为20cm，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区：生产车间、库房、收集池底部及四周、清水池底部及四周、集水沟采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，收集废水的管道为PVC管，管道为地上管道，集水沟为明沟，浓缩罐为碳钢结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，以上建构筑物的防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关防渗要求，防渗措施可行。洗车平台沉淀池底部及四周采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公用房及厂区道路地面做好硬化处理。 为了确保防渗措施的防渗效果，企业应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免出现跑冒滴漏现象，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。 - 6、生态 本项目位于滦州市九百户镇郭各庄村北，在现有厂区内进行扩建，影响区域内无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，对所在区域生态环境无影响。 - 7、环境风险 （1）危险物质 本项目涉及的危险物质主要为润滑油、废润滑油。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，项目建成后，全厂危险物质最大存在量及其临界量Q值情况见表4-16。 表4-16 全厂危险物质最大存在量及其临界量Q值确定一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 润滑油; -; 0.3; 2500; 0.00012. 2; 废润滑油; -; 0.4; 100; 0.004. 合计; 0.00412. - 由上表分析可知，危险物质最大存在量与临界量比值Q=0.00412<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 - （2）风险源分布 - 涉及危险物质的主要位置为危废间、油品暂存区。 （3）危险物质影响途径 运营期环境影响和保护措施 - 废润滑油不按照危险废物管理规定要求交由有资质单位处置，随意处置，或者危废间防渗层破裂，从而造成危险废物泄漏，渗入土壤，造成土壤、地下水污染。 润滑油随意堆放，造成危险物质渗入土壤，由于在环境中残留时间长，对土壤生物和植物生态系统，甚至地下水都产生危害，影响土壤肥力和生产力，进而影响地下水和公众健康。 运营期环境影响和保护措施 - （4）环境风险防范措施 - ①环境风险防范措施 - 涉及润滑油维护的设备下方设置集油盘，废润滑油暂存于危废间内，润滑油储存在油品暂存区内，危废间地面、裙脚内壁及围堰均采取防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，油品暂存区采取抗渗混凝土防渗。危废间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地生态环境局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 - 在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 - ②应急要求 - 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性危险物质重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，该项目应成立应急队伍，制定事故应急措施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时应按照相关要求编制突发环境事件应急措施，并严格落实应急防范措施，降低突发事故造成的影响。 （5）分析结论 运营期环境影响和保护措施 - 经上所述，通过风险管理，采取一系列风险防范措施，并制定环境风险事故应急措施，能够有效预防、阻止、减缓风险事故的发生概率及影响范围、程度。采取上述环境风险防范措施后，项目的环境风险水平为可接受水平。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射评价。 9、“三本账” ①现有工程污染物排放量 根据2024年10月唐山明琨环境检测有限公司出具的检验检测报告可知，除尘器废气排放口流量平均值为38517m3/h，颗粒物排放浓度平均值为3.1mg/m³，年运行7200小时，则现有工程有组织颗粒物实际排放量为0.86t/a，折算满负荷，有组织颗粒物排放量为1.075t/a。根据环评可知，无组织颗粒物排放量为0.316t/a，则颗粒物排放量为1.391t/a。 ②本项目污染物预测排放量 本项目有组织颗粒物排放量为3.263t/a，无组织颗粒物排放量为3.01t/a，颗粒物排放量为6.273t/a。 项目建成后，污染物排放“三本帐”情况列入下表： 表4-17 污染物排放“三本帐”汇总表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建后总排放量; 增减量变化. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; 1.391; 6.273; 1.391; 6.273; +4.882. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1上料过程、一次筛分过程、除铁过程、颚破过程、料仓进出料、棒磨过程、二次筛分过程、干选过程、分级筛过程废气排放口 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器（风量为56000m3/h）+15米高排气筒 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1颗粒物排放限值中“其他生产设施”标准限值要求：10mg/m3 |
|  | 无组织 物料堆存、装卸、皮带输送过程及集气罩未收集逸散 | 颗粒物 | 生产线设置封闭皮带输送机，并设喷淋装置；生产车间安装自动感应门；各物料储存于封闭车间内，该区域上方设置覆盖整个区域的带电伴热的喷淋抑尘设施；厂区内路面硬化，同时配备洒水车用于厂区地面泼洒抑尘。厂区门口设置洗车平台 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表5企业大气污染物无组织排放浓度限值中“厂界”标准：1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、COD | 经浓缩罐沉淀后，全部回用于生产 | 不外排 |
|  | 物料沥水 |  |  |  |
|  | 湿式生产区地面冲洗废水 |  | 经浓缩罐沉淀后，回用 |  |
|  | 洗车废水 |  | 经沉淀池沉淀后，回用 |  |
|  | 生活污水 | SS、COD、氨氮 | 泼洒地面抑尘 |  |
| 声环境 | 筛分机、球磨机、分级筛等设备 | Leq | 采取选用低噪声设备，加装基础减振、厂房隔声等措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 棒磨机 | 废钢棒 | 由厂家回收带走 | 《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》 (HJ 1200-2021) |
|  | 球磨机 | 废钢球 |  |  |
|  | 废水处理系统 | 泥饼 | 外售免烧砖厂制砖 |  |
|  | 洗车平台 | 污泥 |  |  |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废布袋 | 外售废品回收站 |  |
|  | 废水处理系统 | 废滤布 |  |  |
|  |  | 废药剂包装物 |  |  |
|  | 设备维护、检修 | 设备报废件 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门清运处理 |  |
|  | 设备维护、检修 | 废润滑油 | 分区暂存于危废间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 洗车平台 | 废防冻剂桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：危废间地面与裙脚采用防水纤维布加树脂防腐玻璃钢进行防腐防渗，然后涂刷防腐漆，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。油品暂存区采用抗渗混凝土防渗层，厚度为20cm，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区：生产车间、库房、收集池底部及四周、清水池底部及四周、集水沟采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，收集废水的管道为PVC管，管道为地上管道，集水沟为明沟，浓缩罐为碳钢结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，以上建构筑物的防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关防渗要求，防渗措施可行。洗车平台沉淀池底部及四周采用抗碱性防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公用房及厂区道路地面做好硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区地面非硬即绿。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - （1）涉及润滑油维护的设备下方设置集油盘，废润滑油暂存于危废间内，润滑油储存在油品暂存区内，危废间地面、裙脚内壁及围堰均采取防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，油品暂存区采取抗渗混凝土防渗。危废间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地生态环境局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 - （2）在管理方面制定一系列详细的环保管理制度及应急操作规程，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 - （3）应成立应急队伍，制定事故应急措施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时应按照相关要求编制突发环境事件应急措施，并严格落实应急防范措施，降低突发事故造成的影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员为环保员，负责建立本项目的环境管理规章制度，编制环境保护规划；搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识；负责定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放；调查处理污染事故及污染纠纷。 ②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ③建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ④将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 - 企业环境信息公开 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规 定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，通过采取信息公开栏的方式，及时、如实地公开其环境信息（包括基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及 - 其他环境保护行政许可情况等）。 - ①公开信息如下： - A、基础信息 - 包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等。 - B、排污信息 - 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 - C、污染治理设施的建设和运行情况。 - D、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 - E、企业排放主要污染物采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测，企业须在监测完成的次日公开。 - F、当监测浓度或总量超过国家或地方污染物排放标准、排污许可证规定的时候，向社会公开超标原因、应对措施等。 - G、其他应当公开的环境信息。 - ②公开方式及时间要求如下： - 公告或者公开发行的信息专刊。 - B、广播、电视等新闻媒体。 - C、信息公开服务、监督热线电话。 - D、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 E、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 F、公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 （3）排污口设置及规范化管理 ①排污口立标要求 A、有组织废气排放口设置便于采样、监测的采样口，采样孔距离监测平台1.2m，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中相关要求；工作平台长度应≥2 m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1 m的，工作平台宽度应≥2 m；≤1 m的，工作平台宽度应≥1.5 m。距离坠落高度基准面1.2 m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2 m，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。 B、依据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 C、排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家生态环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 其他环境 管理要求 ②排污口建档要求 A、使用由国家生态环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 B、参考《固定污染源（水、大气）编码规则》（试行）对厂区生产设备、污染治理设备、固定污染源及排放口进行编号。 ③排污口管理要求 A、规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 B、排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. --; 危险废物; 暂存危险废物. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 一般固体废物; 暂存一般固体废物暂存. （4）排污许可制度衔接 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）相关规定，建设单位应当在本项目发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 其他环境 管理要求 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）可知，本公司排污许可为简化管理，故企业应在项目验收前进行排污许可证变更并取得固定污染源排污许可证。本项目与排污许可制度衔接工作如下： - ①在排污许可管理中，验收前应严格按照相关要求申请固定污染源排污许可证； ②在申报排污许可证时应严格按规范填报排放口数量、每个排放口的污染物种类、执行标准等与污染物排放相关的主要内容。 （5）环保竣工验收管理 建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）及河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体 工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 其他环境 管理要求 |

六、结论

唐山图宽再生资源有限公司钢渣处理生产线扩建项目在认真落实各项环保治理措施后，各污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | 1.075t/a | - | - | 3.263t/a | 1.075t/a | 3.263t/a | +2.188t/a |
|  | 无组织颗粒物 | 0.316t/a |  |  | 3.01t/a | 0.316t/a | 3.01t/a | +2.694t/a |
| 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业 固体废物 | 废钢棒 | - | - | - | 6t/a | - | 6t/a | +6t/a |
|  | 废钢球 | 1t/a | - | - | 12t/a | 1t/a | 12t/a | +11t/a |
|  | 废药剂包装物 | 0.05t/a | - | - | 0.1t/a | 0.05t/a | 0.1t/a | +0.05t/a |
|  | 泥饼 | 6690.91t/a | - | - | 48276.6t/a | 6690.91t/a | 48276.6t/a | +41585.69t/a |
|  | 废滤布 | - | - | - | 0.02t/a | - | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 污泥 | 34t/a | - | - | 142.2t/a | 34t/a | 142.2t/a | +108.2t/a |
|  | 除尘灰 | 27.346t/a | - | - | 649.387t/a | 27.346t/a | 649.387t/a | +622.041t/a |
|  | 废布袋 | 0.6t/a | - | - | 0.7t/a | 0.6t/a | 0.7t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | 3.75t/a | - | - | 3.75t/a | 3.75t/a | 3.75t/a | 0 |
|  | 设备报废件 | 0.18t/a | - | - | 0.25t/a | 0.18t/a | 0.25t/a | +0.07t/a |
|  | 杂物 | 1t/a | - | - | - | 1t/a | - | -1t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.086t/a | - | - | 0.4t/a | 0.086t/a | 0.4t/a | +0.314t/a |
|  | 废油桶 | 0.025t/a | - | - | 0.03t/a | 0.025t/a | 0.03t/a | +0.005t/a |
|  | 废防冻剂桶 | 0.01t/a | - | - | 0.02t/a | 0.01t/a | 0.02t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①