- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物

综合利用年产50万平方米水泥制品项目

建设单位（盖章）：滦州市胜博新材料科技有限公司

编制日期：            2025年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	46

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	89

六、结论	95

建设项目污染物排放量汇总表	96

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物综合利用年产50万平方米水泥制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-130223-04-01-427640 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾立新 | 联系方式 | 13932528565 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°22′3.439″，北纬39°51′8.140″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 业 30-55 石膏、水泥制品 及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 滦州市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滦发改备字【2025】71号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 16.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3333.3m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 - 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，项目用地为建设用地，根据滦州市王店子镇人民政府出具的证明，项目占地符合用地需求，符合王店子镇总体规划。 - 根据唐山市水污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》的通知（唐水领办〔2019〕69号）要求，“通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业”可以不入园进区。本项目生活盥洗废水水质简单，厂区泼洒抑尘；洗车废水经沉淀池沉淀处理，回用于洗车，不外排；生产废水经处理后循环使用，不外排，项目可实现废水零排放，符合要求。 - 项目占地周围无珍稀动植物资源保护区、文物保护单位等特殊环境敏感点，距本项目最近的环境保护目标为厂界东侧190m处的黄新庄子村，根据“滦州市生态保护红线”，本项目占地不涉及红线区，项目不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，厂区北侧距离最近的生态红线距离为2758m，满足生态保护红线要求。采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对环境保护目标产生明显不利影响。 - 综上，本项目选址合理。 2、产业政策符合性 - 本项目建设内容行业类别为C3021水泥制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目产品未被列入《产业结构调整目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；且未列入《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类及许可准入类，属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。本项目已通过滦州市发展和改革局备案（滦发改备字[2025]71号）。 - 综上所述，项目建设符合国家及地方产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），以及《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。本项目建设与上述要求的符合性分析如下。 3.1与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》可知，河北省生态保护红线主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。唐山市生态保护红线总面积为1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦州市、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 滦州市生态保护红线类型主要为水源涵养、河湖滨岸带、生物多样性维护、水土流失等。本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，不在生态保护红线区范围内，对照滦州市生态保护红线图（附图6），项目厂界距离最近的生态保护红线为2758m。 （2）环境质量底线 环评[2016]150号文件要求：到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。本项目所在区域环境质量底线为： ①环境空气：项目区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单。根据唐山市生态环境局公开发布的《2024年唐山市环境状况公报》中滦州市空气质量数据，SO2的年平均质量浓度、NO2的年平均质量浓度、PM2.5、PM10的年平均质量浓度、CO的第95百分位日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；O3的日最大8小时滑动平均值第90百分浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 本项目建成后，项目废气全部达标排放，对区域内空气环境影响可接受，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 ②水环境：项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目生活盥洗废水水质简单，厂区泼洒抑尘；洗车废水经沉淀池沉淀处理，回用于洗车，不外排，筛分、球磨等生产废水经浓密罐处理后循环使用，不外排，故项目不会对周边水环境产生明显影响。 ③声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目选用低噪声设备，厂区合理布局，设备进行基础减振、厂房隔声等措施，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目的建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 ④土壤环境：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值要求，项目采取分区防渗措施后，对区域土壤环境影响较小。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目使用的能源主要为电和水，采用区域电网供电；项目用水主要是洗车用水、筛分、球磨等工序用水，外购宋家峪污水处理厂尾水；生活用水外购桶装水。项目水资源使用情况符合资源利用上线要求。本项目生产废水循环利用，且生产过程中利用节能设备，本项目建设不会与区域资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，采取相应的治理措施后污染物能达标排放，本项目不在环境准入负面清单之列。 经以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 3.2与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）的符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48 号）、《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），本项目与其对比分析如下： 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），项目所在王店子镇涉及优先保护单元“燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线；生态保护重要、极重要区；水源涵养区、生态保护重要、极重要区和水环境优先保护区（龙湾河滦州市控制单元）”和“重点管控单元”，结合“河北省三线一单管理平台”查询，本项目所在区域属于优先保护单元—龙湾河滦州市控制单元，编号为ZH13028410007。 本项目与2024年4月附件《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）中“唐山市总体生态环境准入清单”符合性分析见表1-1，与“唐山市陆域环境管控单元准入清单”符合性分析见表1-2。 根据逐条对照分析可知，本项目的建设符合《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021] 48 号）、《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）的相关要求。 综上所述，本项目符合河北省及唐山市“三线一单分区管控要求”。 |  |  |

表1-1   本项目与唐山市生态环境准入清单（2023年版）中“唐山市总体生态环境准入清单”符合性分析一览表

| 要素 属性 |  | 管控 类别 | 管控要求 | 本项目实际 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水饮用水水源保护区 |  | 空间布局约束—— 禁止类管控要求 | - 1、准保护区内，应遵守下列规定： - （1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量； - （2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水； - （3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药； - （4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。 - 2、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定： - （1）禁止设置排污口； - （2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭； - （3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动； - （4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区； - （5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动； - （6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场； - （7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施； - （8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。 - 3、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定： - （1）禁止组织旅游、野炊、露营、非法捕捞、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； - （2）禁止造田、养殖、放牧； - （3）禁止在水体清洗机动车辆； - （4）禁止在水库库区倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水； - （5）禁止与供水设施和保护水源无关的车辆、船舶行驶、停靠、装卸； - （6）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭； - （7）禁止铺设输送污水的管道及输油管道； - （8）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 大气 环境 |  | 空间布局约束 | - 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 | 本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等行业 |  |
|  |  |  | - 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 | 本项目不涉及产能置换、煤炭替代；按照生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评[2020]36号)和唐山市生态环境局《转发<河北省生态环境厅办公室关于做好主要污染物重点减排工程及建设项目总量指标管理的提示函>的通知》(唐环评函[2024]32号)等文件规定，仅对石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸6个行业新增主要污染物排放量的建设项目出具倍量削减方案初审意见其余行业不再出具倍量削减方案初审意见。本项目不属于上述6个行业，不需要进行削减。 |  |
|  |  |  | 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 | 本项目不涉及列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 |  |
|  |  |  | 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | - 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 按照生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评[2020]36号)和唐山市生态环境局《转发<河北省生态环境厅办公室关于做好主要污染物重点减排工程及建设项目总量指标管理的提示函>的通知》(唐环评函[2024]32号)等文件规定，仅对石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸6个行业新增主要污染物排放量的建设项目出具倍量削减方案初审意见其余行业不再出具倍量削减方案初审意见。本项目不属于上述6个行业，不需要进行削减。 | 符合 |
|  |  |  | - 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有 关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 | 本项目制定施工扬尘污染防治措施，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》。 |  |
|  |  |  | - 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 | 本项目建成后，根据环保要求落实重污染天气应急响应。 |  |
|  |  |  | - 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用 | 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。 | 本项目能耗可达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求。 |  |
| 地表水环境 |  | 空间布局约束 | 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 | 本项目不属于高耗水、高污染行业。 |  |
|  |  |  | 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 | 本项目生活盥洗废水水质简单，厂区泼洒抑尘；洗车废水经沉淀池沉淀处理，回用于洗车，不外排，生产废水经处理后循环使用，不外排。 |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 | 本项目不涉及外排水。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用 | 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 | 本项目不涉及。 | 不涉及 |
|  |  |  | 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。 | 本项目不涉及。 |  |
| 土壤及地下水环境 |  | 空间布局约束 | - 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目通过采取防渗，无土壤影响途径，对土壤的影响为可接受。 | 符合 |
|  |  |  | - 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  | 污染排放管控 | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 | 本项目洗车平台沉淀池定期清掏，污泥外售建材厂综合利用。 | 符合 |
|  |  |  | 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 | 本项目不涉及重金属污染物。 |  |
|  |  |  | 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 | 本项目危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处置。 |  |
|  |  |  | 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 | 本项目固体废物全部合理处置。 |  |
|  |  |  | 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和 危险废物全链条监管。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  | 环境风险防控 | 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 | 项目产生的危险废物定期委托有资质单位处理，项目实施后按要求编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |
|  |  |  | 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 | 本项目用地为建设用地，且已取得王店子镇人民政府出具的用地情况说明。 |  |
|  |  |  | 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。 | 本项目不涉及。 |  |
| 资源 | 水资源 | 总量和强度要求 | 到2025年，全市用水总量控制在28.48 亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。 | 本项目用水全部外购，生活用水外购桶装水，生产用水每天由罐车运输至厂区，项目生产废水经处理后循环使用，可提升水资源利用效率。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 | - 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用 1 减 2 的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 | 本项目不涉及。 | 不涉及 |
|  |  |  | 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。 | 本项目生产废水经处理后循环使用，提高了水资源利用效率。 |  |
|  | 能源 | 总量和强度要求 | 到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。 | 不涉及。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 |  | 不涉及 |
|  |  |  | 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 |  |  |
|  |  |  | 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 |  |  |
|  |  |  | 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 |  |  |
|  |  |  | 5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。 |  |  |
|  | 岸线资源 | 资源利用效率要求 | 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 | 本项目不涉及。 | 不涉及 |
|  |  |  | 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 |  |  |
|  |  |  | 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 |  |  |
|  |  |  | 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。 |  |  |
|  | 土地资源 | 资源利用效率要求 | 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 |  |  |
|  |  |  | 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。 |  |  |
| 产业总体布局要求 |  | 空间布局约束 | 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 | 本项目符合相关政策要求。 | 符合 |
|  |  |  | 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 按照生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评[2020]36号)和唐山市生态环境局《转发<河北省生态环境厅办公室关于做好主要污染物重点减排工程及建设项目总量指标管理的提示函>的通知》(唐环评函[2024]32号)等文件规定，仅对石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸6个行业新增主要污染物排放量的建设项目出具倍量削减方案初审意见其余行业不再出具倍量削减方案初审意见。本项目不属于上述6个行业，不需要进行削减。 |  |
|  |  |  | 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 | 本项目不属于重污染项目。 |  |
|  |  |  | 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5 年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | - 逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。 | 本项目不涉及。 |  |
|  |  |  | 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。 | 本项目不涉及。 |  |

| 其他符合性分析 | 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类： 优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 项目不在生态保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区。 根据《唐山市生态环境管控准入清单》（2023年版），项目位于《唐山市生态环境管控准入清单》（2023年版）中优先保护单元。（见附图5） 单元类别：优先保护单元（王店子镇：ZH13028410007），项目与管控要求符合性分析见下表。 |
| --- | --- |

表1-2  项目与唐山市陆域环境管控单元生态环境准入符合性分析

| 编号 | 区县 | 乡镇 | 单元类别 | 环境要素类别 | 维度 | 管控措施 | 项目符合性 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH13028410007 | 滦州市 | 雷庄镇、茨榆坨镇、榛子镇、杨柳庄镇、九百户镇、王店子镇 | 优先保护单元 | 1、水源涵养区 2、生态保护重要、极重要区 3、水环境优先 保护区（龙湾河滦州市控制单元） | 空间布局约束 | 1、水源涵养区执行全市总体准入要求中一般生态空间的总体要求和水源涵养管控要求。 2、生态保护重要、极重要区执行全市总体准入要求中一般生态空间的总体要求。 3、龙湾河滦州市控制单元严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 企业属于C3021水泥制品制造行业，不在唐山市生态保护红线区内，距离最近生态红线区2758m，不在龙湾河滦州市控制单元范围内 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | / | / | / |

- 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

| 其他符合性分析 | 4、其他环保政策符合性分析 表1-3与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016） 符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 物料运输装卸; 粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车; 本项目原料矿山废石、废钢渣由汽车封闭斗运并盖苫布，水泥由罐车运输; - 符合. 块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。; 矿山废石、废钢渣的运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗封闭并用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施（皮带等)采取密闭措施，并设抽风装置引入除尘器集中处理; - 符合. 应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。; 本项目设有洗车平台，运输车辆清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池沉淀池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。; - 符合. 露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 本项目不存在露天装卸，原料存储在封闭车间，装卸时设置喷淋抑尘; - 符合. 物料储存; 粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天场储存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。; 本项目原料矿山废石、废钢渣存储在封闭车间，水泥由水泥仓储存。; - 符合. 厂区运输道路; 各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。; 厂区道路全部硬化，定期清扫、洒水。; - 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-4本项目与《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020)及《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析 文件名; 文件要求; 项目情况; 符合性. 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）; 固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置。; 本项目固体废物暂存于一般固废暂存区用于本项目制砖或外售综合利用; 符合. 工业固体废物与生活垃圾应分别收集:可回收利用物质和不可回收利用物质应分别收集:危险废物与一般废物应分别收集:医疗废物和其他危险废物应分别收集。; 本项目固体废物暂存于一般固废暂存区用于本项目制砖或外售综合利用，危险废物于危废间暂存; 符合. 固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守因家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受; 符合. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020); 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 本项目固体废物不涉及有毒有害物质; 符合. 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受; 符合. 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。; 本项目不涉及有毒有害气体; 符合. 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用:排放时应满足特定行业排放(控制)标准的要求:没有特定行业污染排放(控制)标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放(控制)应满足环境影响评价要求。; 本项目生产废水经处理后循环利用，职工盥洗水用于地面泼洒抑尘，不外排; 符合. 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》; 开展尾矿、共伴生矿、非金属矿、废石有用组分高效分离提取和高值化利用，推动利用尾矿替代水泥原料，协同生产建筑材料。鼓励和支持尾矿回填和尾矿库复垦，推广低成本高效胶结充填。鼓励利用尾矿、废石生产砂石骨料。探索尾矿在生态环境治理方面的无害化利用。; 本项目设置磁滑轮磁选回收利用含铁物质; 符合. - 表1-5 本项目与《唐山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 类别; 规划要求; 项目情况; 符合性. 环境空气质量; 坚持标本兼治、系统施治，突出区域协同、措施协同、污染因子协同，以有效提升优良天数比率为主线，协同控制PM2.5与臭氧污染，持续打好蓝天保卫战，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”; 项目废气污染物能够稳定达标排放，本项目属于水泥制品制造，不涉及上述重点行业，根据相关文件不需进行区域削减; 符合. 水生态环境; 实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区必须同步规划和建设污水集中处理设施。督促加快完善工业园区配套管网、污水集中处理设施和自动监控系统，推进“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理。入网企业污水必须达到集中处理要求，方可接入污水集中处理设施处理；直排水企业必须达到城镇污水处理厂一级A排放标准或行业特别排放标准。; 本项目无废水排放; 符合. 土壤地下水环境安全; 严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受; 符合. 固体废物; 加强固体废物、危险化学品生态环境风险防控，构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，减少固体废物对环境的污染。; 本项目固体废物全部合理处置; 符合. 5.绩效评级相关要求的符合性分析 - 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》水泥-水泥制品绩效引领性指标符合性分析 表1-6 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》水泥-水泥制品绩效引领性指标符合性分析 - 类别; 文件要求; 本项目; 符合性. - 能源类型; 电、外购燃蒸烧汽、天然气（采用低氮燃烧）; - 本项目采用电能; - 符合. - 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; - 本项目颗粒物排放浓度低于10mg/m3; 符合. - 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存; 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器; 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器。; 1、粉状物料全部密闭储存; 2、物料采用封闭式皮带运输，破碎、搅拌等工序设置集尘罩并配置袋式除尘器; 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，不涉及水泥包装、散装等工序。; 符合. - 监测监控水平; 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 车间出入口设有监控设备，监控数据保存三个月。; - 符合. - 环境管理水平; 环保档案齐全:1、环评批复文件;2、排污许可证及季度、年度执行报告;3、竣工验收文件;4、一年内废气检测报告台账记录:1、完整生产管理台账(包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等);2、运输管理电子台账(包括车辆出入场记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等):3、设备维护记录;4、废气治理设备清单(包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等);5、耗材清单(除尘器滤料更换记录等)管理制度健全:1、有专兼职环保人员 2、废气治理设施运行管理规程; 项目建成后及时申请排污许可手续，并进行竣工验收，及时完善环保档案，保证环保档案齐全。; - 符合. - 运输方式; 1、物料(除水泥罐式货车外)公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆; 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆; 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、本项目物料(除水泥罐式货车外)公路运输全部使用达到国六及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）； 3、厂内非道路移动机械全部达到国四排放标准; - 符合. - 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账;视频监控、台账数据保存三个月以上; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账;视频监控、台账数据保存三个月; - 符合. 6、与防沙治沙相关要求符合性分析 - 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）要求：为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交影响报告：环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”，本通知中唐山市滦州市王店子镇未被列为河北省沙区范围主要涉及的地域。 - 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西约190m，项目占地类型为建设用地，不会改变区域生态环境现状，建设单位应在厂房周边进行绿化，以减轻对生态环境的影响。 - 本次评价要求建设单位采取以下措施进行防沙治沙： - 1、项目施工期间加强施工管理，做好项目周边原有植被的保护，按指定路线运输设备，不得破坏运输道路两侧的植被。 - 2、结合本项目周边的环境，在本项目生产车间范围内不能有裸露空地，如有裸露空地应进行硬化处理。 - 通过采取以上措施，可有效防止土地沙化，故本项目建设不违背“防沙治沙”要求。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 随着经济社会发展的需要，建筑材料的需求量增加，滦州市胜博新材料科技有限公司拟投资300万元建设“滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物综合利用年产50万平方米水泥制品项目”，项目已于2025年6月4日在滦州市发展和改革局备案（编号：滦发改备字[2025]71号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制品业 30-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302”，应编制环境影响报告表。滦州市胜博新材料科技有限公司委托我单位承担《滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物综合利用年产50万平方米水泥制品项目》环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即展开现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行）要求编制完成本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物综合利用年产50万平方米水泥制品项目 2、建设单位：滦州市胜博新材料科技有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：本项目总投资300万元，其中环保投资50万元，占总投资的16.67%。 - 5、建设地点：本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，中心位置坐标为东经118°22′3.439″，北纬39°51′8.140″。 6、劳动定员 本项目劳动定员10人，实行1班制，每班8h，年工作日为300天。 - 7、建设内容及规模：项目占地5亩，建筑面积共2076平方米，购置颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机、高频振动筛、滚筛、球磨机、压滤机、磁滑轮、输送带、料仓、自动称量配料机、全自动搅拌机、全自动制砖机、自动码垛机等，配套建设供电、环保设施；建设水泥制品生产线1条；原料为废钢渣、矿山废石、水泥等，原料外购；项目建成后年生产50万平方米水泥制品，产品主要用于地面铺设。主要能源消耗：水、电。 - 本项目建设内容见下表。 - 表2-1 本项目建设内容一览表 分类; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 2m混凝土基础墙+单层彩钢结构，1层，2000m2，内设置原料加工生产线1条，制砖生产线1条，废钢渣存储区、矿山废石原料区、制砖原料区、一般固废暂存区。. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西北角，砖混+彩钢顶结构，1F，建筑面积70m2，主要用于员工临时休息及办公. 储运工程; 破碎原料区; 位于生产车间内西南侧，占地面积为350m2。分为矿山废石存储区、废钢渣存储区。. 制砖原料区; 位于生产车间内东北侧，占地面积300m2。分为石屑暂存区、尾砂暂存区。. 水泥仓; 设置1座100t水泥仓，钢制，位于生产车间北侧. 一般固废暂存区; 位于生产车间内西北角，占地面积50m2，用于一般固废暂存. 危废间; 位于厂区西北角，砖混结构，建筑面积6m2，用于危险废物暂存. 运输; 原料及产品厂外运输均采用汽运；废钢渣、矿山废石由加盖苫布汽车运输进入生产车间内，运输车辆首先采用新能源车辆或达到国五及以上排放标准的重型载货车辆；水泥由罐车运输；厂内非移动道路机械全部达到国四级以上标准或使用纯电动机械。本项目产尘物料转运均在车间内，不露天转运。. 公用工程; 供水; 生活用水为外购桶装水；生产用水外购，由滦州市宋家峪村污水处理厂提供，用水由罐车运输至厂区，于2座30m3储水罐暂存，不锈钢材质。. 供电系统; 用电由当地电网提供，年用电量为100万kWh。. 供热制冷; 项目生产不用热，办公室夏季制冷冬季取暖采用空调. 环保工程; 废气; 有组织; 本项目原料加工生产线上料斗，三面围挡，顶部设置集气罩，一侧加装软帘。颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机入料口设置集气罩，出料口封闭，上部设置集气管道。水泥仓仓顶设置集气管道。搅拌机上方设置集气罩。以上废气经1套脉冲布袋除尘器（TA001，38000m3/h）处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放。. 无组织管控措施; ①原料储存、装卸过程在封闭的车间内进行，顶部设置喷淋抑尘装置； ②车间安装自动感应门，物料输送系统全封闭，输送过程中无可视性物料； ③车间及厂区道路地面全部硬化，运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留，冬季添加防冻液，保证冬季正常运行； ④集气装置未收集：封闭车间内自然沉降。. 废水; 厂区设置防渗旱厕，定期清掏；职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘；项目洗车废水经下方沉淀池沉淀后循环使用，无废水排放。筛分、球磨、打捞、地面冲洗等生产废水经浓密罐处理后循环使用，不外排。喷淋抑尘、搅拌用水全部进入原料和产品最后蒸发损耗，不外排。. 噪声; 厂区合理布局，选用低噪声设备，设备采取基础减振、厂房隔声等措施，风机采取基础减振、进出口设软连接等措施。. 固废; 不合格品作为残次品外售；除尘灰不落地，密闭袋收集后用于本项目制砖；废布袋直接定期由厂家回收；洗车沉淀池沉泥收集后外售；磁性物料、废钢球收集后定期外售综合利用；泥饼暂存，定期回用于生产；废滤布暂存，定期外售；PAC包装袋暂存，定期外售。. 生活垃圾袋装化，集中收集，由环卫部门统一处理；. 废液压油、废润滑油用桶密闭收集，暂存危废间，定期由有资质单位处置；废油桶原盖封存，暂存危废间，定期由有资质单位处置. 防渗; - ①重点防渗区：地面与裙角采用抗渗混凝土+改性沥青涂层+2mm环氧树脂处理，防渗系数≤10-10cm/s。废钢渣储存区、原料加工生产区、浓密池采用抗渗混凝土+至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s) - ②一般防渗区：生产车间除废钢渣储存区、原料加工生产区外其他区域、清水池、洗车平台沉淀池及清水池采用15cm抗渗混凝土浇筑结构，无缝隙，不渗漏，渗透系数≤10-7cm/s。 ③简单防渗区：办公区及厂区内车间外区域非硬即绿，水泥混凝土硬化。. - 表2-2 本项目建构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 结构形式; 尺寸; 备注. 1; 生产车间; 2000; 2000; 砖混基础+单层彩钢; 50m×40m×10m; 利用现有并扩建. 2; 办公室; 70; 70; 砖混; 10m×7m×3m; 利用现有. 3; 危废暂存间; 6; 6; 砖混; 3m×2m×3m; 新建. 4; 养护区; 520; /; /; 52m×10m; /. 5; 洗车平台; 24; /; 混凝土浇筑，配套设有沉淀池、清水池; 6m*2.5m*3m; 新建. 合计; /; 2620; 2076; /; /; /. 物料储存能力及用地合理性分析： （1）生产车间内设置废钢渣存储区、矿山废石原料区、制砖原料区。 ①废钢渣储存面积为150m2，物料运输转运面积50m2，则原料区的有效储存面积为100m2。堆存区底部设1m高挡墙，堆积密度按2.4t/m3，堆存高度取5m，底部高度为1m，棱锥形高度为2m，则废钢渣堆存占底部矩形堆存容积为100m2×1m=100m3，上部为棱锥型堆存容积为100m2×2m/3=66.7m3，合计有效堆存容积约为166.7m3，最大可堆存400t，本项目日生产用料约45.29t，能够满足8.8天储存生产需求。 ②矿山废石原料区占地面积为200m2，物料运输转运面积50m2，则原料区的有效储存面积为150m2。堆存区底部设1m高挡墙，尾矿废石堆积密度按1.3t/m3，堆存高度取3m，底部高度为1m，棱锥形高度为2m，堆存底部矩形堆存容积为150m2×1m=150m3，上部为棱锥型堆存容积为150m2×2m/3=100m3，合计有效堆存容积约为250m3，最大可堆存325t，本项目最大日处理量约为97t/d，可满足3.4天生产需求。 ③制砖原料区：制砖原料区占地面积为300m2，物料运输转运面积50m2，有效储存面积为250m2，储存不同粒径石屑、尾砂，石屑堆存面积150m2，尾砂堆存面积为100m2，堆存区设1m高挡墙。 石屑堆存密度为1.8t/m3，高度取3m，底部高度为1m，棱锥形高度为2m，石粉有效堆存容积约为250m3（底部矩形堆存容积为150m2×1m=150m3，上部为棱锥型堆存容积为150m2×2m/3=100m3），最大可堆存石屑450t；尾砂堆存密度为1.6t/m3，高度取3m，底部高度为1m，棱锥形高度为2m，尾砂有效堆存容积约为166.7m3（底部矩形堆存容积为100m2×1m=100m3，上部为棱锥型堆存容积为100m2×2m/3=66.7m3），最大可堆存尾砂266.7t。 本项目最大日生产需要储存于制砖原料区的石屑约为118t/d，尾砂约为49.3t/d，可满足约3.8天石屑储存需求，5.4天尾砂储存需求。 综上，原料堆存区可满足生产需求。 （2）水泥砖养护区用地合理性分析 水泥砖养护区占地面520m2，运输转运面积50m2，有效面积470m2，单块水泥砖尺寸为240×115×53mm，水泥砖堆叠高度1.2m，约22层，计算出养护区最多可存放359040块砖，本项目最大日生产60387块水泥砖，则养护区可存放5.9天的生产量。考虑到水泥砖养护后可能不及时销售，厂区用地面积不足以储存更多的水泥砖产品，本企业将养护好的产品外委其他企业运走暂存并销售。 8、主要生产设备 表2-3 本项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 处理能力(t/h); 数量(台/套). 1; 原料加工生产线上料仓; 3m×2.5m; /; 1. 2; 振动给料机; 9638; /; 1. 3; 颚式破碎机; PE500*700; 70; 1. 4; 锤式破碎机; 1200; 70; 1. 5; 圆锥破碎机; 单缸440; 30; 1. 6; 高频筛; 3070; 70; 1. 7; 滚筛; 2060; 70; 1. 8; 球磨机; 1024; /; 2. 9; 磁滑轮; 2434; /; 2. 10; 打捞机; /; /; 1. 11; 脱水筛; 2448; /; 1. 12; 输送带; /; /; 8. 13; 浓密池; 直径5m，深4m; /; 1. 14; 清水池; 4m×4m×4m; /; 1. 15; 渣浆泵; 200ZJ-65; /; 3. 16; 清水泵; 10SH-6; /; 1. 17; 脉冲布袋除尘器; 38000m3/h; /; 1. 18; 空压机; /; /; 1. 19; 喷淋抑尘装置; /; /; 1. 20; 装载机; 电动; /; 2. 21; 压滤机; /; /; 4. 22; 水泥砖生产线上料仓; 3m×2.5m; /; 2. 23; 水泥仓; 100t; /; 1. 24; 配料仓; 3m×2.5m; /; 1. 25; 自动称重配料机; /; /; 1. 26; 全自动搅拌机; HZS30型; 30; 1. 27; 成型机; JL6-15型; 1万块/h; 1. 28; 码垛机; /; /; 1. 29; 储水罐; 30m3; /; 2. 设备生产参数与产能的匹配性分析 ①原料加工过程：项目设置颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机各1台。项目原料粒径最大400mm，颚式破碎机型号选用PE500*700，最大进料粒径425mm，可满足生产需求。颚式破碎机、锤式破碎机处理能力均为70t/h，破碎工序有效工作时间为619h，矿山废石、废钢渣物料总量为43297t/a，颚式破碎机、锤式破碎机年最大可破碎物料量为43330t/a满足要求；圆锥破碎机主要破碎一次筛分后的返料，返料量约18570t/a，圆锥破碎机处理能力为30t/h，为年处理量为18570t/a，满足要求。 ②制砖过程：项目设置1台搅拌机，搅拌能力为30t/h，搅拌机搅拌物料为水泥、水、尾砂、石屑的混合物，混合物量约56162.7t，搅拌工序有效工作时间为1872.1h，年可搅拌物料量56163t，满足要求。 9、本项目产品方案 表2-4 项目产品方案 序号; 名称; 产品规模; 备注. 1; 水泥砖; 50万平方米; 用于地面铺设，平均密度1867kg/m3,单块重约2.73kg，尺寸为240×115×53mm，共1811.6万块，总重量约49456.7t。水泥：尾砂：石屑（干重）=1:1.5∶3.4. - 产品质量符合GB/T21144-2007《混凝土实心砖》中相关技术要求。 - 10、项目主要原辅材料 表2-5 建设项目原辅材料及能源年用量一览表 序号; 名称; 单位; 项目建成后全厂消耗量; 备注. 1; 矿石废石; t/a; 29710; 来自项目周边铁矿废石，粒径约为400mm，汽车运输进厂，含水率约2%. 2; 废钢渣; t/a; 13587; 来自九江、鑫达钢厂，粒径约为100mm，汽车运输进厂，含水率约8%. 3; 425#水泥; t/a; 8382.5; 外购，散装. 4; 钢球; t/a; 10; 外购，用于球磨机介质. 5; 新鲜水; m3/a; 9607.8; 生产用水外购宋家峪污水处理厂尾水，生活用水外购桶装水. 6; 电; 万 kWh/a; 100; 由当地电网供电，厂区设变压器. 7; PAC; t/a; 1.5; 外购，袋装，25kg/袋，最大存储0.2t. 8; 润滑油; t/a; 0.13; 外购，厂内不储存. 9; 液压油; t/a; 0.15; 外购，厂内不储存. PAC：也称作净水剂或混凝剂，聚合氯化铝，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，呈弱酸性，有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质、SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 废钢渣原料来源于九江、鑫达钢厂厂经热闷后的转炉钢渣。进厂原料废钢渣原料中不涉及放射性等物质，不涉及化工等有毒有害物质，废钢渣碱度较高，根据《钢渣溶出过程中浸出液pH值变化规律研究》，废钢渣浸出液可能存在pH值不在6-9范围内的情况，符合第Ⅱ类一般工业固体废物的特征。为Ⅱ类一般工业固体废物，不属于危险废物，主要成分见下表： 表2-6 废钢渣主要化学成分 化学组分; FeO; Fe2O3; P2O5; K2O; MgO; MnO; TiO2; SiO2; Al2O3; CaO; Na2O. 含量（%）; 7.15; 9.15; 1.75; 0.02; 8.35; 6.15; 1.59; 13.57; 2.36; 49.85; 0.06. 矿山废石属于工业固体废物，主要是周边矿山在建设、开采、露天采矿过程中产生剥离物和废石，项目使用的矿山废石采用招标化手续通过公共资源交易平台购入，主要为矿物质及金属氧化物，不涉及放射性等物质，不含有毒有害物质，不含重金属成分。 表2-7 矿山废石主要成分 元素名称; TiQ2; FeO3; CaO; MgO; SiO2; Al2Q3. 含量（%）; 0.1; 0.34; 45.04; 0.4; 15.05; 0.7. 元素名称; P2O3; MnO; K2O; Na2O; H2O; 烧失量. 含量（%）; 0.024; 0.014; 0.18; 0.028; 0.27; 38.124. - 11、公用工程 - （1）给排水 本项目生产用水主要为喷淋抑尘用水、原料加工用水、制砖搅拌用水、养护用水及洗车用水，生产用水外购于滦州市宋家峪村污水处理厂处理后的尾水，水车运输进厂存放于储水罐内，供应有保障。生活用水直接外购桶装水。 项目总用水量91.15m3/d(27345m3/a)，其中新鲜水用量为32.026m3/d(9607.8m3/a)，循环水量为39.774m3/d(11932.2m3/a)。 - ①喷淋抑尘用水：喷淋安装计量装置，供水管路采取保温措施确保冬季正常使用，喷淋抑尘用水量约2.6m3/d，全部进入物料，不外排； - ②原料加工用水包括湿法筛分用水、球磨用水、打捞用水：总用水量为56m3/d，其中新鲜水用量为22.226m3/d，循环水量为33.774m3/d，无废水外排。 ④制砖搅拌用水：制砖工艺中搅拌过程需要加水，总用水量223/d，其中新鲜水用量为4m3/d，物料带入水量为18m3/d，全部进入产品，不外排。 ⑤车间冲洗水：本项目车间冲洗用水量为1m3/d（300m3/a），冲洗废水排入浓密池，沉淀后回用于生产。 - ⑥养护用水：养护用水量为1m3/d(300m3/a)，养护用水全部蒸发。 ⑦洗车用水按0.5m3/(辆•次)计算，厂区日进出车辆约15辆，车辆冲洗用水量为7.5m3/d，新鲜水用量为1.5m3/d，循环水量6m3/d，不外排。 ⑧员工日常生活用水：员工为当地居民，企业不设食堂、浴室、宿舍等设施，厕所为防渗旱厕。根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）中有关内容并结合企业实际情况，职工生活用水按 21m3 /人·年计，项目劳动定员10人，则生活用水量0.7m3 /d（210m3 /a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为 0.56m3 /d（168m3 /a），盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂内防渗旱厕，定期清掏。 项目水平衡表见下表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 项目水平衡表 单位：m3/d 序号; 用水部分; 总用水量; 新鲜水; 物料带入; 循环水量; 带出; 损耗量; 外排量. 石屑; 尾砂; 泥饼; 磁性物料. 1; 喷淋抑尘; 2.6; 2.6; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2.6; 0. 2; 原料加工生产线+地面冲洗; 57; 23.226; 0; 33.774; 15.35; 4; 0.3; 0.376; 3.2; 0. 3; 搅拌; 22.35; 3; 19.35; 0; 0; 0; 0; 0; 22.35; 0. 4; 养护; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 5; 洗车; 7.5; 1.5; 0; 6; 0; 0; 0; 0; 1.5; 0. 6; 员工生活; 0.7; 0.7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.14; 0.56泼洒抑尘. 7; 合计; 91.15; 32.026; 19.35; 39.774; 15.35; 4; 0.3; 0.376; 30.79; 0.56泼洒抑尘. #### 图2-1 本项目生产水平衡图 m3/d （2）供电 本项目用电由当地供电系统供给，年用电量为100万kWh。 （3）用热制冷 本项目生产不用热，办公室夏季制冷冬季取暖采用空调。 - 12、平面布置及周边关系 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，中心位置坐标为东经118°22′3.439″，北纬39°51′8.140″。 本项目主出入口位于厂区北侧，生产车间位于厂区南部，车间内布置矿山废石存储区、废钢渣存储区、制砖原料区、原料加工区、制砖区、一般固废暂存区等，车间外南侧为1座水泥筒仓，养护区位于车间东侧，大门西侧为办公区，办公区西侧为危废间。 厂界北侧为乡村道路，东侧、南侧均为其他工业企业，西侧为养殖企业。距本项目最近的环境保护目标为厂界东侧190m的黄新庄子村。 - 项目地理位置见附图1，厂区周边关系见附图2。 - 13、物料平衡 表2-8 物料平衡一览表 输入; 输出. 物料名称; 总重量（t/a）; 含水率%; 干重（t/a）; 物料名称; 总重量（t/a）; 含水率%; 干重（t/a）. 矿山废石; 29710; 2; 29115.8; 水泥砖; 49456.7; /; 49456.7. 废钢渣; 13587; 8; 12500; 不合格品; 100; /; 100. 水泥; 8382.5; /; 8382.5; 磁性物料; 530.742; 15; 451.131. PAC; 1.5; /; 1.5; 有组织废气; 0.215; /; 0.215. 钢球; 10; /; 10; 无组织废气; 0.254; /; 0.254. /; /; /; /; 废钢球; 1.5; /; 1.5. /; /; /; /; 蒸发水分; 1601.589; /; /. 合计; 51691; 50009.8; 合计; 51691; 50009.8. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 本项目在现有生产车间基础上扩建，施工期建设内容主要为基础土建工程、主体工程施工，以及设备安装、装饰工程。项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘、施工期噪声、施工期生活污水及施工期产生的固体废物等。拟建项目施工期工艺流程见下图。 图 2-2 项目施工期工艺流程及排污节点图 2.运营期 一、原料加工生产工艺 - （1）原料进场 - 将外购的矿山废石（粒径400mm）、废钢渣（粒径100mm）汽运进厂，存放在破碎原料区暂存区。原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。项目在进厂道路旁设洗车平台，车辆在进出厂区进行车辆冲洗，降低车辆运输粉尘。原料卸料时原料区设置喷淋抑尘装置。 产污节点：原料卸车、转运、储存过程中产生的颗粒物，运输车辆产生的噪声、扬尘。 （2）上料 - 矿山废石与废钢渣原料处理共用一套生产设备，废钢渣、矿山废石分批次加工，不同时进料。 生产时由工人用铲车将废钢渣或矿山废石送进受料仓内，上料仓采取区域侧、顶三面密封措施，加料侧安装软帘，顶部加装集气除尘设施。经受料仓落入颚式破碎机内。 排污节点：铲车运输噪声、上料过程产生的颗粒物。 （3）颚破、锤破 原料首先进入颚式破碎机进行破碎，鄂破后的物料通过全封闭皮带输送机输送至锤式破碎机，被破碎成直径10mm以下的碎块。 排污节点：颚破、锤破过程产生的颗粒物，设备运行产生的噪声。 - （4）一次筛分、破碎、除铁 - 锤破后的物料通过全封闭皮带输送机输送至高频筛进行筛分，采用湿法筛分此工序高频筛为单层筛，筛面全封闭，经过筛分后物料被分为2种： a.粒径大于10mm的物料通过全封闭皮带输送机输送至圆锥破碎机进行破碎，破碎后的物料继续进入高频筛筛分； b.粒径小于10mm的筛下物料通过全封闭皮带输送机送入磁滑轮进行除铁（仅废钢渣原料涉及除铁工序，矿山废石原料筛分后筛下物直接进入下一工序），磁性物料暂存一般固废暂存区，定期外售；非磁性物料进入下一工序。 产污节点：圆锥破破碎过程产生的颗粒物，振动筛筛分过程产生的废水，设备运行噪声，除铁产生的磁性物料。 （5）二次筛分 非磁性物料经封闭的皮带输送机输送至滚筛机进行二次筛分，采用湿法筛分，筛分过程中加水，滚筒筛整体封闭，为单层筛，筛上物料为石屑（粒径6-10mm，含水率约20%），经封闭皮带输送机送至制砖原料区暂存作为制砖原材料； 筛下物料（粒径小于6mm）由封闭的皮带输送机送至下一工序。 产污节点：筛分废水，设备运行噪声。 （6）球磨、除铁 筛分后的物料通过全封闭皮带输送机输送至球磨机内进行球磨，球磨过程加水，球磨后的物料经磨头筛筛分后，磨头筛上的物料返回球磨机进行再磨，粒径符合要求（粒径小于3mm）的筛下物料进入磁滑轮除铁，选出磁性物质暂存一般固废暂存区，定期外售（仅废钢渣原料涉及除铁工序，矿山废石原料球磨后直接进入下一工序）；非磁性物料通过全封闭皮带输送机输送至下一工序。 产污节点：球磨废水、设备运行噪声，球磨机产生的废钢球，除铁产生的磁性物料。 （7）打捞、脱水 除铁后的物料通过封闭皮带机输送进入打捞机中，打捞机将杂质比重小的异物带走，并排入浓密池处理。干净的尾砂由叶片带走，从旋转的叶轮倒入出料槽。 打捞机由驱动机构带动旋转，打捞机构通过链条带动旋转，并由输送机构将打捞上来的物料输送到设备尾部的漏斗中，最后通过漏斗将物料排入脱水筛进行甩干脱水，脱水后的物料为尾砂（粒径0-3mm，含水率约15%），由封闭皮带输送机运至制砖原料区暂存。 排污节点：主要污染物为打捞废水、脱水筛废水，设备运行噪声。 （8）废水处理 打捞废水、脱水筛废水、制砖原料暂存区沥出水等经排水渠道排入浓密罐中，投加PAC药剂，随后上部清水自流至清水池回用于生产；下部泥浆泵打入压滤机，压滤机对底流进行脱水后，产生的泥饼按比例混入尾砂中作为制砖原材料，压滤出的水返回浓密罐。 产污节点：设备运行噪声，压滤泥饼、废滤布，PAC包装材料。 原料加工工艺流程图见图2-3。 图2-3 原料加工生产工艺流程及排污节点图 二、水泥砖生产工艺： - (1)原料入厂 水泥由罐车运入厂区，经气力输送至水泥筒仓储存，石屑、尾砂暂存于生产车间内暂存区。 产排污节点：水泥筒仓储存产生的颗粒物，石屑、尾砂原料区沥出水。 (2)上料 由装载机将石屑、尾砂运至料斗，经给料机通过计量配料后，由皮带输送至搅拌机，水泥由水泥筒仓卸料阀门卸至螺旋输送机，由螺旋输送机送入密闭计量斗，经计量后由螺旋输送机直接运至搅拌机。由于石屑（含水率20%）、尾砂（含水率15%）含水率较高，不考虑石屑、尾砂上料过程产生的颗粒物。 产排污节点：水泥上料输送过程产生的颗粒物，设备运行噪声。 (3)搅拌 经过配比的原料进入搅拌机后，加水搅拌均匀。 产排污节点：搅拌机搅拌过程产生的颗粒物、噪声。 (4)压制成型 搅拌机搅拌好的物料直接落至成型机入料口进行压制成型，经振动后密实成型，使其表面平整。 产排污节点：成型过程中产生的噪声、产生的不合格品。 (5)养护、自然晾晒 压制好的水泥砖由自动出砖机放置在托板上，经码垛机码垛，用叉车送至养护场地，人工对水泥砖进行喷水养护，每天2次，养护周期为3天，养护的同时进行检验，不合格产品作为残次品外售。 考虑到水泥砖养护后可能不及时销售，厂区用地面积不足以储存更多的水泥砖产品，本企业将养护好的产品外委其他企业运走暂存并销售。 制砖工艺流程及排污节点见图2-4。 - 图2-4 制砖生产工艺流程及排污节点图 |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目排污节点见下表。 表2-9 本项目排污节点一览表 污染类型; 污染源名称; 编号; 主要污染因子; 治理措施. 废气; 入料; G1; 颗粒物; 原料加工生产线上料斗，三面围挡，顶部设置集气罩，一侧加装软帘。颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机入料口设置集气罩，出料口封闭，上部设置集气管道。水泥仓仓顶设置集气管道。搅拌机上方设置集气罩。以上废气经1套脉冲布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放。. 鄂破; G2; 颗粒物. 锤破; G3; 颗粒物. 圆锥破; G4; 颗粒物. 水泥筒仓; G5; 颗粒物. 搅拌; G6; 颗粒物. 原料储存、装卸、物料输送、转运; -; 颗粒物; ①原料储存、装卸过程在封闭的车间内进行，顶部设置喷淋抑尘装置；②车间安装自动感应门，物料输送系统全封闭，输送过程中无可视性物料；③车间及厂区道路地面全部硬化，运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区门口设置洗车平台. 集气罩未收集的废气; -; 颗粒物; 车间封闭+喷淋抑尘. 废水; 筛分、球磨、打捞、除铁、脱水、制砖原料沥出水、车间冲洗水; W1-W7; SS; 排入浓密池沉淀后回用于生产，不外排. 喷淋抑尘; /; /; 进入物料，蒸发. 搅拌; /; /; 进入产品，蒸发. 养护; /; /; 进入产品，蒸发. 洗车废水; W8; SS; 沉淀后回用，不外排. 职工盥洗; W9; COD、BOD5、SS、氨氮、pH; 泼洒地面抑尘. 噪声; 生产设备、风机等; -; A声级; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声. 固废; 制砖; S1; 不合格品; 外售. 球磨机; S2; 废钢球; 外售. 除铁; S3; 磁性物料; 外售. 压滤机; S4; 泥饼; 回用于生产. 压滤机; S5; 废滤布; 外售. PAC拆袋; S6; PAC包装袋; 外售. 除尘器; S7; 除尘灰; 不落地，密闭袋收集后用于本项目制砖. S8; 废布袋; 厂家回收. 洗车平台; S9; 洗车沉淀池底泥; 外售. 设备维修养护; -; 废润滑油; 经收集后由危废间暂存，定期由有资质单位处置. -; 废液压油. -; 废油桶. 员工生活; -; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处置. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用现有地块进行建设，地块原为烧结球厂，已停产闲置多年，地块现状设一座700m2的闲置车间，一座70m2的办公用房，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、项目所在区域达标情况： 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2024年唐山市生态环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 表3-1 2024年区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，唐山市2024年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO日均值第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求，PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度超标。故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 - 唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》可知，通过坚持问题导向，突出精准治污、科学治污、依法治污，有序推进钢铁、水泥及焦化行业超低排放改造、挥发性有机物（VOCs）综合治理、散煤治理等“十四五”规划重大工程；深入开展柴油货车、锅炉炉窑、扬尘、秸秆等综合治理，积极培育大气治理标杆企业；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；加大监督帮扶和考核督察力度，切实压实工作责任，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 2、项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。因此，本评价在分析区域大气环境质量现状时，对于常规因子，引用《2024年唐山市生态环境状况公报》中唐山市滦州市环境空气质量数据，环境空气质量数据见下表。 表3-2 2024年滦州市环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 1; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标。 ②其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。项目排放的特征污染物主要为颗粒物（TSP），其中TSP有国家空气质量标准，本次在评价特征污染物环境质量现状时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行分析。 TSP环境质量现状采用唐山市奕道再生资源有限公司项目的环境质量现状检测，检测时间为2024年1月22日~2024年1月29日，检测点位位于葛庄村，距离本项目东南侧4065m，引用数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用数据可用。 表3-3 其他污染物环境质量现状检测结果一览表 检测点位; 检测点距本项目; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 检测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 方位; 距离m. 葛庄村; 东南侧; 4065; TSP; 24小时平均; 300; 156~185; 61.67; 0; 达标. 由上表可以看出，其他污染物TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准及其修改单的要求。 - 地表水环境 根据《2024年唐山市生态环境状况公报》可知，2024年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。 - 2024年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ~Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标分析。 - 本项目建成后，全厂废水主要有生活盥洗污水和生产废水。生活盥洗污水产生量少，水质简单，泼洒抑尘；洗车废水经沉淀处理后循环使用，生产废水经处理后循环利用，无废水直接排放至外环境，不会对周边地表水环境造成影响。 三、声环境质量 - 项目所在区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本厂区周边50米范围内无居民区等声环境保护目标，不再开展声环境质量现状监测。 - 四、土壤、地下水环境质量 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目建成后厂区内部地面进行硬化以及分区防渗处理，不存在地下水、土壤污染途径，且项目500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 五、生态环境 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，属于建设用地，项目周边无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，不再开展生态现状调查。 - 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需开展辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西，评价区内无珍稀动植物资源、水源地、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，厂界外50米范围内无声环境保护目标，500米内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及周边村庄分散式饮用水水源井，本项目地下水环境保护目标为占地范围内的地下水潜水层；不涉及生态环境保护目标。本项目500m范围内大气环境保护目标为黄新庄子村。 根据资料收集及现场踏勘主要环境保护目标分布见表3-4。 表3-4 环境保护目标及保护级别 环境要素; 名称; 坐标/°; 保护对象/保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 环境空气; 黄新庄子村; 118.370234º; 39.852216º; 村庄/居民1456人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准; E; 190. 地下水; 项目所在区潜水; 《地下水质量标准》(GB14848-2017)Ⅲ类标准; /; /. 声环境; 50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标 准》(GB3096-2008)2 类; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 1、施工期扬尘无组织排放限值执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值。 2、施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 表3-5 施工期污染物排放标准 环境因素; 污染物; 标准值; 标准来源. 大气环境; 颗粒物; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值；当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 声环境; 噪声; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）. 运营期： 1、废气 有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 2、废水 全厂废水主要有生活盥洗污水和生产废水、洗车废水。生活盥洗废水产生量少，水质简单，厂区泼洒抑尘。营运期洗车废水经沉淀处理后循环使用，生产废水经处理后循环使用，无废水外排。 - 3、噪声 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物 一般固废参照执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中有关要求进行管理；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染物环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定；危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。 表3-6 营运期污染物排放标准一览表 类别; 污染因子; 标准值; 标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中大气污染物最高允许排放浓度. 无组织; 厂界; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中排放限值. 噪声; 噪声; 昼间：60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 夜间：50. 固废; 一般固废; 参照执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中有关要求进行管；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染物环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定。. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | （根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）要求，将COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物作为污染物总量控制因子。按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）和河北省生态环境厅《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函[2020]247号）要求，本项目污染物总量控制建议指标为：COD、氨氮、总氮、SO2、NOx、挥发性有机物。 - （1）废水 本项目生活盥洗污水泼洒抑尘，洗车废水经沉淀处理后循环使用，生产废水经处理后循环使用，无生产废水外排。 - （2）废气 - 本项目不涉及燃料燃烧，运营过程中无SO2、NOx产生，不涉及挥发性有机物。 - 本项目生产线颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度（10mg/m3）。 本项目总量控制指标计算如下： 表3-7 本项目颗粒物总量控制一览表 排气筒; 工序; 除尘器风量m3/h; 工作时间h/a; 标准限值mg/m3; 颗粒物总量控制指标t/a. DA001; 上料、破碎、水泥仓、搅拌; 38000; 1872.1; 10; 0.711. 综上，本项目总量控制指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、TN 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、特征污染物颗粒物0.711t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要在现有生产车间基础上进行扩建，生产车间为基础墙+彩钢结构。项目建设期较短，建设期间不设施工营地，建设施工期污染源主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度，且这种影响是属于暂时性的，待施工期结束后将一并消失。 1、废气影响 （1）扬尘防治措施 为有效控制施工期间的扬尘影响，根据《河北省大气污染防治条例》（2021年修正）、《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函[2024]115号）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号），结合拟建工程施工特点，本环评提出在施工中必须采取如下措施，来减轻间断性引起的二次扬尘对施工场地环境的影响，将不利影响降至最小，具体施工期措施如下： ①必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 ⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑦拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷淋等降尘措施，严禁敞开式拆除。 ⑧基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。 ⑨施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑩施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 ⑪施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑫建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⑬施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑭施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑮建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 ⑯遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 ⑰组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 ⑱施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷淋等降尘装置。 ⑲施工现场主要道路及场地硬化，并保持地面整洁;规范设置公示牌、周边围挡和车辆清洗设施；渣土车车厢封闭严密，冲洗干净；土石方作业和清扫时落实洒水和喷雾降尘、抑尘措施；工程主体作业层采取密目式安全网封闭措施；土方和物料等采取遮盖堆放，遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100平方厘米，遮盖粒状、粉状物料、裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100平方厘米，防尘网应保持完整无损，并采取防风加固措施；施工层建筑垃圾采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒；施工现场设置垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运;按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。线性市政基础设施作业时，应分段开挖、分段回填。 ⑳施工现场视频监控和在线监测设备安装联网全覆盖，监控视频和在线监测数据接入主管部门监控平台，并保证系统正常运行。 在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以定位到有效控制。施工作业属短期行为，施工期结束，影响随之不复存在。 施工过程中做到“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、裸露土地和细颗粒建筑材料百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场道路百分之百硬化和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 （2）施工期场地监测方案 本项目施工期应在厂区内设置扬尘监测点，根据《施工地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中要求：面积＜S≤5000m2，监测点数至少为1个，宜优先设置于车辆进出口处。本项目占地面积（5亩），折合3333.3m2，故需设置1个监测点位，在施工场区北侧厂区车辆出入口设置一个监测点位。 综上所述，在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可以得到有效控制，其排放浓度可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中80μg/m3的限值要求。并且施工作业属短期的、局部的行为，扬尘对环境影响较小，伴随着施工期结束，影响也随之不复存在，对大气环境的影响可以接受。 2、废水影响 本项目施工期废水为施工废水和生活污水两种，施工废水主要为混凝土养护废水，封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，沉淀处理后用于厂区泼洒抑尘；生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，水质简单，可直接泼洒抑尘，因此本项目施工期无废水外排。 3、噪声影响分析及降噪措施 项目施工过程中产噪设备主要有推土机、挖掘机、装载机、运输车辆、风机、泵等，根据类比监测资料，该项目各施工设备噪声强度范围在75～95dB(A)之间。为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，夜间禁止施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量。 ②选用低噪声机械设备，从根本上降低源强，低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其他车辆低10-15dB（A）。闲置的机械设备应该予以关闭或者减速；动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行震动噪声。 ③在厂界四周设置不低于2.5m高围挡。 ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应计量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 项目最近的声环境敏感点为东侧190m处的黄新庄子村，采取以上措施后，能够有效减少噪声的影响，随着施工期的结束，施工噪声将会消失，施工期噪声对环境影响较小，措施可行。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑施工垃圾。 施工期建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。 采取上述措施，施工期产生的固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 5、生态环境 本项目建设施工过程中，地基开挖、回填、厂区道路修筑以及土石方运输等各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废物等，可能造成水土流失现象，影响生态环境。 建议施工单位应采取以下措施降低施工期生态影响： ①加强对施工人员的管理，制定严格的环保规章制度，限制作业时间、作业范围，制定合理的施工计划，尽量缩短工期。 ②施工过程中涉及到土石方开挖和回填的后动，必须做到对土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和倒序分层回填。 ③对表土进行保护。 ④合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。 ⑤施工结束后，及时进行硬化或绿化。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境保 护措 施 | 1、废气 - 本项目有组织废气包括原料加工生产线上料、破碎废气，制砖生产线水泥仓水泥输送；无组织废气包括原料加工生产线原料装卸堆存、皮带运输及落料、车辆运输扬尘、生产时集气装置未收集的颗粒物。 1.1本项目废气源强及治理措施表 - 本项目废气源强及治理措施一览表见下表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及治理措施一览表 产污环节; 排放方式; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量/（t/a）; 有组织收集量/（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 产生速率 （kg/h）; 收集效率（%）; 处理能力/(m3/h); 工艺; 去除率(%); 是否为可行技术; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/m3); 排放速率（kg/h）. 原料加工生产线; 入料; 有组织; 0.866; 0.823; 1825; 69.34; 95; 38000; 上料斗三面围挡+一面软帘，顶部设整体封闭的集气罩（3m×2.5m），落料口与皮带输送机整体封闭且为软连接; 各股废气经收集后引入1套脉冲布袋除尘器处理后废气经1根15m排气筒（DA001）排放; 99.5; 是; 0.215; 9.14; 0.347. 颚式破碎机; 14.288; 13.574; 入料口设集气罩，出料口封闭，设置集气管道（φ0.2m）. 锤式破碎机; 14.288; 13.574; 入料口设集气罩，出料口封闭，设置集气管道（φ0.2m）. 圆锥破碎机; 3.064; 2.911; 入料口设集气罩，出料口封闭，设置集气管道（φ0.15m）. 制砖生产线; 水泥入仓; 有组织; 5.935; 5.935; 100; 仓顶集气管道（φ0.2m）收集. 搅拌机; 6.429; 6.108; 95; 搅拌机上方设置集气罩（0.8m×0.8m）. 有组织排放量合计; /; 42.925; /; /; /; /; /; /; /; 0.215; /; /. 原料装卸堆存、皮带运输及落料、道路运输扬尘; 无组织; 27.061; /; /; /; ①原料储存、装卸过程在封闭的车间内进行，顶部设置喷淋抑尘装置，每隔5m设置1个喷雾口，喷雾口辐射面积为5m×3.5m； ②车间安装自动感应门，物料输送系统全封闭，输送过程中无可视性物料； ③车间及厂区道路地面全部硬化，运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留，冬季添加防冻液，保证冬季正常运行。 ④封闭车间内自然沉降。; 78%+99%; 是; 0.059; /; 0.032. 生产车间未收集废气; 无组织; 1.952; /; /; /; 90; 是; 0.195; /; 0.104. 无组织排放量合计; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.254; /; /. - 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（°）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 车间废气排放口（DA001）; 颗粒物; 118.367622; 39.85226; 15; 0.9; 常温; 一般排放口. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算 1.2.1有组织废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）可知：“污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法”。“按照行业指南规定的优先级别选取适当的核算方法，合理选取或科学确定相关参数”。结合项目生产特点和环境特征，本项目废气颗粒物污染源源强核算时选用排污系数法。本项目各工序废气源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24 号）中行业系数进行分析。 （1）原料加工生产线原料上料、破碎废气源强分析 上料过程产生的废气源强采用产污系数法进行核算，产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中第十八章粒料加工厂产污系数：上料过程0.02kg/t。 破碎参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——42 废弃资源综合利用行业系数手册，破碎+筛分工序排污系数为660g/吨-产品，本项目颚式破碎机、锤式破碎机破碎工序以330g/吨-产品计，圆锥破碎机破碎的物料含水率较高，以165g/吨-产品计。 颚式破碎机、锤式破碎机处理能力均为70t/h，年处理量为43297t/a；圆锥破碎机处理能力为30t/h，年处理量为18570t/a，则破碎工序有效工作时间为619h。 - 表4-3 本项目上料、破碎废气产生情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 产污系数; 核算基数（t/a）; 污染物产生量（t/a）. 1; 上料; 颗粒物; 0.02kg/t; 43297; 0.866. 2; 颚式破碎机; 0.33kg/t; 43297; 14.288. 3; 锤式破碎机; 0.33kg/t; 43297; 14.288. 4; 圆锥破碎机; 0.165kg/t; 18570; 3.064. 总计; /; /; /; 32.506. （2）水泥仓废气源强分析 水泥仓废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制 造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，物料输送储存废气以0.12kg/吨-产品计，水泥砖产品量为49456.7t/a。 则水泥筒仓水泥储存输送产生的的颗粒物量为5.935t/a。 （3）搅拌废气源强分析 搅拌废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制 造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，物料混合搅拌废气以0.13kg/吨-产品计，水泥砖产品量为49456.7t/a。 年需搅拌物料量为56162.7t，搅拌机搅拌能力为30t/h，搅拌工序有效工作时间为1872.1h。 计算出搅拌过程产生的颗粒物量为6.429t/a。 废气收集方式及治理设施：①本项目设置1个上料斗，三面围挡，顶部设置集气罩（1个），一侧加装软帘。②颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机入料口设置集气罩，出料口封闭，上部设置集气管道。③水泥仓仓顶设置集气管道④搅拌机上方设置集气罩。 以上废气管道支管设置阀门，经收集后进入1套脉冲布袋除尘器（TA001，38000m3/h）处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩装置收集效率为95%，集气管道收集效率100%，除尘器处理效率为99.5%，破碎有效作业时间619h/a，水泥仓、搅拌有效作业时间以1872.1h/a。 综上：原料加工生产线原料上料、破碎，制砖生产线水泥仓、搅拌过程产生的颗粒物总量为44.87t/a。经各自集气装置收集后，有组织颗粒物产生量为42.924t/a，最大产生浓度为1825mg/m3；经脉冲布袋除尘器处理后，颗粒物排放量为0.215t/a，最大排放浓度为9.14mg/m3。 该排气筒（DA001）中颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3。 1.2.2无组织废气 本项目无组织排放废气主要为原料加工生产线原料装卸堆存、皮带运输及落料、车辆运输扬尘、生产时集气装置未收集的颗粒物。 （1）原料装卸 物料装卸及堆存过程颗粒物产生量根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(生态环境部2021年第24号公告)中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算方法进行计算。 A. 颗粒物产生量核算公式： P=ZCy+FCy=｛Nc×D×(a/b)+2×Ef×S｝×10-3： 式中： P—指颗粒物产生量(单位：吨)； ZCy —指装卸扬尘产生量(单位：吨)； FCy —指风蚀扬尘产生量(单位：吨)； Nc—指年物料运输车次(单位：车)； D—指单车平均运载量(单位：吨/车)； (a/b)—指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a 指各省风速概化系数，根据附录1，取值0.0010；b指物料含水率概化系数，根据附录2，取值0.0016。 Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数(单位：千克/平方米)，参考尾矿阈值摩擦风速为1.56m/s，项目物料装卸、堆存均位于封闭车间内，属于静小风模式，封闭厂房内平均风速取0.12m/s，低于阈值摩擦风速，因此，取值0； S—指堆场占地面积(单位：平方米)。 本项目参数Nc、D 取值如下表4-4。 表4-4 参数Nc、D 取值表 原料名称; 单车载重(D)/一次入料量; 装卸次数(Nc). 矿山废石、废钢渣; 3t/次; 14432.4. 物料堆存及装卸过程颗粒物产生量如下表4-5。 表4-5 物料堆存及装卸过程颗粒物产生量 类别; 颗粒物产生量(P). 矿山废石、废钢渣堆存和装卸; 27.061t. 颗粒物排放量核算公式： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中： P—指颗粒物产生量(单位：吨)； Uc —指颗粒物排放量(单位：吨)； Cm —指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目采取的粉尘控制措施为喷淋抑尘，出入口设洗车平台，控制效率78%。 Tm—指堆场类型控制效率(单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5 密闭式堆场类型控制效率取值99%。 表4-6 堆场扬尘排放量 堆场物料; P; Cm(%); Tm(%); Uc(t/a). 入料; 27.061t; 78; 99; 0.059. 项目在矿山废石及废钢渣存储区上方设置喷淋抑尘装置，每隔5m设置1个喷雾口，喷雾口辐射面积为5m×3.5m，共设置20组，保证破碎原料区全部覆盖，可有效降低原料区扬尘污染。 （2）生产车间集气装置未收集的废气。 经计算，未收集颗粒物总产生量为1.952t/a，产生速率为1.04kg/h，生产过程全密闭，重力沉降90%，则排放量为0.195t/a，排放速率为0.104kg/h。 （3）皮带运输及皮带落料 车间安装自动感应门，采取全封闭皮带运输，运输过程无可视性物料，对皮带落料端设置喷淋装置，有效防止皮带落料扬尘污染，颗粒物排放量可忽略不计。 （4）车辆运输 车间及厂区道路地面全部硬化，运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留，冬季添加防冻液，保证冬季正常运行。 - 无组织废气结论：综上，无组织颗粒物排放量共0.254t/a。经预测分析，厂界无组织排放颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3。 1.3非正常情况分析 本项目可能发生的非正常工况主要为环保设施发生故障，发生故障时污染物不经过处理，直接排放至大气中。本次环评非正常情况主要考虑除尘器发生故障，处理效率降低为0，故障频次按每年发生1次，每次持续0.5h计。环保设施发生故障后，立即停产，对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产，本项目非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-7 污染源非正常排放量核算表 排放源; 工序; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 上料、破碎、水泥仓、搅拌工序; 除尘器故障; 颗粒物; 1825; 69.34; 0.5; 1; 采用双路供电，并加强日常对废气处理设备的 维护，加强日常检查和管理，及时发现设备异常停产维修. 1.4本项目除尘器设置情况及废气治理设施风机风量合理性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ874-2017）对于重点地区破碎机、包装机及其他通风生产设备等产生的颗粒物治理所推荐的可行性技术均为覆膜滤料袋式除尘器。 本项目采用脉冲布袋除尘器，滤袋采用覆膜涤纶针刺毡，属于推荐的可行性技术，结合本项目废气治理措施，治理措施可行。 1.4.1除尘器原理 脉冲布袋除尘器工作原理：本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层颗粒物，这层颗粒物称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着颗粒物在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使收尘器效率下降。另外，收尘器的阻力过高会使收尘系统的风量显著下降。因此，收尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。除尘器布袋材质均为覆膜涤纶针刺毡，过滤风速≤0.8m/min，过滤面积792m2，去除效率≥99.5%，本项目源强分析按99.5%计。 1.4.2废气治理设施风机风量核算 根据建设单位提供的该项目生产及环保设计资料，该项目生产线各产尘工序经各自集气装置收集，对应除尘器处理后排气筒排放。 集气管道、集气罩收集废气量核算公式如下： （1）本项目上料口采取区域侧、顶三面密封、一面加装软帘措施，集气罩所需风量根据根据《除尘工程设计手册》（张殿印、王纯主编）中“第三章尘源控制与集气吸尘罩设计”章节可知，外部集气吸尘罩冷过程伞形罩风量计算公式为： Q＝3600×K×C×H×V0 公式（2） 式中：Q：排风量，m3/h； K：取决于伞形罩几何尺寸的系数，通常取K=1.4； C：尘源的周长，m，当罩口设有挡板时，C为未设挡板部分的有尘源的周长； H：罩口距尘源的距离，m，取1m； V0：罩口上平均风速，m/s，未设挡板1.0-1.27m/s、一面挡板0.9-1.0m/s、两面挡板0.76-0.9m/s、三面挡板0.5-0.76m/s，本次取0.6m/s。 （2）集气罩收集废气量核算公式如下： Q =3600AVP Q：吸风量，m3/h；A：罩口面积，m2； VP：罩口平均风速，取1m/s （3）集气管道收集废气量核算公式如下： 废气收集管道单孔的风量为：L=3600Fvβ 式中：L：排气量，m3 /h； F：工作孔的面积，m2； V：工作孔空气的吸入速度，m/s，本次环评取15m/s； β—安全系数，本次环评取1.05。 表4-8 废气收集方式及风机合理性核算一览表 产废节点; 收集方式; 尺寸; 核算依据; 数量（个）; 风量m3/h. 原料加工生产线上料仓; 料仓设置三面围挡和一面软帘+自动感应喷淋装置，顶部设置集气罩; 入料口3m×2.5m; Q＝3600×K×C×H×V0; 1; 9072. 颚式破碎机; 入料口设集气罩，出料口封闭，设置集气管道; 入料口1.5m×1.2m; Q =3600AVP; 1; 6480. 出料口Φ0.2m; L=3600Fvβ; 1; 1781.3. 锤式破碎机; 入料口设集气罩，出料口封闭，设置集气管道; 入料口1.5m×1.2m; Q =3600AVP; 1; 6480. 出料口Φ0.2m; L=3600Fvβ; 1; 1781.3. 圆锥破碎机; 入料口设集气罩，出料口封闭; 入料口Φ0.8m; Q =3600AVP; 1; 1809.5. 出料口Φ0.15m; L=3600Fvβ; 1; 1002.0. 水泥仓; 仓顶设置集气管道; Φ0.2m; L=3600Fvβ; 1; 1781.3. 搅拌机; 上方设置集气管道; 0.8m×0.8m; Q =3600AVP; 1; 2304. 合计; /; /; /; /; 32491.4. 经上表分析，除尘器风机风量核算为32491.4m3/h，同时考虑引风损耗，损耗系数约10%~20%，则风量设计为38000m3/h，能够满足所需风量需求。 1.6自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测要求见表第5章。 1.7大气环境评价结论 项目所在区域环境空气质量属于不达标区。特征污染物TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单中相应浓度限值要求。本项目废气污染物颗粒物采用除尘器处理后，通过排气筒排放至大气，同时采取车间封闭、喷淋抑尘、重力沉降等无组织排放控制措施。 项目完成后全厂颗粒物有组织排放量与无组织排放量合计为0.469t/a，满足总量控制指标要求；项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，不会对大气环境质量造成不利影响。 2.废水 2.1产排污环节及处理措施 本项目运营期产生的废水主要职工盥洗废水、生产废水、洗车废水，生产废水包括原料加工生产线筛分、球磨、打捞、除铁、脱水筛废水、制砖原料沥出水，车间冲洗水。本项目生产用水外购，由滦州市宋家峪村污水处理厂提供。 ①职工盥洗废水，水质简单，厂区泼洒抑尘。 ②生产废水 项目原料加工生产线废水、制砖原料沥出水、车间冲洗水排入浓密池加入絮凝剂沉淀后，上清液排入清水池回用于生产，沉淀底泥由压滤机压滤成泥饼，压滤废水排入浓密池，无生产废水外排。 ③洗车废水 洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，无外排。 综上，项目无生产废水外排。正常情况不会对周围地表水产生影响。 2.2生产用水供水来源及使用可行性分析 本项目生产用水外购于滦州市宋家峪村污水处理厂处理后的尾水，水车运输进厂存放于储水罐内，运输距离为8.1km，该污水处理厂位于项目区南侧，至今运行良好，污水量稳定，污水厂处理能力为200m3/d，污水水经“格栅--调节池--MBR膜一体化污水处理器--消毒池”工艺处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目使用污水处理站尾水主要用于原料加工生产线筛分、球磨、打捞用水，喷淋抑尘用水，搅拌用水，养护用水，洗车平台用水，根据出水水质要求，项目用水能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中的用水标准。本项目生产用新水用量为32.026m3/d(9607.8m3/a)，经调查，滦州市宋家峪村污水处理厂最大供水能力为200m3/d（73000m3/a），现状剩余供水能力为170m3/d（62050m3/a），因此滦州市宋家峪村污水处理厂产生的尾水能够满足本项目年生产用水需求。 因此，综合从滦州市宋家峪村污水处理厂尾水水质情况、产生量情况，运输情况等多方面分析，本项目购入滦州市宋家峪村污水处理厂尾水作为生产用水可行。 3、噪声治理措施及影响分析 （1）噪声源强分析及噪声控制措施 本项目产噪设备主要为铲车、破碎机、高频筛、皮带输送机、球磨机、除尘器风机等设备产生的噪声等，产噪声值在70～100dB（A）之间。通过选用低噪声设备、厂区合理布局、设备进行基础减振、厂房隔声等措施，降噪声值可达15dB（A）以上。以项目占地西南角边界为坐标原点（0，0），具体噪声源强及治理措施见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 工业企业噪声源调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 边界; 距离/m; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 颚式破碎机; PE500*700; 100; 置于封闭车间内，设备基础安装减振; 20; 10; 1; 东; 20; 61.0; 昼间; 15; 46.0; 1. 南; 10; 67.0; 52.0; 1. 西; 20; 61.0; 46.0; 1. 北; 40; 55.0; 40.0; 1. 2; 锤式破碎机; 1200; 95; 21; 10; 1; 东; 19; 61.4; 昼间; 15; 46.4; 1. 南; 10; 67.0; 52.0; 1. 西; 21; 60.6; 45.6; 1. 北; 40; 55.0; 40.0; 1. 3; 圆锥破碎机; 单缸440; 95; 22; 10; 1; 东; 18; 61.9; 昼间; 15; 46.9; 1. 南; 10; 67.0; 52.0; 1. 西; 22; 60.2; 45.2; 1. 北; 40; 55.0; 40.0; 1. 4; 高频筛; 3070; 85; 23; 10; 1; 东; 12; 55.4; 昼间; 15; 40.4; 1. 南; 10; 57.0; 42.0; 1. 西; 28; 48.1; 33.1; 1. 北; 40; 45.0; 30.0; 1. 5; 滚筛; 2060; 85; 23; 11; 1; 东; 17; 52.4; 昼间; 15; 37.4; 1. 南; 11; 56.2; 41.2; 1. 西; 23; 49.8; 34.8; 1. 北; 39; 45.2; 30.2; 1. 6; 球磨机; 1024; 90; 25; 10; 1; 东; 15; 58.5; 昼间; 15; 43.5; 1. 南; 10; 62.0; 47.0; 1. 西; 25; 54.0; 39.0; 1. 北; 40; 50.0; 35.0; 1. 7; 磁滑轮1; /; 75; 23; 12; 1; 东; 17; 42.4; 昼间; 15; 27.4; 1. 南; 12; 45.4; 30.4; 1. 西; 23; 39.8; 24.8; 1. 北; 38; 35.4; 20.4; 1. 8; 磁滑轮2; /; 75; 29; 10; 1; 东; 11; 46.2; 昼间; 15; 31.2; 1. 南; 10; 47.0; 32.0; 1. 西; 29; 37.8; 22.8; 1. 北; 10; 47.0; 32.0; 1. 9; 打捞机; /; 75; 30; 12; 1; 东; 10; 52.0; 昼间; 15; 37.0; 1. 南; 12; 50.4; 35.4; 1. 西; 30; 42.5; 27.5; 1. 北; 38; 40.4; 25.4; 1. 10; 脱水筛; 2448; 80; 30; 13; 1; 东; 10; 52.0; 昼间; 15; 37.0; 1. 南; 13; 49.7; 34.7; 1. 西; 30; 42.5; 27.5; 1. 北; 37; 40.6; 25.6; 1. 11; 渣浆泵; /; 85; 40; 15; 1; 东; 10; 57.0; 昼间; 15; 42.0; 1. 南; 15; 53.5; 38.5; 1. 西; 40; 45.0; 30.0; 1. 北; 35; 46.1; 31.1; 1. 12; 清水泵; /; 85; 42; 15; 1; 东; 8; 58.9; 昼间; 15; 43.9; 1. 南; 15; 53.5; 38.5; 1. 西; 42; 44.5; 29.5; 1. 北; 35; 46.1; 31.1; 1. 13; 压滤机; /; 75; 40; 13; 1; 东; 10; 57.0; 昼间; 15; 42.0; 1. 南; 13; 54.7; 39.7; 1. 西; 40; 45.0; 30.0; 1. 北; 37; 45.6; 30.6; 1. 14; 自动称量配料机; /; 80; 35; 20; 1; 东; 15; 48.5; 昼间; 15; 33.5; 1. 南; 20; 46.0; 31.0; 1. 西; 35; 41.1; 26.1; 1. 北; 30; 42.5; 27.5; 1. 15; 搅拌机; HZS30型; 85; 33; 20; 1; 东; 17; 52.4; 昼间; 15; 37.4; 1. 南; 20; 51.0; 36.0; 1. 西; 33; 46.6; 31.6; 1. 北; 30; 47.5; 32.5; 1. 16; 成型机; JL6-15型; 90; 32; 20; 1; 东; 18; 56.9; 昼间; 15; 41.9; 1. 南; 20; 56.0; 41.0; 1. 西; 32; 51.9; 36.9; 1. 北; 30; 52.5; 37.5; 1. 17; 码垛机; /; 80; 30; 20; 1; 东; 20; 46.0; 昼间; 15; 31.0; 1. 南; 20; 46.0; 31.0; 1. 西; 30; 42.5; 27.5; 1. 北; 30; 42.5; 27.5; 1. 18; 装载机1; /; 85; 低噪声设备，封闭车间，定期保养; 20; 20; 1; 东; 20; 51.0; 昼间; 15; 36.0; 1. 南; 20; 51.0; 36.0; 1. 西; 20; 51.0; 36.0; 1. 北; 30; 47.5; 32.5; 1. 19; 装载机2; /; 85; 35; 45; 1; 东; 5; 63.0; 昼间; 15; 48.0; 1. 南; 45; 43.9; 28.9; 1. 西; 35; 46.1; 31.1; 1. 北; 5; 63.0; 48.0; 1. 表4-10 室外噪声源源强调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机; 38000m3/h; 40.5; 25.5; 1; 90; 基础减振，距离衰减、软连接; 昼间. 2; 叉车; /; 42.8; 52.3; 1; 75; 距离衰减; 昼间. 3; 空压机; /; 40.5; 25.0; 1; 85; 基础减振，距离衰减; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－（TL+6） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下面公式计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 然后按下面公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2（T）+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ②拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）预测结果 本次预测只考虑项目各声源至受声点的建筑物隔声、几何发散衰减及围墙隔声效应，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。经预测，本项目噪声贡献值见下表。 表4-11 噪声源距各厂界最短距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 10; 1; 1; 47. 表4-12 本项目各厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 噪声贡献值; 东侧厂界; 南侧厂界; 北侧厂界; 西侧厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 56.06; /; 55.50; /; 47.97; /; 51.71; /. 标准值; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表4-13可知，本项目建成后厂界环境噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）噪声治理措施可行性分析 为进一步降低厂界噪声对外界声环境的影响，建议采取如下措施： ①本项目生产设备环保设施、生产设备全部安装在生产车间内，而且在设备选型时选择低噪声的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 ②运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减少路面坡度，这样可减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，且运出车辆进出场及经过沿途居民区时，禁止鸣笛。 ③加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产，尽量避免原材料及工具的碰撞，减少 人为因素造成的噪声。 综上所述，在采取上述措施处理后，本项目运营期可实现厂界噪声达标排放，本项目产生的噪声对周围环境影响较小，噪声处理措施是可行的。 4、固体废物治理措施及影响分析 4.1本项目固体废物产生及处置情况 本项目车辆主要为外来车辆，不在厂区内进行车辆维护保养，厂区内新能源车辆电瓶等有维修单位进行更换，场内不存储废电瓶。 1、一般固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为制砖过程产生的不合格品，除铁工序产生的磁性物料；球磨机产生的废钢球，除尘器收集的除尘灰，除尘器维护产生的废布袋，压滤机产生的废滤布、泥饼，PAC包装袋，洗车平台沉淀池污泥。 （1）不合格品 制砖过程产生的不合格品量约100t/a，作为残次品外售。 （2）磁性物料 除铁过程产生的磁性物料量约530.742t/a，暂存一般固废暂存区，定期外售。 （3）球磨机产生的废钢球 球磨机产生的废钢球量为1.5t/a，暂存一般固废暂存区，定期外售。 （4）除尘器收集的除尘灰 本项目除尘器收集除尘灰，收集量为42.6t/a，不落地，密闭袋收集后用于本项目制砖。 （5）废布袋 除尘器维护产生废布袋，产生量约为0.1t/a，由厂家进行更换回收。 （6）废滤布 压滤机使用过程中，滤布损坏，产生量约为0.1t/a，暂存一般固废暂存区，定期外售。 （7）泥饼 压滤过程产生泥饼，产生量为230.461t/a，按比例混入细砂中回用于制砖工序。 （8）PAC包装袋 PAC包装袋产生量约为0.012t/a，暂存一般固废暂存区，定期外售。 （9）洗车平台沉淀池底泥 洗车平台沉淀池底泥产生量约为2.2t/a，定期清掏，外售综合利用。 2、生活垃圾 - 职工日常生活产生生活垃圾，产生量为1.5t/a，袋装收集，交环卫部门处理。 一般固体废物产生情况及固废处置方式汇总见下表。 表4-13 一般固体废物产生情况及固废处置方式汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 t/a; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 不合格品; 制砖; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 100; 作为残次品外售; 符合. 2; 磁性物料; 除铁; 900-099-S59; 530.742; 外售综合利用; 符合. 3; 废钢球; 球磨; 900-001-S17; 1.5; 外售综合利用. 4; 除尘灰; 布袋除尘器; 900-099-S59; 42.6; 回用于生产; 符合. 5; 废布袋; 布袋除尘器; 900-009-S59; 0.1; 由厂家回收更换; 符合. 6; 废滤布; 压滤机; 900-009-S59; 0.1; 外售综合利用; 符合. 7; 泥饼; 压滤机; 900-099-S59; 230.461; 外售综合利用; 符合. 8; PAC包装材料; PAC拆袋; 900-003-S17; 0.012; 外售综合利用; 符合. 9; 底泥; 洗车平台沉淀池; 900-099-S07; 2.2; 外售综合利用; 符合. 10; 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 900-001-S62/900-002-S62; 1.5; 袋装收集，交环卫部门处理; 符合. 3、危险废物 项目危险废物主要为设备维护过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶。 表4-14 项目危险废物基本情况表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备维护; 液态; 矿物油; 6个月; T，I; 废油桶装加盖，废油桶原盖封存，经收集后暂存危废间，定期由有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 液态; 矿物油; 6个月; T，I. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.015; 固态; 矿物油; 6个月; T，I. 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地 面积(m2); 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; 废润滑油; HW08; 厂区西南侧; 6; 桶装加盖; 4t; 30天. 2; 废液压油; HW08; 桶装加盖. 3; 废油桶; HW08; 原盖封存. 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 本项目一般固废区位于生产车间内西北角，占地面积100m2，地面全面使用抗渗混凝土硬化，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。项目一般固废暂存于一般固废区，全部合理处置，不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 一般固废贮存场所：不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。储存区设置防风、防雨、防渗漏措施，储存区设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求。生活垃圾在场内设置密闭桶收集，及时清运。 本项目按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（公告2021年第82号）要求建立一般工业固体废物管理台账。具体管理要求如下：台账应记录固体废物的基础信息及流向信息；台账应记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性；负责台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 4.2.2危险废物管理措施 ①危险废物收集 废润滑油、废液压油采用专用容器存放，并盖盖封存，密闭收集，废油桶原盖封存，容器应达到防渗、防腐的要求。 ②危险废物贮存 a、本项目危废间位于厂区西北侧，危废间占地面积6m2，贮存能力为4t，贮存能力能够满足全厂废润滑油、废液压油、废油桶储存要求。危废间为砖混+彩钢结构，地面与裙角采用抗渗混凝土+改性沥青涂层+2mm环氧树脂处理，防渗系数≤10-10cm/s。危险废物产生点、包装容器和包装物上、暂存仓库均应设置危险废物警示标志。 b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）标准中所示的标签。 c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d、盛装危险废物的容器要带盖。 e、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 f、危废储存间要防渗漏、防流失、防扬散。 g、危废储存间必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设立危险废物警示标志。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ③危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ④危险废物处置 本项目危险废物桶装收集后存放于危废储存间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 ⑤危险废物台账管理要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)，危险废物管理台账制定要求：危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。 记录内容主要为：危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。危险废物出库环节， 应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为颗粒物，排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 原料加工筛选、球磨等废水经浓密池处理后循环利用，不外排；洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。 本项目可能对土壤和地下水产生影响的途径为项目使用的润滑油、液压油及产生的废润滑油、废液压油等滴落至地面垂直入渗进入土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施： ①分区防渗措施：主要包括相关区域地面的防渗措施及污染物收集措施。拟建项目依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计要能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。 ②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 ③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。综上所述，地下水防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，能够有效防控地下水污染。 表4-16 项目防渗措施设计方案一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗措施; 防渗效果. 重点防渗区; 危废暂存间; 地面与裙角采用抗渗混凝土+改性沥青涂层+2mm环氧树脂处理，防渗系数≤10-10cm/s; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s. 废钢渣储存区、原料加工生产区、浓密池; 抗渗混凝土+至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s). 一般防渗区; 生产车间除废钢渣储存区、原料加工生产区外其他区域、清水池、洗车平台沉淀池及清水池; 采用15cm厚防渗混凝土浇筑; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 运输道路及厂区其它区域; 水泥硬化; 一般地面硬化. - 综上，本项目采取上述防控措施后，对区域地下水、土壤环境影响较小。 7、生态影响分析 本项目位于河北省唐山市滦州市王店子镇黄新庄子村西190m，项目总占地5亩，项目对生态的影响主要为建设施工对所占地引起土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，可有效减少水土流失，对生态环境具有一定的改善作用，对区域生态环境影响较小。 8、环境风险 (1)风险调查 项目所涉及的风险物质为润滑油、废润滑油、液压油、废液压油。环境风险主要为风险物质爆炸、着火事故引发的次生环境影响。 (2)环境风险潜势初判 危险物质与临界量比值： 计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的存在量与其在风险导则附录B中的对应临界量的比值Q；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q； 当企业存在多种环境风险物质时，则按式〈1〉计算物质数量与其临界量比值(Q)： 〈1〉 式中：q1，q2，..，q n ——每种环境风险物质的存在量，t； Q1，Q2...，Qn ——每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I，以Q0表示。 当Q≥1时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 比值Q计算参数见下表4-17。 表4-17 比值Q计算参数 序号; 装置单元; 环境风险物质; Q环境风险物质最大存储量(t); Q临界量(t); q/Q值. 1; 危废间; 废润滑油; 0.05; 100; 0.0005. 2; 废液压油; 0.1; 100; 0.001. 3; 生产设备; 润滑油; 0.13; 2500; 0.00005. 4; 液压油; 0.15; 2500; 0.00006. 合计; 0.00161. 根据上表可知，全厂Q值为0.00161＜1，则项目风险潜势为I，可开展简单分析。 (3)环境风险分析 润滑油、废润滑油、液压油、废液压油发生泄漏事故将会对油品进入土壤造成的土壤污染，很难治理。由于在环境中残留时间长，对土壤微生物和植物生态系统，甚至地下水都产生危害，影响土壤肥力和生产力，进而影响地下水和公众健康。 油类遇明火发生火灾产生CO等废气，会污染大气环境；产生的消防废水通过地面漫流可能会污染地表水环境。 (4)环境风险管理 ①废润滑油、废液压油经收集后暂存危废间，项目危险废物暂存间四周依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计要能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。 ②一旦泄漏至土壤中时，要立即报告相关管理部门并积极采取有效节流、清污等措施以防油品的扩散，以免造成更大的污染。 ③发生火灾产生消防废水时，封堵雨水管网入、排口，消防废水控制在厂区内，严禁外排。 ④人员撤离计划 包括人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划，明确事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员控制规定，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 ⑤应急培训计划 应急计划制定后，要定期安排人员进行培训与演炼，必要时包括附近的居民。 ⑥公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 (5)评价结论与建议 项目风险物质包括润滑油、废润滑油、液压油、废液压油。针对性的制定了风险防范措施和应急措施，能够使风险事故发生概率大幅减小，造成的损失最小，环境风险为可接受水平。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/原料加工上料、破碎废气，制砖生产线水泥仓储存输送、搅拌废气 |  | 颗粒物 | 原料加工生产线上料斗，三面围挡，顶部设置集气罩，一侧加装软帘。颚式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机入料口设置集气罩，出料口封闭，上部设置集气管道。水泥仓仓顶设置集气管道。搅拌机上方设置集气罩。以上废气经1套脉冲布袋除尘器（TA001，38000m3/h）处理后，经一根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产：水泥仓及其他通风生产设备：颗粒物10mg/m3 |
|  | 生产车间无组织 | 原料储存、装卸、皮带输送落料、车辆运输 | 颗粒物 | ①原料储存、装卸过程在封闭的车间内进行，顶部设置喷淋抑尘装置，每隔5m设置1个喷雾口，喷雾口辐射面积为5m×3.5m，共设置20组，保证破碎原料区全部覆盖； ②车间安装自动感应门，物料输送系统全封闭，输送过程中无可视性物料； ③车间及厂区道路地面全部硬化，运输车辆车斗采用苫布苫盖，厂区门口设置洗车平台，配套设有沉淀池、清水池，地面至少设置一排花式喷射喷头，低于地面（呈斜坡状），清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留，冬季添加防冻液，保证冬季正常运行。 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值0.5mg/m3 |
|  |  | 车间未收集 | 颗粒物 | - 封闭车间内自然沉降。 |  |
| 地表水环境 | 生活盥洗废水 |  | COD BOD5 SS NH3-N | 水质简单，厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 原料加工筛分、球磨、打捞等废水、车间冲洗废水 |  | COD、SS | 排入浓密池沉淀后循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 原料沥水 |  | COD、SS | 经防渗边沟排入浓密池沉淀后回用于生产，不外排 | 不外排 |
|  | 喷淋抑尘 |  | / | 进入物料、自然蒸发 | 不外排 |
|  | 搅拌 |  | / | 进入产品、自然蒸发 | 不外排 |
|  | 自然养护 |  | / | 进入产品、自然蒸发 | 不外排 |
|  | 洗车平台 |  | SS | 经洗车平台沉淀池沉淀后回用洗车 | 不外排 |
| 声环境 | 机械设备及风机运行噪声 |  | 连续等效A声级 | 置于封闭生产车间内，基础加装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾袋装化，由环卫部门统一处理。 一般固体废物：不合格品作为残次品外售；除尘灰不落地，密闭袋收集后用于本项目制砖；废布袋直接定期由厂家回收；洗车沉淀池沉泥收集后外售；磁性物料、废钢球收集后定期外售综合利用；泥饼暂存，按比例混入细砂中作为制砖原料；废滤布暂存，定期外售；PAC包装袋暂存，定期外售。 危险废物：废润滑油、废液压油：桶密闭收集，暂存危废间，定期由有资质单位处置；废油桶原盖封存，暂存危废间，定期由有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 厂区进行分区防渗： - ①重点防渗区：地面与裙角采用抗渗混凝土+改性沥青涂层+2mm环氧树脂处理，防渗系数≤10-10cm/s。废钢渣储存区、原料加工生产区、浓密池采用抗渗混凝土+至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s) - ②一般防渗区：生产车间除废钢渣储存区、原料加工生产区外其他区域、清水池、洗车平台沉淀池及清水池采用15cm抗渗混凝土浇筑结构，无缝隙，不渗漏，渗透系数≤10-7cm/s。 - ③简单防渗区：办公区及厂区内车间外区域非硬即绿，水泥混凝土硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 项目建设范围内及周边无需要特殊保护的植被和重要生态环境保护目标。建设单位采取相应环境保护治理措施，并且加强管理和监督，项目污染物经治理达标后，不会对周围生态环境造成明显不利影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①润滑油、液压油、废润滑油、废液压油下方均设置托盘，确保事故状态下危险物质不进入外环境。 ②一旦泄漏至土壤中时，要立即报告相关管理部门并积极采取有效节流、清污等措施以防油品的扩散，以免造成更大的污染。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理及监测计划 （1）环境管理 ①环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 ②环境管理台账要求 将环保设施的运行情况、环保设施日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 ③环保设施及措施运行及维护费用保障计划 本项目环保设施投资费用为50万元，占项目投资比例16.67%。项目营运期主要运行费用为电费、人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企业可接受范围内。 - （2）监测计划 - 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 - 表5-1 项目污染源监测要求一览表 污染源; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织排放; 原料加工上料、破碎废气，制砖生产线水泥仓储存输送、搅拌废气DA001; 颗粒物; DA001; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）. 无组织排放; 颗粒物; 厂界外上风向、下风向; 1次/年. 噪声; 昼间、夜间等效连续A声级; 四周厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （3）排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口，要求如下： ①排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求。 ②一切排污单位的污染物排放口(源)和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1- 1995)(GB15562.2-1995)及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 - 表5-2 环境保护图形标志一览表 排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场. 图形 符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 危险废物暂存间. 要求; 环保图形标志. 危险废物设置专用储存场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 2、企业环境信息公开要求 2.1企业年度环境信息依法披露 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）规定，企业是环境信息依法披露的责任主体，应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。 2.2企业年度环境信息依法披露报告应当包括内容 （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （五）生态环境违法信息； （六）本年度临时环境信息依法披露情况； （七）法律法规规定的其他环境信息。 2.3企业年度环境信息依法披露报告要求及时限 设区的市级生态环境主管部门组织制定本行政区域内的环境信息依法披露企业名单，企业根据名单要求，应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 3、排污许可规范化管理要求 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于登记管理，企业在建成试运营前应及时办理排污登记。 4、环保竣工验收管理 建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）及河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）规定的程序和要求，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 5、运输方式和运输监管 ①企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。厂区所有车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，严禁国四级以下排放标准车辆运输，严禁私开偏门进行车辆运输。 ②本项目物料公路及厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 ③厂内非道路移动机械全部使用国四级以上排放标准或新能源机械。厂区内所有燃油非道路移动机械必须进行环保登记备案管理，防止尾气超标污染。 ④厂区内所有燃油非道路移动机械必须进行环保登记备案管理，防止尾气超标污染。 6、其他管理要求 - ①涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装分表计电。 ②车间外非硬即绿，定期对厂区路面进行维护，确保路面无破损，每天加强对厂区洒水抑尘，厂区门口至主要交通干道做好清扫保洁。 |

- 六、结论

综上所述，滦州市胜博新材料科技有限公司固体废弃物综合利用年产50万平方米水泥制品项目符合国家产业政策，选址合理；采用污染防治措施后，污染物可达标排放，区域环境质量基本维持现状，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表      单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织+无组织） | / | / | / | 0.469 | / | 0.469 | +0.469 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | / | / | / | 100 | / | 100 | +100 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 42.6 | / | 44.377 | +44.377 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 磁性物料 | / | / | / | 530.742 | / | 150 | +150 |
|  | 泥饼 | / | / | / | 230.461 | / | 230.461 | +230.461 |
|  | 废滤布 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 洗车沉淀池底泥 | / | / | / | 2.2 | / | 2.2 | +2.2 |
|  | PAC包装材料 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；