# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（修改版）

项目名称：  滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目

建设单位（盖章）：滦州市祯璟再生资源有限公司

编制日期：            2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	57

四、主要环境影响和保护措施	62

五、环境保护措施监督检查清单	95

六、结论	100

建设项目污染物排放量汇总表	101

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-130223-04-01-139770 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑辑伟 | 联系方式 | 13031526222 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西 |  |  |
| 地理坐标 | （118度28分45.818秒，39度47分6.784秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 39--085金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □√□首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 滦州市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 滦发改备字[2025]98号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □√□否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 5662.53 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.政策符合性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第四十二款“环境保护与资源节约综合利用”第8小项“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”条款，因此本项目为鼓励类，符合国家产业政策。 （2）项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014 年版）》中禁止投资项目。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类建设项目，属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。 （3）另外本项目已在滦州市发展和改革局备案，备案文号为：滦发改备字[2025]98号。因此，本项目的建设符合当前国家产业政策要求。 2.土地利用及选址合理性 （1）与用地及规划符合性分析 本项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，根据《滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明》，项目占地性质为工业建设用地，符合九百户镇镇域发展规划。 （2）项目周边环境敏感性分析 ①唐山市陡河水库集中式饮用水水源地 陡河水库饮用水水源地是大型地表水水源地，该水源地主要供应唐山市区居民生活用水，依据唐山市实际情况确定划分一级、二级及准保护区。本项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地东侧，项目厂界距陡河水库集中式饮用水水源地准保护区为8.5km。 ②巍峰山饮用水水源地 巍峰山饮用水水源地是小型地下水水源地，该水源地主要供应唐山市古冶区的居民生活用水，依据实际情况确定划分一级、二级及准保护区。本项目位于巍峰山饮用水水源地西侧，项目厂界距巍峰山饮用水水源地准保护区为3.6km。 本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇镇宜安村西，项目厂址中心地理坐标为东经118°28′45.818″，北纬39°47′6.784″。项目用地四至为：东至大井峪排水沟、隔排水沟为耕地，西至道路、隔路为耕地，南至大井峪排水沟、隔排水沟为耕地，北至宜安荒山、隔荒山为耕地。距离项目最近的敏感点位于项目北侧710m处的大井峪村。拟建项目占地及周边500m范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。 （3）项目厂址环境可行性分析 本项目废气污染物主要为颗粒物，工程采取完善的废气治理措施，可实现废气达标排放，对周围环境影响较小。 本项目废水污染物源主要为生活污水、洗车废水及生产废水。项目职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生产废水经相应的污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后循环使用，不外排。项目无废水外排环境，不会对区域地表水体产生污染影响。 本项目采取源头控制、分区防渗措施，且项目不属于对水体造成严重污染的项目，不会对土壤和地下水环境造成明显影响。 本项目采取低噪声设备、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声满足相应排放标准要求，且周边50m范围无声环境保护目标。 （4）与《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》符合性分析 根据《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》园区外涉水企业保留条件：属于以下情况的，可以不入园进区。（一）屠宰场、垃圾填埋场等具有明显服务范围的民生类企业；（二）矿山、纯净水等受生产资料限制，搬迁后无法正常生产的企业；（三）污水可以通过管网进入污水处理厂进行集中收集处理并达到污水处理厂进水水质要求的企业；（四）受园区接收条件限制，亩投资强度、亩税收等达不到进入园区要求的企业；（五）通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业；（六）其它确定不具备入园进区条件的企业。 项目职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生产废水经相应的污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后循环使用，不外排。项目无废水外排环境，满足第（五）条要求，符合不入园进区的要求。 综合以上分析，从环保角度分析，本项目选址可行。 3.本项目与主体功能规划符合性分析 （1）全国主体功能区划 根据《全国主体功能区划》，环渤海地区中京津冀地区被确定为优化开发区域，该区域功能定位为：三北地区重要的枢纽和出海通道，全国科技创新与技术研发基地，全国服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业基地，我国北方的经济中心。 （2）河北省主体功能区规划 根据《河北省主体功能区规划》，燕山山前平原地区为优化开发区域，该区功能定位为中国北方经济中心区的重要组成部分，我国开放合作的新高地，京津冀区域现代工业密集区、高新技术成果转化和先进装备制造业基地、河北省新型工业化基地。该区产业结构：促进与京津产业分工合作，增强唐山高新技术产业集聚和区域创新功能。以高端化、品牌化为方向，积极发展高加工度、高技术含量、高附加值产品，培育壮大战略性新兴产业，优化提升传统产业，大力发展先进装备制造业，做优做强钢铁产业、建材产业。 本项目位于唐山市滦州市，属于全国主体功能区划和河北省主体功能区划中的优化开发区域，符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。 4.本项目与生态环境保护规划符合性分析 本项目与国家及地方生态环境保护规划分析结果见下表。 表1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表 序号; 规划名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 1; 《“十四五”生态环境保护规划》; 建立生态环境分区引导机制。立足资源环境承载能力，落实“三线一单”，建立动态更新和调整机制，完善“三线一单”生态环境分区管控体系。; 本项目与《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年7月）等进行了对比，符合相关“三线一单”要求。; 符合. 续表1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表 序号; 规划名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 2; 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》; 到2025年，全国土壤和地下水环境质量总体保持稳定，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升；农业面源污染得到初步管控，农村环境基础设施建设稳步推进，农村生态环境持续改善。到2035 年，全国土壤和地下水环境质量稳中向好，农用地和重点建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控；农业面源污染得到遏制，农村环境基础设施得到完善，农村生态环境根本好转。; 本项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，项目占地性质为建设用地，项目不新增违法占地，不涉及占用耕地，项目厂区内全部绿化或硬化，对土壤环境风险可做到全面管控; 符合. 防范工矿企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 项目采取了严格的分区防渗措施，防渗效果符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防渗技术要求，污染源与天然土壤隔离，正常工况下，不会对土壤环境产生影响; 符合. 3; 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 基本原则：坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。; 本项目的建设符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71 号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》 （唐政字[2021]48 号）、《唐山市生态环境准入清单（2023 年版）》 管控要求。项目建成后针对可能出现的突发环境事件制定完善的风险防范措施，环境风险可防控；本评价要求企业尽快完成应急预案编制并备案; 符合. - 主要目标：生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。; - 本项目各产污环节均采取了完善的污染防治措施，废气各产污环节严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放，对环境空气影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响。; 符合. 建立生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。; 本项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，本项目符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年7月）相关要求。; 符合. 续表1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表 序号; 规划名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 3; 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; - 做大做强环保产业。做精做专资源综合利用业，加强秸秆、尾矿、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏等综合利用，规范废旧物资回收利用，构建协同高效的资源综合利用产业发展新格局。; 项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，主要处理转炉钢渣、废钢破碎尾料，属于资源综合利用项目。; 符合. 4; 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》; - 加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。; - 项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西；项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，正常工况下，项目对土壤环境影响可接受; 符合. - 持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量; - 项目不涉及重金属排放; 符合. - 强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; - 本项目依法开展环评手续，项目采取分区防渗措施，可以有效防止污染物下渗对土壤的影响，项目对土壤环境影响可接受; 符合. 5; 《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》; 完善生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，落实并完善“三线一单”生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，完善环境管控单元环境准入清单，严格执行高耗能、高排放项目环境准入及管控要求。加强“三线一单”成果与国土空间规划协调联动，强化在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动污染物排放和生态环境质量目标联动管理。; 本项目与《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）及《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》（2023年7月）等进行了对比，符合相关“三线一单”要求。; 符合. 6; - 《唐山市生态环境保护“十四 五”规划》; - 发展理念：贯彻新发展理念，加快推动绿色低碳发展，以绿色发展和创新驱动为引领，以“减污降碳”为关键抓手，加快产业结构、能源结构、交通运输结构调整，推动绿色技术创新应用，提高资源利用效率，促进经济社会发展全面绿色低碳转型，推动全市高质量发展。; - 项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，为固体废物资源化利用项目，提高了资源利用效率；项目原料为转炉钢渣、废钢破碎尾料，均来源于本地钢厂，全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输，项目采用节能节电设备; 符合. 续表1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表 序号; 规划名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 6; - 《唐山市生态环境保护“十四 五”规划》; - 严格项目准入及监管：加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。; - 项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，为固废资源综合利用项目，不涉及煤炭消耗，不属于高耗能高排放项目。; 符合. - 大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例。加大交通领域节能低碳技术研发与应用，推广智能交通以及节能低碳型交通工具，持续降低新生产汽车的燃料消耗及二氧化碳排放量。; 本项目运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。; 符合. - 强化规划管控优化空间格局：永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，项目占地性质为建设用地，项目不新增违法占地，不涉及占用基本农田。; 符合. - 加强工业企业土壤污染防治与风险管控：严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。按照国家、省部署，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。持续推进耕地周边污染源整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。; 本项目依法开展环评手续，项目采取分区防渗措施，可以有效防止污染物下渗对土壤的影响，项目对土壤环境影响可接受。; 符合. - 严格落实重金属排放总量控制制度：新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代。; 项目不属于涉及重金属重点行业，不涉及重金属排放。; 符合. - 强化危险废物环境风险防控能力：强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废 物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。; 项目危险废物危废间暂存，定期委托有资质单位处置，杜绝危险废物超期超量贮存。危废间将按照有关规定安装视频监控并与环保部门联网，符合规划要求。; 符合. 7; - 《唐山市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》; - 强化空间布局优化与管理。衔接国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，推动重点行业企业退城搬迁，引导产业集群入园区。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，本项目依法开展环评手续，项目采取分区防渗措施，可以有效防止污染物下渗对土壤的影响，项目对土壤环境影响可接受。; 符合. 续表1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表 序号; 规划名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 7; - 《唐山市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》; - 推动实施绿色改造：以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，进一步减少污染物排放。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治; 项目针对各产污节点均采取治理措施后达标排放，减少污染物排放量；物料储存于封闭生产车间内；项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，危废间进行重点防渗，防止危险废物贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合国家生态环境保护规划相关原则性要求，同时符合地方生态环境保护规划中的具体要求。 5.“三线一单”符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求： 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下： ①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积为 1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目选址位于滦州市九百户镇镇宜安村西，不在滦州市生态保护红线区内（见附图），项目厂区距离生态保护红线1890m。项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 a.环境空气：根据《2024年河北省生态环境状况公报》中唐山市的监测数据显示，项目所在区域（唐山市）属于不达标区。由分析数据可知，项目所在区域大气中PM2.5、O3为超标因子，SO2、NO2、PM10的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据工程分析，拟建项目废气主要污染物为颗粒物，各产污环节均采取了完善的污染防治措施，废气各产污环节严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放，颗粒物排放量较小，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影。 b.地表水环境：项目车辆冲洗废水经沉淀后循环利用；职工盥洗废水水质简单用于厂区内泼洒抑尘；生产废水经相应的污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后循环使用，不外排。拟建项目无废水外排环境，因此，不会对地表水环境产生影响。 c.声环境：项目采用低噪音设备，并置于车间内，并对设备采取基础减振等措施，根据预测结果，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会改变厂界现有功能要求。 d.地下水环境：项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的防渗技术要求，依据项目的工程建设特点，对重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗措施，不会对地下水产生冲击性影响。 e.土壤环境：土壤环境项目通过采取源头控制措施及过程控制措施等土壤污染防护措施，能够满足对土壤环境质量保护的要求，不会对土壤环境造成冲击性影响。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。 ③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 拟建项目生产过程中，主要利用的资源是水、电等。本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供（协议见附件），本项目用水有保障。拟建项目年用电210万kWh/a，引自本地电网，电力供应有保障；拟建项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，根据《滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明》可知，项目占地为工业建设用地。总体来说，各项资源量在区域的可承受范围内，不逾越资源利用上线。 ④环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类“鼓励类”第四十二款“环境保护与资源节约综合利用”第8小项“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”条款，因此本项目为鼓励类；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类建设项目，属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入；项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目；项目所用设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》名录中。另外本项目已经由滦州市发展和改革局备案，备案编号为：滦发改备字[2025]98号。 （2）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。项目与《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析见表2。 |

|  | 表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 主要目标; 生态保护红线; 重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目选址位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，不在滦州市生态保护红线区内，项目厂区距离生态保护红线1890m，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 项目完成后，全厂无废水外排环境；项目废气主各产污环节均采取了完善的污染防治措施，污染物排放量较小，可以稳定实现达标排放，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响；根据《滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明》可知，项目用地性质为工业建设用地，项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，不会对土壤造成明显影响。; 符合. 资源利用上线; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的系统管控。; 本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供（协议见附件）。; 符合. 分类管控要求; 一般管控单元; 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求; 项目所属行业无产业准入条件，项目实施污染物总量控制，落实排污许可证制度，项目污染物排放满足相关排放标准要求。; 符合. 实施要求; 做好产业准入环保支撑; 各县（市）区、各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、工业园区和单元项目准入的重要支撑; 本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，属于一般管控单元，本项目符合单元项目准入要求。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。; 本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，项目厂区距离生态保护红线1890m，项目不在滦州市生态保护红线区内。项目符合生态保护红线要求。; 符合. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; - 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、 高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。 - 2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。 - 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。 - 4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。 - 5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。 - 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 - 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 1.本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，根据滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明可知，项目用地性质为建设用地，九百户镇同意项目建设。根据《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号），本项目不属于“两高”项目，不属于高污染、高能耗、高物耗产业，不属于严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业。另外项目已在滦州市发展和改革局备案，备案文号为：滦发改备字[2025]98号。 2.本项目不涉及大规模高强度工业化城镇化开发。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及矿产资源开发。 5.本项目不涉及新建非煤矿山。 6.本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，根据滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明可知，项目用地性质为建设用地，不占用生态空间中的林地、草原等。 7.本项目不涉及农业开发。; 符合. 大气环境; 污染防控目标; - 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地位生产总值二氧化碳排放下降比例达到河北省要求; 项目废气主各产污环节均采取了完善的污染防治措施，可以稳定实现达标排放，对周围环境影响较小，不会对区域大气环境产生明显影响; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 空间布局约束; - 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 - 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 - 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 - 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 - 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 - 6、全面取缔 35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能增加，不属于独立焦化、独立石灰、独立球团，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为鼓励类项目。 3.本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，项目配套建设高效环保治理设施，根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减，符合建设项目环评要求。 4.本项目不涉及。 5.本项目采用的工艺及设备无淘汰落后生产工艺、设备。 6.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 - 2、35 蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达 到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。 - 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。; 1、根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染物排放管控; - 对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 - 推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 - 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 - 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。 - 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 - 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 - 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 - 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。 6、本项目不涉及。 7、本项目不涉及。 8、本项目施工期间严格执行《关于印发《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知》（冀建质安函〔2024〕115号），按照文中要求开展施工工作。 9、本项目不涉及。 10、重污染天气应急响应期间，项目按当地主管部门要求采取相应的减排措施。 11、运输车辆全部采用符合国家和地方要求的达标运输车辆。 12、本项目不涉及。 13、本项目不涉及。 14、本项目不涉及。 15、本项目不涉及。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染物排放管控; - 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 - 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 - 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 - 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 12、本项目不涉及。 13、本项目不涉及。 14、本项目不涉及。 15、本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; - 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目不涉及; 符合. 地表水环境; - 污染防控目标; - 到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为 100%。; 本项目无废水外排; 符合. 空间布局约束; - 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 - 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 - 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 - 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 - 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目不涉及。 2、根据《节水型社会建设“十三五”规划》（发改环资〔2017〕128号），高耗水行业主要有钢铁、石油和化工、电力、煤炭、造纸、纺织、食品等行业，本项目不为高耗水行业。根据《环境保护综合名录（2021 年版）》，本项目不为高污染行业。 3、本项目不涉及重大地表水环境风险源，项目布局合理，项目占地为建设用地，符合九百户镇总体规划。 4、本项目不涉及。 5、本项目无废水外排。; 符合. 污染物排放管控; - 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; - 项目完成后，全厂无废水外排环境，不排放水污染物，项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于高污染、高耗水行业，不属于产能过剩产业，不属于“十大”重点行业。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 地表水环境; 污染物排放管控; - 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 - 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 - 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 - 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 - 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 2、本项目不涉及。 3、本项目无废水外排。 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。 6、本项目无废水外排。; 符合. 环境风险防控; - 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及; 符合. 土壤环境及地下水环境; - 污染防控目标; - 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定; - 本项目设置完善的防渗措施，并设置完善的巡检制度。; 符合. 空间布局约束; - 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 1、项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度，不会对土壤造成污染。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 土壤环境及地下水环境; 空间布局约束; - 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。 - 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 2、3、本项目位于滦州市九百户镇宜安村西，不涉及地下水饮用水水源地建设项目。; 符合. 污染物排放管控; - 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 - 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 - 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 - 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 - 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 1、本项目洗车平台沉淀池及污水沉淀池产生的污泥、板框压滤机产生的泥饼收集后外售制砖厂进行制砖。 2、本项目不属于涉重金属重点行业建设项目。 3、项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位运输、处置。 4、本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，主要原料为钢渣、废钢破碎尾料，项目的实施提升了滦州市大宗固体废物综合利用能力；项目一般固废污泥、废包装袋、废钢球、废滤布、废布袋、除尘灰、沉降灰暂存于生产车间内的一般固废暂存区，泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗，棉絮、泡沫等废料暂存于棉絮、泡沫暂存区，海绵、木屑等废料暂存于3#储料池内，废土暂存于废土暂存区，一般固废均综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位运输、处置；生活垃圾暂存于垃圾桶内，由环卫部门统一处理；项目原料储存于生产车间内的原料暂存区。同时项目采取了严格的防扬散、防流失、防渗漏措施。 5、本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; - 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 - 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 1、本项目不涉及。 2、本项目不涉及。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 土壤环境及地下水环境; 环境风险防控; - 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 - 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 - 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 - 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 - 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 - 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 - 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 - 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; - 3、项目建成后根据危险废物产生情况制定意外事故的防范措施，同时本环评要求企业编制突发环境事件应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。 - 4-9、本项目不涉及。 - 10、项目采取严格的源头控制、分区防渗措施，并设置完善的巡检制度，不会对土壤造成污染; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值 30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供（协议见附件）。; 符合. 资源利用效率 要求; - 严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 - 在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 1、本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供（协议见附件）。 2、本项目不涉及。 3、项目生产废水、洗车废水均循环利用，节约用水。; 符合. 能源; 能源利用效率 要求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 1、项目不涉及燃料燃烧。 2、本项目不涉及。 3、本项目不涉及。 4、本项目不涉及。 5、本项目不涉及。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 资源; 能源; 能源利用效率 要求; 5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧 喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 5、本项目不涉及。; 符合. 土地 资源; 资源利用效率要求; 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 1、根据《滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明》，项目占地为工业建设用地，项目用地符合要求，不新增违法用地，不新增城镇建设用地规模 2、项目不涉及; 符合. 产业总体布局 要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》 相关要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外） 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、 制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目，项目不在《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》之列。 2、项目不属于高污染、高耗能、高排放项目。 3、本项目不涉及。 4、根据最新的环保要求，除六大行业外，均已不需要倍量削减。 5、本项目不涉及。 6、本项目不涉及。 7、本项目不属于“两高”行业项目。; 符合. 续表2 项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元; 要求; 项目情况; 符合性. 产业总体布局 要求; 空间布局约束; - 鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。 - 严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、 运输路径等，减少对居民生活影响。 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 - 逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 - 技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 8-18、本项目不涉及。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 根据《唐山市生态环境准入清单》，项目位于ZH13028430001一般管控单元。该单元管控措施及符合性分析见表3。 编号; 区县; 乡镇. ZH13028430001; 滦州市; 茨榆坨镇、东安各庄镇、古城街道、古马镇、九百户镇、雷庄镇、滦城路街道、滦河街道、响嘡街道、小马庄镇、 油榨镇. 单元类别; 一般管控单元. 环境要素类别; /. 维度; 管控措施; 本项目实际; 符合性. 空间布局约束; 1、严格控制探矿权数量，严格审查与规划论证。在符合矿山准入条件前提下，可以优先设置采矿权。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; 本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于采矿项目、“两高”行业及产能过剩行业; 符合. 污染物排放管控; 1、完成当地下达的重金属减排指标。 2、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。; 本项目不涉及重金属排放，本项目各产污环节均采取了完善的污染防治措施，废气各产污环节严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放。; 符合. 环境风 险防控; 加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。; 本项目已制定风险防范措施和应急处置措施; 符合. 资源利用效要求; 围绕水泥传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。; 本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于水泥行业；本项目是对废钢破碎尾料、转炉钢渣固体废弃物综合利用项目，提高了资源综合利用水平。; 符合. 表3 项目与唐山市生态环境准入清单符合性 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 6.与绩效评级相关要求符合性分析 本项目为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》、《关于印发<重污染天气重点行业绩效分级及减排措施>补充说明的通知》、《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》，本项目无需进行绩效评级。 7.与《环境保护综合名录（2021年版）》要求符合性分析 本项目产品不在《环境保护综合名录（2021 年版）》（环办综合函[2021]495号）中“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”产品名录之列。 8.与相关环保政策符合性分析 本项目与相关文件的符合性分析见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 1; 《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）; 物料运输、装卸; 1.粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车。 2.块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。 3.应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。 4.露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 本项目所有物料按要求进行运输；厂区及车间出入口处设置洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池，洗车废水循环使用；项目原料、产品装卸、存储均在封闭的生产车间内进行，生产车间的物料暂存区顶部设置喷雾抑尘设施; 符合. 物料储存; - 1.粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。 - 2.块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。; 本项目原料、产品均存储在封闭的生产车间内，生产车间的物料暂存区顶部顶部设置带电伴热的喷雾抑尘装置，对物料暂存区域全覆盖。; 符合. 厂内运输道路; 各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态; 厂区内路面全部硬化、无破损，厂区实现“非硬即绿”。厂区道路定期清扫、洒水。; 符合. 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 一般工业固体废物贮存场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求; 项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，项目占地为工业建设用地，选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求; 符合. 贮存场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 项目位于滦州市九百户镇宜安村西，项目占地为工业建设用地，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 贮存场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域; 项目所在区域不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域; 符合. 贮存场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内; 符合. 续表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 2; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; I类场技术要求; ①当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，且厚度不小于0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层; 本项目涉及一般工业固体废物为废钢破碎尾料、钢渣，本项目严格要求，防渗措施按照Ⅱ类场技术要求进行建设。项目生产车间钢渣、废钢破碎尾料原料储存区、一般固废暂存区、产品暂存区地面采用防渗混凝土进行防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，符合Ⅱ类场技术要求；污水池、污水沉淀池、清水池底部及四周和集水沟采用防渗混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，收集废水的管道为地上PVC管道，集水沟为明沟，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。; 符合. ②当天然基础层不能满足①条防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以 上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层. II 类场应采用单人工复合衬 层作为防渗衬层，并 符合以下技术要求; ①人工合成材料应采用 高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能 至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能. ②粘土衬层厚度应不小于 0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10 -7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效果. 3; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 总体要求; 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目位于滦州市九百户镇镇宜安村西，根据《滦州市九百户镇关于滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目用地情况说明》可知，本项目选址符合九百户镇总体规划; 符合. 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施,配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目有组织、无组织废气均采取了有效污染控制措施，并配备了污染物监测设备设施，固体废物均得到了妥善处置或综合利用。; 符合. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求。; 本项目各种污染物的排放均满足国家和地方的污染物排放(控制)标准与排污许可要求。; 符合. 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 本项目产品符合质量标准要求，生产过程中污染物排放满足相关排放标准。; 符合. 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目设置了必要的防扬撒、防渗漏、 防腐蚀设施，配备了废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，本项目无需安装在线监测设备; 符合. 续表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 4; 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资[2021]381号）; 加强产业协同利用，扩大赤泥和钢渣利用规模，提高赤泥在道路材料中的掺用比例，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用。不断探索赤泥和钢渣的其他规模化利用渠道。鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。; 本项目利用钢铁企业产生废钢破碎尾料、钢渣进行生产提取有价值产品，进行相关领域利用，属于工业固废综合利用项目， 提高了固废的综合利用率，项目实施后可实现废钢破碎尾料、钢渣的资源化利用。; 符合. 5; 河北省“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案; 积极推动高炉渣、钢渣、尾渣分级利用和规模化利用。推动钒钛冶金渣提取有用组分和含重金属冶金渣无害化处理利用；推广技术先进、能耗低、耗渣量大、附加值高的产品，全面实现钢渣“零排放”; 本项目利用钢铁企业产生废钢破碎尾料、钢渣进行生产提取有价值产品，进行相关领域利用，属于工业固废综合利用项目， 提高了固废的综合利用率，项目实施后可实现废钢破碎尾料、钢渣的资源化利用。; 符合. 以铁尾矿综合利用为重点，依托承德双滦钒钛冶金产业聚集区建设尾矿资源综合利用示范基地。以冶炼废渣、铁尾矿、粉煤灰、工业副产石膏综合利用为重点，加快邯郸、唐山市(古冶区、迁安市)国家大宗固体废弃物综合利用基地建设和唐山曹妃甸区工业资源综合利用基地建设。有序推进石家庄、张家口、邢台、秦皇岛、沧州、保定粉煤灰、尾矿、煤矸石、冶金渣等大宗固废利用处置，因地制宜构建综合利用产业链。. 推动重点产废企业开展清洁生产，实施工业固废减量化改造，推动一批重点企业建设工业固废处置利用设施，对生产过程中产生的工业固废进行综合利用，促进尾矿、粉煤灰、冶金渣、工业副产物等规模化利用，完善工业固废资源化利用产业链，提升产品附加值. 6; 河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案 （冀政办字〔2022〕37号）; 促进大宗工业固体废物综合利用。开展存量大宗工业固体废物排查整治，推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等在有价组分提取、建材生产、生态修复等领域的规模化利用。推动工业固体废物在厂区内、 园区内、省域内协同循环利用，开展省级工业固体废物综合利用示范，培育一批示范园区、企业。承德市围绕尾矿综合利用，借力国家工业固废资源综合利用示范基地， 立足承德双滦钒钛冶金产业聚集区，推动固体废物机制砂石骨料、 预制混凝土结构件、全固体废物胶 凝等建筑材料规模化生产供应。唐山、邯郸市依托国家大宗固体废弃物综合利用示范基地，推进钢渣、 粉煤灰、煤矸石等在绿色建材、 路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用规模。; 本项目利用废钢破碎尾料、钢渣进行生产提取有价值产品，进行相关领域利用，属于工业固废综合利用项目，促进废钢破碎尾料、钢渣的规模化利用，提升了工业固体废物综合利用率，项目实施后可实现废钢破碎尾料、钢渣的资源化利用，可助力于唐山“无废城市”的建设。; 符合. 7; 唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案 （唐政办字〔2022〕95号）; 促进大宗工业固体废物综合利用。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等大宗工业固体废物为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，扩大在生态修复、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。推动工业固体废物在厂区内、园区内、市域内协同循环利用，培育一批示范园区、企业。加快唐山市大宗固体废弃物综合利用示范基地建设，推进钢渣、尘泥等冶金固废，尾矿、废石等矿山固废在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用率。; 本项目利用废钢破碎尾料、钢渣进行生产提取有价值产品，进行相关领域利用，属于工业固废综合利用项目，促进废钢破碎尾料、钢渣的规模化利用，提升了工业固体废物综合利用率，项目实施后可实现废钢破碎尾料、钢渣的资源化利用，可助力于唐山“无废城市”的建设。; 符合. 续表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 8; 唐山市涉水工业 企业入园 整治实施方案（唐水领办 〔2019〕69号）; 园区外涉水企业保留条件属于以下情况的，可以不入园进区，但直排外环境企业必须实施尾水深度处理，一律执行最严格水污染 物排放标准。对于行业排放标准比 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》一级A标准宽松的企业，或者 没有行业排放标准的企业，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》一级A 标准。（一）屠宰场、 垃圾填埋等具有明显服务范围的民生类企业；（二）矿山、纯净水等受生产资料限制，搬迁后无法正常生产的企业；（三）污水可以通 过管网进入污水处理厂进行集中 收集处理并达到污水处理厂进水水质要求的企业；（四）受园区接收条件限制，亩投资强度、亩税收等达不到进入园区要求的企业； （五）通过企业生产、废水处理工 艺提升改造，废水全部循环利用， 实现废水零排放的企业；（六）其 它确实不具备入园进区条件的企业。; 项目职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生产废水经相应的污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后循环使用，不外排。项目无废水外排环境，满足第（五）条要求，符合不入园进区的要求; 符合. 9; 唐山市大气污染防 治工作领导小组办 公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15 号）; 原料存储、转运，工艺过程等无组织排放管控相关内容：1、铁精矿、烧结矿、球团矿、块矿、煤、焦粉等原燃料以及其他所有散状原料全部进入封闭的料棚（料仓），所有散状物料全部采用封闭的料棚（料仓）储存，且料棚地面全部硬化，不得露天堆存。料棚内配套全覆盖的雾炮或其他喷雾抑尘设施（石灰存储区域除外），有堆取料机的应设置固定式干雾抑尘设施，确保料棚内部道路无积尘。料棚主要出入口改为感应门（或电动门），确保作业时料场处于全封闭状态。料棚出口设置车辆冲洗装置（有条件的要置于室内，并加装采暖设施，确保冬季正常运行；搬迁或产能置换企业洗车装置必须置于室内），完善排水处理设施，防止泥土粘带。2、厂区内散状物料运输采用封闭通廊的皮带或管状带式输送机输送，在厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒运物料。需用车辆运输的石灰等粉料采取吸排罐车等密闭输送方式；需用车辆运输的焦粉、煤粉等粉料，采取密闭措施；返矿、返焦采取密闭皮带输送装置。除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，采用真空罐车、气力输送等方式运输除尘灰，除尘灰不落地。原料破碎、配料、装卸等集中排尘部位做到密封处理，并安装袋式除尘器等高效除尘设施 实现负压收集，粉尘排放浓度 ≤10mg/Nm3。; 1、本项目散装原料废钢破碎尾料、钢渣储存于封闭的生产车间原料储存区内，原料及成品物料堆存区 域设置可覆盖 整个区域的喷 淋装置（电伴热）；各个生产车间设置电动感应门，同时厂区出口设置车辆冲洗装置；2、项目物料输送采用封闭皮带输送；铲车不露天转运；本项目产生的除尘灰卸灰区封闭，吨包袋收集，除尘灰不落地，本项目涉及集中收集的废气经脉冲布袋除尘器处理后均达标排放，排放颗粒物浓度 ≤10mg/Nm3; 符合. 10; 唐山市2022年大气污染综合治理工作要点（唐气领组[2022]1号）; 强化非道路移动机械管理：各县（市、区）修订并公布禁止使用高排放机械的区域，6月1日起，区域内禁止使用国二及以下排放标准的非道路移动机械。加快推进工矿企业、单位内部作业车辆和机械新能源化更新改造。; 厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源机械。厂区内所有燃油非道路移动机械按要求进行环保登记备案管理，防止尾气超标污染。; 符合. 续表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 10; 唐山市2022年大气污染综合治理工作要点（唐气领组[2022]1号）; 物料入仓入棚：企业内料堆场粉状或者粒状等易产生扬尘的物料应采用入棚、入仓的方式封闭储存；鼓励采用入棚、入仓方式封闭储存块状物料。物料输送落料点等配备集气罩和除尘设施或采取喷雾等抑尘措施；安装视频监控设备和扬尘污染物在线设备并与生态环境部门联网。; 本项目原料、产品全部存于封闭的生产车间内。物料输送落料点等配备集气罩和除尘设施。在生产车间外、厂界上下风向安装扬尘污染物在线设备，生产车间出入口、厂区出入口等位置安装视频监控设备，并与生态环境部门联网。; 符合. 道路清扫保洁：企业内部道路要做到安排专人保洁，实施机械化清扫并及时洒水，有效降尘。; 项目设专人负责厂区道路的保洁，实施机械化清扫并及时洒水，有效降尘。; 符合. 加强车辆清洗：重点用车企业，在料棚出入口，厂区重要货运道路出入口建立车辆冲洗装置，车辆出入厂区、驶出料棚必须 经过车身冲洗装置冲洗，严禁车轮带泥上路。; 厂区设有专门的货运出入口，并设冲洗装置，对运输车辆车身进行冲洗，防止车轮带泥上路。; 符合. 11; 京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（环大气〔2023〕73号）; 推进老旧高排放车辆淘汰更新。新增或更新的公交、出租、物流配送、 轻型环卫等公共领域车辆中新能源汽车比例不低于80%；加快推进火电、钢铁、水泥等行业重型货车以及铁路货场、物流园区、港口、 机场、工矿企业等场内作业车辆和机械新能源化。严格执行机动车报废有关规定，依法加快推进国三及以下排放标准汽车淘汰更新，符合报废标准的车辆按照国家有关规 定送交报废机动车回收企业规范拆解。; 企业物料公路运输全部使用国六及以上排放标准重型载 货车辆或新能源车辆；危废运输全部使用国五及以上排放标准或新能源车辆。厂内装载机全部使用国四排放标准机械且 进行环保登记备案管理，防止尾气超标污染。; 符合. 12; 《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录（2025年版）》; （三）再生资源回收利用 19.涡电流分选机 该设备通过高磁场强度和高磁辊转速，从而实现 再生铝的高回收率。工作区的磁场强度达到5000Gs：使用无孔磁块替代传统的有孔磁块，磁场强度提高1400Gs；同时提高分选面积15%；磁辊转速达到4000转每分钟：通过用碳纤维丝 缠绕可靠固定磁块，使磁辊转速从3000提高到4000转每分钟。圆周方向磁极数量40极，单位时间内磁频率增加，提高分选率。; 本项目采用涡电流分选机分选有色金属; 符合. 续表4 本项目与相关文件的符合性分析一览表 序号; 政策要求; 本项目实际; 符合性. 13; 《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）; 分选要求; 1.应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 2.废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、 X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术; 本项目采用滚筛等工艺进行预处理，采用气流分选工艺分选塑料，采用湿法破碎，漂洗采用工业盐，不使用有毒有害的清洗剂，并配套污水收集及处理设施，废水经处理后回用于生产; 符合. 破碎要求; 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。. 清洗要求; 1.宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 2.应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。. 14; 《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）; 分拣; 废塑料分选应遵循稳定、无二次污染的原则，根据废塑料特点，宜使用静电分选、近红外分选、X-射线荧光分选、气流分选、重介质分选、熔融过滤分选,低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一和集成化分选技术。; 采用气流分选工艺分选塑料，项目分拣过程未使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，采用湿法破碎，漂洗采用工业盐，不使用有毒有害的清洗剂，分拣后的废塑料采用独立完整的包装，配套污水收集及处理设施，废水经处理后回用于生产; 符合. 废塑料分拣过程中如使用强酸脱除废塑料表面涂层或镀层，应配套酸碱中和工艺和污水处理设施。. 破碎废塑料应采用干法破碎技术，并采取相应的防尘、防噪声措施，产生的噪声应符合GB12348的有关规定，处理后的粉尘应符合GB16297的有关规定；湿法破碎应配套污水收集处理设施. 废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理,有特殊要求的地面应做防腐蚀处理. 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂. 分拣后的废塑料应采用独立完整的包装. 废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用；污水排放应符合GB8978或地方相关标准的有关规定。. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来及建设必要性 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资[2021]381号）以及《河北建设省“十四五”大宗固体废弃物综合利用实施方案》（冀发改环资〔2021〕881内容号），《关于印发河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案的通知》 （冀政办字〔2022〕37 号），《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》等相关内容，国家和地方对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展，国家和地方政府采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施，对固体废物实行充分回收和合理利用。国家和地方政府鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业发展。在此背景下，目前当地及周边市场，存在钢厂转炉钢渣，转炉钢渣中含有铁，具有一定的利用价值，废弃后不但会带来环境污染，还会造成资源浪费；钢厂废钢破碎尾料日益增多，废钢破碎尾料中含有大量可循环或可再利用的资源，对破碎尾料的综合利用，有利于资源的回收利用，减少对矿产资源的开采耗用，达到降低社会总能耗、保护生态环境、提高生产效益的目的。在此情景下，滦州市祯璟再生资源有限公司抓住市场机遇，拟投资300万元，建设滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目，具有建设意义和必要性。项目建成后，年分选处理废钢破碎尾料50万吨、转炉钢渣20万吨。其中拟建项目处理利用的转炉钢渣、废钢破碎尾料均为一般工业固体废物，均不涉及化工等有毒有害物质，不含放射性物质及含油、含漆废料等物质，本项目严格控制原料来源。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42－85.金属废料和碎屑加工处理 421－废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”之列，本项目应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦州市祯璟再生资源有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市生态环境局滦州市分局、滦州市行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目环境影响报告表。 2.工程概况 ①项目名称：滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目 ②建设单位：滦州市祯璟再生资源有限公司 ③建设性质：新建 ④建设地点：河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西 ⑤主要建设内容及规模：项目占地8.49亩，新建生产车间等建构筑物4700平方米，采用钢结构模式。项目对废钢破碎尾料、钢渣进行处理，新建废钢破碎尾料分选生产线2条、钢渣处理生产线1条。废钢破碎尾料分选生产线主要控设备包括：上料仓、皮带输送机、漂洗船、锤式破碎机、提料机、甩干机、涡电流分选机、分钢机、滚筒筛、空气分选机、高钙机、摇床分选机、磁辊、磁选机、球磨机、脱水筛、过滤机等生产设备及配套环保设施；主要工艺：上料、漂洗、破碎、脱水、球磨、分选等生产工艺。主要原料为外购废钢破碎尾料。钢渣处理生产线主要设备包括：上料仓、皮带输送机、颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、球磨机、脱水筛等生产设备及配套环保设施；主要工艺：上料、漂洗、破碎、脱水、球磨、分选等生产工艺。主要原料为外购钢渣。项目建成后年处理废钢破碎尾料50万吨、钢渣20万吨。项目主要消耗能源类型：水、电。项目组成一览表见表5。 表5 项目建设情况一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 1#生产车间; 建设2条废钢破碎尾料分选生产线。主要设备为破碎机、漂洗船、甩干机、涡电流分选机、分钢机、滚筒筛、空气分选机、高钙机、球磨机、摇床分选机、磁选机、磁辊等，年处理废钢破碎废料50万吨. 2#生产车间; 建设1条钢渣处理生产线，主要设备为颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、球磨机、磁选机、过滤机、脱水筛等，年处理钢渣20万吨. 储运 工程; 钢渣暂存区; 位于2#生产车间内，占地面积360m2，有效堆存容积1440m3，存储原料转炉钢渣，存储周期为3.9d. 磁性钢渣粉暂存区; 位于2#生产车间内，占地面积60m2，有效堆存容积240m3，存储产品磁性钢渣粉，存储周期为5.8d. 非磁性钢渣粉暂存区; 位于2#生产车间内，占地面积240m2，有效堆存容积960m3，存储产品非磁性钢渣粉，存储周期为5.6d. 废钢破碎尾料暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积600m2，有效堆存容积2000m3，存储原料废钢破碎尾料，存储周期为4d. 废土暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积420m2，有效堆存容积1680m3，存储废土，存储周期为3.9d. 棉絮、泡沫暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积400m2，可暂存1140t，存储周期为3d. 暂存池; 位于1#生产车间内，容积96m3，呈坡状，有高差，暂存破碎后物料. 1#储料池; 位于1#生产车间内，容积96m3，呈坡状，有高差， 暂存一次漂洗后分选出比重大的有色金属、橡胶、沉水塑料等物料. 续表5 项目建设情况一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 储运 工程; 2#储料池; 位于1#生产车间内，容积96m3，呈坡状，有高差， 暂存二次漂洗后分选出比重大的有色海绵、木屑、沉水塑料等物料. 3#储料池; 位于1#生产车间内，容积240m3，呈坡状，有高差，暂存海绵、木屑，最大存储量为240吨，存储周期为1.4d. 4#储料池; 位于1#生产车间内，容积240m3，呈坡状，有高差， 暂存高钙机分选出的橡胶，最大存储量为360吨，存储周期为1.8d. 5#储料池; 位于1#生产车间内，容积48m3，呈坡状，有高差， 暂存高钙机分选出的沉水塑料. 金属混合物料储料池; 位于1#生产车间内，容积72m3，呈坡状，有高差， 暂存产品金属混合物料，最大存储量为216吨，存储周期为12.7d. 铁粉池; 位于1#生产车间内，容积192m3，呈坡状，有高差， 暂存产品铁粉，最大存储量为614.4吨，存储周期为4.3d. 铁料暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积40m2，有效堆存容积160m3，暂存产品铁料，存储周期为7.8d. 不锈钢暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积12m2，有效堆存容积48m3， 暂存产品不锈钢，存储周期为12.2d. 有色金属混合料暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积12m2，有效堆存容积48m3， 暂存产品有色金属混合料，存储周期为16.1d. 塑料暂存区; 位于1#生产车间内，占地面积200m2， 暂存产品沉水塑料及轻质塑料，最大存储量为570吨，存储周期为2.9d. 一般固废暂存区; 位于2#生产车间内，占地面积30m2，用于存储一般固废污泥、除尘灰、沉降灰、废钢球、废包装袋、废布袋、废滤布。一般固废区周围设置3m高混凝土围挡，一般固废暂存区做防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 危险废物暂存间; 位于2#生产车间内，共1座，建筑面积9m2，用于存放危险废物防渗处理。危废间做防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 运输; 原料及产品的运输主要采用汽车运输方式，运输主要依靠社会车辆解决；厂内原料及产品主要采用装载机及叉车运输. 运输路线; 项目原料由主干路至厂区的运输路线为：经古冶区北外环路转入村道进入厂区，途径徐庄子村；项目产品、废料等物料由厂区至主干路的运输路线为：经村道转入古冶区北外环路，途径徐庄子村（详见附图）。. 公用 工程; 供水; 本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供。. 供电; 引自本地电网. 供暖; 生产车间不需供暖. 环保 工程; 废气; 有组织; 钢渣处理生产线：上料仓均为三面围挡，上方设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；鄂破机、锤式破碎机全封闭，入料口、出料口均设置引风管；振动筛封闭处理，入料口、筛面、出料口均设置集气管；磁滑轮上方设集气罩；将以上废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放. 废钢破碎尾料分选生产线：上料仓均三面围挡，上方均设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管；空气分选机入料口、出料口设集气罩，将废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放. 无组织; 封闭库房及车间，物料堆存区域上方设置可覆盖整个区域的喷淋装置（电伴热），物料转运均为封闭式皮带通廊，各库房及车间出入口设置自动感应门. 废水; 洗车废水经沉淀后循环使用，不外排. 生产废水经污水池、浓缩罐、板框压滤机处理后，全部回用于生产，不外排. 职工生活污水水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排. 噪声; 合理布局，选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施. 续表5 项目建设情况一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 环保 工程; 固废; 一般固废; 污泥、除尘灰、沉降灰暂存于一般固废暂存区，之后外售制砖厂进行制砖；废钢球暂存于一般固废暂存区，之后外售五金回收公司；废包装袋、废布袋、废滤布暂存于一般固废暂存区，之后外售综合利用；泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗，之后外售制砖厂进行制砖；废土暂存于废土暂存区，之后用于填坑、铺路；棉絮、泡沫等废料暂存于棉絮、泡沫暂存区，之后外售相关回收单位；海绵、木屑等废料暂存于3#储料池内，之后外售相关回收单位；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理. 危险废物; 废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集，废油桶原盖封存，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置. 3.产品方案 本项目年分选废钢破碎尾料50万吨、转炉钢渣20万吨，具体产品方案见下表。 表6 产品方案一览表 序号; 生产线; 产品种类; 产量（t/a）; 产品标准; 备注. 1; 废钢破碎尾料分选; 铁料（粒径大于1cm）; 21500; 《再生钢铁原料》GB/T39733—2024; 粒径大于1cm，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位作原料. 2; 有色金属混合料; 6700; 《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2024）; 主要为铜、铝、锌等混合物，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位进行再次分选. 3; 铁粉（粒径小于1cm）; 42800; /; 含水率15%，粒径小于1cm，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位进行再次分选. 4; 不锈钢; 10800; /; 散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位. 5; 橡胶; 57200; /; 含水率 1%，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位作原料. 6; 轻质塑料; 47100; /; 含水率 1%，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售有资质的回收单位进行再次分选. 7; 沉水塑料; 10000; 《废塑料回收分选技术规范》GB/T 37821-2019 、《塑料再生塑料 第1部分：通则》GB/T 40006.1-2021; 含水率1%，袋装，1t/袋，汽车运输，外售相关回收单位作原料. 8; 金属混合物料（粒径小于1cm）; 7700; /; 含水率15%，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售相关回收单位进行再次分选. 9; 钢渣处理; 磁性钢渣粉; 40000; 《烧结用磁选钢渣粉》GB/T 30897-2014; 含水率12%，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售回收单位进行再次分选. 10; 非磁性钢渣粉; 164000; 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491-2017; 含水率12%，散装，散装，汽车运输，采用防尘苫布覆盖，外售建材单位. 4主要构筑物 4.1构筑物 项目主要建构筑物见表7。 表7 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 规格、尺寸; 数量; 结构. 1; 1#生产车间; 3490; 58m×60.2m×12m; 1; 3m混凝土基础墙+双层彩钢结构、内置隔音棉. 1.1; 废钢破碎尾料暂存区; 600; 10m×60m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.2; 暂存池; 24; 4m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.3; 1#储料池; 24; 4m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.4; 2#储料池; 24; 4m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.5; 3#储料池; 60; 10m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.6; 4#储料池; 60; 10m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.7; 5#储料池; 12; 2m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.8; 金属混合物料储料池; 18; 3m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.9; 铁粉储料池; 48; 8m×6m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地上建设，呈坡状，有高差，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，建有4m高混凝土挡墙. 1.10; 铁料暂存区; 40; 10m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.11; 废土暂存区; 420; 30m×14m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.12; 棉絮、泡沫暂存区; 450; 30m×15m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.13; 不锈钢暂存区; 20; 5m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.14; 有色金属混合料暂存区; 20; 5m×4m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.15; 塑料暂存区; 200; 10m×20m; 1; 位于1#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 1.16; 污水池; 36; 6m×6m×3m; 1; 位于1#生产车间内，地下建设，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑. 1.17; 清水池; 36; 6m×6m×3m; 1; 位于1#生产车间内，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑. 1.18; 沉淀池; 36; 6m×6m×3m; 1; 位于1#生产车间内，采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑. 1.19; 洗车装置; 28; 8m×3.5m; 3; 抗渗混凝土结构，防渗处理. 2; 2#生产车间; 1170; 15m×78m×12m; 1; 3m混凝土基础墙+双层彩钢结构、内置隔音棉. 2.1; 钢渣暂存区; 360; 12m×30m; 1; 位于2#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 续表7 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 规格、尺寸; 数量; 结构. 2.2; 磁性钢渣粉暂存区; 60; 5m×12m; 1; 位于2#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 2.3; 非磁性钢渣粉暂存区; 240; 8m×30m; 1; 位于2#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 2.4; 一般固废暂存区; 30; 5m×6m; 1; 位于2#生产车间内，地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗，建有4m高混凝土挡墙. 2.5; 危险废物暂存间; 9; 3m×3m×3m; 1; 位于2#生产车间内，砖混结构，裙角及地面设置2mm高密度聚乙烯（HDPE）膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，保护层以上设置200mm抗渗混凝土. 2.6; 洗车装置; 28; 8m×3.5m; 3; 抗渗混凝土结构，防渗处理. 3; 洗车平台; 28; 8m×3.5m; 3; 抗渗混凝土结构，防渗处理. 4; 初期雨水收集池; 12; 3m×4m×3m; 1; 采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑. 4.2存储能力可行性分析 （1）1#生产车间 废钢破碎尾料暂存区库容计算说明：本项目废钢破碎尾料暂存区为600m2，为保证废钢破碎尾料暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。废钢破碎尾料暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为600m2×3+600m2×3/3=2400m3，废钢破碎尾料堆积密度按2.8t/m3计算，最大存储量为6720吨，项目废钢破碎尾料年用量为500000t，废钢破碎尾料每天用量约为1666.7t，存储周期为4d。 废土暂存区库容计算说明：本项目废土暂存区为420m2，为保证废土暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。废土暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为420m2×3+420m2×3/3=1680m3，废土堆积密度按1.3t/m3计算，最大存储量为2184吨，项目废土年产量为166500t，废土每天产量约为555t，存储周期为3.9d。 棉絮、泡沫暂存区库容计算说明：棉絮、泡沫暂存区面积为450m2，本项目日生产棉絮、泡沫416.7t，本项目采用吨包装堆存棉絮、泡沫，空间占用利用率高，使得有效库容达到最大，同时保证吨包袋不倾倒，吨包袋整齐码放，且只码放二层，根据吨包袋尺寸，则棉絮、泡沫暂存区可码放吨包袋1280袋，每袋重1吨，则最大存储量为1600吨，则存储周期为3d。 3#储料池库容计算说明：本项目海绵、木屑暂存于3#储料池，3#储料池容积为240m3，海绵、木屑密度按1.0t/m3计算，最大存储量为240吨，项目海绵、木屑年产生量为50000t，海绵、木屑每天产生量为166.6t，存储周期为1.4d。 4#储料池库容计算说明：本项目橡胶暂存于4#储料池，4#储料池容积为240m3，橡胶密度按1.5t/m3计算，最大存储量为360吨，项目橡胶年产生量为57200t，橡胶每天产生量为190.6t，存储周期为1.8d。 铁料暂存区库容计算说明：本项目铁料暂存区为40m2，为保证铁料暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。铁料暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为40m2×3+40m2×3/3=160m3，铁料堆积密度按3.5t/m3计算，最大存储量为560吨，项目铁料年产量为21500t，铁料每天产量约为71.6t，存储周期为7.8d。 铁粉储料池暂存量计算说明：本项目摇床分选机分选出铁粉经管道排入铁粉储料池暂存，项目共设铁粉料储料池1座，容积为192m3，铁粉密度按3.2t/m3计算，最大存储量为614.4吨，项目铁粉年产生量为42800t，铁粉每天产生量为142.6t，存储周期为4.3d。 金属混合物料储料池暂存量计算说明：本项目磁选机分选出金属混合物料经管道排入金属混合物料储料池暂存，项目共设金属混合物料储料池1座，容积为72m3，金属混合物料密度按4.5t/m3计算，最大存储量为324吨，项目金属混合物料年产生量为7700t，金属混合物料每天产生量为25.6t，存储周期为12.7d。 不锈钢暂存区库容计算说明：本项目不锈钢暂存区为20m2，为保证不锈钢暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。不锈钢暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为20m2×3+20m2×3/3=80m3，不锈钢堆积密度按5.5t/m3计算，最大存储量为440吨，项目不锈钢年产量为10800t，不锈钢每天产量约为36t，存储周期为12.2d。 有色金属混合料暂存区库容计算说明：本项目有色金属混合料暂存区为20m2，为保证有色金属混合料暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。有色金属混合料暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为20m2×3+20m2×3/3=80m3，有色金属混合料堆积密度按4.5t/m3计算，最大存储量为360吨，项目有色金属混合料年产量为6700t，有色金属混合料每天产量约为22.3t，存储周期为16.1d。 塑料暂存区库容计算说明：塑料暂存区面积为200m2，本项目日生产沉水塑料、轻质塑料190.3t，本项目采用吨包装堆存沉水塑料、轻质塑料，空间占用利用率高，使得有效库容达到最大，同时保证吨包袋不倾倒，吨包袋整齐码放，且只码放二层，根据吨包袋尺寸，则塑料暂存区可码放吨包袋560袋，每袋重1吨，则最大存储量为420吨，则存储周期为2.9d。 （2）2#生产车间 钢渣暂存区库容计算说明：本项目钢渣暂存区为360m2，为保证转炉钢渣暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。转炉钢渣暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为360m2×3+360m2×3/3=1440m3，转炉钢渣堆积密度按1.8t/m3计算，最大存储量为2592吨，项目转炉钢渣年用量为200000t，转炉钢渣每天用量约为666.7t，存储周期为3.9d。 磁性钢渣粉暂存区库容计算说明：本项目磁性钢渣粉暂存区为60m2，为保证磁性钢渣粉暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。磁性钢渣粉暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为60m2×3+60m2×3/3=240m3，磁性钢渣粉堆积密度按3.2t/m3计算，最大存储量为768吨，项目磁性钢渣粉年产量为40000t，磁性钢渣粉每天产量约为133.3t，存储周期为5.8d。 非磁性钢渣粉暂存区库容计算说明：本项目非磁性钢渣粉暂存区为240m2，为保证非磁性钢渣粉暂存区有效库容达到最大，暂存区内使用装载机对落料进行铲运、平整、堆高。非磁性钢渣粉暂存区堆存底部为矩形高3m，上部为棱锥型高3m，堆存容积为240m2×3+240m2×3/3=960m3，非磁性钢渣粉堆积密度按3.2t/m3计算，最大存储量为3072吨，项目非磁性钢渣粉年产量为164000t，非磁性钢渣粉每天产量约为546.7t，存储周期为5.6d。 5.主要生产设备及设施 5.1生产设备及设施 项目主要生产设备、设施见表8。 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及设备参数; 单位; 数量; 备注. 1; 废钢破碎尾料处理; 塑料分选工段; 上料仓; 尺寸：2.5m*2.3m; 座; 4; 上料. 2; 皮带输送机; 输送能力60t/h; 条; 6; 物料转运，封闭式皮带通廊. 3; 滚筒筛; 生产能力50t/h， 筛孔孔径1cm; 台; 2; 筛分除土. 4; 漂洗船; 尺寸2m*8m*1.5m，钢材质，生产能力50t/h; 台; 6; 物料漂洗. 5; 破碎机; 生产能力20-40t/h; 台; 2; 物料破碎. 6; 甩干机; 生产能力30t/h; 台; 4; 物料脱水. 7; 空气分选机; 尺寸2.7m*2.6m*5.8m，15kW，生产能力0-30t/h; 台; 6; 物料空气分选. 8; 金属混合物分选生产工段; 上料仓; 尺寸：2.5m*2.3m; 座; 2; 金属混合料上料. 9; 皮带输送机; 输送能力60t/h; 条; 14; 物料转运，封闭式皮带通廊. 10; 滚筒筛; 生产能力50t/h， 筛孔孔径1cm; 台; 2; 金属混合料筛分. 续表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格及设备参数; 单位; 数量; 备注. 11; 废钢破碎尾料处理; 金属混合物分选生产工段; 球磨机; 1.5m×5.7m，生产能力3.5-6t/h; 台; 2; 金属混合物料研磨. 12; 磁选机; CTB-918，4kW，筒径0.9m、筒长1.8m; 台; 2; 磁选. 13; 摇床分选机; 摇床面积4.5m2; 台; 4; 重选，分选铁粉. 14; 空气分选机; 尺寸2.7m*2.6m*5.8m，15kW，生产能力0-30t/h; 台; 2; 物料空气分选. 14; 磁辊; 直径0.8m; 台; 2; 分选铁料. 15; 分钢机; --; 台; 2; 分选不锈钢. 16; 涡电流分选机; QY1200型，5.5kW，生产能力5-10t/h; 台; 2; 分选有色金属. 17; 高钙机; 尺寸：8m*2m*2m; 台; 2; 分选橡胶塑料. 18; 钢渣 处理; 上料仓; 尺寸：2.5m*2.3m; 座; 2; 上料. 19; 皮带输送机; 输送能力60t/h; 套; 5; 物料转运，封闭式皮带通廊. 20; 颚式破碎机; PE400×600，30kW，生产能力16-60t/h; 台; 1; 物料粗破. 21; 锤式破碎机; PC800×600，55kW，生产能力20-40t/h; 台; 1; 物料细破. 22; 振动筛; 尺寸：2m×5m，22kW; 台; 1; 物料分级. 23; 球磨机; 2.1m×7m，280kW，生产能力8-48t/h; 台; 1; 物料研磨. 24; 磁选机; CTB-918，4kW，筒径0.9m、筒长1.8m; 台; 1; 磁选. 25; 脱水筛; 2m×5m，22kW; 台; 1; 脱水. 26; 过滤机; PG2100，滤盘直径2.1m，过滤面积 15m2，生产能力： 0.7-1.2t/h*m2; 台; 1; 脱水. 27; 废水 处理; 浓缩罐; 碳钢防腐结构，直径8m，高9m，椎高6m; 座; 1; 浓缩. 28; 板框压滤机; 250m2; 台; 2; 污泥脱水. 29; 废气 处理; 布袋除尘器; 50000m3/h; 台; 1; 除尘. 30; 布袋除尘器; 50000m3/h; 台; 1; 除尘. 31; 空压机; --; 台; 2; 除尘. 32; 其他; 管道泵; 30型; 台; 1; --. 33; 渣浆泵; 7寸; 台; 3; --. 34; 清水泵; 50-100; 台; 1; --. 35; 地磅; 200t; 台; 1; --. 36; 其他; 湿扫车; --; 台; 1; 使用国四及以上排放标准机械，以防止尾气超标污染，并进行环保登记备案. 37; 洒水车; --; 台; 1. 38; 叉车; 龙工FD30T，燃油车; 台; 1. 39; 装载机; 徐工LW180FM，燃油车; 台; 3. 5.2生产设备生产时间核算 表9 项目主要设备生产时间核算表 序号; 设备名称; 规格型号; 生产能力; 物料量; 本评价取生产能力; 运行时间. 1; 钢渣处理生产线; 鄂破机; PE400×600; 16-60t/h; 钢渣：20万t/a; 27.8t/h; 7200h. 球磨机; 2.1m×7m; 8-48t/h; 铁砂：4.6万t/a; 23t/h; 2000h. 2; 1#废钢破碎尾料处理生产线; 空气分选机; 尺寸2m*8m*1.5m; 0-30t/h; 除土后废钢破碎尾料：16.675万t/a; 23.2t/h; 7200h. 3; 2#废钢破碎尾料处理生产线; 空气分选机; 尺寸2m*8m*1.5m; 0-30t/h; 除土后废钢破碎尾料：16.675万t/a; 23.2t/h; 7200h. 6.主要原辅料和能源消耗 ### 6.1原辅料和能源消耗量 ### 本项目主要原辅材料及能源消耗量祥见下表。 表10 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装形式; 来源; 备注. 1; 废钢破碎尾料; 万t/a; 50; 散装; 从唐山地区周边钢厂外购; 原料直径在10cm以下，物料状态为块状及粉状混合物，主要成分为塑料、橡胶、铁、有色金属、不锈钢及泥砂等含水率为5%左右，堆存于废钢破碎尾料暂存区，暂存区地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗。属于一般固废，固废代码为900-099-S59。. 2; 转炉钢渣; 万t/a; 20; 散装; 从唐山地区周边钢厂外购; 含水率5%左右，粒径30～40cm，具有较大的内部摩擦角，和较强的水硬性，随碱度由低到高呈褐灰色到灰黑色，质地坚硬、密实。主要成分为SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe等。转炉钢渣为一般固废，固废代码为312-001-S01。. 3; 工业盐; t/a; 1; 袋装; 外购; 成分为氯化钠，用于一次、三次漂洗. 4; 双飞粉; t/a; 0.5; 袋装; 外购; 钙与镁的碳酸盐，25kg/袋，用来增强水的浮力. 5; 混凝剂; t/a; 0.75; 袋装; 外购; 聚合氯化铝（PAC），25kg/袋. 6; 絮凝剂; t/a; 0.75; 袋装; 外购; 聚丙烯酰胺（PAM），25kg/袋. 7; 钢球; t/a; 20; 散装; 外购; 球磨机的介质. 8; 布袋; t/a; 0.05; /; 外购; 脉冲布袋除尘器除尘灰更换滤材布袋. 9; 滤布; t/a; 0.8; /; 外购; 板框压滤机更换滤材滤布. 10; 润滑油; t/a; 0.2; 桶装; 外购; 用于机械设备维修保养. 11; 液压油; t/a; 0.2; 桶装; 外购; 用于机械设备维修保养. 12; 中水; t/a; 24540; /; 唐山市古冶区宏源污水处理厂; /. 13; 桶装水; t/a; 45; /; 外购; /. 14; 电; 万kWh/a; 210; /; 当地电网; /. 15; 吨包袋; 个; 57100; /; 外购; 规格：90×90×110cm，PP材质、内 衬牛皮纸. ### 备注：本项目使用的双飞粉也叫“钙镁粉”，主要成分是钙与镁的碳酸盐，通常用作填料，本项目起到增强水的浮力，不含有毒有害物质。 6.2项目主要原材料来源 ### （1）废钢破碎尾料 ### ①废钢破碎尾料的来源 ### 本项目废钢破碎尾料是废钢破碎后的副产品，主要来自唐山地区周边钢厂，不涉及化工等有毒有害物质，本项目保证外购原料中不含放射性物质、含油、含漆废料。本项目所用原料直径在10cm以下，物料状态为块状及粉状混合物，废钢破碎尾料主要组成见下表。 表11 废钢破碎尾料原料组成成分一览表 序号; 物料; 主要组成及占比. 1; 废钢破碎尾料; 铁占比约13%，有色金属占比约3%，不锈钢占比约2.2%，橡胶占比约11.5%，塑料占比约11.5%，泥土占比约33.3%，棉絮、泡沫、木屑、海绵等其他废料占比约25.5%. ### ②来源管控要求 ### 为确保有效控制本项目原料废钢破碎尾料中的有害成分，本项目采取严格的管理措施： ### A.源头控制：原料采购环节，建设单位与供应单位签订合作协议，合作协议中应结合《废钢铁标准》（GB4223-2017）中的相关要求，对废钢铁原料的成分进行严格的要求，不得含有有毒有害、危险废物，并列明违约责任和补偿措施； ### B.入场控制：原料运输卸料环节，建设单位严格按照操作规程，本项目的原料废钢破碎尾料已由原料供应商采用辐射检测仪进行辐射检测，用以排除放射性物质。 ### （2）转炉钢渣 ### 本项目转炉钢渣主要来自唐山地区周边钢厂，转炉钢渣中不含砷、铜、铅等重金属，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年 第4号），转炉钢渣为一般固废，固废代码为312-001-S01。本项目对转炉钢渣进厂进行严格的要求，本项目保证外购转炉钢渣不含辐射物质的一般工业固体废物，不得为危险废物。 表12 转炉钢渣主要成分一览表 原料; Fe; SiO2; Al2O3; CaO; MnO; MgO; P2O5; 碱性物质; H2O. 转炉钢渣; 10.1%; 25.3%; 8%; 26.7%; 7%; 8.8%; 3%; 3.9%; 5%. 7.物料平衡及铁元素平衡 7.1物料平衡 ### 本项目物料平衡见下表。 表13 项目物料平衡表 工序; 收入项（t/a）; 支出项（t/a）. 序号; 名称; 数量; 含水（%）; 干重; 序号; 名称; 数量; 含水（%）; 干重. 钢渣处理生产线; 1; 转炉钢渣; 200000; 5; 190000; 1; 磁性钢渣粉; 40000; 12; 35200. 2; 钢球; 15; 0; 15; 2; 废钢渣; 164000; 12; 144320. --; --; --; --; --; 3; 废钢球; 3; 0; 3. --; --; --; --; --; 4; 除尘灰; 124.146; 5; 117.9. --; --; --; --; --; 5; 外排颗粒物; 1.465; 5; 1.4. --; --; --; --; --; 6; 沉降灰; 14.289; 5; 13.6. --; --; --; --; --; 7; 污泥、泥饼; 12187.2; 15; 10359.1. 合计; 190015; 合计; 190015. 废钢破碎尾料处理生产线; 1; 废钢破碎尾料; 500000; 12; 440000; 1; 有色金属混合料; 6700; 0; 6700. 2; 钢球; 5; 0; 5; 2; 铁粉; 42800; 15; 36380. --; --; --; --; --; 3; 铁料; 21500; 0; 21500. --; --; --; --; --; 4; 不锈钢; 10800; 0; 10800. --; --; --; --; --; 5; 橡胶; 57200; 1; 56628. --; --; --; --; --; 6; 轻质塑料; 47100; 1; 46629. --; --; --; --; --; 7; 沉水塑料; 10000; 1; 9900. --; --; --; --; --; 8; 金属混合物料; 7700; 15; 6545. --; --; --; --; --; 9; 废钢球; 1; 0; 1. --; --; --; --; --; 10; 棉絮、泡沫等; 125000; 18; 102500. --; --; --; --; --; 12; 海绵、木屑等; 5000; 18; 4100. --; --; --; --; --; 13; 土; 166500; 18; 136530. --; --; --; --; --; 14; 污泥、泥饼; 1719; 15; 1461.2. --; --; --; --; --; 15; 除尘灰; 322.317; 5; 306.2. --; --; --; --; --; 16; 沉降灰; 22.336; 5; 21.2. --; --; --; --; --; 17; 外排颗粒物; 3.655; 5; 3.4. 合计; 440005; 总计; 440005. 非磁性钢渣粉144320 磁性钢渣粉35200 钢渣处 理生产 线 转炉钢渣190000 废钢球3 除尘灰117.9 外排颗粒物1.4 沉降灰13.6 污泥、泥饼10359.1 钢球15 图1-1 钢渣处理生产线物料平衡图 单位：t/a（以干基计） 铁粉36380 铁料21500 废钢破碎尾料处理生 产线 有色金属混合料6700 橡胶56628 不锈钢10800 废钢破碎尾料440000 轻质塑料46629 沉水塑料9900 金属混合物料6545 棉絮、泡沫等102500 废钢球1 除尘灰306.2 钢球5 沉降灰21.2 外排颗粒物3.4 污泥、泥饼1461.2 土136530 海绵、木屑等4100 图1-2 废钢破碎尾料处理生产线物料平衡图 单位：t/a（以干基计） 7.2铁元素平衡 ### 本项目物料平衡见下表。 表14 项目铁元素平衡表 工序; 收入项（t/a）; 支出项（t/a）. 序号; 名称; 数量; TFe（%）; 铁元素; 序号; 名称; 数量; TFe（%）; 铁元素. 钢渣处理生产线; 1; 转炉钢渣; 200000; 10.1; 20200; 1; 磁性钢渣粉; 40000; 40; 16000. 2; 钢球; 15; 100; 15; 2; 非磁性钢渣粉; 164000; 2.382; 3906.5. --; --; --; --; --; 3; 废钢球; 3; 100; 3. --; --; --; --; --; 4; 除尘灰; 124.146; 10.1; 12.5. --; --; --; --; --; 5; 外排颗粒物; 1.465; 10.1; 0.1. --; --; --; --; --; 6; 沉降灰; 14.289; 10.1; 1.4. --; --; --; --; --; 7; 污泥、泥饼; 12187.2; 2.392; 291.5. 合计; 20215; 合计; 20215. 非磁性钢渣粉3906.5 磁性钢渣粉16000 钢渣处 理生产 线 转炉钢渣20200 废钢球3 除尘灰12.5 外排颗粒物0.1 沉降灰1.4 钢球15 污泥、泥饼291.5 图2 钢渣处理生产线铁元素平衡图 单位：t/a 8.给排水 （1）给水 ### 本项目生活用水采用桶装水，生产用水采用中水，由唐山市古冶区宏源污水处理厂提供。拟建项目用水主要为职工生活用水、生产用水、喷雾抑尘用水、洗车平台用水。 ### ①生产用水：项目生产用水量3168.1m3/d，主要用于漂洗、球磨、分选等工序，其中循环用水3036.6m3/d，漂洗、球磨、分选等工序补充新鲜水76.1m3/d，物料带入水55.4m3/d，重复用水率95.85%。 ### ②项目在厂区及车间出入口设置洗车平台清洗运输车辆，车辆冲洗用水量为10m3/d，洗车平台四周设置防溢座，洗车过程产生的废水经导游入沉淀池内，经沉淀后的洗车废水流入清水池内，清洗沉淀过程随车辆带走及蒸发损耗水量为0.7m3/d，循环水量6.3m3/d，补充新水量0.7m3/d。 ### ③喷雾抑尘用水：原料卸料、堆存、厂区内抑尘等喷雾抑尘用水为5m3/d。 ### ④生活用水：拟建项目不设食堂、洗浴，生活用水仅为职工日常生活的盥洗用水。生活用水采用桶装水，根据《河北省用水定额》并结合企业实际情况，职工生活用水量按10L/（人·d）计算，拟建项目总劳动定员15人，确定本项目职工生活用水量为0.15m3/d。 ### （2）排水 ### 项目职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排；喷淋抑尘用水全部损耗，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，之后由渣浆泵将污水池中污水打入沉淀池，废钢破碎尾料分选生产线漂洗船、甩干机、高钙机产生的废水与钢渣处理生产线脱水筛、过滤机产生的废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，在由渣浆泵将沉淀池中污水打入浓缩罐，以上废水经浓缩罐加药浓缩后，上清液进入清水池，之后经清水泵回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，产生的泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗内，压滤后的清水进入清水池，之后经清水泵回用于生产。 图3 拟建项目水平衡图 单位：m3/d 9.劳动定员及工作制度 项目新增劳动定员15人，年工作300d，实行三班制工作制，每班8h，年有效工作时间7200小时。 10.拟建项目平面布置 拟建项目总平面布置为：厂区南侧为1#生产车间、北侧为2#生产车间，出入口位于厂区西侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.钢渣处理生产线工艺流程简介 （1）原料存储 本项目外购的转炉钢渣均为块状钢渣，粒径为30-40cm。原料转炉钢渣由汽车运输，转炉钢渣运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm，车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。汽车进厂后由厂区出入口处的洗车平台进行车身清洗，以降低车辆运输粉尘。之后原料转炉钢渣暂存于2#生产车间转炉钢渣暂存区内存储备用，转炉钢渣暂存区顶部安装喷淋抑尘装置，进行喷淋抑尘。 本工序产污节点：转炉钢渣装卸、堆存过程中产生的颗粒物；洗车过程中产生的废水；洗车平台沉淀池产生的污泥。 （2）钢渣上料及破碎 粒径为30-40cm的原料转炉钢渣由铲车送至上料地坑中，然后钢渣经封闭皮带输送机输送至鄂破机进行粗破。粗破后物料由封闭皮带输送机输送至振动筛进行筛分。 本工序产污节点：钢渣上料、鄂破过程中产生的颗粒物；颚式破碎机运行产生的设备噪声。 （3）筛分及锤破 粗破后物料进入振动筛（筛孔为25mm）中进行筛分，上层粒径大于等于25mm的物料由封闭皮带进入锤式破碎机中进行破碎，破碎后再次由封闭式皮带输送机输送至振动筛中进行筛分；下层粒径小于25mm的物料由封闭皮带输送机进行转运，进入下一工序。 本工序产污节点：振动筛筛分、锤式破碎机破碎过程中产生的颗粒物；振动筛、锤式破碎机运行产生的设备噪声。 （4）球磨、磁选 经振动筛筛分后的筛下物（粒径小于25mm）经封闭的皮带输送机输送至球磨机中，球磨机以钢球作为磨矿介质进行磨矿作业，物料进入球磨机的同时，不断给球磨机中注水，原料与水在球磨机中研磨，研磨后的钢渣浆料经矿浆管道进入磁选机进行磁选，磁选后物料进入下一工序进行脱水。 本工序产污节点：球磨机、磁选机运行产生的设备噪声；球磨机维护更换产生的废钢球。 （5）脱水 磁选后的非磁性物料进入脱水筛进行脱水，脱水后即为产品非磁性钢渣粉，含水率在12%左右，通过皮带输送机输送至2#生产车间非磁性钢渣粉暂存区暂存，之后外售；磁选后的磁性物料进入过滤机进行脱水，脱水后得到的产品磁性钢渣粉（含水率12%）经皮带机输送至2#生产车间磁性钢渣粉暂存区暂存，之后外售。 转炉钢渣 原料库房 上料仓 鄂破机 振动筛 磁性钢渣粉 筛上 锤破机 过滤机 筛下 球磨机 磁选机 非磁性钢渣粉 有磁 非磁性 脱水筛 G、N G G G、N N、S G、N N W、N W、N 本工序产污节点：脱水筛脱水、过滤机脱水过程中产生废水；脱水筛、过滤机运行产生的设备噪声。 图4 钢渣处理生产工艺流程及排污节点图 2.废钢破碎尾料分选生产线工艺流程简介 本项目建设废钢破碎尾料分选生产线2条，每条生产线设分为2个生产工段，分别为塑料、橡胶分选生产工段，金属混合物分选生产工段。由于本项目2条废钢破碎尾料分选生产线生产工艺及规模均相同，因此本评价以1条生产线为例进行介绍，具体生产工艺如下： 2.1塑料分选工段生产工艺 ①原料进厂 本项目外购的废钢破碎尾料，粒径小于10cm，含水率5%左右。原料废钢破碎尾料由汽车运输，废钢破碎尾料运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm，车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。汽车进厂后由厂区出入口处的洗车平台进行车身清洗，以降低车辆运输粉尘。之后废钢破碎尾料暂存于1#生产车间废钢破碎尾料暂存区内存储备用，废钢破碎尾料暂存区顶部安装喷淋抑尘装置，进行喷淋抑尘。 本项目购入废钢破碎尾料为一般工业固废废物，其中包含塑料、橡胶、泥砂、金属等，项目严格控制原料进厂，购入废钢破碎尾料不涉及重金属及有毒有害、辐射类物质。 本工序产污节点：废钢破碎尾料装卸、堆存过程中产生的颗粒物；洗车过程中产生的废水；洗车平台沉淀池产生的污泥。 ②上料、筛分、分选 废钢破碎尾料利用铲车输送至1#生产车间内的上料仓上料，上料后物料经封闭式皮带通廊输送至滚筒筛，将多余的土筛除后，剩余物料经封闭式皮带通廊输送至1#空气分选机，分选出物料中的轻质废料（棉絮、泡沫等），人工在空气分选机出料口采用吨包袋称装，叉车运输至棉絮、泡沫、海绵暂存区，作为废料外售；剩余分选出的重质物料经封闭式皮带通廊输送至下一工序。 空气分选原理：是以空气作分选介质，在气流和机械振动的作用下，使入选物料按密度和粒度进行分选。原理和特点：在风力传输的作用下，物料通过进料斗落在高速旋转的分配盘上。在离心力的作用下，物料被完全分散并分配到缓冲环上。在掉落过程中，较重的物料通过转子的交叉流，穿过调节环的叶片，向下滑动到分选机的粗物料收集器，将其收集，然后通过关断风扇排出；较轻的物料，细粉或纤维在交叉气流的作用下，转子上部的吸气口的气流被送至下选机的细粉收集器进行收集，清洁后的空气被转子下方的中央吸气口吸入，通过涡流环，形成闭路循环。 本工序产污节点：废钢破碎尾料上料、筛分、分选过程中产生的颗粒物；滚筛产生的废土、空气分选机产生的棉絮、泡沫等。 ③一次漂洗分选 1#空气分选机分选后的重质物料经皮带输送机输送至1#漂洗船内进行漂洗，漂洗船自带转动刮板，提前向1#漂洗船内称装80%水，同时加入工业盐，利用盐度显示计能够实时显示盐度值，盐水浓度在15°左右，分选不同比重的物料，比重大的物料（金属混合物料、橡胶、沉水的塑料）下沉，通过螺旋输送机将比重大的物料输送至1#料池，比重小的物料（塑料、海绵、木屑等）漂浮在水面上层，通过提料机输送至下一工序进行破碎分选。 本工序产污节点：一次漂洗过程产生的废水、1#储料池产生的溢流废水；漂洗船运行过程产生的设备噪声；辅料拆包过程产生的废包装袋。 ④破碎 比重小的物料（塑料、海绵、木屑等湿料）经提料机（刮板式）输送进入破碎机进行破碎，破碎后物料小于2cm，破碎后物料输送至暂存池内，本项目破碎物料含水率较高，属于湿式破碎，因此破碎上料、破碎过程、破碎过程无废气产生。 本工序产污节点：暂存池产生的溢流废水、破碎机运行过程产生的设备噪声。 ⑤二次漂洗分选 破碎后物料经铲车上料至上料仓内，再经皮带输送机输送至2#漂洗船进行漂洗分选，二次漂洗分选为水选，无需加入工业盐，比重大的物料（吸水后海绵、木屑、沉水的塑料）下沉，利用螺旋输送机至2#储料池，比重小的物料（塑料、海绵、木屑等）漂浮在水面上层，通过提料机将比重小的漂浮物料进入下一工序。 本工序产污节点：二次漂洗过程产生的废水、2#储料池产生的溢流废水；漂洗船运行过程产生的设备噪声。 ⑥一次脱水甩干 二次漂洗分选后比重小的物料经提料机输送至甩干机进行脱水，脱水甩干后，再经皮带输送机输送进入下一工序。 本工序产污节点：一次脱水过程产生的废水；甩干机运行过程产生的设备噪声。 ⑦二次空气分选 一次脱水甩干后物料进行空气分选机进行空气分选，空气分选机上方的振动给料器上，经振动给料器均匀布料给入空气分选机，分选出物料中的轻质废料（木屑、海绵）分选出，储存在3#储料池内，剩余分选出的轻质塑料为产品，人工在空气分选机出料口采用吨包袋称装，叉车运输至塑料暂存区等待外售。 本工序产污节点：空气分选机运行过程产生的设备噪声。 ⑧三次漂洗分选 将2#储料池物料（海绵、木屑、沉水的塑料等）经铲车投料至3#漂洗船进行漂洗分选，漂洗分选后漂浮上层的沉水塑料进入下一工序脱水，下沉沉底的海绵、木屑等废料经螺旋输送至3#储料池内。 三次漂洗分选与一次漂洗分选工艺一致，需加入拆袋工业盐进行漂洗分选，因此此处不再进行赘述。 本工序产污节点：三次漂洗过程产生的废水；漂洗船运行过程产生的设备噪声；辅料拆包过程产生的废包装袋。 ⑨二次脱水 三次漂洗分选后的漂浮的塑料、海绵、木屑等物料经提料机输送至甩干机内进行脱水甩干，甩干后料，进入后续工序。 本工序产污节点：二次脱水过程产生的废水；甩干机运行过程产生的设备噪声。 ⑩三次空气分选 脱水甩干后物料进行空气分选机进行空气分选，空气分选机上方的振动给料器上，经振动给料器均匀布料给入空气分选机，分选出的沉水塑料，人工在空气分选机出料口采用吨包袋称装，叉车运输至成品暂存区等待外售。剩余分选出物料中的轻质料（木屑、海绵）分选出储存在3#储料池内。 本工序产污节点：空气分选机运行过程产生的设备噪声。 1#上料仓 废钢破碎尾料 N、S 土 1#滚筒筛 N、S 棉絮、泡沫等 1#空气分选机机 W、N、S 金属混合料、 橡胶、沉水塑 料、其他杂质 W 工业盐、水 1#漂洗船 1#料池 进入金属混合料分选段 塑料、海绵、木屑等比重小物料 N 水 W 破碎机 暂存池 2#上料仓 工业盐、水 W、N W、N、S W W、N 沉水塑料、海绵、木屑等 3#漂洗船 2#料池 2#漂洗船 水 2#甩干机 N 比重小海绵、木屑等废料 沉底的海绵、木屑等废料 塑料、海绵、木屑等比重小物料 W、N 3#空气分选机 1#甩干机 3#料池 N 比重小海绵、木屑等废料 2#空气分选机 沉水塑料 轻质塑料 图5 废钢破碎尾料分选生产线塑料、橡胶分选工段工艺流程及排污节点图 2.2金属混合物分选生产工段 ①上料、筛分 将1#储料池混合料经铲车输送至上料仓内，再经皮带输送机输送至2#滚筒筛进行筛分，筛分过程中同时加入水，滚筒筛内部设有单层筛网，物料经滚筒筛筛选出筛上粒径范围在1cm~10cm规格的物料进入下一空气分选工序进行分选。粒径范围小于1cm的金属混合物料经管道输送至球磨、磁选工序。 产污节点：滚筒筛运行过程产生的设备噪声。 ②球磨、磁选 经2#滚筒筛筛分后的筛下物（粒径小于1cm）经管道输送至球磨机中，球磨机以钢球作为磨矿介质进行磨矿作业，物料进入球磨机的同时，不断给球磨机中注水，原料与水在球磨机中研磨，研磨后的浆料经管道进入磁选机进行磁选，磁选后的选中的磁性料经封皮溜槽输送至摇床分选，未选中的金属混合料输送至金属混合料储料池暂存，等待外售。 本工序产污节点：金属混合料储料池产生的溢流废水、球磨机、磁选机运行过程产生的设备噪声；球磨机维护更换产生的废钢球。 ③摇床分选 选出的磁性料经溜槽进入摇床进行分选，摇床一侧加水，摇床分选是在一个倾斜的床面上借助机械对称往复运动和薄层斜面水流等联合作用，使物料在床面上松散分层、分带，从而使物料按密度不同来进行分选的过程。因此最终选出铁粉，暂存于铁粉池，等待外售。 本工序产污节点：摇床分选过程产生的废水、铁粉储料池产生的溢流废水；摇床运行过程产生的设备噪声。 ④空气分选 将筛选出粒径1cm~10cm 的物料经密闭皮带输送至空气分选机上方的振动给料器上，经振动给料器均匀布料给入空气分选机，去除物料中的轻质料杂质（海绵线头），铲车输送至3#储料池，剩余比较重的物料皮带输送机末端设置为磁辊，除去物料中的铁料，除铁后进入各规格的剩余物料进入分钢机进行气刀分选，铁料作为产品等待外售。 空气分选原理与前面工序一致，不再进行赘述。 本工序产污节点：空气分选机、磁辊运行过程产生的设备噪声。 ⑤气刀分选 本项目空气分选除铁后的比重比较大的物料输送至分钢机上方的振动给料器上，经振动给料器均匀布料给入分钢机，在此处分选出不锈钢，作为产品外售。 气刀分选是一种以电磁探测为基础的分选方法，采用基于电涡流效应的金 属检测探头进行破碎料识别，电磁阀通高压气体，阀口开启时气流经喷嘴喷出形成气刀，对不锈钢产生冲击力，改变其运动轨迹，将其分离，气刀分选后的不锈钢料堆存在成品区等待外售。 本工序产污节点：分钢机运行过程产生的设备噪声。 ⑥涡电流分选 本项目气刀分选后除去不锈钢后的物料输送至涡电流分选机进行铜、铝、锌金属的分选，物料经过密闭皮带输送到涡电流分选机上方的振动给料器上，再经振动给料器均匀布料给入涡电流分选机，分选出的铜、铝、锌混合物金属料作为产品等待外售。除去铜、铝、锌金属的剩余物料经密闭皮带输送至下一工序。 涡电流分选是一种利用物质电导率差异的分选技术，是一种有效的有色金属回收方法。当含有非磁导体金属（如铜、铝等物质）的物料以一定的速度通过一个交变磁场时，这些非磁导体金屑中会产生感应涡流。由于物料流与磁场有一个相对运动的速度，从而对产生涡流的金属片、块有一个推力。利用此原理可使一些有色金属从混合物料流中分离出来。由于铜、铝、锌的磁场相似，因此涡电流分选可以将铜、铝、锌金属物分选出来。 本工序产污节点：涡电流分选机运行过程产生的设备噪声。 ⑦高钙机分选 涡电流分选后剩余沉水塑料、橡胶需通过高钙机进行进一步清洗、分选。本项目高钙机为船型结构并采用架空形式。 涡电流分选后经皮带输送机输送进入上料仓内，通过其自带密闭式螺旋输送机送入高钙机内，高钙机提前加入约80%的水，加水完毕后，使用铲车向高钙机内加入双飞粉及工业盐并采用浓度表进行监测，待水的浓度调节至25%-30%后，开始进行清洗。塑料进入高钙机后，受密度不同的影响，在浮力的作用下，沉水塑料中掺杂的少量橡胶沉入高钙机底部，塑料漂浮于表面，通过人工助力的方式经高钙机出口暂存4#料池暂存并沥水，沥水完毕后，采用吨包袋进行包装，送入塑料暂存区暂存待售。沉入高钙机底部的少量橡胶通过其底部自带的密闭式螺旋输送机输送至5#料池内进行沥水暂存。 本工序产污节点：高钙机分选过程产生的废水、4#储料池产生的溢流废水、5#储料池产生的溢流废水；高钙机运行过程产生的设备噪声；辅料拆包过程产生的废包装袋。 3#上料仓 1#料池金 属混合料 N N N、S 2#滚筒筛 球磨机 筛下 磁选机 非磁性金属混合料 N W、N 轻质杂料 筛上 有磁 4#空气分选机 3#料池 摇床分选机 N 铜、铝、铁、不锈钢等金属混合物 磁辊 铁料 铁粉 N 不锈钢 分钢机 N 工业盐、水、双飞粉 沉水塑料 涡电流分选机 W、N、S 有色金属混合料（铜铝锌） 高钙机 4#料池 橡胶 橡胶 W 5#料池 W 图6 废钢破碎尾料分选生产线金属混合物分选工段工艺流程及排污节点图 3.污水处理工艺流程简介 各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，由渣浆泵将污水池中污水打入沉淀池，废钢破碎尾料分选生产线漂洗船、甩干机、高钙机产生的废水与钢渣处理生产线脱水筛、过滤机产生的废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，在由渣浆泵将沉淀池中污水打入浓缩罐，以上废水经浓缩罐加药浓缩后，上清液进入清水池，之后经清水泵回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，产生的泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗内，压滤后的清水进入清水池，之后经清水泵回用于生产。 本工序产污节点：板框压滤机、渣浆泵、清水泵运行产生的设备噪声；辅料拆包产生的废包装袋、沉淀池产生的污泥、板框压滤机产生的泥饼及废滤布。 污水池 各料池溢流水 N 污水 过滤机、脱水筛、漂洗船、甩干机、高钙机等废水 板框压滤机 清水池 浓缩罐 N N、S N 上清液 底部 浆液 混凝剂、絮凝剂 沉淀池 N、S 污水 图7 污水处理工艺流程及排污节点图 4.辅助工程 本项目辅助工程排污节点为职工生活产生的生活污水；除尘风机、空压机运行产生的设备噪声；车间沉降产生的沉降灰、布袋除尘器收集的除尘灰，布袋除尘器布袋更换产生的废布袋，设备维修保养产生的废润滑油、废液压油、废油桶以及职工生活过程产生的生活垃圾。 表15 项目污染源及污染防治措施一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放去向. 废气; 原料卸车、储存、转运; 颗粒物; 封闭车间及库房，物料堆存区域上方设置可覆盖整个区域的喷淋装置（电伴热），物料转运均为封闭式皮带通廊，车间出入口均设置自动感应门; 大气环境. 钢渣处理生产线; 钢渣上料仓; 颗粒物; 上料仓三面围挡，上方设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；鄂破机、锤式破碎机全封闭，入料口、出料口均设置引风管；振动筛封闭处理，入料口、筛面、出料口均设置集气管；将以上废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放. 鄂破机; 颗粒物. 筛分机; 颗粒物. 锤式破碎机; 颗粒物. 废钢破碎尾料分选生产线; 1#线一次漂洗前上料仓; 颗粒物; 上料仓均三面围挡，上方均设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管；空气分选机入料口、出料口设集气罩，将废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放. 1#线一次漂洗一次漂洗滚筒筛; 颗粒物. 1#一次漂洗一次漂洗空气分选机; 颗粒物. 2#线一次漂洗前上料仓; 颗粒物. 2#线一次漂洗一次漂洗滚筒筛; 颗粒物. 2#一次漂洗一次漂洗空气分选机; 颗粒物. 续表15 项目污染源及污染防治措施一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放去向. 废水; 洗车废水; SS; 经洗车平台沉淀池沉淀处理后，循环利用; 不外排. 钢渣处理生产线生产废水; SS; 各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，之后泵入沉淀池，其余废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，泵入浓缩罐；以上废水经浓缩罐浓缩后，上清液进入清水池，之后回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，压滤后的清水进入清水池，之后回用于生产. 废钢破碎尾料分选生产线生产废水; SS. 职工生活污水; PH、SS、 COD; 厂区内泼洒地面抑尘，不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 声环境. 固体废物; 洗车平台沉淀池、污水沉淀池; 污泥; 定期清掏，暂存于一般固废暂存区，之后外售砖厂进行制砖; 全部综合利用或妥善处置，不外排. 滚筒筛; 土; 暂存于废土暂存区，之后用于填坑铺路. 辅料拆包; 废包装袋; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用. 球磨机; 废钢球; 收集后暂存于一般固废暂存区，外售五金回收公司. 废钢破碎尾料分选; 棉絮、泡沫等; 暂存于棉絮、泡沫暂存区，外售相关回收单位. 海绵、木屑等; 暂存于3#储料池，外售相关回收单位. 板框压滤机; 泥饼; 暂存于板框压滤机底部污泥存储料斗内，之后外售砖厂进行制砖. 废滤布; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用. 除尘器; 除尘灰; 除尘器卸灰处彩钢封闭，卸灰阀连接吨包，确保除尘灰不落地，除尘灰暂存于一般固废暂存区，外售砖厂进行制砖. 废布袋; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用. 车间沉降; 沉降灰; 暂存于一般固废暂存区，之后外售砖厂进行制砖. 机械设备维修保养; 废润滑油; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质的危险废物处置单位处置; 全部综合利用或妥善处置，不外排. 废液压油. 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集、定点存放，由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目场地原有生产车间一座，车间内有部分生产设备，目前生产设备及厂房均以拆除完毕，不存在有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 本项目基本染物环境质量现状数据使用河北省生态环境厅发布的《2024年河北省生态环境状况公报》中对唐山市的监测数据进行判定，具体情况见下表16。 表16 2024年唐山市环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.50%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97.14%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.50%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 178; 160; 111.25%; 超标. 由上表可知，SO2、NO2、PM10的年平均质量浓度、CO的24小时平均第95百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；PM2.5的年平均质量浓度和O3的日最大8小时平均第90百分位数质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。通过以上数据判定，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 ①监测因子、点位、频次 根据工程建设情况及环境特点，本项目特征污染物TSP引用《唐山市滦州市李庄村环境质量现状监测》（报告编号：SYJC2025H0044）中监测数据，监测点位为李庄村，监测点位于本项目的东南东侧，距离本项目1700m，监测时间为2025年8月22日至2025年8月24日，连续监测3天，TSP24小时平均浓度每天连续采样24小时。 ②评价结果 根据评价方法及评价标准，进行环境现状评价，评价结果见表17。 表17 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 距项目厂界; 污染物; 平均时间; 评价标准 /μg/m3; 监测浓度范围 /μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 方位; 距离（m）. 李庄村; ESE; 1700; TSP; 24小时; 300; 90-96; 32; 0; 达标. 由表17分析可知，监测点位TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。 2.2地表水环境 拟建项目生产废水经污水池、沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后，全部回用于生产；职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。项目无废水外排环境。 唐山市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于陡河、滦河、还乡河等9条河流。与项目较近的国、省考监测断面为陡河水库中心监测断面，根据2023年6月唐山市环境保护局发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》，国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为78.57%。 2.3声环境 拟建项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，拟建项目厂界周边50m范围内，无声环境保护目标。 2.4生态环境 拟建项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，占地为工业建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 2.5电磁辐射 拟建项目为C4210金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于电磁辐射类项目。因此项目无需开展电磁辐射现状监测。 2.6地下水环境 拟建项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，拟建项目厂界周边500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且拟建项目采取了严格的分区防渗措施，防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，阻断了污染途径，因此拟建项目无需开展地下水环境质量现状监测。 2.7土壤环境 拟建项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，占地为工业建设用地。拟建项目采取了严格的分区防渗措施，阻断了污染途径，因此无需开展现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，项目厂界周边500m范围内不存在居民点，无自然保护区、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。项目厂界周边500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标。本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，占地为工业建设用地，用地范围内无生态环境保护目标。主要保护对象及目标见表18。 表18 环境保护对象及保护目标 名称; 坐标; 保护目标; 保护内容; 人口(人); 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 环境空气; --; --; --; --; --; --; --; --. 噪声; --; --; --; --; --; --; --; --. 地下水; --; --; 项目所在区域地下水潜水含水层; --; --; --; --; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态; --; --; --; --; --; --; --; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 （1）扬尘 施工期扬尘（颗粒物）执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值，见下表19。 表19 大气污染物排放限值和控制要求 标准号; 标准名称; 污染物; 数值. DB13/2934-2019; 施工场地扬尘排放标准; PM10; 80μg/m3. 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的建筑施工场界环境噪声排放限值，详见表20。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 2.营运期污染物排放标准 （1）废气 项目钢渣处理生产线有组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1钢渣处理颗粒物排放浓度限值及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号）的限值要求；废钢尾料废钢破碎尾料分选生产线有组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1其他生产设施颗粒物排放浓度限值要求；厂界无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中厂界颗粒物无组织排放浓度限值要求。执行标准见表21。 表21 运营期废气排放标准 污染源; 污染物 名称; 单位; 本项目执行; 标准要求; 控制标准. 数值; 来源; 数值; 来源. 有组织; 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分废气; 颗粒物; mg/m3; 10; 50; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018); 10; 《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号). 废钢尾料废钢破碎尾料分选生产线上料; 颗粒物; mg/m3; 10; 10; --; --. 无组织; 厂界; 颗粒物; mg/m3; 1.0; 1.0; --; --. （2）噪声 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段 标准类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60dB(A); 50dB(A). （3）固废 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，同时一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中采用库房、包装工具贮存应满足的环境保护要求(防渗漏、防雨淋、防扬尘)；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。” ①大气污染物总量控制目标值的确定 本项目生产车间不供暖，不涉及SO2及NOX排放。本项目钢渣处理生产线采用1台脉冲布袋除尘器（风量50000m3/h、年运行时间7200h）进行处理；废钢破碎尾料处理生产线采用1台脉冲布袋除尘器（风量50000m3/h、年运行时间7200h）进行处理。颗粒物排放浓度执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1钢渣处理颗粒物排放浓度限值及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号）的限值要求：10mg/m3。则颗粒物总量控制指标计算如下： 颗粒物的核定排放量为：50000m3/h×7200h×10mg/m3×10-9+50000m3/h×7200h×10mg/m3×10-9=7.2t/a。 因此，本评价建议本项目废气污染物总量控制目标值为颗粒物7.2t/a、SO2 0t/a、氮氧化物 0t/a。 ②废水污染物总量控制目标值的确定 拟建项目生产废水经污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后，全部回用于生产；职工生活污水全部用于厂区内泼洒抑尘；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。拟建项目无废水外排。因此，本评价建议拟建项目废水污染物总量控制目标值为COD 0t/a、氨氮0t/a。 综上所述，本评价建议项目污染物总量控制目标值为颗粒物7.2t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境影响分析 拟建项目施工期扬尘主要为项目土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。 （一）施工期场地处置措施 为进一步控制施工扬尘污染，根据《关于印发《2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点》的通知》（冀建质安函〔2025〕99号）、《关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知 》（环大气〔2023〕73号）及《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日起实行）），本施工场地采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施； （2）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次； （4）项目主要使用商品混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小； （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点 集中堆放并严密覆善，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； （6）建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘； （7）高空作业施工中，施工层建筑垃圾应当采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、扬撒； （8）装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施； （9）施工工地应当安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，并分别与建设主管部门、环境保护主管部门的监控设备联网，县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。发生故障应当在二十四小时内修复； （10）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业； （11）建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施； （12）在非道路移动机械进入施工现场前，施工单位应当核验环保登记号码标识、信息采集卡和信息采集表，并做好进出施工现场信息登记。严禁夫经生态环境部门信息编码登记的非道路移动机械进入施工现场作业。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，可有效的控制施工扬尘，扬尘排放浓度满足《河北省地方标准 施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中：扬尘排放浓度限值80ug/m3。况且施工扬尘造成的影响仅是短期的、局部的行为，施工结束后将自然消失，施工期产生的颗粒物不会对当地环境质量造成影响。 （二）施工期场地监测方案 本项目应在施工期在厂区内设置扬尘监测点，根据《扬尘在线监测系统建设与运行技术规范》（DB13/T2935-2019）5.1.1.1及5.1.1.3中要求：占地面积5000m2＜S≤10000m2，监测点数量≥2个，监测点位应优先设置于车辆进出口处，监测点位数量多于数量，其他监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。本项目厂区占地面积5662.53m2，施工期共设置1个车辆进出口，因此，项目设置2个扬尘监测点，分别在项目厂区车辆进出口设置1个监测点位，在主导风向下风向施工场地边界设置1个监测点位。 2.水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员的盥洗废水。本项目施工量较小，所需施工人员较少，施工人员的盥洗废水产生量较小，主要水污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别为COD 400mg/L、BOD5 220mg/L、SS 200mg/L、氨氮40mg/L。施工人员的盥洗废水中污染物较为简单，且浓度较低，用于施工场地泼洒抑尘，不外排，不直接向地表水体排放，不会对地表水体产生污染。 3.声环境影响分析 项目施工过程中，在不同的施工阶段，将有不同的施工机械进驻现场，在基础挖掘、建筑施工和建筑材料运输等过程中施工的机械产生的噪声值较高，在75～90dB(A)之间。经预测计算，昼间距施工设备20m、夜间150m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工场地距最近居民点为710m的大井峪村，施工噪声会对其声环境质量产生一定的影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位在进行工程施工时采取以下噪声控制对策和措施： （1）从声源上控制，建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械； （2）合理安排施工时间和施工进度，并禁止在夜间与中午进行施工作业，以减缓噪声对邻近居民区的影响； （3）采取距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距居民等敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作； （4）在土石方和建筑结构施工阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响； （5）施工场所施工车辆出入地点应尽量远离居民点，车辆通过居民点时应低速、禁鸣； （6）建设管理部门就加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民； （7）建设与施工单位应与施工周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解，若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报环保部门备案，并向施工场地周围的单位和居民等发布公告，以征得公众的理解与支持。 通过采取以上降噪措施后，可最大限度的降低施工噪声对周围声环境的影响，随着施工期的结束，施工噪声的影响也将结束。 4.固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。根据《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007），施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物。 为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号），要求建设单位采取以下防范措施： （1）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 （2）施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾并按照当地人民政府市容环境卫生主管部门的有关规定处置，不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （3）各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1拟建项目污染物产生及排放情况 1.1.1拟建项目废气污染源 拟建项目营运期废气污染源主要为原料卸料、堆存过程产生的颗粒物，钢渣处理生产线上料、鄂破、筛分、锤破过程产生的颗粒物，废钢破碎尾料分选生产线一次漂洗前上料仓上料、筛分、空分过程产生的颗粒物。 表23 项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式、治理措施一览表 序号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放形式. 1; 钢渣处理生产线; 钢渣上料仓; 颗粒物; 上料仓三面围挡，上方设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；鄂破机、锤式破碎机全封闭，入料口、出料口均设置引风管；振动筛封闭处理，入料口、筛面、出料口均设置集气管；将以上废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放; 有组织. 鄂式破碎机; 颗粒物. 振动筛; 颗粒物. 锤式破碎机; 颗粒物. 2; 废钢破碎尾料分选生产线; 1#线一次漂洗前上料仓; 颗粒物; 上料仓均三面围挡，上方均设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管；空气分选机入料口、出料口设集气罩，将废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放. 1#线滚筒筛; 颗粒物. 1#空气分选机; 颗粒物. 2#线一次漂洗前上料仓; 颗粒物. 2#线滚筒筛; 颗粒物. 2#空气分选机; 颗粒物. 3; 各生产车间; 颗粒物; 封闭车间，物料堆存区域上方设置可覆盖整个区域的喷淋装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷淋口，物料转运均为封闭式皮带通廊，各车间出入口均设置自动感应门; 无组织. 1.1.2有组织废气产生及排放情况 （1）源强核算 项目各产尘点源强如下：①本项目钢渣处理生产线主要为上料、破碎、筛分等工序，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册，处理钢渣以破碎+筛分为工序，所有规模颗粒物产生系数为660g/t-产品；②本项目废钢破碎尾料上料仓上料会产生上料粉尘，上料废钢破碎尾料主要因细碎料和泥土在上料过程会由粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中相关参数可知，上料过程产污系数取0.02kg/t-物料；筛分过程产生的颗粒物参照《采石场大气污染物源强分析研究》（资源调查与环境第24卷第4期；2003；2897-294），筛分工序产生的颗粒物为原料量为0.05%，参考同类项目，一次空气分选过程中产生的粉尘产污系数取0.248 kg/t-原料。项目各产尘点颗粒物产生情况见下表。 表24 拟建项目各污染源污染物产生量一览表 序号; 生产线; 产尘点; 设备、设施数量; 本工序物料处理量或产品产量（万t/a）; 污染物; 产生系数; 产生量（t/a）. 1; 钢渣处理生产线; 钢渣上料仓; 1; 20; 颗粒物; 660g/t-产品; 132. 鄂式破碎机; 1; 颗粒物. 振动筛; 1; 颗粒物. 锤式破碎机; 1; 颗粒物. 2; 废钢破碎尾料分选生产线; 1#线一次漂洗前上料仓; 1; 25; 颗粒物; 0.02kg/t-物料; 5. 1#线滚筒筛; 1; 25; 颗粒物; 0.05%; 125. 1#空气分选机; 1; 16.675; 颗粒物; 0.248kg/t-原料; 41.354. 2#线一次漂洗前上料仓; 1; 25; 颗粒物; 0.02kg/t-物料; 5. 2#线滚筒筛; 1; 25; 颗粒物; 0.05%; 125. 2#空气分选机; 1; 16.675; 颗粒物; 0.248kg/t-原料; 41.354. （2）治理设施 项目除尘器治理设施相关情况见表25及表26。 表25 集气罩相关参数及废气量核算一览表 污染源; 颗粒物收集方式; 收集效率; 集气罩尺寸; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 设计风量（m3/h）; 排气筒名称. 钢渣处理生产线; 钢渣上料仓; 上料仓三面围挡，顶部设置集气罩; 95%; 2.3m*2.5m; 10350①; 脉冲布袋除尘器; 50000③; DA001. 鄂式破碎机; 破碎机全封闭，入料口、出料口设集气管; 95%; 集气管直径0.5m; 12000②. 振动筛; 振动筛筛面封闭，入料口、筛面、出料口设集气管; 95%; 集气管直径0.5m; 12000②. 锤式破碎机; 破碎机全封闭，入料口、出料口设集气管; 95%; 集气管直径0.5m; 12000②. 废钢破碎尾料分选生产线; 1#线一次漂洗前上料仓; 上料仓三面围挡，顶部设置集气罩; 95%; 2.3m*2.5m; 10350①; 脉冲布袋除尘器; 50000④; DA002. 1#线一次漂洗前滚筒筛; 滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管; 95%; 集气管直径0.5m; 12000②. 1#线一次漂洗前空气分选机; 空气分选机入料口设集气罩; 95%; 0.6m*0.6m; 648①. 空气分选机出料口设集气罩; 95%; 0.6m*0.6m; 648①. 2#线一次漂洗前上料仓; 上料仓三面围挡，顶部设置集气罩; 95%; 2.3m*2.5m; 10350①. 2#线一次漂洗前滚筒筛; 滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管; 95%; 集气管直径0.5m; 12000②. 2#线一次漂洗前空气分选机; 空气分选机入料口设集气罩; 95%; 0.6m*0.6m; 648①. 空气分选机出料口设集气罩; 95%; 0.6m*0.6m; 648①. 备注①：集气罩抽风量按照公式Q＝3600×F×v0进行计算。式中：Q：排风量，m3/h。F：罩口面积，m2。v0：罩口上的吸气平均速度，m/s，取0.5m。 备注②：参照《唐山市人民政府关于对采石场实施环节保护专项整治行动的通知》（唐政【2013】128号）中“采石场环境保护专项整治标准”第八条“单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000m3/h计算”，本项目颚破、锤破、振动筛除尘设计风量均按12000m3/h计算。 备注③：经计算，项目钢渣处理生产线上料、破碎、筛分集气风量为Q总=46350m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议本项目风机总风量为50000m3/h。 备注④：经计算，项目废钢破碎尾料分选生产线上料集气风量为Q总=47292m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议本项目风机总风量为50000m3/h。. 表26 布袋除尘器相关参数一览表 序号; 项目; 废钢破碎尾料生产线布袋除尘器; 钢渣处理生产线布袋除尘器. 1; 处理风量; 50000m3/h; 50000m3/h. 2; 过滤面积; 不低于1042m2; 不低于1042m2. 3; 过滤风速; 0.8m/min; 0.8m/min. 4; 滤袋材质; 涤纶针刺毡覆膜; 涤纶针刺毡覆膜. 5; 滤袋规格; φ130mm×3000mm; φ130mm×3000mm. 6; 滤袋总数; 851条; 851条. 7; 运行温度; 120℃; 120℃. 8; 喷吹压力; 0.25～0.45Mpa; 0.25～0.45Mpa. 9; 除尘器设计效率; 99%; 99%. 10; 保证效率; 99%; 99%. 11; 出口含尘浓度; ≤10mg/m3; ≤10mg/m3. 12; 清灰方式; 低压脉冲清灰; 低压脉冲清灰. 13; 漏风率; ＜2%; ＜2%. （3）污染物达标排放情况 拟建项目污染物达标排放情况详见下表。 表27 拟建项目污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生量 （t/a）; 捕集率 （%）; 处理措施; 处理效率（%）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排气筒编号. 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分、磁选; 颗粒物; 132; 95; 布袋除尘器; 99; 3.5; 0.174; 1.254; DA 001. 废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分及空气分选; 颗粒物; 342.708; 95; 布袋除尘器; 99; 9.0; 0.452; 3.256; DA 002. 由上表可知，拟建项目钢渣处理生产线上料、破碎、筛分颗粒物排放浓度可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号）的限值要求；废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分、分选颗粒物排放浓度可满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）的限值要求。 1.1.3无组织废气产生及排放情况 拟建项目无组织废气污染源主要为原料卸车、存储、转运产生的粉尘，除尘系统受收集装置效率的影响逸散的粉尘。 - 无组织废气控制措施 ①原料及产品运输条件控制措施 a.本项目原料及产品均采用汽车运输，运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm，车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm；b.厂区及车间出入口设置符合要求的车辆冲洗平台，对运输车辆进行清洗，避免运输车辆将泥土物料遗洒在道路上而造成的二次扬尘污染，为保证车辆冲洗效果，冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；c.厂区内永久道路硬化，保持清洁，湿式清扫，路面无明显可见积尘，其它道路平整压实，并采取定期洒水清扫等抑尘措施。 ②车间内无组织面源控制措施 a.项目原料均存储于封闭的车间内，各生产车间地面全硬化，物料堆存区顶部设置带电伴热的喷雾抑尘装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷淋口，对物料暂存区域全覆盖，减少无组织排放；b.除尘器卸灰处彩钢封闭，卸灰阀连接吨包，确保除尘灰不落地；c.项目散状物料运输采用封闭皮带通廊输送，物料运输系统全封闭，运输过程中不得有可视性物料，防止物料输送过程中粉尘向外环境排放；d.生产车间、出入口设置自动感应门，确保作业时料场处于全封闭状态。 （2）原料卸料、堆存及产品装料、堆存 本项目原料主要为废钢破碎尾料、钢渣，产品为铁粉、铁料、有色金属混合料、不锈钢、橡胶、轻质塑料、沉水塑料、磁性钢渣粉、非磁性钢渣粉。由于橡胶、铁料、有色金属混合料、不锈钢，比重大且直径较大，因此不考虑其堆存、转运过程产生的废气，沉水塑料、轻质塑料为吨包袋储存， 因此不考虑其堆存、转运过程产生的废气。 项目废钢破碎尾料主要储存在1#生产车间废钢破碎尾料暂存区，年周转量为50万t、含水率为12%；钢渣主要储存在2#生产车间钢渣暂存区，年周转量为20万t、含水率为5%；铁粉主要储存在1#生产车间铁粉储料池，年周转量为4.28万t、含水率为15%；土主要储存在1#生产车间废土暂存区，年周转量为15.8万t，含水率为12%；磁性钢渣粉主要储存在2#生产车间磁性钢渣粉暂存区，年周转量为4万t、含水率为12%；非磁性钢渣粉主要储存在2#生产车间非磁性钢渣粉暂存区，年周转量为16.4万t、含水率为12%。 废钢破碎尾料、钢渣、铁粉、土、磁性钢渣粉、非磁性钢渣粉装卸、堆存均在封闭生产车间内进行，生产车间留有装卸场地及车辆行驶道路，物料不在厂区内进行露天转运，项目在废钢破碎尾料、钢渣、铁粉、土、磁性钢渣粉、非磁性钢渣粉物料暂存区顶部设置喷淋抑尘装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷淋口，喷淋口辐射面积为5m×3.5m，定期向料堆喷水，并在原料卸车过程中增加喷淋次数。 项目原料及成品装卸、存储扬尘产生量参照环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行计算。 a装卸、运输物料过程扬尘排放系数Eh 物料装卸、运输过程扬尘排放系数Eh的估算采用公式(1)进行计算。 …………… 公式(1) 式中： Eh——为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki——物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表10中TSP的粒度乘数为0.74。 u——地面平均风速，m/s；物料装卸在封闭车间内，取风速0.5m/s。 M——物料含水率，%。 η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围”TSP控制效率为90%。拟建项目原料及产品暂存于封闭的车间内，同时物料存储区顶部设置喷淋抑尘装置（电伴热）。抑尘效率要高于上述围挡遮围措施，因此生产车间颗粒物控制效率按99%计。 物料装卸过程颗粒物排放系数Eh计算参数及结果见表28。 表28 扬尘排放系数Eh计算参数及结果 项目; ki; M（%）; η（%）; u（m/s）; Eh（kg/t）. 1#生产车间; 废钢破碎尾料堆存与装卸; 0.74; 12; 99; 0.5; 0.00009. 铁粉堆存与装卸; 0.74; 15; 99; 0.5; 0.00006. 土料堆存与装卸; 0.74; 18; 99; 0.5; 0.00005. 2#生产车间; 钢渣堆存与装卸; 0.74; 5; 99; 0.5; 0.0003. 磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.74; 12; 99; 0.5; 0.00009. 非磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.74; 12; 99; 0.5; 0.00009. b堆场风蚀扬尘排放系数Ew 堆场风蚀扬尘排放系数Ew的计算方法用下式计算： ……………………………公式(2) 式中： Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。 ki——物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表13中TSP的粒度乘数为1.0。 n——料堆每年受扰动的次数。 Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式(3)求得。 ……公式(3) η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%。 u*——摩擦风速，m/s。计算方法见公式(4)。 ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的表15阈值摩擦风速参考值。 …………………公式(4) 式中： u(z)——地面风速，m/s。 z——地面风速检测高度，m，为1m。 z0——地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。本次计算取0.2。 项目物料堆存过程颗粒物排放系数Ew计算参数及结果见表29。 表29 颗粒物排放系数Ew计算参数及结果 项目; u(z)（m/s）; z（m）; z0（m）; u*（m/s）; ut*（m/s）; Pi（g/m2）; Ew（kg/m2）. 1#生产车间; 废钢破碎尾料堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 铁粉堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 土堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 2#生产车间; 钢渣堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 非磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.5; 1; 0.2; 0.12; 1.33; 0; 0. 项目原料及成品均在封闭的车间内堆存，属于静小风模式，生产车间为封闭车间，封闭库房内平均风速取≤0.5m/s，堆存过程风蚀扬尘排放系数 Ew为0，因此项目堆场风蚀扬尘为0。 c堆场扬尘源中颗粒物总排放量WY 堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： ……… 公式(5) 式中： WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见(1)。 m——每年物料装卸总次数。 GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，项目运输车辆载重30t。 Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见(2)。 AY——料堆表面积，m2。 生产车间内物料卸车与堆存颗粒物排放量计算参数及结果见表30。 表30 物料堆存过程颗粒物排放量计算参数及结果 项目; Eh（kg/t）; M（次）; GYi（t）; Ew（kg/m2）; AY（m2）; WY（t/a）. 1#生产车间; 废钢破碎尾料堆存与装卸; 0.00009; 16667; 30; 0; --; 0.045. 铁粉堆存与装卸; 0.00006; 1427; 30; 0; --; 0.003. 土堆存与装卸; 0.00005; 5500; 30; 0; --; 0.008. 2#生产车间; 钢渣堆存与装卸; 0.0003; 6667; 30; 0; --; 0.06. 磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.00009; 1334; 30; 0; --; 0.004. 非磁性钢渣粉堆存与装卸; 0.00009; 5467; 30; 0; --; 0.015. 合计; --; --; --; --; --; 0.135. 由上述计算，项目物料装卸、堆存年排放颗粒物为0.135t/a。 （2）逸散粉尘 除尘系统受收集装置效率的影响逸散的粉尘以无组织形式逸散在车间内，车间颗粒物无组织逸散量分别为6.6t/a、17.135t/a，项目生产车间均为封闭式结构，综合抑尘效率为98%，2%的粉尘通过车间进出口逸散，各车间无组织逸散粉尘见表31。 表31 各库房及车间无组织逸散粉尘排放情况表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废钢破碎尾料分选生产线上料; 除尘系统受收集装置效率的影响逸散粉尘; 颗粒物; 17.135; 0.048; 0.343. 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分; 除尘系统受收集装置效率的影响逸散粉尘; 颗粒物; 6.6; 0.018; 0.132. （3）车间无组织粉尘产生及排放情况汇总 拟建项目各车间无组织粉尘产生及排放情况汇总详见下表。 表32 各库房及车间无组织颗粒物产生及排放情况一览表 名称; 污染源; 污染因子; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1#生产车间; 物料装卸、堆存扬尘; 颗粒物; 5.6; 车间均封闭式，物料堆存区顶部设喷淋抑尘措施（电伴热），物料转运均为封闭式皮带通廊，车间出入口设置自动感应门; 0.055; 0.399. 除尘系统逸散粉尘; 颗粒物; 17.135. 2#生产车间; 物料装卸、堆存扬尘; 颗粒物; 7.9; 0.029; 0.211. 除尘系统逸散粉尘; 颗粒物; 6.6. 1.1.4拟建项目废气污染源产生排放情况汇总 拟建项目有组织、无组织废气污染源产生排放情况汇总详见下表。 表33 拟建项目废气污染源产生排放情况汇总一览表 序号; 1; 2; 3; 4. 产排污环节; 废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分、空分; 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分; 1#生产车间; 2#生产车间. 污染因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 产生量t/a; 342.708; 132; 22.735; 14.5. 产生浓度mg/m3; 904.4; 348.3; /; /. 污染治理设施; 处理能力; 5万m3/h; 5万m3/h; 封闭车间，物料暂存区上方设喷淋抑尘措施（电伴热），生产车间出入口设置自动感应门; 封闭车间，物料暂存区上方设喷淋抑尘措施（电伴热），生产车间出入口设置自动感应门. 收集效率; 95; 95. 治理工艺; 布袋除尘器; 布袋除尘器. 去除率; 99; 99. 是否为可行性技术; 是; 是. 排放形式; 有组织; 有组织; 无组织; 无组织. 排放量t/a; 3.256; 1.254; 0.399; 0.211. 排放速率kg/h; 0.452; 0.174; 0.055; 0.029. 排放浓度mg/m3; 9.0; 3.5; /; /. 排放标准mg/m3; 10; 10; 厂界＜1.0; 厂界＜1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 1.2污染防治措施的可行性分析 拟建项目有组织废气采用布袋除尘器进行处理。 袋式除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器，袋式除尘器的工作原理是通过袋式缝隙的过滤作用而阻挡粉尘，当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时，通过脉冲作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗，避免了喷吹清灰产生二次扬尘，同时运行平稳，除尘效率高。 近年来，由于新型合成纤维滤料的出现，脉冲清灰及履带自动检漏等新技术的应用、滤袋与花板间密封措施的加强、除尘单元离线检修的实现，袋式除尘器得到了较大发展和广泛应用，其主要特点如下： a、袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，能有效去除废气中的微细粉尘。 b、除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对袋式除尘器出口排放浓度的影响较小。 c、袋式除尘器采用分室结构后，除尘器袋式可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 d、袋式除尘器结构和维修均较简单。 e、作为袋式除尘器的关键问题—滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4～6年。 目前，袋式除尘器是各类企业常用的环保设备之一，几乎在各产尘生产工序都可以采用。调查可知，诸多钢铁、水泥和石灰行业的物料转运、筛分、干燥等工序产生废气均采用袋式除尘器净化处理。本项目脉冲袋式除尘器滤袋材质为拒油防水涤纶针刺毡覆膜，类比同类项目，净化后外排废气中颗粒物浓度可有效控制在10mg/m3以内。 拟建项目废气采用布袋除尘器进行处理，滤袋采用覆膜涤纶针刺毡，符合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的可行性技术。 1.3排放口基本情况 拟建项目废气污染源排放口基本情况详见下表。 表34 废气污染源排放口基本情况一览表 序号; 名称; 污染 因子; 排放口基本情况; 排放标准. 高度; 排气筒内径; 温度; 编号; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分布袋除尘器; 颗粒物; 15m; 1.1m; 20℃; DA001; 118.479572°; 39.785334°; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号）. 2; 废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分、空分布袋除尘器; 颗粒物; 15m; 1.1m; 20℃; DA002; 118.479103°; 39.785037°. 3; 1#生产车间、2#生产车间; 颗粒物; /. 1.4废气污染源监测计划 表35 废气污染源监测计划一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 有组织; 钢渣处理生产线布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 排气筒监测口; 1次/年. 废钢破碎尾料分选生产线布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 排气筒监测口; 1次/年. 2; 无组织; 厂界; 颗粒物; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 1次/年. 1.5非正常情况分析 开、停车时，环保设施的运行未达到处理效果，本项目非正常工况主要考虑布袋除尘器未达到设计处理效率，处理效率降低至0%。 表36 大气污染物非正常工况源强核算表 序号; 污染源; 污染 因子; 处理措施; 非正常工况处理效率（%）; 非正常工况排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 排放浓度; 排放速率; 排放量. 1; 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分; 颗粒物; 布袋除尘器; 0; 348.3 mg/m3; 17.42kg/h; 34.84kg/a; 1; 2. 2; 废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分、空分; 颗粒物; 布袋除尘器; 0; 904.4 mg/m3; 45.55kg/h; 90.44kg/a; 1; 2. 由上表分析可知，相较于正常排放，本项目非正常排放对环境空气影响较大。为防止非正常排放的发生，本项目拟采取加强设备维护，定期进行维修，可较大程度减少故障发生的可能性。 如严格按照上述措施进行实施，严格操作、严格管理，基本可将非正常排放控制在低水平。 1.6废气排放的环境影响分析 拟建项目采取相应的污染防治措施技术可行，污染物排放满足相关标准要求，污染物可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小。 2.废水 2.1废水污染物排放信息 根据工程分析可知，拟建项目废水主要为生活污水、洗车废水、生产废水。生产废水主要为钢渣处理生产线脱水筛、过滤机产生的废水及废钢破碎尾料分选生产线各料池产生的溢流水、漂洗船、甩干机、高钙机产生的废水。 根据拟建项目水平衡分析可知，拟建项目职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。废钢破碎尾料分选生产线各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，由渣浆泵将污水池中污水打入沉淀池，废钢破碎尾料分选生产线漂洗船、甩干机、高钙机产生的废水与钢渣处理生产线脱水筛、过滤机产生的废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，在由渣浆泵将沉淀池中污水打入浓缩罐，以上废水经浓缩罐加药浓缩后，上清液进入清水池，之后经清水泵回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，压滤后的清水进入清水池，之后经清水泵回用于生产。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表37 废水治理情况一览表 废水污染源; 类别; 污染物; 治理设施; 排放方式; 排放去向. 治理工艺; 去除率%; 是否为可行技术. 钢渣处理生产线; 生产废水; SS; 沉淀; —; 是; 各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，之后泵入沉淀池，其余废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，泵入浓缩罐；以上废水经浓缩罐浓缩后，上清液进入清水池，之后回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，压滤后的清水进入清水池，之后回用于生产; 不外排. 废钢破碎尾料分选生产线. 车辆冲洗; 洗车废水; SS; 沉淀; —; 是; 经洗车平台沉淀池沉淀后回用于洗车; 不外排. 职工生活; 生活污水; PH、SS、COD; —; —; —; 厂区内泼洒地面抑尘，自然蒸发; 不外排. ### 根据项目工艺特点，对项目废水处理后回用至生产，回用废水的水质不应影响产品的主要技术指标。本项目生产用水工序主要为漂洗、球磨、磁选和摇床，主要用于物料清洗，对水质没有特殊要求。废水中污染物主要为SS，废水在沉淀池、浓缩罐中可以得到充分的沉淀，其出水SS浓度可降到30mg/L以下，COD浓度可降到60mg/L以下，满足回用水水质标准要求。因此，由沉淀池、浓缩罐排入清水池的出水完全可以满足生产过程漂洗、球磨、磁选和摇床工序对水质的要求。 2.2初期雨水 ### 拟建项目占地面积为5662.53m2，车间面积为4700m2，除车间外占地面积962.53m2。拟建项目将车间屋顶雨水引至厂区外排放；则厂区内汇水面积为962.53m2，参照《室外排水设计规范》（GB50014-2006），初期雨水收集时间按15min考虑，经计算项目初期雨水收集量最大约为13.95m3/次，因此项目在厂区内周边设置雨水沟，并设置1座36m3初期雨水收集池，收集池出口处通过设置切断阀进行转换，收集受污染区域的初期雨水。初期雨水回用于厂区内抑尘，不外排，不会对区域地表水环境产生影响。 2.3废水排放的环境影响分析 ### 综上，本项目生产废水经污水池、污水沉淀池、浓缩罐、板框压滤机处理后，全部回用于生产；职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。项目无废水外排环境，不会对地表水环境产生明显影响。 3.噪声 3.1拟建项目主要噪声源 ### 拟建项目噪声源主要为破碎机、甩干机、空气分选机、滚筒筛、球磨机、磁选机、摇床分选机、磁辊、分钢机、涡电流分选机、高钙机、颚式破碎机、振动筛、脱水筛、过滤机、板框压滤机、除尘风机、泵类、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-95dB（A）。根据同类项目资料类比分析可知，采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施，噪声值可降低25dB（A）以上。拟建项目主要噪声源源强及治理情况见表38。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表38 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 位置; 建筑物名称; 设备名称; 数量(台套); 声源强度/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 项目 厂区; 1#生产车间; 1#滚筒筛; 1; 90; 低噪音设备+封闭厂房（双层彩钢结构、内置隔音棉）+基础减振; 23.6; 13.5; 36.8; 44.5; 58.7; 60.2; 58.2; 58.1; 全天运行; 31.0; 27.7; 29.2; 27.2; 27.1; 1. 2; 2#滚筒筛; 1; 90; 13.2; 13.3; 47.2; 44.7; 60.3; 60.2; 58.1; 58.1; 31.0; 29.3; 29.2; 27.1; 27.1; 1. 3; 1#空气分选机; 1; 80; 23.3; 17.3; 37; 40.8; 48.8; 49.4; 48.2; 48.1; 31.0; 17.8; 18.4; 17.2; 17.1; 1. 4; 2#空气分选机; 1; 80; 13.6; 17.3; 46.8; 40.8; 50.1; 49.4; 48.1; 48.1; 31.0; 19.1; 18.4; 17.1; 17.1; 1. 5; 1#破碎机; 1; 90; 23; 24.1; 37.3; 33.9; 58.8; 58.7; 58.2; 58.3; 31.0; 27.8; 27.7; 27.2; 27.3; 1. 6; 2#破碎机; 1; 90; 13.6; 23.3; 46.7; 34.8; 60.1; 58.8; 58.1; 58.3; 31.0; 29.1; 27.8; 27.1; 27.3; 1. 7; 1#甩干机; 1; 80; 20.2; 28.5; 40.2; 29.6; 49; 48.5; 48.1; 48.4; 31.0; 18; 17.5; 17.1; 17.4; 1. 8; 2#甩干机; 1; 80; 11.8; 28.8; 48.6; 29.3; 50.7; 48.4; 48; 48.4; 31.0; 19.7; 17.4; 17; 17.4; 1. 9; 3#甩干机; 1; 80; 23; 31.8; 37.3; 26.3; 48.8; 48.3; 48.2; 48.6; 31.0; 17.8; 17.3; 17.2; 17.6; 1. 10; 4#甩干机; 1; 80; 14.1; 30.9; 46.2; 27.1; 50; 48.4; 48.1; 48.5; 31.0; 19; 17.4; 17.1; 17.5; 1. 11; 3#空气分选机; 1; 80; 20.8; 30.8; 39.6; 27.3; 49; 48.4; 48.2; 48.5; 31.0; 18; 17.4; 17.2; 17.5; 1. 12; 4#空气分选机; 1; 80; 12.1; 30.4; 48.3; 27.7; 50.6; 48.4; 48; 48.5; 31.0; 19.6; 17.4; 17; 17.5; 1. 13; 5#空气分选机; 1; 80; 23; 34.8; 37.3; 23.3; 48.8; 48.3; 48.2; 48.8; 31.0; 17.8; 17.3; 17.2; 17.8; 1. 14; 6#空气分选机; 1; 80; 14.1; 34.2; 46.2; 23.9; 50; 48.3; 48.1; 48.7; 31.0; 19; 17.3; 17.1; 17.7; 1. 15; 7#空气分选机; 1; 80; 26.4; 41.1; 33.9; 17; 48.6; 48.1; 48.3; 49.4; 31.0; 17.6; 17.1; 17.3; 18.4; 1. 16; 8#空气分选机; 1; 80; 17.1; 39.8; 43.2; 18.3; 49.4; 48.2; 48.1; 49.3; 31.0; 18.4; 17.2; 17.1; 18.3; 1. 17; 3#滚筒筛; 1; 90; 29.6; 41.1; 30.8; 17; 58.4; 58.1; 58.4; 59.4; 31.0; 27.4; 27.1; 27.4; 28.4; 1. 18; 4#滚筒筛; 1; 90; 19.6; 40; 40.8; 18; 59.1; 58.2; 58.1; 59.3; 31.0; 28.1; 27.2; 27.1; 28.3; 1. 19; 1#球磨机; 1; 90; 30; 44.5; 30.4; 13.6; 58.4; 58.1; 58.4; 60.1; 31.0; 27.4; 27.1; 27.4; 29.1; 1. 20; 2#球磨机; 1; 90; 20.1; 43.3; 40.2; 14.7; 59; 58.1; 58.1; 59.9; 31.0; 28; 27.1; 27.1; 28.9; 1. 21; 1#磁选机; 1; 75; 30.2; 47.8; 30.2; 10.2; 43.4; 43.1; 43.4; 46.4; 31.0; 12.4; 12.1; 12.4; 15.4; 1. 22; 2#磁选机; 1; 75; 20.2; 46.8; 40.2; 11.3; 44; 43.1; 43.1; 45.9; 31.0; 13; 12.1; 12.1; 14.9; 1. 续表38 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 位置; 建筑物名称; 设备名称; 数量(台套); 声源强度/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 23; 项目 厂区; 1#生产车间; 1#摇床分选机; 1; 85; 低噪音设备+封闭厂房（双层彩钢结构、内置隔音棉）+基础减振; 28; 47.7; 32.3; 10.3; 53.5; 53.1; 53.3; 56.3; 全天运行; 31.0; 22.5; 22.1; 22.3; 25.3; 1. 24; 2#摇床分选机; 1; 85; 27.4; 47.6; 33; 10.5; 53.5; 53.1; 53.3; 56.2; 31.0; 22.5; 22.1; 22.3; 25.2; 1. 25; 3#摇床分选机; 1; 85; 18.1; 47; 42.2; 11.1; 54.3; 53.1; 53.1; 56; 31.0; 23.3; 22.1; 22.1; 25; 1. 26; 4#摇床分选机; 1; 85; 17.6; 46.9; 42.8; 11.2; 54.3; 53.1; 53.1; 55.9; 31.0; 23.3; 22.1; 22.1; 24.9; 1. 27; 1#磁辊; 1; 75; 24.5; 41; 35.9; 17; 43.7; 43.1; 43.2; 44.4; 31.0; 12.7; 12.1; 12.2; 13.4; 1. 28; 2#磁辊; 1; 75; 15.3; 39.8; 45.1; 18.3; 44.7; 43.2; 43.1; 44.3; 31.0; 13.7; 12.2; 12.1; 13.3; 1. 29; 1#分钢机; 1; 80; 22.8; 41; 37.6; 17; 48.8; 48.1; 48.2; 49.4; 31.0; 17.8; 17.1; 17.2; 18.4; 1. 30; 2#分钢机; 1; 80; 13.5; 40; 46.9; 18.1; 50.2; 48.2; 48.1; 49.3; 31.0; 19.2; 17.2; 17.1; 18.3; 1. 31; 1#涡电流分选机; 1; 80; 22.5; 43.7; 37.8; 14.3; 48.8; 48.1; 48.2; 50; 31.0; 17.8; 17.1; 17.2; 19; 1. 32; 2#涡电流分选机; 1; 80; 13.3; 42.4; 47.1; 15.7; 50.2; 48.1; 48.1; 49.7; 31.0; 19.2; 17.1; 17.1; 18.7; 1. 33; 1#高钙机; 1; 75; 23.3; 47.3; 37.1; 10.7; 43.8; 43.1; 43.2; 46.1; 31.0; 12.8; 12.1; 12.2; 15.1; 1. 34; 2#高钙机; 1; 75; 13.6; 46.2; 46.7; 11.8; 45.1; 43.1; 43.1; 45.7; 31.0; 14.1; 12.1; 12.1; 14.7; 1. 35; 2#除尘风机; 1; 85; 25.9; 22.9; 34.5; 35.1; 53.6; 53.8; 53.3; 53.3; 31.0; 22.6; 22.8; 22.3; 22.3; 1. 36; 2#空压机; 1; 85; 25.6; 22.4; 34.7; 35.7; 53.6; 53.8; 53.3; 53.2; 31.0; 22.6; 22.8; 22.3; 22.2; 1. 37; 1#板框压滤机; 1; 80; 26.3; 55.9; 34; 2.2; 48.6; 48; 48.3; 62.3; 31.0; 17.6; 17; 17.3; 31.3; 1. 38; 2#板框压滤机; 1; 80; 26.3; 57; 34.1; 1; 48.6; 48; 48.3; 69; 31.0; 17.6; 17; 17.3; 38; 1. 39; 1#渣浆泵; 1; 75; 4.8; 55.5; 55.5; 2.5; 51.1; 43; 43; 56.3; 31.0; 20.1; 12; 12; 25.3; 1. 40; 2#渣浆泵; 1; 75; 10.3; 55.8; 50; 2.3; 46.3; 43; 43; 56.9; 31.0; 15.3; 12; 12; 25.9; 1. 41; 3#渣浆泵; 1; 75; 25.1; 56.6; 35.2; 1.5; 43.6; 43; 43.2; 60.6; 31.0; 12.6; 12; 12.2; 29.6; 1. 42; 清水泵; 1; 75; 18.1; 56.2; 42.3; 1.9; 44.3; 43; 43.1; 58.6; 31.0; 13.3; 12; 12.1; 27.6; 1. 续表38 主要噪声源源强及治理情况表 序号; 位置; 建筑物名称; 设备名称; 数量(台套); 声源强度/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 43; 项目 厂区; 2#生产车间; 1#鄂式破碎机; 1; 90; 低噪音设备+封闭厂房（双层彩钢结构、内置隔音棉）+基础减振; 37.3; 2.5; 39.8; 12.4; 59.2; 71.3; 59.2; 61.1; 全天运行; 31.0; 28.2; 40.3; 28.2; 30.1; 1. 44; 锤式破碎机; 1; 90; 34.6; 2.4; 42.5; 12.5; 59.3; 71.6; 59.1; 61.1; 31.0; 28.3; 40.6; 28.1; 30.1; 1. 45; 1#振动筛; 1; 90; 33.3; 63.3; 27; 5.3; 58.3; 57.9; 58.5; 65.4; 31.0; 27.3; 26.9; 27.5; 34.4; 1. 46; 3#球磨机; 1; 90; 23.5; 3.1; 53.6; 11.9; 59.6; 69.6; 59.1; 61.3; 31.0; 28.6; 38.6; 28.1; 30.3; 1. 47; 管道泵; 1; 75; 23.6; 2.5; 53.5; 12.5; 44.6; 56.3; 44.1; 46.1; 31.0; 13.6; 25.3; 13.1; 15.1; 1. 48; 3#磁选机; 1; 75; 18.3; 3.2; 58.9; 11.8; 45.1; 54.3; 44; 46.3; 31.0; 14.1; 23.3; 13; 15.3; 1. 49; 1#过滤机; 1; 75; 11.6; 5.5; 65.5; 9.5; 46.4; 50.3; 44; 47.2; 31.0; 15.4; 19.3; 13; 16.2; 1. 50; 1#脱水筛; 1; 85; 10.7; 2.8; 66.4; 12.2; 56.7; 65.4; 54; 56.2; 31.0; 25.7; 34.4; 23; 25.2; 1. 51; 1#除尘风机; 1; 85; 35; 0.8; 42; 14.2; 54.2; 76; 54.1; 55.7; 31.0; 23.2; 45; 23.1; 24.7; 1. 52; 1#空压机; 1; 85; 34.5; 0.6; 42.6; 14.4; 54.3; 78.5; 54.1; 55.6; 31.0; 23.3; 47.5; 23.1; 24.6; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目噪声环境影响预测基础数据见表39。 表39 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.0; --. 2; 年主要风向、风向频率; %; NNW，8.1; --. 3; 年平均温度; ℃; 11.9; --. 4; 年平均气压; hPa; 1011.4; --. 5; 年平均相对湿度; %; 60.6; --. 6; 声源和预测点间的地面覆盖情况; --; 水泥地面; --. 3.2厂界达标情况 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点噪声贡献值 拟建项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，预测结果见表40。 表40 厂界预测结果一览表 项目; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界. 贡献值/dB(A); 49.8; 46.1; 48.6; 49.7. 标准值/dB(A); 昼间标准≤60，夜间标准≤50. 达标情况; 达标. ### 预测结果表明，拟建项目对四周厂界的贡献值为46.1-49.8dB(A)之间，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，可确保各厂界达标排放。因此，项目噪声对周围声环境影响不大。以上措施均为较常采用的措施，降噪效果好且运行稳定，措施可行。 3.3管理措施 为最大限度避免和减轻营运期噪声对声环境敏感点产生的不利影响，本评价要求建设单位在营运期采取以下噪声管理措施： （1）建设单位应有专人对其营运期主要产噪设备进行保养维护，并对现场使用设备的人员进行培训，严格按照操作规范使用各类生产设备； （2）增强企业工作人员环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性； （3）来往运输车辆通过居民点附近时，应低速行驶，并禁止鸣笛； （4）加强厂界噪声监控，发现有超过厂界噪声限值标准的，或有群众举报有噪声扰民现象发生时。应立即停产，并对现场超标因素进行整改，真正达到营运期噪声不扰民的目的。 3.4监测计划 表41 噪声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 东、南、西、北厂界外1m处; 1次/季. 4.固体废物 4.1固体废物产生及处置措施 拟建项目运行产生的固废主要为洗车平台沉淀池、污水沉淀池产生的污泥，滚筒筛产生的废土，辅料拆包过程产生的废包装袋，废钢破碎尾料分选过程产生的棉絮、泡沫及海绵、木屑等，球磨机维护更换产生的废钢球，板框压滤机产生的泥饼、废滤布，除尘器产生的除尘灰、废布袋，粉尘车间沉降产生的沉降灰，职工生活产生的生活垃圾，机械设备维修保养产生的废润滑油、废液压油、废油桶。根据《国家危险废物名录（2025版）》，污泥，废包装袋，废土，棉絮、泡沫等废料，海绵、木屑等废料，废钢球，泥饼，废滤布，除尘灰，废布袋，沉降灰为一般固体废物；废润滑油、废液压油及废油桶为危险废物。 ①污泥：项目洗车平台沉淀池及污水沉淀池会产生污泥，产生量为450t/a，污泥定期清掏，暂存于一般固废暂存区，之后外售砖厂进行制砖。 ②废包装袋：项目辅料拆包过程会产生废包装袋，产生量为0.05t/a，收集后暂存一般固废暂存区，之后外售综合利用。 ③废土：项目废钢破碎尾料分选生产线滚筒筛筛分过程中会产生废土，产生量为166500t/a，暂存于废土暂存区，之后外运用于填坑、铺路。 ④棉絮、泡沫等废料：项目废钢破碎尾料分选过程中会产生棉絮、泡沫等废料，产生量为125000t/a，暂存于棉絮、泡沫暂存区，定期外售相关回收单位。 ⑤海绵、木屑等废料：项目废钢破碎尾料分选过程中会产生海绵、木屑等废料，产生量为5000t/a，暂存于3#储料池内，定期外售相关回收单位。 ⑥废钢球：球磨机所用钢球因为磨损要定期更换，本项目废钢球产生量为4t/a，废钢球收集后存储于生产车间内一般固废暂存区，之后外售五金回收公司。 ⑦除尘灰：项目除尘器收集的除尘灰为446.463t/a，除尘器卸灰处彩钢封闭，卸灰阀连接吨包，确保除尘灰不落地，除尘灰收集后外售砖厂进行制砖。 ⑧废布袋：项目除尘器更换的废布袋约为0.05t/a，废布袋收集后存储于生产车间内一般固废暂存区，之后外售综合利用。 ⑨沉降灰：项目无组织排放的粉尘经车间沉降会产生沉降灰，产生量为36.625t/a，经人工清扫收集后存储于一般固废暂存区，之后外售砖厂进行制砖。 ⑩废滤布：拟建项目板框压滤机滤布定期更换，本项目废滤布产生量为0.8t/a，废滤布收集后存储于生产车间内一般固废暂存区，之后外售综合利用。 ⑪泥饼：项目板框压滤机泥饼产生量13456.2t/a，暂存于板框压滤机底部污泥存储料斗内，之后外售砖厂进行制砖。 ⑫生活垃圾：项目职工人数为15人，项目年工作时间为300天，职工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则拟建项目生活垃圾产生量为2.25t/a。厂内设置垃圾桶，集中收集定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。 ⑬废润滑油、废液压油、废油桶：项目设备维护、保养等产生少量的废润滑油、废液压油及废油桶。根据建设单位提供的资料，废液压油每年产生量约为0.12t，废润滑油每年产生量约为0.08t，废油桶每年产生量为4个，每个包装桶重约19kg，则年产废油桶约0.076t。拟建项目将废液压油、废润滑油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位进行处理。 表42 拟建项目固体废弃物产生及治理情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 贮存方式; 处置利用方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 污泥; 洗车平台沉淀池、污水沉淀池; 一般 固废; 900-099-S07; 450; /; 固态; /; 一般固废暂存区; 外售砖厂进行制砖; 450; 建立固废管理台账，详细记录固废产生量、外卖量、转移量，并妥善保管台账。设置警示标志，专人管理。. 2; 废包装袋; 辅料拆包过程; 900-099-S59; 0.05; /; 固态; /; 外售综合利用; 0.05. 3; 废钢球; 球磨机; 900-001-S17; 4; /; 固态; /; 收集后外售五金回收公司; 4. 4; 除尘灰; 布袋除尘器; 900-099-S59; 446.463; /; 固态; /; 外售砖厂进行制砖; 446.463. 5; 废布袋; 900-009-S59; 0.05; /; 固态; /; 外售综合利用; 0.05. 6; 沉降灰; 车间沉降; 900-099-S59; 36.625; /; 固态; /; 外售砖厂进行制砖; 36.625. 7; 废滤布; 板框压滤机; 900-009-S59; 0.8; /; 固态; /; 外售综合利用; 0.8. 8; 泥饼; 900-099-S07; 13456.2; /; 固态; /; 压滤机底部污泥存储料斗; 外售砖厂进行制砖; 13456.2. 9; 棉絮、泡沫等废料; 废钢破碎尾料分选过程; 900-099-S59; 125000; /; 固态; /; 棉絮、泡沫暂存区; 外售相关回收单位; 125000. 10; 海绵、木屑等废料; 900-099-S59; 5000; /; 固态; /; 3#储料池; 外售相关回收单位; 5000. 11; 废土; 滚筒筛; 900-099-S59; 166500; /; 固态; /; 废土暂存区; 用于填坑、铺路; 166500. 12; 生活垃圾; 职工生活; /; 2.25; /; 固态; /; 垃圾桶; 由环卫部门处理; 2.25. 13; 废润滑油; 机械设备维修保养; 危险废物HW08; 900-214-08; 0.08; 油脂; 液态; T，I; 分区暂存于危险废物暂存间，送有资质单位进行处理; 0.08. 14; 废液压油; 900-218-08; 0.12; 油脂; 液态; T，I; 0.12. 15; 废油桶; 900-249-08; 0.076; 油脂; 固态; T，I; 0.076. 4.2一般固废影响分析 4.2.1一般固废贮存环境影响分析 为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，拟建项目在生产车间内设一般固废暂存区，一般固废暂存区面积30m2，用于贮存项目产生的一般工业固体废物，其中棉絮、泡沫等废料，海绵、木屑等废料，废土，泥饼均不在一般固废暂存区储存，各自设置了储存区域。项目一般工业固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。 ①一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。拟建项目一般固废暂存区地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗，并做防滑处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 ②对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 ③不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 4.2.2处置去向及管理要求 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。 污泥、除尘灰、沉降灰、泥饼：拟建项目污泥、除尘灰、沉降灰暂存于一般固废暂存区、泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗，之后外售砖厂进行制砖。根据《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工信部联原〔2017〕279号）中（三）强化综合利用：鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。因此，项目污泥、除尘灰、沉降灰、泥饼外售砖厂进行制砖，措施可行。 废包装袋、废布袋、废滤布：废包装袋、废布袋、废滤布暂存于一般固废暂存区，之后外售综合利用；废钢球：废钢球暂存于一般固废暂存区，之后收集后外售五金回收公司；棉絮、泡沫等废料及海绵、木屑等废料：棉絮、泡沫等废料暂存于棉絮、泡沫暂存区、海绵、木屑等废料暂存于3#储料池，之后外售相关回收单位；废土：废土暂存于废土暂存区，之后用于填坑、铺路。 项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版），建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 经上述措施治理后，建设项目排放的一般工业固体废物对环境影响不大。 4.3危险废物影响分析 4.3.1危险废物产生情况 本项目危险废物产生情况见下表。 表43 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.08; 机械设备维修保养; 液态; 苯系物、多环芳烃; T、I; 分区暂存于危险废物暂存间，送有资质单位进行处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.12; 液态. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.076; 固态. 4.3.2危险废物收集、暂存 本项目危险废物在收集过程中按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求选择相应的包装容器，并按照附录A相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。 为避免本项目产生的危险废物对环境造成的影响，本项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间位于生产车间内，暂存区面积9m2，用于贮存项目产生的危险废物。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设。裙角及地面设置2mm高密度聚乙烯（HDPE）膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，保护层以上设置200mm抗渗混凝土，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置，设施内有安全照明装置和观察窗口，并设置环保专用标志。同时危废间设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨等安全设施。 表44 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面 积(m2); 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期; 防治措施. 危废 间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间内; 9; 专用容器桶; 1t; 一年; 裙角及地面设置2mm高密度聚乙烯膜，膜上、膜下设置保护层，保护层以上设置200mm抗渗混凝土，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s. 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器桶. 废油桶; HW08; 900-249-08; 原盖封存; 0.4t. 4.3.3危险废物日常管理要求 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求：危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 ④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表45 危废间及储存容器标签示例 说明： - 标签尺寸：①露天/室外入口：观察距离＞10m，最小尺寸900×558mm，三角形外边长500mm，三角形内边长375mm，边框外角圆弧半径30mm；②室内入口：4m＜观察距离≤10m，最小尺寸600×372mm，三角形外边长300mm，三角形内边长225mm，边框外角圆弧半径18mm；③室内入口：观察距离≤4m，最小尺寸300×186mm，三角形外边长140mm，三角形内边长105mm，边框外角圆弧半径8.4mm。 - 危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 3、危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 4、材质：采用坚固耐用的材料，并做搪瓷处理或贴膜处理。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 5、印刷：图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。. 说明： 1、标签尺寸：①容器或包装物容积≤50L，标签最小尺寸100×100mm；②50L＜容器或包装物容积≤450L，标签最小尺寸150×150mm；③容器或包装物容积＞450L，标签最小尺寸200×200mm。 2、标签背景色应为醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。 3、标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 4、标签材质：具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 4.3.4危险废物运输 项目危险废物废润滑油、废液压油采用专用容器密封盛装，废油桶密封，分区暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位进行运输，专人负责对危废产生和运输情况进行记录，定期对人员进行考核培训，对包装容器进行查验，严禁容器不密闭或散装运输。危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及危险废物转移管理办法（部令第23号，2022.1.1 执行）其它有关规定的要求。 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案。 4.3.5危险废物处置 本项目不对厂区内危险废物进行处置，危险废物经收集后委托有资质的危险废物处置单位进行处置。 根据上述分析可知，本项目危险废物贮存和运输满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对环境影响很小。 4.4结论 综上，拟建项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对环境产生明显影响，措施可行。 5.地下水、土壤 （1）污染源及途径 ### 本项目生产过程产生的废气主要为颗粒物，排放量较少，因此不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生产废水中各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，由渣浆泵将污水池中污水打入沉淀池，其余废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，在由渣浆泵将沉淀池中污水打入浓缩罐，以上废水经浓缩罐加药浓缩后，上清液进入清水池，之后经清水泵回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，压滤后的清水进入清水池，之后经清水泵回用于生产；项目产生的废水不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。项目危险废物暂存间、球磨机、1#-2#生产车间、一般固废暂存区、暂存池、1#-5#储料池、金属混合物料储料池、铁粉池、污水池、沉淀池、清水池、洗车平台清水池、洗车平台沉淀池、集水沟均采取了防渗处理，因此本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为生产车间堆存的原料、成品，各料池中的溢流水、污水池、污水沉淀池中的废水、清水池中的清水、洗车平台清水池及沉淀池中的废水，生产设备中的润滑油、液压油及危险废物暂存间中废润滑油、废液压油泄漏通过失效的防渗层，泄漏进入地下水、土壤环境，导致垂直入渗污染地下水、土壤。 （2）污染防治措施 ①分区防渗：为防止对土壤、地下水环境产生不利影响，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、构建筑物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。针对可能污染源，本项目采取了防渗措施，阻断了地下水污染途径，污染源与天然土壤隔离，正常工况下，不会对地下水、土壤环境产生影响。分区防渗措施详见下表。 表46 本项目防渗分区及防渗防腐要求一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗措施; 防渗效果; 备注. 重点防渗区; 危险废物暂存间; 裙角及地面设置2mm高密度聚乙烯（HDPE）膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，保护层以上设置200mm抗渗混凝土; 渗透系数不大于 10-10 cm/s; 符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区防渗技术要求. 球磨机; 为防止球磨机渗油落地，球磨机底部设接油托盘。. 一般防渗区; 1#生产车间水洗装置区（漂洗船、摇穿分选机等设备区）; 水洗装置区设围堰，围堰采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑; 渗透系数不大于 10-7 cm/s. 暂存池、1#-5#储料池、金属混合物料储料池、铁粉池、污水池、污水沉淀池、清水池、洗车平台清水池、洗车平台沉淀池、集水沟、雨水收集池; 采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑. 1#生产车间其他区域、2#生产车间其他区域、一般固废暂存区; 地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗. 简单防渗区; 厂区其他地面; 水泥硬化; 一般地面硬化. ②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 ③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。综上所述，防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，能够有效防控土壤、地下水污染。 （3）跟踪监测 拟建项目采取了严格的分区防渗措施，阻断了地下水污染途径，污染源与天然土壤隔离，正常工况下，不会对土壤、地下水环境产生影响。且拟建项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，可不开展土壤、地下水跟踪监测。 6.生态 本项目位于河北省唐山市滦州市九百户镇宜安村西，占地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境影响评价。 7.环境风险 7.1风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及的风险物质为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油。本项目成品油随买随换，因此项目厂区内不设成品油存储区，润滑油、液压油每年更换一次，生产作业区设备内润滑油最大存储量为0.2t、液压油最大存储量为0.2t；废润滑油、废液压油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 本项目涉及的危险物质概况见下表。 表47 项目风险源调查概况一览表 序号; 危险物质名称; 分布的生产单元; 全厂最大储存量(t); 生产工艺特点. 1; 润滑油; 生产作业区; 即用即买，厂区内不设成品油存储区，设备内最大存在量为0.2t; 涉及危险物质使用. 2; 液压油; 生产作业区; 即用即买，厂区内不设成品油存储区，设备内最大存在量为0.2t; 涉及危险物质使用. 3; 废润滑油; 危险废物暂存间; 暂存于危险废物，最大存储量为0.08t; 涉及危险物质使用. 4; 废液压油; 危险废物暂存间; 暂存于危险废物，最大存储量为0.12t; 涉及危险物质使用. 5; 废油桶; 危险废物暂存间; 暂存于危险废物暂存间，最大存储量为0.076t; 涉及危险物质使用. 7.2危险物质数量与临界量比值(Q) 本项目成品油随买随换，因此项目厂区内不设成品油存储区，润滑油、液压油每年更换一次，生产作业区设备内润滑油最大存储量为0.2t、液压油最大存储量为0.2t；废润滑油、废液压油、废油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置。本项目危险物质数量与临界量比值Q见下表。 表48 项目危险物质数量与临界量比值一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; —; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 液压油; —; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 废润滑油; —; 0.08; 100; 0.0008. 4; 废液压油; —; 0.12; 100; 0.0012. 5; 废油桶; —; 0.076; 100; 0.00076. 项目Q值∑; 0.00292. 由上表可知，本项目Q值为0.00292，即Q＜1。 7.3风险识别 风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 本项目涉及的危险物质主要包括油类物质等，其危险特性、分布情况见下表。 表49 物质危险性识别结果一览表 序号; 危险物质名称; 易燃易爆性; 有毒有害性. 1; 油类; 发生热裂解反应，生成易挥发及较低闪点的低聚物; --. ②生产系统危险性识别 根据本项目工艺流程及平面布置功能分区，并结合物质危险性识别，确定危险单元为生产作业区、危险废物暂存间。 ③危险物质向环境转移的途径识别 根据本项目危险物质及生产系统危险性识别结果，项目涉及的环境风险类型涉及危险物质泄漏以及火灾爆炸引发的次生污染物排放。危险物质向环境转移的可能途径及影响方式主要有以下几个方面： 大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或发生火灾或爆炸后产生的次生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境造成影响。 水环境扩散：本项目泄漏物料和泄漏物料发生火灾事故时产生的消防废水可能通过管网排入外环境，对周围水环境造成影响。 土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，在防渗层失效情况下，通过地表渗透进入土壤或地下水，对土壤、地下水环境造成影响。 ④风险识别结果 项目风险物质及生产系统危险性识别结果见下表。 表50 本项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产作业区; 生产作业区; 油类物质; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水; 居民区、地表水、地下水. 2; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间; 油类物质; 泄漏、火灾; 大气、地表水、地下水; 居民区、地表水、地下水. 7.4风险预测与评价 ①大气环境风险分析 本项目使用的润滑油、液压油及危险废物暂存间存储的废润滑油、废液压油泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。完全燃烧反应生成物主要是二氧化碳，对大气环境影响较小，但如果出现不完全燃烧，则会残留一定量的一氧化碳。为此，在出现泄漏物质燃烧情况下，应采取加强通风、及时切断泄漏源、采用干粉灭火器灭火等措施，以减轻不完全燃烧伴生物一氧化碳对人员的影响。 ②地下水环境风险分析 生产作业区及危险废物暂存间的油类物质可能发生泄漏事故，排放的油类物质下渗进入地下水环境，引起地下水污染，生产作业区及危险废物暂存间进行严格的防渗措施，油类物质无入渗地下水的通道。 ③地表水环境风险分析 生产作业区及危险废物暂存间的油类物质储存设施可能发生泄漏事故，排放的油类物质进入地表水体，引起地表水污染。本项目原料油类即用即买，不在厂区储存，本项目危险废物暂存间设置泄露收集装置，生产车间地面、危险废物暂存间地面及裙角均采取了严格的防渗措施，另外风险物质泄漏量少，不会出厂区。因此，不会污染区域地表水体。 7.5环境风险管理 风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法对环境风险进行有效地预防、监控、响应。 ①预防工作 a.废润滑油、废液压油装入废油桶，废油桶采取密封措施；b.制定危险废物暂存间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ②应急物资 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生泄漏，及时采取措施。 ③大气环境风险防范措施 定期开展防火检查，疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，防火间距是否被占用；安全疏散指示标志、火灾事故应急照明设置是否正确、醒目、完整。 ④地表水环境风险防范措施 危险废物暂存间及生产车间若发生油类物质泄漏事故时，泄漏物料进行收集，排入收集池，从而将污染控制在厂内，防止造成水环境污染。 ⑤地下水环境风险防范措施 生产车间、危险废物暂存间、各池体采取防渗措施，防渗系数满足相关标准要求。同时，为防止球磨机渗油落地，球磨机底部设接油托盘。 ⑥人员疏散通道及安置厂址 结合气象条件及区域道路制定人员疏散通道，一旦发生重大风险事故，应立即停产，立即通知下风向各敏感点，有效组织人员疏散并进行安置，并迅速启动应急预案，通知环境监测部门进驻事故现场，在现场周围布点监测，掌握事故情况下空气环境恶化状况。 ⑦应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性危险物质重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，滦州市祯璟再生资源有限公司应尽快完成应急预案修编工作。 拟建项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 7.6评价结论及建议 ①项目危险因素 本项目主要风险物质为油类物质，风险物质主要分布在生产作业区、危险废物暂存间。 ②环境敏感性与事故环境影响 根据风险分析内容，分别提出了大气环境、地表水环境、地下水环境风险保护措施及要求。 ③环境风险评价结论与建议 综合环境风险评价工作过程，本项目环境风险可防控，建设单位应针对环境风险事故采取多种防范措施。建议企业强化管理意识，通过加强事故应急演练增强风险防范能力。 8.电磁辐射 拟建项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 钢渣处理生产线 | 钢渣上料仓 | 颗粒物 | 上料仓三面围挡，上方设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；鄂破机、锤式破碎机全封闭，入料口、出料口均设置引风管；振动筛封闭处理，入料口、筛面、出料口均设置集气管；将以上废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器（50000m3/h）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018及《关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》（唐环气[2019]1号） |
|  |  |  | 鄂式破碎机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 振动筛 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 锤式破碎机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 废钢破碎尾料分选生产线 | 1#线一次漂洗前上料仓 | 颗粒物 | 上料仓均三面围挡，上方均设集气罩，上料一侧设置软帘，并设感应喷淋装置，上料时进行喷淋；滚筒筛全封闭，入料口、出料口设集气管；空气分选机入料口、出料口设集气罩，将废气收集后通过集尘管道引入脉冲布袋除尘器（50000m3/h）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
|  |  |  | 1#线滚筒筛 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 1#空气分选机 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 2#线一次漂洗前上料仓 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 2#线滚筒筛 | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 2#空气分选机 | 颗粒物 |  |  |
|  | 无组织 | 各生产车间 |  | 颗粒物 | 生产车间均为封闭车间；物料堆存区域上方设置可覆盖整个区域的喷淋装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷淋口；物料转运均为封闭式皮带通廊；各车间出入口均设置自动感应门 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018） |
| 地表水环境 | 生产废水 |  |  | SS | 各料池产生的溢流水经集水沟收集后，流入污水池，之后泵入沉淀池，其余废水通过管道进入沉淀池，废水在沉淀池沉淀后，泵入浓缩罐；以上废水经浓缩罐浓缩后，上清液进入清水池，之后回用于生产，底部浆液经渣浆泵打入板框压滤机进行压滤，压滤后的清水进入清水池，之后回用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车废水 |  |  | SS | 经洗车平台沉淀池沉淀后循环利用 |  |
|  | 生活污水 |  |  | PH、SS、 COD | 厂区内泼洒地面抑尘 |  |
| 声环境 | 生产设备运行时产生的噪声 |  |  | 噪声 | 采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | -- |  |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 污泥、除尘灰、沉降灰暂存于一般固废暂存区，之后外售制砖厂进行制砖；废钢球暂存于一般固废暂存区，之后外售五金回收公司；废包装袋、废布袋、废滤布暂存于一般固废暂存区，之后外售综合利用；泥饼暂存于压滤机底部污泥存储料斗，之后外售制砖厂进行制砖；废土暂存于废土暂存区，之后用于填坑、铺路；棉絮、泡沫等废料暂存于棉絮、泡沫暂存区，之后外售相关回收单位；海绵、木屑等废料暂存于3#储料池内，之后外售相关回收单位；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废润滑油、废液压油采用专用容器分类收集，废油桶原盖封存，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 分区防渗：①重点防渗区：a.危险废物暂存间：裙角及地面设置2mm高密度聚乙烯（HDPE）膜，膜上、膜下设置“长丝无纺土工布”保护层，保护层以上设置200mm抗渗混凝土，渗透系数不大于10-10cm/s；b.球磨机：为防止球磨机渗油落地，球磨机底部设接油托盘，渗透系数不大于10-10 cm/s；②一般防渗区：a.1#生产车间水洗装置区（漂洗船、摇穿分选机等设备区）：水洗装置区设围堰，围堰采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，渗透系数不大于10-7cm/s；b.暂存池、1#-5#储料池、金属混合物料储料池、铁粉池、污水池、污水沉淀池、清水池、洗车平台清水池、洗车平台沉淀池、集水沟、雨水收集池：采用200mm厚防渗混凝土一体浇筑，渗透系数不大于10-7cm/s；c.1#生产车间其他区域、2#生产车间其他区域、一般固废暂存区：地面采用200mm厚防渗混凝土进行防渗，渗透系数不大于10-7cm/s；③简单防渗区：厂区其他地面采用水泥硬化。采取分区防渗措施后，阻断了地下水、土壤污染途径，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。 - 污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。 （3）应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①预防工作：a.废润滑油、废液压油装入废油桶，废油桶采取密封措施；b.制定危险废物暂存间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ②应急物资：配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生泄漏，及时采取措施。 ③大气环境风险防范措施：定期开展防火检查，疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，防火间距是否被占用；安全疏散指示标志、火灾事故应急照明设置是否正确、醒目、完整。 ④地表水环境风险防范措施：危险废物暂存间及生产车间若发生油类物质泄漏事故时，泄漏物料进行收集，排入收集池，从而将污染控制在厂内，防止造成水环境污染。 ⑤地下水环境风险防范措施：生产车间、危险废物暂存间、各池体采取防渗措施，防渗系数满足相关标准要求。同时，为防止球磨机渗油落地，球磨机底部设接油托盘。 ⑥人员疏散通道及安置厂址：结合气象条件及区域道路制定人员疏散通道，一旦发生重大风险事故，应立即停产，立即通知下风向各敏感点，有效组织人员疏散并进行安置，并迅速启动应急预案，通知环境监测部门进驻事故现场，在现场周围布点监测，掌握事故情况下空气环境恶化状况。 ⑦应急预案：为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性危险物质重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，滦州市祯璟再生资源有限公司应尽快完成应急预案修编工作。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理要求 （1）环境管理 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。环保人员的主要职责是： ①贯彻执行环境保护法规和标准。 ②组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 ③制定并组织实施企业环境保护规划和计划。 ④开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测 资料，并及时上报地方环保部门。 ⑤检查企业环境保护设施的运行情况。 ⑥落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污 染物排放状况的监测检查。 ⑦组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平。 （2）营运期环境 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 （3）环境管理制度 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 2.环保台账制度 环境管理台账编制按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》执行。 （1）一般原则 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 （2）记录形式 分电子台账和纸质台账两种形式。 （3）记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体参照HJ944-2018中的附录A。 （4）记录频次 ①基本信息：对于未发生变化的基本信息，按年记录，1年/次；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 ②生产设施运行管理信息：正常工况：运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次；生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次；产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日；原辅料：按照采购批次记录，1次/批次。 非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。 ③污染治理设施运行管理信息：正常情况：运行情况：按日记录，1次/日；主要药剂添加情况：按日或批次记录，1日/次或批次。异常情况：按照异常情况记录，1次/异常情况期。 (5)记录存储及保存 ①纸质存储：应将纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 ②电子存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 3.污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。 4.环保奖惩条例 各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 5.企业环境信息公开 按照《企业环境信息依法披露管理办法》（中华人民共和国生态环境部令第24号）要求，进行相关信息公开。 6.环境监测及排污口规范化 6.1环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、噪声的常规监测，固废的日常分析记录由建设单位负责。 环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 钢渣处理生产线上料、破碎、筛分布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 废钢破碎尾料分选生产线上料、筛分、空分布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 上风向1个参照点，下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季. 6.2排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①有组织废气排放口设置便于采样、监测的采样口，采样孔距离监测平台1.2m，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等相关要求；监测平台面积不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，便于开展监测活动，并能保证监测人员的安全。 ②按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ③排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 （2）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②参考《固定污染源（水、大气）编码规则》（试行）对厂区生产设备、污染治理设备、固定污染源及排放口进行编号。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ②排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 环境保护图形符号一览表 提示图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 一般废物; 一般固废暂存区. 危险废物; 危险废物暂存间. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 7.环境影响评价制度与排污许可制度衔接 根据《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、原环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、河北省环境保护厅《关于进一步规范和完善排污许可管理工作的通知》（冀环评函[2018]1534号）中相关要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号）附表划分排污许可管理程度，相关内容见下表。 固定污染源排污许可管理程度划分表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业 42; 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 本项目建成后，年分选处理废钢破碎尾料50万吨、转炉钢渣20万吨，国民经济行业类别为C4210金属废料和碎屑加工处理及C4220非金属废料和碎屑加工处理。据上表可知，该项目属于三十七、废弃资源综合利用业42中含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，因此该项目排污许可实行简化管理。企业应当在本项目建成后及时在全国排污许可证管理信息平台进行排污信息申请。 8.项目竣工验收 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 9.运输方式和运输监管 ①参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。厂区所有车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，严禁国四及以下排放标准车辆运输，严禁私开偏门进行车辆运输，非道路移动机械、厂内及厂外运输车辆在电子台账中明确车辆详细信息以及各排放标准车辆数量，并进行分类管理，车辆排放标准可通过排放标准查询平台和机动车环保信息随车清单查询；门禁及视频监控系统历史视频保存周期不少于5年，非道路移动机械、厂内及厂外运输车辆使用历史记录保存周期不少于5年。 ②厂区内所有燃油非道路移动机械使用国四及以上排放标准机械，以防止尾气超标污染，并进行环保登记备案。 ③项目租赁运输车辆进行厂内及厂外运输，全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。 10.其他管理要求 ①企业应尽快按照相关要求编制完成突发环境事件应急预案，并严格落实应急预案防范措施，降低突发事故造成的影响，并尽快在环保部门完成备案。 ②涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装分表计电。 ③车间外非硬即绿，定期对厂区路面进行维护，确保路面无破损，每天加强对厂区洒水抑尘，厂区门口至主要交通干道做好清扫保洁。 ④安装扬尘在线监控，加强无组织颗粒物排放管控，安装高清视频监控设施。厂区门口至主要交通干道之间车辆行驶路面要全部高标准硬化。 |

# 六、结论

滦州市祯璟再生资源有限公司固体废弃物综合利用项目符合国家和地方产业政策，项目拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，项目建设符合达标排放、总量控制的基本原则。厂区所在区域环境质量现状适合项目建设，拟建项目在严格执行国家、地方的各项环保政策、法规和规定，保证废气、废水、噪声达标排放和固废合理处置，落实报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施要求的前提下，项目各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 5.12t/a |  | 5.12t/a | +5.12t/a |
| 废水 | SS |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a | +0t/a |
|  | COD |  |  |  | 0t/a |  | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  | 450t/a |  | 450t/a | +450t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废钢球 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | +4t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 446.463t/a |  | 446.463t/a | +446.463t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 沉降灰 |  |  |  | 36.625t/a |  | 36.625t/a | +36.625t/a |
|  | 废滤布 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 泥饼 |  |  |  | 13456.2t/a |  | 4026.8t/a | +13456.2t/a |
|  | 棉絮、泡沫等废料 |  |  |  | 125000t/a |  | 125000t/a | +125000t/a |
|  | 海绵、木屑等废料 |  |  |  | 5000t/a |  | 5000t/a | +5000t/a |
|  | 废土 |  |  |  | 166500t/a |  | 166500t/a | +166500t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25t/a |  | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.076t/a |  | 0.076t/a | +0.076t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①