# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产32000万块烧结粉煤灰页岩多孔砖

生产线及10万立方米加气混凝土砌块建设项目

建设单位（盖章）：  滦县翼翔新型建材有限公司

编制日期：           2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	68

四、主要环境影响和保护措施	80

五、环境保护措施监督检查清单	119

六、结论	126

附表	127

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置及周边关系图

附图3 项目与唐山市生态红线位置关系图

附图4 项目与唐山市环境管控单元分布图位置关系

附图5 项目分区防渗图

附图6 项目环境保护目标分布图

附件

附件1备案证

附件2现有工程环评批复、验收意见

附件3 排污许可证

附件4突发环境事件应急预案备案表

附件5用地证明

附件6土地租赁协议

附件7营业执照

附件8工业污泥检测报告

附件9 生活污泥检测报告

附件10 引用环境质量现状检测报告（202311056）

附件11 引用环境质量现状检测报告（HC232764）

附件12 取水许可证

附件13 环境质量现状检测报告

附件14 隧道窑废气检测报告（HFHJ[2025]WT1363）以及当日在线数据

附件15 公众意见调查表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产32000万块烧结粉煤灰页岩多孔砖生产线及10万立方米加气混凝土砌块建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-130223-04-05-820316 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周自山 | 联系方式 | 13091069754 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经118度44分41.272秒，北纬39度39分53.960秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 N7723固体废物 治理 | 建设项目 行业类别 | 二十七-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 四十七-103、一般工业固体废物（含污水处理厂污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滦县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滦发改备字（2011）006号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 98 |
| 环保投资占比（%） | 1.225 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增 |
| 专项评价设置情况 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气专项评价设置原则为：排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。拟建项目废气污染物中含汞、镉、砷、铅及其化合物等有毒有害大气污染物及二噁英，且厂界外500m范围内涉及环境空气保护目标，距离本项目最近的敏感目标为东南侧90m处的田疃村，本项目设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 1、产业政策符合性 本项目产业政策符合性分析情况见下表。 表1-1 本项目与产业政策符合性分析 产业政策要求; 本项目相关内容; 对比结果. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 鼓励类; 十二、建材9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发; 本项目利用尾矿、污泥等废弃物生产烧结页岩砖，实现了污泥无害化处理及综合利用，为鼓励类项目，不属于限制类及淘汰类项目。; 属于鼓励类项目. 限制类; 九、建材 5、黏土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外） 7、15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线 8、6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线; 本项目不涉及黏土空心砖生产线。项目不再建设加气混凝土砌块生产线，本项目2条烧结普通页岩砖和多孔页岩砖生产线达到40115万标砖/年。; 不属于限制类项目. 淘汰类; 八、建材 9、砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑; 本项目利用现有焙烧隧道窑、烘干窑，不属于落后生产工艺装备。; 不涉及落后生产工艺装备. 河北省禁止投资的产业目录（2014年版）; 禁止; 一、禁止投资国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。淘汰类项目不得新建和改造升级，已有项目必须限期关停。 二、禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类项目（不包括现有企业升级改造或等量置换）。 三、禁止投资《河北省大气污染防治行动计划实施方案》明确要求的项目。 1.禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目实行产能等量或减量置换。 2.禁止投资项目配套建设自备燃煤电站。 3.除热电联产外，禁止投资燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替换的原则建设为大容量燃煤机组。 四、外商投资按照国家外商投资产业指导目录执行。; 本项目利用煤矸石、页岩及一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，不属于禁止投资的产业。; 符合. 《市场准入负面清单》（2025年版）; 禁止; 制造业：在规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用粘土砖; 本项目利用煤矸石、页岩及一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，产品不属于粘土砖。; 符合. 《新型墙体材料产品目录（2016年本）》; 砖类; 1、烧结多孔砖、烧结空心、烧结保温砖、烧结符合保温砖（必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T29060要求）; 本项目利用煤矸石、页岩及一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，普通页岩砖满足《烧结普通砖》（GB/T5101-2017），多孔页岩砖满足《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）。; 符合. 其他; 利用各种工业、农业、矿山废渣、建筑渣土、淤泥、污泥等，经无害化处理并检测必须达到国家有关规定，废渣掺量必须达到资源综合利用有关规定，放射性核素限量符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》要求，技术性能必须达到国家或行业相关标准的墙材产品。; 本项目利用煤矸石、页岩及一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，一般固废入厂前均需经过检测满足相关标准要求，否则不予接收。本项目污泥（以干污泥计）掺烧比例为8.6%，满足《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中要求。产品满足《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）、《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）产品质量要求。本项目掺烧比例与现有工程接近，放射性满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）相关要求。; 符合. 鼓励类; 采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为主要原料生产的烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结路面砖、烧结复合保温砖，必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T26001、GB/T29060要求。; 本项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣、干排淤泥为主要原料生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，满足《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）、《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）产品质量要求。; 符合. 《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）; 限制类; 1.采用50型或以下挤砖机，单线年生产规模3000万块标砖以下的各种烧结砖及烧结空心砌块生产线。 2.压砖机成型压力低于200吨，年生产规模3000万块标砖以下的蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖生产线。 3.成型主机功率小于40kW，振动频率小于55HZ，振幅大于2.0mm，配料无自动计量，无养护室（窑），单机单班年生产规模3000万块（折标砖）以下的混凝土实心砖、非承重混凝土空心砖、承重混凝土多孔砖、装饰混凝土砖和混凝土路面砖生产线。; 本项目扩大生产规模，2条生产线年产普通页岩砖和多孔页岩砖3.2亿块，折标砖约4亿块，不涉及压砖机，配料设有计量系统，不属于限制类。; 符合. 淘汰类; 1.破坏农田、耕地和破坏环境取土烧制的实心粘土砖生产线。 2.轮窑及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑生产线。(轮窑在2020年前完成) 3.普通挤砖机、SJ1580—3000双轴、单轴制砖搅拌机。 4.SQP400500——700500双辊破碎机、1000型普通切条机。 5.不符合国家产业政策，以及在城市规划区、生态保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、基本农田保护区范围内和国道、省道、铁路、高速公路沿线可视范围内的烧结砖瓦窑生产线。 6.成型主机在200吨（不含）以下盘转式压砖成型的蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖生产线。 7.非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线。 8.成型主机功率小于20kW，振动频率40HZ以下，单机单班年生产规模2.5万立方米以下生产线，采用简易移动式成型机或附着式振动成型台的混凝土砖生产线。; 拟建项目位于现有厂区院内，属于非耕地；项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣等一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，主要生产工艺不变，利用现有4条隧道窑及相关干燥焙烧等设施，不涉及轮窑、立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑。不涉及淘汰类设备。; 符合. 《河北省墙体材料革新与建筑节能管理规定》（根据2007年4月22日河北省人民政府令〔2007〕第5号修订）; 在本省范围内（边远地区除外）不得新建或扩建生产实心粘土砖厂。对现有生产实心粘土砖厂，由发展和改革部门会同国土资源、中小企业、工商行政管理等有关部门进行整顿，并根据社会经济发展需要和地区间的平衡状况，合理核定实心粘土砖厂的生产指标和用地范围。整顿后的实心粘土砖厂必须按照核定的生产指标和用地范围进行生产。; 本项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣等一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，产品不属于实心粘土砖。; 符合. 《关于加强新建“两高”项目管理的通知》 （冀发改环资[2022]691号文）; 两高项目管理目录; 建材：水泥、石灰和石膏制造（301）、玻璃制造（304）、陶瓷制品制造（307）; 项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣等一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，不属于水泥、石灰和石膏制造、玻璃制造、陶瓷制品制造项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、项目选址符合性分析 拟建项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区院内，企业占地面积66946.06m2，本项目不新增占地。根据滦州市响嘡街道办事处出具的关于本项目的用地情况说明（见附件），现有占地为工业建设用地，符合土地利用总体规划。 根据《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》要求，直排外环境企业必须实施尾水深度处理，一律执行最严格水污染物排放标准。文件中要求“对于行业排放标准比《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准严格的企业，执行行业排放标准；对于行业排放标准比《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准宽松的企业，或者没有行业排放标准的企业，一律执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准”，本项目生产废水、洗车废水全部循环利用，生活污水全部用于厂区内泼洒抑尘，项目无废水外排环境。 项目厂区周边以工业企业为主，附近无其他自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。距离本项目最近的环境敏感点为东南侧90m处的田疃村。项目物料和产品运输主要由厂区北侧进出，对田疃村影响较小。本项目对厂区周边田疃村居民发放调查表进行公众参与调查，调查表中列明了项目概况及主要污染及治理措施。项目建设得到了当地民众支持，被调查者认为项目选址可行、对拟采取的环保措施满意、同意项目建设；没有持反对意见者。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，交通便利，为项目的建设提供了良好的环境。 综上，本项目在现有厂区内建设，不新增占地，现有占地范围内无法律、法规规定的环境敏感区。因此，项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ⑴生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省“三线一单”成果》，唐山市陆域生态空间面积为4012.97km2，占全市陆域国土面积的29.19%，主要分布在遵化市、迁西县、迁安市等北部山区和曹妃甸区、乐亭县、唐山国际旅游岛等南部沿海地区。将除陆域生态保护红线外的生态空间划为一般生态空间，面积为2927.5km2，占全市陆域国土面积的21.29%。主要分布在遵化市、迁西县、迁安市等北部山区和曹妃甸区、乐亭县等南部沿海地区。 滦州市生态保护红线类型主要为水源涵养、河湖滨岸带、生物多样性维护、水土流失等。本项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧滦县翼翔新型建材有限公司院内，不在滦县生态保护红线区内，距离东侧滦河生态保护红线最近距离约2590m。项目符合生态保护红线要求。本项目与生态保护红线位置关系见附图3。 ⑵环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；区域土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及《建设用地土壤环境污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值要求。 环境空气：根据《2024年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域（滦州市）为不达标区。项目所在区域环境空气质量评价指标中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区相应浓度限值要求，O3年均日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值浓度超标。 根据工程分析，拟建项目废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氯化氢、汞、镉、砷、铅、钴、铜、镍及其化合物、二噁英类、氨、硫化氢、臭气浓度，各产污环节均采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放，可以稳定实现达标排放。 b.地表水环境：拟建项目生产废水全部回用，不涉及新增劳动定员，不涉及新增生活污水，现有工程生活污水全部用于厂区内泼洒抑尘，拟建项目完成后无废水外排环境，因此，不会对地表水环境产生影响。 c.声环境：拟建项目采用低噪音设备，并置于车间内，并对设备采取基础减振、厂房隔声等措施，根据预测结果，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目实施后不会改变厂界现有功能要求。 d.地下水环境：拟建项目对重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗措施，不会对地下水产生冲击性影响。 e.土壤环境：土壤环境项目通过采取源头控制措施及过程控制措施等土壤污染防护措施，能够满足对土壤环境质量保护的要求，不会对土壤环境造成冲击性影响。根据本项目特点，制定了监测计划，定期开展土壤环境跟踪监测。 因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。本项目符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不新增生活用水，生产用水来自厂区现有自备井，用水量不超过取水许可证规定的取水量限值1.44万m3/a；项目用电由当地供电电网提供；项目所用原料外购，主要来自周边，资源丰富，原料供应有保障；项目在现有厂区建设，不新增占地，现有占地为工业建设用地，用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求，未超越资源利用上线。 ⑷环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，因此，本项目符合国家及地方产业政策的要求。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 根据唐山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）、《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月），环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间；近岸海域优先保护区主要包括海洋生态保护红线，海洋保护区和水产种质资源保护区等海洋一般生态空间。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于滦州市响嘡街道田疃村西北侧，根据《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》，所在区域属于重点管控单元。 本项目所在区域总体管控要求见表1-2，本项目所在控制单元生态环境准入清单见表1-3。 表1-2 唐山市生态环境准入清单（2023年版） 项目; 管控措施; 本项目情况; 结论. 一、总体要求. 主要目标; 生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变; 本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升; 本项目无废水外排；废气污染源采取有效的环保措施，稳定达标排放，项目不涉及耕地。; 符合. 资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控; 滦县翼翔新型建材有限公司已取得取水许可证，项目实施后不会超过许可取水量。; 符合. 二、构建生态环境分区管控体系. 分类管控要求; 重点管控单元：工业园区（工业集聚区）重点管控单元：严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控; 本项目位于滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区内，已经取得总量控制指标；落实了排污许可证制度。; 符合. 三、实施要求. 做好产业准入环保支撑; 各县（市）区、各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、工业园区和单元项目准入的重要支撑; 本项目不在园区内，不涉及生态保护红线，占地符合土地利用总体规划要求。; 符合. 四、全市大气环境总体管控相关要求. 空间布局约束; 全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 滦县翼翔新型建材有限公司不属于钢铁企业; 符合. 严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。; 不涉及; 符合. 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区，并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目不涉及钢铁产能，配备了高效环保治理设施。; 符合. 污染物排放管控; 细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）; 本项目所在区域细颗粒物（PM2.5）年平均浓度达标。; 符合. 深化建筑扬尘专项整治，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”。实施城市土地硬化和复绿。加强道路扬尘综合整治。; 本项目施工期间严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》，按照文中要求开展施工工作。; 符合. 加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。实施重点行业环保“领跑者制度，推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露和环境信用评价制度。; 本项目废气污染源均满足相应标准及唐山市更严格的管控要求，及企业自愿承诺更低的排放限值。; 符合. 资源开发利用; 对新增耗煤项目实施减量替代。; 本项目不涉及用煤。; 符合. 提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目利用煤矸石的热值，提高了能源利用效率。; 符合. 五、全市地表水环境总体管控相关要求. 污染物排放管控; 强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处。; 本项目无废水外排。; 符合. 六、土壤及地下水风险防控总体管控相关要求. 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目厂区进行分区防渗处理，并制定了土壤自行监测计划，定期对周边土壤进行监测。; 符合. 污染物排放管控; 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换。; 本项目不属于重金属重点行业，不涉及重金属总量；二氧化硫、氮氧化物已经落实了总量控制制度。; 符合. 组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。; 本项目产生的固废均得到了妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 已按照相关要求编制应急预案并完成备案。本项目建成后及时更新应急预案。; 符合. 七、全市资源利用总体管控要求. 水资源利用效率要求; 深入开展地下水超采治理。坚持节水优先，统筹推进农业、工业和生活节水；优化配置引滦和本地地表水、再生水，最大程度置换城镇生活、工业和农业取用地下水；统筹防洪安全与雨洪利用，通过水库增蓄、河道拦蓄、坑塘存蓄，增加雨洪调蓄能力；统筹利用外调水和本地水，谋划实施全域治水连通工程生态调水机制；把水资源作为最大的刚性约束，实行最严格的地下水管理制度，严格取水许可审批，持续推进机井关停。; 滦县翼翔新型建材有限公司已取得取水许可证，项目实施后不会超过许可取水量。; 符合. 八、产业布局总体管控相关要求. 产业总体布局要求; 严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类目录（2015年版）》相关要求。; 本项目为《产业结构调整指导目录》（2024年）允许项目，不在《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》之列。; 符合. 严格控制生态脆弱或者环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目属于资源综合利用项目，不属于两高项目。; 符合. 禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。新、扩、改建项目按照相关规定实行减量置换。新建工业项目入园进区。; 本项目不涉及。; 符合. 唐山市重要河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。限时完成各县（市、区）建成区内现有钢铁、造纸、石油化工、制革、印染、食品发酵、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭。; 本项目不属于前述水环境风险类项目，且本项目无废水外排。; 符合. 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。; 本项目无废水外排。; 符合. 以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。; 本项目不属于上述重点行业，不涉及燃煤炉窑。; 符合. 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目属于资源综合利用项目，不属于两高项目; 符合. 鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。; 本项目不属于钢铁项目。; 符合. 逐步淘汰180m2以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机- 回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。; 不涉及; 符合. 技术装备全面升级，高炉逐步达到1000m3及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180m2烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。; 不涉及; 符合. 尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。; 不涉及; 符合. 九、项目入园准入要求. 空间布局约束; 禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。; 本项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理的项目，废气污染物能达标排放，无废水外排，固体废物全部得到妥善处置。; 符合. 加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。; 本项目位于滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区内，本项目无需设置大气防护距离，厂界50m范围内无噪声敏感目标。; 符合. 新建、升级工业园区(工业集聚区)必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。; 本项目不在园区内，无废水外排。; 符合. 表1-3 本项目所在环境管控单元环境准入清单要求 编号; 区县; 乡镇; 单元类别. ZH13028420007; 滦州市; 响嘡街道; 重点管控单元. 环境要素类别; 1、中心城区2、大气环境受体敏感重点管控区3、水环境城镇生活污染重点管控区 4、地下水污染风险重点管控区5、禁燃区. 维度; 管控措施; 本项目. 空间布局约束; 1、实行严格准入管理，达到准入条件方可投放采矿权。已有采矿权与限制开采区重叠的部分需要进行解限论证后，方可生产。确需退出的，要维护采矿权人合法权益，依法有序退出。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能严重过剩行业。; 本项目不属于采矿项目。项目不属于“两高”行业，不属于水泥行业。. 污染物排放管控; 1、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。 2、推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。; 项目不属于水泥重点行业。本项目利用现有炉窑，烟气经现有配套脱硫脱硝除尘设施治理后，废气达标排放。. 环境风险防控; 1、县政府组织对未经土壤污染状况调查，已开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的地块进行摸底调查，建立土壤调查地块清单，采取有效措施，确保人居环境安全。 2、加强重点工业行业地下水环境监管，采取防控措施有效降低地下水污染风险。; 本项目在现有厂区内建设，不存在土壤污染迹象，采取分区防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。根据项目特点制定了土壤环境监测计划。. 资源利用效率要求; 禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。; 项目符合禁燃区管控要求。. 经以上分析可知，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 4、项目与《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T42264-2022）符合性分析 项目与烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求符合性分析一览表见表1-4。 表1-4 与烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求符合性分析一览表 文件; 工序; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《烧结砖瓦工业大气污染物治理设施技术要求》（GB/T42264-2022）; 原燃料储存与输送; - 黏土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料储存于封闭、半封闭料场(仓、库、棚)中，或四周设置防风抑尘网、挡风墙。采用半封闭料场措施的，料场至少两面有围墙(围挡)及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋等抑尘措施；采取防风抑尘网、挡风墙措施的，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍，并对物料采取覆盖、喷淋等抑尘措施，出入口安装防风抑尘自动门。 - 粉状物料密闭储存和密闭输送；其他物料采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢设置检查维修通道和灰尘处理设施，在转运点等产尘点设置集气罩并配备除尘设施，产尘点及车间无可见烟(粉)尘外逸。 - 原料陈化在封闭陈化库中进行。 4、协同处置污泥或淤泥等具有挥发性气味的原料储存于封闭的仓中，物料输送同时分段设置负压抽风系统，封闭的仓和物料输送过程全程采取负压抽风措施等防止异味外逸系统；当异味排放量超标时，设置异味净化处理系统。; - 项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产烧结砖，原料全部存储于封闭原料库内，原料库主要出入口为自动感应门。 - 2、物料采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢设置检查维修通道和灰尘处理设施，在转运点等产尘点设有集气罩并配备除尘设施，产尘点及车间无可见烟(粉)尘外逸。 - 3、原料陈化在封闭陈化库中进行。 - 4、污泥存储于负压封闭库房内，正常生产时臭气引入焙烧工序燃烧处理，非正常生产时臭气负压引入二级活性炭装置进行吸附处理。; 符合. 破碎及制备成型; - 原料、燃料破碎及制备成型过程在封闭厂房中进行，并配备除尘设施； - 页岩、煤矸石、煤等破碎筛分设备，在进、出料口等产尘点设置防尘罩、集气罩并配备除尘设施； - 配料、混料过程产尘点设置防尘罩、集气罩并配备除尘设施； - 协同处置污泥或淤泥等具有挥发性气味的物料在封闭厂房设置负压抽风措施等防止异味外逸系统；当异味排放量超标时，设置异味净化处理系统。; - 1、原料破碎及制备成型过程在封闭厂房中进行，并配备了除尘设施； - 2、页岩、煤矸石等破碎筛分设备，在进、出料口等产尘点设置了防尘罩、集气罩并配备了除尘设施； - 3、配料、混料过程产尘点设置防尘罩、集气罩并配备了除尘设施； 4、污泥存储于负压封闭库房内，正常生产时臭气引入焙烧工序燃烧处理，非正常生产时臭气负压引入二级活性炭装置进行吸附处理。; 符合. 干燥与焙烧; 1、干燥室和焙烧窑须密封良好，生产过程(含进出窑车)无烟气外逸，协同处置污泥或淤泥等具有挥发性气味的物料，封闭厂房设置负压抽风措施等防止异味外逸系统；当异味排放量超标时，设置异味净化处理系统； 2、窑顶外加煤密闭贮存，不加煤时关闭窑顶投煤孔。; 1、干燥室和焙烧窑密封良好，生产过程(含进出窑车)无烟气外逸，污泥存储于负压封闭库房内，正常生产时臭气引入焙烧工序燃烧处理，非正常生产时臭气负压引入二级活性炭装置进行吸附处理。 2、本项目不燃煤; 符合. 其他; - 产品装卸产尘点采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域配备除尘除渣措施。 - 企业建设门禁系统和视频监控系统，记录运输车辆电子台账(记录车牌号等)，监控运输车辆进出厂区情况，视频监控应能够覆盖所有原材料、燃料、产品运输车辆。 - 协同处置污泥、淤泥的负压抽风防止异味外逸系统，废气输入窑炉高温段，经高温除味后随烟气经大气污染物治理设施处置后排放。 4、除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰不直接卸落到地面。除尘灰采用车辆运输时，装车过程中采取加湿措施，并对运输车辆进行苦盖。 5、企业道路硬化，道路采取清扫、洒水、雾泡等降尘措施，保持清洁。 6、企业设置车轮清洗设施，或采取其他有效控制措施。; - 1、产品装卸产尘点采取了喷淋等有效抑尘措施；窑车吹扫区域配备了除尘除渣措施。 - 2、企业建设了门禁系统和视频监控系统，记录运输车辆电子台账(记录车牌号等)，监控运输车辆进出厂区情况，视频监控能够覆盖所有原材料、产品运输车辆。 3、污泥存储于负压封闭库房内，正常生产时臭气引入焙烧工序燃烧处理，非正常生产时臭气负压引入二级活性炭装置进行吸附处理。 4、除尘器设置了密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰不直接卸落到地面。除尘灰采用车辆运输时，装车过程中采取加湿措施，并对运输车辆进行苦盖。 5、企业道路硬化，道路采取清扫、洒水、雾泡等降尘措施，保持清洁。 6、企业设置了车轮清洗设施。; 符合. 4、项目与《污水处理厂污泥生产烧结砖技术规范》（DB34/T4639-2023）符合性分析 本项目建设参照《污水处理厂污泥生产烧结砖技术规范》（DB34/T4639-2023）部分要求，符合性分析情况见表1-5。 表1-5 与污水处理厂污泥生产烧结砖技术规范相关要求符合性分析一览表 文件; 工序; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《污水处理厂污泥生产烧结砖技术规范》（DB34/T4639-2023）; 原料进厂要求; 进厂污泥质量要求：含水率不大于85%；氧化钙含量不大于3.5%。; - 本项目所用工业污泥、生活污泥含水率分别为62.3%、59.5%，氧化钙含量不大于3.5%。; 符合. 贮存 设施; - 库(仓)容量应满足贮存时间和处置规模的要求。 - 湿污泥贮存库(仓)选址宜靠近焙烧窑。 - 湿污泥贮存库(仓)应作防渗处理且密闭并保持负压状态，应符合污泥运输车辆进出、卸料的要求，应设置安全、卫生防护设施，环境保护图形标志的设置应符合GB15562.2的规定。 - 干化污泥贮存仓和污泥热解物贮存企应密闭并保持负压状态。; - 库(仓)容量满足贮存时间和处置规模的要求。 - 本项目湿污泥贮存库(仓)选址靠近焙烧窑。 - 3、本项目污泥库按重点防渗区作防渗处理且密闭并保持负压状态，符合污泥运输车辆进出、卸料的要求，环境保护图形标志的设置符合GB15562.2的规定。 4、本项目污泥存储于负压封闭库房内，正常生产时臭气引入焙烧工序燃烧处理，非正常生产时臭气负压引入二级活性炭装置进行吸附处理。; 符合. 贮存时间; 1、湿污泥冬季应小于48小时，夏季应小于24小时。 2、干化污泥应小于24小时。 3、污泥热解物宜小于48小时。; 本项目污泥贮存时间小于 24小时; 符合. 产品污染物浓度限值; 总镉<2.0mgkg，总汞<0.5mg/kg，总铅<30mg/kg，总铬<100mg/kg，总砷<7.5mgkg，总镍<20mg/kg，总锌<400mg/kg，总铜<150mg/kg。; 本项目产品相应污染物未超过对应浓度限值要求; 符合. 6、项目与其他相关文件符合性分析 项目与工业固废利用、污泥处置等环保政策符合性分析一览表见表1-6。 表1-6 项目与工业固废利用、污泥处置等环保政策符合性分析一览表 序号; 名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见发改环资〔2021〕381号; 1.持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材。 2.鼓励多产业协同利用，推进大宗固废综合利用产业与上游煤电、钢铁、有色、化工等产业协同发展，与下游建筑、建材、市政、交通、环境治理等产品应用领域深度融合，打通部门间、行业间堵点和痛点。; 项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产烧结砖，产品为普通页岩砖和多孔页岩砖，充分实现了固废综合利用产业与建材、环境治理等产业协同利用。; 符合. 2; 关于印发《“十四五”循环经济发展规划的通知（发改环资[2021]969号）; 加强资源综合利用，进一步拓宽粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废综合利用渠道，扩大在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。; 符合. 3; 关于印发《河北省“十四五”循环经济发展规划》的通知（冀发改环资[2021]1160号）; 加强资源综合利用，进一步提高粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工业副产石膏、建筑垃圾等大宗固废综合利用水平，扩大在生态修复、绿色开采、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。; 符合. 4; 关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知（环固体[2021]114号）; 加快工业绿色低碳发展，降低工业固体废物处置压力，以“三线一单”为抓手，严控高耗能、高排放项目盲目发展，大力发展绿色低碳产业，推行产品绿色设计，构建绿色供应链，实现源头减量。结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。不属于高耗能、高排放项目，实现了固废综合利用。; 符合. 5; 关于印发《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案的通知》（冀政办字[2022]37号）; 促进大宗工业固体废物综合利用。开展存量大宗工业固体废物排查整治，推进尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等在有价组分提取、建材生产、生态修复等领域的规模化利用。 唐山、邯郸市依托国家大宗固体废弃物综合利用示范基地，推进钢渣、粉煤灰、煤矸石等在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用规模。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。项目位于河北省唐山市滦县响嘡街道田疃村西北滦县翼翔新型建材有限公司院内，积极响应工业固体废物综合利用。; 符合. 6; 关于印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知（唐政办字[2022]95号）; 促进大宗工业固体废物综合利用。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等大宗工业固体废物为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，扩大在生态修复、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。推动工业固体废物在厂区内、园区内、市域内协同循环利用，培育一批示范园区、企业。加快唐山市大宗固体废弃物综合利用示范基地建设，推进钢渣、尘泥等冶金固废，尾矿、废石等矿山固废在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用率。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。项目位于河北省唐山市滦县响嘡街道田疃村西北滦县翼翔新型建材有限公司院内，积极响应工业固体废物综合利用。; 符合. 7; 四部门《关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知》工信部联原〔2022〕149号; 支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。鼓励以高炉矿渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废弃物为主要原料的超细粉生产利用，提高混合材产品质量，提升玻璃纤维、岩棉、混凝土、水泥制品、路基填充材料、新型墙体和屋面材料生产过程中固废资源利用水平。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。; 符合. 8; 《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工信部联原[2017]279号）; 鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术，探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥，提高综合处置能力和利用效率。; 项目利用煤矸石、页岩、剥岩废料、污泥及炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产页岩烧结砖。提高了固废掺配比例。进一步提高综合处置能力和利用效率。; 符合. 9; 国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部关于印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知发改环资〔2022〕1453号; 鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理。; 拟建项目利用砖瓦烧结窑协同处置鉴定为一般固废的污泥等一般工业固废，利用污泥等一般工业固废替代部分页岩。污泥等一般工业固废成分符合相关标准要求。; 符合. 污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。; 项目所用污泥等一般工业固废由汽车运输，采用苫布覆盖，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，厂内现有污泥库及本次新建污泥库均采取封闭、微负压设置，已做好防腐、防渗、防遗撒、防风、防水等措施。正常生产时，恶臭气体引至1#隧道窑经高温焙烧后，经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后经38m高排气筒排放；隧道窑停产时将恶臭气体引入两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 10; 河北省发展改革委 住房和城乡建设厅 生态环境厅关于印发《河北省污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知（冀发改环资[2023]200号）; 规范污泥处理方式，综合考虑本底污泥来源、产量、泥质以及当地自然地理条件、经济发展水平、现有协同处置能力等实际情况，合理选择厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等处理路径和技术路线。含重金属和难以生化降解的有毒有害有机物的污泥，应优先采用集中或协同焚烧方式处理。同时，综合考虑重污染天气应急响应等特殊情况，明确应急备用污泥处理单位，确保能够及时对污泥进行无害化处置。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制标准要求的工业污泥和城镇生活污水处理厂污泥混合处理。; 拟建项目利用砖瓦烧结窑协同处置鉴定为一般固废的污泥，利用工业污泥等一般工业固废替代部分页岩，项目所用工业污泥来自唐山三友远达纤维有限公司厂区污水处理站，其主要成分为纤维素、有机质等，生活污泥来自滦州粤海环保有限公司，主要含有机质，有利于污泥在隧道窑中燃烧。符合制砖泥质要求。; 符合. 鼓励推进污泥焚烧处理，充分利用我省生活垃圾焚烧处理能力全覆盖、水泥窑处理能力富余等优势，鼓励污泥与生活垃圾协同焚烧，或作为低质燃料在火力发电厂、砖瓦窑中混合焚烧，搭理推进污泥协同处置焚烧处置。污泥焚烧处置时，鼓励通过优化设计，采用高效节能设备和余热利用技术等手段，提升污泥干化水平，提高污泥热能利用效率。污染物排放不符合管控要求的污泥焚烧处置企业，要开展污染物排放改造，确保相关处置设施达标排放。; 拟建项目利用砖瓦烧结窑协同处置鉴定为一般固废的工业污泥和生产污泥，项目所用工业污泥主要成分为纤维素、有机质等，污泥含水率为62.3%，生活污泥主要为有机质等，含水率59.5%，为了达到砖坯成型含水率的要求，污泥在运输过程中、存储过程中会有水分损耗，无需进行干化。隧道窑干燥室热源来源于隧道窑余热。隧道窑废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等，烟气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后，可达标排放。; 符合. 加强运输管理，加强对污泥转运的跟踪历、污泥运输要使用加装GPS装置的专用车辆，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，原则上应该按照规定路线行驶。需要设置污泥中转站和储存设施的，设施建设应充分考虑周边人群防护距离，安装遮雨棚、围堰、污泥渗滤液引流通道或装置，防止污泥扬散、流失和渗漏，配套建设渗滤液处理设置，设置必要的除臭、通风装置，减少对周边环境的影响，严禁在划定的贮存区域以外堆放或弃置污泥。; 严格污泥运输管理，运输使用加装GPS装置的专用车辆，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，按规定路线行驶。随车会有企业人员进行监督，并进行驻场对污泥的利用情况进行监督。中途无需设置污泥中转站。厂内现有污泥库及本次新建污泥库均采取封闭、微负压设置，做好防腐、防渗、防遗撒、防风、防水等措施。正常生产时，将恶臭气体引至1#隧道窑高温焙烧后，经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后经38m高排气筒排放；隧道窑停产时将恶臭气体引入两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放。; 符合. 加强处置管理，污泥处置利用设施建设要编制建设项目环境影响报告书、报告表，利用的工艺和设备应符合相关要求，严防发生二次污染。按照环评文件及批复要求，开展工业和生活污水处理厂污泥处置利用业务，严禁超范围生产经营。综合利用污泥的企业，要严格执行环评文件中明确的污泥入厂标准，综合利用产品应符合产品用途及相关标准要求。城镇生活污水处理厂及其污泥处置单位应当依法将污泥去向、用途、用量等定期向城镇排水、生态环境部门报告，其他污泥处理企业相关情况向生态环境部门报告。; 现有工程及本项目按要求编制报告表，工艺和设备符合要求。根据现有环评手续和资料，建设单位可处置工业及生活污泥，生产中严格执行污泥入厂标准，不得接收不符合要求的污泥。普通页岩砖、多孔页岩砖产品质量满足《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）、《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）要求，同时满足《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1090-2020）。; 符合. 加强监督管理，指导污泥企业及时填报管理台账，完善污泥种类、数量、流向、贮存、利用、处置等相关信息，严格台账管理。加强污泥转运、利用、处置合同管理，污泥产生企业要认真核实利用处置企业主体资格和技术能力，依法与利用处置企业签订书面合同，严禁委托无资质单位参与转运利用、处置。突出联单检查，产生、转运、处置污泥填写三方联单，三方经办人需签字确认。充分利用大数据、无人机航拍、视频监控等技术手段，以现场和非现场执法结合方式，加强污泥日常监管，严厉打击违规堆存、随意倾倒、私自处置行为。; 本次环评要求严格加强监督管理，完善工业污泥等一般工业固废管理台账等相关手续，要求污泥产生单位安排人员对污泥流向、贮存、利用进行严格监督，严禁出现违规堆存、随意倾倒、私自处置等行为。; 符合. 11; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1090-2020）; 一般规定：5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。 5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。 没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554的要求。 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 拟建项目所用一般工业固废需经鉴定为一般固体废物，并对入厂标准做出严格的要求。进厂后炉渣、干排淤泥等一般工业固废储存于封闭原料库内，工业污泥、生活污泥等一般工业固废分别储存于现有污泥库及本项目新建污泥库，全封闭、微负压设置，防扬撒、防腐防渗等措施，并配套恶臭气体污染防治措施，正常生产时，将恶臭气体引至1#隧道窑经高温焙烧后，经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后经38m高排气筒排放；隧道窑停产时将恶臭气体经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒达标排放；隧道窑废气中经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后达标排放，满足相关排放标准。主要噪声源均布置在封闭生产车间内，振动设备设减振基础，根据预测，噪声厂界达标。拟建项目产生的固体废物经合理处置，不外排，危险废物置于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。; 符合. 5.4破碎技术要求 5.4.2固体废物破碎技术包括锤式破碎、冲击式破碎、剪切破碎、鄂式破碎、圆锥破碎、辊式破碎、球磨破碎等。 5.4.3易燃易爆或易释放挥发性毒性物质的固体废物，不应直接进行破碎处理。为防止爆燃，内部含有液体的固体废物（如废铅酸蓄电池、废溶剂桶等）在破碎处理前，应采用有效措施将液体清空，再进行破碎处理。含有不相容成分的固体废物不应进行混合破碎处理。 5.4.4废塑料、废橡胶等固体废物的破碎宜采用干法破碎；铬渣、硼泥等固体废物的破碎宜采用湿法破碎。 5.4.5固体废物破碎处理前应对其进行预处理，以保证给料的均匀性，防止非破碎物混入，引起破碎机械的过载损坏。 5.4.6固体废物粉磨过程应严格控制粉尘的颗粒度、挥发性和火源等，防止发生粉尘爆炸。; 一般工业固废通过破碎、筛分处理，本次改扩建更换现有破碎车间设备，并新增1台颚式破碎机，废气处理利用现有脉冲布袋除尘器，破碎、筛分等废气经处理后达标排放。; 符合. 6固体废物建材利用污染防治技术要求 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。 6.2利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。 6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 拟建项目工业污泥、生活污泥等一般工业固废分别储存于现有污泥库和本次新建的污泥库内，处于封闭、微负压状态。其他原料储存于封闭原料库内。原料上料、破碎、筛分等工序废气经收集后由脉冲布袋除尘器进行处理。隧道窑废气经“SNCR脱硝+石灰-石膏脱硫法+湿式电除尘”进行处理，上料、破碎、筛分、搅拌工序颗粒物、隧道窑废气中氟化物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2中有组织废气的相关要求要求，且同时满足《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中对颗粒物排放浓度的限值要求。隧道窑废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二噁英、重金属参照执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2生活垃圾焚烧炉烟气中污染物排放限值要求及唐环气〔2019〕2号要求。成品砖中重金属及可浸出重金属含量限值执行《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的要求。; 符合. 12; 《唐山市2022年大气污染综合治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字〔2022〕2号）; 强化脱硝设施运行管理。提高脱硝设施的自动化水平，采用烟气脱硝治理且手工监测污染物初始浓度的，5月底前全部改为自动监测并实现自动添加脱硝药剂。强化治理设施的运行管理，确保钢铁企业烧结（球团）、热风炉、石灰、加热炉（退火炉）、自备电厂，焦化行业焦炉，水泥窑窑尾，燃煤电厂，生活垃圾焚烧锅炉，耐火窑，石灰窑，陶瓷窑，砖瓦窑外排废气中NOx浓度均达到管控要求。; 本项目隧道窑采用SNCR脱硝并进行在线监测，外排废气中NOx浓度能满足50mg/Nm3以下的要求。; 符合. 强化脱硫设施运行管理。提高脱硫设施自动化水平，采用手工方式监测污染物初始浓度和PH值的，5月底前全部改为自动监测并实现自动添加脱硫药剂。; 项目脱硫设施采取自动加药设施，排气筒采用在线监测。; 符合. 开展砂石行业及散料堆场治理。6月底前，石砟破碎、机制砂、散状物料堆场、洗煤厂等扬尘源完成深度治理，所有散状物料全部采用封闭的料棚（料仓）储存，不得露天堆存，且料棚地面全部硬化。料棚内部采取顶部雾化喷淋、重点区域喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。料棚主要出入口改为自动感应门，确保作业时料场处于全封闭状态。料棚出口规范设置车辆冲洗装置。厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒运物料。原料上料在封闭车间内，上料口采取区域侧、顶三面密封措施并加装集气除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。厂区路面硬化无破损，实现“非硬即绿”，厂区门口至交通干道之间路面全部硬化。; 所有散状物料全部采用封闭原料库储存，库房地面全部硬化。库房内部采取顶部雾化喷淋抑尘措施，原料库主要出入口为自动感应门，原料库出口规范设置车辆冲洗装置，厂区内不涉及露天装卸及倒运物料，原料上料废气采用三面围挡+喷淋经脉冲布袋除尘器，厂区路面硬化无破损，实现“非硬即绿”，厂区门口至交通干道之间路面全部硬化。; 符合. 13; 《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》; （一）物料存储转运污染防治 1.所有原料全部进入封闭的料棚，不得露天堆存。原料棚内配套全覆盖的雾炮或其他喷淋抑尘设施，料棚出口设置车辆自动冲洗装置，完善排水设施防止泥土粘带。 2.厂区内物料运输采用封闭的皮带通廊或管状带式输送机输送，所有落料位置设置集气装置并配套除尘设施；皮带输送机受料点、卸料点应设置封闭罩，并配套除尘设施。颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。 3.厂区内禁止汽车、装载机露天装卸及倒运原料。 4.厂界无组织颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3。; 所有原料均在封闭的原料库内存储，不存在露天堆存情况。原料库内已设置全覆盖的喷雾抑尘设施，原料库出口已设置车辆自动冲洗装置，洗车废水沉淀后循环使用，不外排，防止泥土粘带；厂区内物料运输采用封闭的皮带通廊，所有落料位置设置集气罩并配套除尘设施；皮带输送机受料点、卸料点封闭，废气引入除尘设施。根据预测，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3；厂区内不存在汽车、装载机露天装卸及倒运原料；根据预测，项目建成后厂界无组织颗粒物浓度满足0.5mg/Nm3的限值要求。; 符合. （二）破碎及搅拌工序污染防治 原料破碎、筛分及搅拌等集中产尘工序应在封闭场所进行，安装单独高效集气及除尘设施实现负压收集，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。; 原料破碎、筛分及搅拌等集中产尘工序全部位于封闭生产车间内，采用脉冲布袋除尘器对废气进行处理，根据预测，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。; 符合. （三）干燥及焙烧工序污染防治 1.干燥、焙烧工序全密闭，焙烧工序应使用清洁能源点火或烧制，配套除尘、脱硫、脱硝治理设施，鼓励采用石灰石-石膏法和湿式电除尘等高效脱硫、除尘设施。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100mg/Nm3，基准氧含量为18%。 2.排气筒安装在线监测设施。; 干燥、焙烧工序全密闭，焙烧工序使用天然气清洁能源点火，配套除尘、脱硫、脱硝治理设施，采用石灰石-石膏法和湿式电除尘的高效脱硫、除尘设施。根据预测，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、13、50mg/Nm3。排气筒安装在线监测设施并联网。; 符合. （四）其他工序污染防治 1.生产过程中有切割工序的免烧砖、冲压砖等企业，要在封闭车间进行，在切割工序集中产尘点位安装集气装置，经过除尘设施处理，由排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。 2.产品装车过程中要采取抑尘措施，配套雾炮或其他喷淋设施，严控无组织排放。 3.窑车吹扫工序应配置工业吸尘器，或设置集气和除尘设施，除尘废气由排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。; 本项目不涉及切割工序；产品装卸产尘点采取喷淋等有效抑尘措施，严控无组织排放；窑车吹扫工序封闭设置集气和除尘设施，除尘废气由排气筒排放，根据预测，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。; 符合. （五）在线监测相关要求 1.在线监测设施对污染物浓度及氧含量、流速等参数进行监测，污染物浓度量程不得超过标准值3倍，与市环保指挥中心联网。选用氨法治理工艺的，必须设置氨逃逸在线监测设施，采用SNCR工艺的氨逃逸浓度不高于8mg/Nm3、采用SCR工艺的氨逃逸浓度不高于2.5mg/Nm3；选用氧化法脱硝工艺的，在线监测必须同时测量一氧化氮和二氧化氮。 2.建立全厂的无组织排放管控系统，炉窑车间门口1米处安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，厂区边界主导上、下风向各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，配备1台联网的计算机，安装无组织排放监测系统软件（在线设施须有环境保护产品认证证书），与市、县环保指挥中心联网。厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3，炉窑车间外1米处颗粒物浓度不高于1.0mg/Nm3。; 在线监测设施污染物浓度量程在标准值3倍以内，已按要求与主管部门联网；企业拟设置氨逃逸在线监测设施，氨逃逸浓度不高于8mg/Nm3，炉窑车间门口1米处安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，厂区边界主导上、下风向各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，已与主管部门联网。根据预测，颗粒物无组织排放浓度满足限值要求。; 符合. （六）厂容厂貌相关要求 1.厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。 2.厂区出口配备全自动高压清洗装置对所有货运车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。车辆冲洗装置应配备洗车废水收集、回用装置。 3.厂房、料棚四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 厂区路面全部硬化，且无破损，厂区配备洒水车及湿扫车，降低路面扬尘；厂区出入口设置车辆洗车平台，长度为6m高度为2.5m，废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗；原料库全封闭，且顶部安装喷淋抑尘设施，冬季采用温水防止冷冻期结冰问题，出入口安装自动感应门。; 符合. （七）其他 1.所有排气筒高度应不低于15米。 2.按照要求规范排污口，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。 3.干法除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 4.各企业在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息。; 所有排气筒高度均不低于15米，并进行排污口规范化建设，干法除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰采用气力输送，厂区门口设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息。; 符合. 14; 关于印发《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的通知（建城[2009]23号）; 污泥建筑材料综合利用。有条件的地区，应积极推广污泥建筑材料综合利用。污泥建筑材料综合利用是指污泥的无机化处理，用于制作水泥添加料、制砖、制轻质骨料和路基材料等。污泥建筑材料利用应符合国家和地方的相关标准和规范要求，并严格防范在生产和使用中造成二次污染。; 本项目利用煤矸石、页岩及污泥、炉渣、干排淤泥等一般工业固体废物生产烧结砖，实现了污泥建筑材料综合利用，符合国家及地方要求，利用过程通过严格控制管理防止二次污染。; 符合. 污泥运输。鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。; 污泥为泥饼状，运输过程采用运输车辆，车辆苫盖，防止运输过程产生二次污染。. 5、与河北省防沙治沙规划符合性分析 项目位置 图1-1 本项目与沙化土地分布对比结果图 本项目位于唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区内，不涉及沙化土地区，厂区现状已采取硬化、绿化措施，本项目实施后建设单位进一步加强厂区绿化，不会加重滦州市土地沙化趋势。 |

# 二、建设项目工程分析

建设内容 1、项目由来 滦县翼翔新型建材有限公司始建于2010年，于2010年投资1000万元在唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧实施了“滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目”，生产240×115×53mm规格的普通页岩砖及240×115×90mm规格的多孔页岩砖，年产能5000万块。《滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响报告表》于2011年1月12日取得滦县环境保护局审批意见（滦环表[2011]005号），2012年3月7日由滦县环境保护局组织验收通过（滦环验[2012]002号）。 2018年为提高项目清洁生产水平，污染物排放满足国家及地方污染物排放标准要求，对该项目做了变更。2019年根据《2019年唐山市生态环境保护工作方案》、《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中“加强工业炉窑大气污染程度治理，强化无组织排放监管，推动砖瓦行业装备污染治理水平，较少大气污染物排放，确保砖瓦企业颗粒物，二氧化硫、氮氧化物等污染物排放大幅下降的要求”。企业投资450万元建设烟气达标治理项目，在原有脱硫除尘设备基础上对1号、2号、3号、4号焙烧隧道窑的脱硫进行技术改造。《滦县翼翔新型建材有限公司烟气达标治理项目环境影响报告表》已于2020年1月3日取得唐山市生态环境局滦州市分区审批意见（滦环表[2020]1号），2020年4月24日进行自主验收，并取得该项目竣工环境保护验收意见。滦县翼翔新型建材有限公司于2020年11月被评定为重污染天气重点行业B级企业。 2021年根据唐山市大气污染防治工作领导小组办公室印发的《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办[2021]15号），加强砖瓦窑大气污染深度治理，开展了污染治理设施整治提升工作，编制了《滦县翼翔新型建材有限公司整治提升工作验收报告》，于2021年7月9日取得专家关于《滦县翼翔新型建材有限公司环保整治提升改造验收意见》。 2021年9月24日填报了建设项目环境影响登记表，投资520万元建设隧道窑窑车吹扫除尘器2台，隧道窑烟气湿式电除尘2台。 2023年12月，为响应《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资[2022]1453号）、《加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工信部联原[2017]279号）等文件，降低能源消耗，发展循环经济，建设单位拟将工业污泥等一般固体废物替代原料中部分页岩，投资500万元建设技术改造项目，委托河北璟润环境科技有限公司编制了《滦县翼翔新型建材有限公司固体废物综合利用技改项目环境影响报告表》，并于2024年1月15日取得滦州市行政审批局的审批意见（滦审批表[2024]2号）。由于建设单位拟增加利用生活污泥，于2024年4月19日召开了专家论证会，根据论证结论，增加利用生活污泥种类满足标准要求，在不增加利用的污泥总量情况下，可以增加利用生活污泥种类进行制砖。该项目于2024年5月16日进行自主验收取得专家组验收意见。 工业和信息化部、环境保护部、国家安全监管总局关于《加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工信部联原[2017]279号）中“强化综合利用鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术，探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥，提高综合处置能力和利用效率”、《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（唐山市人民政府2022年12月）“多路径强化一般工业固体废物利用处置监管能力，提升一般工业固体废物综合利用水平，培育一般工业固体废物高值化综合利用骨干企业，积极推动一般工业固体废物综合利用制备新型建材、装配式建材”。除工业污泥外，一些其他一般工业固体废物也可用于制砖，如炉渣、铁选厂干排淤泥等，通过提高固废掺配比例，可减少天然资料消耗，同时在烧制的过程中，炉渣的高热值补充了高温焙烧的热量，同时降低了能源的消耗，降低成本。 为此，滦县翼翔新型建材有限公司于2025年5月实施了“年产32000万块烧结粉煤灰页岩多孔砖生产线及10万立方米加气混凝土砌块建设项目”，企业承诺不再建设10万立方米加气混凝土砌块生产线，仅建设12000万块烧结页岩砖，其余产能由企业根据市场情况决定并办理相关环评手续，该项目于2025年5月13日取得了滦州市行政审批局的批复文件（滦审批表[2025]24号），目前该项目处于前期建设阶段。 近期由于市场需求的变化，企业拟将年产能从12000万块烧结页岩砖（折标砖13300万块）提升至32000万块烧结页岩砖（折标砖40115万块），根据《关于印发（污染影响类建设项目重大变动清单）试行》的通知》（环办环评函[2020]688号）“生产能力增大30%及以上的”属于重大变动。 表2-1 项目重大变动判定情况一览表 原生产能力; 拟变更生产能力为; 产能变化情况; 是否属于重大变动. 13300万块标砖/年; 40115万块标砖/年; 生产能力增大约2倍; 属于. 本项目生产能力变化情况属于重大变动，应重新报批“年产32000万块烧结粉煤灰页岩多孔砖生产线及10万立方米加气混凝土砌块建设项目”环境影响评价文件。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦、石材等建筑材料制造303—粘土砖瓦及建筑砌块制造”，应当编制建设项目环境影响报告表；“四十三、生态保护和环境治理业—一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用—其他”，应编制建设项目环境影响报告表。 综合以上要求，本项目应当编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县翼翔新型建材有限公司委托我公司进行该项目环境影响评价工作。在接受委托后，我公司即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2、现有工程概况 现有工程产品为普通页岩砖及多孔页岩砖，年产能5000万块，年工作300天，原料破碎、陈化、成型、码坯工段每天1班，每班8小时，干燥及焙烧工序每天3班，每班8小时。 现有工程建设内容一览表见表2-2。 表2-2 现有工程建设内容一览表 项目; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 破碎车间; 主要为原料制备工段：破碎生产线，主要包括颚式破碎机、箱式给料机、板式给料机、锤式破碎机、圆滚筛、双轴搅拌机、双轴搅拌挤出机、皮带输送机. 陈化库; 主要为物料陈化工段：陈化布料皮带、多斗挖土机等. 制坯车间; 主要为成型与切坯工段：真空挤出机、自动切条切坯机、自动码坯机、皮带输送机等. 焙烧、烘干车间; 主要为烧结与烘干工段：4座隧道焙烧窑、4座隧道型干燥室，单座均为长113m×宽3.6m，380个窑车、8台电动摆渡车，供热风机、排潮风机、循环风机等. 辅助 工程; 办公室、门卫、磅房; 砖混结构、2层、建筑面积1132m2，供员工办公等. 洗车平台; 厂区出入口、原料库出入口分别设置1座洗车平台（地下建筑、抗渗混凝土浇筑6m×2.5m），分别设置1排花式喷射喷头，两侧均设围挡，冬季使用温水有效防冻措施. 储运 工程; 原料库; 煤矸石原料库; 主要用于储存原料煤矸石，最大存储量为7300t，存储周期为31d. 页岩原料库; 主要用于储存原料页岩，最大存储量为7300t，存储周期为22d. 污泥库; 储存工业污泥等一般固体废物，存储周期小于24h，按照相关要求做好防腐防渗. 一般固废暂存区; 位于成品车间内，50m2，防渗处理，储存烧成产生的废砖、除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝工序产生的废包装袋. 危险废物暂存间; 位于制坯车间内，1座，建筑面积9m2，用于存放危险废物，防渗处理。危废间已做防腐防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 污泥运输; 使用国五及以上排放标准车辆或新能源汽车运输，要求车辆采取苫盖措施；严格落实污泥准入标准，重点分析污泥是否属于危险废物，判断固体废物是否可以进厂协同处置。如来源及生产工艺发生变化导致污泥成分发生变化时，针对所使用污泥进行检测，判断固体废物是否可以进厂协同处置。污泥卸车前检查相关证件的完整性，污泥产生单位、污泥运输单位和本企业建立污泥转运联单制度。入厂前核对污泥转移联单上的品名、数量、描述等内容是否对应，是否属于建设单位协同处置的污泥，是否属于建设单位协议处置污泥来源，对于不满足要求的污泥，退还给产污泥单位. 原料、产品 运输; 原料及产品均采用汽车运输，使用国五及以上排放标准车辆或新能源汽车运输，要求车辆采取苫盖措施，运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆配备高效的举升和卸载系统，以便于原料的装载和卸载。厂内原料及产品主要采用装载机运输，装载机满足国四标准，物料转运均设置封闭的皮带. 公用 工程; 给水; 厂区自备井，水源为地下水，企业已取得取水许可证，编号为B130284G2021-67204，有效期为自2024年12月7日至2027年12月6日. 排水; 生产废水全部回用，不外排；生活污水主要为职工盥洗废水，产生量小且水质简单，用于厂区泼洒地面抑尘. 供电; 响嘡街道供电网供给. 供暖; 办公室采暖使用隧道窑余热供暖. 供气; 天然气管道. 环保 工程; 废气; ①页岩上料口采取三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管；颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点均设置集气罩，以上废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②煤矸石上料仓三面封闭+喷淋+下料口设置全封闭集气罩；圆滚筛全封闭+集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点设置集气罩，以上废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA002）排放； ③1#、2#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等，窑体全封闭，废气经石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA003）排放； ④3#、4#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等，窑体全封闭，废气经石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA004）排放； ⑤1#、2#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA005）排放； ⑥3#、4#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA006）排放； ⑦污泥库恶臭气体，污泥库全封闭，微负压收集，正常生产时，将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧，随隧道窑废气经过现有环保工程后经38m高排气筒排放；隧道窑停产时，将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放； ⑧原料库为封闭库房，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；污泥库整体密闭，设自动感应门，仅车辆进出时开启； ⑨生产车间为封闭车间，物料转运采用全封闭皮带通廊； ⑩厂区内汽车运输采取苫盖措施，装载机卸料及倒运均在封闭的原料库内进行。. 废水; ①设备清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于设备清洗； ②脱硫废水经脱硫池沉淀后回用于脱硫，不外排； ③厂区出入口、封闭原料库出口分别设置1座洗车平台（地下建筑、抗渗混凝土浇筑6m×2.5m），洗车废水经沉淀后循环使用，不外排； ④职工生活污水为职工盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒地面抑尘，不外排。. 噪声; 合理布局，选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声，风机软连接等措施. 固废; 一般 固废; 检验工序产生的废砖、袋式除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝工序产生的废包装袋集中收集暂存车间一般固废区，定期外售；切坯工序产生的废砖坯、布袋除尘器收集的除尘灰、烟气脱硫产生的脱硫石膏、湿式电除尘产生的除尘灰浆收集后送入搅拌工序，回用于生产；洗车平台产生的污泥定期清理，回用于生产。职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理. 危险 废物; 废润滑油采用专用容器贮存，废活性炭采用内塑外编的包装袋收集封口，废油桶密封，以上危废暂存于危废间，交有资质单位处理. 防渗工程; 分区防渗; 重点防渗区：危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s；脱硫水池、污泥库底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-7cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 一般防渗区：生产车间、原料库、一般固废区地面采用防渗钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。洗车平台池体采用抗渗混凝土结构。 简单防渗区：厂区内道路全部硬化。. 现有工程主要建构筑物见下表。 表2-3 现有工程主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 规格、尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 破碎车间; 2628; 2628; 50m×52.56m×4m; 1; 1层，设2.0m的钢筋混凝土基础墙，封闭双层彩钢结构. 2; 陈化库; 3306; 3306; 165.3m×20m×9m; 1. 3; 制坯车间; 6840; 6840; 165m×41.45m×9m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构，内设4座隧道焙烧窑（113m×3.6m）、4座隧道型干燥室（113m×3.6m）. 4; 焙烧、烘干车间; 15561; 15561; 121m×128.6m×9m; 1. 5; 煤矸石原料库; 2190; 2190; 75m×29.2m×6m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构. 6; 页岩原料库; 2190; 2190; 75m×29.2m×6m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构. 7; 污泥库; 176; 176; 22m×8m×6m; 1; 1层，位于页岩原料库内，双层彩钢结构，污泥库地面防腐防渗处理. 8; 脱硫车间; 1280; 1280; 18.82m×68m×4m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构. 9; 脱硫水池; 12; 12; 4m×3m×4m; 12; 防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 10; 办公室、门卫、磅房; 556; 1112; 8.17m×68m×8m; 1; 2层，砖混结构. 11; 一般固废暂存区; --; --; 5m×10m; 1; 位于成品车间内，防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 12; 危险废物暂存间; 9; 9; 3m×3m×3m; 1; 位于制坯车间内，防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 13; 洗车平台; 15; --; 6m×2.5m; 2; 分别位于厂区出入口、封闭原料库出口处. 现有工程产品方案见表2-4。 表2-4 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 规格mm; 产品标准. 1; 普通页岩砖; 万块/a; 2000; 240×115×53; 《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）. 2; 多孔页岩砖; 万块/a; 3000; 240×115×90; 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）. 现有工程原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大贮存量（t）; 包装形式/规格/存储位置/性状. 1; 页岩; t/a; 81810; 7300; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装。页岩原料库储存。制砖原料. 2; 煤矸石; t/a; 70000; 7300; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装，煤矸石原料库储存。制砖原料. 3; 剥岩废料; t/a; 8750; 500; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装，页岩原料库储存。制砖原料. 4; 工业污泥等一般工业固废; t/a; 38300; 500; 外购唐山三友远达纤维有限公司工业污泥、滦州粤海环保有限公司生活污泥、汽车运输采取苫盖措施，固体、压滤后的泥饼，含水率分别为62.3%、59.5%，散装，严格落实污泥准入要求，污泥库内储存，污泥库处于封闭、微负压状态。制砖原料，替代部分页岩，一般固废代码900-099-S07. 5; 石灰粉（CaO）; t/a; 90; /; 外购，固体、粉状、袋装，石灰粉仓储存，用于石灰-石膏法脱硫. 6; 脱硝剂; t/a; 2; /; 外购，低温复合脱硝剂，不含氨水和尿素. 7; 润滑油; t/a; 0.6; 0.6; 外购，液态、桶装，50kg/桶，不在厂区存储. 8; 活性炭; t/a; 1; /; 外购，袋装，蜂窝状，碘值为800mg/g，用于恶臭气体吸附. 9; 滤袋; t/a; 0.5; /; 由除尘器厂家供应. 10; 天然气; m3/a; 10; 0.08; 由滦州新奥清洁能源有限公司通过管道供给，隧道窑点火升温引燃燃料. 12; 电; 万kWh/a; 1200; /; 响嘡街道供电系统. 13; 水; m3/a; 8310; /; 厂区自备井，水源为地下水，企业已取得取水许可证，编号为B130284G2021-67204，有效期为自2024年12月7日至2027年12月6日. 表2-6 现有工程主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设施参数; 单位; 数量; 备注. 1; 主体设备; 破碎工段; 颚式破碎机; PE400*600; 台时产量92t/h; 台; 1; 粗破. 2; 锤式破碎机; PE800*600; 台时产量46t/h; 台; 2; 细碎. 3; 圆滚筛; XS50*15; 台时产量23t/h; 台; 4; 筛分. 4; 双轴搅拌机; SJ300*42; 台时产量25t/h; 台; 1; 搅拌. 5; 双轴搅拌挤出机; SJ300*42; 台时产量23t/h; 台; 2; 搅拌. 6; 箱式给料机; CD800; 台时产量14t/h; 台; 8; 给料. 7; 板式给料机; GL800; 台时产量5t/h; 台; 1; 给料. 8; 陈化; 陈化布料皮带; KNP650*26M; 传输能力120t/h; 台; 2; 布料. 9; 成型与切坯; 多斗挖土机; DWY40C; 生产能力40m3/h; 台; 2; 给料. 10; 真空挤出机; JKY50/50-35; 台时产量50t/h; 台; 2; 挤出成型. 11; 自动切条切坯机; ZQPT; 台时产量50t/h; 台; 2; 切条、切坯. 12; 自动码坯机; 17.5M*B300; 台时产量50t/h; 台; 2; 码坯. 13; 双杠顶车机; --; --; 台; 10; --. 14; 烘干与焙烧工段; 干燥车; --; 承载量3120块/车; 台; 380; 运输. 15; 隧道型干燥室; 113m*3.6m; 长113m、宽3.6m、高1.8m; 台; 4; 干燥. 16; 隧道焙烧窑; 113m*3.6m; 长113m、宽3.6m、高1.8m; 台; 4; 焙烧. 17; 风机; 90kW; --; 台; 4; --. 18; 风机; 165kW; --; 台; 4. 19; 电动摆渡车; ZXBD-400; --; 台; 8; --. 20; 其他; 皮带输送机; B500; --; 台; 24; --. 21; 电子皮带秤; --; --; 套; 1; --. 23; 砂浆泵; 250UHB-ZK-DL-600; --; 套; 2; --. 24; 装载机; SEM655D、SEM632D; 3T、3.5T; 辆; 2; 国三，已环保登记备案. 25; 洒水车; --; --; 台; 1; 国五标准. 26; 环保设备; 除尘; 脉冲布袋除尘器; PPC-96-6; 50000m3/h、12000m3/h; 套; 4; 上料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫工序. 27; 雾炮; --; --; 台; 2; 抑尘. 28; 脱硫脱硝除尘设备; 脱硫剂制备 系统; --; --; 套; 1; 设置石灰粉仓、仓顶除尘器. 29; 湿式电除尘器; --; 170000m3/h; 台; 2; 除尘，1#、2#隧道窑共用，3#、4#隧道窑共用. 30; 脱硫塔; --; 座; 2; 脱硫，1#、2#隧道窑共用，3#、4#隧道窑共用. 31; 低温氧化法脱硝系统; --; 套; 1; 脱硝，4条隧道窑共用1套. 32; 其他; 在线监测设备; EM-5; --; 套; 2; 脱硫脱硝除尘排气筒，炉窑车间门口、厂界. 33; 活性炭吸附箱; --; 10000m3/h; 台; 2; 污泥储存棚除臭装置，隧道窑停产时启用. 3、改扩建项目概况 （1）建设内容和规模：本项目位于滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区，不新增占地。利用现有生产车间，对现有生产线部分生产设备进行更换，增加隧道焙烧窑的处理能力，通过延长作业时间以提高产能，同时利用部分现有设备设施。增加原料种类，主要为炉渣和干排淤泥。项目建成后2条生产线年产32000万块烧结页岩砖，折标砖40115万块。 （2）工作制度：年工作330天，原料破碎、陈化、成型、码坯工段每天2班，每班8小时，干燥及焙烧工序每天3班，每班8小时。 （3）劳动定员：本项目不新增劳动定员，全厂现有劳动定员80人。 本项目建设内容一览表见表2-7。 表2-7 本项目建设内容一览表 项目; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 破碎车间; 主要为原料制备工段：破碎生产线，主要包括颚式破碎机、箱式给料机、板式给料机、锤式破碎机、圆滚筛、高速细碎对辊机、双轴搅拌机、双轴搅拌挤出机、皮带输送机，本次改扩建更换现有破碎车间生产设备，新增1台颚破，提高生产能力; 更换、新增设备. 陈化库; 主要为物料陈化工段：陈化布料皮带、多斗挖土机等，本次改扩建更换现有陈化库生产设备; 更换设备. 制坯车间; 主要为成型与切坯工段：真空挤出机、自动切条切坯机、自动码坯机、皮带输送机等，本次改扩建更换现有制坯车间生产设备; 更换设备. 焙烧、烘干车间; 主要为烧结与烘干工段：4座隧道焙烧窑、4座隧道型干燥室，单座尺寸均提升至长113m×宽3.8m×高3m，380个窑车、8台电动摆渡车，供热风机、排潮风机、循环风机等，本次改扩建加大焙烧、烘干车间生产设备设施的处理能力; 改造现有设备设施. 辅助 工程; 办公室、门卫、磅房; 砖混结构、2层、建筑面积1132m2，供员工办公等; 现有. 洗车平台; 厂区出入口、原料库出入口分别设置1座洗车平台（地下建筑、抗渗混凝土浇筑6m×2.5m），分别设置1排花式喷射喷头，两侧均设围挡，冬季使用温水有效防冻措施; 依托现有. 储运 工程; 原料库; 煤矸石原料库; 主要用于储存原料煤矸石及炉渣，最大存储量为4267.5t; 依托现有. 页岩原料库; 主要用于储存原料页岩、剥岩废料及铁选厂干排淤泥，最大存储量为7600t; 依托现有. 工业 污泥库; 依托现有污泥库用于储存工业污泥，存储周期小于24h。; 依托现有. 生活 污泥库; 新建生活污泥库1座（176m2），储存生活污泥，存储周期小于24h。; 新建. 一般固废 暂存区; 位于成品车间内，50m2，防渗处理，储存烧成产生的废砖、除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝工序产生的废包装袋; 依托现有. 危险废物暂存间; 位于制坯车间内，1座，建筑面积9m2，用于存放危险废物，防渗处理。危废间已做防腐防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; 依托现有. 污泥运输 进厂检验; 使用国五及以上排放标准车辆或新能源汽车运输，要求车辆采取苫盖措施；严格落实污泥准入标准，重点分析污泥是否属于危险废物，判断固体废物是否可以进厂协同处置。如来源及生产工艺发生变化导致污泥成分发生变化时，针对所使用污泥进行检测，判断固体废物是否可以进厂协同处置。污泥卸车前检查相关证件的完整性，污泥产生单位、污泥运输单位和本企业建立污泥转运联单制度。入厂前核对污泥转移联单上的品名、数量、描述等内容是否对应，是否属于建设单位协同处置的污泥，是否属于建设单位协议处置污泥来源，对于不满足要求的污泥，退还给产污泥单位; /. 原料产品运输; 原料及产品均采用汽车运输，使用国五及以上排放标准车辆或新能源汽车运输，要求车辆采取苫盖措施，运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆配备高效的举升和卸载系统，以便于原料的装载和卸载。厂内原料及产品主要采用装载机运输，装载机满足国四标准，物料转运均设置封闭的皮带; /. 公用 工程; 给水; 依托厂区现有自备井，水源为地下水，企业已取得取水许可证，编号为B130284G2021-67204，有效期至2027年12月6日; 依托现有. 排水; 生产废水全部回用，不外排；生活污水主要为职工盥洗废水，产生量小且水质简单，用于厂区泼洒地面抑尘; /. 供电; 响嘡街道供电网供给; /. 供暖; 办公室采暖使用隧道窑余热供暖; /. 供气; 天然气管道; /. 环保 工程; 废气; ①页岩、干排淤泥上料口采取三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管；颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点均设置集气罩，以上废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②煤矸石、炉渣上料仓三面封闭+喷淋+下料口设置全封闭集气罩；颚式破碎机、圆滚筛全封闭+集尘管；煤矸石储料仓封闭设集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点设置集气罩，以上废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA002）排放，本次新增颚破废气引入治理设施； ③1#、2#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等，窑体全封闭，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA003）排放； ④3#、4#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等，窑体全封闭，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA004）排放； ⑤1#、2#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA005）排放； ⑥3#、4#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA006）排放； ⑦污泥储存恶臭气体，现有及本项目新建的污泥库全封闭，微负压收集，正常生产时，将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧，随隧道窑废气经过烟气治理设施处理后经38m高排气筒排放；隧道窑停产时，将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放； ⑧原料库为封闭库房，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；2座污泥库整体密闭，设自动感应门，仅车辆进出时开启； ⑨生产车间为封闭车间，物料转运采用全封闭皮带通廊； ⑩厂区内汽车运输采取苫盖措施，装载机卸料及倒运均在封闭的原料库内进行。; 利用现有废气治理设施，新增颚破封闭，设集尘管，废气引入现有脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放，更换除臭装置. 废水; ①设备清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于设备清洗； ②脱硫废水经脱硫池沉淀后回用于脱硫，不外排； ③厂区出入口、封闭原料库出口分别设置1座洗车平台（地下建筑、抗渗混凝土浇筑6m×2.5m），洗车废水经沉淀后循环使用，不外排； ④职工生活污水为职工盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒地面抑尘，不外排。; /. 噪声; 合理布局，选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声，风机软连接等措施; /. 固废; 一般 固废; 检验工序产生的废砖、袋式除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝工序产生的废包装袋集中收集暂存车间一般固废区，定期外售；切坯工序产生的废砖坯、布袋除尘器收集的除尘灰、烟气脱硫产生的脱硫石膏、湿式电除尘产生的除尘灰浆收集后送入搅拌工序，回用于生产；洗车平台产生的污泥定期清理，回用于生产。职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理。; /. 危险 废物; 废润滑油采用专用容器贮存，废活性炭采用内塑外编的包装袋收集封口，废油桶密封，以上危废暂存于危废间，交有资质单位处理; /. 防渗工程; 分区防渗; 重点防渗区：危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s；现有脱硫水池、污泥库和本次改扩建新建污泥库底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-7cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 一般防渗区：生产车间、原料库、一般固废区地面采用防渗钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。洗车平台池体采用抗渗混凝土结构。 简单防渗区：厂区内道路全部硬化。; 现有. 改扩建后，产品种类不变，仍为普通页岩砖及多孔页岩砖，规格及产品标准不变，全厂产能增加至32000万块。改扩建前后产品方案一览表见表2-8。 表2-8 改扩建前后产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有工程产量; 改扩建后产量; 变化量; 规格mm; 改扩建后折标砖产量; 单块重量; 产品标准. 1; 普通页岩砖; 万块/a; 2000; 12000; +10000; 240×115×53; 12000; 2.5kg; 《烧结普通砖》（GB/T5101-2017）. 2; 多孔页岩砖; 万块/a; 3000; 20000; +17000; 240×140×90 孔洞率32%; 28115; 3.5kg; 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T13544-2011）. 注：标砖折算根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）附录E折算方法，本项目多孔砖折1.40574标砖。 本项目在现有厂区建设，利用现有主体生产车间和设施，现有污泥库用于储存工业污泥，新建生活污泥库1座，改扩建后主要建构筑物一览表见表2-9。 表2-9 改扩建后主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 规格、尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 破碎车间; 2628; 2628; 50m×52.56m×4m; 1; 1层，设2.0m的钢筋混凝土基础墙，封闭双层彩钢结构; 现有. 2; 陈化库; 3306; 3306; 165.3m×20m×9m; 1; 现有. 3; 制坯车间; 6840; 6840; 165m×41.45m×9m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构，内设4座隧道焙烧窑（113m×3.6m）、4座隧道型干燥室（113m×3.6m）; 现有. 4; 焙烧、烘干车间; 15561; 15561; 121m×128.6m×9m; 1; 现有. 5; 煤矸石原料库; 2190; 2190; 75m×29.2m×6m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构; 现有. 6; 页岩原料库; 2190; 2190; 75m×29.2m×6m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构; 现有. 7; 工业污泥库; 176; 176; 22m×8m×6m; 1; 1层，位于页岩原料库内，双层彩钢结构，污泥库地面防腐防渗处理; 现有. 8; 生活污泥库; 176; 176; 22m×8m×6m; 1; 1层，位于煤矸石原料库西侧，双层彩钢结构，污泥库地面防腐防渗处理; 新建. 9; 脱硫车间; 1280; 1280; 18.82m×68m×4m; 1; 1层，全部为双层彩钢结构; 现有. 10; 脱硫水池; 12; 12; 4m×3m×4m; 12; 防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 现有. 11; 办公室、门卫、磅房; 556; 1112; 8.17m×68m×8m; 1; 2层，砖混结构; 现有. 12; 一般固废暂存区; --; --; 5m×10m; 1; 位于成品车间内，防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 现有. 13; 危险废物暂存间; 9; 9; 3m×3m×3m; 1; 位于制坯车间内，防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; 现有. 14; 洗车平台; 15; --; 6m×2.5m; 2; 分别位于厂区出入口、封闭原料库出口处; 现有. 本项目原辅材料及能源消耗一览表见表2-10。 表2-10 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大贮存量（t）; 包装形式/规格/存储位置/性状. 1; 页岩; t/a; 96000; 967.5; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装。页岩原料库储存，存储区已采用抗渗混凝土硬化。制砖原料. 2; 煤矸石; t/a; 288000; 2667.5; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装，煤矸石原料库储存，存储区已采用抗渗混凝土硬化。制砖原料. 3; 剥岩 废料; t/a; 36000; 632.5; 外购、汽车运输采取苫盖措施，固体、块状，散装，页岩原料库储存，存储区已采用抗渗混凝土硬化。制砖原料. 4; 工业 污泥; t/a; 115500; 500; 外购经鉴定属于一般工业固体废物的工业污泥、生活污泥、汽车运输采取苫盖措施，固体、压滤后的泥饼，严格落实污泥准入标准，携带成分检测报告，并随同人员进行驻场监督。重点分析工业污泥是否属于危险废物，判断是否可以进厂协同处置。如来源及生产工艺发生变化导致污泥成分发生变化时，针对所使用污泥进行检测，判断固体废物是否可以进厂协同处置，符合要求的污泥入厂后分别储存于现有污泥库和本项目新建的污泥库内，污泥库均处于封闭、微负压状态，地面重点防渗处理。制砖原料，替代部分页岩，一般固废代码900-099-S07. 5; 生活 污泥; t/a; 66000; 300. 6; 干排 淤泥; t/a; 528000; 6000; 外购铁选厂干排淤泥、汽车运输采取苫盖措施，固体、散装，含水率15%，页岩原料库储存，存储区已采用抗渗混凝土硬化，替代部分页岩，一般固废代码081-001-S05. 7; 炉渣; t/a; 225000; 1600; 外购炉渣、汽车运输采取苫盖措施，固体颗粒、散装，全水分25.4%，煤矸石原料库储存，存储区已采用抗渗混凝土硬化。替代部分煤矸石，一般固废代码900-001-S03、900-099-S03. 8; 石灰粉（CaO）; t/a; 530; /; 外购，固体、粉状、袋装，石灰粉仓储存，用于石灰-石膏法脱硫. 9; 脱硝剂; t/a; 60; /; 外购，尿素溶液. 10; 润滑油; t/a; 3; 0.6; 外购，液态、桶装，50kg/桶，不在厂区存储. 11; 活性炭; t/a; 2; /; 外购，袋装，蜂窝状，碘值为800mg/g，用于恶臭气体吸附. 12; 滤袋; t/a; 0.5; /; 由除尘器厂家供应. 13; 天然气; m3/a; 30; /; 由滦州新奥清洁能源有限公司通过管道供给，隧道窑点火升温引燃燃料. 14; 电; 万kWh/a; 4500; /; 响嘡街道供电系统. 15; 水; m3/a; 12005.4; /; 厂区自备井，水源为地下水. 主要原辅材料理化性质见表2-11。 表2-11 主要原辅材料理化性质 序号; 物质名称; 理化性质. 1; 煤矸石; 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中跳出的洗矸石。其主要成为是Al2O3、SiO2、另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。含水率约2%。. 2; 页岩; 页岩是由黏土在地壳运动中挤压而形成的岩石。它是一种沉积岩，是固结较弱的粘土经过挤压、脱水、重结晶和胶结作用而形成的。由于它层理分明、易剥离而称为页岩，页岩一般为褐色、灰色或黑色，硬度不高，易破碎，容易加工成理想的制砖原料。页岩以其对硅、钙、碳的含量不同而分为硅质页岩、钙质页岩和碳质页岩。其中以硅质页岩变形小、吸湿性小、砖不易风化和产品质量易保证等优点更适于生产页岩砖使用。含水率10.4%。. 3; 工业污泥 （泥饼）; 工业污泥来自唐山三友远达纤维有限公司，含水率为62.3%，委托北京化工大学对经板框压滤机脱水后的污泥进行危险特性鉴别，依据分析测定结果和危险废物具体鉴别情况及判定标准，判定其不具有易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性，毒性物质含量未超标，正常运行情况下属于一般工业固体废物。. 4; 生活污泥 （泥饼）; 生活污泥来自滦州粤海环保有限公司，含水率为59.5%。生活污泥属于一般固废，生活污泥满足《城镇污水处理厂污水处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）标准要求。. 5; 干排淤泥; 铁选厂干排尾矿，由选矿工艺把矿石中的有价物质提取之后输出的尾矿浆经多级浓缩后，再经脱水振动筛等高效脱水设备处理，形成含水小、易沉淀固化和利用场地堆存的矿渣，通常含水率(质量百分比)15%以下，输送至尾矿库和排土场堆存或再循环它用。铁尾矿主要化学成分为：SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO和MgO，化学成分的含量随着地区不同有较大的差异。其铁尾矿的矿物成分主要是石英、赤铁矿、方解石、白云石、长石等，与天然砂的矿物成分相似。含水率15%。. 6; 炉渣; 火法冶金过程中生成的浮在金属等液态物质表面的熔体，其组成以氧化物(二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁)为主，还常含有硫化物并夹带少量金属。炉渣的组分靠加入适量的熔剂(石灰、石英石、萤石等)进行调整。在冶炼过程中通过对炉渣组分和性质的控制，能使脉石和氧化杂质的产物与熔融金属或硫顺利分离，脱除金属中的害杂质，吸收液态金属中的非金属夹杂物不直接受炉气污染，富集有用的金属氧化物；在电炉冶炼中还是电阻发热体。全水分25.4%。. 表2-12 煤矸石主要特征参数 原料; SiO2; Al2O3; TiO2; CaO; K2O; MgO; Na2O; Fe2O3; SO3; 烧损量. 煤矸石; 58.69%; 27.26%; 0.78%; 1.60%; 1.37%; 1.02%; 0.25%; 4.664%; 0.15%; 4.216%. 表2-13 页岩的化学组成(单位：%) 项目; SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO2; CaO; MgO; F; K2O; Na2O; 其他. 页岩; 70.98; 15.07; 5.26; 0.77; 1.69; 1.70; 0.002; 4.35; 0.178. 表2-14 工业污泥成分及含量 序号; 控制项目; 单位; 唐山三友远达纤维有限公司厂区污水处理站污泥监测结果; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）入窑生料中重金属含量参考限值; 符合性. 1; 理化 指标; pH; 无量纲; 6.87; --; 符合. 2; 含水率; %; 62.3; --. 3; 烧失量（干污泥）; %; 9.928; --. 4; 镉; mg/kg; 0.3; 1.0. 5; 汞; mg/kg; 0.096; --. 6; 铅; mg/kg; 6.8; 67. 7; 铬; mg/kg; ND; 98. 8; 砷; mg/kg; 5.3; 28. 9; 镍; mg/kg; 11.8; 66. 10; 锌; mg/kg; 41.1; 361. 11; 铜; mg/kg; 9.8; 65. 12; 铍; mg/kg; 0.39; --. 13; 钡; mg/kg; 54.1; --. 14; 银; mg/kg; ND; --. 15; 硒; mg/kg; 0.252; --. 16; 钴; mg/kg; 16.2; --. 17; 石油溶剂; mg/kg; 79; --. 18; 丙烯酰胺; mg/kg; ND; --. 19; 氯离子; mg/kg; 4605.54; --. 20; 硫化物; mg/kg; 633.8; --. 21; 低位发热量; MJ/kg; 0.46; --. 受唐山三友远达纤维有限公司委托，北京化工大学对唐山三友远达纤维有限公司东、西厂区经板框压滤机脱水后的污泥进行危险特性鉴别，以确定其属性，规范其科学管理。本评价引用《唐山三友远达纤维有限公司污水处理站污泥危险特性鉴别报告》形成的结论: a、根据原辅材料、生产工艺和样品初筛结果及理论分析，可判断该污泥不具有易燃性、反应性、腐蚀性。 b、污泥样品中检测的浸出毒性的指标均未超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）中规定的标准限值。因此可判断该污泥不具有浸出毒性。 c、污泥样品中检测的毒性物质含量指标均未超过《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）中规定的标准限值，且累积毒性也均未超过标准限值，可判断该污泥的毒性物质含量未超标。 d、污泥样品的急性毒性估计值不在《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）中规定的5种类别范围内，也不在《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）标准规定的限值范围内，因此可判断该污泥不具有急性毒性。 综上所述，对唐山三友远达纤维有限公司东、西厂区的污泥进行了采样、测试和分析，依据分析测定结果和危险废物具体鉴别情况及判定标准，正常运行情况下，唐山三友远达纤维有限工序东、西厂区产生的污泥均不属于危险废物，属于一般工业固体废物。 表2-15 生活污泥成分及含量 序号; 控制项目; 单位; 滦州粤海环保有限公司污泥监测结果; 《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）限值; 《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）限值; 符合性. 1; 理化指标; pH; 无量纲; 7.9; 5-10; 5-10; 符合. 2; 含水率; %; 59.5; ＜80; ≤40. 3; 总砷; mg/kg; 15.28; ＜75; ＜75. 4; 总镉; mg/kg; 9.46; ＜20; ＜20. 5; 总铬; mg/kg; 45.93; ＜1000; ＜1000. 6; 总铜; mg/kg; 110; ＜1500; ＜1500. 7; 总汞; mg/kg; 12.98; ＜25; ＜25. 8; 总镍; mg/kg; 112; ＜200; ＜200. 9; 总铅; mg/kg; 243; ＜1000; ＜1000. 10; 总锌; mg/kg; 226; ＜4000; ＜4000. 11; 矿物油; mg/kg; 1981; ＜3000; ＜3000. 12; 细菌总数; 个/kg; 1.3×107; ＜108; ＜108. 13; 挥发酚; mg/kg; 21.52; ＜40; ＜40. 14; 总氰化物; mg/kg; 0.88; ＜10; ＜10. 15; 粪大肠菌群菌值; g; 0.1; ＞0.01; ＞0.01. 天然气用于隧道窑点火助燃，天然气主要成分见下表。 表2-16 天然气主要成分一览表 原料; CH4; C2H6; C3H8; C4H10; CO2; N2; 总硫（以硫计）; 热值. 天然气; 91.83%; 3.57%; 0.63%; 0.23%; 1.21%; 2.47%; ≤20mg/m3; 33740KJ/m3. 污泥掺烧制砖可行性： 工业污泥成分检测数据满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）入窑生料中重金属含量参考限值，可以入窑处置； 工业污泥产生单位对污泥进行了危险特性鉴别，依据分析测定结果和危险废物具体鉴别情况及判定标准，判定其不具有易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性，毒性物质含量未超标，正常运行情况下属于一般工业固体废物； 污水站产生的生活污泥属于一般工业固体废物，成分检测数据满足《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）制砖用泥质要求，污泥在运输过程及存储过程中会损耗一部分水量，同时建设单位通过调节搅拌用水量确保，污泥含水率可达到GB/T25031-2010中污泥用于制砖时的含水率要求； 根据《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）要求“将处理后污泥与其他制砖原料混合时，污泥(以干污泥计)与制砖总原料的重量比(wt%)，即混合比例应小于或等于10%”，本次改扩建后，工业污泥和生活污泥（以干污泥计）掺烧比例约为5.19%，掺烧比例满足相关要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954—2018)“烧结砖瓦生产包括硬质原料（页岩、煤矸石等）、软质原料（粘土、淤泥（江河湖海淤泥）、粉煤灰、污泥（城市污泥）等）”，本项目使用污泥可行；其他一般工业固体废物制砖可行性：铁选厂干排淤泥主要化学成分为：SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO和MgO，其主要成分与页岩类似，用于替代页岩可行；根据建设单位提供资料，炉渣低位发热量、干基高位发热量均高于煤矸石，用于替代煤矸石可行。 主要物料存储设施及存储能力一览表见表2-17。 表2-17 主要物料存储设施及存储能力一览表 序号; 名称; 备注. 1; 页岩; 存储于现有页岩原料库，地面已采用抗渗混凝土硬化，存储区面积290m2（29m×10m），堆存高度4m，有效容积387m3，堆存密度2500kg/m3，堆存量967.5t，够3天用量. 2; 煤矸石; 存储于现有煤矸石原料库，地面已采用抗渗混凝土硬化，存储区面积800m2（40m×20m），堆存高度4m，有效容积1067m3，堆存密度2500kg/m3，堆存量2667.5t，够3天用量. 3; 剥岩废料; 存储于现有页岩原料库，地面已采用抗渗混凝土硬化，存储区面积100m2（10m×10m），堆存高度4m，有效容积133m3，堆存密度2500kg/m3，堆存量632.5t，够3天用量. 4; 工业污泥; 存储于现有污泥库，地面重点防渗处理，存储区面积176m2（22m×8m），来料为泥饼状，堆存高度4m，有效容积235m3，堆存密度2800kg/m3，存储存能力658t. 5; 生活污泥; 存储于新建污泥库，地面重点防渗处理，存储区面积176m2（22m×8m），来料为泥饼状，堆存高度4m，有效容积235m3，堆存密度2800kg/m3，存储存能力658t. 6; 干排淤泥; 存储于现有页岩原料库，地面已采用抗渗混凝土硬化，存储区面积1800m2（75m×24m），来料为泥饼状，堆存高度4m，有效容积67m3，堆存密度2500kg/m3，堆存量6000t，够2.5天用量. 7; 炉渣; 存储于现有煤矸石原料库，地面已采用抗渗混凝土硬化，存储区面积600m2（30m×20m），堆存高度4m，有效容积800m3，堆存密度2000kg/m3，堆存量1600t，够2.3天用量. 改扩建前后原辅材料及能源消耗变化情况见表2-18。 表2-18 改扩建前后原辅材料及能源消耗变化情况 名称; 单位; 改扩建前消耗量; 改扩建后消耗量; 变化情况. 页岩; t/a; 81810; 96000; +14190. 煤矸石; t/a; 70000; 288000; +218000. 剥岩废料; t/a; 8750; 36000; +27250. 工业污泥; t/a; 31920; 115500; +83580. 生活污泥; t/a; 6380; 66000; +59620. 干排淤泥; t/a; /; 528000; +528000. 炉渣; t/a; /; 225000; +225000. 石灰粉（CaO）; t/a; 90; 530; +440. 低温复合脱硝剂; t/a; 2; 0; -2. 尿素溶液; t/a; 0; 60; +60. 润滑油; t/a; 0.6; 3; +2.4. 活性炭; t/a; 1; 2; +1. 天然气; m3/a; 10; 30; +20. 电; 万kWh/a; 1200; 4500; +3300. 水; m3/a; 8310; 12005.4; +3695.4. 改扩建项目主要设备设施表见表2-19。 表2-19 改扩建项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 设施参数; 单位; 数量; 备注. 1; 主体设备; 破碎工段; 颚式破碎机; PE300×1200; 台时产量120t/h; 台; 2; 更换现有并新增1台; 粗破. 2; 锤式破碎机; 2PCZ1314; 台时产量150t/h; 台; 2; 更换; 细碎. 3; 圆滚筛; 长5m、φ2m; 台时产量120t/h; 台; 4; 更换; 筛分. 4; 双轴搅拌机; JS2000; 台时产量150t/h; 台; 1; 更换; 搅拌. 5; 双轴搅拌挤出机; JS2000; 台时产量130t/h; 台; 2; 更换; 搅拌. 6; 箱式给料机; XGD800; 台时产量80t/h; 台; 8; 更换; 给料. 7; 板式给料机; BZ1200; 台时产量60t/h; 台; 1; 更换; 给料. 8; 陈化; 陈化布料皮带; KNP800*26M; 传输能力140t/h; 台; 2; 更换; 布料. 9; 成型与切坯; 多斗挖土机; DWY30-980; 生产能力30m3/h; 台; 2; 更换; 给料. 10; 真空挤出机; JKY90; 台时产量120t/h; 台; 2; 更换; 挤出成型. 11; 自动切条切坯机; ZDPT; 台时产量120t/h; 台; 2; 更换; 切条、切坯. 12; 自动码坯机; JMZMP-1; 台时产量120t/h; 台; 2; 更换; 码坯. 13; 双杠顶车机; --; --; 台; 10; 更换; --. 14; 烘干与焙烧工段; 干燥车; --; 承载量3120块/车; 台; 380; 现有; 运输. 15; 隧道型干燥室; 113m*3.8m; 长113m、宽3.8m、高3m; 台; 4; 加大; 干燥. 16; 隧道焙烧窑; 113m*3.8m; 长113m、宽3.8m、高3m; 台; 4; 加大; 焙烧. 17; 风机; 90kW; --; 台; 4; 现有; --. 18; 风机; 165kW; --; 台; 4. 19; 电动摆渡车; ZXBD-400; --; 台; 8; 现有; --. 20; 其他; 皮带输送机; B500; --; 台; 24; 现有; --. 21; 电子皮带秤; --; --; 套; 1; 现有; --. 23; 砂浆泵; 250UHB-ZK-DL-600; --; 套; 2; 现有; --. 24; 装载机; SEM655D、SEM632D; 3T、3.5T; 辆; 2; 现有; 国三，已环保登记备案. 25; 洒水车; --; --; 台; 1; 现有; 国五标准. 26; 环保设备; 除尘; 脉冲布袋除尘器; PPC-96-6; 50000m3/h; 套; 2; 现有; 上料、破碎、筛分、搅拌工序. 12000m3/h; 套; 2; 现有; 窑车吹扫工序. 27; 雾炮; --; --; 台; 2; 现有; 抑尘. 28; 脱硫脱硝除尘设备; 脱硫剂制备系统; --; --; 套; 1; 现有; 设置石灰粉仓、仓顶除尘器. 29; 湿式电除尘器; --; 170000m3/h; 台; 2; 现有; 除尘，1#、2#隧道窑共用，3#、4#隧道窑共用. 30; 脱硫塔; --; 座; 2; 现有; 脱硫，1#、2#隧道窑共用，3#、4#隧道窑共用. 31; SNCR脱硝系统; --; 套; 2; 新建; 脱硝，每2条隧道窑共用1套. 32; 其他; 在线监测设备; EM-5; --; 套; 2; 现有; 脱硫脱硝除尘排气筒，炉窑车间门口、厂界. 33; 活性炭吸附箱; --; 20000m3/h; 台; 2; 更换; 污泥库除臭装置，2座污泥库共用1套，隧道窑停产时启用. （4）工程投资：项目总投资8000万元，环保投资为98万元，占总投资的1.225%。 （5）总图布置：厂区大门位于北侧，本项目厂区内北部为门卫、磅房、办公楼，中部自北向南依次为脱硫车间、焙烧烘干车间、制坯车间、陈化库、破碎车间、原料库，南部东侧为晾晒场和成品堆场。平面布置及周边关系见附图2。 （6）建设地点：项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧滦县翼翔新型建材有限公司院内，项目中心坐标为N39°39'53.960"，E118°44'41.272"。厂区西侧为滦县翼翔新型建材有限公司加气块分公司；南侧、东侧为空地；北侧为司家营选厂道路。距离项目最近的环境敏感点为东南侧90m处的田疃村。本项目评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 4、平衡情况 ①物料平衡 表2-20 现有工程物料平衡 进入; 支出. 项目; 进入量（t/a）; 项目; 支出量（t/a）. 煤矸石; 68610; 成品砖; 160000. 煤矸石带入水; 1390; 除尘灰; 96.228. 页岩; 73301.76; 废砖坯; 700. 页岩带入水; 8508.24; 废砖; 200. 剥岩废料; 8750; 脱硫石膏; 239. 干基污泥; 14440; 除尘灰浆; 33.373. 污泥带入水; 23860; 有组织排放; 颗粒物排放量; 3.874. 新鲜水; 1476; 二氧化硫排放量; 15.357. 石灰; 90; 氮氧化物排放量; 47.127. 脱硝氧化剂; 2; 氟化物排放量; 1.793. 氯化氢; 0.032. 无组织排放; 颗粒物; 0.317. 水蒸气损耗; 20390.609. 成品砖含水量; 140.8. 污泥存放损耗水量; 14233.34. 煤矸石烧失量; 2892.62. 干基污泥烧失量; 1433.53. 合计; 200428; 合计; 200428. 表2-21 本项目物料平衡 进入; 支出. 项目; 进入量（t/a）; 项目; 支出量（t/a）. 煤矸石; 282240; 成品砖; 1002875. 煤矸石带入水; 5760; 除尘灰; 45.94. 页岩; 86016; 废砖坯; 4800. 页岩带入水; 9984; 废砖; 1800. 剥岩废料; 36000; 脱硫石膏; 1410. 工业污泥（干基）; 43543.5; 除尘灰浆; 198.28. 工业污泥含水; 71956.5; 有组织排放; 颗粒物排放量; 10.4255. 生活污泥（干基）; 26730; 二氧化硫排放量; 17.81. 生活污泥含水; 39270; 氮氧化物排放量; 33.3. 干排淤泥; 448800; 氟化物排放量; 0.1536. 干排淤泥带入水; 79200; 氯化氢; 0.104. 炉渣; 167850; 无组织排放; 颗粒物; 0.025. 炉渣带入水; 57150; 颗粒物沉降; 2.442. 新鲜水; 2475; 水蒸气损耗; 202062.3. 石灰; 530; 成品砖含水量; 882.5. 脱硝剂; 60; 污泥存放损耗水量; 62840. 煤矸石烧失量; 11899.24. 干基污泥烧失量; 16485. 干排淤泥烧失量; 48845.4799. 炉渣烧失量; 3357. 合计; 1357565; 合计; 1357565. ②硫平衡 表2-22 现有工程硫平衡 来源; 去向. 物料; 年用量（t/a）; 含硫量; 含硫量（t/a）; 物料; 年产生量（t/a); 含硫率; 含硫量（t/a). 煤矸石; 70000; 0.15%; 105; 成品砖; 160000; 0.075%; 119.53. 工业污泥; 38300; 633.8mg/kg; 24.274; 废气 （SO2）; 15.357; 50%; 7.68. 页岩; 81810; 0.06%; 49.086; 脱硫石膏; 239; 21.4%; 51.15. 天然气; 10m3; 20mg/m3; 0.0000002. 合计; 178.36; 合计; 178.36. 表2-23 本项目硫平衡 来源; 去向. 物料; 年用量（t/a）; 含硫量; 含硫量（t/a）; 物料; 年产生量（t/a); 含硫率; 含硫量（t/a). 煤矸石; 288000; 0.15%; 432; 成品砖; 1002875; 0.0466%; 467.555. 工业污泥; 115500; 633.8mg/kg; 73.2; 废气（SO2）; 17.81; 50%; 8.905. 页岩; 96000; 0.05%; 48; 脱硫石膏; 1410; 21.4%; 301.74. 炉渣; 225000; 0.1%; 225. 天然气; 30m3; 20mg/m3; 0.0000006. 合计; 778.2; 合计; 778.2. ③金属平衡 表2-24 现有工程重金属平衡表 （单位：t/a） 重金属; 进入; 产出. 污泥带入; 固化在产品中; 进入收尘灰; 排放量. 汞; 0.00368; 0; 0.00338; 0.00029. 镉; 0.0115; 0.0103; 0.0011; 0.0001. 砷; 0.2030; 0.1827; 0.0187; 0.0016. 铅; 0.2604; 0.2344; 0.0240; 0.0021. 钴; 0.6205; 0.5584; 0.0571; 0.0050. 铜; 0.3753; 0.3378; 0.0345; 0.0030. 镍; 0.4519; 0.4067; 0.0416; 0.0036. 汞及其化合物; 0.00368; 0; 0.00338; 0.00029. 镉及其化合物; 0.0115; 0.0103; 0.0011; 0.0001. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 1.9112; 1.7201; 0.1758; 0.0153. 表2-25 本项目重金属平衡表 （单位：t/a） 重金属; 进入; 产出. 污泥带入; 固化在产品中; 进入收尘灰; 排放量. 汞; 0.8678; 0; 0.8244; 0.0434. 镉; 0.659; 0.5931; 0.0626; 0.0033. 砷; 1.6206; 1.4585; 0.1540; 0.0081. 铅; 16.8234; 15.1411; 1.5982; 0.0841. 钴; 1.8711; 1.6840; 0.1777; 0.0094. 铜; 8.3919; 7.5527; 0.7972; 0.0420. 镍; 8.7549; 7.8794; 0.8317; 0.0438. 汞及其化合物; 0.8678; 0; 0.8244; 0.0434. 镉及其化合物; 0.659; 0.5931; 0.0626; 0.0033. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 37.4619; 33.7157; 3.5588; 0.1874. 5、给排水 现有工程： 给水 项目用水来自厂区自备井，水源为地下水，企业已取得取水许可证。 （1）生活用水 全厂劳动定员80人，厂区不设食堂及洗浴设施，宿舍仅供员工倒班休息，设置防渗旱厕，生活用水主要为职工盥洗用水，用水量为1.6m3/d，480m3/a。 （2）生产用水 生产用水主要包括：生产过程制砖工艺用水、抑尘用水、设备清洗水、脱硫用水、洗车平台用水。 ①生产过程制砖工艺用水 煤矸石带入水量为4.63m3/d，1390m3/a。页岩带入水量为28.36m3/d，8508.24m3/a。工业污泥等一般工业固废年用量为38300t/a，含水率为62.3%，污泥在运输过程及存储过程中会损耗一部分水量，经上料皮带直接输送至搅拌机内，工业污泥等一般工业固废带入的水量约32.09m3/d，9626.67m3/a。为达到砖坯成型时含水率的要求，制砖工艺过程中另需加入新鲜水，新鲜水用水量为4.92m3/d，1475.59m3/a，生产用水随原料进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中。 ②抑尘用水 页岩、煤矸石破碎工段利用喷淋设施进行喷淋抑尘，喷淋用水量为4.6m3/d，1380m3/a，其中20%挥发，80%水分约1104m3/a进入砖坯，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中。 ③设备清洗水 设备清洗用水约12m3/次（每个月清洗一次）年用水量144m3/a，0.48m3/d。设备清洗废水主要污染因子为SS，经收集后沉淀回用于设备清洗，不外排。 ④脱硫用水 隧道窑废气使用石灰-石膏法脱硫，石灰-石膏法脱硫用水量约5600m3/a，其中补充新水16m3/d，4800m3/a，循环水量为800m3/a，无废水外排。 ⑤洗车平台用水 为保证运输车辆不带泥上路，厂区出入口处设置洗车平台，将会产生洗车平台用水。煤矸石、页岩、剥岩废料、工业污泥等一般工业固废等原料总用量为198860t/a，采用载重20吨的汽车进行运输，每天运输34辆/次，运输车辆清洗用水按50L/辆·次计，则车辆清洗用水约为1.7m3/d，510m3/a。 （2）排水 ①生活污水 职工生活污水主要为盥洗废水，生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1.28m3/d，384m3/a，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。 ②生产废水 生产过程制砖工艺用水随原料进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中，无废水产生；抑尘用水进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，无废水产生；设备清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；洗车平台用水经沉淀后循环使用，不外排；烟气脱硫除尘设施用水循环利用，定期补充清新水，无废水外排。 现有工程无废水外排。 图2-1 现有工程水平衡图 单位m3/d 表2-26 现有工程水平衡一览表 单位：m3/d 项目; 总用水量; 新水量; 原料带入水量; 循环利用水量; 损耗量; 废水产 生量; 进入成品砖量; 去向. 生活用水; 1.6; 1.6; 0; 0; 0.32; 1.28; 0; 厂区泼洒抑尘. 制砖工艺用水; 117.44; 4.92; 112.52; 0; 117.379; 0; 0.061; 进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中. 抑尘用水; 4.6; 4.6; 0; 0; 4.6; 0; 0; 进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗. 设备清洗用水; 0.48; 0.08; 0; 0.4; 0.08; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 脱硫用水; 18.67; 16; 0; 2.67; 16; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 洗车平台用水; 1.7; 0.5; 0; 1.2; 0.5; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 合计; 144.49; 27.7; 112.52; 4.27; 138.879; 1.28; 0.061; --. 改扩建项目： （1）生活用水 本次改扩建不新增劳动定员，生活用水量528m3/a。 （2）生产用水 生产用水主要包括生产过程制砖工艺用水、抑尘用水、设备清洗水、脱硫用水、洗车平台用水。 ①生产过程制砖工艺用水 改扩建后，煤矸石带入水量为17.46m3/d，5760m3/a。页岩带入水量为30.25m3/d，9984m3/a。工业污泥和生活污泥、干排淤泥年用量分别为115500t/a、66000t/a、528000t/a，含水率分别为62.3%、59.5%、15%，污泥在运输过程及存储过程中会损耗一部分水量（按62840m3/a计），经上料皮带直接输送至搅拌机内，污泥带入的水量约386.6m3/d，127586.5m3/a；炉渣带入水为173.2m3/d，57150m3/a。原料贮存和转运过程中物料水分蒸发，为达到砖坯成型时含水率的要求，制砖工艺过程中根据需要加入新鲜水，新鲜水用水量为7.5m3/d，2475m3/a，生产用水随原料进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中。 ②抑尘用水 原料破碎工段喷淋用水量9.2m3/d，3036m3/a，约20%挥发，80%水分进入砖坯，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中。 ③设备清洗水 设备清洗频次不变，用水量0.48m3/d，158.4m3/a，其中新水补充量约0.08m3/d。废水经收集后沉淀回用于设备清洗，不外排。 ④脱硫除尘用水 隧道窑废气使用石灰-石膏法脱硫、湿式静电除尘，石灰-石膏法脱硫和湿式静电除尘用水量约38280m3/a，其中补充新水16m3/d，5280m3/a，循环水量为33000m3/a，无废水外排。 ⑤洗车平台用水 改扩建后煤矸石、页岩、剥岩废料及一般工业固废等原料总用量为1354500t/a，采用载重30吨的汽车进行运输，每天运输137辆/次，运输车辆清洗用水按100L/辆·次计，则车辆清洗用水约为13.7m3/d，4521m3/a。其中补充水量为2m3/d，660m3/a。 （2）排水 ①生活污水 职工生活污水全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。 ②生产废水 生产过程制砖工艺用水随原料进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中，无废水产生；抑尘用水进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，无废水产生；设备清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；洗车平台用水经沉淀后循环使用，不外排；烟气脱硫除尘设施用水循环利用，定期补充清新水，无废水外排。 改扩建后全厂无生产、生活废水外排。 表2-27 改扩建后全厂水平衡一览表 单位：m3/d 项目; 总用水量; 新水量; 原料带入水量; 循环利用水量; 损耗量; 废水产 生量; 进入成品砖量; 去向. 生活用水; 1.6; 1.6; 0; 0; 0.32; 1.28; 0; 厂区泼洒抑尘. 制砖工艺用水; 614.98; 7.5; 607.48; 0; 612.31; 0; 2.67; 进入毛坯砖中，大部分在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗，极少部分进入成品砖中. 抑尘用水; 9.2; 9.2; 0; 0; 9.2; 0; 0; 进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被蒸发损耗. 设备清洗用水; 0.48; 0.08; 0; 0.4; 0.08; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 脱硫除尘用水; 116; 16; 0; 100; 16; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 洗车平台用水; 8.2; 2; 0; 6.2; 2; 0; 0; 经沉淀后，循环使用. 合计; 750.46; 36.38; 607.48; 106.6; 639.91; 1.28; 2.67; --. 煤矸石带入17.45 污泥及干排淤泥带入386.6 炉渣 带入173.18 页岩 带入30.25 607.48 612.31 2.67 成品砖 7.5 制砖工艺 9.2 9.2 0.08 新水36.38 抑尘用水 0.08 设备清洗用水 0.4 16 脱硫除尘用水 16 100 2 2 洗车平台用水 0.32 6.2 1.28 1.6 厂区泼洒抑尘 生活用水 图2-2 改扩建后全厂水平衡图 单位m3/d

工艺流程和产排污环节 本次改扩建项目增加原料种类，利用炉渣替代部分煤矸石，干排淤泥替代部分页岩，炉渣热值较高，煤矸石被替代后仍可满足生产需要，干排淤泥成分与页岩主要成分相似，达到一般固废资源化利用的目的。改扩建以污泥、炉渣、干排淤泥等一般工业固废、煤矸石、页岩、剥岩废料为主要原料生产烧结砖。本次改扩建项目原料配比发生改变，新增1台颚式破碎机用于煤矸石粗破，对现有部分生产设备进行更换以提高生产效率。原有制砖生产工艺基本不变，产品年产能变为32000万块。生产工艺分为原料制备工段、物料陈化工段、成型与切坯工段、晾晒工段、烘干与焙烧工段。生产工艺流程简述如下： 1.1原料制备工段 （1）原料准入 1）原料运输 改扩建后项目所用主要原料为煤矸石、工业污泥、生活污泥、干排淤泥、炉渣、页岩、剥岩废料。其中工业污泥和生活污泥均为压滤后的泥饼状，其他原料均为散装。根据现有工程实际生产经验，污泥泥饼在运输和储存过程中无滴漏情况和渗滤水产生。因此项目所用全部原料均采用汽车运输，使用国五及以上排放标准车辆或新能源汽车运输，要求车辆采取苫盖措施，运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。车辆配备高效的举升和卸载系统，以便于原料的装载和卸载。 运输路线：本项目物料主要运输路线为S252，沿S252运输至厂区附近后通过约200m便道进入厂区，便道两侧无村庄，物料运输过程中不穿越村庄，不会对周边居民点产生影响。 2）进厂检验 严格落实污泥准入标准，污泥等一般工业固体废物由产生单位利用车辆运输，并携带成分检测报告，并随同人员进行驻场监督。重点分析污泥是否属于危险废物，判断固体废物是否可以进厂协同处置。如来源及生产工艺发生变化导致污泥成分发生变化时，针对所使用污泥进行检测，判断固体废物是否可以进厂协同处置。 ①卸车前检查相关证件的完整性，“一单”指污泥转运联单。污泥产生单位、污泥运输单位和本企业应建立污泥转运联单制度。本企业还应建立完善的检测、记录、存档和报告制度，对处理处置后的污泥及其产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，并将相关资料保存5年以上。 ②仔细检查污泥转移联单上的品名、数量、描述等内容是否对应，是否属于建设单位协同处置的污泥，是否属于建设单位协议处置污泥来源，对于不满足要求的污泥，退还给产污泥单位。 ③符合转移需求的污泥可由第三方检测人员定期进行抽样检测化验，公司制定了相应的污泥进厂检验管理制度，符合相应指标的污泥进入厂内协同处置。 3）贮存和处置固废管理制度 符合要求的工业污泥和生活污泥分别于工业污泥库和生活污泥库贮存，其他原料储存于煤矸石原料库和页岩原料库。公司根据国家相关环保标准和技术规范的要求制定项目贮存和处置固废管理制度，如下： ①一般固体废物协同处置按照《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）等技术规定执行。 ②建立一般固废经营情况记录和报告制度，经营情况记录、污染物排放监测记录在厂内保存，接受生态环境主管部门的检查。按要求做好管理台账。 ③建立环境保护管理责任制度，设置环境保护主管部门或者专（兼）职人员，负责监督固废收集、运输、贮存、利用和处置过程中的监督、环境保护及相关管理工作。 ④建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度。 （2）原料储运 煤矸石、页岩、剥岩废料由运输车辆运至厂区内，车斗用苫布覆盖，煤矸石储存在现有封闭煤矸石原料库，页岩和剥岩废料储存在现有封闭页岩原料库内；工业污泥和生活污泥做好苫盖措施，由运输车辆运至工业污泥库、生活污泥库。现有页岩原料库内已设有1座污泥库，本次在煤矸石原料库西侧新建封闭的生活污泥库1座（176m2），将污泥分开存储。现有污泥库和本次新建的污泥库均采用双层彩钢结构，处于封闭、抽风微负压状态，地面进行重点防腐防渗措施。本次改扩建新增原料干排淤泥、炉渣，原料配比中减少页岩用量，用干排污泥代替，炉渣热值较高，用于替代煤矸石。炉渣储存于封闭煤矸石原料库，干排淤泥储存于封闭页岩库。2座污泥库均安装自动感应门，当运输车辆进入污泥库时，自动感应门打开，随后立即关闭，完成卸料后关闭污泥库出入口，保证污泥库密闭。库内保持负压收集，减少恶臭气体外逸。 污泥在运输和储存过程中会有部分水量的损耗，因此无需进行烘干，其他原料在储存转运过程中可能水分蒸发，为达到砖坯成型时的含水率，在混合过程中根据需要再添加少量新鲜水进行搅拌。 产污环节：煤矸石、页岩装卸、堆存过程中产生的废气（G1），主要为颗粒物；污泥存储时产生的恶臭气体（G9），主要为氨、硫化氢、臭气浓度。 （3）原料破碎、混料 破碎生产线设置在破碎车间。本次改扩建将现有破碎、筛分设备全部更换，提高设备生产能力，新增1台颚式破碎机用于煤矸石粗破，新增颚破机设置于地下。 煤矸石由装载机从其箱式给料机上料口上料，本次新增原料炉渣也在此上料口上料，经颚式破碎机粗破后粒径小于10mm。煤矸石及其替代原料经粗破后进入锤式破碎机进行细破，细破后粒度≤1.5mm。破碎后的物料经封闭皮带输送机输送至圆滚筛进行筛分，筛上部分（粒径大于1.5mm）返回锤式破碎机再次破碎，筛下部分（粒径小于1.5mm）由封闭的皮带通廊输送至煤矸石储料仓。 页岩、剥岩废料、干排淤泥由装载机运至箱式给料机上料口，破碎过程与煤矸石破碎工艺相同，经粗破、细破、返料破碎后，由封闭皮带通廊输送至下一生产工序。 筛分结束后，将煤矸石、页岩、剥岩废料及一般工业固废原料按照一定比例送入搅拌机进行搅拌，污泥由于含水率较高且粒度细不需经过破碎，直接由封闭皮带输送机输送至搅拌机上料。为提高混合料的流动性和均匀性，搅拌机上设置喷水设施，加水混合搅拌，使其水分达到14%左右的成型要求。颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛均封闭处理。 产污环节：破碎时原料上料，皮带输送机受料及卸料，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机进料、出料时产生的废气（G2~G6），主要为颗粒物；装载机、颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机、皮带输送机等设备运行噪声（N1~N5）。 1.2物料陈化工段 搅拌好的物料由封闭皮带通廊输送至陈化库的陈化布料皮带上，将物料均匀地分布在陈化车间6个区，使原料中的水分均化程度提高，原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒容易变得疏松，提高物料的成型性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量，使原料保证72小时以上陈化时间。由于物料中含污泥，陈化过程中产生少量恶臭气体，产生量较少，陈化库封闭，本次评价不再进行分析。 产污环节：本皮带输送机、布料机设备运行噪声（N6）。 1.3成型与切坯工段 将陈化处理后的物料通过多斗挖土机送至箱式给料机缓冲处理后，均匀给入搅拌机适当加水进行二次搅拌，使含水率达到成型要求。达到成型要求的物料经封闭皮带输送机运送至制坯车间真空挤出机内挤出成型，经自动切条切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，运至码坯处，用自动码坯机码至窑车。切坯产生的废砖坯由封闭皮带直接返回至搅拌机回用。本次改扩建更换现有多斗挖土机、搅拌机、成型真空挤出机、自动切条切坯机和自动码坯机。 产污环节：皮带输送机、多斗挖土机、搅拌机、真空挤出机、自动切条切坯机、自动码坯机设备运行噪声（N7~N11）；切坯产生的废砖坯（S1）。 1.4干燥与焙烧工段 砖坯干燥、焙烧位于焙烧、烘干车间。本次改扩建利用现有隧道窑、干燥室、窑车等生产设备设施和环保设施。 码好的砖坯通过窑车先送至隧道窑干燥室进行干燥，干燥热源来自焙烧隧道窑余热，利用风机将余热抽出，送入干燥室内对砖坯进行干燥，干燥温度在200℃以上，时间为40min一车；干燥好的砖坯由出口牵引机从干燥室的出口端引入摆渡车上，经摆渡车摆至隧道窑进行焙烧。砖的焙烧是制砖工艺的关键环节，利用燃料（天然气）进行点火助燃，原料自身燃烧产生的热量进行焙烧。焙烧完成后由隧道窑出口出窑，在窑车出窑的同时，窑车从隧道窑进口进入隧道窑进行焙烧。隧道窑进口设置两道自动感应门，窑车从第一道感应门进入等待区，然后随即关闭，等窑车出窑时，在等待区的窑车从第二道感应门进入隧道窑，然后随即关闭，第二道感应门关闭后，会有窑车再从第一道感应门进入等待区，依次前进。 在焙烧烘干车间设置4座隧道型干燥室、4座隧道焙烧窑，尺寸均为：长113m×宽3.8m。在焙烧前先送入干燥室进行干燥，干燥时间为24~26小时，干燥室的热源来自焙烧窑的余热。干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑焙烧，经过预热、焙烧、保温、冷却过程完成烧结，烧成温度为950~1100℃。根据建设单位提供资料，标砖烧成时间为35min/车，每车7800块，每窑每天烧成41车，平均每窑每天烧成31.98万块，则4条隧道窑同时运行每天可烧成127.92万块，年生产330天，可达到产能42213万块标砖/年。 在生产前需要对隧道窑进行点火助燃，本项目采用天然气为燃料对隧道窑进行点火，点火升温过程一般情况一年一次。点火后原料烧结过程中可进行自燃。 通过隧道窑内部烟道，有风口进行炉窑内干净气体和烟气的供给和调配，使隧道窑运行时自然形成微负压状态。 窑车吹扫：焙烧烘干车间设有2处窑车吹扫工位，东北侧1处、西侧1处，根据生产情况对窑车表面的粉尘进行清理。吹扫过程实际是利用脉冲布袋除尘器的风机吸风将窑车上的粉尘吸除。窑车吹扫工位封闭设集气管道。 产污环节：点火时产生的天然气燃烧烟气及煤矸石和炉渣自身燃烧产生的烟气，统称为隧道窑废气（G7）；窑车吹扫时产生的废气（G8）；隧道窑风机、除尘风机运行噪声（N12~N13）。 1.6成品检验 烧制好的页岩砖装载窑车上，由牵引机拉出，由电动摆渡车运到卸车区，同时对砖的质量进行检验，而后运往成品堆场待售。废砖集中收集外售。 产污环节：检验产生的废砖（S2）。 1.7辅助及环保工程 ⑴废气污染物治理 煤矸石、页岩装卸、堆存过程中产生的废气（G1），主要为颗粒物，在原料库内安装喷淋抑尘及雾炮抑尘装置，以减少颗粒物无组织排放；运输车辆由洗车平台进行车身清洗，以降低车辆运输粉尘； 污泥存储时产生的恶臭气体（G9），主要为氨、硫化氢、臭气浓度，现有污泥库和本项目新建污泥库恶臭气体采用封闭、抽风微负压收集，正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过现有环保工程处理后经38m高排气筒排放。隧道窑停工时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理，本次改扩建新增污泥库与现有污泥库共用1套，更换现有除臭装置，处理后的废气经1根15m高排气筒排放； 破碎时原料上料，皮带输送机受料及卸料，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机进料、出料时产生的废气（G2~G6），主要为颗粒物。页岩、煤矸石等原料上料口采取三面封闭+喷淋，上部均设置集气罩进行收集；下料口均设置全封闭集气罩+引风管；颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；煤矸石储料仓封闭设集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点均设置集气罩，将上述废气收集引至1#、2#脉冲布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA001、DA002）排放； 点火时产生的天然气燃烧烟气及煤矸石和炉渣自身燃烧产生的烟气，统称为隧道窑废气（G7），主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计），烟气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理（1#、2#隧道窑共用1套脱硝、脱硫、除尘，3#、4#隧道窑共用1套脱硝、脱硫、除尘）后，分别经38m高排气筒（DA003、DA004）排放； 窑车吹扫时产生的废气（G8），主要为颗粒物，窑车吹扫工位固定（东北部1处、西侧1处），全封闭设置，废气收集后经2套脉冲布袋除尘器处理后，分别经15m高排气筒（DA005、DA006）排放。 ⑵废水污染物治理 废水污染源主要为：设备清洗废水（W1）、脱硫废水（W2）、洗车平台废水（W3）、职工生活产生的生活污水（W4）。 设备清洗废水经沉淀池沉淀后，回用于设备清洗；脱硫废水经脱硫池沉淀后，回用于脱硫；洗车过程中产生的废水经沉淀后回用于洗车。生活污水泼洒厂区地面抑尘。 产污环节：风机、空压机（N14、N15）运行产生的噪声；脉冲布袋除尘器收集的除尘灰（S3）、废滤袋（S4）、脱硫除尘设施产生的脱硫石膏（S5）、除尘灰浆（S6）、设备维修保养产生的废润滑油（S7）、废润滑油桶（S8）、恶臭气体除臭设施产生的废活性炭（S9）、脱硫脱硝工序产生的废包装袋（S10）、洗车平台产生的污泥（S11）、铲车产生的废电瓶（S12）以及职工生活过程产生的生活垃圾（S13）。 G5、N4 G4、N3 G3、N2 G2、N1 筛上料 G1 煤矸石、炉渣 筛下料 皮带 皮带 皮带 铲车 给料 汽运 储存 颚破 锤破 筛分 皮带 G6、N5 G2、N1 G9 工业污泥、生活污泥 汽运 皮带 铲车 储存 一次搅拌 给料 G5、N4 G4、N3 G3、N2 G2、N1 皮带 筛上料 G1 页岩、剥岩废料、干排淤泥 筛下料 水 皮带 皮带 皮带 筛分 锤破 颚破 铲车 汽运 给料 储存 N8 N7 N6 挖土机 皮带 水 二次搅拌 给料 布料、陈化 N9 制坯 N10、S1 全自动切坯、切条 N11 自动码坯 S 窑车 干燥 更换设备 利用现有设备设施 G7、N12 G8、N13 焙烧 窑车吹扫 S2 检验 成品 图2-3生产工艺流程及产排污节点图 本项目产排污情况及治理设施一览表见表2-28。 表2-28 本项目产排污情况及治理设施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污染因子; 产生 特征; 排放 去向; 治理措施. 废气; G1; 原料储存; 颗粒物; 连续; 排入大气; 原料库为封闭库房，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；厂区内汽车运输采取苫盖措施，装载机卸料及倒运均在已封闭的原料库内进行. G2~G6; 煤矸石、页岩、污泥等原料上料、破碎、筛分、落料、搅拌废气; 颗粒物; 连续; 上料口采取三面封闭+喷淋；颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；煤矸石储料仓封闭设集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点均设置集气罩，收集后经脉冲布袋除尘器处理后经2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放. G7; 干燥及焙烧隧道窑（1#、2#、3#、4#隧道窑）废气; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氯化氢、氨、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 连续; 通过窑体内置烟道，隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘处理后经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放. G8; 窑车吹扫废气; 颗粒物; 连续; 固定、封闭工位，收集后经脉冲布袋除尘器处理后，经2根15m高排气筒（DA005、DA006）排放. G9; 污泥储存恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续; 现有污泥库及本项目新增污泥库封闭，负压收集，正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过现有环保工程后经38m高排气筒排放。停产时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（DA007）排放. 无组织废气; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 连续; 原料库为封闭库房，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；物料转运采用全封闭皮带通廊；厂区内汽车运输采取苫盖措施，装载机卸料及倒运均在封闭原料库内进行；生产车间封闭；上料口设置喷淋；2座污泥库整体密闭，设自动感应门，仅车辆进出时开启. 废水; W1; 设备清洗废水; SS; 间断; 不外排; 经沉淀池沉淀后，回用于设备清洗. W2; 脱硫废水; pH、SS、COD、氨氮; 间断; 经脱硫池沉淀后，回用于脱硫. W3; 洗车废水; SS; 间断; 经洗车平台沉淀池沉淀处理后，回用于洗车. W4; 职工生活污水; SS、COD、氨氮; 间断; 厂区内泼洒地面抑尘. 噪声; N1~N15; 生产设备; 噪声; 连续; 排入 环境; 全部置于车间内，经合理布局、厂房隔声、基础减振，风机软连接. 固废; S1; 切条、切坯工序; 废砖坯; 间断; 不排放; 集中收集后送入搅拌工序，回用于生产. S2; 检验工序; 废砖; 间断; 集中收集外售. S3; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 间断; 集中收集后送入搅拌工序，回用于生产. S4; 废滤袋; 间断; 集中收集外售相关单位. S5; 脱硫除尘设施; 脱硫石膏; 间断; 集中收集后送入搅拌工序，回用于生产. S6; 除尘灰浆; 间断; 集中收集后送入搅拌工序，回用于生产. S7; 设备维修保养; 废润滑油; 间断; 采用专用容器贮存，暂存危废间，交有资质单位处理. S8; 废润滑油桶; 间断; 密封，暂存危废间，交有资质单位处理. S9; 铲车产生; 废电瓶; 间断; 暂存危废间，交有资质单位处理. S10; 脱硫脱硝工序; 废包装袋; 间断; 集中收集，定期外售. S11; 洗车平台; 污泥; 间断; 定期清理，作为原料回用生产. S12; 恶臭气体除臭设施; 废活性炭; 间断; 采用专用容器贮存，暂存危废间，交有资质单位处理. S13; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中收集，由环卫部门统一清运处理.

与项目有关的原有环境污染问题 滦县翼翔新型建材有限公司始建于2010年，现有工程生产240×115×53mm及240×115×90mm两种规格的页岩砖，产能为5000万块/年。 一、现有工程环保手续履行情况 现有工程环保手续情况详见下表。 表2-29 企业环保手续一览表 建设项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目; 滦县环境保护局; 滦环表[2011]005号; 2011.1.12; 滦县环境保护局; 滦环验[2012]002号; 2012.3.7. 滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响变更分析报告; 变更分析报告; /; /; /. 滦县翼翔新型建材有限公司烟气达标治理项目; 唐山市生态环境局滦州市分局; 滦环表[2020]1号; 2020.1.3; 自主验收; 自主验收; 2020.4.24. 滦县翼翔新型建材有限公司整治提升; /; /; /; 自主验收; 自主验收; 2021.7.9. 隧道窑窑车吹扫除尘器2台、湿式电除尘2台; 建设项目环境影响登记表; 2021.9.24; /; /; /. 滦县翼翔新型建材有限公司固体废物综合利用技改项目; 滦州市行政审批局; 滦审批表[2024]2号; 2024.1.15; 自主验收; 自主验收; 2024.5.16. 年产32000万块烧结粉煤灰页岩多孔砖生产线及10万立方米加气混凝土砌块建设项目; 滦州市行政审批局; 滦审批表[2025]24号; 2025.5.13; 项目发生重大变动，本次重新报批. 建设单位于2025年07月11日取得唐山市行政审批局颁发的排污许可证，证书编号：911302235560610877001V，有效期限：自2025年07月11日至2030年07月10日止。 二、现有工程污染物排放达标情况 1、废气 项目运营期产生的废气包括原料上料过程产生的粉尘，物料装卸、转载、运输产生的粉尘，物料破碎、筛分过程产生的粉尘、隧道窑烟气、窑车吹扫废气、污泥储存恶臭等。 （1）有组织废气排放情况 1#、2#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、氨、硫化氢、臭气浓度，窑体全封闭，废气经石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA003）排放；3#、4#隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物（以Hg计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计），窑体全封闭，废气经石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘器处理后+38m高排气筒（DA004）排放；页岩上料口采取三面封闭+自动感应门+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管；颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点均设置集气罩，将上述废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA001）排放；煤矸石上料仓三面封闭+自动感应门+喷淋+下料口设置全封闭集气罩；锤式破碎机、圆滚筛全封闭+集尘管；皮带通廊全封闭；皮带转运点设置集气罩，将上述废气收集引至布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（DA002）排放；1#、2#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA005）排放；3#、4#隧道窑窑车吹扫固定封闭工位，吹扫废气经全封闭集气罩收集+布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA006）排放；封闭污泥库，负压收集，正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过烟气治理设施处理后经38m高排气筒排放，隧道窑停产时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（DA007）排放； 生产车间及原料库密闭，设置喷雾抑尘装置，物料转运设施密闭运输廊道，各转载点均设置喷雾洒水装置，物料运输采用全封闭加盖篷布货运汽车运输，卸料过程采用喷水方式抑尘。设置洗车平台对车辆进行冲洗，减少车辆运输粉尘。 现有工程废气污染物排放情况见表2-30。 表2-30 现有工程废气污染物排放情况表 污染源; 污染因子; 检测结果; 排放限值; 达标 情况; 排气筒高度及达标情况; 排放 去向. DA001; 鄂破、搅拌、筛分除尘器排气筒; 颗粒物; 2.6; 10（mg/m3）; 达标; 15m; 达标; 经排气筒排放至外环境. DA002; 锤破、筛分除尘器排气筒; 颗粒物; 3.0; 10（mg/m3）; 达标; 15m; 达标. DA003; 1#、2#隧道窑 排气筒; 颗粒物; 5.9; 10（mg/m3）; 达标; 38m; 达标. SO2; ND; 50（mg/m3）; 达标. NOx; 57; 80（mg/m3）; 达标. 氟化物; 2.63; 3（mg/m3）; 达标. 氯化氢; 2.55; 10（mg/m3）; 达标. 汞及其化合物（以Hg计）; ND; 0.02（mg/m3）; 达标. 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）; ND; 0.03（mg/m3）; 达标. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 0.0367; 0.3（mg/m3）; 达标. 氨（氨气）; 0.073; 35（kg/h）; 达标. 硫化氢; 0.011; 2.3（kg/h）; 达标. 臭气浓度; 846; 20000（无量纲）; 达标. DA004; 3#、4#隧道窑 排气筒; 颗粒物; 3.6; 10（mg/m3）; 达标; 38m; 达标. SO2; 26; 50（mg/m3）; 达标. NOx; 73; 80（mg/m3）; 达标. 氟化物; 1.76; 3（mg/m3）; 达标. 氯化氢; 6.89; 10（mg/m3）; 达标. 汞及其化合物（以Hg计）; ND; 0.02（mg/m3）; 达标. 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）; ND; 0.03（mg/m3）; 达标. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 0.0275; 0.3（mg/m3）; 达标. DA005; 1#、2#窑车吹扫排气筒; 颗粒物; 2.3; 10（mg/m3）; 达标; 15m; 达标. DA006; 3#、4#窑车吹扫排气筒; 颗粒物; 4.7; 10（mg/m3）; 达标; 15m; 达标. DA007; 污泥储存料棚排气筒（隧道窑停产同时储存污泥）; 氨（氨气）; 0.002; 4.9（kg/h）; 达标; 15m; 达标. 硫化氢; 0.0002; 0.33（kg/h）; 达标. 臭气浓度; 732; 2000（无量纲）; 达标. 车间门口; 总悬浮颗粒物; 0.548; 1（mg/m3）; 达标; /; /; 以无组织形式排向外环境. 企业边界; 总悬浮颗粒物; 0.190; 0.5（mg/m3）; 达标. 二氧化硫; 0.105; 0.5（mg/m3）; 达标. 氟化物; 0.0019; 0.02（mg/m3）; 达标. 氨（氨气）; 0.14; 1.5（mg/m3）; 达标. 硫化氢; 0.008; 0.06（mg/m3）; 达标. 臭气浓度; ＜10; 20（无量纲）; 达标. 注：以上检测数据来自建设单位自行监测检测报告、验收检测报告，报告编号：202404161、HC240652、HFHJ(2024)Z029-10-01、HFHJ(2024)Z029-10-02、HFHJ(2024)Z029-12-01。厂界总悬浮颗粒物检测结果为参照点与监控点浓度最大差值。 根据检测结果，有组织废气：隧道窑废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表1中限值要求，隧道窑其他污染物排放满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）中限值要求，同时满足《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》相关限值要求。鄂破、锤破、搅拌、筛分、窑车吹扫废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表1中限值要求，同时满足唐环气〔2019〕2号附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中颗粒物排放浓度不大于10mg/m3的限值要求。正常生产时隧道窑排气筒DA003氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度40m），隧道窑停产同时储存污泥时污泥储存料棚排气筒污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度15m）。 无组织废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表3、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3中限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求及唐环气〔2019〕2号附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中无组织限值要求。 根据要求，现有1#、2#隧道窑废气排放口、3#、4#隧道窑废气排放口设有在线监测设施，并与相关主管部门联网。 2、废水 现有工程生产废水循环使用，无生产废水外排，生活污水主要为职工盥洗废水，用于厂区内泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 3、噪声 颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机、挤出机、给料机、多斗挖土机、切条、切坯机、码坯机、隧道窑、风机等生产设备及风机置于封闭生产车间内，选用高效低噪声设备、采用基础减振等措施。根据企业自行监测报告（编号：HFHJ(2024)Z029-10-02），厂界昼间环境噪声监测结果为55~59dB(A)，夜间环境噪声监测结果为46~48dB(A)，检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 现有工程产生的固体废物主要为：成型产生的废砖坯，检验产生的废砖，除尘器产生的除尘灰、废滤袋，脱硫塔产生的脱硫石膏、除尘灰浆，脱硫脱硝工序产生的废包装袋，洗车平台污泥，设备维修保养产生的废润滑油、废油桶，铲车产生的废电池（直接至厂区外相应单位进行更换，不在厂区存储），恶臭气体除臭设施产生的废活性炭，职工生活产生的生活垃圾。 一般固废：检验工序产生的废砖、袋式除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝工序产生的废包装袋集中收集暂存车间一般固废区，定期外售；切坯工序产生的废砖坯、布袋除尘器收集的除尘灰、烟气脱硫产生的脱硫石膏、湿式电除尘产生的除尘灰浆收集后送入搅拌工序，回用于生产；洗车平台产生的污泥定期清理，回用于生产。厂区生产车间设有一般固废区。 危险废物：废润滑油、废活性炭采用专用容器贮存，废油桶密封，以上危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。厂区生产车间设有危废间，地面已防渗处理。 职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 现有工程固废全部妥善处置。 5、厂区现状防渗及风险防范措施 厂区已按要求做好分区防渗： 一般防渗区：生产车间地面采用抗渗混凝土硬化，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，渗透系数≤10-7cm/s。洗车平台池体采用抗渗混凝土结构。 重点防渗区：危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。脱硫水池、污泥库底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-7cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 厂区内道路全部硬化，其他区域绿化，实现厂区非硬即绿。 环境风险防范措施： ①建立定时巡查制度，对天然气各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台帐；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。 ②天然气泄漏后立即切断气源，停止供气关闭阀门。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生泄漏，及时采取措施。 ④在废润滑油的转移、运输过程中，重点通过一些管理措施来预防转移和运输过程中发生的泄漏风险，如运输单位或个人应按规定申办准运手续，驾驶员、押运员应经专门培训，使用达到规定的技术标准运输车辆，严禁超载和不按规定时段、路线运行，禁止违章驾驶等。 ⑤制定危险废物暂存间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑥加强管理，制定相应的规章制度。运营期杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 建设单位已按要求严格落实各项环境风险防范措施。 三、依托设施存在的环境问题 本次改扩建项目依托厂区现有危废间、原料库（含污泥库）、焙烧烘干车间干燥窑、隧道窑焙烧窑及相关环保设施。 1、危废间：现有危废间位于制坯车间，危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。设有计量设施，危险废物分区整齐存放，设有危险废物台账，屋内张贴危废管理制度、责任制度等。危废间门口设置危废标识，所有危废按规定粘贴相应危险废物标识。现有危废间面积9m2，贮存能力2t，危废及时转运，不存在超期超量贮存情况，危险废物暂存处置方式满足危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准。现有危废间已通过环保验收。 2、原料库（含污泥库）：现有原料库已采取无组织控制措施：原料库全部采取封闭结构，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；装载机卸料及倒运均在封闭原料库内进行。设置洗车平台对运输车辆进行冲洗。对污泥储存产生的恶臭气体采取以下处置措施：封闭污泥库，负压收集，正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过烟气治理设施处理后经38m高排气筒（DA003）排放，隧道窑停产同时储存污泥时将污泥库恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放。根据现有检测报告，正常生产时隧道窑废气中恶臭气体达标排放，隧道窑停产同时储存污泥时污泥库恶臭气体达标排放。现有原料库（含污泥库）及相关环保设施已通过环保验收。 3、焙烧烘干车间干燥窑、隧道窑焙烧窑及相关环保设施：现有干燥室4条、焙烧隧道窑4条、窑车380个、电动摆渡车8台，隧道窑废气通过窑体内置烟道，隧道窑废气采用石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘设施处理后经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。根据现有检测报告，隧道窑废气二氧化硫、颗粒物可达标排放。依托的生产设备及环保设施已通过环保验收。 综上所述，本项目依托生产设备及脱硫、湿电除尘环保设施可行。 四、现有工程污染物实际排放总量 ⑴总量控制指标 建设单位已取得排污许可证，证书编号：911302235560610877001V，有效期至2030年07月10日。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），砖瓦工业大气污染物“以排放口为单位确定有组织排放口许可排放浓度，不设置许可排放量要求”。因此排污许可证无许可排放量要求。根据企业现有环评、批复资料，污染物总量控制指标要求：颗粒物25t/a、SO2：22.93t/a、NOx：86.87t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 ⑵实际排放总量 现有工程无生产、生活废水外排。根据企业2024年年度排污许可执行报告，现有工程污染物实际排放量为：颗粒物5.868t/a、SO2：14.47t/a、NOx：60.85t/a。 现有工程污染物排放量核算见下表。 表2-31 现有工程污染物排放量核算一览表 序号; 项目; 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 1; 废气; 颗粒物; 5.868; 控制指标25 t/a. 2; 二氧化硫; 14.47; 控制指标22.93 t/a. 3; 氮氧化物; 60.85; 控制指标86.87 t/a. 4; 氟化物; 1.48; /. 5; 氯化氢; 0.739; /. 6; 二噁英类; 21.11mgTEQ/a; /. 7; 汞及其化合物（以Hg计）; 0.00295; /. 8; 镉及其化合物（以Cd计）; 0.000012; /. 9; 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 0.00707; /. 10; 氨; 正常生产; 0.307; /. 11; 硫化氢; 0.033; /. 12; 氨; 隧道窑停产时; 0.00072; /. 13; 硫化氢; 0.000072; /. 14; 废水; COD、氨氮、SS; 0; 无生产生活废水外排. 15; 噪声; 噪声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 16; 固废; 一般固废; 废砖坯; 700; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 17; 废砖; 200; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 18; 除尘灰; 96.228; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 19; 废滤袋; 0.5; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 20; 脱硫石膏; 167.5; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 21; 除尘灰浆; 33.327; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 22; 废包装袋; 0.02; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 23; 洗车平台污泥; 7; 定期清理，回用于生产. 24; 危险废物; 废润滑油; 0.1; 采用专用容器贮存，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 25; 废油桶; 0.1; 密封，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 26; 废活性炭; 1; 采用内塑外编的包装袋收集封口，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 现有工程实际排放量满足总量控制指标要求。 五、现有工程存在的环境问题及整改措施 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），滦县翼翔新型建材有限公司行业类别为“二十五、非金属矿物制品业”中“64、粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）”，管理类别属于重点管理。建设单位已取得排污许可证（证书编号：911302235560610877001V，有效期至2030年07月10日）。企业已按照要求规范排污口，设置明显标识，标志牌清晰、完整。注明污染物排放种类、排放浓度等相关信息。满足排污口规范化要求。按重点管理相关要求及地方主管部门要求，进行环境管理。按规定频次进行自行监测，按时提交排污许可执行报告。 经查阅现有资料并结合现场踏勘情况，现有工程执行了环评制度。废气均采取了可行治理措施，现有废气污染防治技术不属于《国家污染防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）中的限制类和淘汰类防治技术，满足当前政策要求，可实现废气稳定达标排放，已按要求安装烟气在线监测设施，按主管部门要求进行环保整治提升改造并通过验收；无生产、生活废水外排；噪声厂界达标；固废得到妥善处置；严格落实了各项风险防范措施，未发生重大环境风险事件。按要求执行排污许可制度。企业生产活动对敏感点影响较小。企业无环境投诉、违法记录，无环境信访问题。 - 环境问题 - 现有隧道窑废气经石灰-石膏法脱硫+氧化法脱硝+湿式电除尘器处理后通过38m高排气筒排放，根据现有监测数据可知，隧道窑废气中NOx排放浓度为57~73mg/m3，本次改扩建后隧道窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求，即NOx≤50mg/m3。 - 整改方案 - 本项目实施拟将氧化法脱硝工艺变更为SNCR脱硝，本项目实施后隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘器处理后通过38m高排气筒排放，NOx排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求，即NOx≤50mg/m3。

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状 1、大气环境 ⑴基本污染物 根据唐山市生态环境局公布的《2024年唐山市生态环境状况公报》2024年浓度均值情况：全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为68微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为7微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为27微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.3毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为178微克/立方米。 2024年各县（市、区）环境空气质量综合指数在2.72~4.39之间，细颗粒物（PM2.5）年均浓度在24~39微克/立方米之间；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度在47~70微克/立方米之间；二氧化硫（SO2）年均浓度在4~11微克/立方米之间；二氧化氮（NO2）年均浓度在12~35微克/立方米之间；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均在0.9~1.7毫克/立方米之间；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均在94~190微克/立方米之间。2024年滦州市环境空气质量现状评价表见下表。 表3-1 2024年滦州市环境空气质量年均浓度值情况表 （单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3-8h. 评价指标; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 24小时平均第95百分位数值; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值. 现状浓度; 10; 30; 70; 35; 1.4; 178. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率; 16.7%; 75%; 100%; 100%; 35%; 111.25%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域滦州市2024年环境空气质量评价指标中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区相应浓度限值要求，O3年均日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值浓度超标。本项目所在区域属于环境空气质量不达标区域。 ⑵特征污染物 本项目特征污染物为TSP、二噁英类、重金属等。本次评价特征污染物现状监测数据引用《滦县翼翔新型建材有限公司固体废物综合利用技改项目环境影响报告表》中田疃村点位现状监测数据。北京诚天检测技术服务有限公司于2023年11月20日~2023年11月26日对厂区东南侧田疃村的TSP、HCl、氟化物、镉、汞、砷、铅、六价铬、非甲烷总烃进行了现状监测采样；浙江九安检测科技有限公司于2023年11月12日~2023年11月19日对厂区东南侧田疃村的二噁英进行了现状监测采样。该点位位于本项目东南侧，距离本项目90m。监测点位数据引用符合建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据要求，因此，引用数据可用。 特征污染物环境空气现状监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物环境空气现状 监测 点位; 污染物; 评价标准μg/m3; 监测数据个数（个）; 监测浓度范围μg/m3; 标准指数Pi范围; 超标率 %; 最大超标倍数; 达标 情况. 田疃村; TSP; 日均值; 300; 7; 192-210; 0.64-0.7; 0; /; 达标. 汞; 日均值; 0.1; 7; <6.6×10-6; 0; 0; /; 达标. 砷; 日均值; 0.012; 7; <0.7; 0; 0; /; 达标. 铅; 日均值; 1; 7; <0.6; 0; 0; /; 达标. 镉; 日均值; 0.01; 7; <0.03; 0; 0; /; 达标. *六价铬; 日均值; 0.00005; 7; <4×10-5; 0; 0; /; 达标. 氯化氢; 1小时均值; 50; 28; <0.02; 0; 0; /; 达标. 日均值; 15; 7; <0.02; 0; 0; /; 达标. 氟化物; 1小时均值; 20; 28; 10.5-13.1; 0.525-0.655; 0; 0; 达标. 日均值; 7; 7; 3.4~4.9; 0.48-0.7; 0; 0; 达标. 氨; 1小时均值; 200; 28; 50-90; 0.25-0.45; 0; 0; 达标. 硫化氢; 1小时均值; 10; 28; 1-3; 0.1-0.3; 0; /; 达标. 二噁英类#; 日均值; 1.2pgTEQ/Nm3; 7; 0.026-0.20 pgTEQ/kg; 0.022-0.17; 0; /; 达标. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2000; 7; 450-940; 0.225-0.47; 0; /; 达标. 备注：标*为分包项目，无相应资质能力。分包单位为北京华成星科检测服务有限公司，报告编号为H231120590b、H231123633b，资质证书编号为210112051074。标#项目委托浙江九安检测科技有限公司进行监测，报告编号为HC232764。 由现状监测可知，监测期间评价区域内监测点汞、砷、镉、氟化物、六价铬满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单附录A表A.1参考浓度限值要求；TSP、铅满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中表2二级标准标准要求；氯化氢、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考浓度限值要求；二噁英满足日本环境空气质量标准中日平均浓度限值；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB/1577-2012）表1浓度限值要求。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，未进行声环境监测。改扩建项目位于滦州市响嘡街道田疃村西北滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区内，所在区域执行2类声环境功能区要求。 3、地表水环境 本项目所在区域最近地表水为东侧116m处的狗尿河。狗尿河属滦河水系，滦河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目无生产、生活废水外排，对地表水环境影响较小。根据《2024年唐山市生态环境状况公报》可知，2024年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2024年国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求。 4、土壤环境 本次评价在厂区污泥库附件设1个监测点采集了表层样（0-20cm）作为背景值，具体达标情况见下表。 表3-3 土壤环境质量现状监测结果一览表 检测点位; 厂区污泥库附近. 采样时间; 2025.11.4. 采样深度; 0~0.2m. 检测项目; 单位; 标准; 检测结果; 标准指数. 挥发性有机物; 四氯化碳; mg/kg; 2.8; 未检出; 0.0002. 氯仿; 0.9; 未检出; 0.0006. 氯甲烷; 37; 未检出; 1.4×10-5. 1,1-二氯乙烷; 9; 未检出; 6.7×10-5. 1,2-二氯乙烷; 5; 未检出; 0.0001. 1,1-二氯乙烯; 66; 未检出; 7.6×10-6. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 未检出; 1.1×10-6. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 未检出; 1.3×10-5. 二氯甲烷; 616; 未检出; 1.2×10-6. 1,2-二氯丙烷; 5; 未检出; 0.0001. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 未检出; 6×10-5. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 未检出; 6×10-5. 四氯乙烯; 53; 未检出; 1.3×10-5. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 未检出; 7.7×10-7. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 未检出; 0.0002. 三氯乙烯; 2.8; 未检出; 0.0002. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 未检出; 0.0012. 氯乙烯; 0.43; 未检出; 0.0012. 苯; 4; 未检出; 0.0002. 氯苯; 270; 未检出; 2.2×10-6. 1,2-二氯苯; 560; 未检出; 1.3×10-6. 1,4-二氯苯; 20; 未检出; 3.8×10-5. 挥发性有机物; 乙苯; mg/kg; 28; 未检出; 2.1×10-5. 苯乙烯; 1290; 未检出; 4.3×10-7. 甲苯; 1200; 未检出; 5.4×10-7. 间二甲苯+对二甲苯; 570; 未检出; 1.1×10-6. 邻二甲苯; 640; 未检出; 9.4×10-7. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; 76; 未检出; 5.9×10-4. 2-氯酚; 2256; 未检出; 1.3×10-5. 苯并[a]蒽; 15; 未检出; 3.3×10-3. 苯并[a]芘; 1.5; 未检出; 0.033. 苯并[b]荧蒽; 15; 未检出; 0.0067. 苯并[k]荧蒽; 151; 未检出; 3.3×10-4. 䓛; 1293; 未检出; 3.9×10-5. 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 未检出; 0.033. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 未检出; 0.003. 萘; 70; 未检出; 0.115. 苯胺; 260; 未检出; 3.8×10-4. 重金属和无机物; 砷; mg/kg; 60; 3.09; 0.0515. 汞; 38; 0.074; 0.002. 硒; 2393; 0.23; 0.0001. 铍; 29; 2.08; 0.072. 钴; 70; 12; 0.17. 钡; 5460; 210; 0.038. 铜; 18000; 30; 0.0017. 镍; 900; 106; 0.118. 铅; 800; 22; 0.0275. 镉; 65; 0.11; 0.0017. 锌; 10000; 40; 0.004. 六价铬; 5.7; 未检出; 0.044. pH值; 无量纲; 6-9; 7.98; /. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 4500; 40; 0.009. 氨氮; 1200; 4.59; 0.0038. 水溶性氟化物; 10000; 3.6; 0.00036. 二噁英类; 总毒性当量; 4×10-5; 0.39×10-6; 0.01. 由以上统计结果可知，该监测点位各因子监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地风险筛选值要求。 5、地下水 本次评价在厂区污泥库下游设1个地下水监测点作为背景值，具体达标情况见下表。 表3-4 地下水质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测结果（mg/L）; 标准值. 1; pH; 7.2（无量纲）; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 316; 450mg/L. 3; 溶解性总固体; 492; 1000mg/L. 4; 硫酸盐; 62; 250mg/L. 5; 氯化物; 104; 250mg/L. 6; 铁; 0.03L; 0.3mg/L. 7; 锰; 0.01L; 0.1mg/L. 8; 钠; 32.4; 200mg/L. 9; 挥发性酚类; 0.0003L; 0.002mg/L. 10; 耗氧量; 0.86; 3mg/L. 11; 氨氮; 0.102; 0.5mg/L. 12; 硝酸盐; 10.4; 20mg/L. 13; 亚硝酸盐; 0.001L; 1mg/L. 14; 硫化物; 0.003L; 0.02mg/L. 15; 氰化物; 0.002L; 0.05mg/L. 16; 氟化物; 0.11; 1mg/L. 17; 汞; 0.04Lμg/L; 1μg/L. 18; 砷; 0.3Lμg/L; 10μg/L. 19; 硒; 0.4Lμg/L; 10μg/L. 20; 镉; 0.05Lμg/L; 5μg/L. 21; 铍; 0.04Lμg/L; 0.002mg/L. 22; 钴; 0.03Lμg/L; 50μg/L. 23; 铬（六价）; 0.004L; 0.05mg/L. 24; 镍; 0.06μg/L; 20μg/L. 25; 铜; 0.05L; 1000μg/L. 26; 锌; 0.05L; 1000μg/L. 27; 钡; 0.20Lμg/L; 0.7mg/L. 28; 铅; 0.09Lμg/L; 10μg/L. 29; 石油类; 0.01L; 0.05mg/L. 30; 总大肠菌群; ND; 3MPN/100mL. 31; 菌落总数; 23CFU/mL; 100CFU/mL. 由上表分析可知，该监测点位所有监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

环境保护目标 1、大气环境 根据项目特点及周围环境特征，确定环境空气保护目标为大气环境影响评价范围（以厂址为中心，边长5km的矩形）内的居住区、学校等敏感点。详见下表。 表3-6 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m; 人口数量（人）. X; Y. 1; 东新庄子村; 118°43'40.69"; 39°41'17.03"; 居住区; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准; NW; 2760; 679. 2; 山西刘庄村; 118°43'25.98"; 39°41'13.12"; 居住区; 居民; NW; 2850; 778. 3; 任店子村; 118°43'19.09"; 39°41'8.10"; 居住区; 居民; NW; 2870; 759. 4; 邢里庄村; 118°43'44.80"; 39°40'59.12"; 居住区; 居民; NW; 2260; 746. 5; 响嘡村; 118°44'25.12"; 39°41'2.10"; 居住区; 居民; N; 1970; 635. 6; 东法宝村; 118°45'41.25"; 39°41'14.65"; 居住区; 居民; NE; 2710; 864. 7; 后迁义村; 118°45'55.04"; 39°40'34.32"; 居住区; 居民; NE; 2010; 524. 8; 前迁义村; 118°45'51.78"; 39°40'41.08"; 居住区; 居民; NE; 1990; 475. 9; 王法宝村; 118°45'45.65"; 39°40'19.10"; 居住区; 居民; NE; 1340; 936. 10; 小司营村; 118°45'39.01"; 39°40'10.39"; 居住区; 居民; E; 1220; 600. 11; 大司营村; 118°45'48.70"; 39°39'57.06"; 居住区; 居民; E; 1470; 542. 12; 郭坨子村; 118°46'23.04"; 39°39'38.49"; 居住区; 居民; E; 2240; 293. 13; 田疃村; 118°44'57.13"; 39°39'34.21"; 居住区; 居民; SE; 90; 1890. 14; 李兴庄村; 118°45'19.67"; 39°39'36.62"; 居住区; 居民; SE; 980; 656. 15; 老陈营村; 118°45'53.46"; 39°39'29.96"; 居住区; 居民; SE; 1600; 324. 16; 新陈营村; 118°45'15.24"; 39°39'21.59"; 居住区; 居民; SE; 1210; 398. 17; 上伍旗村; 118°45'14.64"; 39°39'12.14"; 居住区; 居民; SE; 1440; 605. 18; 新柳树营村; 118°45'1.06"; 39°39'11.75"; 居住区; 居民; S; 1330; 668. 19; 沙营村; 118°44'56.76"; 39°39'5.99"; 居住区; 居民; S; 1470; 1320. 20; 新孟营村; 118°44'40.76"; 39°39'14.03"; 居住区; 居民; S; 1190; 277. 21; 东柏树庄村; 118°44'37.87"; 39°38'54.05"; 居住区; 居民; S; 1530; 460. 22; 肖营村; 118°44'32.01"; 39°38'46.95"; 居住区; 居民; S; 2030; 550. 23; 张疃村; 118°44'48.23"; 39°38'40.31"; 居住区; 居民; S; 1950; 980. 24; 太平庄村; 118°44'28.64"; 39°39'23.34"; 居住区; 居民; SW; 660; 618. 25; 宝兴庄村; 118°44'18.33"; 39°39'24.64"; 居住区; 居民; SW; 800; 682. 26; 小坡村; 118°43'38.93"; 39°39'9.19"; 居住区; 居民; SW; 1770; 312. 27; 南新立庄村; 118°43'3.21"; 39°38'53.61"; 居住区; 居民; SW; 2430; 1016. 28; 包麻子村; 118°42'43.35"; 39°40'13.67"; 居住区; 居民; W; 2440; 1353. 29; 李兴庄中学; 118°43'40.69"; 39°41'17.03"; 学校; 师生; SE; 1040; 563. 30; 田疃小学; 118°45'0.92"; 39°39'41.55"; 学校; 师生; SE; 430; 320. 31; 金色摇篮双语幼儿园; 118°45'49.32"; 39°39'44.19"; 学校; 师生; E; 1575; 150. 32; 张疃小学; 118°44'39.93"; 39°38'40.13"; 学校; 师生; S; 2100; 550. 2、声环境 厂界外50m内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，最近的地下水环境保护目标为项目占地范围内的潜水层地下水。 4、生态环境 项目位于滦州市响嘡街道田疃村西北滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区内，不新增占地，无生态环境保护目标。

污染物排放控制标准 施工期： 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期： 1、噪声： 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准：昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)； 2、废气： ⑴有组织 原料给料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫工序产生的颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求以及《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》要求，即颗粒物≤10mg/m3； 隧道窑烟气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求，同时企业自愿承诺SO2排放浓度不超过13mg/m3；隧道窑烟气中氯化氢、二噁英类、重金属排放参照执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2污染物排放限值要求； 正常生产时将恶臭气体引至隧道窑中，隧道窑废气经隧道窑烟气治理设施（SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘）处理后经38m高排气筒排放，正常生产时经隧道窑排气筒排放的恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度40m），即氨≤35kg/h、硫化氢≤2.3kg/h、臭气浓度≤20000（无量纲），同时氨执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求；隧道窑停工且有污泥贮存时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放，恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度15m），即氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲）； ⑵无组织 无组织颗粒物、SO2、氟化物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中企业边界大气污染物浓度限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m3、SO2≤0.5mg/m3、氟化物≤0.02mg/m3，同时满足《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中“厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/m3、炉窑车间外1米处颗粒物浓度不高于1.0mg/Nm3”的要求；厂区内颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表3厂区内大气污染物排放限值要求。 氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求，即氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。运营期废气排放执行标准见下表。 表3-7 运营期废气排放执行标准 类别; 污染源; 污染物因子; 排气筒高度m; 单位; 标准来源; 文件要求或其他; 项目 执行. 数值; 来源; 数值; 来源. 有组织; 原料给料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫废气; 颗粒物; 10; mg/m3; 10; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2标准要求; 10; 《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）; 10. 隧道窑烟气; 颗粒物; 38; mg/m3; 10; --; 企业自愿承诺; 10. SO2; mg/m3; 50; 13; 13. NOx （以NO2计）; mg/m3; 50; --; 50. 氟化物 （以F计）; mg/m3; 3; --; --; 3. 氯化氢; mg/m3; 10; 参照执行《生活垃圾焚烧大气污染物控制标准》（DB13/5325-2021）表2标准要求; --; --; 20. 二噁英类; ngTEQ/m3; 0.1; --; --; 0.1. 汞及其化合物（以Hg计）; mg/m3; 0.02; --; --; 0.02. 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）; mg/m3; 0.03; --; --; 0.03. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; mg/m3; 0.3; --; --; 0.3. 氨; mg/m3; 8.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2标准要求; --; --; 8.0. 污泥储存（正常生产时）; 氨; 38; kg/h; 35; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2标准要求; --; --; 35. 硫化氢; kg/h; 2.3; --; --; 2.3. 臭气浓度; 无量纲; 20000; --; --; 20000. 污泥储存（隧道窑停产时）; 氨; 15; kg/h; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2标准要求; --; --; 4.9. 硫化氢; kg/h; 0.33; --; --; 0.33. 臭气浓度; 无量纲; 2000; --; --; 2000. 无组织; 炉窑车间外1m处; 颗粒物; --; mg/m3; --; --; 1.0; 《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）; 1.0. 厂界; 颗粒物; --; mg/m3; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3限值要求; 0.5; 0.5. SO2; --; mg/m3; 0.5; --; --; 0.5. 氟化物; --; mg/m3; 0.02; --; --; 0.02. 氨; --; mg/m3; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求; --; --; 1.5. 硫化氢; --; mg/m3; 0.06; --; --; 0.06. 臭气浓度; --; 无量纲; 20; --; --; 20. 厂区内; 颗粒物; --; mg/m3; 5.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表3要求; --; --; 5.0. 3、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，还应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。

总量控制指标 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》（环办综合函[2020]603号）及《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知（冀环办字函[2020]247号）)要求，结合建设项目污染物产生和排放特点项目污染物总量控制项目为：SO2、NOx、COD、NH3-N。特征因子为颗粒物。 现有工程总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、颗粒物25t/a、SO2：22.93t/a、NOx：86.87t/a。 1、环评预测排放量： 项目排放SO2、NOx。特征污染物为颗粒物，预测排放量为：颗粒物10.4255t/a（有组织）、SO2：17.81t/a、NOx：33.3t/a。无生产、生活废水外排。 2、总量控制量： 废水：本项目无生产、生活废水外排。 废气：本项目涉及SO2、NOx排放。特征污染物为颗粒物。 计算依据和计算过程如下： ⑴计算依据 废气排放标准： 原料给料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫工序产生的颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求，即颗粒物≤10mg/m3；隧道窑烟气中颗粒物、SO2、NOx执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求，同时企业自愿承诺SO2排放浓度不超过13mg/m3。 废气排放量： 隧道窑烟气量=42980Nm3/万块标砖×40115万块标砖/a=172414.27万m3/a 原料给料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫工序废气排放量=100000m3/h× 5280h/a+24000m3/h×5280h/a=65472万m3/a ⑵计算过程 SO2总量控制指标=13mg/m3×172414.27万m3/a×10-9t/mg=22.414t/a NOx总量控制指标=50mg/m3×172414.27万m3/a×10-9t/mg=86.21t/a 颗粒物控制指标=10mg/m3×65472万m3/a×10-9t/mg+10mg/m3×172414.27万m3/a×10-9 t/mg=23.79t/a ⑶总量指标 本项目总量控制指标为SO2：22.41t/a、NOx：86.21t/a、COD：0 t/a、氨氮：0 t/a。特征污染物为颗粒物，控制指标为23.79t/a。本项目不属于涉重金属重点行业，不需申请重金属总量控制指标。 本项目建成后，全厂总量控制指标不增加。

# 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施 本项目在现有厂区内建设，利用现有生产车间、原料库等，更换现有车间部分设备，利用现有部分设备设施。现有生产车间地面已抗渗混凝土硬化。施工期主要建设1座生活污泥库以及进行设备设施安装调试，施工期短，施工期影响较小，不再对施工期进行分析。

运营期环境影响和保护措施 1 废气 本次改扩建前后生产工艺不变，项目所用的主要原料为干排淤泥、煤矸石、炉渣、工业污泥、生活污泥、页岩和剥岩废料，根据各原料成分及性质，废气污染物排放因子为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属、氨、硫化氢、臭气浓度。运营期废气污染源主要为：原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫产生的废气，主要为颗粒物；隧道窑废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属等；污泥储存产生的恶臭气体，主要为氨、硫化氢、臭气浓度；无组织废气。 1.1废气达标分析 1.1.1有组织废气 （1）原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫时产生的废气，主要为颗粒物 本次改扩建煤矸石、页岩等原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料过程及窑车吹扫工序产生颗粒物，污泥等含水率较大的物料在上料前含水率降至40%，直接经由封闭皮带上料至搅拌机，污泥上料过程不考虑颗粒物产生。项目建成后，产品年产为32000万块普通页岩砖和多孔页岩砖，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）附录E折算方法，本项目多孔砖折1.40574标砖。改扩建后年产标砖40115万块。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册“原料破碎、筛分、成型干燥等工序”颗粒物（除窑炉外工艺废气）产污系数为1.23千克/万块标砖，根据核算，本项目原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫过程颗粒物产生量为49.34t/a。 治理措施：页岩及其替代原料、煤矸石及其替代原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫时产生的颗粒物，利用现有废气收集及治理设施，本次将原有给料、破碎、筛分、搅拌等设备均进行更换，提升生产能力，同时为破碎煤矸石中的大块，增加1台颚式破碎机，将新增颚式破碎机置于地下，进行封闭并设置集尘管道，废气引入现有袋式除尘器处理后经现有15m排气筒（DA002）排放。 具体治理措施为：在页岩、干排淤泥给料口采取三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理，入料口设集气罩和集尘管道，全封闭皮带通廊转运点均设置集气罩，将上述废气均引至脉冲布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放；在煤矸石、炉渣给料口采取三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛均封闭处理，入料口设集气罩和集尘管道，煤矸石储料仓封闭设集尘管道，全封闭皮带通廊转运点均设置集气罩，将上述废气均引至脉冲布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；1#、2#隧道窑窑车吹扫固定工位，全封闭设置，将废气引至脉冲布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA005）排放；3#、4#隧道窑窑车吹扫固定工位，全封闭设置，将废气引至脉冲布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA006）排放。 废气量核算： ①废气采取集气罩形式收集，废气量按以下公式计算。 集气罩收集废气量公式：Q=A×V0×3600 式中：A—罩口面积m2； V0—为风速，本项目取0.5~1m/s。 ②废气产生工序全封闭，采用负压收集的，废气量按以下公式计算。 Q=长×宽×高×换气次数， 式中：Q—排风量，m3/h； 长—全封闭间的长度，m； 宽—全封闭间的宽度，m； 高—全封闭间的高度，m；换气次数按50次/h。 - 表4-1 项目废气收集治理情况一览表 序号; 产污点; 废气收集治理方式; 收集率%; 理论风量m3/h; 排放方式. 1; 页岩、干排淤泥给料; 入料口三面设置围挡，顶部设置雾化喷淋并设置集气罩（2.5m×2m）和集尘管道，风速0.8m/s; 95; 14400; 共同引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放（处理能力50000m3/h，处理效率98%）. 2; 页岩、干排淤泥破碎、筛分; 颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛均封闭处理，每个入料口集气罩1m×1m，上方设集尘管，风速1m/s; 14400. 3; 破碎落料、筛分落料; 出料口与全封闭式皮带输送机封闭连接，每个出料口集气罩1m×1m，上方设集尘管，风速1m/s; 14400. 4; 搅拌; 搅拌机封闭处理，入料口集气罩1.5m×1.5m，上方设集尘管，风速0.5m/s; 4050. 5; 煤矸石、炉渣给料; 入料口三面设置围挡，顶部设置雾化喷淋并设置集气罩（2.5m×2m）和集尘管道，风速0.8m/s; 14400; 共同引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放（处理能力50000m3/h，处理效率98%）. 6; 煤矸石、炉渣破碎、筛分; 颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛均封闭处理，每个入料口集气罩1m×1m，上方设集尘管，风速1m/s; 14400. 7; 破碎落料、筛分落料; 出料口与全封闭式皮带输送机封闭连接，每个出料口集气罩1m×1m，上方设集尘管，风速1m/s; 14400. 8; 煤矸石储料仓; 储料仓封闭处理+集尘管（容积60m3，换气50次/h）; 3000. 9; 1#、2#隧道窑窑车吹扫工序; 窑车吹扫工位固定，全封闭处理（容积200m3，换气50次/h）; 10000; 引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA005）排放（处理能力12000m3/h，处理效率98%）. 10; 3#、4#隧道窑窑车吹扫工序; 窑车吹扫工位固定，全封闭处理（容积200m3，换气50次/h）; 10000; 引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA006）排放（处理能力12000m3/h，处理效率98%）. 根据上表风量核算，页岩、干排淤泥给料、破碎、筛分、搅拌工序废气处理所需理论风量为47250m3/h，煤矸石、炉渣给料、破碎、筛分工序、煤矸石储料仓废气处理所需理论风量为46200m3/h。窑车吹扫工序废气处理所需理论风量共20000m3/h（每套10000m3/h），现有给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫的4套脉冲布袋除尘器风机额定风量均可以满足拟建项目完成后各工序风量需求。本次改扩建利用现有废气治理设施可行。本项目利旧现有除尘设施及排气筒，原料破碎、筛分等工序共2套脉冲布袋除尘器，设计处理能力均为50000m3/h，滤袋材质为覆膜针刺毡，过滤风速＜0.8m/min，过滤面积1050m2，除尘器处理效率98%；窑车吹扫工序共2套脉冲布袋除尘器，设计处理能力均为12000m3/h，滤袋材质为覆膜针刺毡，过滤风速＜0.8m/min，过滤面积255m2，除尘器处理效率98%。 达标分析：废气收集效率95%，窑车吹扫废气颗粒物产生量按总废气颗粒物产生量的20%计算，窑车吹扫工序年运行5280h。则窑车吹扫废气颗粒物有组织产生量为9.3746t/a，产生速率为1.7755kg/h，产生浓度为73.98mg/m3，废气排放量12672万m3/a。脉冲布袋除尘器除尘效率98%，则窑车吹扫工序有组织颗粒物排放量为0.1875t/a，颗粒物排放浓度为1.48mg/m3，排放速率为0.0355kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中颗粒物排放浓度不大于10mg/m3的限值要求。 原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料工序颗粒物有组织产生量37.5t/a，产生速率为7.1023kg/h，产生浓度为71.02mg/m3，破碎车间生产线年运行5280h，则废气排放量为52800万m3/a。脉冲布袋除尘器除尘效率98%，则有组织颗粒物排放量为0.75t/a，颗粒物排放浓度为1.42mg/m3，排放速率为0.142kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中颗粒物排放浓度不大于10mg/m3的限值要求。 （2）隧道窑废气 本次改扩建项目采用污泥、干排淤泥、炉渣等一般工业固废替代部分页岩、煤矸石，与煤矸石、页岩、剥岩废料经混合均匀、压型后进入隧道窑式干燥室及焙烧隧道窑中进行烘干和烧结，废气主要为干燥、焙烧时产生的废气，污染因子主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氯化氢及二噁英类、氨、重金属等。本次改扩建项目利用现有烘干、焙烧设备设施，烟气处理利用现有废气治理设施：1#、2#隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后，经1根38m高排气筒（DA003）排放。3#、4#隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后，经1根38m高排气筒（DA004）排放。 本项目所用原料煤矸石、炉渣在烧结过程中可自燃，利用原料本身产生的热值能够满足生产过程中的热能消耗，隧道窑使用天然气点火引燃，隧道窑24h运行，每年点火一次，天然气使用量约30m3/a。天然气属于清洁能源，燃料用量少，点火时间短且烟气最终进入隧道窑烟气治理设施处理后排放，排放的污染物很少，本次评价不再进行天然气引燃废气核算，主要考虑烧结过程中废气污染物排放。 ①颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，砖瓦工业干燥焙烧窑炉，工业废气产生量为42980标立方米/万块标砖，废气中颗粒物产污系数为4.73千克/万块标砖。根据折算，改扩建后年产标砖40115万块。则隧道窑烟气中工业废气产生量为172414.27万m3/a，颗粒物产生量为189.744t/a。 治理措施：隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道和风机，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。 达标分析：隧道窑烟气全部收集，根据建设单位提供资料，现有2套治理设施处理能力均为170000m3/h，废气治理设施对颗粒物的去除效率为95%。根据工程分析，隧道窑年有效作业时间为7600h，则每套隧道窑烟气治理设施颗粒物产生浓度均为73.43mg/m3，产生速率均为12.483kg/h，产生量均为94.872t/a，经废气治理设施处理后，颗粒物排放浓度均为3.67mg/m3，排放速率均为0.624kg/h，排放量均为4.744t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求。 ②二氧化硫 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，砖瓦工业干燥焙烧窑炉，废气中二氧化硫产污系数为14.8千克/万块标砖。根据折算，改扩建后年产标砖40115万块。则隧道窑烟气中二氧化硫产生量为593.702t/a。 治理措施：隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道和风机，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。 达标分析：隧道窑烟气全部收集，根据建设单位提供资料，现有2套治理设施处理能力均为170000m3/h。根据工程分析，隧道窑年有效作业时间为7600h，经计算，隧道窑烟气中SO2产生量为593.702t/a，产生浓度229.76mg/m3，产生速率78.119kg/h。经废气治理设施净化处理后，SO2的去除率97%，则每套隧道窑烟气治理设施排气筒SO2排放量均为8.905t/a，排放浓度均为6.89mg/m3，排放速率均为1.171kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及企业自愿承诺的13mg/m3限值要求。 建设单位自愿承诺SO2排放执行13mg/m3限值要求的技术可行性：企业日常生产中发现合理控制、适当降低脱硫系统液气比，在实现SO2达标排放的同时可减少脱硫剂的用量，降低脱硫系统的运行成本。鉴于目前环保形势的日益严峻，企业拟进一步提升自身社会责任感，为改善区域环境空气质量作贡献，通过提高脱硫系统液气比，增大循环浆液量、增加气液接触面积，进一步提高系统的脱硫效率，从而减少SO2的排放，并在上述工况期间委托河北恒丰检测技术服务有限公司于2025年11月21日对隧道窑废气SO2排放情况进行了监测，通过河北恒丰检测技术服务有限公司出具的检测报告（HFHJ[2025]WT1363）及当日在线监测数据可知，当日SO2的排放浓度最大值＜9mg/m3，日平均值为5.94mg/m3，能够满足自愿承诺的13mg/m3限值要求，建议单位自愿以该限值接受生态环境主管部门的监督考核。 ③氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，砖瓦工业干燥焙烧窑炉，废气中氮氧化物产污系数为1.66千克/万块标砖。根据折算，改扩建后年产标砖40115万块。则隧道窑烟气中氮氧化物产生量为66.59t/a。 治理措施：隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道和风机，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。 达标分析：隧道窑烟气全部收集，根据建设单位提供资料，现有2套治理设施处理能力均为170000m3/h，废气治理设施对氮氧化物的去除效率为50%。根据工程分析，隧道窑年有效作业时间为7600h，则每套隧道窑烟气治理设施中氮氧化物产生浓度均为25.77mg/m3，产生速率均为4.381kg/h，产生量均为33.295t/a，经废气治理设施处理后，氮氧化物排放浓度均为12.9mg/m3，排放速率均为2.19kg/h，排放量均为16.65t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值要求。 ④氟化物 页岩中的氟元素在高温烧结的情况下易转化为气态氟化物，主要以HF气体为主。根据《环保工作者实用手册》，页岩中氟元素含量约为0.002%~0.008%之间，本项目页岩中氟元素含量约0.002%，页岩自身所含的CaO、Mg等成分，与燃烧析出的HF发生反应，生成CaF2、MgF2等，从而将氟固定下来，抑制氟的析出，固氟率约20%，焙烧时其氟化物转化率按80%计算。本项目年用页岩量96000t，根据计算年产生氟化物1.536t/a。 隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。隧道窑烟气全部收集，根据建设单位提供资料，现有2套治理设施处理能力均为170000m3/h，废气治理设施对氟化物的去除效率为90%。根据工程分析，隧道窑年有效作业时间为7600h，则隧道窑烟气中氟化物产生浓度为0.594mg/m3，产生速率为0.202kg/h，产生量为1.536t/a，经废气治理设施处理后，氟化物排放浓度为0.06mg/m3，排放速率为0.02kg/h，排放量为0.1536t/a，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值，即氟化物（以F计）≤3mg/m3。 ⑤氨 结合设计资料，同时类比同类生产企业隧道窑废气氨逃逸浓度低于7.5mg/m³，本次评价以7.5mg/m³，排放速率合计为2.55kg/h，排放量合计为19.38t/a，氨排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值，即氨≤8.0mg/m3。 ⑥氯化氢 原料中含氯成分燃烧后产生HCl随废气排出，HCl具有很强的腐蚀性，会造成受热面的高温腐蚀，污染大气环境，还会促进毒性有机挥发物的生成。同时HCl与有机化合物在催化剂的作用下反应还会生产二噁英。 根据污泥检测报告，氯元素含量为4605.54mg/kg，本次改扩建项目拟用工业污泥量为115500t/a。依据污泥焚烧计算书2012中，烟气中氯化氢的生成量为0.632Cly（Cly为氯离子含量，%），烟气中氯化氢的生成量为0.003Nm3/kg，经计算烟气中氯化氢的生成量为2.6t/a。由于原料中含有Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等碱性物质，在高温焙烧过程中产生的HCl会与碱性物质发生反应，被碱性物质吸收，本次按吸收率60%计，烟气在进入废气治理设施前产生量为1.04t/a。 隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放。隧道窑烟气全部收集，HCl在石灰-石膏法脱硫过程中，大部分可被中和吸收，HCl与HF均属于酸性气体，石灰-石膏法对HCl的去除效率与对氟化物的去除效率相近，石灰-石膏法脱硫系统对HCl的去除效率按90%计，风量为340000m3/h，隧道窑年有效作业时间为7600h，则隧道窑烟气中氯化氢产生浓度为0.4mg/m3，产生速率为0.137kg/h，产生量为1.04t/a，经废气治理设施处理后，氯化氢排放浓度为0.04mg/m3，排放速率为0.0137kg/h，排放量为0.104t/a，满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2生活垃圾焚烧炉烟气中污染物排放限值要求。 ⑦二噁英类 污泥在隧道窑内得以充分燃烧是减少二噁英类生成的根本所在，“3T＋E”控制法是国际及国内普遍采用的措施，即保证隧道窑出口烟气的足够温度(Temperature)、烟气在隧道窑内停留足够的时间(Time)、燃烧过程中适当的湍流(Turbulence)和过量的空气(ExcessAir)。针对污泥焚烧过程中二噁英类物质的产生原理，本项目首先采取控制焚烧技术避免二噁英的产生，工艺中采取以下措施：在焚烧过程中燃烧均匀完全；燃烧过程中保证烟气温度不低于850℃，烟气在的停留时间不小于2S，O2浓度控制在6～12%，保证二噁英的充分分解。隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后分别经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放，保证二噁英类物质的达标排放。 类比同类项目，本次评价认为二噁英产生量较少，在经过上述一系列措施后二噁英类污染物可以满足0.1ngTEQ/m3的排放限值要求的。保守考虑，本项目完成后1#、2#隧道窑废气中二噁英类排放浓度0.03ngTEQ/m3，废气量为170000m3/h，排放量为38.76mgTEQ/a，3#、4#隧道窑废气中二噁英类排放浓度0.03ngTEQ/m3，废气量为170000m3/h，排放量为38.76mgTEQ/a，满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2生活垃圾焚烧炉烟气中污染物排放限值要求，即二噁英≤0.1ngTEQ/m3。 ⑧重金属 污泥中含有多种重金属，重金属元素并非是以单质形态，而是以某种易挥发化合物的形态挥发。将这些元素划分为3类，如下表所示。 表4-2 重金属挥发性的分级 序号; 等级; 重金属; 冷凝温度℃. 1; 不挥发; Zn、Be、As、Co、Ni、Cu; /. 2; 难挥发; Cd、Pb; 700-900. 3; 高挥发; Hg; ≤250. A、不挥发类元素90%以上直接进入产品。 B、难挥发类元素Pb和Cd在煅烧过程中，首先形成硫酸盐和氯化物，这类化合物在700-900℃温度范围内冷凝，在窑和预热器系统内形成内循环，很少带出窑系统外，即外循环量很少。 C、高挥发类的Hg元素在约100℃温度下完全蒸发，所以不会结合在砖中，主要凝结在窑灰上火随窑废气带走形成外循环和排放。 综合以上分析，本评价中入窑重金属中高挥发性金属Hg以保守计取100%的挥发率，不挥发性和难挥发金属取10%挥发率。各重金属在废气中主要以颗粒物形式存在，经烟气净化处理过程中重金属的去除率与除尘效率一致，即可达95%。 本项目重金属平衡表见下表。 表4-3 重金属平衡表 （单位：t/a） 重金属; 进入; 产出. 污泥带入; 固化在产品中; 进入收尘灰; 排放量. 汞; 0.8678; 0; 0.8244; 0.0434. 镉; 0.659; 0.5931; 0.0626; 0.0033. 砷; 1.6206; 1.4585; 0.1540; 0.0081. 铅; 16.8234; 15.1411; 1.5982; 0.0841. 钴; 1.8711; 1.6840; 0.1777; 0.0094. 铜; 8.3919; 7.5527; 0.7972; 0.0420. 镍; 8.7549; 7.8794; 0.8317; 0.0438. 汞及其化合物; 0.8678; 0; 0.8244; 0.0434. 镉及其化合物; 0.659; 0.5931; 0.0626; 0.0033. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 37.4619; 33.7157; 3.5588; 0.1874. 隧道窑废气量合计为340000m3/h，年运行7600h，根据上表可知，隧道窑烟气随粉尘排放的汞及其化合物（以Hg计）排放量为0.0434t/a，排放速率为0.00571kg/h，排放浓度为0.0168mg/m3；随粉尘排放的镉及其化合物（以Cd计）排放量为0.0033t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.0013mg/m3；随粉尘排放的砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）排放量为0.1874t/a，排放速率为0.02466kg/h，排放浓度为0.073mg/m3。隧道窑废气中重金属排放浓度均满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2生活垃圾焚烧炉烟气中污染物排放限值要求，即汞及其化合物（以Hg计）≤0.02mg/m3、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）≤0.03mg/m3、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）≤0.3mg/m3。 （3）污泥储存产生的恶臭气体 本次改扩建项目工业污泥贮存利用现有封闭污泥库，同时本次新建1座生活污泥库，污泥储存于污泥库内会产生恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度。2座污泥库密闭负压收集，正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过现有环保工程后经38m高排气筒排放。隧道窑停产时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（DA007）排放； 参照《污水泵站的恶臭评价与治理对策》，恶臭污染物排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，并根据设计的构筑物面积估算废气源强。NH3的排放系数为0.03mg/s·m2，H2S的排放系数为1.39×10-3mg/s·m2，工业污泥库、生活污泥库面积均为176m2，则工业污泥库、生活污泥库恶臭产生量均为：NH3 0.151t/a，H2S 0.007t/a。根据日本的6级臭气的强度测试法，将人对气体的嗅味感觉划分为0-5级，判断本项目生产车间的臭气强度等级在2~3级。根据《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（城市环境与城市生态2014年8月第27卷4期）一文可知，污泥料棚臭气浓度98~550（无量纲），本次评价臭气浓度产生浓度取200（无量纲），2座污泥库整体密闭、负压收集，仅车辆进出时开启，收集捕集率约为95%。 ①正常生产时 正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过现有废气治理设施处理后经38m高排气筒排放。处理效率按90%计，经处理后氨的排放量为0.0287t/a，排放速率为0.0038kg/h，排放浓度为0.022mg/m3，同时叠加前文SNCR氨逃逸源强，确定最终隧道窑废气氨排放浓度为7.522mg/m³，排放速率为1.2788kg/h，排放量为9.7187t/a，氨排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求（40m高排气筒），即氨排放浓度≤8.0mg/m3，氨排放速率≤35kg/h。 硫化氢的排放量为0.0013t/a，排放速率为0.00017kg/h，排放浓度为0.001mg/m3；臭气浓度为20（无量纲）。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求（40m高排气筒），即硫化氢≤2.3kg/h，臭气浓度≤20000（无量纲）。 ②隧道窑停产时 隧道窑停产时，将恶臭气体收集后引入两级活性炭吸附装置处理，本次改扩建更换现有处理装置，处理能力20000m3/h，处理效率60%，处理后经1根15m高排气筒DA007排放。经处理后氨的排放量为0.1148t/a，排放速率为0.0145kg/h，排放浓度为0.72mg/m3；硫化氢的排放量为0.0053t/a，排放速率为0.00067kg/h，排放浓度为0.033mg/m3，臭气浓度为80（无量纲）。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求（排气筒高度为15m），即氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）。 经核算，氨无组织排放量为0.0151t/a，排放速率为0.0019kg/h；硫化氢无组织排放量为0.0007t/a，排放速率为0.000088kg/h。 1.1.2无组织废气 （1）物料装卸、堆存、上料、破碎、筛分、搅拌、窑车吹扫等过程无组织颗粒物 项目页岩原料库、煤矸石原料库、污泥库、破碎车间、陈化库、制坯车间、焙烧烘干车间等均为封闭式厂房，原料堆存区散料堆存随风起尘量很少，无组织粉尘主要来源于物料上料、破碎、筛分、搅拌过程集气罩未收集到的粉尘以及物料储运、装卸、转载等过程产生的粉尘，均以无组织形式排放。为降低无组织粉尘对周围环境的影响，本项目采取以下无组织控制措施： 原料运输时采用汽车运输，对运输的车辆进行苫布遮盖；物料由汽车直接运至原料库，因此原料装卸和堆存均在封闭原料库内进行，原料库均设置红外感应门，原料库顶配套全覆盖的喷淋设施，原料库内设置1台雾炮，原料库进出口设置车辆自动冲洗平台；车间和原料库地面均已全部硬化，采用钢筋混凝土做基础；上料、破碎、筛分、搅拌等产尘作业均置于破碎车间内，且产尘点均封闭处理，并设置喷淋装置及集气罩收集粉尘以降低无组织排放量；物料转运采用皮带输送机设置密闭廊道；厂内配备洒水车和湿扫车，防止扬尘污染。 物料上料、破碎、筛分、搅拌工序置于破碎车间，上方分别采取三面封闭+喷淋，破碎机、筛分机、搅拌机全封闭处理，经集气后引至脉冲布袋除尘器进行处理。考虑到粉尘逸散，收集效率按95%，无组织排放按照废气产生量的5%考虑，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，密闭式厂房粉尘抑制效率99%，则上料、破碎、筛分、搅拌工序颗粒物无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.00374kg/h。 窑车吹扫置于焙烧烘干车间，设置固定工位，且进行全封闭处理，经集气后引至脉冲布袋除尘器进行处理。考虑到粉尘逸散，收集效率按95%，无组织排放按照废气产生量的5%考虑，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，密闭式厂房粉尘抑制效率99%，则窑车吹扫工序颗粒物无组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.00093kg/h。 （2）污泥库未收集的恶臭气体，主要为氨、硫化氢、臭气浓度 考虑到污泥库车辆进出时，自动感应门的开启，会有少量恶臭气体逸散，约为产生量的5%。经核算，氨无组织排放量为0.0151t/a，排放速率为0.0019kg/h；硫化氢无组织排放量为0.0007t/a，排放速率为0.000088kg/h。 经估算，氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值要求，即氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。 1.2废气污染物产生及排放情况 本项目废气主要为原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫产生的废气、隧道窑废气、污泥储存产生的恶臭气体、无组织废气。项目主要污染物产生及预计排放情况见表4-4，废气排放口基本情况见表4-5。

表4-4 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 产污点; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度/(mg/m3); 产生量 (t/a); 治理工艺; 处理能力/m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度/mg/m3; 排放量 (t/a); 排放时间（h）; 排放速率（kg/h）. 页岩给料、破碎、筛分、搅拌工序; 箱式给料机、颚破、锤破、圆滚筛、搅拌机; 有组织; 颗粒物; 71.02; 18.75; 给料口三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管，全封闭皮带通廊转运点均设置集气罩，将上述废气均引至脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放; 50000; 95; 98; 是; 1.42; 0.375; 5280; 0.071. 煤矸石给料、破碎、筛分工序; 箱式给料机、颚破、锤破、圆滚筛、煤矸石储料仓; 有组织; 颗粒物; 71.02; 18.75; 给料口三面封闭+喷淋，下料口设置全封闭集气罩+引风管，锤式破碎机、圆滚筛均封闭处理+集尘管，煤矸石储料仓封闭设集尘管，全封闭皮带通廊转运点均设置集气罩，将上述废气均引至脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）排放; 50000; 95; 98; 是; 1.42; 0.375; 5280; 0.071. 1#、2#隧道窑废气; 1#、2#隧道窑; 有组织; 颗粒物; 73.43; 94.872; 隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后经38m高排气筒（DA003）排放; 170000; 100; 95; 是; 3.67; 4.744; 7600; 0.624. SO2; 229.76; 296.851; 97; 是; 6.89; 8.905; 1.171. NOx; 25.77; 33.295; 50; /; 12.9; 16.65; 2.19. 氟化物; 0.594; 0.768; 90; /; 0.06; 0.0768; 0.01. 氯化氢; 0.4; 0.52; 90; /; 0.04; 0.052; 0.00685. 二噁英类; 0.03ngTEQ/m3; 38.76mgTEQ/a; /; /; 0.03ngTEQ/m3; 38.76mgTEQ/a; 5.1×10-9. 汞及其化合物（以Hg计）; 0.336; 0.8678; 95; /; 0.0168; 0.0217; 0.002855. 镉及其化合物（以Cd计）; 0.026; 0.0659; 95; /; 0.0013; 0.00165; 0.0002. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 1.46; 3.7462; 95; /; 0.073; 0.0937; 0.01233. 氨; 7.72; 9.9769; 95; /; /; 7.522; 9.7187; 1.2788. 硫化氢; 0.005; 0.0133; 90; /; 0.001; 0.0013; 0.00017. 臭气浓度（无量纲）; 200; /; /; 20; /; /. 3#、4#隧道窑废气; 3#、4#隧道窑; 有组织; 颗粒物; 73.43; 94.872; 隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理后经38m高排气筒（DA004）排放; 170000; 100; 95; 是; 3.67; 4.744; 7600; 0.624. SO2; 229.76; 296.851; 97; 是; 6.89; 8.905; 1.171. NOx; 25.77; 33.295; 50; /; 12.9; 16.65; 2.19. 氟化物; 0.594; 0.768; 90; /; 0.06; 0.0768; 0.01. 氯化氢; 0.4; 0.52; 90; /; 0.04; 0.052; 0.00685. 二噁英类; 0.03ngTEQ/m3; 38.76mgTEQ/a; /; /; 0.03ngTEQ/m3; 38.76mgTEQ/a; 5.1×10-9. 汞及其化合物（以Hg计）; 0.336; 0.8678; 95; /; 0.0168; 0.0217; 0.002855. 镉及其化合物（以Cd计）; 0.026; 0.0659; 95; /; 0.0013; 0.00165; 0.0002. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 1.46; 3.7462; 95; /; 0.073; 0.0937; 0.01233. 氨; 7.5; 9.69; 95; /; 7.5; 9.69; 1.275. 窑车吹扫废气; 1#、2#隧道窑窑车吹扫设备; 有组织; 颗粒物; 73.98; 4.6873; 窑车吹扫工位固定，全封闭处理，废气引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA005）排放; 12000; 95; 98; 是; 1.48; 0.09375; 5280; 0.01775. 窑车吹扫废气; 1#、2#隧道窑窑车吹扫设备; 有组织; 颗粒物; 73.98; 4.6873; 窑车吹扫工位固定，全封闭处理，废气引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA006）排放; 12000; 95; 98; 是; 1.48; 0.09375; 5280; 0.01775. 污泥储存恶臭废气; 污泥库2座（工业污泥库、生活污泥库）; 有组织; 氨; 1.81; 0.2869; 隧道窑停产时，将恶臭气体收集后引入两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放; 20000; 95; 60; /; 0.72; 0.1148; 7920; 0.0145. 硫化氢; 0.084; 0.0133; /; 0.033; 0.0053; 0.00067. 臭气浓度（无量纲）; 200; /; /; 80; /; /. 破碎车间; 未被收集的给料、破碎、筛分、搅拌等废气; 无组织; 颗粒物; /; 1.9736; 封闭生产车间; /; /; 99; /; /; 0.02; 5280; 0.00374. 焙烧烘干 车间; 未被收集的窑车吹扫废气; 无组织; 颗粒物; /; 0.4934; 封闭生产车间; /; /; 99; /; /; 0.005; 5280; 0.00093. 工业污泥 储存; 未被收集的恶臭气体; 无组织; 氨; /; 0.00755; 封闭生产车间，封闭污泥库，设自动感应门，仅车辆进出时开启; /; /; /; /; /; 0.00755; 7920; 0.00095. 硫化氢; /; 0.00035; /; /; /; /; /; 0.00035; 0.000044. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 生活污泥 储存; 未被收集的恶臭气体; 无组织; 氨; /; 0.00755; 封闭污泥库，设自动感应门，仅车辆进出时开启; /; /; /; /; /; 0.00755; 7920; 0.00095. 硫化氢; /; 0.00035; /; /; /; /; /; 0.00035; 0.000044. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。.

表4-5 废气排放口基本情况表 序号; 排放口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 排放口类型; 排放口设置是否符合要求. 经度; 纬度. 1; 页岩给料、破碎、筛分、搅拌工序废气排气筒; DA001; 118°44'40.52"; 39°39'52.98"; 15; 0.8; 常温; 一般排放口; 是. 2; 煤矸石给料、破碎、筛分工序废气排气筒; DA002; 118°44'42.26"; 39°39'52.95"; 15; 0.8; 常温; 一般排放口; 是. 3; 1#、2#隧道窑排气筒; DA003; 118°44'39.37"; 39°39'58.06"; 38; 3; 55; 一般排放口; 是. 4; 3#、4#隧道窑排气筒; DA004; 118°44'42.28"; 39°39'58.18"; 38; 3; 55; 一般排放口; 是. 5; 1#、2#窑车吹扫排气筒; DA005; 118°44'38.83"; 39°39'58.00"; 15; 0.6; 常温; 一般排放口; 是. 6; 3#、4#窑车吹扫排气筒; DA006; 118°44'41.87"; 39°39'58.12"; 15; 0.6; 常温; 一般排放口; 是. 7; 污泥储存料棚排气筒; DA007; 118°44'43.44"; 39°39'52.79"; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 是. 1.3废气治理措施可行性 （1）原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫废气 拟建项目给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫过程产生的废气利用现有工程原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫工序脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001、DA002、DA005、DA006）排放。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。含尘空气从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离直接落入灰斗，而较细粉尘吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，使滤袋内压力骤增，将滤袋上的粉尘抖落至灰斗中，由排灰机械排出，经15m排气筒排放。布袋除尘器具有处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点，净化效率高，被企业广泛使用。 现有工程给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫粉尘废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001、DA002、DA005、DA006）排放。废气收集效率95%。现有布袋除尘器额定总风量为124000m3/h。 根据表4-1风量核算，现有给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫的4套脉冲布袋除尘器风机额定风量均可以满足拟建项目完成后各工序风量需求。本次改扩建利用现有废气治理设施可行。根据预测，经废气治理设施处理后，废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中颗粒物排放浓度不大于10mg/m3的限值要求。 除尘器相关参数见下表。 表4-6 脉冲布袋除尘器相关参数一览表 序号; 项目; 技术参数. 1; 处理风量; 50000m3/h; 12000m3/h. 2; 过滤面积; 1050m2; 255m2. 3; 喷吹压力; 0.25-0.45Mpa; 0.25-0.45Mpa. 4; 滤袋材质; 涤纶针刺毡覆膜; 涤纶针刺毡覆膜. 5; 滤袋规格; Φ130mm×3000mm; Φ133mm×2000mm. 6; 滤袋总数; 857条; 305条. 7; 设计效率; 98%; 98%. 袋式除尘符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术要求。 本项目原料给料、破碎、筛分、搅拌、落料、窑车吹扫工序废气治理措施可行。 （2）隧道窑废气 隧道窑废气采用“SNCR脱硝+石灰-石膏法+湿式静电除尘”装置进行处理，处理后经38m高排气筒（DA003、DA004）排放。 SNCR（选择性非催化还原）脱硝技术是一种不用催化剂，在特定温度范围内将含氨基的还原剂（如氨水、尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氨气和水的清洁脱硝技术，其核心原理是在无催化剂的作用下，在适合脱硝反应的温度窗口内(850~1100℃℃)喷入还原剂，将烟气中的氧化物还原为无害的氨气和水。该技术成熟可靠具有如下优点。 1、投资省:相比SCR技术，SNCR技术的建设成本和运行成本较低。 2.适用于中小型企业，SNCR技术建设周期短、投资少、脱硝效率中等，比较适合于对中小型企业。 3.操作安全，目前的趋势是用尿素代替氨作为还原剂，使得操作系统更为安全可靠，而不必担心氨泄露而造成新的污染。 4.无SO2转化问题，SNCR技术在没有催化剂的情况下，不会将SO2转化成SO3，而SCR技术存在这个问题。 本项目选用尿素作为还原剂，其反应方程式为:2CO(NH2)2+4NO+O2→4N2+2CO2+4H2O，脱硝效率可达40%~60%，能够有效降低氮氧化物的排放，氨逃逸相对较小，可以将NOx排放浓度控制在50mg/m3以下，适用于NOx 排放浓度非常严格的地区，本项目隧道窑废气采用SNCR系统处理后能够达标排放，该措施可行。 石灰-石膏法脱硫：该工艺采用石灰做脱硫吸收剂，石灰粉经消化处理后加水搅拌制成吸收浆。其主要成分氢氧化钙在吸收塔中与废气中的SO2反应生成亚硫酸钙沉淀，从而达到除硫的目的。烟气从吸收塔下侧进入，对落入吸收塔浆浆池的CaSO3·1/2H2O和O2、H2O再进行氧化反应，得到脱硫副产品二水石膏。吸收塔排出的石膏浆液经脱水装置脱水后回收。脱硫后的烟气经除雾器去水、换热器加热升温后进入烟囱排向大气。项目湿式石灰石膏脱硫塔对烟气中氯化氢也有较好去除效果。 湿式静电除尘：湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同，都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰，可有效收集微细颗粒物（PM2.5粉尘、SO3酸雾、气溶胶）、重金属（Hg、As、Se、Pb、Cr）、有机污染物（多环芳烃、二噁英）等。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的烟尘排放可达10mg/m3甚至5mg/m+以下，收尘性能与粉尘特性无关，适用于含湿烟气的处理，尤其适用在电厂、钢厂湿法脱硫之后含尘烟气的处理上，湿式电除尘器具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。 根据预测，隧道窑废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氯化氢、二噁英类、重金属排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值、《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2污染物排放限值要求，同时满足企业自愿承诺SO2不超过13mg/m3的限值要求。 湿式电除尘、湿法脱硫技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表29砖瓦工业排污单位废气污染防治可行技术要求。 综上所述，本项目隧道窑烟气治理措施可行。 （3）污泥储存恶臭气体 正常生产时将恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘处理后经38m高排气筒（DA003）排放。根据预测，恶臭气体硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度为40m），即硫化氢≤2.3kg/h、臭气浓度≤20000（无量纲）；氨排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求（40m高排气筒），即氨排放浓度≤8.0mg/m3，氨排放速率≤35kg/h。 隧道窑停工时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒（DA007）排放。根据预测，恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度为15m），即氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲）。 污泥储存恶臭废气治理措施可行。 （4）无组织废气 污泥等一般工业固废采用汽车运输进厂，储存于封闭的工业污泥库和生活污泥库内，工业污泥库位于封闭的页岩原料库内，生活污泥库位于煤矸石原料库西侧，且2座污泥库均处于封闭、微负压状态；页岩、煤矸石原料库、污泥库内设有喷雾抑尘设施；厂区内生产车间、原料储存场所、厂区地面均采取了防渗措施，厂区大门处设有洗车平台，运输车辆进出厂区对车辆进行清洗，运输过程采用苫布遮盖。 采取上述措施后，根据预测，无组织废气排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表3厂区内大气污染物排放限值、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表3企业边界大气污染物浓度限值要求，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，同时满足《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》相关限值要求，不会对周围环境空气产生明显影响。 项目采取的废气治理措施不属于国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）中的限制类和淘汰类防治技术，满足当前政策要求。 综上所述，本项目废气处理措施可行。 1.4非正常生产状况下废气污染源排放情况分析 非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。结合拟建项目实际生产工艺及现场环保设施情况，拟建项目非正常工况为废气治理设施发生故障时，废气污染物直接排放。类比同类企业，废气治理设施发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤1h。环保设施发生故障后，立即停产，对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产。本项目非正常工况污染物排放情况见表4-7。 表4-7 非正常排放参数调查表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间(h); 年发生频次（次）; 应对 措施. 1; 原料给料、破碎、筛分、搅拌工序废气排气筒DA001; 布袋除尘器发生堵塞，未及时更换，除尘效率从98%降低到0%; 颗粒物; 71.02; 3.551; 1; 1; 立即检查，待废气处理设施检修完毕后再投入使用；加强日常巡检，发现故障及时停运生产设备. 2; 隧道窑废气排气筒DA003; 脱硫剂未及时补充、湿式静电除尘器损坏，SNCR停止运行等; 颗粒物; 73.43; 12.483; 1; 1. SO2; 229.76; 39.06. NOx; 25.77; 4.381. 氟化物; 0.594; 0.101. 氯化氢; 0.4; 0.068. 二噁英类; 0.03ngTEQ/m3; 5.1×10-9. 汞及其化合物（以Hg计）; 0.336; 0.057. 镉及其化合物（以Cd计）; 0.026; 0.004. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 1.46; 0.248. 氨; 0.22; 0.038. 硫化氢; 0.005; 0.00175. 3; 窑车吹扫工序排气筒DA006; 布袋除尘器发生堵塞，未及时更换，除尘效率从98%降低到0%; 颗粒物; 73.98; 0.888; 1; 1. 4; 污泥储存料棚排气筒DA007; 隧道窑停产时; 氨; 0.72; 0.0145; 1; 1. 硫化氢; 0.033; 0.00067. 臭气浓度; 80（无量纲）; --. 由上表分析可知，相较于正常排放，本项目非正常排放对环境空气影响较大。为防止非正常排放的发生，本项目拟采取加强设备维护，定期进行维修，可较大程度减少故障发生的可能性。 如严格按照上述措施实施，严格操作、严格管理，基本可将非正常排放控制在低水平。 1.5废气排放环境影响分析 本项目位于河北省唐山市滦州市响嘡街道田疃村西北侧。项目所在区域环境空气质量不达标。经工程分析及源强核算可知，各污染物经相应治理措施治理后均能做到稳定达标排放。运营期，建设单位在加强各废气处理装置运营维护，确保各装置正常使用的情况下，本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。拟建项目实施后对大气环境产生的影响可接受。 1.6废气排污口规范化及污染源监测要求 ⑴排污口规范化要求 排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。 废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量、高度。按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）及相关污染物监测采样要求，搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。隧道窑排放口已按要求安装在线监测设施。 ⑵废气污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）确定本项目监测计划。本项目废气污染源监测要求见表4-8。 表4-8 废气污染源监测计划一览表 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 给料、破碎、筛分、搅拌工序废气排气筒DA001、DA002; 颗粒物; 排气筒采样口; 1次/年. 隧道窑烟气（DA003）; 颗粒物; 排气筒采样口; 在线监测. SO2; 排气筒采样口; 在线监测. NOx; 排气筒采样口; 在线监测. 氟化物; 排气筒采样口; 1次/半年. 氯化氢; 排气筒采样口; 1次/半年. 二噁英; 排气筒采样口; 1次/年. 汞及其化合物（以Hg计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 氨（逃逸）; 排气筒采样口; 在线监测. 硫化氢; 排气筒采样口; 1次/半年. 臭气浓度; 排气筒采样口; 1次/半年. 隧道窑烟气（DA004）; 颗粒物; 排气筒采样口; 在线监测. SO2; 排气筒采样口; 在线监测. NOx; 排气筒采样口; 在线监测. 氟化物; 排气筒采样口; 1次/半年. 氯化氢; 排气筒采样口; 1次/半年. 二噁英; 排气筒采样口; 1次/年. 氨（逃逸）; 排气筒采样口; 在线监测. 汞及其化合物（以Hg计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）; 排气筒采样口; 1次/半年. 窑车吹扫工序废气排气筒DA005、DA006; 颗粒物; 排气筒采样口; 1次/年. 污泥储存料棚恶臭气体排气筒DA007; NH3; 排气筒采样口; 1次/半年. H2S; 排气筒采样口; 1次/半年. 臭气浓度; 排气筒采样口; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 厂界; 1次/年. 二氧化硫; 厂界; 1次/年. 氟化物; 厂界; 1次/年. 氨; 厂界; 1次/年. 硫化氢; 厂界; 1次/年. 臭气浓度; 厂界; 1次/年. 污染源自动监控设施的维修、更换，必须在48小时内恢复自动监控设施正常运行。设施不能正常运行期间，要采取人工采样监测的方式报送数据，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。 2 废水 2.1废水污染物排放信息 根据项目水平衡分析可知，改扩建项目废水主要为生活污水、生产废水。 职工生活污水主要为盥洗废水，水质简单，产生量小，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排。生产废水主要包括设备清洗废水、洗车平台废水、脱硫废水。 设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于设备清洗，不外排；洗车平台废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排。脱硫废水经脱硫池沉淀后回用于脱硫，不外排。 2.2废水排放的环境影响分析 综上，本项目设备清洗废水、洗车平台废水、脱硫废水全部循环利用，不外排；生活污水全部用于厂区内泼洒抑尘。项目建成后，全厂无生产、生活废水外排环境，不会对地表水环境产生影响。 3 噪声 本项目将部分生产设备进行更换，提高设备生产能力，利用部分原有设备。本次改扩建项目对全厂主要噪声源进行预测。本项目噪声主要为给料机、颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机、真空挤出机、自动切条切坯机、自动码坯机、风机、空压机等设备运行时的噪声，源强为70~95dB(A)。项目优先选用低噪声设备，将主要设备布置在封闭生产车间内。车间为双层彩钢结构，振动设备加装减振基础，可综合降噪20-25dB(A)。项目噪声源源强调查清单见表4-9，产噪单元距各厂界距离见表4-10。

表4-9 项目噪声源源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 降噪效果 dB(A); 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 破碎车间; 箱式给料机（6台）; XGD120; 85; 选用低噪声设备; 5; 14-55; 8; -0.5; 东边界; 25; 52.0; 08:00～17:00; 20; 32; 1. 南边界; 8; 61.9; 20; 41.9; 1. 西边界; 14; 57.0; 20; 37; 1. 北边界; 44; 47.1; 20; 27.1; 1. 2; 板式给料机（1台）; GBL1200; 85; 选用低噪声设备; 5; 50; 8; -0.5; 东边界; 30; 50.4; 08:00～17:00; 20; 30.4; 1. 南边界; 8; 61.9; 20; 41.9; 1. 西边界; 50; 46.0; 20; 26; 1. 北边界; 44; 47.1; 20; 27.1; 1. 3; 皮带输送机（14台）; B500; 70; /; /; 14-57; 8-50; 1; 东边界; 23; 42.7; 08:00～17:00; 20; 22.7; 1. 南边界; 8; 51.9; 20; 31.9; 1. 西边界; 14; 47.0; 20; 27; 1. 北边界; 2; 63.9; 20; 43.9; 1. 4; 颚式破碎机（2台）; PE900×1200; 95; 选用低噪声设备; 5; 14-55; 14; -1; 东边界; 25; 62.0; 08:00～17:00; 20; 42; 1. 南边界; 14; 67.0; 20; 47; 1. 西边界; 14; 67.0; 20; 47; 1. 北边界; 38; 58.4; 20; 38.4; 1. 5; 锤式破碎机（2台）; PCZ1612; 95; 选用低噪声设备; 5; 14-55; 20; 1; 东边界; 25; 62.0; 08:00～17:00; 20; 42; 1. 南边界; 20; 63.9; 20; 43.9; 1. 西边界; 14; 67.0; 20; 47; 1. 北边界; 32; 59.8; 20; 39.8; 1. 6; 圆滚筛（4台）; GS1830; 85; 选用低噪声设备; 5; 12-58; 25; 1; 东边界; 22; 53.1; 08:00～17:00; 20; 33.1; 1. 南边界; 25; 52.0; 20; 32; 1. 西边界; 12; 58.4; 20; 38.4; 1. 北边界; 27; 51.3; 20; 31.3; 1. 7; 搅拌机（1台）; JS4000; 85; 选用低噪声设备; 5; 51; 30; 1; 东边界; 29; 50.7; 08:00～17:00; 20; 30.7; 1. 南边界; 30; 50.4; 20; 30.4; 1. 西边界; 51; 45.8; 20; 25.8; 1. 北边界; 22; 53.1; 20; 33.1; 1. 8; 除尘风机（2台）; PPC-96-6; 90; 软连接; /; 25-56; 25; 1; 东边界; 24; 62.3; 08:00～17:00; 20; 42.3; 1. 南边界; 25; 62.0; 20; 42; 1. 西边界; 25; 62.0; 20; 42; 1. 北边界; 27; 61.3; 20; 41.3; 1. 9; 空压机（2台）; --; 85; /; /; 25-57; 28; 1; 东边界; 23; 57.7; 08:00～17:00; 20; 37.7; 1. 南边界; 28; 56.0; 20; 36; 1. 西边界; 25; 57.0; 20; 37; 1. 北边界; 24; 57.3; 20; 37.3; 1. 10; 装载机（2台）; SEM655D、SEM632D; 80; /; /; 25; 8; 0.5; 东边界; 55; 45.1; 08:00～17:00; 20; 25.1; 1. 南边界; 8; 61.9; 20; 41.9; 1. 西边界; 25; 52.0; 20; 32; 1. 北边界; 44; 47.1; 20; 27.1; 1. 11; 陈化库; 布料机（2台）; KNP800*26M; 80; 选用低噪声设备; 5; 19-57; 5; 1; 东边界; 27; 46.3; 08:00～17:00; 20; 26.3; 1. 南边界; 5; 61.0; 20; 41; 1. 西边界; 19; 49.4; 20; 29.4; 1. 北边界; 30; 45.4; 20; 25.4; 1. 12; 制坯车间; 多斗挖土机（2台）; DWY60-980; 80; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 3; 0.5; 东边界; 41; 42.7; 08:00～17:00; 20; 22.7; 1. 南边界; 3; 65.4; 20; 45.4; 1. 西边界; 32; 44.8; 20; 24.8; 1. 北边界; 51; 40.8; 20; 20.8; 1. 13; 箱式给料机（2台）; XGD120; 85; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 5; 1; 东边界; 41; 47.7; 08:00～17:00; 20; 27.7; 1. 南边界; 5; 66.0; 20; 46; 1. 西边界; 32; 49.8; 20; 29.8; 1. 北边界; 49; 46.1; 20; 26.1; 1. 14; 搅拌机（2台）; JS4000; 85; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 12; 1; 东边界; 41; 47.7; 08:00～17:00; 20; 27.7; 1. 南边界; 12; 58.4; 20; 38.4; 1. 西边界; 32; 49.8; 20; 29.8; 1. 北边界; 42; 47.5; 20; 27.5; 1. 15; 真空挤出机（2台）; JKY90; 80; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 18; 1; 东边界; 41; 42.7; 08:00～17:00; 20; 22.7; 1. 南边界; 18; 49.8; 20; 29.8; 1. 西边界; 32; 44.8; 20; 24.8; 1. 北边界; 36; 46.7; 20; 26.7; 1. 16; 自动切条切坯机（2台）; ZDPT; 75; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 24; 1; 东边界; 41; 37.7; 08:00～17:00; 20; 17.7; 1. 南边界; 24; 42.3; 20; 22.3; 1. 西边界; 32; 39.8; 20; 19.8; 1. 北边界; 30; 40.4; 20; 20.4; 1. 16; 皮带输送机（10台）; B500; 70; /; /; 32-75; 6-17; 1; 东边界; 41; 37.7; 08:00～17:00; 20; 17.7; 1. 南边界; 6; 54.4; 20; 34.4; 1. 西边界; 32; 39.8; 20; 19.8; 1. 北边界; 37; 38.6; 20; 18.6; 1. 17; 自动码坯机（2台）; JMZMP-1; 70; 选用低噪声设备; 5; 32-75; 28; 1; 东边界; 41; 32.7; 08:00～17:00; 20; 12.7; 1. 南边界; 28; 36.0; 20; 16; 1. 西边界; 32; 34.8; 20; 14.8; 1. 北边界; 26; 36.7; 20; 16.7; 1. 18; 焙烧烘干车间; 风机（4台）; 90kW; 90; /; /; 28-80; 52-75; 0.5; 东边界; 40; 57.9; 00:00～24:00; 20; 37.9; 1. 南边界; 52; 55.6; 20; 35.6; 1. 西边界; 28; 61.0; 20; 41; 1. 北边界; 45; 56.9; 20; 36.9; 1. 19; 风机（4台）; 165kW; 95; /; /; 28-80; 52-75; 0.5; 东边界; 40; 62.9; 00:00～24:00; 20; 42.9; 1. 南边界; 52; 60.6; 20; 40.6; 1. 西边界; 28; 66.0; 20; 46; 1. 北边界; 45; 61.9; 20; 41.9; 1. 20; 除臭风机（1台）; --; 75; 软连接; /; 100; 43; 0.5; 东边界; 20; 48.9; 00:00～24:00; 20; 28.9; 1. 南边界; 43; 42.3; 20; 22.3; 1. 西边界; 100; 35; 20; 15; 1. 北边界; 77; 37.2; 20; 17.2; 1. 21; 除尘风机（2台）; PPC-96-6; 80; 软连接; /; 10-110; 50; 0.5; 东边界; 10; 60; 08:00～17:00; 20; 40; 1. 南边界; 50; 46.0; 20; 26; 1. 西边界; 10; 60; 20; 40; 1. 北边界; 70; 43.0; 20; 23; 1. 22; 空压机（2台）; --; 85; /; /; 10-110; 52; 0.5; 东边界; 10; 65; 08:00～17:00; 20; 45; 1. 南边界; 52; 50.6; 20; 30.6; 1. 西边界; 10; 65; 20; 45; 1. 北边界; 68; 48.3; 20; 28.3; 1. 23; 脱硫车间; 风机（2台）; --; 90; /; /; 12-54; 12; 0.5; 东边界; 20; 63.9; 00:00～24:00; 20; 43.9; 1. 南边界; 12; 68.4; 20; 48.4; 1. 西边界; 12; 68.4; 20; 48.4; 1. 北边界; 8; 71.9; 20; 51.9; 1. 24; 泵（2台）; 250UHB-ZK-DL-600; 80; /; /; 40-50; 10; 0.5; 东边界; 24; 52.3; 00:00～24:00; 20; 32.3; 1. 南边界; 10; 60; 20; 40; 1. 西边界; 40; 47.9; 20; 27.9; 1. 北边界; 10; 60; 20; 40; 1. 注：生产车间西南角坐标为（0,0,0）.

表4-10 产噪单元距各厂界最近距离 单位：(m) 产噪单元; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 破碎车间; 92; 22; 13; 282. 陈化库; 85; 99; 13; 248. 制坯车间; 63; 141; 3; 204. 焙烧烘干车间; 63; 195; 3; 86. 脱硫车间; 90; 313; 24; 66. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。预测结果见表4-11。 表4-11 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 31.2; 23.0; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 43.3; 17.5; 达标; 达标. 西厂界; 49.6; 42.8; 达标; 达标. 北厂界; 32.2; 24.3; 达标; 达标. 由上表可知，拟建项目投产后，各厂界环境噪声预测值为：昼间31.2～49.6dB(A)，夜间17.5～42.8dB(A)，厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求。措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声污染源监测要求见表4-12。 表4-12 噪声污染源监测计划一览表 序号; 项目; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 监测频次. 1; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 厂界外1m处; 1次/季. 4 固体废物 项目产生的固体废弃物主要为一般固废、危险废物，具体情况如下： ⑴一般固废： 一般固废主要为废砖坯，检验产生的废砖，除尘器产生的除尘灰、废滤袋，脱硫除尘设施产生的脱硫石膏、除尘灰浆，脱硫脱硝工序产生的废包装袋，洗车平台污泥。 成型产生的废砖坯4800 t/a，固废代码为900-099-S59（其他工业固体废物），收集后送入搅拌工序，回用于生产； 检验产生的废砖1800 t/a，固废代码为900-099-S59（其他工业固体废物），收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售； 除尘器产生的除尘灰45.94 t/a，固废代码为900-099-S59（其他工业固体废物），收集后送入搅拌工序，回用于生产； 除尘器产生的废滤袋0.5 t/a，固废代码为900-009-S59（其他工业固体废物），集中收集暂存于一般固废暂存区，定期外售； 脱硫除尘设施产生的脱硫石膏1410 t/a，固废代码为900-099-S06（脱硫石膏），收集后送入搅拌工序，回用于生产； 脱硫除尘设施产生的除尘灰浆198.28t/a，固废代码为900-099-S59（其他工业固体废物），收集后送入搅拌工序，回用于生产 脱硫脱硝工序产生的废包装袋0.15 t/a，固废代码为900-003-S17（可再生类废物），集中收集暂存一般固废区，定期外售相关单位； 洗车平台产生污泥约45 t/a，固废代码为900-099-S07（污泥），定期清理，用于生产。 项目一般固废汇总表见表4-13。 表4-13 项目一般固废汇总表 序 号; 一般固废 名称; 废物种类; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 废砖坯; SW59; 900-099-S59; 4800; 成型切坯工序; 固态; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 2; 废砖; SW59; 900-099-S59; 1800; 检验工序; 固态; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 3; 除尘灰; SW59; 900-099-S59; 45.94; 布袋除尘器; 固态; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 4; 废滤袋; SW59; 900-009-S59; 0.5; 固态; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 5; 脱硫石膏; SW06; 900-099-S06; 1410; 脱硫除尘设施; 固态; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 6; 除尘灰浆; SW59; 900-099-S59; 198.28; 固态; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 7; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 0.15; 脱硫脱硝工序; 固态; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 8; 污泥; SW07; 900-099-S07; 45; 洗车平台; 固态; 定期清理，回用于生产. 生产车间设固废专用贮存场所（成品车间内50m2，最大贮存量50t）。一般固废贮存场所具备防风、防雨、防淋溶措施，设置相应标识。一般固体废物定期处置。一般固废贮存场所（设施）基本情况表见表4-14。 表4-14 项目一般固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 一般固废名称; 废物 种类; 废物代码; 产生量 （t/a）; 占地面积; 位置; 贮存 能力. 1; 一般固废区; 废砖; SW59; 900-099-S59; 1800; 50m2; 成品车间; 50t. 2; 废滤袋; SW59; 900-009-S59; 0.5. 3; 废包装袋; SW17; 900-003-S17; 0.15. 固废集中收集，妥善处置，对环境影响较小。一般固废贮存、处理满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等相关要求。 ⑵危险废物： 设备维修保养废润滑油产生量为用量的10%-20%，环评取最大值20%计为0.6t/a，废油桶产生量0.3t/a，恶臭治理设施产生废活性炭2 t/a，铲车定期需要更换电池，约8年更换一次，直接去厂区外社会单位进行更换，不在厂区存储。根据《国家危险废物名录（2025版）》，项目产生的废润滑油（HW08）、废油桶（HW08）、废活性炭（HW49）、废电池（HW31）属于危险废物，暂存于现有危废间，交有资质单位进行妥善处置。 ⅰ企业危险废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表4-15。 表4-15 项目危险废物汇总表 序 号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.6 t/a; 设备维修保养; 液态; 废润滑油; 毒性、易燃; 采用专用容器贮存，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.3 t/a; 固态; 废润滑油; 毒性、易燃; 密封，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2 t/a; 恶臭治理设施; 固态; 氨、硫化氢; 毒性; 采用内塑外编的包装袋收集封口，暂存危废间，委托有资质的单位处理. ⅱ危险废物收集、厂内运输 危险废物收集后采用专用容器贮存，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。危废专人运输运至生产车间现有危废间，运输过程中防止遗漏。 ⅲ危废暂存设施建设 现有危废间位于制坯车间内（9m2，贮存能力2t）。现有危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。本项目建成后，危废间最大贮存量不变，危废及时委托处置，现有危废间可满足贮存需要。危废间设置标识，所有危废按规定粘贴相应危险废物标识。危废分类分区贮存，及时转运。项目危废贮存场所（设施）情况见表4-16。 表4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 贮存方式; 面积; 贮存能力; 贮存 周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 制坯车间内; 桶装; 9m2; 2t; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 1年. 为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，本评价要求： a. 根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中所示的标签； b. 危废间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； c. 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； d. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； e. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； f. 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； g. 危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其它有关规定的要求。 ⅳ 危废处置情况 委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 采取上述措施后，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 采取上述措施后，本项目固废对环境影响较小。固体废物产生量及处置措施见表4-17。 表4-17 固体废物产生量及处置措施 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处置方式; 处理方式及处置率; 备注. 废砖坯; 成型切坯工序; 4800; 收集后送入搅拌工序，回用于生产; 综合利用100%; 一般 固废. 废砖; 检验工序; 1800; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 除尘灰; 布袋除 尘器; 45.94; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 废滤袋; 0.5; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 废包装袋; 脱硫脱硝工序; 0.15; 集中收集暂存于生产车间一般固废暂存区，定期外售. 污泥; 洗车平台; 45; 定期清理，回用于生产. 脱硫石膏; 脱硫除尘设施; 1410; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 除尘灰浆; 198.28; 收集后送入搅拌工序，回用于生产. 废润滑油; 设备维修保养; 0.6; 采用专用容器贮存，暂存危废间，委托有资质的单位处理; 处置率100%; 危险废物. 废油桶; 0.3; 密封，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 废活性炭; 恶臭治理设施; 2; 采用内塑外编的包装袋收集封口，暂存危废间，委托有资质的单位处理. 5 地下水、土壤 5.1地下水、土壤环境污染识别 本项目位于滦州市响嘡街道田疃村西北侧现有厂区内。现有厂区周边存在耕地等土壤环境敏感目标，最近的地下水环境保护目标为项目占地范围内的潜水层地下水。 厂区现有危废间、现有脱硫水池、污泥库和本次新建污泥库地面重点防渗处理，生产车间地面硬化，厂区内道路全部硬化。本项目无生产、生活废水外排。采取防渗措施后，正常情况不存在污染地下水的途径。事故工况下，车间地面防渗失效，废润滑油泄漏且危废间防渗失效，可能会对周围土壤、地下水环境产生污染影响，主要污染物为石油类等。项目对土壤环境污染途径主要为大气沉降、垂直入渗。本项目地下水、土壤环境影响及影响因子识别表见表4-18、表4-19。 表4-18 地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 备注. 工业污泥库; 工业污泥储存; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等; 库房地面防渗失效. 生活污泥库; 生活污泥储存; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等; 库房地面防渗失效. 脱硫水池; 脱硫系统; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等; 地面防渗失效. 危险废物暂存间; 危险废物存储; 垂直入渗; 石油类; 泄漏且危废间防渗失效. 表4-19 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染因子; 备注. 隧道窑废气处理装置; 废气收集处理; 大气沉降; 氯化氢、氨、二噁英类、汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等; --. 工业污泥库; 工业污泥储存; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等; 防腐防渗措施发生破裂. 生活污泥库; 生活污泥储存; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等. 脱硫水池; 脱硫系统; 垂直入渗; 汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌等. 危险废物暂存间; 危险废物存储; 垂直入渗; 石油类. 5.2地下水、土壤环境污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，分区防控要求如下： 重点防渗：危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s；现有脱硫水池、污泥库及本次新建污泥库底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-7cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 一般防渗：生产车间、原料库、一般固废区地面采用防渗钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。洗车平台池体采用抗渗混凝土结构。 简单防渗：厂区内道路全部硬化。 非正常工况下，项目可能会对地下水环境产生影响，且由于大气沉降可能造成重金属累积，从而影响土壤环境，因此项目需开展地下水、土壤环境跟踪监测，监测计划见下表。 表4-20 土壤、地下水环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 土壤; 厂区内绿化区、田疃村各设1个表层监测点; pH、氨氮、水溶性氟化物、二噁英类、汞、镉、砷、铅、铬、钴、铜、镍、锰、锌; 1次/3年. 地下水; 厂区污泥库下游区域设1个潜水层监测井; pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氯化物、硫酸盐、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、总大肠菌群、菌落总数、石油类、铜、锌、镍、钴、硫化物。; 1次/年. 6 生态 本项目位于现有厂区，在现有生产车间建设，不新增占地，无生态保护目标。 7 环境风险 本项目涉及的风险物质为润滑油、废润滑油、天然气，本项目建成后，厂区内涉及的环境风险物质种类不变，其中润滑油不在厂区存储，天然气采用管道供应，厂区不设存储装置。建设单位与2024年签发了突发环境事件应急预案，并在唐山市生态环境局滦州市分局备案（备案编号130223-2024-006-L） 现有工程已采取以下风险防范措施：①建立定时巡查制度，对天然气各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。②天然气泄漏后立即切断气源，停止供气关闭阀门。③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生泄漏，及时采取措施。④在废润滑油的转移、运输过程中，重点通过一些管理措施来预防转移和运输过程中发生的泄漏风险，如运输单位或个人应按规定申办准运手续，驾驶员、押运员应经专门培训，使用达到规定的技术标准运输车辆，严禁超载和不按规定时段、路线运行，禁止违章驾驶等。⑤制定危险废物暂存间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。⑥加强管理，制定相应的规章制度。运营期杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 建设单位已按要求严格落实各项环境风险防范措施。采取上述风险防范措施后，项目环境风险可以防控，同时建议建设单位按照相关要求及时修订突发环境事件应急预案并备案。 8 污染物排放“三本账” 表4-21 工程实施后污染物排放“三本账”情况 （单位：t/a） 项目; 污染物; 现有工程污染物排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 5.868; 10.4505; 5.868; 10.4505; +4.5825. 二氧化硫; 14.47; 17.81; 14.47; 17.81; +3.34. 氮氧化物; 60.85; 33.3; 60.85; 33.3; -27.55. 氟化物; 1.48; 0.1536; 1.48; 0.1536; -1.3264. 氯化氢; 0.739; 0.104; 0.739; 0.104; -0.635. 二噁英类; 21.11mgTEQ/a; 77.52mgTEQ/a; 21.11mgTEQ/a; 77.52mgTEQ/a; +56.41mgTEQ/a. 汞及其化合物（以Hg计）; 0.00295; 0.0434; 0.00295; 0.0434; +0.04045. 镉及其化合物（以Cd计）; 0.000012; 0.0033; 0.000012; 0.0033; +0.003288. 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计）; 0.00707; 0.1874; 0.00707; 0.1874; +0.18033. 氨; 正常生产时; 0.307; 19.4238; 0.307; 19.4238; +19.1168. 硫化氢; 0.033; 0.0027; 0.033; 0.0027; -0.0303. 氨; 隧道窑停产时; 0.00072; 0.145; 0.00072; 0.145; +0.14428. 硫化氢; 0.000072; 0.0067; 0.000072; 0.0067; +0.006628. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 干燥及焙烧隧道窑（1#、2#、3#、4#隧道窑）废气、工业污泥库和生活污泥库污泥储存 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氯化氢、二噁英类、汞及其化合物、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、氨、硫化氢、臭气浓度 | 隧道窑窑体全封闭，通过窑体内置烟道，废气经SNCR脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘器处理（1#、2#隧道窑共用1套脱硝脱硫除尘、3#、4#隧道窑共用1套脱硝脱硫除尘，每套脱硫除尘设施处理能力170000m3/h）后经2根38m高排气筒（DA003、DA004）排放；正常生产时将2座污泥库污泥储存恶臭气体引至1#隧道窑进行高温焙烧处理，随隧道窑废气经过废气治理设施处理后经38m高排气筒（DA003）排放 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值；氯化氢、二噁英类、重金属排放参照执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)表2污染物排放限值要求，同时企业自愿承诺SO2不超过13mg/m3的限值要求；正常生产时经隧道窑排气筒排放的恶臭气体硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度40m），即、硫化氢≤2.3kg/h、臭气浓度≤20000（无量纲），氨排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值要求（40m高排气筒），即氨排放浓度≤8.0mg/m3，氨排放速率≤35kg/h。 |
|  |  | 原料给料、破碎、筛分、搅拌 | 颗粒物 | 上料口采取三面封闭+喷淋，颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机均封闭处理+集尘管；煤矸石储料仓封闭设集尘管，皮带通廊全封闭，皮带转运点均设置集气罩，收集后经脉冲布袋除尘器（2套，每套处理能力50000m3/h）处理后经2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放 | 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表2大气污染物排放限值 |
|  |  | 窑车吹扫工序 | 颗粒物 | 窑车吹扫工位固定，全封闭处理，废气分别引入2套脉冲布袋除尘器（每套处理能力12000m3/h）处理后通过15m高排气筒（DA005、DA006）排放 |  |
|  |  | 污泥储存（工业污泥库、生活污泥库） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 隧道窑停工且有污泥贮存时将恶臭气体引至两级活性炭吸附装置（处理能力20000m3/h）处理后经1根15m高排气筒（DA007）排放 | 隧道窑停工且有污泥贮存时，恶臭气体氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中污染物排放限值要求（排气筒高度15m），即氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.33kg/h、臭气浓度≤2000（无量纲） |
|  |  | 无组织废气 | 颗粒物、SO2、氟化物 | 原料库为封闭库房，顶部设置可覆盖整个原料库的喷淋装置；物料转运采用全封闭皮带通廊；厂区内汽车运输采取苫盖措施，装载机卸料及倒运均在已封闭的原料库内进行；厂区出入口、封闭原料库出口处设置洗车平台，对车辆进行冲洗，防止带泥上路 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中企业边界大气污染物浓度限值要求，即颗粒物≤1.0mg/m3、SO2≤0.5mg/m3、氟化物≤0.02mg/m3，《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB13/6185-2025）表3厂区内大气污染物无组织排放限值，颗粒物≤5.0mg/m3；同时满足《唐山市生态环境局关于印发独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案的通知》（唐环气〔2019〕2号）中附件5《唐山市砖瓦行业烟气达标治理工作方案》中“厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/m3、炉窑车间外1米处颗粒物浓度不高于1.0mg/Nm3”的要求 |
|  |  | 无组织废气：未被收集的污泥储存恶臭废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 封闭生产车间，工业污泥库、生活污泥库整体密闭，设自动感应门，仅车辆进出时开启 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求，即氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲） |
| 水环境 |  | 设备清洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后，回用于设备清洗 | 不外排 |
|  |  | 脱硫废水 | pH、SS、COD、氨氮 | 经脱硫池沉淀后，回用于脱硫 |  |
|  |  | 洗车废水 | SS | 经洗车平台沉淀池沉淀处理后，回用于洗车 |  |
|  |  | 职工生活污水 | SS、COD、氨氮 | 厂区内泼洒地面抑尘 |  |
| 声环境 |  | 颚式破碎机、锤式破碎机、圆滚筛、搅拌机、风机等设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 |
| 电磁辐射 |  | - | - | - | - |
| 固体废物 |  | 一般固废：检验工序产生的废砖、袋式除尘器产生的废滤袋、脱硫脱硝产生的废包装袋集中收集暂存车间一般固废区，定期外售；切坯工序产生的废砖坯、布袋除尘器收集的除尘灰、烟气脱硫产生的脱硫石膏、湿式电除尘产生的除尘灰浆收集后送入搅拌工序，回用于生产；洗车平台产生的污泥定期清理，回用于生产。一般固废的存储应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般固废贮存、处理满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例（2022）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）等相关要求。 危险废物：废润滑油采用专用容器贮存，废活性炭采用内塑外编的包装袋收集封口，废油桶密封，以上危废暂存于危废间，交有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 重点防渗：危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫）、上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s；现有脱硫水池、污泥库及本次新建污泥库底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-7cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 一般防渗：生产车间、原料库、一般固废区地面采用防渗钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土的抗渗等级不低于P8。洗车平台池体采用抗渗混凝土结构。 简单防渗：厂区内道路全部硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于现有厂区，不新增占地，无生态保护目标。厂房、道路已进行硬化处理，不会产生生态影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立定时巡查制度，对天然气各泄漏点：法兰、阀门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台账；对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。②天然气泄漏后立即切断气源，停止供气关闭阀门。③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。制定风险应急措施，一旦发生泄漏，及时采取措施。④在废润滑油的转移、运输过程中，重点通过一些管理措施来预防转移和运输过程中发生的泄漏风险，如运输单位或个人应按规定申办准运手续，驾驶员、押运员应经专门培训，使用达到规定的技术标准运输车辆，严禁超载和不按规定时段、路线运行，禁止违章驾驶等。⑤制定危险废物暂存间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。⑥加强管理，制定相应的规章制度。运营期严格杜绝矿物油的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理机构及主要职责 根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。 ②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 ③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 ④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 ⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂员工。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 ⑥监督项目环保设施的安装调试工作。 ⑦搞好场区绿化工作。 2、企业环境信息披露 2.1 企业年度环境信息依法披露 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）规定，企业是环境信息依法披露的责任主体，应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。 2.2 企业年度环境信息依法披露报告应当包括内容 ⑴企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ⑵企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ⑶污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； ⑷碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑸生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑹生态环境违法信息； ⑺本年度临时环境信息依法披露情况； ⑻法律法规规定的其他环境信息。 2.3 企业年度环境信息依法披露报告要求及时限 设区的市级生态环境主管部门组织制定本行政区域内的环境信息依法披露企业名单，企业根据名单要求，应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：本项目利用现有7个废气排放口，不新增排气筒。 废水：本项目无废水排放口。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 各排放口设置标志牌见表5-1。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。. 2; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 3; 固体 废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用贮存场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌。. ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4、排污许可管理 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 本项目主行业类别不变，建设单位已取得排污许可证，（证书编号：911302235560610877001V，有效期限：自2025年07月11日至2030年07月10日止）。 按照《河北省控制污染物排放许可制实施细则（试行）》，新、改（扩）建建设项目排污单位通过排污权交易或有偿方式获得排污权，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前30日内申请领取排污许可证。 本项目为改扩建项目，产品产量、原辅料用量等发生变化，建设单位应在本项目建成投入生产前按要求在全国排污许可证管理信息平台及时重新申请排污许可证。要求建设单位及时进行变更，并按照重点管理相关要求及主管部门要求进行管理和开展自行监测等。 5、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 |

# 六、结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类。项目符合国家产业政策。项目位于唐山市滦州市响嘡街道田疃村滦县翼翔新型建材有限公司现有厂区。项目不新增占地，用地符合要求，选址合理。评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。符合“三线一单”要求。工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 5.868 t/a | - | - | 10.4505 t/a | 5.868 t/a | 10.4505 t/a | +4.5825t/a |
|  | SO2 |  | 14.47 t/a | - | - | 17.81 t/a | 14.47 t/a | 17.81 t/a | +3.34t/a |
|  | NOx |  | 60.85 t/a | - | - | 33.3 t/a | 60.85 t/a | 33.3 t/a | -27.55t/a |
|  | 氟化物 |  | 1.48 t/a | - |  | 0.1536 t/a | 1.48 t/a | 0.1536 t/a | -1.3264t/a |
|  | 氯化氢 |  | 0.739 t/a | - |  | 0.104t/a | 0.739 t/a | 0.104 t/a | -0.635t/a |
|  | 二噁英类 |  | 21.11mgTEQ/a | - | - | 77.52mgTEQ/a | 21.11mgTEQ/a | 77.52mgTEQ/a | +56.41mgTEQ/a |
|  | 汞及其化合物（以Hg计） |  | 0.00295 t/a | - | - | 0.0434t/a | 0.00295 t/a | 0.0434t/a | +0.04045t/a |
|  | 镉及其化合物（以Cd计） |  | 0.000012 t/a | - | - | 0.0033 t/a | 0.000012 t/a | 0.0033 t/a | +0.003288t/a |
|  | 砷、铅、钴、铜、镍及其化合物（As+Pb+Co+Cu+Ni计） |  | 0.00707 t/a | - | - | 0.1874 t/a | 0.00707 t/a | 0.1874 t/a | +0.18033t/a |
|  | 氨 | 正常生产时 | 0.307 t/a | - | - | 19.4238t/a | 0.307t/a | 19.4238t/a | +19.1168t/a |
|  | 硫化氢 |  | 0.033 t/a | - | - | 0.0027t/a | 0.033 t/a | 0.0027t/a | -0.0303t/a |
|  | 氨 | 隧道窑停产时 | 0.00072 t/a | - | - | 0.145t/a | 0.00072 t/a | 0.145t/a | +0.14428t/a |
|  | 硫化氢 |  | 0.000072 t/a | - | - | 0.0067t/a | 0.000072 t/a | 0.0067t/a | +0.006628t/a |
| 废水 | COD |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NH3-N |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业 固体废物 | 废砖坯 |  | 700 t/a | - | - | 4800 t/a | 700 t/a | 4800 t/a | +4100 t/a |
|  | 废砖 |  | 200 t/a | - | - | 1800 t/a | 200 t/a | 1800 t/a | +1600 t/a |
|  | 除尘灰 |  | 96.228 t/a | - | - | 45.94 t/a | 96.228 t/a | 45.94 t/a | -50.288 t/a |
|  | 废滤袋 |  | 0.5 t/a | - | - | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 0 |
|  | 废包装袋 |  | 0.02 t/a | - | - | 0.15 t/a | 0.02 t/a | 0.15 t/a | +0.13 t/a |
|  | 污泥 |  | 7 t/a | - | - | 45 t/a | 7 t/a | 45 t/a | +38 t/a |
|  | 脱硫石膏 |  | 239 t/a | - | - | 1410 t/a | 239 t/a | 1410 t/a | +1171t/a |
|  | 除尘灰浆 |  | 33.327 t/a | - | - | 198.28 t/a | 33.327 t/a | 198.28 t/a | +164.953t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | 0.1 t/a | - | - | 0.6 t/a | 0.1 t/a | 0.6 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废油桶 |  | 0.1 t/a | - | - | 0.3 t/a | 0.1 t/a | 0.3 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废活性炭 |  | 1 t/a | - | - | 2 t/a | 1 t/a | 2t/a | +1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①