建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

修改版

项目名称：滦州市耀隆宝峰矿业有限公司新增破碎筛分设备技术改造项目

建设单位（盖章）：滦州市耀隆宝峰矿业有限公司

编制日期： 2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滦州市耀隆宝峰矿业有限公司新增破碎筛分设备技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-130223-89-02-335466 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨凤杰 | 联系方式 | 13903150729 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：118°35'2.110"；北纬：39°45'48.660" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造 C3099 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金 属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 滦州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 滦审批技改备案(2026)2号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（本项目不新增用地面积，依托现有土地进行建设） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目周边环境特征和污染物排放情况可知，本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，因此，不设大气专项评价；本项目无废水直接排放至外环境，不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目，因此，不设地表水专项评价；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大存储量均不超过对应物质的临界量，因此，无需设环境风险专项评价；本项目不属于“取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目”，因此，不设生态专项评价；项目不属于“直接向海排放污染物的海洋工程建设项目”，因此，不设海洋专项评价；项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，不设置地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目之列，属允许类建设项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目，并且本项目已通过滦州市行政审批局（滦审批技改备案(2026)2号）备案，因此，本项目符合国家产业政策。 - 项目选址合理性分析 - 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，根据企业不动产权证书（冀（2023）滦州市不动产权第0013602号）可知，本项目用地性质为工业用地，符合用地要求。 - 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），沙区建设项目需做好环境影响评价制度执行工作。由《河北省防沙治沙规划（2021-2030年）》可知，唐山市涉及沙区范围为：路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县。本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇，占地区域暂无沙化现象，不在沙区范围内，详见附图8。 - 本项目不在河北省生态保护红线区范围内，本项目评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域；本项目位于巍峰山水源地东侧，距离巍峰山水源地保护区1300m左右。本项目采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施对周边环境影响较小。 - 综上所述，本项目选址合理。 - 项目三线一单符合性分析 - 根据原环境保护部发布的环环评[2016]50号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求：切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 - ⑴生态保护红线符合性分析 - 根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）、《河北省人民政府关于印发<河北省生态保护红线>的通知（冀政字[2018]23号）、《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），唐山市生态保护红线分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）和禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，根据唐山市生态保护红线图可知，本项目不在生态保护红线划定的范围内，因此，项目建设符合生态保护红线要求，保证了生态功能的系统性和完整性。 ⑵环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目选址区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区，执行二级标准。所在区域为2类声环境功能区。所在区域为Ⅲ类地下水功能区，地下水质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目废气达标排放；本项目无废水外排；本项目主要噪声源优先选用低噪声设备，采取隔声减振等措施；本项目固废采取严格的治理、处理和处置措施。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目对周围环境影响较小，不会对环境质量产生明显影响。因此，本项目符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线 本项目生产运行主要消耗水资源与电力能源，其中用水取自企业自备水井，用电由当地公共电网统一供应。项目整体能源及水资源消耗量较低，与区域资源供给总量相比占比较小，不会对区域水资源、能源保障及资源合理利用产生明显影响。 ⑷环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 经与《市场准入负面清单（2025年版）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照，本项目不属于国家淘汰类、限制类项目。因此，本项目满足环境准入负面清单要求。 |  |  |

|  | 4、本项目与唐山市“三线一单”相符性分析 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，根据《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》（二〇二四年四月），本项目不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区、一般生态空间范围内，本项目所在区域属于一般管控单元。项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析见下表： - 本项目与总体管控要求符合性分析一览表 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 生态保护红线区; 空间布局约束; 禁止类管控要求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线做相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。; 本项目选址不涉及生态保护红线。; 不涉及. 限制类管控要求; 生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产、生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火 隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关 的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。 （10）法律法规规定允许的其他人为活动。 开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）规定办理用地用海用岛审批。; 本项目选址不涉及生态保护红线。; 不涉及. 大气环境; 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。. 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目不涉及产能置换。; 不涉及. 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目不新增工业炉窑。; 不涉及. 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。; 本项目生产工艺、设备和产品不涉及名录中的淘汰类。; 不涉及. 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 本项目不新增锅炉。; 不涉及. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 根据唐山市生态环境局《关于石化、煤化工、燃煤发电(含热电)、钢铁、有色金属冶炼、投资造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，本项目无需区域削减方案。; 符合. 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。; 本项目不新建锅炉。; 不涉及. 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 本项目不涉及。; 不涉及. 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。; 本项目不涉及。; 不涉及. 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。; 本项目不涉及。; 不涉及. 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。; 本项目不涉及。; 不涉及. 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。; 本项目施工期采用有效的防治措施。; 符合. 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。; 本项目不属于重点行业。; 不涉及. 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; 本项目不涉及。; 不涉及. 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 本项目不涉及。; 不涉及. 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。; 本项目不涉及。; 不涉及. 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; 本项目不涉及。; 不涉及. 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。; 本项目不涉及。; 不涉及. 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 本项目不涉及。; 不涉及. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目不涉及。; 不涉及. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目能源消耗量较少。; 符合. 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 本项目不属于重点能耗行业。; 不涉及. 地表水环境; 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不新增生产、生活废水排放。; 不涉及. 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目不新增生产、生活废水排放。; 不涉及. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目不属于高污染、高耗水行业，不属于“十大重点”行业。; 不涉及. 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目无新增生产、生活废水排放。不涉及初期雨水收集。; 符合. 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目无新增生产、生活废水排放。; 不涉及. 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。; 本项目不涉及。; 不涉及. 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。; 本项目不涉及。; 不涉及. 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 本项目无新增生产、生活废水排放。; 不涉及. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目评价范围内无集中式饮用水水源保护区。; 不涉及. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。; 本项目节约用水，洗车废水经沉淀后循环使用。; 不涉及. 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 本项目不涉及。; 不涉及. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目不新增占地。; 符合. 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。; 本项目评价范围内不涉及集中式地下水饮用水水源地。; 不涉及. 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 本项目不涉及。; 不涉及. 污染物排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目不涉及污泥。; 不涉及. 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目不涉及重金属排放。; 不涉及. 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 本项目不属于危险废物处置单位。; 不涉及. 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。; 本项目固体废物采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，固体废物妥善处置。; 符合. 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 本项目危险废物按照要求进行储存和合理处置。不涉及农业废弃物。; 符合. 环境风险防控; 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。; 本项目评价范围内无集中式饮用水水源保护区。; 不涉及. 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 本项目按要求制定突发环境事件应急预案。; 符合. 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。; 本项目不涉及。; 不涉及. 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位，不涉及土壤污染。; 不涉及. 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。; 本项目不存在土壤污染迹象，不涉及污染地块修复。; 不涉及. 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。; 本项目不新增占地，不存在土壤污染迹象，不涉及污染地块修复。; 不涉及. 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。; 本项目不涉及。; 不涉及. 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。; 本项目不涉及。; 不涉及. 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 本项目选址不涉及地下水污染风险重点管控区。; 不涉及. 资源; 水资源; 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。; 企业现有取水手续齐全，已取得合法有效的取水许可证（编号：B130284G2021-18116），许可年取水量为2.34万m³/a。本次技改完成后，全厂用水总量仍小于许可取水量，无需新增取水指标，符合取水许可及水资源管理相关规定。; 符合. 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 本项目节约用水。; 符合. 能源; 资源利用效率要求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目不新建高污染燃烧设施。; 不涉及. 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目不新建工业炉窑。; 不涉及. 5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 本项目不属于钢铁、焦化行业。; 不涉及. 岸线资源; 资源利用效率要求; 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。; 本项目不涉及。; 不涉及. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。; 严格执行相关要求。; 符合. 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。; 项目符合国家产业政策，符合环境准入清单要求，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目不涉及主要污染物排放总量指标。; 不涉及. 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。; 本项目不新增占地，不涉及退城搬迁。; 不涉及. 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。; 本项目不涉及。; 不涉及. 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于“两高”项目。; 不涉及. 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。; 本项目不涉及。; 不涉及. 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。; 本项目不涉及。; 不涉及. 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。; 本项目不涉及。; 不涉及. 11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。; 本项目不涉及。; 不涉及. 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。; 本项目不涉及。; 不涉及. 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。; 本项目不涉及。; 不涉及. 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。; 本项目不涉及。; 不涉及. 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。; 本项目不涉及。; 不涉及. 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。; 本项目不涉及。; 不涉及. 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。; 本项目不涉及。; 不涉及. 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 本项目不涉及。; 不涉及. - 与唐山市陆域环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 本项目符合性. ZH13028430001; 滦州市; 茨榆坨镇、东安各庄镇、古城街道、古马镇、九百户镇、雷庄镇、滦城路街道、滦河街道、响嘡街道、小马庄镇、油榨镇; 一般管控单元; /; 空间布局约束; 1、严格控制探矿权数量，严格审查与规划论证。在符合矿山准入条件前提下，可以优先设置采矿权。 2、严控“两高”行业新增产能。不再审批水泥等产能过剩行业。; 本项目不在上述管控项目之列。; 符合. 污染物排放管控; 1、完成当地下达的重金属减排指标。 2、加快推进水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。; 本项目不涉及重金属，不属于水泥行业。; 符合. 环境风险防控; 加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率要求; 围绕水泥传统产业，加大科技改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能消耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。; 本项目将加大科技改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合唐山市“三线一单”管控要求。 - 5、与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）相关要求的符合性分析 - 项目与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》的符合性分析 序号; 相关文件; 工程情况; 结论. 1; 《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）; 其他行业; 物料运输、装卸; 1.粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车。 2.块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。 3.应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉沙池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。 4.露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 本项目所有物料按要求进行运输；本项目依托现有洗车平台，洗车平台设置厂区于出入口处，并配套建设沉淀池、清水池，洗车废水循环使用；项目原料装卸、存储均在封闭的预处理车间内进行，预处理车间并设置喷雾抑尘设施；密闭输送物料在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。; 符合. 物料储存; - 1.粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存 - 2.块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。; 本项目原料储存于封闭的预处理车间内，预处理车间配置喷雾抑尘设施。; 符合. 厂内运输道路; 各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。; 厂区内路面全部硬化、无破损，厂区实现“非硬即绿”。企业定期清扫、洒水，保持道路积尘处于低负荷状态。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）相关要求。 6、与绩效评级相关要求的符合性分析 本项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中矿石采选与加工行业中“非金属矿采选与加工行业绩效引领性指标”以及《河北省生态环境厅办公室关于调整部分重点行业环保绩效评级指标的通知》（冀环办字函﹝2025﹞161号）的符合性分析见表4。 - 项目与绩效评级相关要求的符合性分析 序号; 非金属矿采选与加工行业绩效引领性指标; 本项目; 结论. 1; 能源类型; 锅炉采用电、天然气。; 项目不涉及锅炉，项目不涉及天然气的使用，项目用电引自本地电网。; 符合. 2; 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术（不含电炉）。 3.污染治理技术不得使用《国家污染防治技术指导目录》 中的低效类治理技术。; 1.物料破碎、筛分工序除尘采用袋式除尘工艺，布袋除尘器设计除尘效率为99.50%； 2.项目不涉及NOx的排放。 3.本项目使用的污染治理技术不属于《国家污染防治技术指导目录》 中的低效类治理技术。; 符合. 3; 无组织排放; 1.矿石上料口、产品出料口设置集气罩负压收集处理或采取喷淋抑尘措施，生产车间和料场无明显扬尘；矿石破碎、筛分等生产设备全流程置于封闭厂房内，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用除尘处理；固定皮带及转运站点全部封闭，转运站点设置除尘措施；生产车间无明显扬尘；2.粉状物料全部采取储罐、筒仓（料仓）或覆膜吨包袋等封闭储存；粒状、块状物料全部封闭储存或采取苫盖喷淋等措施；料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输； 3.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施或采用水雾抑尘措施； 4.料场出口处（或厂区出入口）安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应保证车辆冲洗效果，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排； - 5.厂区内永久道路应硬化，保持清洁，湿式清扫，路面无明显可见积尘；其它道路平整压实，并采取定期洒水清扫等抑尘措施。; - 1.原料上料在封闭的预处理车间内进行，上料仓三面围挡，顶上加盖，设置喷雾抑尘装置；矿石破碎、筛分等生产设备全流程置于封闭厂房内，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用除尘处理；皮带通廊全封闭；生产车间无明显扬尘； - 2.物料储存在预处理车间内，预处理车间地面硬化，设置喷雾抑尘装置（雾炮），对物料暂存区域全覆盖；预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口，原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计；除尘器卸灰处彩钢封闭，卸灰阀连接吨包，确保除尘灰不落地。 3.物料转运采用封闭皮带。 4.厂区出入口设有符合要求的车辆冲洗平台，保证车辆冲洗效果，冲洗介质使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排； 5.厂区内永久道路硬化，保持清洁，湿式清扫，路面无明显可见积尘；其它道路平整压实，并采取定期洒水清扫等抑尘措施。; 符合. 4; 排放限值; 1.颗粒物有组织排放浓度不超过10mg/m3； 2.颗粒无组织排放浓度不高于1mg/m3； 3.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、30mg/m3（基准氧含量：3.5%）；采用其他能源并达到锅炉排放标准限值要求。; 1.项目有组织颗粒物排放浓度不超过10mg/m3； 2.项目采取了完善的污染防治措施，颗粒物无组织排放浓度不高于1mg/m3； 3.项目不涉及燃气锅炉。; 符合. 5; 监测监控水平; 1.污染治理设施安装分表计电设施； 2.料场出入口安装高清视频监控设施，视频监控系统数据保存6个月以上；; 1.污染治理设施按要求安装分表计电设施； 2.项目在料场出入口等易产生颗粒物排放环节安装高清视频监控设施，数据保存六个月以上。; 符合. 6; 环境管理水平; 环保档案： 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证及季度、年度执行报告或固定污染源排污登记表及回执；3.环境管理制度（包括但不限于岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩考核制度、环境信息公开等）； 4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 环评建议，项目建成后，要求企业环保档案齐全、台账记录齐全、管理制度健全，并按要求配置环保人员; 符合. 台账记录： 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录或第三方检测报告等）； 4.主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。; 环评建议，项目建成后，要求企业环保档案齐全、台账记录齐全、管理制度健全，并按要求配置环保人员; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 7; 运输方式; 1. 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部使用新能源车辆。厂内非道路移动机械原则上采用新能源机械，无对应新能源产品的原则上应满足国四及以上排放阶段。; 项目物料公路运输、厂内运输车辆、厂内非道路移动机械采用符合要求的车辆。; 符合. 8; 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 项目按《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符合. - 由上表可知，本项目建设完成后，符合《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中矿石采选与加工行业中“非金属矿采选与加工行业绩效引领性指标”和《河北省生态环境厅办公室关于调整部分重点行业环保绩效评级指标的通知》（冀环办字函﹝2025﹞161号）要求。 - 7、与防沙治沙相关要求符合性分析 - 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）要求：为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交影响报告：环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”，本项目所占区域未被列为河北省沙区范围主要涉及的地域。 - 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇雷庄村东北，利用现有厂区进行建设，不新增占地，厂址占地为建设用地。本项目所在厂区属于已有建设用地，有明显围墙，厂区地面已进行硬化、绿化，占地区域暂无沙化现象，本项目施工期间主要确保施工活动严格控制在厂区内，故施工过程基本不会影响土壤抗侵蚀能力等，不会造成土地沙化。 - 综上所述，本项目符合相关政策、标准要求。 - 与《滦州市石粉行业集中整治提升实施方案》符合性分析 - 项目与《滦州市石粉行业集中整治提升实施方案》符合性分析 序号; 文件相关内容; 本项目内容; 符合性. 1; 物料储存转运污染防治; 企业建设封闭原料库和成品库，地面硬化，出入口改为自动感应门，新进原料必须入棚储存；原料库配套全覆盖的雾炮或喷雾等抑尘设施。现有露天堆存的原料逐步消纳，设置防风抑尘网围挡，防风抑尘网高度必须高于料堆，同时采取洒水、苫盖或喷洒抑尘剂等抑尘措施防止扬尘产生。; 本项目设置全封闭的预处理车间，预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口，原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计，预处理车间地面硬化并设置喷淋雾化设施。; 符合. 2; 原料上料、破碎工序污染防治; 原料上料口采取区域侧、顶三面密封措施并加装感应喷雾抑尘系统或加装自动感应门，原料铲装作业采取喷雾抑尘措施，不可见明显扬尘。上料口至破碎机上方落料点全封闭并安装废气收集装置。; 上料口设置三面围挡带顶盖并配置雾化喷淋抑尘装置。转运点全部设废气收集装置。; 符合. 3; 生产工序及车间污染防治; 生产车间封闭无破损，破碎、筛分等生产设备全部置于封闭厂房内。破碎机、振筛、桶筛等产尘点采取二次封闭并设置集尘罩负压收集后经除尘设施处理；固定皮带及皮带落差转运站点全部封闭，落差转运点设置集尘罩负压收集后经除尘设施处理，有组织颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。生产车间无明显扬尘。采用干法工艺的石粉企业，成品全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等封闭储存、运输。; 本项目预处理车间为封闭车间，原料破碎、筛分等集中产尘工序在封闭车间内，在破碎、筛分工序设置高效集气装置，将废气引入脉冲布袋除尘器进行处理，经处理后颗粒物排放浓度不高于10mg/m3。生产车间无明显扬尘。; 符合. 4; 除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输。; 本项目除尘器卸灰处彩钢封闭，卸灰阀连接吨包，确保除尘灰不落地，除尘灰收集后存储于一般固废暂存区。; 符合. 5; 生产废水污染防治; 采用湿法作业的，生产车间、成品库设置导流渠，溢流水自流入清水池后回用；生产废水经浓缩罐浓缩后上清液排入清水池，回用于生产，不得外排；污泥经压滤后入库储存，综合利用。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 监测监控; - 建立全厂的无组织排放管控系统，在厂区四面边界安装TSP、PM10、PM2.5在线监测设备（在线设施须有环境保护产品认证证书），具备联网功能，厂区边界颗粒物浓度不高于1.0mg/Nm3。; 现有厂区四周边界各安装1套TSP、PM10、PM2.5在线监测设备，并配备符合规范要求的监测系统软件。边界颗粒物浓度不高于 1mg/m3。在厂区门口外墙上安装电子显示屏，实时发布厂区内在线监测主要污染物排放信息。; 符合. - 排放口设置规范化采样平台，采样点位置应严格满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ/75-2017代替HJ/T75-2007）标准。; 排放口规范化建设，设立规范化采样平台，采样点位置满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ/75-2017）标准。; 符合. 生产车间及厂区内安装高清视频监控设施，视频监控系统数据保存6个月以上，并与滦州市生态环境事务中心联网，污染治理设施安装分表计电设施; 本项目在车间内安装视频监控、并联网，并保留资料六个月以上。污染治理设施安装分表计电设施; 符合. 7; 厂容厂貌及环境管理要求; 厂区实现“非硬即绿”，路面硬化无破损，配备湿扫车辆及时对厂区进行保洁。; 厂区出入口至主干道道路、厂区内路面全部硬化、无破损，厂区实现“非硬即绿”。配备湿扫车辆，每天加强对厂区湿扫、洒水。; 符合. 厂区至公路路网运输的道路全部硬化。路面不间断清扫保洁、洒水抑尘，保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。. 厂区出入口或料棚出入口，安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经沉淀池沉淀后流入清水池回用。废水收集池采用混凝土结构，经防渗处理，抗渗系数≤1×10-7cm/s。洗车平台应低于地面（呈斜坡状）清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施，冲洗水循环利用，不外排。; 厂区出入口设置洗车平台，用于对货运车辆的清洗，长度6米、高度2.5米，地面设置多排花式喷射喷头，洗车平台冲洗介质使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排。; 符合. 8; 运输方式和运输监管; 各企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。厂区所有车辆出入口全部安装重型货车门禁系统，运输车辆全部使用国五及以上排放标准(含燃气)或新能源车辆，严禁私开偏门进行车辆运输。厂内非道路移动机械全部使用经环保登记管理及备案的国三及以上排放标准或新能源机械。; 项目建立门禁系统和电子台账物料。公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部使用国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或新能源机械，厂区内所有燃油非道路移动机械按要求进行环保登记备案管理，防止尾气超标污染。; 符合. 9; 危险废物储存及管理; 危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）标准，地面与裙角要用坚固防渗的材料建造，用以存放装载液体半固体危废容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，达到环保要求。危废间设立危险废物警示标志并建立健全危废管理制度，由专人进行管理，做好危险废物处置记录; 危废间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求。危废间设立危险废物警示标志并建立健全危废管理制度，由专人进行管理，做好危险废物处置记录.; 符合. 10; 其他; 排气筒高度应不低于15米。; 排气筒高度15米。; 符合. 排污口规范化建设，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。; 排污口规范化建设，设置明显标识，注明排污口编号、污染物排放种类、排放浓度等相关信息。; 符合. 各企业在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息; 项目在厂区门口设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息。; 符合. |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| # 建设内容 | - 项目由来 项目原料来源矿山经多年持续开采，现已开采至矿床底板区域，受开采条件及矿体赋存状态影响，当前采出原矿品质显著下降，不合格矿石占比偏高，矿石中普遍夹杂大量土渣，原矿品位及原料纯度均无法满足正常生产加工要求。为实现资源节约、合理、最大化利用，提高矿石综合利用率，本次项目拟对不合格矿石原料增设预处理工序。因此，滦州市耀隆宝峰矿业有限公司在河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内投资300万元建设滦州市耀隆宝峰矿业有限公司新增破碎筛分设备技术改造项目。项目建成后，产品产能保持不变，仍为年产10万吨硅砂。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他”之列，应编制环境影响报告表。滦州市耀隆宝峰矿业有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表，供上级部门决策。 - 现有工程概况 滦州市耀隆宝峰矿业有限公司现有工程主要建设有年产10万吨精制硅砂加工生产线一条，现有工程主要建成内容情况如下表所示。 1、建设单位：滦州市耀隆宝峰矿业有限公司 2、建设地点：河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内 3、工作制度及劳动定员：劳动定员30人，年工作300天，每天3班，每班8h。 4、产品规模：年产10万吨精制硅砂。 - 产品方案 产品名称; 产能; 产品规格; 执行标准; 用途. 精制硅砂; 10万t/a; 粒径0.1mm-0.7mm；SiO2≥98.5%，Al2O3≤0.70%，Fe2O3≤0.10%；水分含量≤5%; 《平板玻璃用硅质原料》（JC/T529-2000）; 玻璃原料. - 现有工程主要建设内容一览表 项目 类别; 名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 受料仓及颚破间; 建筑面积57m2，围护结构为混凝土基础墙+单层彩钢板。; 10万吨精制硅砂加工生产线一条，各个建构筑物之间通过密闭的输送通廊连接。. 圆锥破碎间; 建筑面积112.5m2，围护结构为混凝土基础墙+单层彩钢板。. 中间仓; 建筑面积64m2，围护结构为混凝土基础墙+单层彩钢板。. 联合车间; 建筑面积468m2，混凝土框架结构。. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积59.4m2，用于人员办公。. 压滤厂房; 建筑面积810m2，用于处理尾砂。. 闲置厂房; 建筑面积1164m2，现状闲置，不作为固定生产用房，仅不定期临时停放场内工程机械及运输车辆。. 杂品库; 建筑面积320m2，存放杂物。. 储运 工程; 原料库; 建筑面积5258.2m2，围护结构为混凝土基础墙+单层彩钢板，与受料仓及颚破间通过密闭的输送通廊连接，用于储存合格的矿石原料。. 成品库; 建筑面积6818.8m2，混凝土框架结构，用于储存成品。. 一般固废暂存间; 建筑面积810m2，主要储存压滤后的尾砂、除尘灰以及铁精粉。. 危废暂存间; 建筑面积8.75m2，砖混结构，用于暂存危险废物。. 公用 工程; 供水系统; 项目用水由自备水井提供。. 排水系统; 生产废水循环使用，不外排；洗车废水循环使用，不外排；少量生活污水泼洒抑尘。. 供电系统; 由当地供电电网提供。. 冷暖系统; 生产车间不需采暖，办公室取暖采用单体空调，以电为能源。. 应急池; 设有应急池4座。. 环保 工程; 废气; 项目设置原料库、成品库、尾矿砂库各1座，用于存储原料、成品、尾矿砂，原料库设置雾炮、喷雾抑尘措施；原料库设置自动感应门；受料仓置于封闭廊道内，并采取喷雾抑尘； 物料转运设置封闭的皮带通廊；车间及厂区道路地面全部硬化，未硬化的区域采取绿化措施。. 破碎、筛分、中间仓配有集气装置，废气经收集后，由1套脉冲布袋除尘器（38000m3/h）处理，由1根21.5m高排气筒（DA001）排放。. 废水; 生产废水循环使用，不外排；洗车废水循环使用，不外排；少量生活污水泼洒抑尘。. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减振等措施。. 固废; 一般 固废; 布袋除尘器产生的废布袋，更换后，直接外售废品回收站；除尘灰集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂；沉淀池污泥定期清理，清理后直接外售水泥厂；尾矿砂集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售至水泥厂；铁精粉集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售铁粉厂。. 危险 废物; 废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。. 职工生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。. 风险; 各风险单元按要求进行了防腐防渗，配备必要的应急物资；设置应急组织机构，并定期进行培训和演练。. 防渗; 危废暂存间地面采用抗渗混凝土浇筑，防渗层厚度为15cm，危废暂存间设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用坚固防渗的材料建造，地面与裙脚涂覆3层环氧树脂胶，2层玻璃纤维布进行防腐防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。. 5、现有工程生产工艺流程简述 ⑴原料进厂 本项目原料硅砂岩汽运入厂，于原料库房卸车暂存。 ⑵粗破 原料由铲车下料至受料仓内，受料仓内物料经给料机进入颚式破碎机进行一级破碎。一级破碎后的物料下料至皮带，由皮带送入圆锥破碎机进行二次破碎。 ⑶二级破碎 经一级破碎后的物料通过皮带输送至圆锥破碎机进行二级破碎，破碎后物料进入中间仓，之后进入联合车间。 ⑷棒磨及筛分 破碎后由皮带机直接输送至联合车间，以水为介质进行磨矿，棒磨机排矿经胶泵打入滚笼筛进行筛分，筛上物料返回棒磨机重新磨矿，筛下矿浆进入水力分级机。 ⑸水力分级、磁选、成品暂存 滚笼筛筛下物料进入水力分级机进行水力分级，溢流水排入浓缩罐，矿浆进入中磁机进行磁选，选出含磁物料，磁选后矿浆进入高效分级机进行高效分级，溢流水排入浓缩罐，矿浆由泵打入旋流器，旋流分级后即为成品，输送至成品库暂存。 ⑹尾矿处理及贮存 尾矿矿浆排入浓缩罐，经浓缩罐浓缩后，沉淀在浓缩罐底部的浓矿浆由泵打入压滤机进行压滤后，尾矿砂进入尾砂库暂存，之后外售。浓缩罐上清液及成品库溢流水一起排入清水池后回用于生产。 现有生产工艺流程如下： - 现有工程工艺流程图 6、现有工程现状 现有工程于2024年4月停产至今，停产期间生产设备及生产设施均处于停用状态，未开展生产活动，厂区仅保留必要的日常维护及安保值守，无废水、废气、噪声等污染物排放。 |
| --- | --- |
|  | - 本项目工程概况 1、项目名称：滦州市耀隆宝峰矿业有限公司新增破碎筛分设备技术改造项目。 2、建设单位：滦州市耀隆宝峰矿业有限公司。 3、建设性质：技术改造。 4、建设地点：河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内。 5、项目组成：本项目利用原有建设用地，新建厂房5000m2，新增设备500×750mm颚式破碎机1台，1200mm圆锥破碎机1台，650mm皮带输送机3台，2×6m往复式摇筛1台，布袋除尘器1台，提高了预先产品筛分质量。技改完成后，产能不变。 本项目建设内容一览表见下表。 |

|  | - 本项目建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 预处理车间; 新建厂房建筑面积为5000m2，建筑尺寸（长×宽×高）：100m×50m×8m，新增生产设备布置于该厂房内。该厂房主要功能为原料预处理，同时用于不合格矿石原料的暂存；通过预处理工序将不合格矿石原料加工为合格原料，预处理车间与原料库连通布置，不单独设置对外门，统一利用原料库门进行人员及物料通行，合格矿石原料可密闭输送至现有工程原料库，实现与现有工程的衔接。; 新增. 辅助工程; 办公区; 依托原有办公室。; 依托现有. 公用工程; 取暖; 办公室取暖采用单体空调，以电为能源，预处理车间不设取暖设施。; /. 给水; 本项目用水为生活用水、喷淋抑尘水以及洗车用水，由企业自备水井供给，企业已取得取水许可证（编号 B130284G2021-18116），许可取水量2.34万m3/a。; 依托现有. 供电; 市政电网。; /. 储运工程; 不合格矿石原料储存区; 预处理车间设置不合格矿石原料储存区，面积1000m2。; 新增. 合格矿石原料储存区; 预处理车间设置合格矿石原料储存区，面积500m2。; 新增. 土渣储存区; 预处理车间设置土渣储存区，面积1000m2。; 新增. 储运工程; 原料运输采用国五排放标准重型载货车辆。; /. 依托工程; 一般固废暂存间; 依托现有一般固废暂存间，面积810m2。; 依托现有. 危险废物暂存间; 依托现有危险废物暂存间1座，面积8.75m2。; 依托现有. 环保工程; 废气; 有组织; 本项目破碎、筛分工序产生的废气，经1套脉冲布袋除尘器净化处理后，通过1根排气筒（DA002）有组织排放。; 新增. 无组织; 本项目预处理车间针对无组织排放粉尘，配套设置喷淋抑尘系统和雾炮，通过雾化喷淋方式，对车间内产生的无组织废气及粉尘进行雾化、吸附、沉降，有效抑制粉尘无组织扩散。. 废水; 本项目废水主要为生活污水和洗车废水，生活污水水质简单，泼洒抑尘，不外排；洗车废水循环使用，不外排。; 新增. 噪声; 生产设备均置于封闭的生产车间内，基础加装减振垫等。; /. 固废; 一般固废：布袋除尘器产生的废布袋，更换后，直接外售废品回收站；除尘灰集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂；沉淀池污泥定期清理，清理后直接外售水泥厂；土渣暂存于预处理车间土渣储存区，定期外售水泥厂； 危险废物：废润滑油、废润滑油桶分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的危险废物处置单位进行处置； 本项目职工生活会产生一定量的生活垃圾，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。; /. |
| --- | --- |

|  | - 建构筑物 本项目新增建构筑物情况如下： - 建构筑物 序号; 名称; 面积; 高度; 层数; 备注. 1; 预处理车间; 5000m2; 8m; 1; 长×宽：100m×50m 围护结构：基础墙+单层彩钢板. - 工作制度及劳动定员：本项目技改完成后，新增劳动定员9人，年工作300天，每天3班，每班8小时。 - 主要产品及产能：本项目建成后，不新增产品产能，生产规模、产品种类及产能指标均维持现有工程水平，不发生变化。 - 本项目技改完成后，主要原辅材料及能源消耗见下表。 - 本项目技改完成后主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 变化量; 备注. 现有工程; 技改完成后全厂. 硅砂岩 （合格）; 万t/a; 12; 6; -6; 汽车散装，粒径3-35cm，暂存于原料库. 硅砂岩 （不合格）; 万t/a; 0; 9; +9; 汽车散装，粒径≤35cm，暂存于预处理车间，夹杂大量土渣. 润滑油; t/a; 0.3; 0.35; +0.05; 桶装，25kg/桶，随用随购，不在厂区内储存. 布袋; t/a; 0.1; 0.2; +0.1; 除尘器布袋. 电; 万kWh/a; 481.68; 606.68; +125; 本地电网. 水; m3/a; 7044; 7990.8; +946.8; 自备水井. 备注：企业现有取水手续齐全，已取得合法有效的取水许可证（编号：B130284G2021-18116），许可年取水量为2.34万m3/a。本次技改完成后，全厂用水总量仍小于许可取水量，无需新增取水指标，符合取水许可及水资源管理相关规定。. - 硅砂岩主要成分为 SiO2、Al2O3、Fe2O3，不含重金属及其他有毒有害元素，其生产、储运及加工过程中主要产污为一般粉尘，无特征重金属污染物产生与排放。 - 物料储存区物料周转能力如下： - 本项目物料储存区物料周转能力 序号; 设备名称; 占地面积（m2）; 堆高（m）; 最大储存量（t）; 年最低周转次数. 1; 不合格矿石原料储存区; 1000; 3; 1500; 60次/a. 2; 合格矿石原料储存区; 500; 3; 750; 80次/a. 3; 土渣储存区; 1000; 3; 2000; 15次/a. 备注：不合格矿石原料和合格矿石原料密度按1.5t/m3，土渣密度按2t/m3计. - 由上表核算结果可知，本项目预处理车间物料贮存规模、堆放容积及年最低周转次数均满足项目生产周转及连续生产要求，仓储配套能力可行。 - 物料平衡如下： - 本项目物料平衡 投入; 产出. 名称; 产生量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 硅砂岩（不合格）; 90000; 硅砂岩（合格）; 60000. /; /; 颗粒物; 有组织排放; 0.808. /; /; 无组织排放; 0.851. /; /; 除尘灰; 160.787. /; /; 土渣; 29837.555. 总计; 90000; 总计; 90000. - 备注：本项目建成后，仅为现有工程配套提供6万吨合格矿石原料。现有工程仍维持原有生产规模，继续依托12万吨合格矿石原料生产10万吨产品，物料平衡、生产工艺及排污情况均保持不变。因此，本次评价不再赘述现有工程物料平衡内容。 |
| --- | --- |

|  | - 本次技改完成后，全厂主要生产设备见下表。 - 本次技改完成后全厂设备清单 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 设备名称; 规格型号; 数量; 变化量; 备注. 现有工程; 技改完成后全厂. 预处理单元; 破碎; 颚式破碎机; 500×750mm; 0; 1; +1; 新增. 圆锥破碎机; 1200mm; 0; 1; +1; 新增. 筛分; 往复式摇筛; 2×6m; 0; 1; +1; 新增. 输送; 皮带输送机; 650mm; 0; 3; +3; 新增. 生产单元; 破碎; 颚式破碎机; PE500*750; 1; 1; 0; 利旧. 圆锥破碎机; PY1200; 1; 1; 0; 利旧. 棒磨; 棒磨机; BM2400*3000; 1; 1; 0; 利旧. 筛分; 滚笼筛; /; 10; 10; 0; 利旧. 分级; 水力分级机; 3m; 2; 2; 0; 利旧. 中磁机; CTG-1015; 2; 2; 0; 利旧. 高效分级机; 2.5m; 2; 2; 0; 利旧. 旋流器; φ500; 1; 1; 0; 利旧. 输送; 皮带机; B650,40m; 1; 1; 0; 利旧. 皮带机; B650,36m; 1; 1; 0; 利旧. 皮带机; B650,18m; 1; 1; 0; 利旧. 胶泵; 6PNGB; 1; 1; 0; 利旧. 胶泵; 4PNGB; 1; 1; 0; 利旧. 辅助; 循环水泵; 6PNGB; 1; 1; 0; 利旧. 辅助单元; 压滤; 200平自动压滤机; XMYZ200m2-1250型; 1; 1; 0; 利旧. 除尘; 脉冲布袋除尘器; 风量38000m3/h; 1; 1; 0; 利旧. 辅助; 空压机; /; 1; 1; 0; 利旧. 运输; 装载机; /; 2; 2; 0; 利旧. 除尘; 脉冲布袋除尘器; 风量45000m3/h; 0; 1; +1; 新增. 雾炮; /; 4; 10; +6; 新增. |
| --- | --- |

|  | 11、给排水 本项目用水主要为新增生活用水、新增雾化喷淋用水以及新增洗车用水，新水用量为3.156m3/d（946.8m3/a）。 ⑴本项目用水 ①生活用水 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗厕所，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），并结合区域特点，职工生活用水量按10L/人·d计，主要为饮用、盥洗用水，本项目新增劳动人员9人，总用水量为0.09m3/d（27m3/a），生活污水按用水量的80%计，即生活污水产生量为0.072m3/d（21.6m3/a），生活污水仅盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排。 ②雾化喷淋用水 本项目预处理车间设置雾化喷淋抑尘系统和雾炮，用水量为3m³/d（900m³/a），喷淋用水全部蒸发损耗，无废水产生及外排。 ③洗车用水 本项目新增6万吨物料运输量，平均每日新增11辆运输车辆进场，本次评价单个车辆进出厂区冲洗用水取30L/辆•次，则车辆冲洗用水量为0.33m3/d（99m3/a）。 本项目依托原有1座洗车平台，则洗车平台循环水量为0.33m3/d（99m3/a），洗车废水排入沉淀池后，清水进入洗车用清水池，返回洗车工序利用不外排。清洗过程中部分蒸发或损耗（以循环水量的20%计算），定期补充新水，定期补充新水量0.066m3/d（19.8m3/a）。 本项目水量平衡如下： - 本项目水量平衡图（m3/d） ⑵本项目技改完成后全厂用水 本项目建成后，全厂新水量为26.636m3/d（7990.8m3/a）。 ①生活用水 根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），并结合区域特点，职工生活用水量按10L/人·d计，主要为饮用、盥洗用水，本项目技改完成后全厂劳动人员39人，总用水量为0.39m3/d（117m3/a），生活污水按用水量的80%计，即生活污水产生量为0.312m3/d（93.6m3/a），生活污水仅盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排。 ②生产用水 项目技改完成后，全厂生产用水量1020m3/d（306000m3/a），主要用于棒磨等工序，其中循环用水980m3/d（294000m3/a），棒磨等工序补充新鲜水20m3/d（6000m3/a），物料带入20m3/d（6000m3/a），尾矿砂带走5m3/d（1500m3/a）， 成品带走15m3/d（4500m3/a），蒸发或损耗20m3/d（6000m3/a），无废水外排。 ③雾化喷淋用水 技改完成后，全厂雾化喷淋用水量为6m³/d（1800m³/a），喷淋废水全部蒸发损耗，无废水产生及外排。 ④洗车用水 技改完成后，全厂洗车用水量1.23m3/d（369m3/a），循环水量为0.984m3/d（295.2m3/a），清洗过程中部分蒸发或损耗（以循环水量的20%计算）水量为0.246m3/d（73.8m3/a），补充新水量0.246m3/d（73.8m3/a）。 本项目建成后全厂水量平衡图如下： - 本项目建成后全厂水量平衡图（m3/d） - 本项目设备产能及设备工作时间 - 本项目产能及工作时间 序号; 设备名称; 处理能力（t/h）; 年处理量 （万t/a）; 年工作时间（h/a）. 1; 颚式破碎机; 40; 9; 2250. 2; 圆锥破碎机; 40; 9; 2250. 3; 往复式摇筛; 40; 9; 2250. 备注：本项目年工作日为300天，采用三班制生产运行，每班工作8小时，全年合计运行时间为7200小时。项目设备实际工作时间为2250小时，设备运行时长明显低于项目年总工作时间，主要原因系项目生产过程中物料周转时间较长，因此设备工作时间短、项目整体年工作时间长的情况符合实际生产组织特点。. - 取暖：本项目生产区域不设取暖设施，办公取暖采用单体空调。 - 项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，地理位置图详见附图1。 平面布置：本项目仅新建预处理车间1座，位于现有工程北侧。本次技改完成后，厂区北侧为滦州市耀隆宝峰矿业有限公司内部用地，西侧为滦州市江峰硅砂有限公司，南侧、东侧均为山体。项目平面布置图及周边关系图见附图2。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、产品生产工艺流程 本项目为年产10万t精制硅砂加工生产线配套建设的预处理单元，其工艺流程如下： ⑴来料储存 项目依托厂区原有洗车平台，运输车辆进出厂区时对轮胎及车身进行冲洗，有效减少道路扬尘。 不合格矿石原料采用密闭式运输车辆运至预处理车间。运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm；车斗采用苫布全覆盖，苫布边缘至少遮住槽帮上沿以下15cm，防止运输过程中物料遗撒及粉尘逸散。 预处理车间内设置专用不合格矿石原料储存区，不合格矿石原料经密闭卸车后储存于该区域。 预处理车间内设喷淋抑尘装置，抑制堆存、装卸过程粉尘产生。 本工序主要产污环节为：不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；洗车废水、洗车平台污泥。 ⑵上料 不合格矿石原料由铲车输送至上料仓。 本工序主要产污环节为：不合格矿石原料上料过程产生的废气。 ⑶颚破 经上料仓卸料后进入颚式破碎机进行初次破碎，破碎后粒径控制在50～100mm。 本工序主要产污环节为：颚式破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；颚式破碎机运行产生的设备噪声。 ⑷圆锥破 经颚式破碎机破碎后的物料，通过全封闭皮带输送机输送至圆锥破碎机进行二次破碎，破碎后粒径控制在30～50mm。 本工序主要产污环节为：圆锥破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；圆锥破碎机运行产生的设备噪声。 ⑸筛分 圆锥破碎后的物料通过全封闭皮带输送机输送至1台往复式摇筛进行筛分，筛分孔径为30mm，经筛分后分离为筛上料与筛下料。其中，筛上料作为合格矿石原料；筛下料（土渣）外售至水泥厂，实现综合利用。 筛分工序布置于密闭筛分间内，筛上物料经密闭溜槽输送至预处理车间；筛下料直接落至往复式摇筛出料口下方的皮带输送机，由皮带机转运至筛分间外（预处理车间内）。 本工序主要产污环节为：往复式摇筛上料、筛分、落料（共2处落料点）过程产生的废气；合格矿石原料以及土渣装卸、堆存过程产生的颗粒物；往复式摇筛运行产生的设备噪声。 - ⑹与现有工程衔接 - 筛上物料为合格矿石原料，暂存于预处理车间合格矿石原料储存区，利用装载机定期送至现有工程原料库储存，与无需预处理的合格矿石原料共同用于现有工程生产使用。 - 本项目仅涉及原料预处理工序建设，建成投运后现有主体生产工艺及产排污环节均不发生改变，故本次环评对现有生产工艺不再重复论述。 本项目生产工艺流程及排污节点图见下图： - 生产工艺流程及排污节点图 2、其他产排污节点 废气处理装置收集的除尘灰（除尘器卸灰采用封闭袋装，卸灰区封闭）、脉冲布袋除尘器更换的废布袋、设备检修产生的废润滑油、废油桶、职工日常生活产生的生活垃圾。 污染物主要排放节点如下： - 污染物排放节点简况 类别; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 不合格矿石原料上料过程; 颗粒物; 上料仓三面及顶部围挡，入料口上面设置软帘（软帘下高度1.5m），入料口下方用彩钢板封闭，顶部设置集气管罩；设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）; 上述工序产生的废气经集气装置收集后，由1套脉冲布袋除尘器处理，经1根排气筒（DA002）排放，风机风量45000m3/h; 连续. 颚式破碎机; 上料、破碎; 颗粒物; 上料仓落料点以及颚式破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 颗粒物; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 圆锥破碎机; 上料、破碎; 颗粒物; 皮带输送机与圆锥破碎机封闭相连，圆锥破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 颗粒物; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 往复式摇筛; 上料、筛分; 颗粒物; 本次配套建设全密闭筛分间，物料上料转运、筛分分级等产污工序均置于密闭空间内实施，在筛分间顶部开设集气引风口. 落料; 颗粒物; 土渣直接落料至往复式摇筛出料口下方皮带输送机（此落料点位于封闭的筛分间内，通过筛分间集气措施收集落料点产生的颗粒物），通过皮带机输送至筛分间外（预处理车间内），此落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 合格矿石原料落料至筛分间外（预处理车间内），落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 不合格矿石原料装卸、堆存过程; 颗粒物; ⑴装卸过程在封闭的预处理车间内进行，预处理车间设置6台雾炮，保证不合格矿石原料、合格矿石原料、土渣装卸区域全部覆盖，可有效降低原料区扬尘污染； ⑵不合格矿石原料上料仓设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）；往复式摇筛落料点（2处）分别设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点； ⑶预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口。原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计，可有效控制无组织排放； ⑷车间及厂区道路地面全部硬化，未硬化的区域应采取绿化措施； ⑸运输车辆车斗采用苫布苫盖； ⑹现有工程已设置车辆洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池等废水处理设施。本项目新增运输车辆清洗作业依托现有洗车平台统一实施; 间断. 合格矿石原料、装卸、堆存过程; 颗粒物. 土渣装卸、堆存过程; 颗粒物. 噪声; 产噪设备; 噪声; 选用低噪设备，基础减振、厂房隔声; 连续. 废水; 生活废水; COD、SS; 水质简单，泼洒抑尘，不外排; 间断. 洗车废水; COD、SS; 依托现有洗车平台沉淀池、清水池循环利用，不外排; 间断. 固废; 一般固体废物; 布袋除尘器; 废布袋; 更换后，直接外售废品回收站; 间断. 除尘灰; 集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂. 洗车平台; 污泥; 定期清理，清理后直接外售水泥厂. 筛下料; 土渣; 暂存于预处理车间土渣储存区，定期外售水泥厂. 危险废物; 设备维护; 废润滑油; 分类暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的公司进行处置. 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 间断. |
| --- | --- |
| 与项 目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 滦州市耀隆宝峰矿业有限公司前身为中国耀华玻璃集团公司雷庄矿，秦皇岛耀华玻璃厂雷庄砂岩矿原料加工系统技改工程于1989年1月10日取得了环评批复，于1997年6月5日取得了河北省工业污染源限期治理达标验收书。 2020年1月20日，《滦县耀隆宝峰矿业有限公司年10万吨精制硅砂加工生产线项目环境影响报告表》通过唐山市生态环境局滦州市分局的审批，审批文号：滦环表[2020]3号，2020年10月30日，《滦县耀隆宝峰矿业有限公司年10万吨精制硅砂加工生产线项目》已由建设单位自主组织开展竣工环境保护验收，各项环保设施及措施均落实到位，验收结论为合格。 滦县耀隆宝峰矿业有限公司于2020年5月27日首次取得固定污染源排污登记回执，于2025年1月21日取得固定污染源排污登记回执（变更），登记编号91130223593587002W001X，有效期限：2025年01月21日至2030年01月20日。 滦县耀隆宝峰矿业有限公司突发环境事件应急预案于2023年6月12日在唐山市生态环境局滦州市分局备案，备案编号130223-2023-025-L。 2、排污情况 - ①废气达标排放分析 根据唐山市冀唐德普环境检测有限公司出具的监测报告（JTDP自行监测[2023]0053号），项目现有工程大气污染物排放达标情况如下： - 现有工程废气监测情况表 序号; 排放口; 污染因子; 排放浓度; 排放标准限值; 排放标准; 达标 情况. 1; 颚式破碎+圆锥破碎及各落料点废气处理设施出口（最大值）; 颗粒物（mg/m3）; 5.6; 10; 《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作"工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）; 达标. 2; 无组织排放废气（下方向最大值）; 颗粒物（mg/m3）; 0.345; 0.5; 达标. - 颚式破碎机、圆锥破碎机及中间仓均配套设置集气装置，废气经引风管收集后，汇入1套脉冲布袋除尘器处理，处理达标后通过1根21.5m高排气筒（DA001）排放。根据自行监测报告（JTDP自行监测[2023]0053号），排气筒（DA001）颗粒物排放浓度满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发〔2019〕3号）相关要求，排放浓度≤10mg/m3。上料仓布置于封闭通廊内，入料口设置三面封闭入料棚，并配套喷雾抑尘装置；原料库、成品库、中间仓及尾矿砂库均采用全封闭库房形式，库内均设置喷雾抑尘设施；厂区出入口设置车辆冲洗平台，厂区地面全部硬化并配套绿化，物料输送皮带采用全封闭廊道布置。根据自行监测报告（JTDP自行监测[2023]0053号），厂界无组织颗粒物排放满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发〔2019〕3号）相关要求，厂界监控浓度≤0.5mg/m3。 - ②废水达标排放分析 - 现有工程生活污水仅盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排；生产废水和洗车废水经沉淀后，循环使用，不外排。 - ③固体废物 - 现有工程一般固废包括尾矿砂、除尘灰、废布袋、铁精粉、洗车平台污泥，危险废物包含废润滑油和废油桶，产生量如下： - 现有工程固体废物产生量及处理措施 序号; 类型; 名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理量（t/a）. 1; 一般固体废物; 尾矿砂; 19802.24; 集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售至水泥厂; 19802.24. 2; 除尘灰; 77.2; 集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂; 77.2. 3; 洗车平台污泥; 10; 沉淀池污泥定期清理，清理后直接外售水泥厂; 10. 4; 废布袋; 0.1; 废布袋更换后，直接外售废品回收站; 0.1. 5; 铁精粉; 120; 集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售铁粉厂; 120. 6; 危险废物; 废润滑油; 0.24; 分类暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的公司进行处置; 0.24. 7; 废油桶; 0.02; 0.02. - 由上表可知，现有工程固体废物处置合理。 - ④噪声 - 根据唐山市冀唐德普环境检测有限公司出具的监测报告（JTDP自行监测[2023]0053号），企业厂界噪声监测结果如下： - 厂界噪声监测情况表 监测点位; 测量时段（2023.2.4）; 测量结果（单位：dB（A））; 排放限值（单位：dB（A））; 达标情况; 执行标准. 东厂界; 昼间; 52; 60; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 46; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. - 由上表可知，企业厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 3、现有工程污染物排放量 - 企业排放的污染物主要为颗粒物，根据企业监测报告，计算现有工程有组织排放量为： - 0.103kg/h×3000h/a÷80%×10-3=0.386t/a - 备注：计算公式为污染物排放速率×年排放时间÷生产工况系数，其中污染物排放速率选取监测报告中最大值。企业现有工程破碎工序年工作时间为3000h。 - 现有工程颗粒物许可总量控制指标为1.14t/a，项目实际有组织颗粒物排放量为0.386t/a，排放量小于核定总量指标，满足污染物总量控制相关要求。 - 本项目无组织颗粒物排放量参照《滦县耀隆宝峰矿业有限公司年产10万吨精制硅砂加工生产线项目环境影响报告表》核算，根据原有环评文件污染源分析结果，项目厂区无组织颗粒物废气排放量为0.174t/a。 - 4、排污口规范化 - 现有工程设置废气排放口1个，现有工程按照相关要求对废气排放口进行了规范化设置，满足相关要求。 - 现有工程排污口规范化 - 5、自行监测计划和执行报告落实情况 - 本项目现有工程属于排污许可登记管理类别，无执行报告要求。现有工程已按相关要求制定自行监测方案，并按方案开展定期监测，监测结果均记录存档。 - 6、防渗措施 - 危废间：底层采用防渗混凝土，表层采用玻璃钢防渗层，渗透系数≤1×10-10cm/s；地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。 - 原料库、成品库、中间仓、破碎间、联合车间地面采用水泥硬化地面，渗透系数≤10-7cm/s；应急池，洗车平台清水池、导流沟采用抗渗混凝土一体浇筑，并进行耐腐蚀处理，渗透系数≤10-7cm/s。 - 7、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 - 经现场核查与资料梳理，现有工程未发现存在主要环境问题，现有环保措施均满足相关要求，无需另行制定整改措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 ⑴项目所在区域环境质量达标情况 根据2025年5月唐山市生态环境局发布的《2024年唐山市生态环境状况公报》显示，2024年全市优良天数277天，重度污染以上天数2天，优良天数比例为75.7%。2024年全市空气质量综合指数4.26。 2024年，全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度为37μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为68μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度为7μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度为27μg/m3，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.3mg/m3，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为178μg/m3。具体情况见下表。 - 2024年区域环境空气质量年均浓度值情况表（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 达标情况. GB3095-2012及其修改单; GB3095-2026; GB3095-2012及其修改单; GB3095-2026. SO2; 年平均质量浓度; 60; 60; 7; 达标; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 27; 达标; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 60; 68; 达标; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 30; 37; 超标; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 4000; 1300; 达标; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 160; 178; 超标; 超标. 由上表监测结果可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10年平均质量浓度及CO日均值第95百分位平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求；PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足上述标准限值要求。 对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准，SO2、NO2年平均质量浓度及CO日均值第95百分位平均浓度满足标准要求；PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足该标准限值要求。 综合判定，项目所在区域环境空气质量现状不满足相应《环境空气质量标准》要求，属于环境空气质量不达标区。 ⑵项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 本项目常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2024年唐山市生态环境状况公报》中滦州市环境空气质量数据。监测数据如下： - 2024年滦州市环境空气质量浓度值情况表 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 达标情况. GB3095-2012及其修改单; GB3095-2026; GB3095-2012及其修改单; GB3095-2026. SO2; 年平均质量浓度; 60; 60; 10; 达标; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 30; 达标; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 60; 70; 达标; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 30; 35; 达标; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 4000; 4000; 1400; 达标; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 160; 160; 178; 超标; 超标. 由上表可知，滦州市环境空气质量中O3日最大8小时平均第 90 百分位平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求。 对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准，滦州市环境空气质量中PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足该标准限值要求。 ②其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。项目排放的特征污染物主要为颗粒物（TSP），其中TSP有国家空气质量标准，本次在评价特征污染物环境质量现状时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行分析。 TSP 环境质量现状引用唐山北极熊建材有限公司环境空气质量监测项目的现状监测数据进行评价，检测时间为2024年1月11日~2024年1月17日，检测点位位于邵庄村，距离本项目南侧1900m，引用数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用数据可用。 - 其他污染物环境质量现状检测结果一览表 检测点位; 检测点距本项目; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 检测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 方位; 距离m. 邵庄村; 南侧; 1900; TSP; 24小时平均; 300; 176~217; 72.3; 0; 达标. 由上表可知，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求。 2、地表水环境 本项目无废水外排，不会对周围地表水产生影响。根据2025年5月唐山市生态环境局发布的《2024年唐山市生态环境状况公报》可知，全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个，2024年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ~Ⅲ）比例为85.71%，完成省达目标要求，因此本项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质目标要求，地表水环境质量状况良好。 3、声环境 项目厂区周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 该区域内生态环境以农村环境为主，主要粮食作物有红薯、花生、棉花、玉米、小麦，树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为田鼠及农村饲养的家禽、家畜。区域内无国家保护的名胜古迹和重点文物。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，原则上不开展环境质量现状调查。本项目按相关要求采取相关防渗措施后可防止地下水、土壤污染。因此，项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标如下： - 大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区以及其他需要特殊保护的区域，本项目厂界外500米范围（由于本项目厂界轮廓呈不规则形状，为统一评价范围、便于敏感点调查，本次以厂区占地边界最外侧拐点外延500m划定大气环境评价调查范围）内大气环境保护目标如下： - 大气环境保护目标 编号; 保护对象名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人口数量（人）. 经度; 纬度. 1; 新店子村; 118.580444°; 39.769388°; 人群; 居住区; 环境空气二类区; NW; 350; 240. 2; 雷庄村; 118.582587°; 39.755753°; 人群; 居住区; 环境空气二类区; S; 210; 980. 3; 蓝天里; 118.589591°; 39.756064°; 人群; 居住区; 环境空气二类区; SE; 703; 384. - 声环境保护目标 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 - 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 - 4、生态环境保护目标 - 本项目利用现有厂区进行，不新增其他占地，占地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，PM1080μg/m3。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 二、运营期污染物排放标准 ### ⑴废气 本项目有组织废气颗粒物参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）排放限值要求；无组织废气中颗粒物参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）排放限值要求。 废气排气筒高度严格执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）有关规定，排气筒最低建设高度不得低于15m，其具体高度及与周边建筑物的相对高差须按环境影响评价文件要求确定。本项目预处理车间建筑高度为8m，结合标准限值、车间层高及废气扩散要求，本次配套废气治理设施排气筒设置为15m。 - 大气污染物排放限值 序号; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 1; 颗粒物（厂界无组织）; 0.5; 《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）. 2; 颗粒物（企业厂区内大气污染物无组织排放限值）; 5.0. 3; 颗粒物（有组织）; 10. ⑵噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 ⑶固体废物 本项目工业固体废物管理及排污许可相关工作，严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的各项技术要求、申请流程及核发规范，确保工业固体废物的产生、贮存、转运、处置全流程符合排污许可管理规定。一般固体废弃物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准；生活垃圾贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家相关总量控制要求，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，同时根据河北省水污染防治工作领导小组办公室发布《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（冀水领办[2018]123号），确定实施总氮排放总量控制。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。项目污染物总量指标按照排放标准进行核定。 1、废水 本项目产生废水主要为员工生活污水及车辆冲洗废水。其中，生活污水水质简单，洒水抑尘；车辆冲洗废水经收集处理后循环回用，不外排。项目生产、生活废水均实现内部综合回用，无废水外排。因此，本项目不设置COD、氨氮、总氮等水污染物排放总量，对应污染物总量控制指标均为0t/a。 2、废气 本项目运营期废气主要为颗粒物，不涉及SO2、NOx。 本项目除尘器风量45000m3/h。最大工作时间2250h，颗粒物有组织排放参照执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）颗粒物有组织排放限值要求：10mg/m3。则颗粒物总量控制指标计算如下： 颗粒物=45000m3/h×2250h/a×10mg/m3×10-9=1.013t/a。 因此，本项目总量控制指标为：颗粒物1.013t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ## 本项目施工期不设施工营地，施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘、废气影响，废水影响，固体废物影响。 一、废气 施工期大气污染源主要为场地平整和施工、建筑材料的装卸、运输、堆放等施工过程中产生的施工扬尘以及施工机械尾气。 ⑴施工扬尘 施工扬尘的主要来源有：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾和建筑材料的运输。本评价提出在施工中必须采取如下措施，来减轻对施工期周围大气环境的影响： - 严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省大气污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正，2021年11月1日发布并实施）、《关于印发<河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函〔2023〕105号）、《唐山市重污染天气应急预案的通知》（唐政办字[2021]37号）等文件要求。施工期应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）排放浓度限值要求。 - 施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 - 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 - 施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 - 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 - 施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 - 施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 - 施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 - 施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 - 施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 - 施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷淋等降尘装置。 - 基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。 - 施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 - 施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 - 建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 - 建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 - 遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 - 组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 - 施工现场按规定连续设置硬质围挡（围墙），实施全封闭管理。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖，并与当地有关主管部门联网。建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）要求：监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位应优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点；采样口离地面的高度应在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合下表要求。 - 施工场地扬尘监测点数量设置 占地面积S（m2）; 监测点数量（个）. S≤5000; ≥1. 5000＜S≤10000; ≥2. 10000＜S≤100000; ≥4. S＞100000; 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。. 本项目建筑面积为5000m2，施工场地面积约6000m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）要求：项目施工期场区设置2个废气监测点位监测施工扬尘，2个废气监测点位分别设置于施工区出入口处、区域内下风向位置。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，施工期废气满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中的要求。80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3。 ⑵施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、NMHC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大。建议施工期间加强机械维护，能够提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 二、废水影响分析 - ⑴施工期废水类别 - 项目施工废水主要有混凝土养护废水、运输车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 - ⑵影响分析 ①混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，水量较小，无外排废水。②运输车辆冲洗废水：施工场地出入口设立洗车平台对运输车辆进行清洗，废水通过排水沟排入沉淀池，沉淀后上层清水循环使用，不外排。③施工人员生活污水，排入化粪池，定期清掏。 三、噪声影响分析 施工噪声主要为建筑基础挖掘、建筑材料运输、设备吊装等施工机械产生的噪声。建筑施工期的噪声源特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值81dB（A）-92dB（A））的特征。为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ⑴施工期建设单位合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； ⑵建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ⑶施工过程中应合理安排施工时间，禁止在夜间进行施工，尽量避免在午休等休息时段施工，同时做好施工期公示，提前安排施工计划，缩短施工期及加强施工过程管理，避免偶发和频发噪声产生； ⑷使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ⑸运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 四、固废影响分析 施工期固体废物主要为场地整理产生的表土、植被、建筑垃圾及施工垃圾、施工人员的生活垃圾。 场地整理产生的表土应集中苫盖存放，后期作为厂区绿化种植土进行重新使用。 施工期建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用满足本项目建筑垃圾堆砌要求的可进入本项目堆砌场进行堆砌。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等可分类回收利用，对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，进入本项目堆砌场地进行堆砌。③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。④施工人员的生活垃圾由专门人员收集后送生活垃圾处理场统一处理。⑤可进行移栽的乔木植被，应进行移栽，无法移栽利用的可清理后集中收集外售资源化利用。 采取上述措施，施工期产生的固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。 五、生态影响防治措施 ⑴项目建设对生态环境的影响 项目的建设对生态环境的影响主要为场地清理平整、工程压占土地、施工扰动地貌、施工机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的地貌，并破坏和影响施工区周围环境。 ⑵生态环境保护与恢复措施 施工过程应加强施工管理，尽量缩小施工范围，施工活动应严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能的不破坏原有的地表植被，以免造成植被大面积破坏。 施工单位在施工过程中应严格控制施工作业区面积，以减少土壤扰动，减少裸地和土方暴露面积；现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业；表土单独堆放，用于施工期结束后植被恢复；施工结束后，临时占地应进行植被恢复工作，凡受到施工车辆、施工机械破坏的地方均需要进行土地平整，生态恢复。 施工过程采取上述措施后，不会对区域生态环境产生影响，不会对区域土地沙化产生影响。项目建成后，通过采取厂区硬化、绿化，可一定程度上防止区域水土流失。 综上所述，以上施工影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，落实上述防治措施后对周围环境的影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目废气污染源主要为不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；上料过程产生的废气；颚式破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；圆锥破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；往复式摇筛上料、筛分、落料过程产生的废气；合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；土渣装卸、堆存过程产生的废气。 废气源强及治理措施情况见下表。 - 废气源强、治理措施及排放情况一览表 项目; 排放形式; 产污 环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 收集效率; 治理设施; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; 不合格矿石原料上料过程; 颗粒物; 170.1; 1596.00; 95%; 上料仓三面及顶部围挡，入料口上面设置软帘（软帘下高度1.5m），入料口下方用彩钢板封闭，顶部设置集气管罩；设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）; 1套脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA002），风机风量45000m3/h; 99.50%; 是; 7.98; 0.359; 0.808; DA002. 颚式破碎机; 上料、破碎; 上料仓落料点以及颚式破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 圆锥破碎机; 上料、破碎; 皮带输送机与圆锥破碎机封闭相连，圆锥破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 往复式摇筛; 上料、筛分; 本次配套建设全密闭筛分间，物料上料转运、筛分分级等产污工序均置于密闭空间内实施，在筛分间顶部开设集气引风口. 落料; 土渣直接落料至往复式摇筛出料口下方皮带输送机（此落料点位于封闭的筛分间内，通过筛分间集气措施收集落料点产生的颗粒物），通过皮带机输送至筛分间外（预处理车间内），此落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 合格矿石原料落料至筛分间外（预处理车间内），落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 无组织; 不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；土渣装卸、堆存过程产生的废气以及有组织未收集的废气; 颗粒物; 36.631; /; /; ⑴装卸过程在封闭的预处理车间内进行，预处理车间设置6台雾炮，保证不合格矿石原料、合格矿石原料、土渣装卸区域全部覆盖，可有效降低原料区扬尘污染； ⑵不合格矿石原料上料仓设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）；往复式摇筛落料点（2处）分别设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点； ⑶预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口。原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计，可有效控制无组织排放； ⑷车间及厂区道路地面全部硬化，未硬化的区域应采取绿化措施； ⑸运输车辆车斗采用苫布苫盖； ⑹现有工程已设置车辆洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池等废水处理设施。本项目新增运输车辆清洗作业依托现有洗车平台统一实施。; ＞90%; 是; /; 0.387; 0.913; /. - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气筒温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA002; 破碎、筛分排放口; 颗粒物; 118.583785°; 39.763378°; 15; 1.0; 常温; 一般排放口. |
| --- | --- |

|  | 1.1废气源强核算 本项目废气污染源主要为不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；上料过程产生的废气；颚式破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；圆锥破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；往复式摇筛上料、筛分、落料过程产生的废气；合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；土渣装卸、堆存过程产生的废气。 ⑴有组织废气 上料过程产生的废气；颚式破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；圆锥破碎机上料、破碎、落料过程产生的废气；往复式摇筛上料、筛分、落料过程产生的废气（有组织排放的废气统称“破碎、筛分废气”）经集气装置收集后，送1套脉冲布袋除尘器（45000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）外排。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册——3039其他建筑材料制造行业，破碎、筛分工序颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品，本项目处理不合格矿石原料9万吨，因此，本项目破碎、筛分过程颗粒物产生量为170.1t/a。 项目有组织废气收集及治理措施如下表所示。 - 有组织废气收集治理措施一览表 污染类型; 污染工序; 主要污染物; 治理措施. 废气; 不合格矿石原料上料过程; 颗粒物; 上料仓三面及顶部围挡，入料口上面设置软帘（软帘下高度1.5m），入料口下方用彩钢板封闭，顶部设置集气管罩；设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）; 1套脉冲布袋除尘器+15m排气筒（DA002），风机风量45000m3/h. 颚式破碎机; 上料、破碎; 颗粒物; 上料仓落料点以及颚式破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 颗粒物; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 圆锥破碎机; 上料、破碎; 颗粒物; 皮带输送机与圆锥破碎机封闭相连，圆锥破碎机入料口上方设置集气罩. 落料; 颗粒物; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口. 往复式摇筛; 上料、筛分; 颗粒物; 本次配套建设全密闭筛分间，物料上料转运、筛分分级等产污工序均置于密闭空间内实施，在筛分间顶部开设集气引风口. 落料; 颗粒物; 土渣直接落料至往复式摇筛出料口下方皮带输送机（此落料点位于封闭的筛分间内，通过筛分间集气措施收集落料点产生的颗粒物），通过皮带机输送至筛分间外（预处理车间内），此落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 合格矿石原料落料至筛分间外（预处理车间内），落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点. 项目实施后，收集效率按95%计，废气经1台处理能力为45000m3/h脉冲布袋除尘器处理，除尘器的处理效率为99.50%，有组织排放废气情况如下： - 有组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 运行时间（h/a）; 收集效率; 处理效率; 风机风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 破碎、筛分废气; 颗粒物; 170.1; 2250; 95%; 99.50%; 45000; 0.808; 0.359; 7.98. 综上，本项目废气治理设施进行治理后外排废气中颗粒物能够满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）颗粒物有组织排放限值要求：10mg/m3。排气筒高度15m，满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）标准要求。 ⑵无组织排放废气 本项目无组织排放废气包含不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；土渣装卸、堆存过程产生的废气以及有组织未收集的废气。 ①不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气；土渣装卸、堆存过程产生的废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中固体物料堆场颗粒物的产生量和排放量的核算方法，对本项目物料堆场颗粒物进行计算。 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P  ZCy  FCy  NC  Da/b2 Ef  S10-3 式中： P-颗粒物产生量，t/a； ZCy-装卸扬尘产生量，t/a； FCy-风蚀扬尘产生量，t/a。物料在封闭的车间内储存，不考虑风蚀扬尘。 Nc-年物料运载车次，车/a； - 单车平均运载量，t/车； - 年物料运载车次及单车平均运载量 物料名称; 年运载量（万t/a）; 单次运载量（t）; 年运输车次; 备注. 不合格矿石原料; 90000; 15; 6000; 货运汽车. 合格矿石原料; 60000; 4; 15000; 装载机. 土渣; 30000; 30; 1000; 货运汽车. - a/b-装卸扬尘概化系数，kg/t；a指各省风速概化系数，河北省风速概化系数为0.0010；b指物料含水率概化系数，类型按块矿计，物料含水率概化系数为0.0064。因此a/b为0.15625。 Ef-堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2。 S——堆场占地面积，m2。 - 物料堆存占地面积 物料名称; 占地面积（m2）. 不合格矿石原料; 1000. 合格矿石原料; 500. 土渣; 1000. 备注：合格矿石原料暂存后，转运至现有工程原料库. 颗粒物产生量计算参数及结果见下表。 - 物料堆场颗粒物产生量计算参数及结果一览表 污染源; Nc （车/a）; D （t/车）; a/b（kg/t）; Ef; S（m2）; P（t/a）. 不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气; 6000; 15; 0.15625; 0; 1000; 14.063. 合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气; 15000; 4; 0.15625; 0; 500; 9.375. 土渣装卸、堆存过程产生的废气; 1000; 30; 0.15625; 0; 1000; 4.688. 合计; 28.126. - 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： - Uc=P×（1−Cm）×（1−Tm） - 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； - Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目采取的粉尘控制措施为喷淋抑尘（控制效率74%），出入口设洗车平台（控制效率78%）。 Tm指堆场类型控制效率（单位：%），根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5密闭式堆场类型控制效率取值99%。 - 物料堆场颗粒物无组织排放量 污染源; P（t/a）; Cm（%）; Tm（%）; Uc（t/a）. 不合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气; 14.063; 78%; 99%; 0.031. 合格矿石原料装卸、堆存过程产生的废气; 9.375; 78%; 99%; 0.021. 土渣装卸、堆存过程产生的废气; 4.688; 78%; 99%; 0.010. 合计; 28.126; 0.062. ②有组织未收集的废气 经计算，未收集颗粒物总产生量为8.505t/a，生产过程全密闭，控制效率取值90%，则排放量为0.851t/a。 综上所述，本项目无组织颗粒物产生量为36.631t/a，颗粒物无组织排放量为0.913t/a，最大排放速率为0.387kg/h。 1.2无组织管控措施 ⑴装卸过程在封闭的预处理车间内进行，预处理车间设置6台雾炮，保证不合格矿石原料、合格矿石原料、土渣装卸区域全部覆盖，可有效降低原料区扬尘污染； ⑵不合格矿石原料上料仓设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）；往复式摇筛落料点（2处）分别设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点； ⑶预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口。原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计，可有效控制无组织排放； ⑷车间及厂区道路地面全部硬化，未硬化的区域应采取绿化措施； ⑸运输车辆车斗采用苫布苫盖； ⑹现有工程已设置车辆洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池等废水处理设施。本项目新增运输车辆清洗作业依托现有洗车平台统一实施。 无组织废气结论：综上，无组织颗粒物排放量共0.913t/a。经预测分析，厂界无组织排放颗粒物满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）排放限值要求：厂界无组织颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。生产车间外无组织颗粒物满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3企业厂区内大气污染物无组织排放限值5.0mg/m3。 1.3非正常情况分析 结合项目工艺、设备及废气污染物产排特点，非正常生产状况主要是环保设施故障造成。作业前先开启环保设施，作业完成后再关闭环保设施，废气均能按正常操作进入环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。 当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物浓度超标排放。一般来讲，废气处理环保设施存在多环节的故障隐患，但同时出现的概率极低，出现事故持续时间一般不会超过0.5h，可紧急抢修修复。非正常工况下持续时间短，对环境影响不大。一旦环保设施出现故障，影响废气处理效率，应立即停止当前作业。 - 非正常排放参数调查表 非正常排放源; 污染物; 非正常排放原因; 频次; 排放浓度mg/m3; 持续 时间; 排放量 kg; 措施. DA002; 颗粒物; 环保设施不正常运行; 1次/年; 1596.00; 0.5h; 35.91; 故障可能导致超标排放时需立即停产，待环保设施能正常使用后再投产。. 为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废气处理设施稳定运行，污染物达标排放。 1.4本项目除尘器设置情况及废气治理设施风机风量合理性分析 本项目废气污染物主要为颗粒物，采用的废气治理设施主要为脉冲布袋除尘器。项目袋式除尘器主要参数情况如下表所示。 - 布袋除尘参数一览表 设施名称; 单台风机风量; 滤袋材质; 过滤风速; 过滤面积; 处理效率; 数量. 脉冲布袋除尘器; 45000m3/h; 覆膜涤纶针刺毡; ≤0.8m/min; 937.5m2; 99.50%; 1台. - 根据项目原料、工艺等特点，本次参照根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中“附录A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表”，袋式除尘器属于颗粒物废气治理可行性技术。因此，本项目采用的废气治理设施可行。 1.4.1除尘器原理 脉冲布袋除尘器工作原理：本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层颗粒物，这层颗粒物称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着颗粒物在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使收尘器效率下降。另外，收尘器的阻力过高会使收尘系统的风量显著下降。因此，收尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。除尘器布袋材质均为覆膜涤纶针刺毡，过滤风速≤0.8m/min，过滤面积937.5m2，去除效率≥99%，本项目源强分析按99.50%计。 1.4.2废气治理设施风机风量核算 根据建设单位提供的该项目生产及环保设计资料，该项目生产线各产尘工序经各自集气装置收集，对应除尘器处理后排气筒排放。 集气设施收集废气量核算公式如下： ⑴集气罩收集废气量核算公式如下： Q =3600AVP Q：吸风量，m3/h； A：罩口面积，m2； VP：罩口平均风速，取1m/s，配备喷淋系统的集气罩，罩口平均设计风速按 0.8m/s选取。 ⑵集气管道收集废气量核算公式如下： 废气收集管道单孔的风量废气量核算公式如下： L=3600Fvβ 式中： L：排气量，m3 /h； F：工作孔的面积，m2； V：工作孔空气的吸入速度，m/s，本次环评取15m/s； β—安全系数，本次环评取1.05。 ⑶空间换气法 空间换气法废气量核算公式如下： Q=V×n V：筛体封闭空间体积（m3）； n：换气次数（20~30 次 /h，高粉尘取上限）。 |
| --- | --- |

|  | - 废气收集方式及风机合理性核算一览表 产废节点; 收集方式; 尺寸; 核算依据; 数量（个）; 风量m3/h. 不合格矿石原料过程; 上料仓三面及顶部围挡，入料口上面设置软帘（软帘下高度1.5m），入料口下方用彩钢板封闭，顶部设置集气管罩；设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）; 上料口进料口尺寸3m×1.5m; Q =3600AVP VP取0.8m/s; 1; 12960. 颚式破碎机; 上料、破碎; 上料仓落料点以及颚式破碎机入料口上方设置集气罩; 集气罩0.6m×0.6m; Q =3600AVP VP取1m/s; 1; 1296. 落料; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口; Φ0.3m; L=3600Fvβ; 1; 4005.86. 圆锥破碎机; 上料、破碎; 皮带输送机与圆锥破碎机封闭相连，圆锥破碎机入料口上方设置集气罩; 集气罩0.6m×0.6m; Q =3600AVP VP取1m/s; 1; 1296. 落料; 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口; Φ0.3m; L=3600Fvβ; 1; 4005.86. 往复式摇筛; 上料、筛分; 本次配套建设全密闭筛分间，物料上料转运、筛分分级等产污工序均置于密闭空间内实施，在筛分间顶部开设集气引风口; 筛分间规格为8m×4m×5m; Q=V×n，换气次数为30次/h; 1; 4800.00. 落料; 土渣直接落料至往复式摇筛出料口下方皮带输送机（此落料点位于封闭的筛分间内，通过筛分间集气措施收集落料点产生的颗粒物），通过皮带机输送至筛分间外（预处理车间内），此落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点; 集气罩 1.4m×1.4m; Q =3600AVP VP取0.8m/s; 1; 5644.80. 合格矿石原料落料至筛分间外（预处理车间内），落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点; 集气罩 1.4m×1.4m; Q =3600AVP VP取0.8m/s; 1; 5644.80. /; 合计; /; /; /; /; 40661.32. 经上表分析，除尘器风机风量核算为40661.32m3/h，同时考虑引风损耗，损耗系数约10%~20%，则风量设计为45000m3/h，能够满足所需风量需求。 |
| --- | --- |

|  | 1.5排放量核算 - 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.808; 0.913; 1.721. - 本项目建成后全厂大气污染物变化量（单位：t/a） 序号; 污染物; 现有工程（t/a）; 本项目（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 技改后全厂（t/a）; 技改前后增减量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.560; 1.721; 0.097; 2.184; +1.624. 备注：本次技改完成后，现有工程设计处理规模仍为12万t/a。本项目预处理后的6万t/a原料无需再破碎加工处理，仅利用现有上料仓及输送皮带作为输送通道转运至中间仓，经过现有工程颚式破碎机和圆锥破碎机时，仅保持设备进出口畅通即可，其余工序正常运行。在此工况下，现有工程有组织颗粒物排放量较原排放量削减25%；按现有工程颗粒物有组织排放量0.386t/a核算，可实现减排量0.097t/a。. 1.6监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中未规定其他非金属矿物制品制造行业监测要求，因此，本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求制定本项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测机构承担。本次技改完成后，全厂废气污染源监测计划如下： - 污染源自行监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 排气筒DA001 （现有工程）; 颗粒物; 1次/年; 《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）颗粒物有组织排放限值要求：10mg/m3。. 排气筒DA002 （本项目）; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 厂界无组织颗粒物浓度执行《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）：厂界无组织颗粒物浓度不超过0.5mg/m3；生产车间外无组织颗粒物排放浓度执行《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3企业厂区内大气污染物无组织排放限值5.0mg/m3。. 车间外; 颗粒物; 1次/年. 1.7大气环境评价结论 项目所在区域环境空气质量属于不达标区。特征污染物TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。本项目废气污染物颗粒物采用袋式除尘器处理后，通过排气筒排放至大气，同时采取车间封闭、喷淋抑尘、重力沉降等无组织排放控制措施。项目完成后，本项目颗粒物有组织排放量为0.808t/a，满足总量控制指标要求；项目应严格落实各项废气治理措施，确保废气治理措施稳定运行和污染物长期稳定达标排放，同时加强厂区环境和人员管理，在切实做好上述废气防治措施的情况下，本项目环境影响可接受。 2、废水 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗厕所，本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.072m3/d（21.6m3/a），生活污水仅盥洗废水（主要污染因子为COD、SS），水质简单，泼洒抑尘，不外排。 本项目雾化喷淋用水均蒸发消耗，无废水产生及外排。 本项目依托现有洗车平台（设置有沉淀池和清水池），洗车废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后，上层清水进入清水池回用于运输车辆冲洗，车辆冲洗对水质要求较低，能够满足回用要求，因此本项目洗车平台车辆清洗废水回用可行。 本项目无废水外排，不会对周边水环境质量产生不利影响。 3、噪声 3.1本项目噪声污染源分析 本项目营运期主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强75-95dB（A）。根据建设单位提供信息，为降低各类设备产生的噪声对周围环境的影响，满足相应的区域声环境标准，采取如下防治措施： ①在组装设备的机座上均安装减振装置，如减振垫片等，减少振动和噪声传播，本次环评取基础减振降噪5dB（A）；②运营期加强对噪声设备的维护和保养等；③合理的总平面布置，进行有效的墙体隔声等，厂房墙体围护结构为基础墙+单层彩钢结构，墙体隔声值取15dB（A）。 项目噪声污染源及治理措施见下表： |
| --- | --- |

|  | - 室内噪声污染源及治理措施一览表 设备序号和名称; 声压级距离设备1m处/dB(A); 降噪效果/dB(A); 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A) LP1; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A)LP2. 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; 颚式破碎机; 95; 5; 46; 50; 10; 35; 72.7; 72.7; 73.7; 72.7; 21; 21; 21; 21; 51.7; 51.7; 52.7; 51.7. 2; 皮带输送机; 75; 5; 50; 39; 11; 36; 52.7; 52.7; 53.5; 52.7; 21; 21; 21; 21; 31.7; 31.7; 32.5; 31.7. 3; 圆锥破碎机; 95; 5; 61; 35; 10; 35; 72.7; 72.7; 73.7; 72.7; 21; 21; 21; 21; 51.7; 51.7; 52.7; 51.7. 4; 皮带输送机; 75; 5; 65; 24; 11; 36; 52.7; 52.8; 53.5; 52.7; 21; 21; 21; 21; 31.7; 31.8; 32.5; 31.7. 5; 往复式摇筛; 85; 5; 76; 20; 10; 35; 62.6; 62.9; 63.7; 62.7; 21; 21; 21; 21; 41.6; 41.9; 42.7; 41.7. 6; 风机（布袋除尘器）; 90; 5; 48; 51; 2; 47; 67.7; 67.7; 76.6; 67.7; 21; 21; 21; 21; 46.7; 46.7; 55.6; 46.7. 7; 空压机（布袋除尘器配套）; 95; 5; 40; 58; 2; 47; 72.7; 72.7; 81.6; 72.7; 21; 21; 21; 21; 51.7; 51.7; 60.6; 51.7. 8; 皮带输送机; 75; 5; 77; 21; 15; 28; 52.6; 52.9; 53.1; 52.8; 21; 21; 21; 21; 31.6; 31.9; 32.1; 31.8. |
| --- | --- |

|  | ⑴噪声预测 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 室外声源在预测点产生的声级计算模型参照导则附录A： 式中： Lp（r）──预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv──几何发散引起的衰减，dB； Aatm──大气吸收引起的衰减，dB； Agr──地面效应引起的衰减，dB； Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc──其他多方面效应引起的衰减，dB。 本评价预测计算只考虑各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽及其他多方面等影响较小的衰减。 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带A计权网络修正值，dB。 I、指向性校正 本次评价忽略。 II、几何发散引起的衰减 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： 式中： Lp（r）──预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 式中： Adiv──几何发散引起的衰减，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 项目生产车间无窗户，车间门常闭，未进行室外声源等效，只考虑距离衰减和建筑物插入损失。 I、室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 II、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 III、计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 IV、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则建设项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ④噪声预测值 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 - ⑵基础数据 - 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.0. 2; 主导风向; /; NNW. 3; 年平均气温; ℃; 12. 4; 年平均相对湿度; %; 10.9. 5; 大气压强; hPa; 1011.6. ⑶预测结果 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），“厂界是指由法律文书（如土地使用证、房产证、租赁合同等）中确定的业主所拥有使用权（或所有权）的场所或建筑物边界。”按照噪声预测模式，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声情况见下表。 - 噪声预测结果一览表 厂界; 时段; 贡献值 dB（A）; 现状值 dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准限值 dB（A）; 达标情况. 东厂界; 昼; 34.8; 52; 52.1; 60; 达标. 夜; 34.8; 46; 46.3; 50. 西厂界; 昼; 45.0; 53; 53.6; 60. 夜; 45.0; 47; 49.1; 50. 南厂界; 昼; 15.9; 54; 54.0; 60. 夜; 15.9; 47; 47.0; 50. 北厂界; 昼; 33.0; 53; 53.0; 60. 夜; 33.0; 46; 46.2; 50. 3.2达标情况分析 本项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，在对设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，本项目建成后四周厂界噪声贡献值为15.9-45.0dB（A），昼间噪声预测值为52.1-54.0dB（A），夜间噪声预测值为46.2-49.1dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。因此，项目的实施对周边声环境影响较小，不会对项目周边声环境造成明显不利影响。 - 3.3监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，企业投入运营后噪声监测情况见下表。 - 项目厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 4、固体废物 - 4.1一般工业固体废物 - 4.1.1一般工业固体废物基本情况 - 本项目一般固体废物基本情况如下： - 本项目一般工业固体废物产生量及处置一览表 序号; 产污环节; 固废名称; 废物代码; 产生量（t/a）; 收集、处置方式. 布袋除尘器; 废布袋; 900-009-S59; 0.1; 更换后，直接外售废品回收站. 除尘灰; 900-099-S59; 160.787; 集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂. 洗车平台; 沉淀池污泥; 900-099-S59; 2.5; 定期清理，清理后直接外售水泥厂. 筛下料; 土渣; 900-099-S59; 29837.555; 土渣暂存于预处理车间土渣储存区，定期外售水泥厂. - 一般固体废物收集及存储：布袋除尘器产生的废布袋，更换后，直接外售废品回收站；除尘灰集中收集，暂存于现有工程一般固废暂存间（建筑面积810m2），定期外售水泥厂；沉淀池污泥定期清理，清理后直接外售水泥厂；土渣暂存于预处理车间土渣储存区，定期外售水泥厂。 本次技改完成后，全厂一般固体废物种类、产生量变化情况如下： - 本次技改后全厂一般废物变化情况（单位：t/a） 序号; 名称; 产生量; 增减量. 现有工程; 本次技改完毕. 尾矿砂; 19802.24; 19802.24; 0. 除尘灰; 77.2; 218.587①; +141.387. 洗车平台污泥; 10; 12.5; +2.5. 废布袋; 0.1; 0.2; +0.1. 铁精粉; 120; 120; 0. 土渣; 0; 29837.555; +29837.555. ①备注：本次技改完成后，现有工程有组织废气产生量有所减少，因此，除尘灰相应减少，现有工程有组织排放量减少0.097t/a，除尘灰相应减少19.4t/a，本次技改完成后，除尘灰全厂年产生量=77.2-19.4+160.787=218.587t/a. - 4.1.2一般工业固体废物管理措施 - ⑴采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； - ⑵危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场； - ⑶不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； - ⑷贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 - ⑸排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 - 现有工程一般固废储存间符合要求，因此，本项目依托现有工程一般固废暂存间可行。本项目产生的土渣暂存于预处理车间土渣储存区，该区域满足一般工业固体废物管理措施要求。 - 4.2危险废物 4.2.1危险废物基本情况 根据《国家危险废物名录（2025年版）》中的规定，本项目产生的危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。 - 本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 收集、处置方式. - 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.04; 设备维修; 液态; 废矿物油; 1年; T，I; 危险废物集中收集，分类储存，暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的危险废物处置单位定期处理. - 废油桶; 900-249-08; 0.02; 固态; 废矿物油; 1年; T，I. 备注：液态危险废物分类收集储存，桶装，盖盖，桶置于托盘上；固态危险废物置于专用包装容器内，密封储存，包装容器置于托盘上；废桶盖盖储存，置于托盘上。 本次技改完成后，全厂危险废物种类、产生量变化情况如下： - 本次技改后全厂危险废物变化情况（单位：t/a） 序号; 名称; 产生量; 增减量. 现有工程; 本次技改完毕. - 废润滑油; - 0.24; 0.28; +0.04. - 废油桶; - 0.02; 0.04; +0.02. 4.2.2危险废物的环境管理要求 ⑴危险废物收集的环境管理要求 本项目危险废物的收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。本项目液态危险废物收集时如果操作不当，有可能撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水的不利影响。依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），本项目应采取以下措施：①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。⑤应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。⑥危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）做好危险废物厂内转运记录。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上等。 ⑵贮存设施选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 企业现有工程危险废物暂存间选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，依法进行环境影响评价；企业危险废物暂存间占地为工业用地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，符合贮存设施选址要求。 ⑶危险废物贮存的环境管理要求 危险废物贮存设施按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及相关国家及地方法律法规的要求进行建设，主要包括： - 一般要求： - ①贮存设施需根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - ②贮存设施需根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等需采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 - ④贮存设施地面与裙脚需采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还需进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料需覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺需分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施需采取技术和管理措施防止无关人员进入。 企业现有危险废物暂存间采用防渗措施如下：底层采用防渗混凝土，表层采用玻璃钢防渗层，渗透系数≤1×10-10cm/s；地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，满足防渗要求。 B、危险废物贮存库房要求 ①贮存库内不同贮存分区之间需采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，需具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区需设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，需设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度需符合GB16297要求。 本项目建成后，危险废物暂存间内不同贮存分区之间采用钢制托盘隔离，并且，钢制托盘容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。 C、容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬需与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物需满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时需封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部需留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面需保持清洁。 本项目采用的容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容；容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时无明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 D、贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物需装入容器内贮存。半固态危险废物需装入容器或包装袋内贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物需装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，需采取抑尘等有效措施。本项目危险废物贮存过程中不产生粉尘。 ②危险废物存入贮存设施前需对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。需定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，需按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者需建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ③贮存点需具有固定的区域边界，并采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点需采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物需置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点需及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 E、环境应急要求 ①贮存设施所有者或运营者需按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ②贮存设施所有者或运营者需配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ⑶危险废物识别标志设置的环境管理要求 依据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），本项目应采取以下措施： ①危险废物识别标志的设置需具有足够的警示性；危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡；危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、拴挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。 ②危险废物标签的内容要求：危险废物标签需以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签需包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，危险废物暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： - 危险废物暂存间及储存容器标签示例一览表 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 危险废物设施标志背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色。 采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。 三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色。 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外 加防水塑料袋或塑封等。 危险废物标签的文字边缘加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 危险废物贮存分区标志; 危险废物分区标志背景色应采用黄色。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色。 危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 “危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 现有工程设置1座危险废物暂存间，面积为8.75m2，本项目依托现有工程危险废物暂存间储存危险废物，本次新增危险废物为废润滑油和废油桶，产生量分别为0.04t/a和0.02t/a，目前，危险废物暂存间剩余容量为6m2，能够容纳本项目产生的危险废物。 危险废物贮存场所基本情况见下表。 - 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; - 废润滑油; HW08; 900-217-08; 现有工程南侧; 8.75m2; 大桶带盖; 8.75m2; 半年. - 废油桶; 900-249-08; 托盘. ⑷危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求填写危险废物的收集记录、厂内转运和危险废物转移情况记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 ⑸危险废物处置 本项目产生的危险废物拟交由有资质的单位处理。在选择处置单位时，应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。在满足上述条件下，本项目危险废物交有资质的危险废物处置单位处理途径可行。 4.2.3危险废物管理台账制定要求 ⑴一般原则 ①产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 ③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 ⑵频次要求 产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑶记录内容 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求填写危险废物产生环节、入库环节、出库环节、委托利用/处置环节的情况。 ⑷记录保存 根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账的保存时间应当在10年以上。 4.3 生活垃圾 本项目新增劳动定员9人，职工生活会产生一定量的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，职工产生的垃圾按0.5kg/人•天计，项目年工作300天，垃圾产生量为1.35t/a，袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 4.4固体废物处置措施可行性分析 综上，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中污染防控技术要求可知，本项目一般固体废物暂存间以及一般固体废物管理要求满足一般固体废物自行贮存设施污染防控技术要求，危险废物管理要求满足危险废物自行贮存设施污染防控技术要求，因此，本项目固体废物治理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）相关要求。 4.5固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、土壤、地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“土壤、声环境不开展专项评价”，因此，本项目无需开展土壤专项评价；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”。本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目无需做地下水专项评价。 ⑴影响源、影响因子和影响途径 ①大气沉降 本项目运营期废气污染物主要为颗粒物，其经有组织与无组织排放后，会自然沉降于厂区及周边区域土壤表面，进而对区域土壤环境产生一定影响。 ②垂直入渗 本项目使用的润滑油储存于生产设备中，废润滑油暂存于危险废物暂存间内。事故状况下，润滑油、废润滑油发生泄漏，泄漏物通过垂直入渗的方式进入土壤环境，从而渗透至土壤中，会使土壤和地下水造成污染。危险废物暂存间、生产区均置于生产车间内。 - 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 预处理车间; 破碎、筛分、装卸、堆存; 大气沉降; 颗粒物; /; 连续. 生产车间内危险废物暂存间、生产区; 存储/设备维护; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故工况. a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. ⑵环境污染防控措施 ①源头控制措施 源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强危险废物暂存间、生产区的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常；对于润滑油，保证其包装完好，装卸、使用、储存过程中不要损坏其包装桶，杜绝润滑油的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目着重对车间内使用润滑油设备危险废物暂存间定期检查维护，对车间地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ②过程防控措施 A、大气沉降防控措施 在厂区内多种植能够吸附粉尘的植物，使项目排放的污染物落至土壤上的量减少，从而减少对土壤的污染。 B、垂直入渗防控措施 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。现有工程建构筑物已按要求进行了防渗处理。按照《防渗技术规范》要求对本次新建的预处理车间进行防渗处理。防渗措施为采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行。 项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径进行有效预防，在做好各项防渗措施，加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的污染物渗漏至土壤、地下水中的现象，避免土壤、地下水的污染。综上所述，项目运营后对土壤、地下水环境影响较小，措施可行。 6、生态 - 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，依托原有厂区进行建设，不新增占地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 7、环境风险 ⑴风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：“7.2风险识别方法”中“7.2.2物质危险性识别按附录B识别出的危险物质，以图表的方式给出其易燃易爆、有毒有害危险特性，明确危险物质的分布。”识别物质危险性。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和B.2、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），本次评价从原辅材料、产品以及生产运营过程排放的“三废”污染物等识别危险物质。确定与项目有关的主要易燃易爆、有毒有害的危险物质为润滑油、废润滑油，上述物质在储存、使用过程中可能发生泄漏事故、火灾事故。润滑油储存于生产设备内，废润滑油均桶装储存于危险废物暂存间内。 - ⑵临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）导则附录C中，计算Q值。 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下： - Q值计算结果 风险物质名称; 储存场所; 储存方式; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 废润滑油; 危险废物暂存间; 桶装; 0.28; 100; 0.0028. 润滑油; 设备; /; 0.10; 2500; 0.00004. 合计; /; /; /; /; 0.00284. 本项目涉及的风险物质的理化性质见下表。 - 润滑油的理化性质及危险性识别一览表 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; ### —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. - 经上述分析可知，本项目有毒有害、易燃易爆危险物质储存量均小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的临界量，Q值小于1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则可知，本项目不开展环境风险专项评价。 ⑶环境风险识别 本项目可能影响环境的途径分别为： ①大气环境：润滑油、废润滑油泄漏，遇明火和高温燃烧，火灾引发的伴生/次生污染物二氧化硫、一氧化碳影响大气环境。 ②地表水：润滑油、废润滑油在厂区运输过程，其包装物运输过程中操作不当造成物料泄漏，一般为单件储存容器泄漏，泄漏量较小，通过应急措施，基本能够阻隔在厂区内，基本不会对地表水环境产生影响；火灾引发的伴生/次生污染物消防废水，进入地表水环境，对地表水环境产生影响。 ③土壤：润滑油、废润滑油泄漏，如果防渗层破损，风险物质对土壤和地下水环境造成影响。 ⑷环境风险防范措施 ①危险废物暂存间、预处理车间均采取防腐防渗措施，可有效防止风险物质泄漏污染土壤及地下水。 ②危险废物暂存间、预处理车间、厂区内均安装监控，并对储存容器、生产设备进行定期检查，按要求规范的进行生产操作，发现潜在危险立即处理。监控中心值班人员认真履行监控职责，坚守岗位，落实各项监控措施，确保监控系统24小时不间断正常运行。 ③制定班组、车间级、厂级严格巡检制度，设专人巡检，检查储存设施或容器是否有渗漏或破损，如发现及时采取措施清理更换。 ④设置沙包沙袋、沙土储存点，一旦发生泄漏事故，立即围挡泄漏区域，及时控制。收容的泄漏物及沙土转移至专用收集容器内，送有资质的危险废物处置单位处置。 ⑤配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ⑸应急预案 根据《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》相关要求，本项目建成后，企业环境风险等级符合应急预案简化管理条件。按照规定，企业在项目投产运行前，只需规范填写《企事业单位环境应急预案表》及《环境安全责任承诺卡》，通过河北省突发环境事件应急预案备案系统向属地县级生态环境主管部门线上提交备案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区域环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 不合格矿石原料上料过程 |  | 颗粒物 | 上料仓三面及顶部围挡，入料口上面设置软帘（软帘下高度1.5m），入料口下方用彩钢板封闭，顶部设置集气管罩；设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热） | - 上述工序产生的废气经集气装置收集后，由1套脉冲布袋除尘器处理，经1根排气筒（DA002）排放，风机风量45000m3/h | 《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）及《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）颗粒物有组织排放限值要求：10mg/m3 |
|  | 颚式破碎机 | 上料、破碎 | 颗粒物 | 上料仓落料点以及颚式破碎机入料口上方设置集气罩 |  |  |
|  |  | 落料 | 颗粒物 | 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口 |  |  |
|  | 圆锥破碎机 | 上料、破碎 | 颗粒物 | 皮带输送机与圆锥破碎机封闭相连，圆锥破碎机入料口上方设置集气罩 |  |  |
|  |  | 落料 | 颗粒物 | 物料落料处全封闭，落料点上方设置集气引风口 |  |  |
|  | 往复式摇筛 | 上料、筛分 | 颗粒物 | 本次配套建设全密闭筛分间，物料上料转运、筛分分级等产污工序均置于密闭空间内实施，在筛分间顶部开设集气引风口 |  |  |
|  |  | 落料 | 颗粒物 | 土渣直接落料至往复式摇筛出料口下方皮带输送机（此落料点位于封闭的筛分间内，通过筛分间集气措施收集落料点产生的颗粒物），通过皮带机输送至筛分间外（预处理车间内），此落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点 |  |  |
|  |  |  |  | 合格矿石原料落料至筛分间外（预处理车间内），落料点上方设置集气罩，并设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围覆盖整个落料点 |  |  |
|  | 不合格矿石原料装卸、堆存过程 |  | 颗粒物 | ⑴装卸过程在封闭的预处理车间内进行，预处理车间设置6台雾炮，保证不合格矿石原料、合格矿石原料、土渣装卸区域全部覆盖，可有效降低原料区扬尘污染； ⑵不合格矿石原料上料仓设置伞状喷雾抑尘装置，喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点（电伴热）；往复式摇筛落料点（2处）分别设置伞状喷雾抑尘装置（设置电伴热装置），喷雾抑尘装置范围应覆盖整个落料点； ⑶预处理车间与现有工程原料库直接相连，不另行单独设置出入口，人员及物料进出均依托现有工程原料库出入口。原料库已配备自动感应门，物料输送系统采用全封闭设计，可有效控制无组织排放； ⑷车间及厂区道路地面全部硬化，未硬化的区域应采取绿化措施； ⑸运输车辆车斗采用苫布苫盖； ⑹现有工程已设置车辆洗车平台，并配套建设沉淀池、清水池等废水处理设施。本项目新增运输车辆清洗作业依托现有洗车平台统一实施。 |  | 《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发﹝2019﹞3号）排放限值要求：厂界无组织颗粒物浓度不超过0.5mg/m3。生产车间外无组织颗粒物满足《石灰工业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2025）表3企业厂区内大气污染物无组织排放限值5.0mg/m3 |
|  | 合格矿石原料、装卸、堆存过程 |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 土渣装卸、堆存过程 |  | 颗粒物 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS | 水质简单，泼洒抑尘，不外排 |  | / |
|  | 洗车废水 |  | SS | 依托现有洗车平台（设置有沉淀池和清水池），洗车废水经沉淀池沉淀后，上层清水进入清水池回用于运输车辆冲洗 |  | / |
| 声环境 | 生产设备运行 |  | 噪声 | 基础减振，厂房隔声 |  | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | - |  | - | - |  | - |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 |  | 布袋除尘器产生的废布袋，更换后，直接外售废品回收站；除尘灰集中收集，暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂；沉淀池污泥定期清理，清理后直接外售水泥厂；土渣暂存于预处理车间土渣储存区，定期外售水泥厂。 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废润滑油、废润滑油桶分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的危险废物处置单位进行处置。 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 本项目职工生活会产生一定量的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ⑴源头控制措施 源头控制的措施首先是领导重视，全员加强安全生产和环境保护意识，只有这样才有可能从工程建设、生产和建设期后各阶段的工程活动，都能在相关的法律法规约束下，将安全生产和清洁生产作为一种自觉的行动，降低甚至杜绝突发事故的发生。 加强危险废物暂存间、生产区的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备运行处于良好的状态；定期检查建、构筑物是否存在异常；对于润滑油，保证其包装完好，装卸、使用、储存过程中不要损坏其包装桶，杜绝润滑油的跑、冒、滴、漏现象产生，力求将泄漏的环境风险事故降低到最低程度。本项目着重对车间内使用润滑油设备危险废物暂存间定期检查维护，对车间地面防渗措施进行定期检查，保证防渗措施的有效性。 ⑵过程防控措施 ①大气沉降防控措施 在厂区内多种植能够吸附粉尘的植物，使项目排放的污染物落至土壤上的量减少，从而减少对土壤的污染。 ②垂直入渗防控措施 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。现有工程建构筑物已按要求进行了防渗处理。按照《防渗技术规范》要求对本次新建的预处理车间进行防渗处理。防渗措施为采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行。 项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径进行有效预防，在做好各项防渗措施，加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的污染物渗漏至土壤、地下水中的现象，避免土壤、地下水的污染。综上所述，项目运营后对土壤、地下水环境影响较小，措施可行。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内，依托原有厂区进行建设，不新增占地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ⑴危险废物暂存间、预处理车间均采取防腐防渗措施，可有效防止风险物质泄漏污染土壤及地下水。 ⑵危险废物暂存间、预处理车间、厂区内均安装监控，并对储存容器、生产设备进行定期检查，按要求规范的进行生产操作，发现潜在危险立即处理。监控中心值班人员认真履行监控职责，坚守岗位，落实各项监控措施，确保监控系统24小时不间断正常运行。 ⑶制定班组、车间级、厂级严格巡检制度，设专人巡检，检查储存设施或容器是否有渗漏或破损，如发现及时采取措施清理更换。 ⑷设置沙包沙袋、沙土储存点，一旦发生泄漏事故，立即围挡泄漏区域，及时控制。收容的泄漏物及沙土转移至专用收集容器内，送有资质的危险废物处置单位处置。 ⑸配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理及监测计划 ⑴环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 ①机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 ②机构职责 a.贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； b.建立完善的企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； c.搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； d.组织对基层环保员的培训，提高工作素质； e.定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 ⑵监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ⑶环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》等要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ⑷监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 2、企业环境信息公开要求 依据《企业环境信息依法披露管理办法》的相关要求，企业应当及时、准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容如下： ⑴企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； ⑵企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； ⑶污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； ⑷碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； ⑸生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； ⑹生态环境违法信息； ⑺本年度临时环境信息依法披露情况； ⑻法律法规规定的其他环境信息。 3、排污许可规范化管理要求 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 本项目经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》已纳入名录管理的行业，应及时办理排污许可申请。 本项目行业类别为其他非金属矿物制品制造 （C3099），属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中“二十五、非金属矿物制品业30——70 石墨及其他非金属矿物制品制造309——其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，企业应进行登记管理。 现有工程已按要求填报排污登记表。本项目为技术改造项目，应在生产设施投运或发生实际排污行为前，完成排污登记表变更备案，取得固定污染源排污登记回执。 4、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 5、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 ⑴废气排污口规范化：《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1-1995）设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ⑵噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ⑶固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 ⑷排放口立标管理 ①污染物排放口应按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌。 - 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. ②排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 ③图形颜色及装置颜色提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 ⑸排污口建档管理 ①要求使用原国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按照相关要求填写有关内容； ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |

六、结论

滦州市耀隆宝峰矿业有限公司在河北省唐山市滦州市雷庄镇耀隆宝峰矿业有限公司院内投资300万元建设的滦州市耀隆宝峰矿业有限公司新增破碎筛分设备技术改造项目，符合国家产业政策，选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显的不利影响，从环保角度而言，该项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.560 | / | / | 1.721 | 0.097 | 2.184 | +1.624 |
| 一般工业 固体废物 | 尾矿砂 | 19802.24 | / | / | 0 | / | 19802.24 | 0 |
|  | 除尘灰 | 77.2 | / | / | 160.787 | 19.4 | 218.587 | +141.387 |
|  | 洗车平台污泥 | 10 | / | / | 2.5 | / | 12.5 | +2.5 |
|  | 废布袋 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 铁精粉 | 120 | / | / | 0 | / | 120 | 0 |
|  | 土渣 | 0 | / | / | 29837.555 | / | 29837.555 | +29837.555 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.24 | / | / | 0.04 | / | 0.28 | +0.04 |
|  | 废润滑油桶 | 0.02 | / | / | 0.02 | / | 0.04 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①